## 辽宁开放大学《汽车构造》终结性考试复习题库（附答案）

一、单选题

1.下列不属于离合器的功用是()

A、保证汽车平稳起步

B、防止传动系统过载

C、保证传动系统换挡平顺

D、使车轮具有差速功能

答案：D

2.用于汽车ABS的传感器是（）

A、车速传感器

B、轮速传感器

C、转速传感器

D、高度传感器

答案：B

3.BJ1061型汽车属于（）

A、客车

B、轿车

C、货车

D、越野汽车

答案：C

4.外胎结构中起承受负荷作用的是（）

A、胎面

B、胎圈

C、帘布层

D、缓冲层

答案：A

5.车轮定位中，()可通过改变横拉杆的长度来调整。

A、主销后倾

B、主销内倾

C、前轮外倾

D、前轮前束

答案：D

6.汽车离合器液压操纵系统漏油或有空气，会引起（）

A、打滑

B、分离不彻底

C、异响

D、接合不柔和

答案：B

7.活塞离曲轴回转中心最低处为（）

A、上止点

B、下止点

C、活塞行程

D、曲轴半径

答案：B

8.横向稳定杆的作用是防止()

A、车身的上下跳动

B、汽车转弯时倾斜

C、制动时点头

D、加速前进时后仰

答案：B

9.曲轴箱通风的目的主要是（）

A、排出水和汽油

B、排出漏入曲轴箱内的可燃混合气与废气

C、冷却润滑油

D、向曲轴箱供给氧气

答案：B

10.转向盘的自由行程一般不超过（）

A、50～80

B、100～150

C、250～300

D、300～400

答案：B

11.喷油泵柱塞行程的大小取决于（）

A、柱塞的长短

B、喷油泵凸轮的升程

C、喷油时间的长短

D、柱塞运行的时间

答案：B

12.在不制动时，气压制动控制阀的进排气阀门的开闭情况是()

A、进气阀开启排气阀关闭

B、进气阀关闭排气阀开启

C、进排气阀均关闭

D、进排气阀均开启

答案：B

13.()悬架是车轮沿摆动的主销轴线上下移动的悬架

A、双横臂式

B、双纵臂式

C、烛式

D、麦弗逊式

答案：D

14.柴油机燃烧过程中，气缸内温度最高点是在（）

A、滞燃期

B、速燃期

C、缓燃期

D、后燃期

答案：C

15.6135Q柴油机的缸径是

A、61mm

B、613mm

C、13mm

D、135mm

答案：D

16.在热负荷较高的柴油机上，第一环常采用（）

A、矩形环

B、扭曲环

C、锥面环

D、梯形环

答案：D

17.采用三元催化转换器必须安装（）

A、前氧传感器

B、后氧传感器

C、前、后氧传感器

D、氧传感器和爆震传感器

答案：A

18.空燃比大于14.7的混合气为（）混合气

A、浓

B、稀

C、理论

D、功率

答案：B

19.连接轮盘和半轴凸缘的零件是（）

A、轮毂

B、轮辋

C、轮辐

D、轮胎

答案：A

20.汽车麦弗逊式悬架为()

A、非独立悬架

B、组合式

C、独立悬架

D、刚性式

答案：C

21.汽车上坡行驶时，需要克服由于汽车重力和坡道所引起的（）

A、滚动阻力

B、空气阻力

C、加速阻力

D、上坡阻力

答案：D

22.液压制动系统制动主缸中的制动液不足，会造成（）

A、制动跑偏

B、制动失效

C、制动拖滞

D、制动不良

答案：D

23.4×2型汽车的驱动轮数为（）

A、4

B、2

C、8

D、6

答案：B

24.不等速万向节指的是（）

A、球叉式万向节

B、三销轴式万向节

C、十字轴刚性万向节

D、等速万向节

答案：C

25.采用断开式车桥，发动机总成的位置可以降低和前移，使汽车重心下降，提高了汽车行驶的（）

A、动力性

B、通过性

C、平顺性

D、操纵性

答案：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/005214244134011040