# 中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T 2518—2010

贝类食品中食源性病毒检测方法

纳米磁珠-基因芯片法

Determination of food borne yiruses in shellfish—

MNP-gene chip method

2010-03-02发布

2010-09-16 实施

中    华   人    民   共    和    国  国家质量监督检验检疫总局

发 布

SN/T  2518—2010

前    言

本标准的附录 A 为规范性附录，附录 B 和附录C 为资料性附录。

本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本标准起草单位：中华人民共和国北京出入境检验检疫局、博奥生物有限公司暨生物芯片北京国家

工程研究中心、北京金纳信生物有限公司、天津生物芯片有限公司。

本标准的主要起草人：曾静、周琦、魏海燕、陈广全、饶红、张西萌、藏庆伟、李燕鹏、张亮、汪琦、

曹勃阳、聂棱、王敏。

本标准系首次发布出入境检验检疫行业标准。

SN/T 2518—2010

贝类食品中食源性病毒检测方法

纳米磁珠-基因芯片法

1  范围

本标准规定了贝类中甲肝病毒、GI   型和GⅡ  型诺如病毒、A  群轮状病毒和星状病毒的纳米磁珠-

基因芯片检测方法。

本标准适用于贝类中甲肝病毒、GI   型和GⅡ 型诺如病毒、A 群轮状病毒和星状病毒的检测；食物 中毒样品中上述5种病毒的检测可参照使用。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有 的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB19489   实验室  生物安全通用要求

SN/T 1193  基因检验实验室技术要求

# 3  术语、定义和缩略语

下列术语、定义和缩略语适用于本标准。

# 3.1  术语和定义

3.1.1

基因芯片 gene chip

生物芯片技术是通过缩微技术，根据分子间特异性地相互作用原理，将生命科学领域中不连续的分  析过程集成于硅芯片或玻璃芯片表面的微型生物化学分析系统，以实现对基因及其他生物组分的准确、

快速、大信息量的检测。

3.1.2

甲肝病毒 hepatitis A virus

甲肝病毒属中只有人甲型肝炎病毒一个成员，简称甲肝病毒。甲肝病毒粒子的直径约27 nm,  32个壳粒构成衣壳，呈球形，二十面体立体对称，无包膜；甲肝病毒的基因组为单股正链 RNA,3’  端带

有 polyA 尾。

3.1.3

诺如病毒  norovirus

诺如病毒属于人类杯状病毒科，是一组形态相似、抗原性略有不同的病毒颗粒。诺如病毒直径约为 26 nm～35 nm,无包膜，表面粗糙，球形，呈二十面体对称，诺如病毒基因组是单股正链 RNA,3’  端具有 polyA  尾。诺如病毒共可分为5个型，其中感染人的主要是GI   型和GⅡ  型。

3.1.4

轮状病毒  rotavirus

轮状病毒属于呼肠弧病毒科(Reoviridae)、轮状病毒属。病毒颗粒呈球形，直径60 nm～80  nm,双

SN/T 2518—2010

层衣壳，无包膜，负染后在电镜下观察，病毒外形呈车轮状，故名轮状病毒。

3.1.5

星状病毒 astrovirus

属于星状病毒科，星状病毒属。病毒颗粒呈球形，无包膜，直径为28 nm～30 nm。病毒基因组为单

股正链 RNA, 长6.8 kb,3’ 端有 polyA 尾。

3.2  缩略语

3.2.1

bp base pair

碱基对。

3.2.2

DEPC   diethyl pyrocarbonate

焦碳酸乙二酯。

3.2.3

MNP    magnetic nanoparticles

纳米磁珠。

3.2.4

PEG  polyethylene  glycol

聚乙二醇。

3.2.5

RNase    ribonuclease

核糖核酸酶或 RNA 酶。

4 方法提要

贝类样品经前处理后，用纳米磁珠和传统方法提取病毒RNA, 将病毒RNA  逆转录成 cDNA。  以 cDNA 为模板、用特异性引物进行 PCR 反 应 。PCR 扩增产物与固定有5种病毒特异性探针的基因芯片 进行杂交，用芯片扫描仪对杂交芯片进行扫描并判定结果。本方法利用了基因芯片高通量的特点，同时

检测5种食源性致病病毒。

5 试剂

所有实验用试剂均为分析纯，所有试剂均用无 RNase 容器分装；除另有说明，实验用水为

GB/T  6682 中一级水标准。

5.1  阳性对照：病毒阳性样本，或选用含目的基因的质粒作为探针杂交的阳性对照。

5.2  匀浆缓冲液1:见附录 A.1.1。

5.3  匀浆缓冲液2:见附录 A.1.2。

5.4  PEG8000 溶液：见附录 A.1.3。

5.5  DEPC 水：见附录 A.1.4。

5.6  引物和探针：5种病毒基因芯片检测所用引物核酸序列见表1,探针核酸序列见表2;根据表1的 核酸序列合成引物，用 TAMRA   标记的引物加 DEPC 水配制成40μmol/L 的浓度，未进行标记的引物 加 DEPC 水配制成5μmol/L 的浓度， -20℃保存，备用。

表 1 5种病毒 RT-PCR 引物名称和序列

| 病毒名称 | 引物(5’-3’) |  | 产物大小/bp |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲肝病毒 | IIAV-F | TGTGCTATGGTTCCTGGTGA | 510 |
|  | HAV-R | CCCAATCGAATCTGAAGCAT |  |

SN/T 2518—2010

表1(续)

| 病毒名称 | 引物(5³ -3’) |  | 产物大小/bp |
| --- | --- | --- | --- |
| 星状病毒 | HAsV-F | CATTGTTTGTTGTCATACTAAC | 286 |
|  | HAsV-R | ACATGTGCTGCTGTTACTAT |  |
| 诺如病毒GI型 | GI-SKF | CTGCCCGAATTYGTAAATGA | 330 |
|  | GI-SKR | CCAACCCARCCATTRTACA |  |
| 诺如病毒GⅡ型 | GⅡ-SKF | CARGARBCNATGTTYAGRTGGATGAG | 387 |
|  | GⅡ-SKR | CCRCCNGCATRHCCRTTRTACAT |  |
| A群轮状病毒 | RotavirnsA F | GGCTTTAAAAGAGAGAATTTCCGTCTGG | 342 |
|  | RotavirusA R | GATCCTGTTGGCCATCC |  |
| 注：诺如病毒I型、诺如病毒Ⅱ型、星状病毒、甲肝病毒负链引物的5’端用TAMRA标记；轮状病毒正链引物的 5’端用TAMRA标记。 |  |  |  |

表 2 5种病毒特异性探针核苷酸序列

| 病毒名称 | 探针名称 | 探针序列 |
| --- | --- | --- |
| 甲肝病毒 | HAV | NH2-TITTTTTTTTTTTTTCATTGGAACAGGAACTTCAGCG |
| 星状病毒 | Hasl | NH2-TTTTTTTTTTTTTTTGAGATCCGTGATGTTAATGG |
|  | Has2 | NH2-TTTTTTTTTTTTTTTGAGATCCGTGATGCTAATGG |
|  | Has3 | NH2-TTTTTTTTTTTTTTTGAGATACGTGATGCTAATGG |
| 诺 如 病 毒 G I 型 | GI | NH2-TTTTTTTTTTTTTTTGTAAATGATGATGGCGTCTAA |
| 诺 如 病 毒 G Ⅱ 型 | GⅡ | NH2-TTTTTTTTTTTTTTTAGGGCGATCGCAATCTGGCT |
| A 群 轮 状 病 毒 | Rot | NH2-TTTTTTTTTTTTTTTGTGGTATATTCAATACCATAC |
| 芯片杂交阳性对照 | Y5F | NH2-TTTTTTTTTTTTTTTCTCATGCCCATGCCGATGC |

5.7  逆转录混合引物：用DEPC 水配制含5种病毒负链引物的混合液，各引物浓度均为10μmol/L。

5.8  病毒核酸纳米磁珠提取试剂盒：包括纳米磁珠、结合缓冲液以及核酸释放液(北京金纳信生物有限

公司，Q/HDJNX001-2008)”, 参见附录B。

5.9  裂解液：Trizol-reagent  或其他等效产品。

5.10 Poly(dT) 磁珠：DynabeadsROligo(dT)25!)。

5.11  RNA 逆转录试剂盒：SuperScript   Ⅲ   First-Strand   Synthesis   System   for   RT-PCR(Invitrogen 18080-051)¹)。

5.12 DNA 分子量标记：100 bp～2000  bp。

5.13 LA-TagE 酶。

5.14 dNTP:各含2.5 mmol/L dATP,dTTP,dCTP,dGTP,

5.15  50×TAE   缓冲液：见附录A.1.5。

5.16  溴化乙锭溶液(10 pg/μL):  见附录 A.1.6。

5.17  含0 . 5 pg/mL  溴化乙锭的1.5%琼脂糖凝胶：见附录A.1.7。

5.18  磷酸盐缓冲液(Phosphate  buffered   saline  PBS):见附录 A.1.8。

1)  给出这一信息是为了方便本标准使用者，并不表示只认可该产品。如果其他等效产品具有相同的效果，则可使

用等效产品。

SN/T 2518—2010

5.19  10×上样缓冲液：见附录 A.1.9。

5.20  洗液I:2×SSC,0.2%SDS。

5.21  洗液Ⅱ:0.2×SSC。

5.22 食源性病毒芯片检测试剂盒：博澳生物有限公司，301050,参见附录C。

5.23     三氯甲烷。

5.24  异丙醇。

6  仪器与设备

6.1

6.2

6.3

6.4  6.5  6.6  6.7  6.8  6.9  6.10 6.11 6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

组织匀浆器。

PCR 仪。

基因芯片扫描仪。

凝胶成像系统。

恒温水浴：42 ℃±1℃,65 ℃士1 ℃。

恒温空气浴振荡器：37℃±1℃,200 r/min;42     ℃±1℃,90     r/min。

涡旋混匀器。

电泳仪。

酸度计。

高速冷冻离心机：4℃,10000g。

低温冰箱： -20 ℃,-80 ℃。

微量可调加样器及相应的无RNase 吸头：10 μL,100-μI,200    μL,1000     μL。

无 RNase 管：200 μL 、1.5mL 、2mL和50 mL, 见附录 A.2.1。

基因芯片杂交围栏：晶芯基因微阵列芯片杂交盒，博澳生物有限公司”。

锥形离心管：晶芯锥形离心管，博澳生物有限公司”。

1.5 mL磁性抽提架。

芯片杂交盒：博澳生物有限公司。

玻璃器皿：用于配制溶液的玻璃器皿应按附录 A.2.2  进行处理。

无菌剪子和镊子。

生物安全柜。

天平：量程2 kg, 感量0.1 g。

磁力搅拌器。

7  实验室要求

实验室设施应达到 SN/T  1193 实验室技术要求。

8  检测流程

基因芯片检验流程见图1。

1)  给出这一信息是为了方便本标准使用者，并不表示只认可该产品。如果其他等效产品具有相同的效果，则可使 用等效产品。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/005224304203011122