华北水利水电大学

North China University of Water Resources and Electric Power

远程与继续教育学院

毕业论文

题目   拟建建筑物地质差异较大时的地基处理措施

毕业院校  华北水利水电大学

专    业      土木工程

姓    名      刘春磊

学    号    41210424417

指导教师

2023年  3  月  4  日

独立完成与诚信声明

本人郑重声明：所提交的毕业设计（论文）是本人在指导教师的指导下，独立工作所取得的成果并撰写完成的，郑重确认没有剽窃、抄袭等违反学术道德、学术规范的侵权行为。文中除已经标注引用的内容外，不包含其他人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

毕业设计（论文）作者签名：           指导导师签名：

签字日期：                           签字日期：

毕业设计（论文）版权使用授权书

本人完全了解华北水利水电大学有关保管、使用毕业设计（论文）的规定。特授权华北水利水电大学可以将毕业设计（论文）的全部或部分内容公开和编入有关数据库提供检索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段复制、保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交毕业设计（论文）原件或复印件和电子文档（涉密的成果在解密后应遵守此规定）。

毕业设计（论文）作者签名：               导师签名：

签字日期：                               签字日期：

目  录

摘 要	I

ABSTRACT	I

第1章 引言	2

第2章 建筑物地基处理的重要性	5

2.1 地基处理技术的发展	5

2.2 特殊土概述	6

2.3 良好地基对房屋建筑的重要性	6

第3章 地基处理的基本概述	8

3.1 房屋建筑工程地基处理工作的特征分析	9

3.2 拟建建筑物地质差异较大会对建筑产生的影响	9

第4章 地质差异较大时地基的处理措施	11

4.1 夯实水泥土桩法	11

4.2 水泥粉煤灰碎石桩法	11

4.3 换填垫层法	11

4.4 强夯法	12

4.5 砂石桩法	12

4.6 石灰桩法	12

第5章 工程实践	14

第6章 地基处理及基础工程的发展应用	15

第7章 结语	16

参考文献	17

致  谢	18

拟建建筑物地质差异较大时的地基处理措施

# 摘 要

地基处理是指采用拆换、夯实、工程加固、污水管道砂土、热力学的方式对地基土进行一定的工程加固，改善地基土的压缩性、裁剪性、振动性及与众不同地基的特性，做到工程要求。地基处理是否合理会会直接关系到工程质量、投入和进度。因此，地基的处理方式对节约基本建设投资，保证工程正常运转具有十分重要的意义。原文中讲述了优质地基对住宅建筑的重要性，概述了特别土地基础及其地基处理方法及应用，同时对软土、湿陷性黄土、软土、红粘土等其他土的工程特性和相关地基处理防范措施展开了简要介绍。最终融合典型案例了湿陷性黄土地基处理及软土地基处理的一些问题。

关键词：特殊土地基；湿陷性黄土；地基处理

Foundation treatment measures when the geological difference of the proposed building is large

# ABSTRACT

Foundation treatment refers to the use of disassembly， tamping， engineering reinforcement， sewage pipe sand， thermodynamics to carry out certain engineering reinforcement of foundation soil， improve the compressibility， tailoring， vibration and unusual characteristics of foundation soil， to meet the engineering requirements. Whether the foundation treatment is reasonable or not will directly affect the quality， investment and progress of the project. Therefore， the treatment of foundation is of great significance to save the capital construction investment and ensure the normal operation of the project. This paper describes the importance of high quality foundation for residential construction， Outlines the special soil foundation and its treatment methods and applications， and briefly introduces the engineering characteristics of soft soil， collapsible loess， soft soil， red clay and other soil and related prevention measures for foundation treatment. Finally， some problems of collapsible loess foundation treatment and soft soil foundation treatment are combined with typical cases.

KEY WORDS:  Special ground； Collapsible loess； Foundation treatment

# 引言

伴随着社会经济的快速发展，务必选择规范优质区域进行基本建设，有时候甚至在情况极端的基础上基本建设。即便是合理的技术性新月还会大幅上升构造物的支撑力，因而原本被评价为优良建筑基础，但在一定的独特环境下也可能要进行地基处理。因而，处理核心地位都是看得到的，早已操纵工程基本建设的关键因素，不仅仅是工程要求选择令人满意的方式，项目投资设计、工程施工及计算方式的检测，并且已经有大量工程和技术人员出现在眼前。

地基处理是一项比较长的工程技术性。上溯到很早以前，人们便以明白对纯天然地基进行人工解决，由于现代主义建筑工作对地基处理标准的日益提高，已有的大部分技术也会跟着不断涌现。在我国已有的地基处理技术也随着我国的改革开放至今发展出来的，有些就是从海外引进，并且在工程在实践中进行更新改造，以满足我国基本国情，有些是在我国工程技术工作人员自主研制出。现如今至今发展的强夯法、振冲法、真空泵顶压法及其加强筋法等以广泛运用于工程实践活动。地基处理的兴起和提升在中国发展的迅速，地基处理的研究和营销推广已经成为世界各国土木工程工程的一门关键课题研究。

在中国临江、环湖路、沿海地区等地方普遍散落着软基处理，而这些地区一般也是经济发达城市，对道路交通必须急切，特别要发展高速路。因此在高路堤、大中型公路桥梁，大量隧洞、安全通道处软基处理也给他们产生一定程度的伤害。如路基工程的移动，开裂，地面起伏不平，排水工程安全通道等人力构筑物处的碰车晃动进而这种区域的道路建筑者感到十分繁杂，需花很多人力资源、物力资源、财力时长，来进行勘测、检测、设计方案、科学研究及施工。当纯天然地基无法满足房屋建筑标准时，需要采用各种各样地基处理对策，产生人力地基以适应房屋建筑对地基的各类规定，确保其安全和正常启动。联系实际工程地质环境等因素，挑选出最优的地基处理计划方案。地基处理的合理程度，会严重影响工程的工程造价，并且危害工程的安全，它关联到整个工程的品质、投入和进展，其作用己越来越多地被大众了解。尤其是在软基处理地域，地基处理是十分重要的阶段。

假如纯天然地基相对较为柔弱，其实就是常称之软基处理地基，此类地基在工程特性上不能满足工程设计要点和变形规定，而且在地震力的作用下极高发汽化、震陷和失衡，因而此类路基工程构造需经过人力结构加固技术解决，一般这种对软基处理地基开展加固结构加固的工艺流程称之为地基处理。

构筑物的建造使地基中原地区有些应力状态产生变化，承载力影响下地基土需要满足强度和变形两上的要求：（1）针对承载力的需求：确保地基土在承载力影响下有充足的安全系数贮备；（2）针对变型操纵的需求：确保地基地基沉降不得超过地基应力的规定值，确保构筑物不容易因为地基所产生的应力而出现毁坏或是影响到正常使用方式。在这个基础上，世界各国专家学者在理论基础研究和工程在实践中做了大量的科研工作，也取得了比较丰硕的成果。

地基处理技术最开始在国外的一些国家获得了发展，也取得了比较丰富的研究成果及其工程社会经验。早就在二十世纪60年代末，要实现砂土的抗压强度的大幅度提高，在工程中推广使用了土体结构的“加强筋法”；为了能探寻怎样有益于土的排水管道和加快土体等技术，依次开发生产了土工聚合物、砂井预压处理和塑料排水带；为了能科学研究深层次密实度工艺，探寻采用提升击实输出功率解决技术，开发制定了震动“冲洗法”和“强夯法”等技术。伴随工业生产技术的不断进步，持续创造出载重量几十吨的专用地基结构加固起重设备；在“冲洗法”的前提下，引进潜水电泵技术，逐步完善和发展震动冲洗法，同时利用机械泵技术，创造了真空预压法，200个大气压力之上空压机发明，促使“髙压喷射注浆法”、“真空预压法”等地基结构加固技术取得成功用以工程实践活动。

因为地基处理工程的实践项目逐渐增多，大家不但不断完善着土体结构特征的认知和工程运用特征的深入分析，并且不断深化地基处理技术和施工工艺的变革与创新，地基砂土解决也成为了土力学、土层学及其基本工程行业中一个较有生机的技术专业支系。1981年6月召开的第十届国际性土力学与基础工程会议中，针对“地基处理”技术展开阐述的期刊论文已经达到46篇，且变成会议上12个关键课题之一。第八届欧洲地区土力学及基本工程大会于1983年召开，该次大会所探讨活动的主题均围绕“地基处理”这一话题，国际性土力学及基本工程学好也专门成立了“地基处理学术委员会”，并且该学术委员会于1997年1月宣布建立“地基处理”（“Ground Improvement”）学术研究专刊。

在中国，地基处理技术实际上也是一门相对性传统技术，地基处理的诸多技术都能在古时候寻找它原型。据记载，早就在三千多年之前，在我国就已开始运用木材、毛竹及其秸秆等相关材料来结构加固软基处理地基；早就在两千多年之前，就会有向软基处理中瓦片体、砂砾石等相关材料以挤密软基处理的处理方式。除此之外，运用压实的三合土及其三七灰土等相关材料做为房屋建筑基础垫层的技术，在中国古代建筑中采用地也非常广泛。

建国以后，地基处理技术大致可以分为两阶段。解放初期至七十年代及七十年代迄今。第一阶段，在我国为了实现新中国创立基本上设施规划和工业化建设的发展规定，以往原苏联引入并消化吸收发展了很多基础处理技术。铺沙方式、个人缩小方式、桩神经中枢式缩小方式、注浆方式、生石灰粉方式、堆桩方式桩、回托桩方法与挤土方式、均推棒(pre推棒)方法以及井点降水方式等地基处理技术在中国得到了很好的发展。从20个世纪70时代开始，地基处理技术发展到第二个时期，与此同时中国地基处理技术的不断发展和改进是一个关键时期。从盛开的1978年开始我国改革的顺利开展，中国深入推进新项目示范项目基本建设，尤其是很多大中型智能建筑结构与建筑结构的发展，中国二次解决引入了大量国外前行的、技术，以一定的视角推动基本在中国增添了技术的发展。

1984年12月，中国土学工程优秀项目“解决学术委员会”宣布成立，1986年至1997年，该委员会依次召开5次学术会，分配小编《基础处理指南》。同时期，中国住房建设部也建立了地基处理技术标准《建筑地基处理技术规范》(cjgj79-91)。伴随着地基处理技术的发展和改进，国内很多地方也依据地区路基工程项目特点，建立了地区地基处理技术规范。1990年，为了能完善上海路基规范处理技术生产制造技术，上海朋友高校建立了上海市地基处理技术规范：《地基处理技术规范》(DBJ08-40-94)，1994年深圳市天下岩土工程公司和深圳市勘测研究室建立了《深水区地基处理技术规范》)sjg04-96)

# 建筑物地基处理的重要性

因为增强了上端承载力，地基承载能力和可能出现的地基沉降变型值是重要环节。不一样土层状况各不相同，绝大多数的地基，承载能力都有一定的安全储备。却也有些地基应用阶段的承载能力很有可能比建造时减少，即便原先一般可被评价为较好的地基，也有可能在特定环境下一定要进行地基结构加固。假如因为地基的承载能力欠缺，可能出现的

变型较大时，需在进行深入剖析较为的前提下，明确提出地基结构加固处置措施，进行相应的结构加固解决，如何看待不仅有建筑物地基，尤其是已形成显著缝隙和基础沉降的房屋建筑，妥当结构加固和解决好地基十分重要。因而，选用科学合理方式，仔细检查.评价分析地基土的品质与情况，对保护不仅有房屋建筑，为地基处理提供可靠根据拥有十分重要的意义。

## 地基处理技术的发展

基本加工是一个历史悠久又很十分年青的领域。激励改革创新、自主创新、开放至今设备新项目迅速发展。为适应路面工程建筑技术规范处理工艺与我国的高效发展，新技术应用取决于地面处理机械设备的生产和原料、地面处理，理论和地面处理设计、施工工艺、光学检测科技的当场一致，取决于可持续性发展以及不同层面地面支援或组成。

为了实现加工工艺流程的日益要求，近些年加工工业设备获得了快速的发展。比如，二轴间的深层拌和体制多年以来两轴机械震动筛的完工，造成沙浆引入深层和粉末状喷涌切换阀的多变性。研制出单螺杆近些年协同搅拌器深层和粉末状喷涌搅拌器，自改建和沙浆引入深层BanHe炉开放至今，水底搅拌器已交付使用好长时间，近些年，在我国水底搅拌器的储藏量增添了不少。移动机械设备的独特工作压力发展快速，很多新机器移动到独特工作压力。比如，将传动装置改成井室四柱液压机、气、水配电设备进行改善，来源于轴、果实工作就会越大，改进为水准裁切混合层岩层。水准深层搅拌桩机设备成功应用，进一步扩大了独特工作压力皮下注射的应用范围。有关连续式插进设备塑料排水管道固定方法，高效率变大。震子生产也趋于广泛、规范化。一定要做好摇一摇，清除道路中环境污染砂干vibrosion当场，在产品研发范围之内，保证锂电池组涂装技术运用炉粉干坚定不移。加工机械发展使加工达到高质量。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/005232323101011114