单片机系统

课	程	设	计

成绩评定表

设计课题 ：	压力检测系统设计

学院名称 ：	电气工程学院专业班级 ：		自 动 1304 学生姓名 ：			赵博

学	号 ：	17

指导教师 ：	王黎	周刚	李攀峰设计地点 ：			31-505

设计时间 ：	2015	12-28～2016-01-08

指导教师意见：

成绩:

签名：

年

月

日

单片机系统

# 课	程	设	计

课程设计名称：	压力检测系统设计

| 专 学 | 业 生 | 班 姓 | 级 名 | ： ： | 自动 1304 赵博 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 |  |  | 号 | ： | 17 |
| 指 | 导 | 教 | 师 | ： | 王黎 周刚 李攀峰 |

课程设计地点：	31-505

课程设计时间：	2015	12-28～2016-01-08

# 单片机系统	课程设计任务书

学生姓名

赵博

专业班级

自动 1304

学号

17

题	目

压力检测系统设计

课题性质

工程设计

课题来源

自拟

指导教师

王黎

周刚

李攀峰

利用 89C51 单片机设计一个压力检测系统设计，实现功能如下：

通过压力传感器将压力转换成电信号，再经过运算放大器进行信号放大， 主要内容	送至 8 位 A／D 转换器，然后将模拟信号转换成单片机可以识别的数字信号，

（参数）

再经单片机转换成 LED 显示器可以识别的信息，最后显示输出。而在显示的过

程中通过键盘，向计算机系统输入各种数据和命令，让单片机系统处于预定的

功能状态，显示需要的值。

第 1-2 天：熟悉课程设计任务及要求，查阅技术资料，确定设计方案。第 3-4 天：按照确定的方案设计单元电路。要求画出单元电路图，元件及

任务要求	元件参数选择要有依据，各单元电路的设计要有详细论述。第 5-6 天：软件设计，编写程序。

（进度）	第 7-8 天：实验室调试。

第 9-10 天：撰写课程设计报告。要求内容完整、图表清晰、文理流畅、格式规范、方案合理、设计正确，篇幅合理。

- 张迎新．单片微型计算机原理、应用及接口技术（第2 版）[M]．北京：

##### 主要参考资料

国防工业出版社，2004

- 伟福 LAB6000 系列单片机仿真实验系统使用说明书

- 阎石．数字电路技术基础（第五版）．北京：高等教育出版社，2006系（教研室）主任签字：	年	月	日

##### 审查意见

目录

  - 绪论	错误!未指定书签。

    - 压力检测系统概述	错误!未指定书签。

  - 总体方案设计原理	错误!未指定书签。

    - 基于单片机的智能压力检测的原理	错误!未指定书签。

    - 压力传感器	错误!未指定书签。

      - 压力传感器的选择	错误!未指定书签。

      - 金属电阻应变片的工作原理	错误!未指定书签。

    - A/D 转换器	错误!未指定书签。

      - A/D 转换模块器件选择	错误!未指定书签。

      - A/D 转换器的简介	错误!未指定书签。

    - 单片机	错误!未指定书签。

      - AT89C51 单片机简介	错误!未指定书签。

      - 主要特性	错误!未指定书签。

      - 管脚说明	错误!未指定书签。

    - 单片机于键盘的接口技术	错误!未指定书签。

      - 键盘功能及结构概述	错误!未指定书签。

      - 单片机与键盘的连接	错误!未指定书签。

    - LED 显示接口	错误!未指定书签。

      - LED 显示器	错误!未指定书签。

      - 七段数码显示器	错误!未指定书签。

      - LED 数码管静态显示接口	错误!未指定书签。

  - 软件设计	错误!未指定书签。

    - A/D 转换器的软件设计	错误!未指定书签。

      - ADC0832 芯片接口程序的编写	错误!未指定书签。

    - 单片机与键盘的接口程序设计	错误!未指定书签。

    - LED 数码管显示程序设计	错误!未指定书签。

总结	错误!未指定书签。

##### 参考文献	错误!未指定书签。

附录 A	错误!未指定书签。

附录 B	错误!未指定书签。

# 绪论

### 压力检测系统概述

压力是工业生产过程中的重要参数之一。压力的检测或控制是保证生产和设备安全运行必不可少的条件。实现智能化压力检测系统对工业过程的控制具有非常重要的意义。本设计主要通过单片机及专用芯片对传感器所测得的模拟信号进行处理 ,使其完成智能化功能。介绍了智能压力传感器外围电路的硬件设计 ,并根据硬件进行了软件编程。

本次设计是基于 AT89C51 单片机的测量与显示。是通过压力传感器将压力转换成电信号，再经过运算放大器进行信号放大，送至 8 位 A／D 转换器，然后将模拟信号转换成单片机可以识别的数字信号，再经单片机转换成 LED 显示器可以识别的信息， 最后显示输出。而在显示的过程中通过键盘，向计算机系统输入各种数据和命令，让单片机系统处于预定的功能状态，显示需要的值。

本设计的最终结果是，将软件下载到硬件上调试出来了需要显示的数据，当输入的模拟信号发生变化的时候，通过 A/D 转换后，LED 将显示不同的数值。

- 总体方案设计原理

### 基于单片机的智能压力检测的原理

本次设计是以单片机组成的压力测量，系统中必须有前向通道作为电信号的输入通道，用来采集输入信息。压力的测量，需要传感器，利用传感器将压力转换成电信号后，再经放大并经A/D 转换为数字量后才能由计算机进行有效处理。然后用LED 进行显示，而键盘的作用是改变输入量的系数的。它的原理图如图 1.1 所示。

压力

传感器

放大器

显示

单片机

A/D 转换

键盘

#### 图 1.1 压力测量仪表原理方框图

我们这次主要做的是 A/D 转换，单片机键盘和显示，我们选用的 A/D 转换器是ADC0832，单片机为AT89C51，键盘为4 乘 4 的键盘，显示为4 位数码管显示。根据硬件电路编程，调试出来并显示结果。

### 压力传感器

##### 压力传感器的选择

压力传感器是压力检测系统中的重要组成部分，由各种压力敏感元件将被测压力信号转换成容易测量的电信号作输出，给显示仪表显示压力值，或供控制和报警使用。力学传感器的种类繁多，如电阻应变片压力传感器、半导体应变片压力传感器、压阻式压力传感器、电感式压力传感器、电容式压力传感器谐振式压力传感器及电容式加速度传感器等。 而电阻应变式传感器具有悠久的历史。由于它具有结构简单、体积小、使用方便、性能稳定、可靠、灵敏度高动态响应快、适合静态及动态测量、测量精度高等诸多优点，因此是目前应用最广泛的传感器之一。电阻应变式传感器由弹性元件和电阻应变片构成，当弹性元件感受到物理量时，其表面产生应变，粘贴在弹性元件表面的电阻应变片的电阻值将随着弹性元件的应变而相应变化。通过测量电阻应变片的电阻值变化，可以用来测量位移加速度、力、力矩、压力等各种参数。

##### 金属电阻应变片的工作原理

应变式压力传感器是把压力的变化转换成电阻值的变化来进行测量的，应变片是由金属导体或半导体制成的电阻体，是一种将被测件上的应变变化转换成为一种电信号的敏感器件。它是压阻式应变传感器的主要组成部分之一。

当金属丝受外力作用时，其长度和截面积都会发生变化，从上式中可很容易看出， 其电阻值即会发生改变，假如金属丝受外力作用而伸长时，其长度增加，而截面积减

少，电阻值便会增大。当金属丝受外力作用而压缩时，长度减小而截面增加，电阻值则会减小。只要测出加在电阻的变化（通常是测量电阻两端的电压），即可获得应变金属丝的应变情。

### A/D 转换器

模拟量输入通道的任务是将模拟量转换成数字量。能够完成这一任务的器件称之为模数转换器，简称A/D 转换器。本次设计的中A/D 转换器的任务是将放大器输出的模拟信号转换位数字量进行输出。

##### A/D 转换模块器件选择

目前单片机在电子产品中已得到广泛应用，许多类型的单片机内部已带有 A/D 转换电路，但此类单片机会比无A/D 转换功能的单片机在价格上高几元甚至很多，我们采用一个普通的单片机加上一个 A/D 转换器，实现A/D 转换的功能，这里A/D 转换器可选 ADC0832、ADC0809 等；串行和并行接口模式是 A/D 转换器诸多分类中的一种， 但却是应用中器件选择的一个重要指标。在同样的转换分辨率及转换速度的前提下， 不同的接口方式会对电路结构及采用周期产生影响。对 A/D 转换器的选择我们通过比较 ADC0809 和 ADC0832 来决定。这两个转换器都是常见的 A/D 转换器，其中 ADC0809 的并行接口 A/D 转换器， ADC0832 是串行接口 A/D 转换器。我们所做的设计选择ADC0832，A/D 转换在单片机接口中应用广泛 ,串行 A/D 转换器具有功耗低、性价比较高、芯片引脚少等特点。

##### A/D 转换器的简介

在这次设计中我们 A/D 转换器选用两通道输入的八位 ADC0832，ADC0832[3]是美国国家半导体公司生产的一种 8 位分辨率、双通道 A/D 转换芯片。由于它体积小，兼容性强，性价比高而深受单片机爱好者及企业欢迎，其目前已经有很高的普及率。ADC0832 为 8 位分辨率 A/D 转换芯片，其最高分辨可达256 级，可以适应一般的模拟量转换要求。其内部电源输入与参考电压的复用，使得芯片的模拟电压输入在	0~5V 之间。芯片转换时间仅为 32μS，据有双数据输出可作为数据校验，以减少数据误差， 转换速度快且稳定性能强。独立的芯片使能输入，使多器件挂接和处理器控制变得更加方便。通过 DI 数据输入端，可以轻易的实现通道功能的选择。有关引脚说明如下：

- CS 片选使能，低电平芯片使能。

- CH0 模拟输入通道 0，或作为 IN+/-使用。

- CH1 模拟输入通道 1，或作为 IN+/-使用。

- GND 芯片参考 0 电位（地）。

- DI 数据信号输入，选择通道控制。

- DO 数据信号输出，转换数据输出。

- CLK 芯片时钟输入。

- Vcc/REF 电源输入及参考电压输入（复用）。

正常情况下 ADC0832 与单片机的接口应为 4 条数据线，分别是 CS、CLK、DO、DI。它的结构示意图如图 2.6 所示。

### 单片机

图 2.3 ADC0832 结构示意图

随着电子技术的发展，单片机的功能将更加完善，因而单片机的应用将更加普及。它们将在智能化仪器、家电产品、工业过程控制等方面得到更广泛的应用。单片机将是智能化仪器和中、小型控制系统中应用最多的有种微型计算机。

##### AT89C51 单片机简介

AT89C51 是一种带 4K 字节闪烁可编程可擦除只读存储的低电压，高性能 CMOS8 位微处理器，俗称单片机。单片机的可擦除只读存储器可以反复擦除100 次。该器件采用 ATMEL 高密度非易失存储器制造技术制造，与工业标准的 MCS-51 指令集和输出管脚相兼容。由于将多功能8 位CPU 和闪烁存储器组合在单个芯片中，ATMEL 的AT89C51是一种高效微控制器，AT89C2051 是它的一种精简版本，如图 2.9 所示。AT89C51 单机为很多嵌入式控制系统提供灵活性高且廉价的方案。

图 2.4 AT89C51 单片机的结构示意图

##### 主要特性

·与 MCS-51 兼容

·4K 字节可编程闪烁存储器寿命：1000 写/擦循环

数据保留时间：10 年

·全静态工作：0Hz-24Hz

·三级程序存储器锁定

·128*8 位内部 RAM

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/006210221121010042