# 建设项目环境影响报告表

# (污染影响类)

项 目 名称：年产1500套楼宇变频供水项目

建设单位(盖章) : 浙江辰腾科技有限公司

编制日期： 二零二一年十月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	6

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	11

四、主要环境影响和保护措施	18

五、环境保护措施监督检查清单	29

六、结论    	31

附图：

附图 1 建设项目交通地理位置图

附图 2 建设项目周围环境状况图

附图 3 建设项目周围敏感目标图

附图 4 建设项目车间及厂区平面布置示意图

附图 5 建设项目周围环境照片

附图 6 德清县“三线一单 ”图

附图 7 建设项目水功能图

附件：

附件 1 项目备案通知书

附件 2 营业执照副本复印件

附件 3 法人身份证复印件

附件 4  建设用地规划许可证、购房合同

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 年产 1500 套楼宇变频供水项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2104-330521-07-02-622498 |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 新安镇太平桥工业区（中南高科·运河智谷产业园- 15） |  |  |
| 地理坐标 | （ 120 度 12 分 11.41 秒， 30 度 32 分 56.80 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3499 其他未列明通用 设备制造业 | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业 34 ， 其他通用设备制造业 349；其他 （仅分割、焊接、组装的除外； 年用非溶剂型低 VOCs含量涂料 10 吨以下的除外） |
| 建设性质 | ■新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案 部门 | 德清县经济和信息化 局 | 项目备案文号 | 2104-330521-07-02-622498 |
| 总投资（万 元） | 2100 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资 占比（%） | 0.95 | 施工工期 | 2021.6-2021.8 |
| 是否开工 建设 | ■否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 1200 |
| 专项评 价设置 情况 | 无 |  |  |

| 规划情 况 | 规划名称：《新安镇城镇总体规划（2006~2020年）》 |
| --- | --- |
| 规划环 境影响 评价情 况 | 无 |

| 规划及规 划环境影 响评价符 合性分析 | 1 、新安镇城镇总体规划概况 根据《新安镇城镇总体规划（2006~2020 年）》，其发展规划如下。 功能定位：德清东南部以特色工业、新兴商贸功能为主导，集居住、 商业等功能为一体的现代化产业重镇、江南和美水乡。 发展目标：依托新安镇良好的产业发展基础及接壤临平的区位优势， 发挥申嘉湖杭高速、京杭运河等交通优势，积极吸纳杭州等地的产业转移， 在用地布局、道路交通、基础设施上积极向临平拓展和延伸，与临平副城 抱团发展，从而借力南接杭州的优势条件，结合南侧勾里片区，将新安镇 努力建设成为杭州都市区北部的特色工业型城镇。 用地规模：规划区块总用地面积为 172.47 公顷，其中城市建设用地面 积为 149. 18 公顷，非建设用地面积为 23.29 公顷。城市建设用地中居住 用地面积为 18.63 公顷；公共管理与公共服务设施用地面积为 6.21 公顷； 商业服务业设施用地面积为 7.65 公顷；工业用地面积为 83.66 公顷；道 路与交通设施用地面积为 15. 11 公顷；公用设施用地面积为 4.54 公顷； 绿地与广场用地面积为 13.38 公顷。 规划结构：规划形成“一心、两轴、三片 ”的功能结构。 符合性分析：本项目为楼宇变频供水设备制造，属于 C3499 其他未列 明通用设备制造业，为二类工业项目，项目所在区域为新安镇太平桥工业 区，用地性质为工业用地。符合《新安镇城镇总体规划（2006~2020 年）》。 |
| --- | --- |

| 其他符合 性分析 | 2 、《德清县“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 本项目位于新安镇太平桥工业区，根据《德清县“三线一单”生态环境 分区管控方案》中的环境管控单元生态环境准入清单，本项目所在地属于 “ZH33052120004 湖州市德清县经济开发区产业集聚重点管控单元”，本项 目的建设与该管控单元的环境准入清单要求的符合性分析见表 2- 1。 表 1- 1 本项目与 “ 三线一单 ”环境管控单元生态环境准入清单符合性分析 准入清单; 本项目符合性分析. 空间布 局约束; 除化工集中区和县域内现有三类企业搬迁 外(搬迁不新增排放总量），禁止新建其他三 类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰 和提升改造。在居住区和工业区、工业企业 之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。土; 符合，本项目属于新建二 类工业项目。居住区和工 业区、工业企业之间已设 置防护绿地、生态绿地等 隔离带。企业不属于土壤. |
| --- | --- |

壤污染重点监管单位新（改、扩）建项目用 地应当符合国家或地方有关建设用地土壤 风险管控标准。; 污染重点行业或企业。. 污染物 排放管 控; 实施污染物总量控制制度，严格执行地区削 减目标。新建二类、三类工业项目污染物排 放水平要达到同行业国内先进水平。推进工 业集聚区“零直排区”建设，所有企业实现雨 污分流，现有工业集聚区内工业企业废水必 须经预处理达到集中处理要求，方可进入污 水集中处理设施; 符合，本项目仅排放生活 污水，生活污水纳管排入 当地污水厂处理。. 环境风 险防控; 严格控制石油加工、化学原料和化学制品制 造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶 炼、纺织印染等项目环境风险。定期评估沿 江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康 风险，落实防控措 施。强化工业集聚区应急预案和风险防控体 系建设，防范重点企业环境风险。; 本项目不属于石油加工、 化学原料和化学制品制 造、医药制造、化学纤维 制造、有色金属冶炼、纺 织印染等项目。. 资源开 发率要 求; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁 生产改造，推进节水型企业、节水型工业园 区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高 资源能源利用效率。; 不涉及. 3 、项目相关行业政策符合性分析 1）建设项目其他部门审批要求符合性分析 ①三线一单”符合性分析 a 、生态保护红线 项目所在地位于新安镇太平桥工业区，属于工业功能区，项目用地性 质为工业用地，且项目不在德清县生态保护红线范围内，满足生态保护红 线要求。 b 、环境质量底线 根据监测数据分析，项目所在区域环境空气质量达到《环境空气质量 标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；附近地表水水质各监测指标能 够满足《地表水环境质量标准》（GB3838- 2002）Ⅲ类标准

限值。项目拟 建处厂界噪声现状监测值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008） 中的 3 类声功能区的限值要求。 本项目建成后各污染物均能达标排放，在落实本评价提出的污染 防治措施、严格落实排污总量制度下项目排放的污染物对周边环境影 响较小，不会改变现有环境质量等级，项目的实施不会影响区域环境 质量目标的实现 ，符合环境质量底线要求。

c 、资源利用上线 本项目营运过程中需消耗一定量的水、电等资源 ，项目资源消耗 量不大 ，满足区域资源利用上线要求。 d 、环境准入负面清单 本项目位于 ZH33052120004 湖州市德清县经济开发区产业集聚 重点管控单元 ，项目所在地属于工业功能区 ，项目为通用设备制造， 为二类工业项目 ，不属于该功能区负面清单中的项目 。因此 ，本项目 满足环境准入负面清单的要求。 ②建设项目主体功能规划、土地利用总体规划、城乡规划符合性 分析 该项目选址于新安镇太平桥工业区，用地性质为工业用地，所在区域 属于工业功能区，符合主体功能区规划、土地利用总体规划及城乡规划要 求。 ③建设项目符合国家和省产业政策等的要求符合性分析 本项目为楼宇变频供水设备制造，属于 C3499 其他未列明通用设 备制造业 ，属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2019 年本） （修正）》中允许类行业 ，不属于《市场准入负面清单（2018 年版）》 中 的 项 目 。 并且 项 目 已在德清县经济和信 息化 局备案 ， 备案 号 ： 2104-330521-07-02-622498 。 因此 ，该项目符合国家及地方的相关 产业政策。 2） “ 四性 ”与“ 五不批 ”符合性分析 对照《建设项目环境保护管理条例》 中对建设项目的管理规定， 本项目符合性分析见下表。 表 1-2 本项目审批可行性分析一览表 序号; 不得审批情形; 可审批情形. 1; 建设项目类型及其选址、布局、 规模等不符合环境保护法律法 规和相关法定规划。; 本项目为楼宇变频供水设备制造，属于 C3499 其他未列明通用设备制造业，不属 于产业政策中限制类和禁止类；其选址、.

布局均符合德清县三线一单。. 2; 所在区域环境质量未达到国家 或者地方环境质量标准，且建设 项目拟采取的措施不能满足区 域环境质量改善目标管理要求。; 项目所在地区域为达标区。. 3; 建设项目采取的污染防治措施; 本项目采取的污染防治措施能确保污染.

无法确保污染物排放达到国家 和地方排放标准，或者未采取必 要措施预防和控制生态破坏。; 物排放达到国家和地方排放标准。. 4; 改建、扩建和技术改造项目，未 针对项目原有环境污染和生态 破坏提出有效防治措施。; 本项目为新建项目。. 5; 建设项目的环境影响报告书、环 境影响报告表的基础资料数据 明显不实，内容存在重大缺陷、 遗漏，或者环境影响评价结论不 明确、不合理。; 本项目环评过程基于项目建设方提供的 资料和现场踏勘，按照现行的环境影响评 价技术导则要求开展环评分析，环境影响 评价结论明确。. 表 1-3 本工程环评审查“ 四性 ” 分析一览表 序号; “ 四性” 内容; “ 四性”分析. 1; 建设项目的环境可行 性。; 根据本环评对噪声、大气、水、固废等分析，本工 程运营期对环境存在一定影响，但是通过实施本环 评提出的所有环保措施后，各类型污染均能达标， 不会对现有环境造成不利影响，具有环境可行性。. 2; 环境影响分析预测评 估的可靠性。; 本环评采用环保部颁布的环境影响评价技术导则推 荐模式和方法进行环境影响分析，使用技术和方法 均较为成熟，同时对数据和预测过程进行多重审核， 环境影响分析评估较为可靠。. 3; 建设项目采取的污染 防治措施无法确保污 染物排放达到国家和 地方排放标准，或者 未采取必要措施预防 和控制生态破坏。; 本项目采取的污染防治措施能确保污染物排放达到 排放标准。. 4; 环境影响评价结论的 科学性。; 本环评基于现行的技术导则方法开展量化为主的分 析，通过对标环保部以及地方管理部门确认的环境 质量、排放标准，提出当前较为成熟的环保措施， 确保项目环境质量达标，因此本环评结论具有较好 的科学性。. 综上 ，本项目的实施符合各项环评审批原则和要求。

# 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 2.1 项目由来 浙江辰腾科技有限公司成立于 2019 年 1 月，是一家从事水处理设备、供 水设备、环保设备及零部件、水泵阀门、管道配件生产的企业。企业拟投资 2100 万元，利用企业位于新安镇太平桥工业区（中南高科·运河智谷产业园 - 15）的已建厂房，购置激光切割机、剪板机等设备，实施年产 1500 套楼宇变 频供水项目。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条 例》（国务院令第 682 号）的相关规定，本项目需进行环境影响评价。对照 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国生态环境部令第 16 号）的规定，本项目环评类别为三十一、通用设备制造业 34--其他通用设 备制造业 349--其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低 VOCs含 量涂料 10 吨以下的除外），故项目环评类别是“环境影响报告表”。 受建设单位委托，我司承担该项目的环境影响评价工作。本公司在现场 勘察、资料收集的基础上，依据有关技术规范要求，并通过对有关资料的整 理分析和计算，编制本项目环境影响报告表，供建设单位报请环保主管部门 审查、审批，为项目实施和管理提供依据。 2.2 项目组成 表 2- 1 项目工程组成一览表 项目名称; 年产 1500 套楼宇变频供水项目. 建设单位; 浙江辰腾科技有限公司. 建设地点; 新安镇太平桥工业区（中南高科·运河智谷产业园- 15）. 建设性质; 新建. 总投资; 2100 万元. |
| --- | --- |

|  | 主体工程; 工程内容及 生产规模; 浙江辰腾科技有限公司拟投资 2100 万元，利用企业位于新安 镇太平桥工业区（中南高科·运河智谷产业园- 15）的已建厂房， 购置激光切割机、剪板机等设备，实施年产 1500 套楼宇变频供水 项目。. 布局; 冲床、油压机位于厂房 1F 北侧，抛丸机位于厂房 1F 西侧， 抛光机、折边机位于厂房 1F 南侧；焊接机位于厂房 2F 东南侧， 包装区位于厂房 2F 西南侧；仓库（原料、成品、固废）位于厂房 2F 东北侧，办公室位于厂房 2F 西北侧。. |
| --- | --- |

生产组织与 劳动定员; 项目劳动定员 20 人，生产班制为 8h 白班制，年工作日 300 天。不设置食堂和宿舍。. 辅助工程; 公用工程; 供水系统; 项目所需用水由当地供水管网统一提供。. 排水系统; 本项目厂区实行雨污分流，雨水经收集后排入 雨水管网；生活污水经化粪池预处理达到《污水综 合排放标准》（GB8978- 1996）中的三级标准后（其 中氨氮达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放 限值》（DB33/887-2013）中相关标准）纳入市政 污水管网，最终经德清富春紫光水务有限公司处理 达《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级 A 标准后排放。. 变配电系统; 本项目用电由当地变电所供应。. 环保工程; 废水治理系统; 化粪池。. 废气治理系统; 抛丸机密闭，设有布袋除尘器，粉尘经处理后， 通过 15m 高的排气筒高空排放；抛光机上设有集 气罩，粉尘经收集后送入布袋除尘器处理后，通过 15m 高的排气筒高空排放。. 固废暂存; 本项目将边角料及次品、抛丸粉尘收尘及废钢 丸、抛光粉尘收尘，一般废包装材料委托物资公司 回收利用，生活垃圾委托当地环卫部门定期清运处 置。. 储运工程; 原料仓库、成品仓库、固废仓库。. 依托工程; 德清富春紫光水务有限公司（污水处理厂）. 2.3 产品方案 本项目产品方案见表 2-2。 表 2-2 本项目产品方案及生产规模 产品名称; 年产量. 楼宇变频供水设备; 1500 套. 2.4 主要生产设备 项目主要生产设备及数量见表 2-3。 表 2-3 项目主要生产设备 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）. 1; 油压机; CY32- 100; 1. 2; 油压机; CY32-40; 1.

3; 车床; CA6140; 1. 4; 折边机; WE67Y- 100/3200; 1. 5; 剪板机; 12Y-8*2500; 1. 6; 卷板机; W111-8*2500; 1. 7; 冲床; J23-25; 1. 8; 冲床; J23-80; 1. 9; 台式摇臂钻床; Z3732; 1. 10; 立式台钻; /; 2. 11; 管道环缝焊机; PC-508; 1.

12; 氩弧焊机; MR315T; 4. 13; 直缝焊机; ￠1200* 1500; 1. 14; 环缝焊机; ACS50B; 1. 15; 激光切割机; YAG 激光切割机; 1. 16; 空气压缩机; KB-30A; 1. 17; 不锈钢抛丸机; /; 1. 18; 管道平面加工设备; /; 1. 19; 打磨抛光机; /; 4. 20; 筒体抛光机; /; 2. 21; 十字划架抛光机; YTHH; 1. 2.5 主要原辅材料 项目主要原辅材料消耗见表 2-4。 表 2-4 主要原辅材料及能源消耗情况 序号; 原辅料名称; 年用量. 1; 不锈钢管; 100t/a. 2; 不锈钢板; 100t/a. 3; 不锈钢法兰、封头等; 50t/a. 4; 工业氩气; 4t/a. 5; 钢丸; 2t/a. 6; 焊条; 0.5t/a. 3; 电; 15 万 kWh/a. 4; 水; 300t/a. 2.6 平面布局 项目利用企业位于新安镇太平桥工业区（中南高科·运河智谷产业园- 15） 的已建厂房。冲床、油压机位于厂房 1F 北侧，抛丸机位于厂房 1F 西侧，抛 光机、折边机位于厂房 1F 南侧；焊接机位于厂房 2F 东南侧，包装区位于厂 房 2F 西南侧；仓库（原料、成品、固废）位于厂房 2F 东北侧，办公室位于 厂房 2F 西北侧。

2.7 劳动定员及生产班制 项目劳动定员 20 人，生产班制为 8h 白班制，年工作日 300 天。不设置 食堂和宿舍。

| 工艺 流程 和产 排污 环节 | 2.8 生产工艺流程 图 2-1 生产工艺流程图 工艺流程简要说明如下： 企业外购钢板和钢管 ，钢板进行下料剪板后 ，采用卷板机卷板 ，用 氩弧焊机将卷板与外购的法兰和封头焊接 ，测试设备压力合格后 ，进行 抛光得到不锈钢水箱；钢板进行剪板 ，采用冲床冲压 ，车床加工 ，钻孔 后得到配件； 钢管下料切割 ，采用油压机拉伸后 ，对拉伸孔进行打磨， 然后焊接、试压、抛丸表面处理得到供水管路；最终将供水管路、不锈 钢水箱和配件进行焊接组装得到产品待售。 2.9 环境影响因素分析 1）废气：营运期废气主要为焊接烟尘、抛丸粉尘、抛光粉尘、打磨切割 粉尘。 2）废水：营运期废水主要为员工生活污水。 3）噪声：机械设备运行噪声。 4）固废：项目生产过程中产生的固体废物主要为边角料及次品、抛丸粉 尘收尘及废钢丸、抛光粉尘收尘，一般废包装材料和员工生活垃圾等。 |
| --- | --- |

| 与项 目有 关的 |  |
| --- | --- |

| 原有 环境 污染 问题 | 本项目为新建，利用位于新安镇太平桥工业区（中南高科·运河智谷产 业园- 15）的现有厂房实施生产，无原有污染情况及环境问题。 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1 建设项目所在地区域环境质量现状 1 、环境空气质量现状 项目所在区域环境空气监测数据引用《2020 年度德清县环境质量报告书》 中数据，监测统计结果见下表。 表 3-1 区域空气质量现状评定表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ (μg/m3）; 标准值/ (μg/m3）; 占标率 /%; 达标 情况. 二氧化硫; 年平均质量浓度; 4; 60; 6.67; 达标. 二氧化氮; 年平均质量浓度; 23; 40; 57.5; 达标. 颗粒物(粒径小 于等于 10μm); 年平均质量浓度; 49; 70; 70; 达标. 颗粒物(粒径小 于等于 2.5μm); 年平均质量浓度; 26; 35; 74.3; 达标. 一氧化碳; 第 95 百分位数日 平均浓度; 700; 4000; 17.5; 达标. 臭氧; 第 90 百分位数日 最大 8h 滑动平均 浓度; 93; 160; 58. 1; 达标. 由上表可以看出，2020 年德清县环境空气质量指标年均浓度能够达到《环 境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 2 、地表水环境质量现状 本项目附近地表水为京杭运河，根据《浙江省水功能区、水环境功能区 划分方案（2015）》，该段水功能编号为杭嘉湖 22 ，水功能区属于运河德清 工业用水区，水环境功能区属于工业用水区，目标水质执行 GB3838-2002《地 表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准。为了解项目地周边京杭运河水质现状， 本评价引用《2020 年度德清县环境质量报告书》中的监测数据，具体详见下 表。 |
| --- | --- |

|  | 表 3-2 2020 年地表水水质监测数据 单位：mg/L 监测点位; 高锰酸盐指数; 氨氮; 总磷; 悬浮物; 水质类别. 新安大桥; 4.7; 0.39; 0.13; 74; Ⅲ类. |
| --- | --- |

荷叶蒲漾; 4.7; 0.42; 0. 12; 17; Ⅱ类. 由监测数据可知，本项目附近水体水质能够达到《地表水环境质量标准》 （ GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 3 、声环境质量现状 为了解拟建地周围声环境质量现状，对建设项目所在地周边昼间声环境 质量现状进行监测。 1）监测点位设置 共布设 4 个现状监测点，即 4 个厂界噪声监测点。 2）监测时间：2021 年 5 月 8 日，监测项目为 LAeq。 3）评价标准：本项目所在区域属 3 类声功能区，厂界执行《声环境质量 标准》（GB3096-2008）中 3 类标准。 4）监测结果：见表 3-3。 ## 表 3-3 噪声现状监测结果 编号; 位置; 昼间 dB(A); 是否达标. 监测值; 标准值. 1#; 东侧; 57.5; 65; 达标. 2#; 南侧; 58.4; 65; 达标. 3#; 西侧; 57.6; 65; 达标. 4#; 北侧; 59.8; 65; 达标. 由表 3-3 可知，项目所在地各侧边界声环境质量现状可满足《声环境质 量标准》（GB3096-2008）3 类标准。 4 、生态环境 项目位于新安镇太平桥工业区（中南高科·运河智谷产业园- 15）。处于 人类活动频繁区，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感 性较低，项目实施不会对生物栖息造成影响。 3.2 环境质量标准 1 、环境空气

项目所在地为环境空气质量为二类功能区，故评价区常规污染物环境空 气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单（生

|  | 态环境部公告 2018 年第 29 号）要求。具体标准值见表 3-4。 表 3-4 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 污染物; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标 准及其修改单. 24 小时平均; 150. 1 小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24 小时平均; 80. 1 小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24 小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24 小时平均; 75. O3; 日最大 8 小时平均; 160. 1 小时平均; 200. CO; 24 小时平均; 4; mg/m3. 1 小时平均; 10. TSP; 年平均; 200; μg/m3. 24 小时平均; 300. NOx; 年平均; 50. 24 小时平均; 100. 1 小时平均; 250. 2 、地表水环境 本项目附近地表水为京杭运河，根据《浙江省水功能区、水环境功能区 划分方案（2015）》，该段水功能编号为杭嘉湖 22 ，水功能区属于运河德清 工业用水区，水环境功能区属于工业用水区，目标水质执行 GB3838-2002《地 |
| --- | --- |

|  | 表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准，具体见表 3-5。 |
| --- | --- |

|  | 表 3-5 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）单位：mg/L（除 pH 值外） 项目; pH 值; 溶解 氧; 高锰酸盐指数; CODCr; BOD5; NH3-N; TP; 石油 类. Ⅲ类; 6-9; ≥5; ≤6; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05. 3 、声环境 项目所在区域为 3 类声环境功能区，厂界声环境执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中 3 类标准，具体见表 3-6。 表 3-6 《声环境质量标准》（GB3096-2008）单位：dB（A） 类别; 昼间. 3 类; 65. |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.3 环境保护目标 本项目周边主要保护目标见表 3-7。 表 3-7 项目主要环境保护目标一览表 类别; 保护 目标 名称; 坐标/m; 保护对 象; 保 护 内 容; 环境 功能 区; 相对 厂址 方位; 相对 厂界 距离 /m. X; Y. 大气 环境; 栅郎; 232484.68; 3382351.17; 约 35 户; 居 民 区; 二类 区; 东南 侧; 约 330. 做戏 埭; 231154.78; 3382557.69; 约 20 户; 居 民 区; 二类 区; 西南 侧; 约 550. 水环 境; 京杭 大运 河; /; /; /; 地 表 水; Ⅲ类; 东南 侧; 约 160. 1）大气环境：项目厂界 500 米范围内敏感目标空气质量（见表 3-7）， 保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2）水环境：地表水保护目标为项目东南侧京杭大运河，保护级别为《地 |

|  | 表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3）声环境：项目厂界外 50m 范围内无声环境保护目标。 4）地下水：项目厂界外 500m 内无地下水集中式饮用水水源和热水、 温泉等特殊地下水资源。 |
| --- | --- |

|  | 5）土壤：项目所在地为工业功能区，土壤环境敏感程度为不敏感。 6）生态：项目本项目拟建地块内不涉及自然保护区、世界文化和自然遗 产地等特殊生态敏感区，不涉及风景名胜区、地质公园、天然渔场等重要生 态敏感区，因此本项目不涉及生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.4 污染物排放标准 1 、废气 本项目废气主要为焊接烟尘、抛丸粉尘、抛光粉尘、打磨切割粉尘。 本项目焊接烟尘、抛丸粉尘、抛光粉尘、打磨切割粉尘执行 GB16297- 1996 《大气污染物综合排放标准》中表 2 新污染源大气污染排放限值中的二级标 准；具体采用的排放标准值见下表。 表 3-8 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度 (mg/m3); 最高允许排放速率; 无组织排放. 排气筒高度 (m); 二级 (kg/h); 监控点; 浓度限值 (mg/m3). 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓 度最高点; 1.0. 2 、废水 本项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978- 1996） 中的三级排放标准后纳管至德清富春紫光水务有限公司处理，污水处理厂出 水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级 A 类标 准，具体见下表。相关标准值见下表 3-9~表 3- 10。 表 3-9 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）单位：mg/L ，pH 除外 污染物; pH; BOD5; CODcr; NH3-N; SS; 石油类; 总磷. 三级标准; 6～9; 300; 500; 35*; 400; 30; 8*. 注：NH3-N、总磷参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013） 标准值。 表 3-10 污水处理厂出水标准 单位：除 pH 外均为 mg/L |

|  | 参数; pH; CODcr; NH3-N; SS; BOD5; 总磷 （以 P 计）; 总氮 （以 N 计）. 排放标 准; 6~9; 30; 1.5; 10; 6; 0.3; 15. |
| --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/008024133056006047