Ics 33．050

M  42

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB／T 40420．5 — 2021

基于公用电信网的宽带客户网关虚拟化 第 5 部分：虚拟家庭网关功能技术要求

Broadbandcustomergatewayvirtualizationbasedonpublictelecommunication

network— Part5：Functionandtechnologyrequirementsforvirtual

residentialgateway

2021 -10-1 1 发布

2022-02-01  实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发  布

犌B／犜 40420．5 — 2021

目       次

前言  	  Ⅲ

1    范围  	  1

2    规范性引用文件  	  1

3    术语和定义  	  1

4    缩略语  	  1

5    宽带客户网关虚拟化总体要求  	  3

5．1    虚拟家庭网关在网络中的位置   	  3

5．2    虚拟家庭网关在 NFV 中的位置	  3

5．3    虚拟家庭网关和其他网元虚拟化的关系   	  4

6    虚拟家庭网关逻辑架构和功能参考模型  	  4

6．1    虚拟家庭网关和实体家庭网关对应关系   	  4

6．2    虚拟家庭网关功能参考模块   	  4

7    虚拟家庭网关功能要求  	  5

7．1    虚拟家庭网关功能总体要求   	  5

7．2    接入功能   	  6

7．3    管理功能   	  7

7．4    传送功能   	  7

7．5    业务功能   	  7

7．6    地址功能   	  8

7．7    QoS 功能   	  8

7．8    安全功能   	  9

附录 A (资料性附录)    宽带客户网关虚拟化业务流程简介 	  10

A．1    实体网关上电流程    	  10

A．2    宽带业务流程    	  10

A．3    IPTV业务流程 	  10

A．4    语音业务流程    	  11

A．5    增值业务流程    	  11

附录 B (资料性附录)    虚拟家庭网关创建、部署和管理流程简介   	  12

参考文献  	  13

犌B／犜 40420．5 — 2021

前       言

GB／T 40420《基于公用电信网的宽带客户网关虚拟化》已发布以下部分：

—第 1 部分：总体要求；

—第 2 部分：语音虚拟化技术要求；

—第 3 部分：实体家庭网关技术要求；

—第 4 部分：实体企业网关技术要求；

—第 5 部分：虚拟家庭网关功能技术要求；

—第 6 部分：虚拟企业网关功能技术要求；

—第 7 部分：管理要求；

—第 8 部分：接口要求。

本部分为 GB／T 40420 的第 5 部分。

本部分按照 GB／T 1．1 — 2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本部分由全国通信标准化技术委员会(SAC／TC 485)归口。

本部分起草单位：中国联合网络通信集团有限公司、中兴通讯股份有限公司、中国信息通信研究院、 中国移动通信集团有限公司、中国电信集团有限公司、烽火科技集团有限公司、上海诺基亚贝尔股份有   限公司。

本部分主要起草人：丁海、周晓霞、袁立权、程强、张德朝、王波、韩静、罗晔。

Ⅲ

犌B／犜 40420．5 — 2021

基于公用电信网的宽带客户网关虚拟化

第 5 部分：虚拟家庭网关功能技术要求

1     范围

GB／T 40420 的本部分规定了公用电信网宽带客户网关虚拟化后虚拟家庭网关的逻辑架构和功能 参考模型、软件功能、协议等要求。

本部分适用于基于公用电信网的虚拟家庭网关。

注：如无特别说明，本部分中所出现的宽带客户网络均指基于公用电信网的宽带客户网络，电信网络均指公用电信

网络。

2    规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注 日期的引用文件，仅注 日期的版本适用于本文 件。凡是不注 日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB／T 40420．1 — 2021    基于公用电信网的宽带客户网关虚拟化    第 1 部分：总体要求 GB／T 40420．7 — 2021    基于公用电信网的宽带客户网关虚拟化    第 7 部分：管理要求 YD／T 2372 — 2011    支持 IPv6 的接入网总体技术要求

IETF RFC 2663 IP    网络地址转换器(NAT) 术语和注意事项[IP N etwork Address Translator 	(NAT)  Terminology and Considerations]

IETF RFC 3022    传统 IP 网络地址转换器(传统 NAT)[Traditional IP N etwork Address Trans- lator (Traditional NAT)]

IETF RFC 3027    IP 网络地址转换器协议(Protocol Complications with the IP N etwork Address Translator)

IETF RFC 3489    STUN-UDP 穿越 NAT 简单方法[STUN-Simple Traversal of User Datagram Protocol (UDP)  Through N etwork Address Translators (NATs)]

3    术语和定义

GB／T 40420．1 — 2021 界定的术语和定义适用于本文件。

4    缩略语

下列缩略语适用于本文件。

AAA：认证授权计费(Authentication、Authorization、Accounting)

ACL：访问控制列表(access control list)

ALG：应用层网关(Application Layer Gateway)

AN：接入网(Access N etwork)

ARP：地址转化协议(Address Resolution Protocol)

BNG：宽带网络网关(Broadband N etwork Gateway)

1

犌B／犜 40420．5 — 2021

CAR：承诺访问速率(Committed Access Rate)

DDNS：动态域名服务(Dynamic Domain Name Server)

DHCP：动态主机配置协议(Dynamic H ost Configuration Protocol)

DLNA：数字生活网络联盟(Digital Living N etwork Alliance)

DNS：域名服务(Domain Name Server)

DSCP：差分服务代码点(Differentiated Services Code Point)

EM：网元管理(Element Managment)

FTP：文件传输协议(File Transfer Protocol)

GRE：通用路由封装(Generic Routing Encapsulation)

HTTP：超文本传输协议(HyperText Transfer Protocol)

ICMP：Internet 控制报文协议(Internet Control Message Protocol)

IGMP：互联网组管理协议(Internet Group Management Protocol)

IP：互联网协议(Internet Protocol)

IPv4：第四版互联网协议(Internet Protocol v4)

IPv6：第六版互联网协议(Internet Protocol v6)

IPTV：IP 电视(Internet Protocol Television)

LAN：局域网(Local Area N etwork)

ICMP：控制报文协议(Internet Control Message Protocol)

L2TP：二层隧道协议(L2 Tunnel Protocol)

LSL：逻辑用户连接(Logical Subscriber Link)

MAC：媒质访问控制(Medium Access Control)

MANO：NFV 的管理和编排器(NFV management and orchestration)

NAPT：网络端口地址转换(Network Address Port Translation)

NAT：网络地址转换(Network Address Translation)

NFV：网络功能虚拟化(Network Function Virtualization)

NFVI：网络功能虚拟化基础设施(Network Function Virtualization Infrastructure)   NFVO：网络功能虚拟化编排器(Network Functions virtualization O rchestrator)      NS：网络服务(Network Service)

OLT：光线路终端(Optical Line Terminal)

PG：实体网关(Physical Gateway)

PON：无源光网络(Passive O ptical N etwork)

PPP：点到点协议(Point to Point Protocol)

PPPoE：以太网上传送点到点协议(Point to Point Protocol over Ethernet)   PRG：实体家庭网关(Physical Residential Gateway)

QoS：服务质量(Quality of Service)

RIP：基于距离矢量算法的路由协议(Routing Information Protocol)

RTSP：实时流传输协议(Real Time Streaming Protocol)

STB：机顶盒(Set Top Box)

SIP：会话初始协议(Session Initiation Protocol)

SR：业务路由器(service router)

SSID：服务集标识(Service Set Identifier)

TCP：传输控制协议(Transmission Control Protocol)

ToS：服务类型(Type of service)

2

犌B／T 40420．5 — 2021

UDP：用户数据报协议(User Datagram Protocol)

UPnP：通用即插即用协议(Universal Plug and Play)

vAN：虚拟接入网络(virtual Access N etwork)

vBNG：虚拟宽带网络网关(virtual Broadband N etwork Gateway)

VG：虚拟网关(Virtual Gateway)

VID：虚拟局域网 ID标识(Virtual Local Area N etwork Identity)

VIM：虚拟化基础设施管理器(Virtualized Infrastructure Manager)

VLAN：虚拟局域网(Virtual Local Area N etwork)

VNF：虚拟网络功能(Virtual N etwork Function)

VNFM：虚拟网络功能管理器(Virtual N etwork Function Manager)

VPN：虚拟专用网络(Virtual Private N etwork)

VRG：虚拟家庭网关(virtual Residential Gateway)

VxLAN：虚拟扩展局域网(Virtual Extensible Local Area N etwork)

WAN：广域网(Wide Area N etwork)

WLAN：无线局域网(Wireless Local Area N etwork)

WRR：加权循环调度算法(Weighted Round Robin)

5    宽带客户网关虚拟化总体要求

5．1     虚拟家庭网关在网络中的位置

虚拟家庭网关在网络中的位置见 GB／T 40420．1 — 2021 的图 1，宽带客户网关虚拟化相关业务和部 署流程参见附录 A 和附录 B。

5．2    虚拟家庭网关在 NF犞 中的位置

宽带客户网关虚拟化是 NFV整体架构的一部分，具体的逻辑架构如图 1 所示：

图 1     犞R犌在 NF犞 中的位置

VRG 可以是一个 VNF，也可以是多个 VNF 的集合。

VRG 运行在 NFVI 上，接受 VNFM 和 EM 的管理。VNFM 负责 VNF 的生命周期管理；EM 是网

3

犌B／T 40420．5 — 2021

元管理功能，在本部分中指网关管理平台，实现对虚拟网关与实体网关的管理。NFVI 包括通用硬件资 源、虚拟化中间件和虚拟化资源。NFVI 可跨越不同的地理位置部署，同时提供不同地理位置之间的网 络连通性，也属于 NFVI 的一部分；VIM 的主要功能是实现对整个基础设施层资源的管理和监控；NF- VO 负责虚拟化资源管理和监控，提供自动化的管理能力，实现跨 VIM、跨 VNFM 的资源编排和协同 管理。

其中，Vn-Nf、Vi-H a、O s-Ma-nfvo 等均表示各功能模块之间对应的接口，如图 1 所示。 5．3    虚拟家庭网关和其他网元虚拟化的关系

虚拟家庭网关是接入网虚拟化和城域网虚拟化的一部分，VRG 和实体家庭网关一起为家庭用户提 供宽带业务。

由于 VRG、vAN 和 vBNG／BNG 的部分功能重合，如 DHCP、NAT、防火墙、QoS、VLAN 等，故在 具体实现时，重合功能可以进行融合部署。

6    虚拟家庭网关逻辑架构和功能参考模型

6．1     虚拟家庭网关和实体家庭网关对应关系

如图 2 所示，根据 VRG部署的位置和处理能力的不同，一 个 VRG 可以对应 一 个或多个 PRG。在 某些特定的应用场景下，一个 PRG也可以对应多个 VRG。

图 2    犞R犌和 PR犌的对应关系

6．2    虚拟家庭网关功能参考模块

虚拟家庭网关功能主要包含 5 个方面的软件功能。

对于软件功能，分为以下部分：

— 接入功能；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/008037102071006037