温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（选择题100道，多选题100道，判断题100道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- 遮栏高度不低于(  )m,底部离地不应超过0.1m。

- 1.3

- 1.5

- 1.7

- 答案:C

- 2. 高压熔断器用于(  )小容量装置中以保护线路.变压器.电动机及电压互感器等。

- 3～35KV

- 3～110KV

- 3～500KV

- 答案:A

- 3. 三相异步电动机的优点是(  )。

- 调速性能好

- 交直流两用

- 功率因数高

- 结构简单

- 答案:D

- 4. RC电路在晶闸管串联电路中还可起到(  )的作用。

- 静态均压

- 动态均压

- 静态均流

- 动态均流

- 答案:B

- 5. 关于电气装置，下列(  )项工作不属于电工作业。

- 试验

- 购买

- 运行

- 安装

- 答案:B

- 6. 电气安全用具按其基本作用可分为绝缘安全用具.(  )。

- 基本安全用具

- 辅助安全用具

- 接地装置

- 一般防护安全用具

- 答案:D

- 7. 下列关于氧化锌避雷器特点描述正确的是(  )。

- 残压高

- 通流量小

- 有续流

- 残压低

- 答案:D

- 8. 电流互感器一次绕组匝数(  )二次绕组匝数.

- 小于

- 大于

- 等于

- 答案:A

- 9. 人的室颤电流约为(  )mA。

- 30

- 16

- 50

- 答案:C

- 10. 把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的.保护零线进行连接,称作(  )。

- 工作接地

- 保护接零

- 工作接零

- 答案:B

- 11. 在室外高压设备上工作，应在工作地点四周用绳子做好围栏，在围栏上悬挂( )。

- 禁止合闸，线路有人工作

- 在此工作

- 止步，高压危险

- 答案:C

- 12. 已知msinwt第一次达到最大值的时刻是0.005s,则第二次达到最大值时刻在(  )。

- 0.01s

- 0.025s

- 0.05s

- 0.075s

- 答案:B

- 13. 当空气开关动作后,用手触摸其外壳，发现开关外壳较热，则动作的可能是(  )

- 短路

- 过载

- 欠压

- 答案:B

- 14. 不会造成交流电动机绝缘击穿的原因是(  )。

- 电机轴承内缺乏润滑油

- 电机绝缘受潮

- 电机长期过载运行

- 电机长期过压运行

- 答案:A

- 15. 反渗透膜用特定的高分子材料制成的，具有半透性能的薄膜。它能够在外加压力作用下，使水溶液中的某些组分(  )透过，从而达到纯化或浓缩.分离的目的

- 不能

- 全部

- 选择性

- 按顺序

- 答案:C

- 16. 进网作业电工，应认真贯彻执行(  )的方针，掌握电器安全技术熟悉电器安全各项措施，反之事故的发生。

- 安全第一，预防为主

- 安全重于泰山

- 科学技术是第一生产力

- 人民电业为人民

- 答案:A

- 17. 利用( )来降低加在定子三相绕组上的电压的启动叫自耦降压启动。

- 频敏变压器

- 自耦变压器

- 电阻器

- 答案:B

- 18. 在JK触发电路中，当J＝K＝1时，触发器的状态(  )。

- 不变

- 置1

- 置0

- 与原状态相反

- 答案:D

- 19. SN10-10型少油断路器操动机构调整时，操动机构带动的辅助开关动触头的回转角度应为(  )。

- 30°

- 60°

- 75°

- 90°

- 答案:D

- 20. 两个10uF的电容并联后总电容量为(  )。

- 10

- 5

- 20.

- 8

- 答案:C

- 21. 凡在坠落高于基准面( )m及以上的高处进行的`作业，都应视作高处作业，在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过()m时，应使用安全带。

- 2，1.5

- 2，2

- 1.5，1.5

- 1.5，2

- 答案:A

- 22. 自感电动势的方向应由(  )来确定。

- 楞次定律

- 欧姆定律

- 基尔霍夫定律

- 基尔霍夫第二定律

- 答案:A

- 23. 对于10KV变电所，要求电压互感器组采用(  )接线。

- Y，yn

- YN，yn

- V，v

- 答案:C

- 24. 操作票上的操作项目包括检查项目必须填写双重名称，即设备( )。

- 位置和编号

- 名称和位置

- 名称和表记

- 名称和编号

- 答案:D

- 25. 变压器理想并列运行的条件中，变压器的阻抗电压允许有(  )的差值。

- ±5％

- ±10％

- ±15％

- 答案:B

- 26. 人工接地体可垂直敷设或水平敷设，垂直敷设的人工接地体，其接地体长度为( )米。

- 1.5

- 2

- 2.5

- 5

- 答案:C

- 27. 串联电阻的分压作用是阻值越大电压越(  )。

- 小

- 大

- 增大

- 减小

- 答案:B

- 28. 在高杆塔增加绝缘子串长度,线路跳闸率( )。

- 降低

- 增大

- 不变化

- 答案:A

- 29. 下列关于机械和机械传动的说法错误的是( )。

- 机械是机器和机构的泛称

- 机械是利用力学原理组成的.用于转换或利用机械能的装置

- 机械传动是传动方式的一种，其中包括带传动.齿轮传动.蜗杆传动等

- 机械传动不可以调节运动速度

- 答案:D

- 30. 电力系统计算机潮流计算中，关于节点类型正确的说法是(  )。

- 发电机节点一定是PV节点或平衡节点，负荷节点一定是PQ节点

- PV节点即已知节点无功率和电压相角求有功功率和电压幅值

- 发电机节点一般是PV节点或平衡节点，但特殊情况下也可转换为PQ节点，不管是否有无功电源，负荷节点任何情况下不能选为PV节点。

- 当发电机达到无功出力极限时发电机节点可选为PQ节点，有一定无功电源的负荷节点也可选为PV节点。

- 答案:D

- 31. 雷云对地放电过程中，主放电持续时间为(  )。

- 30～50μs

- 50～100μs

- 30～50ms

- 答案:B

- 32. 运用二氧化碳对电气设备进行灭火时要注意安全，依据灭火器器材运用常识，当空气中二氧化碳浓度达到( )时，会使人窒息。

- 3%

- 5%

- 80%

- 10%

- 答案:D

- 33. 对于三相鼠笼式异步电动机的多地控制，须将多个起动按钮并联，多个停止按钮(  )，才能达到要求。

- 串联

- 并联

- 自锁

- 混联

- 答案:A

- 34. 在过载冲击时，由电枢反应引起主磁极下面的磁场畸变故障应该以(  )方式处理。

- 更换换向极

- 移动电刷的位置

- 采用补偿绕组

- 选择适当电刷

- 答案:C

- 35. 电路中无源元件的分类为(  )。

- 有源元件

- 储能元件

- 耗能元件

- 理想元件

- 非理想元件

- 答案:B

- 36. 分压式偏置的共发射极放大电路中，若VB点电位过高，电路易出现(  )。

- 截止失真

- 饱和失真

- 晶体管被烧损

- 双向失真

- 答案:B

- 37. 一只220V60W的灯泡，把它改接在110V的电源上，它消耗的功率为( )W

- 5

- 15

- 30

- 答案:B

- 38. 电力网由输电(  ).配电三部分组成。

- 发电

- 变电

- 供电

- 用电

- 答案:B

- 39. 室内灯具距地高度一般不低于(  )米。

- 2

- 2.5

- 3

- 答案:B

- 40. 杆塔按使用的材料可分为( )。

- 钢筋混凝土杆和金属杆塔

- 铁塔.钢管杆.型钢杆

- 锥形杆.等径杆

- 答案:A

- 41. 在防雷装置中，具有防雷作用的是(  )。

- 避雷针

- 引下线

- 接地装置

- 答案:A

- 42. 为避免设备损坏，运行中的电压互感器，二次侧不得(  )。

- 断路

- 开路

- 短路

- 答案:C

- 43. VBFN系列高压真空负荷开关具有(  )的特点。

- 性能稳定可靠，电寿命长

- 性能比较稳定欠可靠，电寿命长

- 性能稳定可靠，电寿命短

- 必须定期更换真空灭弧室

- 答案:A

- 44. 不经过批准即可中止供电的是( )。

- 确有窃电行为

- 私自向外转供电力者

- 拖欠电费经通知催交后仍不交者

- 私自增容者

- 答案:A

- 45. 为了保证晶闸管准确.适时.可靠地被触发，对触发电路的要求是:应有足够大的触发电压，一般触发电压为(  )伏。

- 2-4

- 4-6

- 4-8

- 4-10

- 答案:D

- 46. 标有“100欧4瓦”和“100欧36瓦”的两个电阻串联，允许加的最高电压是(  )

- 20

- 40

- 60

- 答案:B

- 47. 1kV及以上移相电容器南北极对地绝缘电阻，在室温下通常大于多少(  )。

- 1000MΩ

- 3000MΩ

- 5000MΩ

- 10000MΩ

- 答案:C

- 48. 兆欧表的E端接(  )。

- 地8.线路C.相线D.正极

- 答案:A

- 49. 当变压器的变比小于1时，变压器为( )变压器。

- 升压

- 降压

- 隔离

- 双圈

- 答案:A

- 50. 电气工作人员连续中断电气工作(  )以上者，必须重新学习有关规程，经考试合格后方能恢复工作。

- 三个月

- 半年

- 一年

- 两年

- 答案:A

- 51. 起重机上提升重物的绕线式异步电动机起动方法用(  )。

- 定子接三相调压器法

- 转子串起动电阻法

- 定子串起动电阻法

- 转子串频敏变阻器法

- 答案:B

- 52. 更换熔体时，原则上新熔体与旧熔体的规格要(  )。

- 相同

- 不同

- 更新

- 答案:A

- 53. 根据《建筑基坑工程监测技术规范》，一级基坑支护结构墙顶位移监控值是(  )cm。

- 5

- 4

- 3

- 其他

- 答案:C

- 54. 直流发电机--------直流电动机自动调速电路中，发电机的剩磁电压是额定电压的(  )%。

- 2~5

- 5

- 10

- 15

- 答案:A

- 55. 属于配电电器的有( )。

- 接触器

- 熔断器

- 电阻器

- 答案:B

- 56. 接地线拆除后,( )不得再登杆工作或在设备上工作。

- 工作班成员

- 任何人

- 运行人员

- 作业人员

- 答案:B

- 57. 1伏安等于(  )微伏安。

- 1000

- 1000000

- 1000000000

- 答案:B

- 58. 由各级电压的电力线路,将各种发电厂.变电所和电力用户联系起来的一个(  )和用电的全体,叫做电力体系。

- 发电.输电.配电

- 发电.输电.变电

- 变电.输电.配电

- 答案:A

- 59. 额定电压为220V，功率分别为40W.60W.100W的灯泡串联在220V的电源中，亮度由大到小的顺序为(  )。

- 40W.60W.100W

- 100W.60W.40W

- 一样亮

- 均不亮

- 答案:A

- 60. 《国家电网公司员工道德规范》要求供电职工要增强(  )意识，自觉遵环保法规，善待自然，绿化.净化.美化生活环境，讲究公共卫生，爱护花草木.人文景观，努力节约资源。

- 清洁卫生

- 自我保护

- 主人翁

- 环境保护

- 答案:D

- 61. 室内变压器的正常过负荷倍数不得超过其额定容量的(  )％。

- 5

- 20

- 40

- 50

- 答案:B

- 62. 电与热的转化关系为Q=I2Rt表明(  )。

- 热能=电能

- 导体产生的热量=导体消耗的电能

- 无功功率=电功

- 电流的热效应

- 答案:B

- 63. 低压架空配电线路的档距，一般在城镇人员密集地区，采用铝绞线，档距一般为(  )。

- 30~40m；

- 40~50m；

- 50~60m；

- 60~70m；

- 答案:B

- 64. 将“110V.100W”和“110V.40W”的两个灯泡串接在220V的电路中,结果是( )。

- “110V.100W”比“110V.40W”亮

- “110V.100W”比“110V.40W”暗

- “110V.100W”将烧毁

- “110V.40W”将烧毁

- 答案:D

- 65. 三相异步电动机一般可直接启动的功率为(  )KW以下。

- 10

- 7

- 16

- 答案:B

- 66. 关于脚扣的使用错误的说法是(  )。

- 应按电杆规格选择合适脚扣

- 不能用任何方法改变脚扣大小

- 水泥杆脚扣可用于木杆登高

- 木杆脚扣可用于水泥杆登高

- 答案:D

- 67. 三相异步电动机按其(  )的不同可分为开启式.防护式.封闭式三大类。

- 供电电源的方式

- 外壳防护方式

- 结构型式

- 外部造型

- 答案:B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/015010111204011101