## 辽宁开放大学《汽车故障诊断技术》终结性考试复习题库（附答案）

一、单选题

1.装配压燃式发动机的汽车，应在（）工况下检测其排放中的烟度

A、怠速

B、高速

C、自由加速

D、急加速

答案：C

2.故障诊断无把握时（）对发动机进行拆卸修理

A、可以

B、不可以

C、凭经验

D、无法判断

答案：B

3.温传感器异常时会导致发动机油耗()

A、变小

B、不变

C、变大

D、无法确定

答案：C

4.在检测系统中，把被测量的某种信息拾取出来，并将其转换成有对应关系的电信号，便于测量的装置是（）

A、传感器

B、记录与显示装置

C、数据处理装置

D、ECU

答案：A

5.断电器触点（白金）间隙通常为（）mm

A、0.35—0.45

B、0.32—0.40

C、0.30—0.40

D、0.4-0.5

答案：A

6.以下哪个原因会造成汽车的加速无力()

A、点火时间过迟

B、空气滤清器堵塞

C、电控燃油泵工作不良

D、喷油器喷油过多

答案：B

7.汽车电路一般采用直流12V制，大功率柴油机汽车因为起动机功率大，通常采用直流（）制

A、24V

B、14V

C、16V

D、12V

答案：A

8.下列哪条不是引起手动变速器跳档的原因()

A、手动变速器操纵机构的自锁装置失灵

B、手动变速器操纵机构的互锁装置失灵

C、变速齿轮磨损过甚，沿齿长方向磨成锥型

D、换挡叉弯曲或过度磨损

答案：B

9.前驱的变速驱动桥车辆，在转弯时出现异响，主要是由于（）而造成的

A、半轴花键磨损

B、轴承磨损

C、万向节球笼磨损

D、缺油

答案：C

10.车轮不平衡会造成（）故障

A、转向盘自由转动量过大

B、转向沉重

C、转向轮摆振

D、车轮滑转

答案：C

11.技师甲说可以将电磁阀搭铁来启动电磁阀；技师乙说换档电磁阀可以调节阀体液压。试问谁正确()

A、甲正确

B、乙正确

C、两人均正确

D、两人均不正确

答案：D

12.丰田车系采用普通方式调取故障码时，将点火开关打开，不启动发动机，用专用跨接线短接故障诊断座上的（）端子，仪表板上的故障指示灯即闪烁输出故障码

A、TE1与EP

B、TE1与E1

C、VF1与E1

D、TE2与E1

答案：B

13.以下哪个原因会造成柴油发动机转速不稳，运转无力的故障现象()

A、各缸喷油器喷油量不均匀

B、调速器因机件磨损导致各连接部分间隙过大

C、EGR系统中EGR阀不工作

D、水温传感器有故障

答案：B

14.柴油车检测排气污染时，应采用（）

A、不分光红外线分析仪

B、滤纸式烟度计

C、声级计

D、听诊器

答案：B

15.将电动汽油泵置于汽油箱内部的目的是()

A、便于控制

B、降低噪声

C、防止气阻

D、好看

答案：C

16.下列哪一项准确描述了怎样用电压表测量一个负载上的电压降()

A、接红表笔到蓄电池的正极接线柱，接黑表笔到一个已知良好的接地端

B、接红表笔到负载正极端，黑表笔到负载接地端

C、接红表笔到负载正极端，黑表笔接到一已知良好的接地端

D、接红表笔到蓄电池正极接线柱，黑表笔到负载蓄电池端

答案：B

17.ABS系统由（）、ECU和制动压力调节器等组成

A、传感器

B、气泵

C、储气筒

D、B和C

答案：A

18.以下哪个原因会造成电控汽车的直接表现为是不能够起动()

A、燃油滤清器轻微堵塞

B、油箱内的燃油量不到1/3

C、电控燃油泵不工作或工作不良

D、4缸发动机，其中1缸喷油器有堵塞的情况

答案：C

19.汽油发动机燃油压力高于规定值可能由于以下情况中（）引起

A、压力调节器卡滞

B、燃油滤清器阻塞

C、油泵滤网被污染

D、喷油器阻塞

答案：D

20.下面那些不是零件损伤的原因()

A、工作条件

B、设计制造

C、使用维修

D、功能降低

答案：D

21.以下哪个原因会造成汽车的发动机过热()

A、点火时间过迟

B、空气滤清器堵塞

C、电控燃油泵工作不良

D、喷油器喷油过多

答案：A

22.检查分火头绝缘性能时，高压线对准分火头孔底约为（）

A、5㎜

B、5㎝

C、10㎜

D、10cm

答案：A

23.当讨论AT的锁止离合器电磁阀时，技师甲说：有些系统采用线性式电磁阀；技师乙说：有些液力变矩器控制系统采用脉冲宽度可调电磁阀。试问谁正确()

A、甲正确

B、乙正确

C、两人均正确

D、两人均不正确

答案：C

24.某汽油发动机汽车的发动机性能差，怀疑是油泵损坏，以下哪项做法错误()

A、测试燃油压力

B、用水作试验，测量油泵的流量

C、拆下油泵检查它

D、检查油泵的滤网及油箱的清洁情况

答案：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/015214303134011040