Ics 33．060．99

M  30

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB／T 40686 — 2021

便携式宽带应急通信系统 总体技术要求和测试方法

Generaltechnicalrequirementsandtestmethodofportablebroadband emergencycommunicationsystem

2021 -10-1 1 发布

2022-02-01  实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发  布

犌B／犜 40686 — 2021

目       次

前言  	  Ⅴ

1    范围  	  1

2    规范性引用文件  	  1

3    术语和定义  	  1

4    缩略语  	  1

5    技术要求  	  2

5．1    应用场景   	  2

5．2    系统架构及基本要求   	  2

5．2．1    系统架构    	  2

5．2．2    总体要求    	  2

5．2．3    功能要求    	  2

5．2．4    性能要求    	  3

5．2．5    可靠性要求    	  3

5．2．6    环境适应性要求    	  3

5．2．7    电气指标要求    	  3

5．3    应用层要求   	  4

5．4    传输层要求   	  4

5．5    终端及接入层要求   	  4

5．5．1    终端要求    	  4

5．5．2    接入层功能要求    	  5

5．5．2．1    核心控制单元功能	  5

5．5．2．2    基带单元功能	  5

5．5．2．3    射频单元功能	  5

5．5．3    接入层人机要求    	  5

5．5．3．1    可操作性	  5

5．5．3．2    接 口 	  5

5．6    动力层要求   	  6

6    测试方法  	  6

6．1    测试架构   	  6

6．2    测试用例   	  6

6．2．1    环境适应性    	  6

6．2．1．1    系统设备(含电池)工作温度	  6

6．2．1．2    系统设备(不含电池)工作温度	  7

6．2．1．3    存储温度	  7

6．2．1．4    大气压	  8

6．2．1．5    抗风能力	  8

6．2．1．6    防水等级	  8

犌B／犜 40686 — 2021

6．2．1．7    防尘等级	  9

6．2．1．8    振动	  9

6．2．1．9    防雷接地	  9

6．2．1．10    故障弱化	  10

6．2．2    性能测试  	  10

6．2．2．1    系统质量  	  10

6．2．2．2    启动时间  	  11

6．2．2．3    接入用户数  	  11

6．2．2．4    系统带宽  	  11

6．2．2．5    系统功耗  	  11

6．2．3    系统互通性  	  12

6．2．3．1    公众电信网互通  	  12

6．2．3．2    互联网互通  	  12

6．2．3．3    专网／其他业务系统互通	  12

6．2．4    加密功能  	  13

6．2．4．1    空口加密  	  13

6．2．4．2    端到端加密  	  13

6．2．5    电气指标  	  13

6．2．5．1    交流供电适应性  	  13

6．2．5．2    直流供电适应性  	  14

6．2．6    组网功能  	  14

6．2．7    应用层业务  	  14

6．2．7．1    集群语音业务  	  14

6．2．7．2    集群视频业务  	  16

6．2．7．3    调度台功能  	  17

6．2．7．4    强拆  	  19

6．2．7．5    强插  	  20

6．2．7．6    动态重组  	  20

6．2．7．7    视频上拉  	  20

6．2．7．8    视频分发  	  21

6．2．7．9    定位功能  	  21

6．2．7．10    紧急呼叫	  21

6．2．7．11    短信	  22

6．2．7．12    彩信	  22

6．2．7．13    视频回传	  22

6．2．7．14    系统分级调度	  22

6．2．8    传输层  	  23

6．2．8．1    网线传输  	  23

6．2．8．2    卫星传输测试  	  23

6．2．8．3    蜂窝移动通信网传输测试  	  24

6．2．8．4    微波传输测试  	  24

6．2．9    接入层  	  24

6．2．9．1    核心控制单元  	  24

Ⅱ

犌B／犜 40686 — 2021

6．2．9．2    基带单元  	  25

6．2．9．3    射频单元  	  26

6．2．10    终端    	  28

6．2．10．1    PTT 实体键功能   	  28

6．2．10．2    紧急呼叫按键功能	  28

6．2．10．3    数字集群	  28

6．2．10．4    视频组呼功能	  29

6．2．10．5    定位功能	  30

6．2．10．6    电池容量及告警	  30

6．2．10．7    存储温度	  30

6．2．10．8    工作温度	  30

6．2．10．9    防护等级	  31

6．2．10．10    倒地告警  	  31

6．2．10．11    遥晕遥毙复活功能  	  31

6．2．11    动力层    	  32

6．2．11．1    物理特性	  32

6．2．11．2    电池	  32

6．2．11．3    油机	  33

Ⅲ

犌B／犜 40686 — 2021

前       言

本标准按照 GB／T 1．1 — 2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本标准由全国通信标准化技术委员会(SAC／TC 485)归口。

本标准起草单位：中国信息通信研究院、中国电信集团公司、中国卫通集团有限公司、北京中兴高达 通信技术有限公司、北京信威通信技术股份有限公司、中国普天信息产业股份有限公司、大唐移动通信 设备有限公司、鼎桥通信技术有限公司、电信科学技术第一研究所、四川安迪科技实业有限公司、北京海 莱特科技有限公司、鑫诺卫星通信有限公司。

本标准主要起草人：曲振华、李成、何庆立、张雪丽、康晨、贾玉仙、刘军、王慧奇、裙丽、蔡杰、齐向军、 李晓华、朱小杰、王明明、陈迎、杨小倩、马君、徐驰、梁波、梁庆、吴德培、邹锦渝、段平平。

Ⅴ

GB／T 40686 — 2021

便携式宽带应急通信系统

总体技术要求和测试方法

1     范围

本标准规定了便携式宽带应急通信系统的总体技术要求，包括应用场景、系统架构及基本要求、应 用层要求、传输层要求、终端及接入层要求、动力层要求，以及测试方法。

本标准适用于便携式宽带应急通信系统。

2    规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注 日期的引用文件，仅注 日期的版本适用于本文 件。凡是不注 日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB／T 2423．1 — 2008    电工电子产品环境试验    第 2 部分：试验方法    试验 A：低温 GB／T 2423．2 — 2008    电工电子产品环境试验    第 2 部分：试验方法    试验 B：高温 GB／T 2423．10 — 2019    环境试验    第 2 部分：试验方法    试验 Fc：振动(正弦)        GB／T 4798．7 — 2007    电工电子产品应用环境条件    第 7 部分：携带和非固定使用  GB／T 31263 — 2014    Ku 频段便携式卫星通信地球站通用技术要求

3    术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3．1

便携式宽带应急通信系统    portablebroadbandemergencycommunicationsystem

通过无线宽带相关技术实现应急通信的可便携系统，包括设备和终端，设备分为背负式设备和非背 负式设备。

4    缩略语

下列缩略语适用于本文件。

IP：互联网协议(Internet Protocol)

GPS：全球定位系统(Global Positioning System)

MIMO：多输入多输出(Multiple Input Multiple O utput)

MTBF：平均故障间隔时间(Mean Time Between Failure)

MTTR：平均修复时间(Mean Time to Repair)

PTT：一键通(Push to Talk)

WLAN：无线局域网(Wireless Local Area N etwork)

1

犌B／犜 40686 — 2021

5    技术要求

5．1     应用场景

便携式宽带应急通信系统应用于如下四类场景：

a)     自然灾害：主要包括水旱灾害、气象灾害、地震灾害、地质灾害、海洋灾害、生物灾害和森林草原

火灾等；

b)    事故灾难：主要包括工矿商贸等企业的各类安全事故、交通运输事故、公共设施和设备事故、环

境污染和生态破坏事件等；

c)    公共卫生事件：主要包括传染病疫情、群体性不明原因疾病、食品安全和职业危害、动物疫情，

以及其他严重影响公众健康和生命安全的事件；

d)    社会安全事件：主要包括恐怖袭击事件、经济安全事件和涉外突发事件等。 5．2     系统架构及基本要求

5．2．1     系统架构

便携式宽带应急通信系统架构分为四层，包括应用层、传输层、终端及接入设备层、动力层，系统架 构图见图 1 。

图 1     系统架构图

5．2．2    总体要求

便携式宽带应急通信系统具备如下总体要求：

a)    系统应包含应用层设备、传输设备、终端及接入层设备、动力设备及其他配套设备； b)    系统应小型化、轻量化、低功耗；

c)     系统应为模块化设备，各模块应单人可携行、可车载；

d)    系统应在现场快速搭建和实现应用；

e)    系统软硬件稳定性好，应在各种恶劣环境下长时间工作。

5．2．3    功能要求

便携式宽带应急通信系统具备如下功能要求：

a)    系统应支持语音、视频、数据、定位功能，实现实时指挥、集群、调度、协同通信； b)    系统应具备组网能力，扩大应急现场覆盖范围；

2

犌B／犜 40686 — 2021

c)     系统应支持友好的人机接口，操作简便，启动过程无需手动配置，调度台支持图形化界面； d)    应支持终端和系统的鉴权；

e)    系统宜支持空口加密和端到端加密；

f)     系统应支持与其他系统(如公众电信网、专网、业务应用系统等)交互。

5．2．4    性能要求

便携式宽带应急通信系统具备如下性能要求：

a)    系统启动时间应不超过 10 min(即系统通电到终端接入的时间)；

b)    非背负式设备的单模块质量应小于 40 kg，非背负式设备的电池可为单模块； c)    背负式设备应含电池，且质量应小于 20 kg；

d)    系统应至少支持接入 128 个激活用户；

e)    系统回传带宽应至少支持双向 2 Mbit／s。

5．2．5    可靠性要求

便携式宽带应急通信系统应满足如下可靠性要求：

a)    支持 MTBF 大于 5 000 h；

b)    支持 MTTR 小于 1 h。

5．2．6    环境适应性要求

便携式宽带应急通信系统具备如下环境适应性要求：

a)    系统应具备故障弱化和抗毁能力；

b)    系统在规定的工作温度范围内工作时，应满足性能要求和可靠性要求，性能要求见 5．2．4，可靠

性要求见 5．2．5；系统在规定的存储温度范围内存储时，不应发生裂痕、老化或其他损坏；当系 统恢复到工作温度范围时，系统设备应能正常工作，性能不应下降；

c)     系统不同挡次的工作温度和存储温度要求见表 1；

表 1     环境温度

| 工作温度／℃ |  | 存储温度／℃ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 低温 | 高温 | 低温 | 高温 |
| －45，－40，－35，－30， －25，－10 | 40，45，50，55，60 | －55，－50，－45，－40 | 60，65，70 |
| 注：具体温度等级由产品说明书或合同选定。 |  |  |  |

d)    系统应至少支持大气压范围为 70 kPa~106 kPa，宜支持在高海拔、低气压地区正常工作，例

如，系统在海拔高度约为 5 000 m、大气压力为 53．5 kPa 时能正常工作；

e)     天线支架在工作状态时应支持 8 级及以内风力；

f)     系统防护等级需满足 IP54 的要求，或通过增加配套措施，满足等同 IP54 相关环境要求； g)    系统振动要求见 GB／T 4798．7 — 2007 中 7M1 等级以上；

h)    应具备防雷接地功能。

5．2．7     电气指标要求

便携式宽带应急通信系统具备如下电气指标要求：

3

犌B／犜 40686 — 2021

a)     当交流供电电源时，工作电源应支持 220 × (1 ±20％) V 单相 AC 电源，频率变化范围为

50×(1±5％) Hz，系统设备应正常工作；

b)    当直流供电电源时，电压变化范围在其标称值的 ±10％以内时，系统设备应正常工作； c)     系统除卫星模块外，功耗应不大于 500 W。

5．3    应用层要求

便携式宽带应急通信系统应用层具备如下功能：

a)    应支持集群语音业务、集群视频；

b)    应支持强拆、强插、动态重组；

c)    应支持紧急呼叫、短信、彩信；

d)    图像回传：

1)    应实现多种视频源的综合接入和回传监控，如网络摄像头、各种宽带终端等；

e)    音视频调度：

1)    应具备集群调度功能；

2)    应支持视频转发及分发；

3)    应支持音视频上拉；

4)    应支持音视频存储；

5)    应支持文本消息和多媒体消息；

f)     定位功能：

1)    应支持手持终端等定位；

g)    分级调度：

1)    应支持行政分级调度，实现现场与指挥中心的分级指挥调度；

h)    业务互通：

1)    应支持与公众电信网、专网、业务系统等的业务互通。

5．4    传输层要求

便携式宽带应急通信系统与远程指挥中心之间的回传传输满足如下要求：

a)    可支持卫星通信，当使用 Ku 频段通信时，除支持 GB／T 31263 — 2014 的要求外，传输带宽应至

少支持双向 2 Mbit／s；当使用 Ka 频段通信时，应参照有关标准；

b)    可支持蜂窝移动通信网传输；

c)    可支持网线传输；

d)    可支持微波传输。

5．5    终端及接入层要求

5．5．1     终端要求

手持终端具备如下功能：

a)    应支持数字集群功能，包括单呼、组呼、视频对讲等；

b)    应支持现场视频回传功能，将现场视频回传到远端指挥中心；

c)    应具备 PTT按键，用于发起组呼和话权申请；

d)    应具备文本消息和多媒体消息；

e)    应具备长电池续航能力，宜采用休眠节电等技术，提供较长的通话时间；

f)     应采用防水、防尘、防震设计，具备高防护等级、适应严酷环境，手持终端防护等级应至少支

4

犌B／犜 40686 — 2021

持 IP65；

g)    应支持定位功能，并上报自身位置；

h)    应具备紧急呼叫按键，支持一键告警；

i)     宜支持危险识别 自动告警(如倒地、高温等)功能。

其他终端暂不做要求。

5．5．2    接入层功能要求

5．5．2．1     核心控制单元功能

核心控制单元具备如下功能：

a)    应支持 IP 架构；

b)    应支持多种终端的接入，如手持终端、数据终端等；

c)    应支持与终端的双向鉴权，并可扩展到端到端加密的能力；

d)    应支持多个基带单元的接入能力；

e)    应支持多个核心控制单元间组网；

f)     应支持与传输通道的对接功能，如网线、光纤、卫星、蜂窝移动通信网、WLAN、微波、无线专

网等。

5．5．2．2    基带单元功能

基带单元具备如下功能：

a)    应支持信道编码和解码；

b)    应支持无线资源管理能力；

c)    应支持北斗同步，可支持 GPS 同步；

d)    应支持上下行时隙比可调。

5．5．2．3    射频单元功能

射频单元具备如下功能：

a)    应支持频域性能好，避免带外干扰，间接提高频谱利用率；

b)    应支持现场修改频点，解决频点共用干扰；

c)    可支持功率可调；

d)    可支持多通道、多载波、MIMO。

5．5．3    接入层人机要求

5．5．3．1     可操作性

系统应具备方便操作，尽量减少接线等操作步骤，如果使用连接器应保证连接器操作简单，牢固可 靠，并具有防接错结构。

5．5．3．2    接口

接入层与传输层／应用层的接口满足如下要求：

a)    应具备调度接口、传输接口；

b)    应具备网口，可支持光口；

c)     网口应至少支持 100 Mbit／s。

5

犌B／犜 40686 — 2021

5．6    动力层要求

动力层的电源供应系统应采用紧凑设计，具备小型化、体积小、模块化、低噪声的特点，可选择油机 或化学电池、太阳能电池等，其性能应满足便携式宽带应急通信系统的工作要求，具体要求如下：

a)    应为系统提供不小于 4 h 不间断供电；

b)    应满足输出的电压范围、频率范围窄幅波动；

c)    应具备防电磁干扰和短路保护特性，保持业务不中断；

d)    可满足现场噪声要求，如采用油机，噪声应满足 7 m 范围内小于 60 dB；

e)    便携油机宜具备油耗控制，耗油量尽量低；

f)     其他环境要求见 5．2．6 。

6    测试方法

6．1     测试架构

便携式宽带应急通信系统测试架构如图 2 所示。

图 2    测试结构示意图

6．2    测试用例

6．2．1     环境适应性

6．2．1．1     系统设备(含电池)工作温度

6．2．1．1．1     测试条件

具备如下测试条件：

犌B／犜 40686 — 2021

a)    系统处于正常运行状态，并放置在高低温测试箱；

b)    终端 1 和终端 2 接入系统。

6．2．1．1．2    测试步骤

按以下步骤进行测试：

a)    见 GB／T 2423．1 — 2008 和 GB／T 2423．2 — 2008；

b)    环境温度分别设置为设备标称的最高温度、最低温度；

c)     系统在最高、低温度环境中分别保持工作状态 1 h；

d)    终端 1 向终端 2 拨打语音电话。

6．2．1．2     系统设备(不含电池)工作温度

6．2．1．2．1     测试条件

具备如下测试条件：

a)    系统处于正常运行状态，并放置在高低温测试箱；

b)    终端 1 和终端 2 接入系统。

6．2．1．2．2    测试步骤

按以下步骤进行测试：

a)    见 GB／T 2423．1 — 2008 和 GB／T 2423．2 — 2008；

b)    环境温度分别设置为设备标称的最高温度、最低温度；

c)     系统在最高／低温度环境中保持工作状态 1 h；

d)    终端 1 向终端 2 拨打语音电话。

6．2．1．3    存储温度

6．2．1．3．1     测试条件

具备如下测试条件：

a)    系统处于断电非运行状态；

b)    系统设备放置在可调节温度的环境中。

6．2．1．3．2    测试步骤

按以下步骤进行测试：

a)    见 GB／T 2423．1 — 2008 和 GB／T 2423．2 — 2008；

b)    环境温度设置为设备标称的最高温度，并保持 24 h 以上；

c)    环境温度恢复正常温度；

d)    设备开机；

e)    环境温度设置为设备标称的最低温度，并保持 24 h 以上；

f)     环境温度恢复正常温度；

g)    设备开机；

h)    查看设备硬件外观状态。

犌B／犜 40686 — 2021

6．2．1．4    大气压

6．2．1．4．1     测试条件

具备如下测试条件：

a)    系统处于正常运行状态，并放置在气压测试箱；

b)    终端 1 和终端 2 接入系统。

6．2．1．4．2    测试步骤

按以下步骤进行测试：

a)    大气压设置为 70 kPa；

b)    终端 1 向终端 2 拨打语音电话；

c)    大气压设置为 106 kPa；

d)    终端 1 向终端 2 拨打语音电话；

e)    大气压设置为 53．5 kPa；

f)     终端 1 向终端 2 拨打语音电话。

6．2．1．5    抗风能力

6．2．1．5．1     测试条件

具备如下测试条件：

a)    系统处于正常运行状态；

b)    终端 1 和终端 2 接入系统；

c)    8 级风的测试环境。

6．2．1．5．2    测试步骤

按以下步骤进行测试：

a)    终端 1 向终端 2 拨打语音电话；

b)    查看天线支架的工作状态。

6．2．1．6    防水等级

6．2．1．6．1     测试条件

具备如下测试条件：

a)    设备处于断电状态；

b)    按照 IPX4 条件设置喷水环境。

6．2．1．6．2    测试步骤

按以下步骤进行测试：

a)    按照 IPX4 条件启动测试；

b)    设备通电，并查看设备工作状态。

犌B／犜 40686 — 2021

6．2．1．7    防尘等级

6．2．1．7．1     测试条件

具备如下测试条件：

a)    设备处于断电状态；

b)    准备灰尘测试箱；

c)    按照 IP5X设置喷尘试验。

6．2．1．7．2    测试步骤

按以下步骤进行测试：

a)    按照 IP5X条件启动测试；

b)    设备通电，并查看设备工作状态。

6．2．1．8    振动

6．2．1．8．1     测试条件

具备如下测试条件：

a)    设备处于工作状态；

b)    终端 1 和终端 2 接入系统；

c)    准备振动试验台，犡犢Z轴三向振动，环境 7M1 等级。

6．2．1．8．2    测试步骤

按以下步骤进行测试：

a)    见 GB／T 2423．10 — 2019；

b)    终端 1 向终端 2 拨打语音电话。

6．2．1．9    防雷接地

6．2．1．9．1     防雷功能

6．2．1．9．1．1     测试条件

具备如下测试条件：

a)    设备处于工作状态；

b)    终端 1 和终端 2 接入系统；

c)    开启系统防雷功能；

d)    准备雷电测试环境。

6．2．1．9．1．2    测试步骤

按以下步骤进行测试：

a)    开启雷电测试环境；

b)    终端 1 向终端 2 拨打语音电话。

犌B／犜 40686 — 2021

6．2．1．9．2    接地功能

6．2．1．9．2．1     测试条件

具备如下测试条件：

a)    设备处于工作状态；

b)    终端 1 和终端 2 接入系统；

c)    开启设备接地功能；

d)    准备雷电测试环境。

6．2．1．9．2．2    测试步骤

按以下步骤进行测试：

a)    开启雷电测试环境；

b)    终端 1 向终端 2 拨打语音电话。

6．2．1．10    故障弱化

6．2．1．10．1     测试条件

具备如下测试条件：

a)    系统处于正常运行状态；

b)    终端接入系统；

c)    核心网和基站分开的一套设备。

6．2．1．10．2    测试步骤

按以下步骤进行测试：

a)    断开基站与核心网的连接；

b)    查看终端工作情况；

c)    终端可正常发起集群呼叫。

6．2．2    性能测试

6．2．2．1     系统质量

6．2．2．1．1     测试条件

具备如下测试条件：

a)    系统处于断电状态；

b)    电子称量程 100 kg 以上，精确度 0．1 kg 以上。

6．2．2．1．2    测试步骤

按以下步骤进行测试：

a)    称量非背负式设备的单模块质量；

b)    称量背负式设备的质量。

犌B／犜 40686 — 2021

6．2．2．2    启动时间

6．2．2．2．1     测试条件

具备如下测试条件：

a)    系统处于断电状态。

6．2．2．2．2    测试步骤

按以下步骤进行测试：

a)    系统通电；

b)    搭建系统；

c)    终端接入系统；

d)    记录系统启动时间(即系统通电到终端接入的时间) 。

6．2．2．3    接入用户数

6．2．2．3．1     测试条件

具备如下测试条件：

a)    系统处于正常运行状态。

6．2．2．3．2    测试步骤

按以下步骤进行测试：

a)    启动终端模拟器，模拟最多数量的激活用户接入系统；

b)    终端用户同时发起语音或数据业务。

6．2．2．4     系统带宽

6．2．2．4．1     测试条件

具备如下测试条件：

a)    系统正常运行；

b)    终端正常工作，终端正常接入系统；

c)     回传方式选择卫星、蜂窝移动通信网、WLAN、微波或无线专网等；

d)    测试仪表 1 连接终端，测试仪表 2 连接系统。

6．2．2．4．2    测试步骤

按以下步骤进行测试：

a)    终端向系统上行灌包 5 min；

b)    测试仪表 2 记录接收的平均速率；

c)     系统向终端下行灌包 5 min；

d)    测试仪表 1 记录接收的平均速率。

6．2．2．5     系统功耗

6．2．2．5．1     测试条件

具备如下测试条件：

犌B／犜 40686 — 2021

a)    系统处于工作状态；

b)    功率计的量程 1 000 W 以上，精度 0．1 W 以上。

6．2．2．5．2    测试步骤

按以下步骤进行测试：

a)    模拟系统工作达到最大功耗，如采用模拟器模拟系统最多数量的终端用户发起语音呼叫业务； b)    采用功耗测试仪表监测系统最大功耗。

6．2．3     系统互通性

6．2．3．1     公众电信网互通

6．2．3．1．1     测试条件

具备如下测试条件：

a)    系统处于正常运行状态，并连接公众电信网；

b)    终端接入系统；

c)    公众电信网终端正常工作。

6．2．3．1．2    测试步骤

按以下步骤进行测试：

a)    系统终端向公众电信网终端拨打语音呼叫。

6．2．3．2    互联网互通

6．2．3．2．1     测试条件

具备如下测试条件：

a)    系统处于正常运行状态，并连接互联网；

b)    终端接入系统。

6．2．3．2．2    测试步骤

按以下步骤进行测试：

a)    系统终端访问互联网。

6．2．3．3    专网／其他业务系统互通

6．2．3．3．1     测试条件

具备如下测试条件：

a)    系统处于正常运行状态；

b)    终端接入系统；

c)    搭建选择模拟集群或数字集群等异构专网／其他业务系统。

6．2．3．3．2    测试步骤

按以下步骤进行测试：

a)    系统终端向异构专网／其他业务系统的终端拨打语音呼叫。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/016051202133010051