建设项目基本情况

| 项目名称 | 抚州市旅游集散中心建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 抚州市文化旅游投资发展有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 江西省抚州市高新区市城市规划艺术展示中心5楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  | 传 真 |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 建设地点 | 王安石大道以南，玉茗大道以西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  | 抚州市发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 | 抚发改社会字[2017]11号 |  |  |  |
| 建设性质 |  | 新建 |  |  |  | 行业类别及代码 | 其他综合管理服务 L7229 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） |  | 60000 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | 21858 |  |  |  |
| 总投资 （万元） |  | 50000 |  | 其中环保投资（万元） |  | 343 | 环保投资 占总投资比例 |  |  | 0.69% |
| 评价经费 （万元） |  |  |  | 预期投产日期 |  | 2020年3月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、建设项目由来 省旅游发委将以“十三五”全省旅游规划编制为契机，将抚州旅游、昌抚旅游一体化作为全省“十三五”旅游规划的重点，全面打造以临川、金溪、黎川为主的文化旅游板块。抚州市旅游集散中心建设项目的建设是全面推广抚州旅游的品牌形象，提升抚州中心城区旅游接待水平和能力，进而在新常态下实现城市发展动能的切换，建设赣、浙、闽、皖四省十市区域城市旅游综合体的新标杆。 因此，抚州市文化旅游投资发展有限责任公司拟投资50000万元建设抚州市旅游集散中心建设项目。本项目建设性质为新建，项目位于王安石大道以南，玉茗大道以西，总用地面积为90亩， 约60000m2，总建筑面积为113620m2，容积率约≤2.0，绿地率约为36.43%。项目功能定位以城市旅游集散服务中心为主，包含旅游集散、旅游中介、餐饮、休闲娱乐和停车场等旅游综合服务功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《江西省建设项目环境保护条例》的有关规定以及抚州市环保局的具体要求，该项目建设应提交环境影响报告表。抚州市文化旅游投资发展有限责任公司委托江西南大融汇环境技术有限公司承担该项目环境影响评价工作，自接受委托之日起，我公司即组织有关工程技术人员进行现场踏勘，在调查和收集有关资料的基础上编制完成本报告表，现呈报抚州市环保局审查。 二、项目产业政策符合性 本项目商业综合体管理服务产业，不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修订）中限制和淘汰类产业，为“允许类”，符合国家产业政策。且抚州市发展和改革委员会以抚发改社会字[2017]11号文对本项目立项进行了批复，因此，本项目符合地方的产业政策。 三、建设项目概况 1、项目名称、地点、建设性质 项目名称：抚州市旅游集散中心建设项目； 建设地点：王安石大道以南、玉茗大道以西； 建设单位：抚州市文化旅游投资发展有限责任公司； 建设性质：新建； 经纬度：E116°21′12.44″，N27°55′1.01″； 四至情况：项目现状周边地区处于规划建设阶段，项目地块西北侧为花语梦园公园（规划），南面为儿童医院（规划），西面紧邻凤岗河，东侧为商业用地与城市居住区。项目四至图见附图七、规划图见附图四。 2、项目内容 本项目建设性质为新建，位于王安石大道以南、玉茗大道以西，总用地面积为60000m2（90亩），总建筑面积为113620m2，其中：地上建筑面积为83937m2，地下建筑面积为29683m2。项目主要建设内容为商业楼、旅游集散服务中心、酒店（含餐厅）以及办公楼等。 3、工程建设规模及组成 项目经济技术指标见下表。 表1 项目建筑经济技术指标一览表 A02地块主要经济技术指标. 项目; 数量; 单位; 备注. 总用地面积; 60000; m2; /.

总建筑面积; 113620; m2; /. 其中; 地上建筑面积; 83937; m2; /. 其中; 商业; 7250; m2; /. 旅游集散服务中心; 33927; m2; /. 其中; 运营中心; 5880; m2; /. 游客服务中心; 5715; m2; /. 旅游信息展示; 5236; m2; /. 多媒体会议室; 4432; m2; /. 监测调度中心; 2713; m2; /. 产业联盟商会; 2319; m2; /. 设备; 2347; m2; /. 商业; 2217; m2; /. 后勤办公（含会议室）; 1315; m2; /. 文旅投办室; 1753; m2; /. 四星级酒店; 28417; m2; /. 办公; 14343; m2; /. 地下建筑面积; 29683; m2; /. 其中; 服务中心停车面积; 7511; m2; /. 酒店（300间）停车面积; 9957; m2; /. 办公停车; 2100; m2; /. 旅游车辆专用; 4322; m2; /. 社会停车; 5793; m2; /. 建筑基底面积; 21220; m2; /. 容积率; 1.40; /; /. 绿地面积; 21858; m2; /. 绿地率; 36.43; %; /. 建筑密度; 1.40; %; /. 机动车停车位; 783; 个; 按照《抚州市城市规划管理技术规定》系数配比安排停车. 其中; 地上; 45; 个. 地下; 738; 个. 其中; 办公; 70; 个. 社会停车; 364; 个. 酒店; 304; 个. 4、项目组成及主要工程 项目组成表见下表。 表2 建设项目组成表 项目组成; 组成说明; 主要环境问题. 施工期; 营运期. 主体工程; 集散中心; 建筑高度18m，地上三层，地下一层; 生活污水、生活垃圾、噪声、油烟.

施工废水、施工固废、噪声、水土流失、扬尘. 办公楼; 建筑高度32m，地上八层，地下一层. 商业建筑; 建筑高度12m，地上三层，地下一层. 酒店建筑; 建筑高度32.5m，地上六层. 辅助工程; 停车场; 建筑高度5.1m，地下一层. 公用工程; 供水; 市政供水系统; --. 供电; 市政供电系统; 废气. 排水; 雨污分流，雨水排入市政雨水管网，废水经隔油池+化粪池预处理后，通过市政污水管网排入抚州市污水处理厂处理达标后排入抚河。; 废水. 供暖、供冷; 集散中心、商业、办公部分采用变冷媒流量系统（VRV），酒店采用分体空调。; --. 环保工程; 隔油池+化粪池; 用于预处理废水; 废气、固废. 绿化; 绿化率为36.43%; --. 项目设有商业楼，未来可能引进餐饮项目。日后本项目如引进餐饮项目均属租赁本项目场所进行运营，为独立经营个体，应向有关部门报备。 由于项目暂未建成，引入餐饮规模无法确定，待具体餐饮商铺进驻时再进行环境评价。项目餐饮油烟应根据商铺餐饮实际情况，安装油烟净化设备进行处理，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中关于最高允许排放浓度2.0mg/m3 的限值要求。 根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）、《关于加强饮食娱乐服务企业环境管理的通知》（国家环境保护局、国家工商行政管理局环监[1995]100号等要求，需充分考虑商业与项目居住环境的相容性。 根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）、《关于加强饮食娱乐服务企业环境管理的通知》（国家环境保护局、国家工商行政管理局环监[1995]100号等要求，一类饮食业项目餐饮应集中设置，且餐饮单位边界与住宅建筑边界水平间距不得小于9m，经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20m；此外若饮食单位所在建筑物高度小于等于15 米时，油烟排放口应高出屋顶，若饮食单位所在建筑物高度大于15米时，油烟排放口应大于15 米。二类饮食业项目，饮食业单位与相邻环境敏感目标的距离，以对周围建筑中生活、办公人群不造成污染为原则，并征得该人群同意。 本项目商业楼设置在地块南侧，靠近规划的儿童医院，环评建议不在面向规划的儿童医院一侧设置饮食类项目，本项目最近的商业楼距离项目酒店的距离约为35m，能满足一类饮食业设置要求。

根据建设单位提供的资料，建设单位规划预留的商业暗烟道的位置和周围敏感点之间的水平距离均满足《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）的规范。 此外，饮食业单位应按照上述规范要求，设置完善的污染物治理设施，设有或预留下列设备、设施的专用配套空间： ①送、排风机； ②油烟净化设备； ③隔油池； ④固体废物临时存放场地； ⑤专用烟道。 因此，本项目商业部分需预留暗烟道，项目运行过程若引进餐饮业，需另行报环保部门审批。饮食业项目环评审批前，环保部门或环评单位应征求项目周边有利害关系的单位的意见，报批时应附有公众意见采纳或者未采纳的说明，商业用房由商业经营者向有关环保部门进行项目申报，按要求办理相应环境影响评价手续，并按有关规定做好污染防治措施。 - 主要设备 项目主要设备详见下表： 表3 项目主要设施设备一览表 序号; 设备; 数量; 安装位置. 1; 生活水泵; 若干; 地下室. 2; 地下停车场通风风机; 若干; 地下室. 3; 电梯电动机; 若干; 地下室楼梯间. 4; 备用发电机; 2; 地下室设备间. - 其他配套设置 （1）照明设计 本项目商业、地下车库采用T5三基色高效荧光灯；走道、电梯前室、楼梯间、管道井采用高光效节能灯；厕所及浴室采用防潮型灯具。 - 幕墙金属屋面设计 本项目采用成熟的隔热框架幕墙系统，使用铝镁锰直立锁边金属屋面。 - 无障碍设计

本项目为办公、酒店、商业、集散中心，建筑所有对公众开发部位均设相关的无障碍设施，内容为：基地、建筑入口、入口平台及门、水平与垂直交通、无障碍用房、无障碍停车、无障碍标识。 四、公用工程情况 1、给水 供水水源为市政水源，项目总用水量为275035t/a，包括办公用水、商业用水、酒店用水、集散中心营业用水、绿化用水、不可预见用水等，项目所在地已接通市政供水管网。 2、排水 排水量为253731t/a，包括集散中心营业排水、商业排水、办公排水、酒店排水、不可预见排水，项目所在地已接通市政排水管网。 排水实行雨污分流制。雨水排入市政雨水管网，污水经隔油池、化粪池预处理后经市政管网排入抚州市污水处理厂处理达标后最终进入抚河。 3、供电 由市政电网供给，项目设2台800kW 柴油发电机组作应急电源。 4、供暖、供冷 本项目集散中心、商业、办公部分拟采用变冷媒流量系统（VRV）；酒店部分采用分体空调。 5、道路交通 项目周边道路设施基本已建设完善，地块东临城市主干道玉茗大道，北邻王安石大道，西临汤显祖大道。基地距离抚州市火车站仅1.2km。 五、选址可行性 1、用地性质的相符性分析 根据中华人民共和国建设用地规划许可证（抚城规 地字第[2017]15号）文件可知，项目用地性质为公共管理与公共服务设施用地，本项目功能定位以城市旅游集散服务中心为主，包含旅游集散、旅游中介、餐饮、休闲娱乐和停车场等旅游综合服务功能，故本项目建设符合相关用地规划。 2、规划相符性分析

省旅发委将以“十三五”全省旅游规划编制为契机，将抚州旅游、昌抚旅游一体化作为全省“十三五”旅游规划的重点，全面打造以临川、金溪、黎川为主体的文化旅游板块。本项目位于临川区王安石大道以南、玉茗大道以西，项目建成后将形成以旅游集散服务中心为主体，包含旅游集散、旅游中介、餐饮、休闲娱乐等功能为一体的旅游综合服务体系，能够很大程度上满足外来游客的交通、咨询、居住、购物等旅游休闲所需的服务。因此，本项目的建设符合当地的规划要求。 4、环境影响程度 根据环境质量现状监测可知，当地环境背景良好。根据工程分析确定的污染物源强，通过大气环境、水环境、声环境影响分析，项目建成后污染物达标排放对区域环境空气、水环境、声环境影响较小。因此项目实施后，其污染物排放对周围环境的影响不会改变所在地的环境功能，其对周围环境无明显的环境影响。 综上所述，本项目周边制约因素较少，符合相关保护条例和规范要求，用地性质符合相关规划，外环境良好，项目污染物在经过预防治理措施后能够达到相关标准要求，项目选址可行。 六、总图布置合理性分析 建筑总体设计充分利用周边的地理环境优势：玉茗大道作为连接中心城区的主要城市干道，方案设计将场地东侧沿玉茗大道区域设计为集散中心。东入口也作为基地主出入口，为以后游客的进入与疏散提供便利。场地西侧区域为凤岗河，西北侧为花语梦园，结合优秀的景观条件，基地西侧区域设计为精品酒店，优秀的景观资源为游客带来更好的游玩休憩场所。场地西侧为花语梦园绿化区域，安静的绿化环境，为办公设计带来优质的环境条件，办公出入口靠近基地出入口，也为办公人员提供了便利条件。基地南侧规划为儿童医院区域，且规划有城市道路，规划城市道路未来可以给商业带来较好的商业界面，南侧区域设计为商业部分。建筑总体布局因地制宜。 综上所述，本项目总平面布置较为合理。 七、施工组织及施工进度安排 本项目建设预计开工时间为2018年3月，建设周期为24个月，预计2020年3月份投产运营。该建设工程每天施工人员最多为150人，施工人员在工地内搭设简易施工房，简易施工房面积为500m2，设于项目东北角。仅用于项目施工期施工人员休息用，施工期结束后，简易施工房将被拆除。本项目施工场地不设置食堂，施工人员的餐饮均由项目附近餐饮提供。 本工程建设混凝土、砂砾石、块石料均为外购，项目不设专门的取弃土场，弃方及时交由市容部门调配至抚州市内其他建筑施工工地使用。

八、拆迁 本项目用地所在位置原址为山背黄家村庄所在位置，根据《抚州市城市总体规划（2015-2030）》，该处用地性质为公共管理与公共服务设施用地，因此，需对山背黄家村庄进行拆迁处理，相关的征地事宜、拆迁补偿及拆迁事宜均由政府负责。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，用地原址为山背黄家村庄所在地，至环评人员现场勘察时，大部分建筑物已拆迁完毕，拆迁后项目用地现状为空地，无原有污染情况。

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性）： 1、地理位置 抚州市位于江西省东南部，抚河上中游，地处东经115º35′～117º18′，北纬26º29′～28º30′，东邻鹰潭市，西近京九铁路与吉安、宜春相接，北临鄱阳湖与鹰潭、南昌毗邻。南北长约222公里，东西宽约169公里，总面积约1.88万平方公里，其中耕地面积383万亩。辖10县1区和1个经济开发区，市政府设在临川区，距省会南昌市约101公里。本项目具体位置见附图一。 2、地震 根据区域资料，本区位于构造单元的萍乡-乐平台陷北缘，构造上主要受赣江大断裂控制，上部为第四系松散层所覆盖，厚约20m，基底为巨厚的泻湖相沉积层。第四纪以来，新构造活动微弱，本区域稳定性较好。 根据《建筑抗震设计规范》、《中国地震动参数区划图》划分，地区基本烈度等于“ VI” 度，属设计地震分组第一组，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震特征周期值为0.35s，拟建道路可不考虑地震液化的影响。道路沿线未发现不良地质现象，拟建场地类别为Ⅱ类，可进行建设的一般场地。本工程桥梁仅在构造措施上予以设防。 3、项目工程地质特征 经钻探揭露，勘探深度内，场地地层结构由第四系人工填土（Qml）、第四系全新统冲击层（Q4al）、第四系上更新统冲积层（Q3al）、第四系中更新统残积层（Q2el）及第三系新余群组成。按其岩性及工程特性，自上而下分别为：素填土、中液限粘质土（Q4al）、细砂土（Q4al）、有机质高液限粉质土（Q4al）、中液限粘质土（Q4al）、细砂土（Q4al）、砂砾土（Q4al）、中液限粘质土（Q3el）、中液限粘质土（Q2el）、泥质粉砂岩（Exn）。现将各土层的性质分别描述如下： ⑴第四系全新统冲积层（Qml） 素填土：浅红色、紫红色，成分中以中液限粘质土为主，次为强风化泥质粉砂岩，结构较密实。层顶标高38.73-39.00m，揭露层厚3.9-6.9m。 ⑵第四系全新统冲积层（Q4al） ①

中液限粘质土：黄褐色、灰黄色，可塑，刀切面较光滑，无摇震反应，中压缩性，干强度中，韧性中等。实测标贯锤击数为8-9击，压缩系数为0.34mpa-1，为中等压缩性。透水性差，揭露层厚2.1-6.5m，层顶标高16.12-19.50m。 ②细砂土：灰黄-浅黄色，饱和，松散，组分以细砂粒为主，成分为石英、云母。实测标准贯入击数为7-8击。该层仅分布于赣江Ⅰ级阶地，层厚1.50-2.50m，层顶埋深2.60-3.40m，层顶标高15.84-16.41m。 ③有机质高液限粘质土：浅灰色、黑灰色，饱水，软-流塑状。成分以粉粘粒为主，局部含腐植物及粉细砂。有摇震反应，稍有光滑，干强度高，压缩系数平均值为0.77mpa-1，高压缩性，透水性差，该层仅见于临江段，揭露层厚0.7-3.7m，层顶埋深2.10-4.90m，层顶标高12.93-15.36m。 ④中液限粘质土：黄褐色，可塑，以粉粘粒为主，含铁、锰质核，无摇震反应，刀切面较光滑，干强度高，韧性中等，压缩系数平均值为0.35mpa-1，压缩性中，实测标准贯入击数7击，该层见于Ⅰ级阶地，层厚2.90-5.20m，层顶埋深4.30-6.00m，层顶标高11.62-14.91m。 ⑤细砂土：灰黄-浅黄色，饱和，松散，组分以细砂粒为主，成分为石英、云母。实测标准贯入击数7-11击，该层分布于赣江Ⅰ级阶地，层厚1.40-4.60m，层顶埋深4.80-10.50m，层顶标高7.23-12.30m。 ⑥砾砂土：褐黄-浅黄、灰黄色，饱和，稍密，组分以细砾粒为主，次为中粗砂粒褐黄色，成分为石英、云母，实测重击数为10-12击，修正后击数8击，分布于赣江Ⅰ级阶地，层厚0.30-4.40m，顶层埋深10.20-13.70m，顶层标高5.14-9.04m。 ⑶第四系上更新统冲积层（Q3al） 中液限粘质土：浅黄色、棕黄色，硬塑，以粉粘粒为主，含铁、锰质结核，无摇震反应，刀切面较光滑，干强度高，韧性中等。压缩系数平均值为0.36mpa-1，压缩性中，实测标准贯入击数11-13击，该层见于Ⅱ级阶地，直接露出地表，层厚2.80-5.80m，层顶标高21.15-27.50m。 ⑷第四系中更新统残积层（Q2el） 中液限粘质土：棕红色、褐黄色，硬塑-坚硬，以粉粘粒为主，含少量细粒，无摇震反应，刀切面较光滑，压缩性中，干强度高，韧性中等，压缩系数平均值为0.21mpa-1，压缩性中，实测标准贯入击数14-17击，该层见于岗埠的大部分地段，层厚1.30-6.50m，层顶标高27.55-46.40m。

⑸第三系新余群（Exn） 泥质粉砂岩：紫红色，泥质结构，厚层状构造，组分以泥质为主，泥质胶结，产状平缓，雨水易软化，干燥易崩解，遇水稳定性差，岩石较完整。按其风化程度的差异可分为强风化、弱风化、微风化及未风化四个亚层。 ①强风化泥质粉砂岩：胶结性差，风化裂隙发育，岩石风化强烈，岩芯多呈泥状及碎块状，手捻易碎，岩质软，强度低，该层全场见及，钻孔揭穿深度范围内，层厚一般0.20-6.10m，层顶埋深一般3.40-14.80m，层顶标高4.54-42.20m。 ②中风化泥质粉砂岩：岩芯多呈柱状，少量呈短柱状，锤击声易碎，节理裂隙较发育，岩芯较完整，岩石饱和单轴极限抗压强度标准值为7.0mpa，软化系数平均值为0.30，属软岩，岩体基本质量等级为Ⅳ级，钻孔揭穿深度范围内，层厚一般2.40-12.50m，层顶埋深一般3.40-12.20m，层顶标高15.40-36.60m。 ③微风化泥质粉砂岩：岩芯多呈长柱状，少量呈柱状，锤击声响不易碎，节理裂隙不发育，岩芯完整，岩石饱和单轴极限抗压强度标准值为8.8mpa，软化系数平均值为0.32，属软岩，岩体基本质量等级为Ⅳ级，钻孔揭穿深度范围内，层厚一般5.20-7.10m，层顶埋深一般11.10-16.30m，层顶标高18.28-28.04m。 ④未风化泥质粉砂岩：风化裂隙少见，岩芯呈长柱状，锤击声响不易，岩质新鲜，岩芯完整，揭露层厚2.50-6.00m，层顶埋深一般17.50-23.00m，层顶标高一般12.48-20.94m。 4、气候气象 抚州市属亚热带湿润季风气候区，气候温和，四季分明，降水充沛，日照充足，无霜期长。多年平均气温17.8℃，最热月7月份平均气温29.6℃，最冷月1月份平均气温5.2℃，历年极端最高气温41℃，发生在1971年7月31日；右年极端最低气温-8.8℃，发生在1972年2月9日。多年平均相对湿度80%，多年平均无霜期275天。 抚州市雨量充沛，多年平均降水量1668.4mm，历年最大降水量2480.5mm(1954年)，历年最小年降水量975.6mm(1986)，最大年降水量是最小年降水量的2.5倍。年内分配也极不均匀，降水主要集中在每年4～6月，4～6月的降水量占年总降水量的47.5%；10月～次年1月份降水量较少，仅占全年总量的14.7%；5月份降水量最大，占年降水量的17.3%；12月份降水量最小，占年降水量的4.2%。

抚州市多年平均蒸发量1035.2mm。最大年蒸发量1426.9mm(1969年)，最小年蒸发量804.2mm(1975年)，最大年蒸发量是最小年蒸发量的1.8倍；7～9月份蒸发量最大，占全年蒸发量的45%，12月～次年2月份蒸发量最小，仅占全年的10%。市区多年平均风速2.3m/s，全年风向变化较大，全年主导风向为西北偏北。 5、水系 抚州市城区位于临水与抚河交汇处，东有抚河，西有宜黄水和临水。临水与抚河在城东相汇，城区处在东北西三面环水的平原区。风岗河和跳石岗河分别从新城区以南的黄坊和上顿渡以南的舍头村，自南向北蜿蜒曲折地流经老城区以西的城西和上顿渡镇，最后从黄桥和抚临闸(或抚临排涝站)入临水。 抚河：发源于赣闽边界武夷山西麓光昌县梨木庄。河流自南向北流经广昌、南丰、南城，右汇黎滩河经浒湾进入中游平原，至临川左纳抚河最大支液临水，西北向流经南昌县境，在荏港改道由青岚湖入鄱阳湖。干流全长349km，从河源到南城长158km，称盱江，为上游河段。南城到临川长77.4km，称中游河段，在南城县城附近汇入抚河第二大支流黎滩河后称抚河。抚河干流在抚州市以上集水面积8723km2(廖家湾站)。 临水：由崇仁水与宜黄水于上顿渡大桥下游约4km处汇合而成，全流域面积5140km2，主流全长160km，为抚河最大支流。崇仁水集水面积2601km2，由宝塘水与相水于崇仁县城上首桥头村汇合而成。宜黄水集水面积2360km2，由宜水与黄水于宜黄县城附近汇合后称宜黄水。过龙骨渡、上顿渡后与崇仁水汇合。 凤岗河：集水面积119km2，主河长31.74km，发源于临川黄坊，自南向北，经长岗街、风岗、仙临山，穿过新城区的罗家岭张家、高桥，沿着老城区以西的禾尚桥、黄桥入临水。风岗河地势低洼，湖、塘、洼地众多，排水不畅，当外河水位高于36m后，内河受外河顶托和倒灌影响，易造成城区大面积涝水灾害。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 抚州市地处长三角、珠三角和闽东南三角区腹地，处于“南昌远郊、闽台近邻”，承东启西、贯南通北，是江西对接长珠闽的前沿阵地、通往中国台湾和东南亚的“桥头堡”，是国务院确定的海西经济区20个城市之一，是江西省第一个纳入国家战略区域发展规划的鄱阳湖生态经济9个重要城市之一，是海西经济区和鄱阳湖生态经济区的重要组成部分。 1、经济

2016年抚州市全市实现生产总值1210.91亿元，比上年增长8.8%。其中，第一产业增加值197亿元，增长4.0%；第二产业增加值591.34亿元，增长8.9%；第三产业增加值422.57亿元，增长11.2%。三次产业比由上年的16.5:49.7:33.8调整为16.3:48.8:34.9。人均生产总值30259元，比上年增长9.0%。规模以上工业增加值完成394亿元，增长9.5%；外贸出口总额118.85亿元，增长16.2%；城镇化率46.65%，提高1.68个百分点。 全年完成财政总收入171.62亿元，增长3.9%。其中，税收收入143.93亿元，增长1.7%；公共财政预算收入122.80亿元，下降3.2%。全年公共财政预算支出312.34亿元，增长6.0%。坚持公共财政向困难群众倾斜，向基层倾斜，向公共事业倾斜。其中：一般公共服务支出26.70亿元，增长14.3%；公共安全支出14.66亿元，增长13.4%；科学技术支出5.57亿元，增长10.4%；文化体育与传媒支出5.34亿元，增长15.9%；社会保障和就业支出41.61亿元，增长10.4%；教育支出57.14亿元，增长1.6%；交通运输支出8.93亿元，增长76.8%；医疗卫生支出33.89亿元，增长6.5%；农林水事务支出46.93亿元，增长5.9%；商业服务业等事务支出4.59亿元，增长32.3%。 2、交通 公路：境内通过的公路有高速公路京福高速（北京--福州）、济广高速（济南--广州）、沪昆高速（上海--昆明）、福银高速（福州--银川）、抚吉高速（抚州--吉安）；国道G206（烟台-汕头）、G316（福州-兰州）、G320（上海-瑞丽）；省道昌厦公路、S213抚东线、S214抚城线、S327黎城线、S205资茶线、S332杉丰线、S211南建线、S329抚八线、S330黄石线、S328临崇线、S218临宁线；市到县、县到县全部开通二级以上公路；建成县乡村水泥(油)路面822公里，新增131个行政村通水泥(油)路，行政村通水泥(油)路通达率达56.0%。 铁路：境内通过的铁路有向莆铁路、向乐铁路、沪昆高铁、浙赣铁路、鹰厦铁路、可通往江西、上海、福建、浙江、湖南、江苏、北京、河南、安徽、湖北、重庆、陕西、四川等各省市。 航空：距离昌北国际机场96公里，有抚州市区到昌北机场巴士快线，单程110分钟可到达。可至香港、深圳、广州、厦门、上海、宁波、北京等各大城市。拟选址在金溪县建设抚州机场。 3、教育 教育质量和水平进一步提升。“以县为主”

的农村义务教育管理体制和中小学素质教育管理体制已经建立，高考录取率连续八年居全省第一。全市共有小学1662所，在校学生37.13万人，比上年增长6.5%；普通中学227所，比上年增加7所。普通中学在校学生23.57万人，比上年下降4.1%，其中普通初中在校学生14.97万人，比上年下降5.3%；普通高中在校学生8.6万人，比上年下降1%。职业高中学校38所，在校学生2.49万人，比上年增长31.7%。小学学龄儿童入学率达100%，初中阶段入学率达97.7%。 4、广播电视 广播电视事业快速发展。全市通广播电视的行政村1844个，覆盖率达96%。全市有乡镇广播电视机构151个，广播综合人口覆盖率达90.3%，电视综合人口覆盖率达94.8%。 5、卫生 卫生事业不断进步。全市各类医疗卫生机构279个，比上年增加25个。其中医院44个，卫生院166个，妇幼保健院12个，专科疾病防治院7个，疾病预防控制中心14个，卫生监督所12个。全市卫生技术人员8912人，比上年增加325人，其中执业医师3207人，执业助理医师588人，注册护士3083人，药剂人员925人，检验人员510人，其他599人。医院、卫生院床位数6322张，比上年增加294张。 6、人口 人口增长得到有效控制。全市总人口为400万人，出生率为13.83‰，死亡率为5.98‰，自然增长率为7.85‰。 7、投资环境 投资环境明显改善，对外开放迅猛发展。市内交通优越，县县铺设油路，所属200多个乡镇全部可通客货车，建成了一个以国道为主架、以临川为中心、以县道为支脉，四面八方延伸贯通的庞大公路运输网。全市邮电业务总量比1978年增长37倍。目前，以程控交换、移动通讯、数字微波、光缆传输为主，设备、技术先进的现代化电信网和邮政网已经形成。由于电力基础设施日趋完善，全市电力紧张矛盾已全面缓解，整个招商引资环境大为改观。

环境功能区区划 项目所在地环境功能区区划见下表所示： 表4 项目所在地环境功能区区划 编号; 项目; 类别. 1; 水环境功能区; 项目所在地纳污水体为抚河，地表水质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体标准要求；. 2; 大气环境功能区; 项目所在地空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；. 3; 声环境功能区; 项目所在地声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区的标准要求. 4; 是否属于临川区基本生态控制线范围内; 否. 5; 是否属于水源保护区; 否. 6; 是否属于城镇污水处理厂集污范围; 是，属于抚州市污水处理厂集污范围. 7; 土地利用; 公共管理与公共服务设施用地.

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 根据现场勘察以及抚州市环保局网站上发布的空气质量日报资料，项目所在地区环境质量现状及主要环境问题如下： 一、环境空气质量现状 根据抚州市环保部门的监测数据，抚州市城区环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在地环境空气质量良好。 表5 环境空气质量现状监测结果 单位 mg/Nm3 监测项目; SO2; TSP; PM10. 评价标准值（日均值）; 0.15; 0.30; 0.15. 实测日均值; 0.016-0.049; 0.123-0.130; 0.066-0.073. 评价标准指数; 0.107-0.327; 0.410-0.433; 0.440-0.487. 二、水环境质量现状 本项目涉及和影响的主要地表水体为抚河，根据抚州市环保部门的监测数据该河流水环境质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，水环境质量良好。监测数据如下表。 表6 地表水环境质量现状监测结果 单位 mg/L（pH 无量纲） 水域; 现状监测值范围. pH; CODcr; BOD5; NH3-N. 实测日均值; 6.88-7.12; 8.3-10.9; 1.2-1.4; 0.413-0.525. 评价标准值（日均值）; 6-9; ≦20; ≦4; ≦1.0. 评价标准指数; 0.013-0.02; 0.415-0.545; 0.3-0.35; 0.413-0.525. 三、声环境质量现状 通过对项目实地勘察，项目所在地区域的声环境质量现状能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准的要求。 4、生态环境 本项目场址周围人类活动频繁，植被覆盖度不高，生物多样性较差。经调查，建设用地区域无珍稀动植物存在，无珍稀古树木。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 据现场踏勘，建设项目主要环境保护目标情况见下表。 表7 环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标名称; 距离m（m）; 相对方位; 规模（人）; 环境功能. 大气环境; 儿童医院（规划）; 40; 南面; 200; GB3095-2012中二级标准. 彭坊汤家; 320; 东面; 240. 土壁塅丁家; 660; 西面; 450. 白岭新村; 680; 东面; 1200. 声环境; 儿童医院（规划）; 40; 南面; 200; GB3096-2008中2类标准. 水环境; 抚河; 5420; 东北面; 大河; GB3838-2002中Ⅲ类水体标准. 营运期主要环境保护目标： 一、保护当地大气环境达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。 二、严格控制噪声源，确保其噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准要求，不对周围环境保护目标造成影响。 三、本项目产生的生活污水经隔油池、化粪池预处理后进入抚州市污水处理厂处理，处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级B标准后外排进入抚河。 四、固体废物妥善处理与处置，不对外界环境造成不良影响。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 表8 环境质量标准一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 |  | 标准 |  |  | 类别 |  | 评价标准值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境 空气 |  | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |  |  | 二级 |  | 取值时间 |  |  |  | SO2 |  | PM10 |  |  |  | NO2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 年平均 |  |  |  | 0.06 |  | 0.07 |  |  |  | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 24小时平均 |  |  |  | 0.15 |  | 0.15 |  |  |  | 0.08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1小时平均 |  |  |  | 0.50 |  | / |  |  |  | 0.20 |
|  | 地表水 |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） |  |  | Ⅲ类 |  | PH |  |  |  | CODcr |  | BOD5 |  |  |  | NH3-N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6-9 |  |  |  | ≤20 |  | ≤4 |  |  |  | ≤1.0 |
|  | 声环境 |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |  |  | 2类 |  | 昼间 |  |  |  |  |  | 夜间 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  | 注：环境空气评价因子单位为mg/m3；地表水单位为mg/L；声环境评价因子单位为dB（A）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 表9 污染物排放标准一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 |  |  | 标准 |  |  |  |  | 类别 |  | 排放标准值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 | 施工期 |  | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |  |  |  |  | 无组织 |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 营运期 |  | # 《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》(GBZ2.1-2007） |  |  |  |  | 最高允许排放浓度 |  | NOx |  |  |  |  | CO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 30 |  |  |
|  |  |  |  | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |  |  |  |  | 中型 |  | 最高允许排放浓度 |  |  |  |  | 最低去处效率 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.0mg/m³ |  |  |  |  | 75% |  |  |
|  |  |  |  | 备用发电机废气 | 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB 20891—2014） |  |  |  | 第三阶段 |  | CO |  | HC+NOx |  |  |  | PM |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pmax＞560 |  | 3.5 |  | 6.4 |  |  |  | 0.20 |  |
|  | 废水 |  |  | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准 |  |  | COD |  | SS | BOD5 |  | *NH3-N | *TP |  | *LAS |  | *动植物油 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 500 |  | 400 | 300 |  | 45 | 8 |  | 20 |  | 10 |  |
|  | 噪声 | 施工期 |  | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |  |  |  |  |  | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  | 55 |  |  |  |  |  |
|  |  | 营运期 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) |  |  |  |  | 2类 | 60 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  | 固体废物 |  |  | 执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关规定以及《环境卫生设施设置标准》（CJJ27-2012）中的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | *注：（1）环境空气单位为mg/m3：（2）地表水单位为mg/L：（3）声环境单位为dB(A)。 （4）NH3-N、TP、LAS执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准；动植物油参照《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)一级标准； |
| --- | --- |
| 总 量 控 制 指标 | 根据国家对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目的工艺特点，确定此项目污染物排放总量控制因子为COD和NH3-N。根据工程分析本项目废水量为253731t/a，COD、NH3-N的排入污水处理厂的浓度分别为200mg/L，20mg/L，污水处理厂出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级B标准的要求，其对应的COD、NH3-N的浓度为60mg/L，8mg/L。 本项目总量控制指标为： 考核指标：COD为253731t/a×200mg/L=50.75t/a； NH3-N为253731t/a×20mg/L=5.07t/a。 控制指标：COD为253731t/a×60mg/L=15.22t/a； NH3-N为253731t/a×8mg/L=2.03t/a。 因此，本项目的总量为指标为：COD 15.22t/a，NH3-N2.03t/a。由抚州市污水处理厂总量中提供。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 一、施工期 工艺流程图 材料运输 土石方阶段 打桩 主体框架工程 室内外装修 图1 施工期产污流程图 图例：废水 废气 固体废物 噪声 二、营运期 酒店 日常办公 商业服务 停车场 图2 营运期产污流程图 图例：废水 废气 固体废物 噪声 主要污染工序： 项目主要污染物种类、来源、排放方式等详见下表。 表10 主要污染工序一览表 时段; 污染因子; 来 源; 污染物种类; 排放方式. 施 工 期; 废气; 施工过程; 扬尘、施工机械尾气、装修有机废气; 间断、无组织. 废水; 施工过程; CODcr、BOD5、SS、NH3-N、石油类; 连续. 噪声; 施工机械; 机械噪声; 连续. 固体废物; 施工过程; 施工余土、建筑垃圾、生活垃圾; 间断. 营 运 期; 废气; 停车场; 汽车尾气（CO、NOx和碳氢化合物(HC)）; 有组织. 发电机; 备用发电机尾气; 无组织. 废水; 酒店、办公、商业; CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP、LAS、动植物油; 间断. 营 运; 噪声; 风机、水泵、备用发电机等; 机械噪声; 连续.

期. 固体废物; 办公、商业、酒店等; 生活垃圾、商业垃圾. 一、施工期 1、废水 施工期的废水排放主要来自于施工人员的生活污水及施工废水。 (1)生活污水 按施工组织，施工人员在工地内搭设简易施工房，本项目施工人员为150人。本项目施工场地不设置食堂，施工人员的餐饮均由项目附近餐饮提供。施工人员生活污水排放量QS 按下式计算： Qs=KqiVi/1000 式中：QS—生活区污水排放量，t/d； qi—每人每天生活用水量，（取qI=120L）； Vi—生活区人数，人； K—生活区污水排放系数，一般为0.80 按150人计，CODcr浓度值约250mg/L、BOD5约100mg/L，SS约100mg/L，NH3-N约25mg/L，则施工人员生活污水排放情况见下表。 表11 施工人员生活污水及污染物排放量 生活用水量; 污水排放量; CODcr排放量; BOD5排放量; SS排放量; NH3-N排放量. 18t/d; 14.4t/d; 3.6kg/d; 1.44kg/d; 1.44kg/d; 0.36kg/d. 施工人员生活污水采用临时性化粪池预处理后排入抚州市污水处理厂，最终排入抚河。 (2)施工生产废水 施工期产生的废水主要为工地开挖、钻孔等产生的泥浆水，各种施工机械运转的冷却和冲洗水，施工现场清洗水，混凝土养护产生的废水，这些废水含有少量油污及大量泥沙。根据《江西省城市生活用水定额》（DB 36/T419-2011），房屋工程建筑（砖混）用水量按1.5t/m2计，本项目总建筑面积为113620m2，用水量共17.04万t，排污系数以0.8计，则施工期预计产生施工废水量约为13.63万t。经类比分析，此类废水中主要污染物为SS、石油类等。施工单位应设临时沉砂池，经沉淀处理后回用，池底泥沙作为固废运往建筑垃圾堆放场。

2、废气 项目施工期间对环境空气的污染主要来自施工扬尘、施工机械废气以及少量的油漆废气。 (1)扬尘 在项目建设过程中，由于土地开挖、平整等易产生扬尘，造成局部大气环境污染。除此之外，产生扬尘的环节有建筑材料（尤其是石灰等）的装卸、运输、堆放等。上述各环节在受风力作用下将对施工现场产生TSP污染。 尘土在空气动力的作用下漂浮在空气中，粒径较大的尘粒在空气中滞留的时间较短，而粒径较小的尘粒则能在空气中长时间滞留。参考对大型土建工程现场扬尘的监测结果，TSP产生系数为0.1mg/m2·s，本项目规划用地面积约为60000m2，计算得出建筑施工扬尘产生量为6.0g/s。而在采取一定的防护措施和土壤较湿的情况下，可控制住70%左右的扬尘，其产生量约1.8g/s。 (2)施工机械废气 施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，因此不会引起大的大气环境污染。对此，本环评要求在施工期内多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，从而可以避免施工机械因病态而使产生的废气超标的现象发生。 (3)有机废气 本项目施工期产生的有机废气主要产生于室内室外装修阶段。本项目产生的有机废气主要包括油漆废气以及胶黏剂废气，胶黏剂废气主要为使用期间产生的，油漆废气的主要污染因子是作为稀释剂的二甲苯，此外还有较少量的醋酸丁酯、乙醇、丁醇等，该废气的排放属无组织排放。在装修期间，应加强室内的通风换气，胶黏剂和油漆结束完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能营业或居住。由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，所以要注意室内空气的流畅。 3、噪声

本项目施工期建设主要包括基础施工阶段、土建阶段、结构施工阶段、设备安装调试阶段。在施工期间主要噪声来自于打桩机、推土机、挖掘机、空压机、车辆等设备运行时产生的噪声根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）中常见施工设备噪声源不同距离声压级见下表。 表12 各施工阶段使用设备及噪声源强 单位：dB(A) 施工阶段; 施工机械名称; 声级值dB（A）; 声源性质. 基础施工阶段; 挖土机; 85-95; 间歇声源. 卡车; 80-90. 推土机; 90-100. 打桩; 打桩机; 100-110; 间歇声源. 结构阶段; 卡车; 80-90; 间歇声源. 振棒; 100-110. 吊车; 80-90. 混凝土输送; 80-95. 装修、安装阶段; 多功能木土刨; 100-110; 间歇声源. 空压机; 80-90. 电锯; 85-95. 无齿锯; 100-110. 4、固体废物 施工期的固体废弃物主要包括生活垃圾、施工弃土以及建筑垃圾。 （1）生活垃圾 生活垃圾按人均产生量1kg/d计算，施工期人数以150人计，施工期为24个月（按660天计)，则生活垃圾产生量99t。 （2）施工弃土 根据建设单位提供的资料和评价估算，本项目建筑基底面积为21220m2，地下一层高度为5.1m，考虑底部地基硬化处理等按1m计，则地块内平均挖深量按照6.1m计算，土方挖方量约12.94万m3，其他区域开挖量按1.5m计，约为5.82万m3。根据一般建筑行业经验系数，填方一般为地表覆土，覆土层高度约为1.5m，考虑部分特殊地块平整，按2m计，则填方量约为12万m3。项目不设专门的取弃土场，弃土均在项目建设红线内设临时堆土场，弃方及时交由市容部门调配至抚州市内其他建筑施工工地使用。项目施工过程中涉及的取弃土详见下表。 表13 项目施工期土石方平衡表 （单位：万m3）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/016102002104010052