ICS 13.020.01

CCS Z 52

3701

济	南	市	地	方	标	准

DB 3701/T 33—2022

水生态健康评价规范

Regulations for ecological health on aquatic ecosystem

assessment

2022 - 12 - 21 发布	2023 - 01 - 20 实施

济南市市场监督管理局  发 布

DB 3701/T 33—2022

目	次

前言 .................................................................................. 	II

1  范围 ................................................................................ 	3

2  规范性引用文件 ...................................................................... 	3

3  术语和定义 .......................................................................... 	3

4  水生态健康等级 ...................................................................... 	4

5  评价指标体系 ........................................................................ 	4

6  水生态健康评价 ..................................................................... 	20

附录 A（规范性）  中国外来入侵物种名单 ................................................	22

参考文献 .............................................................................. 	25

I

DB 3701/T 33—2022

前	言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由济南市水文中心提出、归口并组织实施。

II

DB 3701/T 33—2022

水生态健康评价规范

1 范围

本文件规定了济南市水生态健康评价的健康等级、评价指标体系、评价方法。

本文件适用于济南市河流、湖泊、水库等地表水体的水生态健康评价。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

HJ 494  水质采样技术指导

SL 219  水环境监测规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

大型水生植物 macrophyte

生态学范畴上的类群，包括种子植物、蕨类植物、苔藓植物中的水生类群以及藻类植物中以假根着

生的大型藻类。通过大型水生植物的生长形态，一般可将其分为挺水植物、浮水植物、漂浮植物和沉水

植物。

3.2

浮游植物 phytoplankton

悬浮于水中生活的微小藻类，亦称浮游藻类。通常包括蓝藻门、绿藻门、硅藻门、隐藻门、甲藻门、

金藻门、黄藻门、裸藻门，不包括细菌和其它植物。

3.3

浮游动物 zooplankton

悬浮于水中的微小动物，没有游泳能力，或仅有微弱的游泳能力。通常包括原生动物、轮虫、枝角

类和桡足类。

3.4

大型底栖动物 macrobenthos

生活史全部或大部分时间生活于水体底部，体长大于0.5 mm的水生无脊椎动物，肉眼可见。栖息的

方式多为固着于岩石等坚硬物体的表面或埋没于泥沙等较松软的表层沉积物中，以及附着于植物或其它

动物体表。淡水大型底栖动物主要包括水生寡毛类、软体动物和水生昆虫幼虫等。

3.5

评价指标体系 assessment indicator system

用以表征河流、湖泊、水库的自然生态与服务功能状况、外界干扰程度以及河湖管理水平等组成的

多项指标。

3.6

水生生物指标 aquatic biological indicator

3

| 水生态健康等级 | 水生态健康综合指数 | 等级特征 |
| --- | --- | --- |
| 健康 | 80≤赋分≤100 | 水体处在健康的状态，水生态系统非常稳定，抗干扰能力强。水生 态系统生物多样性水平高，物种丰富，物种赖以生存的生态环境好， 水环境质量指标和水资源指标处于较好水平。 |
| 亚健康 | 60≤赋分＜80 | 水体处于亚健康的状态，水生态系统相对稳定，有一定的抗干扰能 力。水生态系统生物多样性水平较高，物种较丰富，物种赖以生存 的生态环境相对较好，水环境质量指标和水资源指标处于正常水平。 |
| 不健康 | 赋分＜60 | 水体处于不健康的状态，水生态系统不稳定，容易受到外来干扰。 水生态系统生物多样性水平低，存在明显的物种缺失，物种赖以生 存的生态环境差，水环境质量指标和水资源指标处于较差水平。 |

DB 3701/T 33—2022

环境质量监测与评价中的生物学特性和参数。包括物种数、多样性指数、个体数量等。

3.7

水体生境指标  water habitat indicator

水生态系统中的非生物环境指标。包括水文、河岸带环境、河道现状及水利工程等因素指标。

3.8

水环境质量指标 water environmental quality indicator

指环境质量评价中水环境质量优劣的参数，包括溶解氧、总氮、总磷、悬浮物等。

3.9

水资源指标 water resources indicator

以气态、液态、固态的形式，存在地球表层全部能为人类利用的因子，包括河流流动性指标，流量

过程维持时间等。

4  水生态健康等级

本文件将地表水体水生态健康状况分为健康、亚健康、不健康三个等级，对应水生态健康综合指数

分别为 80≤赋分≤100 、60≤赋分＜80、赋分＜60，见表1。

表1 水生态健康等级特征

5  评价指标体系

5.1 概述

本文件水生态健康评价指标体系分河流、湖泊、水库三类。评价指标体系由目标层、准则层和指标

层三级体系组成，一级目标层（A）为水生态健康综合指数，反映水体生态系统健康总体状况；二级准

则层（B）包括水生生物指标、水体生境指标、水环境质量指标和水资源指标四类，全面反映水体生态

系统状况，是决定水体水生态健康状况的主要因素；三级指标层（C）是在二级准则层下选择若干具体

特征要素，见表2。

4

| 目标层 （A） | 准则层 （B） | 指标层（C） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 河流 | 湖泊 | 水库 |
| 水生态 健康综 合指数 | 水生生物指标 （B1） | 鱼类 | 鱼类 | 鱼类 |
|  |  | 大型水生植物 | 大型水生植物 | 大型水生植物 |
|  |  | 浮游植物 | 浮游植物 | 浮游植物 |
|  |  | 浮游动物 | 浮游动物 | 浮游动物 |
|  |  | 大型底栖动物 | 大型底栖动物 | 大型底栖动物 |
|  |  | 入侵物种 | 入侵物种 | 入侵物种 |
|  | 水体生境指标 （B2） | 河岸坡度 | 湖面萎缩率 | 蓄水比 |
|  |  | 河道底质粒径类型 | 滨岸带植被覆盖率 | 滨岸带植被覆盖率 |
|  |  | 河岸带植被覆盖率 |  |  |
|  |  | 河岸带土地利用类型 |  |  |
|  | 水环境质量指标 （B3） | 电导率 | 电导率 | 电导率 |
|  |  | 溶解氧 | 溶解氧 | 溶解氧 |
|  |  | pH值 | 叶绿素a | 叶绿素a |
|  |  | 高锰酸盐指数 | 透明度 | 透明度 |
|  |  | 总氮 | 高锰酸盐指数 | 高锰酸盐指数 |
|  |  | 总磷 | 总氮 | 总氮 |
|  |  | 氨氮 | 总磷 | 总磷 |
|  |  |  | 氨氮 | 氨氮 |
|  | 水资源指标 （B4） | 河流流动性指标 | 入湖年均流量偏差率 | 入库年均流量偏差率 |
|  |  | 流量过程维持时间 | 水资源开发利用率 | 水资源开发利用率 |
|  | 合计（项） | 19 | 18 | 18 |

DB 3701/T 33—2022

表2 水生态健康评价指标体系

5.2 河流水生态健康评价指标体系

5.2.1 河流评价指标及权重

河流水生态健康评价指标体系见表3。

5

| 目标层（A） | 准则层（B） | 权重 | 指标层（C） | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 河流水生态 健康综合指数 | 水生生物指标 （B1） | 0.3 | 鱼类（C1） | 0.075 |
|  |  |  | 大型水生植物（C2） | 0.06 |
|  |  |  | 浮游植物（C3） | 0.03 |
|  |  |  | 浮游动物（C4） | 0.03 |
|  |  |  | 大型底栖动物（C5） | 0.075 |
|  |  |  | 入侵物种（C6） | 0.03 |
|  | 水体生境指标 （B2） | 0.2 | 河岸坡度（C7） | 0.05 |
|  |  |  | 河道底质粒径类型（C8） | 0.05 |
|  |  |  | 河岸带植被覆盖率（C9） | 0.05 |
|  |  |  | 河岸带土地利用类型（C10） | 0.05 |
|  | 水环境质量指标 （B3） | 0.3 | 电导率（C11） | 0.03 |
|  |  |  | 溶解氧（C12） | 0.05 |
|  |  |  | pH 值（C13） | 0.03 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（C14） | 0.03 |
|  |  |  | 总氮（C15） | 0.06 |
|  |  |  | 总磷（C16） | 0.06 |
|  |  |  | 氨氮（C17） | 0.04 |
|  | 水资源指标 （B4） | 0.2 | 河流流动性指标（C18) | 0.1 |
|  |  |  | 流量过程维持时间（C19) | 0.1 |

DB 3701/T 33—2022

表3 河流水生态健康评价指标体系

5.2.2  河流水生生物指标

河流水生生物指标限值赋分，见表4。

6

| 生物指标 | 赋分 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 鱼类1 （种） | 大型水生植物2 （%） | 浮游植物3 | 浮游动物3 | 大型底栖动物 （种） | 入侵物种4 (种) |
| 取值方法 |  | ≥ | ≥ | ≤ | ≤ | ≥ | ＜ |
| 健康 80≤赋分≤100 | 100 | 20 | 100 | 4 | 4 | 30 | 1 |
|  | 90 | 18 | 85 | 3.5 | 3.5 | 27 | 2 |
|  | 80 | 15 | 60 | 3 | 3 | 25 | 3 |
| 亚健康 60≤赋分＜80 | 70 | 12 | 50 | 2.5 | 2.5 | 20 | 4 |
|  | 60 | 8 | 40 | 2 | 2 | 15 | 5 |
| 不健康 赋分＜60 | 50 | 5 | 30 | 1.5 | 1.5 | 10 | 6 |
|  | 40 | 3 | 20 | 1 | 1 | 6 | 7 |
|  | 30 | 2 | 10 | 0.5 | 0.5 | 3 | 9 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≥10 |
| 注1：鱼类指标用鱼种数目表征，单位：种。 注2：大型水生植物指标用大型水生植物覆盖率表征，统计水深 6 米以内的水域中大型水生植物植被面积占水域面 积的比例，单位：%。 注3：浮游植物和浮游动物指标用香农-维纳多样性指数（H’）表征。计算见公式（1）： S ' ni ni H ln .............................................（1） i1 N N 式中： ni—第 i 种浮游植物/浮游动物个体数（或其它现存量参数）； N—总个体数（或其它现存量参数）； S—物种数。 注4：入侵物种主要指鱼类、大型水生植物、大型底栖动物、两爬类的入侵种类数目。 |  |  |  |  |  |  |  |

DB 3701/T 33—2022

表4 河流水生生物指标限值赋分表

5.2.3	河流水体生境指标

5.2.3.1 河流水体生境指标限值赋分，见表 5。

7

| 生境指标 | 赋分 | C7 | C8 | C9 | C10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 河岸坡度 （°） | 河道底质类型 | 河岸带植被覆 盖率（%） | 河岸带土地利用类型 |
| 取值方法 |  | ≤ |  | ≥ |  |
| 健康 80≤赋分≤100 | 100 | 15 | 75％以上是碎石、鹅卵石、大石， 余为细沙等沉积物 | 100 | 河岸两侧无耕作土壤，营养 丰富 |
|  | 90 | 20 |  | 90 |  |
|  | 80 | 25 |  | 80 |  |
| 亚健康 60≤赋分＜80 | 70 | 30 | 50％～75％是碎石、鹅卵石、大石， 余为细沙等沉积物 | 70 | 河岸一侧无耕作土壤，另一 侧为耕作土壤 |
|  | 60 | 35 |  | 60 |  |
| 不健康 赋分＜60 | 50 | 45 | 25％～50％是碎石、鹅卵石、大石， 余为细沙等沉积物 | 50 | 河岸两侧耕作土壤，需要施 加化肥和农药 |
|  | 40 | 50 |  | 40 |  |
|  | 30 | 55 | 碎石、鹅卵石、大石小于 25％，余 为细沙等沉积物 | 30 | 河岸两侧为耕作废弃的、裸 露的风化土壤层，营养物质 很少 |
|  | 0 | 60 |  | 0 |  |
| 注：河岸带范围：有堤防的河道，河岸带范围自水面线至堤防顶内沿线；无堤防的河道，河岸带范围自水面线至50 年一遇洪水位线。 |  |  |  |  |  |

DB 3701/T 33—2022

表5 河流水体生境指标限值赋分表

5.2.3.2 河流水环境质量指标限值赋分，见表 6。

8

| 水环境物理指 标 | 赋分 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | C17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电导率 （μs/cm） | 溶解氧 （mg/L） | pH 值 | 高锰酸盐 指数 （mg/L） | 总氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） |
| 取值方法 |  | ≤ | ≥ |  | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ |
| 健康 80≦赋分≦100 | 100 | 200 | 7.5 | 6～9 | 2 | 0.5 | 0.02 | 0.15 |
|  | 90 | 500 | 6 | - | 4 | 1.0 | 0.04 | 0.5 |
|  | 80 | 1000 | 5 | - | 6 | 2.0 | 0.05 | 1.0 |
| 亚健康 60≦赋分＜80 | 70 | 1500 | 4 | - | 10 | 4 | 0.1 | 1.5 |
|  | 60 | 2000 | 3 | - | 15 | 6 | 0.6 | 2.0 |
| 不健康 赋分＜60 | 50 | 3000 | 2 | - | 20 | 9 | 0.9 | 5 |
|  | 40 | 5000 | 1 | - | 25 | 12 | 1.0 | 6 |
|  | 30 | 10000 | 1.5 | - | 30 | 15 | 1.1 | 8 |
|  | 20 | 20000 | 1.0 | - | 35 | 20 | 1.2 | 10 |
|  | 10 | 30000 | 0.5 | - | 40 | 25 | 1.3 | 25 |
|  | 0 | ﹥30000 | 0 | <6 或>9 | >40 | >25 | >1.3 | >25 |

DB 3701/T 33—2022

表6 河流水环境质量指标限值赋分表

5.2.4 河流水资源指标

河流水资源指标限值赋分，见表7。

9

| 水资源指标 | 赋分 | C18 | C19 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 河流流动性指标 （断面平均流速 m/s） | 流量过程维持时间(d) |
| 取值方法 |  |  | ≥ |
| 健康 80≤赋分≤100 | 100 | [0.2,0.3] | 365 |
|  | 90 |  | 270 |
|  | 80 |  | 180 |
| 亚健康 60≤赋分＜80 | 70 | [0.1,0.2)∪(0.3,0.4] | 150 |
|  | 60 |  | 120 |
| 不健康 赋分＜60 | 50 | [0.05,0.1)∪(0.4,0.45] | 90 |
|  | 40 |  | 60 |
|  | 30 | [0,0.05)∪(0.45,∞) | 30 |
|  | 0 |  | 0 |

DB 3701/T 33—2022

表7 河流水资源指标限值赋分表

5.3 湖泊水生态健康评价指标体系

5.3.1  湖泊评价指标及权重

湖泊评价指标及权重，见表8。

10

| 目标层（A） | 准则层（B） | 权重 | 指标层（C） | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖泊水生态 健康综合指数 | 水生生物指标 （B1） | 0.3 | 鱼类（C1） | 0.075 |
|  |  |  | 大型水生植物（C2） | 0.06 |
|  |  |  | 浮游植物（C3） | 0.03 |
|  |  |  | 浮游动物（C4） | 0.03 |
|  |  |  | 大型底栖动物（C5） | 0.075 |
|  |  |  | 入侵物种（C6） | 0.03 |
|  | 水体生境指标 （B2） | 0.2 | 湖面萎缩率（C7） | 0.1 |
|  |  |  | 滨岸带植被覆盖率（C8） | 0.1 |
|  | 水环境质量指标 （B3） | 0.3 | 电导率（C9） | 0.03 |
|  |  |  | 溶解氧（C10） | 0.035 |
|  |  |  | 叶绿素a（C11） | 0.02 |
|  |  |  | 透明度（C12） | 0.035 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（C13） | 0.03 |
|  |  |  | 总氮（C14） | 0.06 |
|  |  |  | 总磷（C15） | 0.06 |
|  |  |  | 氨氮（C16） | 0.03 |
|  | 水资源指标 （B4） | 0.2 | 入湖年均流量偏差率（C17） | 0.1 |
|  |  |  | 水资源开发利用率（C18） | 0.1 |

DB 3701/T 33—2022

表8 湖泊水生态健康评价指标体系

5.3.2 单指标限值

5.3.2.1 湖泊水生生物指标

湖泊水生生物指标限值赋分，见表9。

11

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/016132041031010103