# CJ/T XXXXX—XXXX 城市数字公共基础设施统一识别代码分类框架和编码规则

1  范围

本文件规定了城市数字公共基础设施的统一识别代码分类方法、框架和编码规则。

本文件适用于城市数字公共基础设施统一识别代码的分类编码体系开发和编码赋码。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。

GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码

GB/T 7027 信息分类和编码的基本原则和方法

GB/T 10113 分类与编码通用术语

GB/T 10114 县级以下行政区划代码编制规则

GB/T 17710 信息技术 安全技术 校验字符系统

JGJ/T 496 房屋建筑统一编码与基本属性数据标准

3  术语和定义

GB/T 10113中确立的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

城市数字公共基础设施  urban digital public infrastructure

充分运用新一代信息技术，基于统一编码与时空定位，以城市信息模型（CIM）为空间架构、以城 市物联感知为主要动态数据来源、以云网融合的信息通信技术（ICT）基础设施为支撑、以人工智能算 法为驱动、以城市操作系统为统筹而构建的数字城市公共性、集约性基础设施。

3.2

统一识别代码  unified identification code

按统一规则编写的、代表唯一事物或概念本身的一组号码。

3.3

类代码  class code

表示每一级分类的2位字符。

3.4

分类代码  classification code

由大类代码、中类代码、小类代码组成的6位字符。

3.5

编码对象  coding objects

被赋予统一识别代码的事物或概念。

3.6

自然对象  natural objects

自然生成或生长的， 占据一定且连续空间位置和范围，单独具有一定属性或完整功能的对象。 3.7

人工对象  artificial objects

人类建造或改造，用以满足某种需要的对象。

3.8

管理对象  management objects

管理活动的承受者。

CJ/T XXXXX—XXXX

注：管理对象一般是对自然对象（3.6    ）和人工对象（3.7     ）的管理过程和结果。

3.9

回收  recycle

将已分配但未实际赋码的统一识别代码重设为可供分配的统一识别代码。

4  总则

4.1  对城市数字公共基础设施进行统一管理时，应按照本文件的规定为纳入管理的各类对象编制统一 识别代码，作为其统一的身份标识符号。

4.2  统一识别代码在编码对象的全生命期中宜保持唯一，对应统一识别代码的编码对象应唯一。 注：唯一的概念并非是物理空间的唯一，有些对象可能会存在物理空间的重叠，可参考8.1  的示例。

4.3  应编制与统一识别代码相互关联的基本属性数据表，对编码对象的名称、位置、时间、来源、主 要性能等各类主要特征进行定义和描述。基本属性数据表的编制应符合国家和地方等相关保密要求，可

参考附录 A。

注：通过属性数据能够增加统一识别代码无法表达的对象信息，更全面地描述编码对象。

5  统一识别代码

5.1  代码结构

统一识别代码为21位字符， 由6位行政区划代码、6位分类代码、9位自定义代码组成，见图1。

图 1  统一识别代码结构

自定义代码（9 位）

分类代码（6 位）

行政区划代码（6 位）

5.2  代码含义

5.2.1  行政区划代码为县级以上行政区划代码，具体要求见 7.1  。

5.2.2  分类代码应由大类代码、中类代码和小类代码组成，分类以及类代码相关要求见第 6 章。

5.2.3  自定义代码由用户根据需求自定，具体要求见 7.3  。

6  分类和类代码

6.1  分类原则

6.1.1  系统性

分类体系应有清晰的结构，分类的范围和分类分级应合理协调。

6.1.2  适用性

分类体系应体现应用需求，分类的广度和细度应满足具体工作的需要。

6.1.3  稳定性

分类结构和类，包括分类视角、类名称、边界等应在较长时间内不进行重大改变。

6.1.4  可扩展性

CJ/T XXXXX—XXXX

当既有分类不能满足应用需要时，可在分类框架下，结合地方实际需要扩充，应留有充足的扩充空 间容纳新增的类。

6.2  分类框架

6.2.1  编码对象类别应分为大类、中类和小类三级，分别用 5.2.2  的大类代码、中类代码和小类代

码表达。

6.2.2  应按照自然对象（3.6  ）、人工对象（3.7  ）和管理对象（3.8  ）对编码对象进行分类。自 然对象可包括地形地貌、 自然资源、气候、灾害等；人工对象可包括建筑物、构筑物、场地、空间等； 管理对象可包括区域、用地、事件、组织、移动对象等。分类可参考附录 B。

6.3  分类方法

6.3.1  分类宜满足行业管理需求以及行业规则或习惯。

注：赋码工作需要由具体单位承担，因此建议在分类时考虑注意符合政府行政职能及公用事业等领域的分工，以便 确定赋码和管理的具体责任主体。

示例 1：城市道路和公路分属城市管理部门和交通部门管理，此时应将道路分为城市道路和公路，其赋码及统一识 别代码的管理可分别由相关业务管理部门负责。

示例 2：某文化馆可归类为公共管理与公共服务建筑（按建筑物分类），以对应住建部门对建筑物的管理；但其也 可归类至文化馆建筑（按管理属性分类），以对应至文旅部门对建筑功能的管理。具体分类应按实际需要确定。

6.3.2  要建立一个分类，应先确定某一公共属性，按其划分出一个集合作为大类，然后选择合适的分 类视角细分为中类及小类，细分宜采用 GB/T 7027 规定的线分类法进行。

示例 1：将交通设施作为一个大类，那么交通设施是该大类的公共属性，可将属于交通设施的对象归至该集合，再 按照次一级的通用性属性，例如行业属性，分类为公路、铁路、航运等设施等中类。在中类下，可进一步按对象的级别、 功能等细分小类。

示例 2：公路可按行政级别分为国道、省道、县道、乡道，也可按照技术标准分为一级公路、二级公路、三级公路、 四级公路。按前者分类可更好的对应管理部门，按后者分类可更好的对公路的功能特征进行区分。具体分类应按实际需 要确定。不能将公路分为国道、省道、县道、乡道、一级公路、二级公路、三级公路、四级公路。

6.3.3  大类、中类和小类的分类宜参考现行国家或行业分类标准。若无国家、行业标准作为依据，可 根据需要自行制定相应标准。

6.3.4  小类应是具有完整功能、用于城市级管理的基本单元。

注：统一识别代码主要是服务于城市级的数字化管理，本文件中小类细分至城市级直接管理的对象即可。例如房屋 建筑虽然可进一步拆分至构件，灯杆可再分至灯具、杆体等，但当城市级的数字化管理并不会涉及具体的构件、 灯具或杆体，这时不应对建筑或灯杆进一步拆分；当需要对管线、道路等进行分段管理时，可将管线、道路拆 分至管线段、路段。

6.3.5  分类时应保证一语一义。

6.3.6  当类的物理空间可能存在重叠时（参见 8.1.1  和 8.1.3  的示例），宜进行说明以明确类的边 界。

6.3.7  小类宜设收容类，即“其他 ”类，用于安置尚无对应分类的对象。

6.3.8  当需进一步细分小类时，宜增加基本属性数据表中字段（见 4.3  ）或在自定义代码中加以约

定（见 7.3.5  示例 2）。

6.4  类代码

大类代码、中类代码和小类代码（对应6.2.1  的分级）应为2位符号，可选择10进制、16进制或32 进制。16进制应使用阿拉伯数字0～9和大写罗马字母A～F表示，32进制应使用阿拉伯数字0～9和大写罗 马字母A～V表示，不宜使用字母“I ”和“O”。

6.5  分类代码表的编制和扩展

6.5.1  应将分类和类代码汇总形成分类代码表，分类代码表的编制可参考附录 B。

6.5.2  分类代码表应进行动态维护。

6.5.3  分类代码表的编制和扩展应符合下列规定。

a)  根据编码对象的特性选择合适的代码区间，代码间应适当的预留空位。

b)  在扩展时不改动既有类代码。

c)  不使用被删减的类代码。

CJ/T XXXXX—XXXX

7  编码规则

7.1  行政区划代码

7.1.1  行政区划代码应符合 GB/T 2260 的规定。

7.1.2  当编码对象跨行政区划时，行政区划代码应使用对其有主要行政管辖权的行政区划的代码。当 无法确定时，宜使用其上一级行政区划的代码。

示例：郑州市的某编码对象横跨两个市辖区或边界，这时可选择郑州市的行政区划代码 410100 作为该编码对象的 行政区划代码，以示其为地处郑州并且跨区县的对象。

7.2  分类代码

在确定分类代码时，应将对象对应至小类，并使用对应的大类、中类和小类代码；当无法确定归类 至哪一小类时，可将其对应至中类及大类。可在确定对象功能后，在基本属性数据表（见4.3  ）中对 该对象做进一步定义。

示例：在对某一建筑在规划阶段进行赋码，中类为“公共建筑 ”，小类有“文化建筑 ”、“展览建筑 ”，但此时尚 无法确定该建筑是文化建筑或展览建筑。这时可选择使用“公共建筑 ”对应分类代码。

7.3  自定义代码

7.3.1  自定义代码不应重复，宜由计算机程序产生。

7.3.2  当编码对象已经或需要按照其他规则赋码的，可将该编码的全部或部分作为自定义代码，当选 用部分的编码长度小于 9 位时，可用 0 补齐前面的空位。

7.3.3  当使用顺序码作为自定义代码或自定义代码的一部分对某一道路沿线、坐落在同一院落或建筑 内等同一物理空间中具有一定连续性的多个编码对象批量赋码时，顺序码宜连续。

7.3.4  可将自定义代码分为多个取值范围进行赋码。

示例：某市的长江航段按照区域分属 3 个不同业务管理部门管理，在对该航段的航标进行赋码时，可将自定义代码 000000000~999999999 分为 000000000~399999999、400000000~699999999、700000000~999999999，分别分配至 3 个部 门进行赋码和管理。

7.3.5  可根据实际需要将自定义代码分段，约定各段代码含义。

示例 1：为了进一步明确编码对象的位置，需要在统一识别代码中明确县级以下的行政区划，可将自定义代码的前 3 位定义为街道的代码，按照 GB/T 10114 的相关规定及当地的街道编码进行取值。

示例 2：交通标志需要按照设施的功能类型进行进一步的分类，可将自定义代码的第一位按照 1 为竖立式、2 为悬 挂式、3 为门架式、4 为悬臂式、5 为附着式、6 为其他型式等进行取值。

示例 3： 自定义代码的最后一位可设置为校验位，按照 GB/T 17710 的有关规定计算取值。

8  赋码和应用

8.1  赋码单元划分

8.1.1  应根据实际需要划分合理的赋码单元。

示例：一栋居住附属建筑内部为供热设施，可以将建筑连同供热设施定义为供热设施，并赋予统一识别代码；也可 以分别定义为建筑和供热设施两个编码对象，并分别赋予统一识别代码。当选择后者时，供热设施的统一识别代码只对 应供热设施，而不对应建筑，以保证其相互唯一性。

8.1.2  建筑物的单元划分应符合 JGJ/T 496 的相关规定。

8.1.3  某一对象及其所属部分或空间可划分为不同的赋码单元，并分别赋码。

示例 1：某一栋建筑内部有停车库，对这栋建筑按照建筑类型进行赋码的同时可对其内部的停车库按照“停车库 ” 进行赋码。

示例 2：某管线可按照一定规则分为管段，该管线和组成该管线的多个管段分别按照管线和管段进行赋码。

8.2  赋码

8.2.1  应由各业务管理部门进行赋码，不应超业务管理范围赋码。

8.2.2  应制定面向各类对象的赋码制度和流程，可参考附录 C。

8.2.3  应在确定编码对象的类、位置、产生时间等主要特征的阶段对编码对象赋予统一识别代码。

8.2.4  宜在赋码流程中设置检查赋码结果的环节，保证赋码有效性。

8.2.5  当编码对象已经或需要按照其他规则赋码的，应建立统一识别代码与其他代码之间的映射关系。

CJ/T XXXXX—XXXX

注：本文件规定的规则并不是为了取代各行业、单位已有规则，而是为了解决规则不统一的问题，按照统一规则新 增统一识别代码。为保证更好的信息交换和应用，需要建立统一识别代码与按照其他规则赋予的代码的关联关 系。

8.2.6  当建筑、设施等系统性的对象被拆除重建时，宜分配使用新的统一识别代码；当城市部件、物 联传感设备等单个小型对象进行更换，其功能特征没有重要变化时，可使用原统一识别代码。

8.3  应用

8.3.1  统一识别代码应在城市级的数字化管理中作为各类对象的唯一身份标识符号使用。

注：某些行业的对象还会使用按照其行业规则编制的代码（见8.2.5  ），这些代码可在其行业管理内部使用。但 在城市级的公共平台上，应使用统一识别代码，以保证代码的唯一性和解析的正确性。

8.3.2  应建立统一识别代码与当地相关数据库中对应对象数据之间的映射关系。

8.4  回收

8.4.1  对于统一识别代码生成错误等无效的赋码，应回收统一识别代码。

8.4.2  当将统一识别代码批量分配时，应检查已分配的统一识别代码的实际赋码情况，应将未赋的统 一识别代码进行回收。

8.4.3  统一识别代码回收后再分配时应当考虑区域的发展趋势，保证统一识别代码分配的适当冗余， 确保一定年限范围内统一识别代码体系的清晰。

8.5  变更和撤销

8.5.1  当编码对象所属行政区划变更，或其主要功能特征发生变化时，为保证其全生命期统一识别代 码的唯一性，不宜调整已赋的统一识别代码，可适当修改该对象的属性值。

8.5.2  统一识别代码在各类编码对象全生命周期中不宜修改或撤销。

8.5.3  当编码对象消亡时，其统一识别代码以及该统一识别代码与属性信息的映射关系应保留，统一 识别代码不应回收使用。

CJ/T XXXXX—XXXX

附  录   A

（资料性）

基本属性数据表的示例

A.1  基本属性数据表的表头

基本属性数据表的表头是属性的要素列项。基本属性数据表的表头应包含中文名称、英文名称、数 据类型、约束条件、单位、说明等。

A.2  基本属性数据表示例

建筑物的基本属性数据表的示例见表A.1。

表 A.1  建筑物的基本属性数据表

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 数据类型 | 约束条件 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 统一识别代码 | UI_CODE | 字符型 | 必选 | — | — |
| 2 | 建筑名称 | ENTITY_NAME | 字符型 | 条件必选 |  | 有建筑名称时 |
| 3 | 行政区划代码 | REGION_CODE | 字符型 | 必选 |  | 与统一识别代码前6位相同 |
| 4 | 分类代码 | TYPE_CODE | 字符型 | 必选 | — | 与统一识别代码第7～12位相同 |
| 5 | 数据来源部门名 称 | DEPARTMENT_NA ME | 字符型 | 必选 |  |  |
| 6 | 北斗网格位置码 | BEIDOU_CODE | 字符型 | 条件必选 | — | 有北斗网格位置码时 |
| 7 | CIM_ID | CIM_ID | 字符型 | 条件必选 |  | 有CIM ID时 |
| 8 | 创建时间 | CREATE_TIME | 日期型 | 条件必选 | — | 创建时间明确时，格式YYYYMMDD |
| 9 | 更新时间 | UPDATE_TIEM | 日期型 | 条件必选 | — | 更新时间明确时，格式YYYYMMDD |
| 10 | 原建筑代码 | O_BLDG_ID | 字符型 | 条件必选 |  | 房屋建筑改扩建时 |
| 11 | 项目代码 | PROJECT_ID | 字符型 | 条件必选 | — | 有固定资产投资项目代码时 |
| 12 | 房屋建筑名称 | NOWNAME | 字符型 | 条件必选 |  | 有建筑名称时 |
| 13 | 标准地址 | ST_BLDADDR | 字符型 | 必选 |  |  |
| 14 | 详细地址 | BLDADDR | 字符型 | 可选 | — | — |
| 15 | 建设工程规划许 可证、乡村建设 规划许可证编号 | BuildingPermi t_ID | 字符型 | 条件必选 |  | 有许可证编号时 |
| 16 | 建筑工程施工许 可证编号 | ConstructionP ermit_ID | 字符型 | 条件必选 |  | 有许可证编号时 |

| 17 | 竣工验收合格证 编号 | CompAC_ID | 字符型 | 条件必选 |  | 有验收合格证时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 宗地代码 | CAPARCEL_ID | 字符型 | 条件必选 |  | 有宗地代码时 |
| 19 | 不动产单元代码 | RPROPERTY_UID | 字符型 | 条件必选 |  | 有不动产单元代码时 |
| 20 | 结构类型 | BLDSTRU | 字符型 | 必选 |  |  |
| 21 | 临时房屋建筑 | TempBuilding | 数字型 | 条件必选 | — | 明确时：是为1，否为0；不明确时可 不填 |
| 22 | 竣工验收年 | COMP_DATE | 日期型 | 条件必选 |  | 格式为“YYYY” |
| 23 | 建筑层数（地上） | UP_BLDG_FLOOR | 数字型 | 条件必选 | 层 | 明确时 |
| 24 | 建筑层数（地下） | DOWN_BLDG_FLO OR | 数字型 | 条件必选 | 层 | 明确时 |
| 25 | 建筑高度 | BLDG_HEIGHT | 数字型 | 必选 | 米 | — |
| 26 | 地面停车位 | UP_SEATS | 数字型 | 可选 | 个 |  |
| 27 | 地下停车位 | DOWN_SEATS | 数字型 | 可选 | 个 |  |

CJ/T XXXXX—XXXX

| 28 | 基底面积 | BLDG_LD_AREA | 数字型 | 必选 | 平方米 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 总建筑面积 | FLOOR_AREA | 数字型 | 必选 | 平方米 | — |
| 30 | 主要用途 | BLDG_USAGE | 字符型 | 可选 |  |  |
| 31 | 保护性建筑 | PROTECTED_BLD G | 数字型 | 必选 |  | 当房屋建筑为不可移动文物时，取值 为1；当房屋建筑为历史建筑时，取值 为2；当房屋建筑不是保护性建筑时， 取值为0 |
| 32 | 拆除 | DEMOLITION | 数字型 | 必选 |  | 房屋建筑已拆除为1，否为0 |
| 33 | 特别说明 | SP_ANNO | 字符型 | 可选 |  |  |

CJ/T XXXXX—XXXX

附  录   B

（资料性）

分类和代码的示例

B.1  概述

本附录给出分类和代码编制的示例。分类并未详尽，仅供参考。

B.2  分类结构

按照6.2  的规定，将自然对象、人工对象和管理对象分为以下的大类，编制分类和代码表。 自然对象可分为：

—— 10 地形地貌

——20 自然资源

人工对象可分为：

——30 建筑物

——31 城市公用设施

——32 交通设施

——33 水利设施

——34 农林牧渔设施

——35 工矿设施

——40 信息基础设施

——41 创新基础设施

管理对象可分为：

——60 管理单元

——61 用地

——62 公共服务设施点

B.3  分类和代码

B.3.1  地形地貌

地形地貌的分类和代码示例见表B.1。

表 B.1

地形地貌的分类和代码

| 大类 代码 | 中类 代码 | 小类 代码 | 大类名称 | 中类名称 | 小类名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 00 | 00 | 地形地貌 |  |  |  |
| 10 | 10 | 00 |  | 山体 |  |  |
| 10 | 10 | 10 |  |  | 山脉 | 沿一定方向延伸、包括若干山岭和山谷组成的山 体，形态像脉状且具有某种整体性质 |
| 10 | 10 | 20 |  |  | 山岭 | 山脉中的某一具体山体范围，包括山顶、山坡、山 脚等明显的地貌形态 |
| 10 | 10 | … |  |  | … | … |
| 10 | 20 | 00 |  | 水系 |  |  |
| 10 | 20 | 10 |  |  | 河流 | 常年或季节性有水的河流 |
| 10 | 20 | 20 |  |  | 湖泊 | 常年或季节性有水的湖泊、池塘 |
| 10 | 20 | … |  |  | … | … |
| 10 | 30 | 00 |  | 冰雪 |  | — |
| 10 | 30 | … |  |  | … | … |
| 10 | 40 | 00 |  | 海洋 |  |  |
| 10 | 40 | … |  |  | … | … |
| 10 | 50 | 00 |  | 农林用地与土 |  |  |

CJ/T XXXXX—XXXX

| 大类 代码 | 中类 代码 | 小类 代码 | 大类名称 | 中类名称 | 小类名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 质 |  |  |
| 10 | 50 | … |  |  | … | … |
| 10 | … | … |  | … |  | … |
| 10 | … | … |  |  | … | … |

B.3.2  自然资源

自然资源的分类和代码示例见表B.2。

表 B.2  自然资源的分类和代码

| 大类 代码 | 中类 代码 | 小类 代码 | 大类名称 | 中类名称 | 小类名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 00 | 00 | 自然资源 |  |  | — |
| 20 | 10 | 00 |  | 生物资源 |  |  |
| 20 | 10 | 10 |  |  | 植物资源 |  |
| 20 | 10 | … |  |  | … | … |
| 20 | 20 | 00 |  | 农业资源 |  |  |
| 20 | 20 | 10 |  |  | 土地资源 |  |
| 20 | 20 | … |  |  | … | … |
| 20 | 30 | 00 |  | 森林资源 |  |  |
| 20 | 30 | … |  |  | … | … |
| 20 | 40 | 00 |  | 国土资源 |  | — |
| 20 | 40 | … |  |  | … | … |
| 20 | 50 | 00 |  | 矿产资源 |  |  |
| 20 | 50 | … |  |  | … | … |
| 20 | … | … |  | … |  | … |
| 20 | … | … |  |  | … | … |

B.3.3  建筑物

建筑物的分类和代码示例见表B.3。

表 B.3  建筑物的分类和代码

| 大类代 码 | 中类代 码 | 小类代 码 | 大类名称 | 中类名称 | 小类名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 30 | 00 | 00 | 建筑物 |  |  | 城市公用设施、农业设施、工矿设施等设施中的建 筑物应归为此类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 10 | 00 |  | 居住建筑 |  | 指城镇、农村住宅建筑及其居住生活配套的社区服 务设施 |
| 30 | 10 | 11 |  |  | 住宅建筑 | 供居民居住使用的建筑 |
| 30 | 10 | … |  |  | … | … |
| 30 | 12 | 00 |  | 公共管理与公 共服务建筑 |  | 指机关团体、科研、文化、教育、体育、卫生、社 会福利等机构用建筑和设施，不包括农村社区服务 设施和城镇社区服务设施 |
| 30 | 12 | 11 |  |  | 行政办公建筑 | 政府行政事务相关的建筑 |
| 30 | 12 | 21 |  |  | 文化建筑 | 供人们休闲娱乐及传播文化的公共活动场所以及 各类娱乐、康体等设施。包括博物馆、图书馆、美 术馆、剧院、音乐厅等 |
| 30 | 12 | 22 |  |  | 展览建筑 | 包括展览馆、会展中心、科技馆等 |
| 30 | 12 | … |  |  | … | … |
| 30 | 14 | 00 |  | 商业服务业建 筑 |  | 指商业、商务金融及娱乐康体等建筑，不包括农村 社区服务设施和城镇社区服务设施 |
| 30 | 14 | 11 |  |  | 商业建筑 | 供人们进行商业活动的建筑。包括零售商业、农贸 |

CJ/T XXXXX—XXXX

|  |  |  |  |  |  | 市场、餐饮业、旅馆等 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 14 | 21 |  |  | 商务建筑 | 金融、保险、证券、新闻出版、文艺团体等综合性 办公建筑 |
| 30 | 14 | … |  |  | … | … |
| 30 | 16 | 00 |  | 工业建筑 |  | 包括工矿企业的生产车间、装备修理、自用库房及 其附属设施等 |
| 30 | 16 | 11 |  |  | 工业厂房建筑 |  |
| 30 | 16 | 21 |  |  | 工业自用库房 建筑 |  |
| 30 | 16 | … |  |  | … | … |
| 30 | 18 | 00 |  | 仓储建筑 |  | 指物流仓储设施和战略性物资储备库等 |
| 30 | 18 | 11 |  |  | 物流仓储建筑 | — |
| 30 | 18 | … |  |  | … | … |
| 30 | 20 | 00 |  | 交通建筑 |  | 指铁路、公路、机场、、港口码头及附属设施、管 道运输、城市轨道交通、各种道路及交通场站等交 通运输设施及其附属设施 |
| 30 | 20 | 11 |  |  | 公共交通建筑 | 包括长途汽车客运站、公共交通枢纽等 |
| 30 | 20 | 21 |  |  | 铁路建筑 | 包括铁路客运站等 |
| 30 | 20 | 31 |  |  | 港口建筑 | 包括港口客运站等 |
| 30 | 20 | 41 |  |  | 民航建筑 | 包含机场主体建筑及机场主体配套建筑 |
| 30 | 20 | … |  |  | … | … |
| 30 | 22 | 00 |  | 特殊建筑 |  | 包括军事、外事、宗教、安保、殡葬、人防及文物 古迹等具有特殊性质的建筑 |
| 30 | 22 | 11 |  |  | 宗教建筑 | 与各类宗教活动相关的建筑。包括佛教寺院、道观、 清真寺、教堂等 |
| 30 | 22 | 21 |  |  | 殡葬建筑 | 指殡葬管理所 |
| 30 | 22 | … |  |  | … | … |
| 30 | … | … |  | … |  | … |
| 30 | … | … |  |  | … | … |

B.3.4  城市公用设施

城市公用设施的分类和代码示例见表B.4。

表 B.4  城市公用设施的分类和代码

| 大类代 码 | 中类代 码 | 小类代 码 | 大类名称 | 中类名称 | 小类名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 00 | 00 | 城市公用设施 |  |  | — |
| 31 | 10 | 00 |  | 供水管线及厂 站设施 |  | 指城市给水系统中供水管线及取水、处理原水、调 节水量以及增压的构筑物。包括供水管线及取水构 筑物、 自来水厂、配水厂、加压泵站、调蓄泵站、 高位水池、水塔等。 |
| 31 | 10 | 11 |  |  | 供水管道 |  |
| 31 | 10 | 21 |  |  | 净水厂 |  |
| 31 | 10 | … |  |  | … | … |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/025340124204011111