ICS  93.080.10

P 66

青    海

省    地

DB63

方    标    准

DB 63/T 1774—2020

高速公路房建工程设计指南 Design Specification for Building Construction of Expressway

2020 - 01 - 20 发布

2020 - 05 - 01 实施

青海省 市场监 督管理局        发 布

DB63/T 1774—2020

目    次

前言 	 II

1  范围 	 1

2  规范性引用文件 	 1

3  术语和定义 	 1

4  房建工程总体设计 	 2

4.1  一般规定 	 2

4.2  房建工程类型 	 3

4.3  建设规模 	 3

4.4  建筑面积 	 4

4.5  功能配置 	 4

5  设计技术要求 	 7

5.1  建筑总体设计要求 	 7

5.2  服务设施建筑设计要求 	 7

5.3  管理养护设施建筑设计要求 	 17

5.4  水质勘察 	 25

5.5  结构设计 	 26

5.6  给排水设计 	 26

5.7  暖通设计 	 28

5.8  供配电 	 29

6  绿色建筑设计 	 30

DB63/T 1774—2020

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则编写。

本标准由青海省交通运输标准化专业技术委员会提出。

本标准由青海省交通运输厅归口。

本标准起草单位：青海省高等级公路建设管理局、中交第二公路勘察设计研究院有限公司。

本标准主要起草人：季德钧、王克锦、王永亮、李彦君、赵新瑞、马元元、张志为、胡彦杰、闵泉、 周家才、刘相林、刘毅。

本标准由青海省交通运输厅监督实施。

DB63/T 1774—2020

高速公路房建工程设计指南

1  范围

本标准规定了高速公路房建工程服务和管理设施的建设指标、设计参数以及技术要求。 本标准适用于新建高速公路房建工程，改 (扩) 建工程可参照执行。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本 (包括所有的修改单) 适用于本文件。

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 14554  恶臭污染物排放标准

GB 18483  饮食业油烟排放标准

GB 50016  建筑设计防火规范

GB 50067  汽车库、修车库、停车场设计防火规范

GB 50156  汽车加油加气站设计与施工规范

GB 50189  公共建筑节能设计标准

GB 50364  民用建筑太阳能热水系统应用技术规范

GB/T 50378 绿色建筑评价标准

CJJ 14  城市公共厕所卫生标准

JGJ B01 公路工程技术标准

DB63/T 1110  青海省绿色建筑评价标准

DB63/T 1340  青海省绿色建筑设计标准

3  术语和定义

以下术语和定义适用于本文件。

3.1

第三卫生间  family toilets

用于协助老、幼及行动不便者的卫生间

3.2

附属设施  auxiliary facilies

为场区的运营、管理、生活等需求提供保障的设备、设施，包含消防水池、污水处理池、化粪池等。 3.3

DB63/T 1774—2020

同址建设  construction of the same site

不同功能设施共同建设于同一场区内。

4  房建工程总体设计

4.1  一般规定

4.1.1  设计规划要求

设计规划应满足以下要求：

a)  高速公路房建工程勘察设计过程中，除满足本指南相关要求外，还应满足现行国家规范、标准、 规程要求，同时严格落实环保、水保等专项批复文件的相关要求；

b)  总体设计强调“以人为本”的设计理念，设计中应充分重视“安全、环保、系统、和谐、可持 续发展”的设计原则；

c)  应符合国土空间规划要求；

d)  应符合管理系统、收费监控系统、通信传输系统等系统规划的要求。

4.1.2  间距设置要求

间距设置应满足以下要求：

a)  高速公路服务区 (A1 级、A2 级) 的设置间距不宜大于 50 km，最大间距不宜大于 60 km。对于 沿线城镇分布稀疏，水、电等供给困难的路段，以及需要考虑治超、应急救援等功能服务区， 可根据实际情况调整服务区的间距，规模在批复范围内可进行合理分配，并应满足路网规划、 服务设施总体布局要求；

b)  停车区可在服务区之间布设一处或多处，其平均间距不宜大于 15 km，最大间距不宜大于 25 km；

c)  养护工区设置间距为 40 km~50 km 设置一处。对于沿线城镇分布稀疏，水、电等供给困难的， 以及人烟稀少严寒路段，可适当加大距离。

4.1.3  选址要求

选址应满足以下要求：

a)  管理养护设施应注意选址地水文、地质、气候等自然因素，避免场区受自然灾害影响，避让风 口、冻胀地带以及盐渍侵蚀严重地段。并避免在冲沟、采空、滑坡、冻土冻胀沉陷区、盐融塌 陷区、风蚀沙埋区等不良地质区域建设。选址地应保护自然植被，自然水域、水系，保护生态 环境，避开基本农田、自然保护区、风景区的核心区，并且需要充分考虑地形、地质、占用土 地、拆迁量等因素，避免位于高填深挖路段。结合当地水、电、区域自然人文资源及相邻路网 服务设施的分布进行统筹规划；

b)  管理养护设施选址地应有与主线相适应的交通技术条件：包括场区与主线关系的合理性、对未 来路网发展或完善的适应性、以及主线行驶车辆对相关设施的易识别性、场区本身增容扩建条 件。考虑场区建设或维护、运营成本控制、管理养护设施房屋建筑宜尽量同址合并设置；

a)  服务设施 (A1 级服务区、A2 级服务区、停车区) 选址应考虑服务区路段的行车特性、相邻服 务设施的间距、与交通枢纽及沿线城镇的关系。服务设施应根据地形、周边环境及与主线的关 系选择合适的设置形式，并与主线联系密切，流向合理、出入方便，保证车辆良好的视线和进 出方便。不宜设置在主线的小半径曲线路段、陡坡路段、桥隧紧邻路段内。场地应符合国家土

DB63/T 1774—2020

地和环保规定，少占耕地，减少拆迁和挖填的工程量，应避开地质灾害易发地段，宜靠近城镇、 自然景观良好的地区避开村庄，并具备水、电、通信及排污等基础条件。

4.1.4  其他

应尊重各地区少数民族的风俗习惯。

4.2  房建工程类型

高速公路房建工程按使用功能可分为服务设施和管理养护设施：

a)  服务设施。是指高速公路沿线的服务区、停车区等为营运管理提供相关服务的设施，根据功能 需求可分为：

1)  A1 级服务区：为过往车辆和人员提供完善补给，且能体现城乡综合发展，展示地方文化、 经济和自然资源特色的高速公路服务站点；

2)  A2 级服务区：为过往车辆和人员提供完善补给为主要功能的高速公路服务站点；

3)  停车区：为过往车辆和人员提供简单补给的高速公路服务站点。

b)  管理养护设施。是指为营运管理提供相关日常管理养护所需的设施。包括：

1)  管理分中心。负责所辖区或路段管理工作，应具备收集、分析所辖区域或路段管理各部门 有关资料与数据，随时掌握公路状况，实时对公路运行和信息的监控能力的机构；

2)  收费站。高速公路日常收费业务的基层管理机构，配备相应的收费设施 (包括收费广场、 收费站房和收费设备等) ，具体可分为主线收费站、匝道收费站及两者混合收费站；

3)  养护工区。包括办公楼、宿舍楼、仓库等为养护服务的设施；

4)  超限劝返站。对车辆实施超限检测，认定、查处和纠正违法行为的场所和设施；

5)  路政执法机构。主要职能是进行公路路产保护、路权维护和日常交通秩序的维护等。根据 业务内容和管辖范围不同，一般分为路政大队和路政中队；

6)  隧道管理站。能对隧道的交通、环境以及机电设备运行状况进行本地控制，同时应能实时 上传隧道信息，接收管理分中心或管理所的各项指令所设置的管理机构。

4.3  建设规模

4.3.1  服务设施用地面积指标

服务设施的用地面积不宜超过表1的规定。

表1  服务设施用地面积

| 服务设施类型 | A1级服务区 | A2级服务区 | 停车区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用地面积 (hm2 ) | 13.5~20.0 | 6.53~7.60 | 1.67~2.13 |
| 注1：当某一路段沿线设置有多个服务设施或互通周边有多个服务设施，且各服务设施存在需求不均匀、驶入率不 一致时，可在不超过总用地规模条件下，合理分配各服务设施的用地规模； |  |  |  |
| 注2：表中A级的下限表示四车道对应的服务区用地面积，上限表示八车道表示对应的服务区用地面积； |  |  |  |

注3：表中用地面积不包含场地边缘外的填 (挖) 方边坡、边沟，贯穿车道、以及加减速车道的用地面积。

4.3.2  管理养护设施用地面积指标

管理养护设施的用地面积不宜超过表2的规定。

DB63/T 1774—2020

表2  管理养护设施用地面积

| 管理设施 类型 | 管理分中心 | 收费站 | 养护工区 | 超限劝返站 | 路政执法机构 |  | 隧道管理站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 路政大队 | 路政中队 |  |
| 用地面积 (hm2 ) | 1.7333 | 0.6900 | 2.9133 | 0.3333 | 1.0000 | 0.6133 | 0.6133 |
| 注：管理养护设施用地面积不包含场地边缘外的填 (挖) 方边坡、边沟的用地面积。 |  |  |  |  |  |  |  |

4.4  建筑面积

4.4.1  服务设施

服务设施建筑面积不宜超过表3的规定。

表3  服务设施建筑面积

| 服务设施类型 | A1级服务区 | A2级服务区 | 停车区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 (m2 ) | 6000~7500 | 5500~6500 | 500~1000 |
| 注4：表中建筑面积不包含加油站罩棚面积，但包含水、暖、电等附属设施的建筑面积； |  |  |  |
| 注5：服务设施的用地面积和建筑面积指标是指一处服务区和停车区建筑面积总和，分离式服务区和停车区为双侧 建筑面积之和。 |  |  |  |

4.4.2  管理养护设施

管理养护设施建筑面积不宜超过表4的规定。

表4  管理设施建筑面积

| 管理设施类型 | 管理分中心 | 收费站 | 养护工区 | 超限劝返站 | 路政执法机构 | 隧道管理站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 (m2 ) | 3800~4200 | 1870~2260 | 2500 | 240 | 1500~2100 | 2000 |
| 注1：管理分中心与收费站、养护工区等管理设施合建时，配电房、水泵房、门房、锅炉房及大会议室等能合用时， 应扣除相应面积 |  |  |  |  |  |  |
| 注2：收费站建筑面积不含收费天棚面积； |  |  |  |  |  |  |
| 注3：养护工区若合并设置时，建筑规模可进行累加。 |  |  |  |  |  |  |

4.5  功能配置

4.5.1  服务设施

服务设施功能配置包括基本功能区、拓展功能区和服务区+，其功能配置应按照表5进行：

——基本功能区：由车辆服务功能、人员服务功能和附属功能组成，主要提供停车、加油、充电、 如厕、餐饮、购物、休息、ETC 充值、信息查询等服务；

——拓展功能区：主要提供地方特产销售、休闲娱乐等服务；

——服务区+：提供自驾游营地、房车营地等服务。

DB63/T 1774—2020

表5  服务设施功能配置一览表

| 功能配置 |  |  | A1 级服务区 | A2 级服务区 | 停车区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本 功能区 | 车辆 服务 功能 | 停车场 | ● | ● | ● |
|  |  | 加油站、充电桩 | ● | ● | ○ |
|  |  | 加气站 | ○ | ○ | - |
|  |  | 汽车修理 | ● | ● | - |
|  |  | 供水、加水、洗车 | ● | ● | ○ |
|  |  | 交通信息引导 | ● | ● | ● |
|  |  | 交通导向标志牌 | ● | ● | ● |
|  |  | 场区监控设施 | ● | ● | ● |
|  |  | 场区照明设施 | ● | ● | ● |
|  |  | 客运汽车停靠站 | ● | ○ | ○ |
|  | 人员 | 公共厕所 | ● | ● | ● |

|  | 服务 功能 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第三卫生间 |  | ● | ● | - |
|  |  | 住宿 |  | ● | ○ | - |
|  |  | 无障碍服务 |  | ● | ● | ● |
|  |  | 观景 |  | ○ | ○ | ○ |
|  |  | 餐饮 | 餐厅 | ● | ● | ● |
|  |  |  | 咖啡厅、茶座 | ● | ○ | ● |
|  |  | 购物 | 综合性超市 | ● | ● | ● |
|  |  |  | 小卖部 | ● | ○ | ○ |
|  |  | 休闲 | 休息区 | ● | ● | ● |
|  |  |  | 贵宾休息室 | ● | ○ | - |
|  |  |  | 母婴室 | ● | ● | - |
|  |  |  | 公共浴室 | ○ | - | - |
|  |  |  | 健身娱乐室 | ● | ○ | - |
|  |  |  | 服务网点 | ○ | - | - |
|  |  | 银行 |  |  |  |  |
|  |  |  | 自动存取款机 | ○ | - | - |
|  |  |  | ETC 充值 | ● | ● | - |
|  |  |  | 服务网点 | ○ | - | - |
|  |  | 信息 服务 | 电子显示屏 | ● | ○ | - |
|  |  |  | 中央监控 | ● | ○ | - |
|  |  |  | 信息查询 | ● | ○ | - |
|  |  |  | 公共电话 | - | - | - |
|  |  |  | WIFI 服务 | ● | ● | ○ |
|  |  | 票务、旅游信息 |  | ● | ○ | - |
|  |  | 医疗救护 |  | ● | ● | - |
|  |  | 警务室 |  | ● | ○ | - |
|  |  | 应急避险中心 |  | ● | ○ | - |

DB63/T 1774—2020

表 5  服务设施功能配置一览表 (续)

| 功能配置 |  |  | A1 级服务区 | A2 级服务区 | 停车区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本 功能区 | 附属 功能 | 管理用房 | ● | ● | ● |
|  |  | 员工宿舍 | ● | ● | ○ |
|  |  | 辅助设备用房 | ● | ● | ● |
|  |  | 污水处理设施 | ● | ● | ● |
|  |  | 垃圾处理设施 | ● | ● | ● |
| 拓展功能区 |  | 旅游休闲娱乐 | ● | ○ | - |
|  |  | 人文历史自然物产展示 | ○ | - | - |
|  |  | 仓储、物流服务 | ○ | - | - |
|  |  | 专业农贸销售区 | ● | ○ | - |
|  |  | 地方特产销售区 | ● | ○ | - |
|  |  | 户外活动设施 | ○ | ○ | - |
| 服务区+ |  | 房车车位、 自驾游营地 | ● | ○ | - |
|  |  | 物流配送 | ○ | ○ | ○ |
|  |  | 其他 | ○ | ○ | ○ |
| 注： ●表示必选设施， ○表示可选设施，-表示无要求。 |  |  |  |  |  |

4.5.2  管理养护设施

4.5.2.1  管理分中心

管理分中心主要设有办公综合楼、宿舍楼、附属设施等。其中，办公综合楼包括行政领导班子、维 护班、行政综合班、监控班、其它综合功能 (会议室、监控大厅、票据室、器材室和值班室等) ；文娱 设施 (多功能厅、健身房、阅览室等) 和食堂；附属设施包括变电所、水泵房、锅炉房、门房等。

4.5.2.2  收费站

收费站主要设有综合楼、宿舍楼、附属设施。其中，综合楼包括综合办公室、财务室、健身房、库 房、食堂等；附属设施包括变电所、水泵房、锅炉房等。

4.5.2.3  养护工区

养护工区主要设有综合楼和附属设施。其中，综合楼包括办公室、会议室、档案室、食堂、库房等； 附属设施包括变电所、水泵房、锅炉房、养护车库、机械维修间、温室大棚等。

4.5.2.4  超限劝返站

超限劝返站主要设有劝返站执法大厅和宿舍楼。其中，劝返站执法大厅包括执法大厅、值班站长接 待室、警务室、应急装备室等。

4.5.2.5  路政执法机构

路政执法机构主要设有办公综合楼和附属设施。其中，综合楼包括执法服务大厅、办公室、票管室、 档案室、会议室、阅览室、案件调查室、信息化控制室、机电设备室、执法装备室、食堂、宿舍等；附 属设施包括变电所、水泵房、锅炉房、路政车库等。

DB63/T 1774—2020

4.5.2.6  隧道管理站

隧道管理站主要设有综合楼和附属设施。其中，综合楼包括办公室、会议室、活动室、食堂、卫生 间等；附属设施包括变电所、水泵房、锅炉房、温室大棚等。

5  设计技术要求

5.1  建筑总体设计要求

建筑总体设计要求包括：

a)  总平面图应有平面定位系统和高程系统；

b)  房建场区与主线道路连接处的道路边沟，应根据现场实际情况确定是否予以保留。如取消，应 设计相应的管、沟将场区两端的道路边沟连通；

c)  总平面图设计中，应根据当地的日照和风向频率等自然条件布置各单体建筑的位置、间距和主 要朝向；

d)  根据给排水及环保专业的要求为污水处理系统、雨水收集系统、中水回用系统的设备预留设备 位置；

e)  总平面图中应充分考虑远景发展和各设施的扩容需求，在不突破项目总体用地规模的基础上， 适当做好相关用地、设计的预留；

5.2  服务设施建筑设计要求

5.2.1  总平面布局

5.2.1.1  一般要求

一般要求包括：

a)  应充分节约土地资源，建筑物、构筑物及场地道路的布局宜相对集中；

b)  服务设施基本功能就是满足司乘人员和车辆的基本需求。总平面图需注意功能合理分区，满足 驾乘要求，做到客货分离，车流和人流通畅；

c)  车辆加油区应独立成区，宜设置在场区出口处。加油站与周围建筑的距离应满足 GB 50156 的 要求；

d)  车辆维修区、加水区、洗车区宜设置在场区入口附近。附属建筑的位置应隐蔽。设置在主线道 路长大纵坡顶部、中部路段的服务区，应设置免费加水点或降温设施。

5.2.1.2  功能分区

5.2.1.2.1  服务区 (A1 级、A2 级) 总平面主要功能区由基本功能区、拓展功能区和服务区+三部分组

成：

a)  基本功能区。包括车辆服务功能、人员服务功能和附属功能。其中：

1)  车辆服务功能。包括停车场 (大车区、危化车区、客车区、小车区)、 加油站、充电桩、 汽车修理间、加水设施等；

2)  人员服务功能。包括公共厕所、母婴室、购物、休息、餐厅、住宿、信息服务设施、医疗 救护、休闲运动区、管理用房、员工宿舍等；

3)  附属功能。包括水泵房、配电房、锅炉房、污水处理设施、垃圾处理设施等。

b)  拓展功能区。包括仓储、特产销售、旅游休闲娱乐、户外活动设施等；

c)  服务区+。包括房车车位、自驾游营地、物流配送等。

DB63/T 1774—2020

5.2.1.2.2  各功能分区宜利用绿化带、低矮灌木、隔离墩、标线等进行分隔，减少各功能区的相互干 扰。配电房、水泵房、污水处理、垃圾处理等附属配套设施应设置在场地后部，通过场区次要道路及绿 化带将其与综合楼分开设置，达到美化环境、方便管理的目的。

5.2.1.2.3  附属配套设施的设置还应综合考虑风向、地形、管线布置、景观效果等因素。总平面布局 应遵循科学、适用、经济的原则。

5.2.1.3  总平面布局形式

总平面布局形式包括：

a)  分离型。沿主线两侧分别布置停车场，并按上、下行方向分别规划成独立的休息设施。在建设 情况允许的条件下，尽量采用“分离型”布置方式，实现客、货分离停放，同时在对称两区之 间设置供小型车辆通过为双车道宽的联络通道，以便在两侧服务错峰期能够共用停车场，提高 土地利用率。分离型布局如图 1 所示；

a) 分离后置示意图                                               b) 分离中置示意图

图1  分离型布局

b)  单侧聚集型。将所有服务设施集中布设在一侧供上下行两个方向的车辆使用。需要设置硬隔离 和监控设施，避免车辆采取“U”型调头转向。单侧聚集型如图 2 所示；

图2  单侧聚集型示意图

c)  中央聚集型。将所有服务设施集中布设在高速公路左右半幅之间，供上下行两个方向的车辆使 用。该布设方式需要设置硬隔离，避免车辆采取“U”型调头转向。中央聚集型如图 3 所示；

DB63/T 1774—2020

图3  中央聚集型示意图

d)  合并设置型。在一些特殊路段，由于受建设条件限制，将服务设施与互通立交或收费站进行合 并设置的布设形式，应注意标志的合理设置，避免影响司机对标志的识别判断。

5.2.1.4  车型分类及车位布置

5.2.1.4.1  服务设施中停车场设计所采用的车辆外轮廓尺寸规定如表 6 所示。

表6  设计车辆外廓尺寸

| 车型 | 设计车辆 | 总长 (m) | 总宽 (m) | 总高 (m) | 前悬 (m) | 轴距 (m) | 后悬 (m) | 最小转弯 半径 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型车 | 小型客车、 小型货车 | 6 | 1.8 | 2 | 0.8 | 3.8 | 1.4 | 9 |
| 大型车 | 大型客车 | 13.7 | 2.55 | 4 | 2.6 | 6.5+1.5 | 3.1 | 18 |
|  | 铰接客车 | 18 | 2.5 | 4 | 1.7 | 5.8+6.7 | 3.8 | 24 |
|  | 载重汽车 | 12 | 2.5 | 4 | 1.5 | 6.5 | 4 | 24 |
| 超长型车 | 鞍式列车、 铰接列车 | 18.1 | 2.55 | 4 | 1.5 | 3.3+11 | 2.3 | 24 |

5.2.1.4.2  客、货停车场应分区域设置。车型分类主要依据 JGJ B01“车型分类表”确定，按照小型 客车 (含小型货车) 、中型客车 (含中型货车) 、载重汽车、鞍式列车 (含铰接列车) ，分别对应于小 型车、中型车、大型车、超长型车四大类，如表 7 所示。

表7  车型分类表

| 车型 | 车辆折算系数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 小型车 | 1.0 | 座位≤19座的客车和载质量≤2t的货车 |

| 中型车 | 1.5 | 座位＞19座的客车和2t＜载质量≤7t的货车 |
| --- | --- | --- |
| 大型车 | 2.0 | 7t＜载质量≤20t的货车 |
| 超长型车 | 4.0 | 载质量＞20t的货车 |
| 注：车辆折算系数为标准小客车当量换算系数。 |  |  |

DB63/T 1774—2020

5.2.1.4.3  同类型车辆的停车面积指标套用同一数值，单位停车宽度和停车面积见表 8。服务设施内 车辆停车方式主要有 30°、45°、60°、90°，小型车停车方式如图 4 所示；中型车、大型车停车方 式如图 5 所示；超长型车停车方式如图 6 所示 (通道宽度为最小值) 。计算停车场面积时一般采用进出 方便、土地利用率较高的 45°停放方式的单位停车面积指标，超长型车按平行停放。

表8  单位停车宽度和停车面积

| 车种 | 停车角 | 停车 方式 | 车道宽 Aw (m) | 与车道垂直 方向的停车 长度Sd (m) | 与车道平行 方向的停车 长度Sw (m) | 单位停车 宽度 W (m) | 每个车位 所需面积 A (m2 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型车 | 30° | 前进停车 | 4.00 | 4.7 | 5.0 | 13.4 | 33.5 |
|  | 45° | 前进停车 | 4.00 | 5.3 | 3.5 | 14.6 | 25.7 |
|  | 60° | 前进停车 | 5.00 | 5.6 | 2.9 | 16.2 | 23.5 |
|  | 60° | 后退停车 | 4.50 | 5.6 | 2.9 | 15.7 | 22.8 |
|  | 90° | 前进停车 | 9.50 | 5.0 | 2.5 | 19.5 | 24.4 |
|  | 90° | 后退停车 | 6.00 | 5.0 | 2.5 | 16 | 20.0 |
| 中型车、 大型车 | 30° | 前进停车 前进出车 | 4.00 6.00 | 9.3 | 6.5 | 14.3 | 93.0 |
|  | 45° | 前进停车 前进出车 | 7.00 6.50 | 11.5 | 4.6 | 18.2 | 84.0 |
|  | 60° | 前进停车 前进出车 | 11.00 7.50 | 12.9 | 3.75 | 22.2 | 82.1 |
|  | 90° | 前进停车 前进出车 | 19.00 11.00 | 13.0 | 3.25 | 28.0 | 91.0 |

|  | 平行 | 后退停车 前进出车 | 6.0 | 3.25 | 19.0 | 6.25 | 118.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超长型车 | 平行 | 后退停车 前进出车 | 6.0 | 3.5 | 29.0 | 6.5 | 188.5 |

DB63/T 1774—2020

a) 30°前进停车、后退出车                           b) 45°前进停车、后退出车

c) 60°前进停车、后退出车                           d) 60°后退停车、前进出车

e) 90°前进停车、后退出车                           f) 90°后退停车、前进出车

图4  小型车停车方式示意图

a) 30°前进停车、前进出车

c) 60°前进停车、前进出车

DB63/T 1774—2020

b) 45°前进停车、前进出车

d) 90°前进停车、前进出车

| 图5 | e) 平行式停车 中型车、大型车停车方式示意图 |
| --- | --- |

图6  超长型车停车方式示意图

5.2.1.5  服务设施总平面设计要求

服务设施总平面设计应满足下列要求：

DB63/T 1774—2020

a)  场地布局采取人车分流的原则，停车场宜集中设置，停车场内各区域宜按大、小型车以及客、 货车类型分类；

b)  停车场与其他建筑物、构筑物应保持足够的安全距离，并设置易于识别的标识，同时还应配置 必要的沙池、消防器材等防火应急设施。在停车场内的适当位置应设置车辆冲洗设施及场地， 以方便驾乘人员使用；

c)  特种车辆、危险化学品运输车辆应设置独立的停车场，并有硬隔离措施或隔离带，并配备消防 设施。标志标牌要求明显、清晰。如有条件，危险品停车区宜设置在场区常年主导风向的下风 口；

d)  各种车型停车位尺寸建议按小车：3 m×6 m；大型客车：4 m×15 m；载重汽车：4 m×18 m；铰 接客车、拖挂车和其他超长超宽车辆：4 m×22 m 进行设计；

e)  场区内行车路线应按主、次车道分开设计，主要道路及加减速车道宽度按 7 m~8 m 设计；大 型、超长货车停车场的通道宽度按 11 m~12 m 设计；通往场区各附属设施的次要道路宽度按

4 m 设计。超长货车转弯半径大于等于 24 m，大客车转弯半径大于等于 18 m，小型车转弯半 径大于等于 9 m。对于各种车辆混合的车道，应以最大型车辆的转弯半径为准；场区进出口与 道路贯穿车道应顺接，其连接转弯半径大于等于 30 m；宜在入口匝道适宜处设置电子可变停 车预告及引导标志；

f)  场地内道牙宜采用平道牙，减少因车辆转弯、碾压造成的损坏；

g)  公厕应靠近停车场设置 (尤其应靠近大客车停车场设置) ，并宜靠近综合楼设置，也可与综合 楼合并设置，独立设置的大型公厕应设外卖部。服务区内的公厕距停车场宜小于等于 50 m， 停车区内的公厕距停车场宜小于等于 30 m。停车场至公共厕所、服务楼等设施应考虑无障碍 设施设计；

h)  服务区 (A1 级、A2 级) 内综合楼距停车场宜为 20 m~45 m。综合楼内的免费休息厅、餐厅应 就近设置；

i)  办公生活区域应相对独立，并采取有效的方式与公共服务区进行分隔。有条件的情况下，宜在 办公生活区域设置篮球场、健身场地等设施；

j)  服务区 (A1 级、A2 级) 、停车区的场地出口处应预留标志牌位置。场区内应设置成品垃圾收 集设施；

k)  各建 (构)筑物之间的间距应满足防火要求，消防通道的设置应满足 GB 50016 的要求；

l)  为适应新能源技术的发展需要，应设置汽车充电桩、LNG 加气等服务项目，合理规划分区和规 模；

m)  总平面设计中应适当提高服务设施内连接通道设计标准，在高峰时段，可利用服务设施内部的 连接通道，实行小客车错峰调配使用服务设施，最大限度地提高服务接待能力；

n)  污水处理站应设置在场区标高较低处，便于处理后污水的排放。污水处理站可根据实际需要分 区独立设置或合并设置。

5.2.1.6  服务设施竖向设计要求

服务设施竖向设计应满足下列要求：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/026021221025010034