# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称： 房车营地及管理中心（办公楼）项目

建设单位（盖章）：三亚大小洞天发展有限公司

编制日期：      2022年5月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 房车营地及管理中心（办公楼）项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2210-460205-04-01-346985 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 三亚市崖州区大小洞天旅游区 |  |  |  |
| 地理坐标 | E：109度09分9.614秒，N：18度18分22.388秒 |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 四十四、房地产业；97、办公用房 | 用地面积（m2）/长度（km） | 19600.00 |  |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 £扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 三亚市崖州区发展和改革委员 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 40 |  |
| 环保投资占比（%） | 4.00 | 施工工期 | 12个月 |  |
| 是否开工建设 | □否 R是：项目目前尚未办理环评手续，但已进行了开工建设，办公楼主体工程已基本施工完毕。尚未受到处罚。 |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 本项目位于三亚热带海滨风景名胜区 大小洞天景区内，因此编制生态环境影响专项报告。 |  |  |  |
| 规划情况 | 文件名称：《三亚热带海滨风景名胜区 大小洞天景区（2021—2030年）》； 审批机关：国家林业和草原局； 审批文件名称及文号：《国家林业和草原局关于三亚热带三亚热带海滨风景名胜区 天涯海角景区大小洞天片区详细规划的批复》（林保发〔2022〕13号）。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （1）与《三亚热带海滨风景名胜区 大小洞天景区（2021—2030年）》相符性分析 本项目总占地面积19600m2，建设内容包括：营地内分为管理中心、房车区和休闲区三个部分。①管理中心：营地管理中心是房车营地的控制机构，是经营与管理的中心部分，主要由服务台、租赁间、办公室、淋浴间、卫生间等必要的服务设施组成。建筑层数为2层，面积1426m2，占地面积824m2 |  |  |  |

|  | 。②房车宿营区：利用现状停车场设置房车停车位，停车位约50个。③生活休闲区：由天然材料如木材和石头建造而成的无动力游乐园。园中布置木桩栈桥、秋千、独木桥、木质滑梯、迷宫花园、枯木攀爬、丛林射箭等游乐设施。本项目用地性质为旅游点建设用地，已被纳入《三亚热带海滨风景名胜区 大小洞天景区（2021—2030年）》中（附图4），因此本项目的建设符合相应的风景名胜区规划要求。 （2）根据三亚市林业局关于《三亚市林业局关于查询三亚大小洞天景区房车营地管理中心用地性质的复函》（具体见附件2），本项目位于三亚热带海滨风景名胜区 大小洞天景区内，项目范围涉及用地规划为旅游点建设用地。位于景区三级陆域保护区内，不涉及核心景区。具体见附图6。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 1、与三亚市“三线一单”相符性分析 根据《关于三亚市“三线一单”生态管控分区的实施意见》的通知（三办发〔2021〕42号），本项目位于三亚市崖州区，涉及优先保护单元和重点管控单元，项目与各管控单元及区域管控要求符合性见表1-1。 表1-1项目与三亚市“三线一单”各环境管控单元的管控要求符合性 环境管控单元类型; 生态环境分区管控要求; 本项目落实情况; 符合情况. 重点管控单元; 根据现状环境质量是否达标、区域经济社会发展趋势与需求、可能面临的环境压力等因素，重点推进产业布局优化、转型升级，不断提高资源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险管控，解决突出生态环境问题。; 本项目所在区域为达标区。环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的一级标准。本项目为办公用房建设，项目产生的污染物在采取相应的环保措施后对周边环境的影响较小。; 符合. 优先保护单元; 以生态环境保护优先为原则，严守生态保护红线和环境质量底线要求，依法禁止或限制开发建设活动，确保生态环境功能不降低、面积不减少、性质不改变；生态保护红线、饮用水水源地保护区及其他各级各类自然保护地严格按照国家、海南省相关法律法规和文件要求进行管控；优先开展生态功能受损区域生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。; 本项目为办公用房建设，项目不占用生态保护红线、饮用水水源地保护区及其他各级各类自然保护地，项目产生的污染物在采取相应的环保措施后对周边环境的影响较小。; 符合. 普适性管控要求; 在海岸带风暴潮影响预防区内，自最高潮位线起向陆地延伸100m至200m的范围内，不得擅自新建、扩建、改建建筑物，禁止新增商品房开发，严禁挤占、开挖、围垦、破坏区域内的沟塘、洼地、湿地、沼泽等能受纳风暴潮增水与汇集暴雨径流的生态空间。; 本项目新建的建筑物距离最高潮位线超过200米。; 符合. 项目位于崖州区，项目与该区域管控要求符合性见表1-2。 表1-2 项目与三亚市“三线一单”分区生态环境管控要求符合性 |
| --- | --- |

|  | 区域; 片区生态环境管控要求; 本项目落实情况; 符合情况. 崖州区; 加强山体及森林生态系统保护和修复，促进水源涵养功能提升。强化近岸海域水产养殖及港口船舶污染治理，加强风险防控。保护岸线资源，控制开发强度，提高岸线利用效率。加强农业面源和城镇面源污染控制，推进城镇内河（湖）整治，提升城乡生活污水处理能力和标准，促进环境质量持续改善。以崖州湾科技城发展为契机，推进产业绿色化、高端化转型和布局优化。; 本项目不占用生态保护红线、饮用水水源地保护区及其他各级各类自然保护地，项目产生的污染物在采取相应的环保措施后对周边环境的影响较小。本项目的建设有助于推动大小洞天景区旅游业的发展。符合产业绿色化、高端化转型的布局优化。; 符合. （1）生态保护红线 根据附图7项目与海南省生态保护红线关系图，本项目不占用生态保护红线。因此项目的建设符合生态保护红线相关管控要求。 （2）环境质量底线 1）与大气环境质量底线的符合性分析 本项目施工期产生的大气污染物主要为机械废气（主要成分为SO2、NOx、烟尘等）、粉尘及其装修过程中产生的VOCs，均属于无组织排放。 为了保证区域环境空气质量现状，要求在项目建设过程中加强防尘措施，对堆场洒水、彩条布覆盖等措施，防止粉尘产生；运输车辆采用限速、遮盖、限载等方式，防止物料的遗洒；施工机械使用清洁燃油等措施，确保区域内环境空气质量不降低。通过采取以上措施，项目施工期的大气污染物不会对周边环境造成太大影响。因此，符合大气环境质量底线。 2）与水环境质量底线的符合性分析 本项目施工过程中产生的施工废水，项目通过设置沉淀池等临时设施，施工废水经沉淀后用于施工场地喷水抑尘循环使用，不外排。运营期的生活污水进入大小洞天污水处理站处理后回用于绿化。不会对周边水环境造成太大影响。符合水环境质量底线。 3）与土壤环境风险防控底线的符合性分析 本项目建成后主要功能为 |
| --- | --- |

|  | 工作人员办公使用和为游客提供游玩休息空间，不涉及生产加工类项目，片区土壤环境安全得到基本保障，项目的建设符合三亚市土壤环境风险防控底线的相关管控要求。 （3）资源利用上线 项目用地为旅游点建设用地，项目建设不额外占用耕地、园地或林地资源。项目建成后主要消耗资源办公人员生活用水，对水资源消耗较小，对能源消耗也较小，因此项目建设可满足区域水资源、能源资源和土地资源利用上线管控要求。综上所述，项目建设符合资源利用上线的相关管控要求。 （4）生态环境准入清单 本项目不占用生态红线，施工废水经沉淀处理后回用，运营期的生活污水进入大小洞天污水处理站处理后回用于绿化，施工人员生活垃圾交由环卫部门处理，建筑垃圾运往三亚市建筑废弃物综合利用厂进行综合利用。施工机械、运输车辆在使用清洁燃料、洒水降尘和加强管理下对周边大气环境影响不大。 本项目不属于高污染、高能耗、高排放项目，项目产生的废水、废气、固废不会对周边环境造成较大影响，因此符合生态环境准入清单。 （5）项目与多规合一的分析 根据附图7《三亚市总体规划（空间类2015-2030年）局部图》，本项目用地性质为旅游建设用地（1.4935公顷）和Ⅱ级保护林地（0.4653公顷），不占用生态保护红线。根据《建设项目使用林地审核审批管理办法》第四条 占用和临时占用林地的建设项目应当遵守林地分级管理的规定中的（七）符合自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区等规划的建设项目，可以使用自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区范围内Ⅱ级及其以下保护林地。本项目已纳入《三亚热带海滨风景名胜区 大小洞天景区（2021—2030年）》中。因此本项目的用地符合相关的法律法规。本项目因涉及Ⅱ级保护林地，因严格在项目用地界线内建设。同时占用Ⅱ级保护林地部分建设时，应按照根据《中华人民共和国森林法》、《森林法实施条例》、国家林业局《征占用林地审核审批管理办法》、《海南经济特区林地管理条例》等相关法律法规，向三亚市林业局提出占用林地申请并取得同意后，方可动工建设。 （6） |
| --- | --- |

|  | 与《海南省生态环境准入清单》（2021年版）的相符性分析 根据项目区域“三线一单”综合查询报告（见附件3），本项目位于三亚市崖州区重点管控单元2（编码ZH46020520002）、三亚市崖州区优先保护单元7（编码ZH46020510007）和三亚市崖州区优先保护单元6（编码ZH46020510006），项目与《海南省生态环境准入清单》（2021年版）的相符性分析见下表1-2。 表1-2 与《海南省生态环境准入清单（2021年版）》的符合性 环境管控单元编码; 单元类型; 管控要求; 本项目情况; 符合情况. ZH46020520002; 重点管控; 1.执行水环境（城镇生活污染重点管控区）普适性管控要求。 2.严格控制生活污水直接排放入海，防止海洋环境状况恶化。; 本项目自建了污水处理站。项目产生的污水经过自建污水处理站处理后回用于绿化。项目区域内已建设了较为完善的供排水管网，本项目可依托项目已建的供排水管网。施工废水经沉淀处理后回用，运营期主要产生少量的生活污水进入大小洞天污水处理站处理后回用于绿化，生活污水不会外排入海。; 符合. ZH46020510007; 优先保护; 执行生态空间（陆域生态保护红线、海岸带自然岸段、一般生态空间、海岸防护）普适性管控要求。; 本项目用地性质为旅游点建设用地，不占用生态保护红线。本项目新建的建筑物距离最高潮位线超过200米。不在自最高潮位线起向陆地延伸100m至200m的范围内；不会改变海岛海岸带地形地貌，不砍伐海岛植被和破坏海岛周边海域的红树林等相关生态系统稳定性; 符合. |
| --- | --- |

|  | 项目建设过程中和建成后不会对周边生态环境造成较大影响。. ZH46020510006; 优先保护; 执行生态空间（陆域生态保护红线、海岸带自然岸段、一般生态空间、海岸防护）普适性管控要求。; 本项目用地性质为旅游点建设用地，不占用生态保护红线。本项目新建的建筑物距离最高潮位线超过200米。不在自最高潮位线起向陆地延伸100m至200m的范围内；不会改变海岛海岸带地形地貌，不砍伐海岛植被和破坏海岛周边海域的红树林等相关生态系统稳定性项目建设过程中和建成后不会对周边生态环境造成较大影响。; 符合. （7）与产业政策相符性分析 本项目为景区房车营地管理中心建设项目，建设内容包括管理中心（办公楼）、房车宿营区、生活休闲区，属于国家《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中第一类鼓励类的建设项目（三十四、旅游业中的2、基础设施建设），由此本项目建设符合国家产业政策。 （8）与《风景名胜区管理条例》的相符性分析 根据《风景名胜区管理条例》第二十六条 在风景名胜区内禁止进行下列活动：a开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；b修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；c在景物或者设施上刻划、涂污；d乱扔垃圾。 第二十七条 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。 |
| --- | --- |

|  | 第二十八条 在风景名胜区内从事本条例第二十六条、第二十七条禁止范围以外的建设活动，应当经风景名胜区管理机构审核后，依照有关法律、法规的规定办理审批手续。 本项目为办公用房，不在风景名胜区内进行开山、采石、取土、弃土，施工期和运营期各类垃圾合理处置，不存在乱扔垃圾的情况。 根据《三亚热带海滨风景名胜区 大小洞天景区详细规划（2021-2030年）》，本项目位于三级保护区（控制建设范围）内，不涉及一级保护区（核心景区—严格禁止建设范围）和二级保护区（严格限制建设范围） 。具体见附图6项目与大小洞天景区核心区的关系。本项目不属于在风景名胜区内设立各类开发区也建设范围也不在核心景区内。因此，本项目属于不在禁止范围以内的建设活动。 |
| --- | --- |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于三亚市崖州区大小洞天旅游区 中心地理坐标：E：109°09′9.614″，N：18°18′22.388″ |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、 项目组成及规模 （1）项目名称：房车营地及管理中心（办公楼）项目 （2）建设单位：三亚大小洞天发展有限公司 （3）建设地点：三亚市崖州区大小洞天旅游区 （4）建设性质：新建 （5）工程建设规模：①管理中心：两层办公楼，占地面积824m2，建筑面积1426m2。②房车宿营区：利用现状停车场设置房车停车位，停车位约50个。③生活休闲区：由天然材料如木材和石头建造而成的无动力游乐园。园中布置木桩栈桥、秋千、独木桥、木质滑梯、迷宫花园、枯木攀爬、丛林射箭等游乐设施。项目组成及规模见表2-1。地理位置图见附图1。 （6）项目建设周期：2022年1月至2022年12月，共12个月 （7）项目建设情况：项目目前管理中心（两层办公楼）已经开始动工建设，主体工程已基本施工完毕。 表2-1项目组成及规模 项目组成; 工 程 内 容; 备注. 主体 工程; 房车营地管理中心; 2层建筑，占地面积824m2，建筑面积1426m2; 新建. 房车宿营区; 占地面积约7300m2，共设置停车位50个。; 新建. 生活休闲区; 占地面积约3200m2，布设游乐设施; 新建. 环保工程; 废水处理; 污水处理站; 生活污水经大小洞天污水处理站处理后回用于绿化。; 依托. 噪声处理; 噪声源处; 周边绿化、减震隔声设备; 新建. 固废; 一般固废; 生活垃圾、一般固废交由环卫部门处理; 依托. 依托 工程; 供水; 供水由市政供水管网供水; 依托. 供电; 供电由市政电网供电; 依托. 排水; 污水排水依托大小洞天景区的污水管网; 依托. 临时工程; 施工营地; 本项目不设施工营地; /. 临时堆料场; 临时堆料场位于新建办公楼的南侧; 新建. |

|  | 临时堆场; 临时堆料场位于新建办公楼的南侧; 新建. |
| --- | --- |
| 总平面及现场布置 | 2、 工程布局 （1）平面布置 本项目建设内容为：①管理中心：两层办公楼，占地面积824m2，建筑面积1426m2。办公楼各层布置见下表2-2。②房车宿营区：利用现状停车场设置房车停车位。③生活休闲区：由天然材料如木材和石头建造而成的无动力游乐园。园中布置游乐设施。本项目不设施工营地。临时堆料场位于办公楼的西南侧空地上。临时堆场位于办公楼西南侧的空地上。项目周边空地现状为停车场，并已进行了路面硬化。方便车辆出行。具体平面布置图见附图2。 （2）平面布置合理性 项目位于大小洞天旅游区内，项目施工人员的生活污水可依托大小洞天景区的污水处理设施处理。项目所在地道路宽敞，方便通行，绿化率高且路面已进行了硬化。能够有效缓解施工时施工车辆运过程中产生的废气。临时堆场、临时堆料场的布置靠近项目施工区域，同时临时堆场、临时堆料场布置在已硬化的路面上，能够有效地缓解对大气的影响。不会造成水土流失。因此本项目的平面布置较为合理。 3、施工布置 （1）施工营地 本项目不设置施工营地。 （2）采石场、挖砂场、取土场 三亚市范围内有多家单位能够提供本项目所需砂砾石料、骨料。本项目所需砂砾石料、骨料全部可通过在三亚市外购获得，因此本项目无采石场和挖砂场，也就不存在此类用地挖压占地问题。本项目挖方量大于回填量，也不需要取土回填，因此。本项目不设取土场。 （3）弃土场 项目办公楼建设在已硬化停车场上，挖方量较小，本项目房车宿营区利用现状停车场进行设置，生活休闲区布设游乐设施，不涉及土方开挖，仅有管理中心涉及少量的土方开挖，管理中心开挖的土方用于回填。不能回填的已经全部外运处理。因此不设弃土场。 （4）临时堆放场地 本项目各物料均外购，筑路材料可通过现有道路，直接运送至项目现场，无需修筑新的施工便道。 临时堆土场：项目施工前需要进行地基的开挖，开挖的土方 |

|  | 在地基开挖完毕后回填处理，需要布设一处临时堆土场，用于土方的临时堆存，根据调查项目区内有足够空地进行安放，临时堆土场设置在办公楼用地西南侧空地上（具体见附图3）。施工方应对临时堆放场地做好防护，防止扬尘产生。现场调查时，本项目地基开挖已完成，开挖土方已用作回填用土，不能回填的已外运处理。现场周边无废弃土石方。 堆料场：本项目混凝土采用已经制作好的成品商品混凝土。本项目主要材料包括石料、砂、材料均需到合法采石场购买。堆料场设于办公楼西南侧，停车场位置上。（具体见附图3）。 （5）其他 本项目建设过程中需要的各类材料均通过异地加工成形，运至道路施工现场进行组装，不再另设专门的预制场地。 （6）施工营地、临时堆土场等选址的环境合理性 1）施工营地合理性分析 本项目不设施工营地。施工人员在施工过程中产生的生活污水依托大小洞天游客中心污水处理站处理。大小洞天游客中心内有办公区、生活区、食堂、污水处理站等基础设施，方便项目进行依托。因此，对环境影响较小。 2）临时堆土场的选址合理性分析 本项目仅管理中心施工前需要进行地基的开挖，管理中心仅为2层建筑，占地面积约为824m2，地基开挖产生的土方较小。地基开挖产生的土方已及时清运。临时堆土场设置在管理中心西南侧的空地上（具体见附图3）。通过采取覆盖、定期洒水、及时清运的降尘的方式，能够有效地缓解粉尘对周边环境的影响。且本项目现场踏勘时，项目地基开挖已经完毕，开挖出来的土方全部进行了回填，不能回填的已外运处理。临时堆场上没有废弃土石方。因此，临时堆土场设置较为合理并且对周边环境影响较小。 3）临时堆料场 本项目堆料场拟设于办公楼西南侧空地上。（具体见附图3），堆料场位置靠近施工区且已进行了路面硬化，方便物料的运输以及装卸。能够有效地避免装载物料的车辆进入清表过后未硬化的荒地所产生的车辆扬尘。因此。堆料场的设置较为合理。 |
| --- | --- |
| 施工方案 | （1）施工时序 考虑建设项目的施工特点、工艺流程及资源利用、平面布置和空间性要求，本工程施工顺序既要遵循先地下，后地上；先结构，后围护；先主体，后装修；内装饰先天棚墙面，后地面施工，再进行油漆涂料施工；外装饰则由上而下进行的常规施工顺序，符合逻辑关系的原则，又要灵活运用，在各区域的流水上，组织立体交叉施工，充分衔接和搭接，确保总工期的实现。 |

|  | （2）施工工艺 1）基础结构工程的施工顺序 工程实地位置定位测量放线→桩孔开挖→地基验槽→桩孔钢筋笼安放、混凝土浇筑→小应变检测→挖沟槽→承台、基础梁→土方回填。 2）主体结构工程 一层框架柱、梁、板、楼梯模板→二层框架柱、梁、板、楼梯钢筋→填充墙工程施工→结构验收。 3）屋面工程 清理基层→铺设保温层→找平层（细部工程处理）→防水层→细石混凝土保护层。 4）装修、装饰工程：一般施工顺序宜为先室外后室内装饰。 室内装修：顶棚粉刷→墙面粉刷一楼、地面工程→门、窗安装→涂料（油漆）→玻璃安装。 5）电气安装 各类电气设施线管铺设（焊接）→避雷下引线焊接→电器开关留置一盒、箱固定→管路敷设→扫管穿带线→电气器具安装（避雷网及接地体设置焊接）→绝缘电阻、绝缘接地电阻测试与设备调试。 6）水管安装 预留洞（孔）设置→安装前准备与预制加工→安装→干管安装→立管安装、支管安装→试压→冲洗→防腐→调试。 7）部署安排 ①施工起点和施工流向 根据工程实际施工需要，以满足缩短工程工期、保证工程质量等各工程目标的要求，在平面或空间上确定本工程施工部位及流动方向。 a孔桩开挖采用人工开挖。 b主体结构工程按照实际施工方便确定施工流水方向。 c屋面工程采用先高后低的流向。 d装饰工程采用自上而下的流向进行外墙装饰；内墙装饰根据工程进度适时插入，以自下而上的流向逐层进行内装饰。 ②划分施工任务 根据本工程施工蓝图设计内容和技术的要求，按照建筑物的集中程度和施工便利的因素划分，再按照工种和专业划分为土建、装饰、水电安装三个任务段，项目经理对各个部分任务段工程施工全权指挥和协调，项目技术负责人对工程技术负责并负责施工方案的制定及施工技术措施的制定，项目副经理具体负责各个部分和各任务段的施工任务。 |
| --- | --- |

|  | ③确定管理模式 按照ISO9001质量标准体系四标一体化认证的管理模式进行本工程项目的质量管理，按照项目法施工的要求建立现场施工管理机构——项目部，对整个工程施工的全过程、各个工序、关键部位实行预控和严格的过程控制，在整个工程施工中，做到统一计划协调、统一现场管理、统一组织指挥、统一物资供应、统一对外联络等，确保各项工程目标顺利实现。 本工程总的施工顺序为：基础→主体→屋面→外装饰→其他装饰→水电通→消防→室外工程→清理报验。 （3）建设周期 本项目建设周期为2022年1月至2022年12月，共12个月。 |
| --- | --- |
| 其他 | 运营期产污环节 项目主要建设内容包括：管理中心、房车宿营区、生活休闲区。其中，管理中心主要功能为为工作人员提供办公场所以及为前来游玩的旅客提供咨询、推介、帮助等相关服务，主要产污环节为工作人员日常上班生活过程中产生的生活垃圾和生活污水。房车宿营区、生活休闲区主要的功能为给房车和自驾车者提供娱乐场所和空间、休息停车场地以及提供房车补水、充电、处理房车的生活污水等全套的供给补给，服务满足现代人休闲时尚的需求。项目运营期主要产污环节见下图2-1。 图2-1 项目运营期主要产物环节 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、项目大气环境质量 根据2021年2月1日三亚市生态环境局发布的《三亚市2020年环境质量年报》，2020年，三亚市环境空气质量优良率为100%，市区二氧化硫（SO2）日平均浓度范围为1～10微克/立方米，年平均浓度为4微克/立方米；二氧化氮（NO2）日平均浓度范围为2～28微克/立方米，年平均浓度为9微克/立方米；可吸入颗粒物（PM10）日平均浓度范围为4～76微克/立方米，年平均浓度为23微克/立方米；细颗粒物（PM2.5）日平均浓度范围为2～50微克/立方米，年平均浓度为11微克/立方米；一氧化碳（CO）日平均浓度范围为0.2～0.8毫克/立方米，日平均浓度第95百分位数为0.6毫克/立方米；臭氧（O3）日最大8小时平均浓度范围为16～145微克/立方米，日最大8小时平均浓度第90百分位数为99微克/立方米。各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中一级标准限值。因此，项目所在区域为达标区。项目所在区域空气质量现状评价表详见表3-1。 表3-1 项目区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 一级标准限值 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 4; 20; 20; 达标. NO2; 年平均浓度; 9; 40; 23; 达标. CO; 24小时平均第95百分位; 0.6mg/m3; 4mg/m3; 15; 达标. O3; 日平均8小时滑动平均值第90百分位数; 99; 100; 99; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 11; 15; 73; 达标. PM10; 年平均浓度; 23; 40; 58; 达标. 2、声环境现状 本项目周边50米内无敏感点。因此不需要进行声环境质量监测。 3、海洋环境 项目南侧960m处为崖州湾，根据海南省生态环境监测中心发布的海南省重点港湾近岸海域环境质量状况（2021年下半年）可知，崖州湾各个测点海水水质均达标。 表3-2 项目崖州湾各海水测点水质情况 港湾名称; 测点代码; 所在市县; 水质目标; 水质类别; 达标情况. 崖州湾; YZW01; 三亚市; 三类; 一类; 达标. YZW02; 二类; 一类; 达标. YZW03; 三类; 二类; 达标. |
| --- | --- |

|  | YZW04; 二类; 一类; 达标. 4、生态环境现状 根据海南省主体功能区划分，本项目位于南部海蚀海积岸生态亚区。根据海南省生态功能区划，本项目位于三亚旅游与城镇发展生态功能区。项目现状为硬化停车场，土地利用类型为旅游点建设用地；项目周边土地利用类型为风景保护用地。周边200米内植被可分为人工植被和自然植被，其中人工植被主要为大小洞天景区内栽培的景观植被、小叶榄仁+椰子混交林和景区周边山坡上的桉树林，自然植被为项目东南侧山地上的厚皮树+山黄麻+细基丸群落。项目占地范围内生态系统结构简单，生态环境敏感性较为简单，占地范围内未发现国家和省级保护动植物。 项目建成后排放的污染物主要为生活污水，已进入大小洞天污水处理站处理，不外排。不会对周边生态环境造成影响。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。 现场踏勘时，项目办公楼已经开始开工建设，办公楼地基开挖已经结束，办公楼主体工程已经基本建设完毕。地基开挖时的产生的弃土已经全部处理完毕。现场并未发现弃土。临时弃土场已经清理完毕。本项目停车场现状为已硬化地面。几乎无任何环境污染问题。项目施工过程中产生的施工废水设置了临时沉淀池，经过沉淀后回用于洒水降尘。项目在办公楼四周设置了截流沟，有效地防止了施工废水排放到施工范围之外。项目还在四周设置了围挡等设施，有效地缓解了施工扬尘对周边环境的影响。本项目办公楼施工期较短，目前已经施工完毕，停车场及休闲娱乐区施工时，会对旅游活动造成一定的影响。但项目范围内空地较多，停车场施工不会给项目带来停车方面的压力。因此本项目施工对旅游活动的影响较小。具体环保措施见附图9和10。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目位于“三亚热带海滨风景名胜区 大小洞天景区”。项目生态环境保护目标见表3-3。 表3-3生态环境保护目标 环境保护目标名称; 与项目的位置关系; 规模; 主要保护对象; 距离（m）; 涉及的功能分区; 保护目标. 三亚热带海滨风景名胜区 大小洞天景区; 本项目位于风景名胜区内; 74822平方千米; 风景名胜区; 0; 风景名胜区; 按照风景名胜区要求进行管理. 三亚自然博物馆; 西侧; /; 机构; 150; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的一级标准. 南海; 位于项目东侧; /; 海洋; 500; 执行二类海水水质标准. |

|  | 南山旅游休闲娱乐区. 生态保护红线; 项目东侧; /; 生态红线; 20; 一般控制区; 按照生态保护红线相关要求. |
| --- | --- |
| 评价 标准 | 4、环境质量标准 （1）大气环境 本项目位于“三亚热带海滨风景名胜区 大小洞天景区”内，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的一级标准，标准值见下表3-4。 表3-4 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单 标准名称及级（类）别; 项目; 单位; 标准值. 一级; 二级. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单; PM10; 年平均; μg/Nm3; 40; 70. 日平均; μg/Nm3; 50; 150. PM2.5; 年平均; μg/Nm3; 15; 35. 日平均; μg/Nm3; 35; 75. TSP; 年平均; μg/Nm3; 80; 200. 日平均; μg/Nm3; 120; 300. SO2; 年平均; μg/Nm3; 20; 60. 日平均; μg/Nm3; 50; 150. 小时平均; μg/Nm3; 150; 500. NO2; 年平均; μg/Nm3; 40; 40. 日平均; μg/Nm3; 80; 80. 小时平均; μg/Nm3; 200; 200. O3; 日最大8小时平均; μg/Nm3; 100; 160. 1小时平均; μg/Nm3; 160; 200. CO; 24小时; mg/Nm3; 4; 4. 1小时平均; mg/Nm3; 10; 10. （2）声环境 根据《声环境质量标准》（GB3096 -2008）。本项目四周执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。具体标准见表3-5。 表3-5 《声环境质量标准》（GB3096-2008）（摘录） 声环境功能区类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 2类; 60; 50. （3）海水 根据《海南省海洋功能区划（2011-2020 年）》，项目周边海域的海洋功能区为南山旅游休闲娱乐区 （代码：A5-33），主导用海类型为旅游娱乐用海。根据《海南省海洋功能区划（2011-2020年）》，南山旅游休闲娱乐区环境保护要求为执行二类海水水质标准。 表3-6 《海水水质标准》（GB3097-1997）单位：mg/L （pH值除外） 序号; 项目; 第一类; 第二类; 第三类; 第四类. 1; 漂浮物质. |

|  | 海面不得出现膜、浮沫和其他漂浮物质; 海面无明显油膜、浮沫和其他漂浮物质. 2; 色、臭、味; 海水不得有异色、异臭、异味; 海水不得有令人厌恶和感到不快的色、臭、味。. 3; 悬浮物质; 人为增加的量≤10; 人为增加的量≤100; 人为增加的≤150. 4; 水温（℃）; 人为造成的海水温升夏季不超过当时当地1℃，其它季节不超过2℃; 人为造成的海水温升不超过当时当地4℃. 5; pH; 7.8∽8.5; 6.8∽08.8. 同时不超现出该海域正常变动范围的0.2 pH单位; 同时不超出该海域正常变动范围的0.5 pH单位. 6; 溶解氧＞; 6; 5; 4; 3. 7; 化学需氧量≤（COD）; 2; 3; 4; 5. 8; 生化需氧量≤（BOD5）; 1; 3; 4; 5. 9; 无机氮≤（以N计）; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5. 10; 非离子氨≤（以N计）; 0.02. 11; 活性磷酸盐≤（以P计）; 0.015; 0.03; 0.045. 12; 汞≤; 0.00005; 0.0002; 0.0005. 13; 镉≤; 0.001; 0.005; 0.01. 14; 铅≤; 0.001; 0.005; 0.01; 0.05. 15; 总铬≤; 0.05; 0.1; 0.2; 0.5. 16; 砷≤; 0.02; 0.03; 0.05. 17; 铜≤; 0.005; 0.01; 0.05. 18; 锌≤; 0.02; 0.05; 0.1; 0.5. 19; 硒≤; 0.01; 0.02; 0.05. 20; 镍≤; 0.005; 0.01; 0.02; 0.05. 21; 石油类≤; 0.05; 0.3; 0.5. 5、污染物排放标准 （1）废气 1）施工期 施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中“新污染源大气污染物排放限值”中无组织排放监控浓度限值（周外浓度最高点），见表3-7。 表3-7新污染源大气污染物排放限值 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/Nm3）. NOX; 周界外浓度最高点; 0.12. SO2; 周界外浓度最高点; 0.40. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. |
| --- | --- |

|  | （2）噪声 1）施工期 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表3-8。 表3-8 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011） 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 2）运营期 项目营运期噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准。标准限值见下表3-9。 表3-9项目运营期场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 类别; 标准值. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （3）废水 1）施工期 施工废水经过临时沉淀池沉淀处理后回用于场区洒水降尘。 2）运营期 本项目营运期产生的生活污水经进入大小洞天污水站，处理后的水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB18920-2020中表一用于城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工类标准限值。具体标准限值见下表3-10。 表3-10运营期污水执行标准限值 序号; 污染物; 单位; 执行标准. 1; pH; 无量纲; 6~9. 2; 色度，铂钴色度单位; /; 30. 3; 溴; /; 无不快感. 4; 浊度; NTU; 10. 5; BOD5; mg/L; 10. 6; 氨氮; mg/L; 8. 7; 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.5. 8; 溶解性固体; mg/L; 1000（2000）. 9; 溶解氧; mg/L; 2.0. 10; 总余氯; mg/L; 0.2. 11; 大肠埃希氏菌; mg/L; 无. （4）固体废物 固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020，2020年7月01日实施）。 |
| --- | --- |

| 其他 | 废水：项目污水排入大小洞天污水处理站处理后回用于绿化，因此在此不给以申请总量控制指标。 |
| --- | --- |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 主要影响环节：①在施工期由于土石方开挖，破坏了原有地面土层结构，土质翻动后表层疏松，在降雨、风等侵蚀外营力作用下易发生侵蚀。特别是雨季施工时临时堆土在地表径流冲刷下，会产生一定程度的水土流失。②占地范围内地表出现局部裸露，破坏原有的生态环境。③施工过程中粉尘、废水、固废等对“三亚热带海滨风景名胜区 大小洞天景区”影响。 影响对象：①占地及周边的水土。②土地功能发生显著变化，改变了其用地结构与功能特点。③三亚热带海滨风景名胜区 大小洞天景区。 影响程度：①项目采取了临时排水沟、临时沉沙池、临时围挡、场地遮盖等必要的水土保持措施，能够有效的防止水土流失。因此本项目的施工造成的水土流失影响较小。②项目占地范围为硬化的水泥地，植物种类较少，生态系统结构简单，生态环境质量简单，生态环境敏感性较为简单，占地范围内未发现其他珍稀濒危的动植物品种，因此项目建设对原有的生态环境影响较小。③三亚热带海滨风景名胜区 大小洞天景区：本项目位于三亚热带海滨风景名胜区 大小洞天景区内，根据三亚热带海滨风景名胜区 大小洞天景区总体规划，项目用地性质属于旅游点建设用地，因此符合三亚热带海滨风景名胜区 大小洞天景区总体规划（具体见附图5）。④项目已建设临时排水沟、临时沉淀池、临时围挡、场地遮盖等必要，能够有效防止施工废水对三亚热带海滨风景名胜区 大小洞天景区的影响；项目临时堆场采用彩条布覆盖、场区定期洒水降尘，能够有效缓解施工过程中产生的粉尘对三亚热带海滨风景名胜区 大小洞天景区的影响，目前项目办公楼主体工程基本施工完毕，开挖土方能回填的回填，不能回填的已外运处理，现场调查时，未发现地基开挖过程中产生的施工弃土。本项目不会在“三亚热带海滨风景名胜区 大小洞天景区”内取土、弃土，不会对三亚热带海滨风景名胜区 大小洞天景区产生影响。 综上，只要项目严格落实施工环保措施，项目对三亚热带海滨风景名胜区 大小洞天景区的影响不大。 |
| --- | --- |

| 运营期生态环境影响分析 | 主要影响环节：①项目建成后改变了用地结构及其周边原有的生态环境，同时对生物多样性产生一定的影响。②运营期产生的生活污水对周边环境的影响、运营期产生的固废对周边环境的影响。③游客在房车宿营区、生活休闲区进行补给休整，休闲娱乐时产生的生活污水、生活垃圾、汽车尾气、餐饮油烟等。 影响对象：项目及周边的生态环境。 影响程度：①本项目建设前为大多数为硬化水泥地，有少部分次生林。项目建成后会在原有占地上种植一些树木，对生态环境进行简单补偿。因此对整个评价区生态环境以及风景名胜区影响不会太大。②办公楼产生的生活污水进入大小洞天污水处理站处理后回用于绿化，不外排。产生的生活垃圾经过设置分类垃圾桶收集后交由环卫部门处理。③本项目房车宿营区周边布设了污水管网，可以用来收集房车上产生的污水；项目周边布设了多个生活垃圾桶，方便用于收集游客产生的生活垃圾；项目房车露营区主要功能为为房车提供停靠场所，房车入场时行驶缓慢，速度低。汽车在低速行驶时，产生的尾气较少，噪声较低。房车宿营区西侧50米为味道餐厅，能为游客提供餐饮服务，因此，仅有少数游客会在房车宿营区进行餐饮烹饪。游客在房车宿营区进行产业烹饪的规模也较小，产生的油烟也少。项目周边绿化良好，能够有效地减少汽车尾气、餐饮油烟和噪声对周边环境的影响。 |
| --- | --- |

| 选址选线环境合理性分析 | （1）环境制约因素 本项目建设的制约因素主要为施工期和运营期对周边环境的影响。产生的废气、废水、固废及噪声等会对周围环境产生一定的影响以及项目位于“三亚热带海滨风景名胜区 大小洞天景区”内，施工场地植被清理破坏了原有地表植被，造成裸露地表，这些区域若不及时采取有效的水土流失防治措施和生态补偿，将直接影响项目所在地的景观，引起区内景观斑块的改变，增加景观破碎度，影响到建设区块植被的连续性。会对区域生态环境造成危害，不利于塑造建设单位的良好社会形象，同时也将影响该区域旅游产业的发展。 （2）环境影响程度 1）大气影响程度 项目通过施工扬尘通过采取洒水降尘、施工过程中做好围挡；运输车辆采取相应的遮盖、封闭等措施；选用先进的机械设备，各施工机械合理布局。对周边大气环境影响较小。 2）地表水影响程度 建设单位设置沉淀池、截流沟等临时设施，施工废水经沉淀后可用于施工场地喷水抑尘循环使用，不外排。项目区内通过设置截流沟、沉淀池、临时挡土墙等措施，能够有效防止施工废水影响周边环境。项目建成后产生的生活污水进入大小洞天污水处理站处理后回用于绿化，不外排。对周边地表水环境影响较小。 3）噪声 施工噪声属于间歇性、短期影响，通过距离衰减和采取禁止夜间施工等管理措施后噪声可以得到较大的削减，不会对周围产生明显的噪声影响。 4）固体废物 项目的施工期产生的生活垃圾统一收集后由环卫部门统一清运。项目施工建筑垃圾统一收集后及时清理送往三亚市建筑垃圾堆放场。开挖土石方及时回填处理。运营期产生的生活垃圾分类收集后交由环卫部门处理。项目施工期和运营期所产生的固体废物均可得到有效的处理与处置，不会对周围环境产生影响。 5）生态环境保护 根据附图7项目与海南省生态保护红线关系图，本项目不占用2021年海南省生态保护红线。因此，项目的建设符合生态保护红线相关管控要求。项目建成后会在原有占地上种植一些树木，对生态环境进行简单补偿。因此对整个评价区生态环境以及风景名胜区影响不会太大。 综上，本项目不涉及拆迁安置居民住户，交通方便；周围市政配套设施较为齐全，给水、用电、通信均可得到保障。项目的施工建设和运营对环境的影响较小，同时在采取本评价提出的各项防治措施后，可使本项目废水、废气、噪声、固废达标排放，对周围环境的影响控制在允许的范围内，故本项目对周围环境影响较小。因此，从选址选线环境合理性的角度来说，本项目的选址较为合理。 |
| --- | --- |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 针对建设项目施工期对生态环境影响的对象、范围、时段、程度，参照环境影响评价相关技术导则要求，提出以下对策措施： #### （1）施工管理要求 #### ①工程施工应分区进行，不要全面铺开，以缩短单项工期。开挖裸露面要有防治措施，尽量缩短暴露时间，减少水土流失。 #### ②加强施工管理，加强对工人关于水土保持的教育，并严格控制施工季节、次序和施工方式等要求。 #### ③建筑垃圾及时清运至当地指定的市政建筑垃圾堆放点进行处理，挖方及时回填。 ④项目建设应在项目用地红线内。 ⑤项目在施工过程中，作业场地要求采取围挡、围护以减少扬尘扩散 （3）场区水土流失防治要求 ①应注意选择施工季节，尽可能避免在雨季施工，防止在暴雨期间造成大量水土流失。 ②施工场地范围应设置临时围挡。 ③合理规划现场平面布置，有效控制临时设施、运输距离，利用和保护施工用地范围内原有绿色植被。 ④各种料场、土石方临时堆场应用围栏挡扳进行围护，暴雨天气应用塑料膜、砧布等进行遮盖，避免雨水冲刷。 ⑤土方施工应采取边挖、边运、边调运回填的方式，避免大量松散土存在而造成严重的土壤侵蚀流失。 ⑥在后期施工中，采用分单元施工，避免大面积开挖，减小施工扰动范围和地面裸露面积，并及时进行夯实、平整和绿化，减少地面裸露时水土流失。 ⑦项目完工后应尽快按景观绿化方案的要求进行生态恢复绿化。 #### （2）施工期对风景名胜区的保护要求。 本项目虽符合大小洞天风景名胜区的规划，但因本项目在大小洞天名胜区内，若施工不当，将会对大小洞天风景名胜区其他生态环境及风景景观造成破坏。因此本次环评建议采取以下管理要求： ①施工单位应遵守严格遵守《风景名胜区管理条例》等相关法律法规。 ②本项目施工期应加强对施工人员的宣传，严格施工管理，严格控制施工人员活动范围，不破坏大小洞天风景名胜区以及周边的植被及生态环境。 ③施工期产生的土石方应定点堆放，不得随意乱弃乱堆，严禁在大小洞天风景名胜区内取土、弃渣。 ④施工单位建议聘请环境监理， |
| --- | --- |

|  | 加强对施工人员进行环保教育，提高施工人员的环保意识，施工过程中如遇到保护动、植物应上报相关部门进行处理。 ⑤合理安排物料运输路线，利用现有道路作为施工道路，不得随意修建施工便道。 ⑥合理进行施工设计，项目建设方面注意与周围环境相互协调一致。避免大填大挖，减少对自然环境的破坏 通过采取以上措施，基本能够有效消除该项目施工期间大小洞天风景名胜区的影响。 #### （3）保护措施可行性 通过采取上述的相应措施，能够有效地降低施工期对生态环境的影响，因此技术上是可行的。上述措施实施起来成本低、方便快捷，因此经济上具有合理性；上述措施经过多年的发展，已经形成了相对成熟的工艺和案例，运行稳定且长期有效，只要建设方按照规范要求进行建设，上述的保护措施完全能够有效缓解施工期对生态环境的影响。只要项目严格按照要求进行施工，施工过程中产生的废水、废气等污染物对大小洞天名胜区的影响较小且是暂时的，随着施工的结束产生的影响也结束。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | （1）生态修复、补偿措施 ①精密布置、精心施工。 ②在每个施工区和工程施工完成后，及时拆除各种临时设施，施工临时占地及时恢复植被或本来用途。 ③工地停车场及各种临时停放点停放的机械车辆应整齐有序。 ④项目营运初期需对项目绿化进行养护，对不能成活植株或成活率较低的区域进行补植。 ⑤在未来项目建设时，绿化树种的选择要以当地森林植物为主，景观物种选用及周边森林的乡土植物。 ⑥项目无特殊情况应当禁止引进外来物种。 （2）营地管理措施 ①完善基础设施的建设：完善房车宿营区管网的建设，房车宿营区布设多个房车污水收集点，收集房车上暂存生活污水的“黑水箱”、“灰水箱”中的污水；房车营地当中布设多个生活垃圾桶。用于收集生活垃圾。 ②加强引导：通过采取宣传教育、设置指示标志等相关措施，引导游客将污水、固废倾倒至指定收集点；严禁游客乱丢垃圾和肆意倾倒生活污水。 ③定期维护基础设施：定期排查污水收集点、生活垃圾收集点等设施的情况，发现损坏及时维修。确保基础设施的运行稳定。 ④制定合理可行的噪声管控规范，设置户外活动时间限制，安排专人进行管理、设置静止鸣笛警示牌，劝导游客降低噪音音量、不要大声喧哗。 （3）措施可行性 通过采取上述措施，项目运营期对环境的影响不大。因此，随着项目落成，该项目区域的生态环境将收到较好的预期效果。只要建设方按照规范要求进行生态修复，上述的保护措施完全能够有效缓解施工期对生态环境的影响。 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/026113153125010055