2023-2024学年河北省邢台市南宫市科目四模拟考试100题（加解析答案）

###### 1、驾驶机动车在高速公路上行驶，遇有雾、雨、雪、沙尘、冰雹等低能见度气象条件下，能见度在100米以下时，车速不得超过每小时多少公里，与同车道前车至少保持多少米的距离？

A、50，30

B、40，40

C、50，40

D、40，50

正确答案：D

分析：能见度小于200米时，开启雾灯、近光灯、示廓灯和前后位灯，车速不得超过每小时60公里，与同车道前车保持100米以上的距离；能见度小于100米时，开启雾灯、近光灯、示廓灯、前后位灯和危险报警闪光灯，车速不得超过每小时40公里，与同车道前车保持50米以上的距离；能见度小于50米时，开启雾灯、近光灯、示廓灯、前后位灯和危险报警闪光灯，车速不得超过每小时20公里，并从最近的出口尽快驶离高速公路。

###### 2、驾驶机动车在冰雪路面行车注意什么？

A、制动距离延长

B、抗滑能力变大

C、路面付着力变大

D、制动距离变短

正确答案：A

分析：由于冰雪路面易滑，因此要比平时更早的踩刹车，也就是说制动距离延长。

###### 3、驾驶机动车在这个时候要减速慢行。

A、正确

B、错误

正确答案：A

分析：由图可知，机动车即将驶出隧道，在出隧道时需要有一个明适应的过程，因此要减速慢行，确保安全。因此本题正确。

###### 4、驾驶人频繁变更车道不属于驾驶陋习。

A、正确

B、错误

正确答案：B

分析：变更车道不能太过频繁，否则会影响正常交通，属于陋习，因此本题错误。

###### 5、在这种情况下从主路进入辅路怎样汇入车流？

A、注意观察减速慢行

B、加速进入辅路行驶

C、从红车后汇入车流

D、从红车前汇入车流

正确答案：A

分析：从主路进入辅路应该注意观察减速慢行。

###### 6、机动车因故障不能离开高速公路时，驾乘人员要在车上等候救援。

A、正确

B、错误

正确答案：B

分析：标准程序是：当车辆发生故障时，打开双闪警示灯，应将车辆停放在最右侧的应急车道或紧急停车带内，夜间打开尾灯示宽灯，司乘人员应立即下车，在路沿下护坡内等候救援车辆、人员来，由一个人在车辆尾部150米左右放置三角警示牌或警示物），切记不能在高速公路内走动、追逐、等候！不能在故障车辆内等候！一般情况禁止在高速公路上修理车辆。所以，在车上等候是错的，应该在路沿下的护坡或护栏外等候。 因此本题错误。

###### 7、右侧标志提示距离前方加油站入口200米。

A、正确

B、错误

正确答案：A

分析：提示距离前方加油站入口200米。

###### 8、机动车转向突然失控后，若前方道路条件能够保持直线行驶，不要紧急制动。

A、正确

B、错误

正确答案：A

分析：注意“能够保持直线行驶”，就说明暂时不需要转向，那么应该继续按照原来的方式行驶，若是贸然使用紧急制动，很有可能发生事故。 因此本题正确。

###### 9、以下跟车情况中，应当注意的情形有哪些？

A、跟随出租汽车行驶时，要预防其随时可能靠边停车上下乘客

B、当前方汽车贴有实习标志时，应该增大跟车距离，预防前车紧急制动

C、前方为装满货物的大货车时，应增大跟车距离并避免长时间跟随，以预防货物抛洒和车后盲区带来的危险

D、雾天跟车行驶，注意前车紧急制动

正确答案：ABCD

分析：以上四种情况是行车过程中较为常见的情况，都要注意。

###### 10、右侧标志表示车辆按箭头示意方向选择行驶车道。

A、正确

B、错误

正确答案：A

分析：图示为分向行驶车道标志。

###### 11、右侧标志警告前方是无人看守的有多股铁路与道路相交铁路道口。

A、正确

B、错误

正确答案：B

分析：这是有人看守铁道路口。

###### 12、关于停车，以下做法错误的是什么?

A、在交叉路口停车

B、在铁路道口停车

C、在铁路道口停车

D、在停车场停车

正确答案：ABC

分析：可以在停车场停车，其他所说的地方都不能停车。

###### 13、超车时，发现前方机动车正在超车，驾驶人怎么办？

A、紧跟其后，伺机超越

B、加速强行超越

C、连续鸣喇叭催前车让路

D、停止超车，让前方机动车先超车

正确答案：D

分析：若强行超车，很有可能发生危险。只有在前车完成超车后，才能看清前方道路的状况，此时超车也才较为安全。因此选D。

###### 14、下坡路制动失效后，要迅速逐级或越一级减挡，利用发动机制动作用控制车速。

A、正确

B、错误

正确答案：A

分析：发动机制动是利用发动机的牵阻作用减慢车速，档位越低牵阻越明显，制动性越强。在下长坡道路行驶，挂入低速档利用发动机的牵阻作用可以减少制动器的负担和减少制动次数，防止制动过热引起制动力热衰减；在冰雪、泥泞的路面上行驶，应用发动机牵阻制动可以防止侧滑。

###### 15、如动画所示，驾驶人的行为是正解的。

A、正确

B、错误

正确答案：B

分析：他走的是左转道却右转弯，很明显错的！

###### 16、机动车在紧急制动时ABS系统会起到什么作用？

A、缩短制动距离

B、保持转向能力

C、减轻制动惯性

D、自动控制方向

正确答案：B

分析：ABS “防抱死刹车系统”看名字就大概知道了。它是一种具有防滑、防锁死等优点的安全刹车控制系统。没有安装ABS系统的车，在遇到紧急情况时，来不及分步缓刹，只能一脚踩死。这时车轮容易抱死，加之车辆冲刺惯性，便可能发生侧滑、跑偏、方向不受控制等危险状况。而装有ABS的车，当车轮即将到达下一个锁死点时，刹车在一秒内可作用60至120次，相当于不停地刹车、放松，即相似于机械的“点刹”。因此，可以避免在紧急刹车时方向失控及车轮侧滑，使车轮在刹车时不被锁死，轮胎不在一个点上与地面摩擦，加大了摩擦力，使刹车效率达到90％以上。

###### 17、发现前方道路堵塞，正确的做法是什么？

A、继续穿插绕行

B、选择空挡逐车超越

C、鸣喇叭示意前方车辆快速行驶

D、按顺序停车等候

正确答案：D

分析：文明驾驶，礼貌让行。

###### 18、驾驶机动车遇到这种情山路怎样通过？

A、前方左侧是傍山险路

B、靠路左侧行驶

C、选择路中心行驶

D、靠右侧低速通过

正确答案：D

分析：注意本题的考点是如何通过，而不是问前方是什么路段。另外前方有来车，因此要会车，而会车时要减速靠右侧行驶，因此本题选D。

###### 19、机动车在雨天临时停车时，应开启什么灯？

A、前后防雾灯

B、危险报警闪光灯

C、前大灯

D、倒车灯

正确答案：B

分析：下雨天开车视野不清，因此若要临时停车，应当开启危险报警闪光灯，提醒其他车辆注意。另外三个选项，没有警示作用一说。

###### 20、在山区冰雪道路遇到这种前车正在上坡的情况如何处置？

A、前车通过后在上坡

B、迅速超越前车上坡

C、低速超越前车上坡

D、紧跟前车后上坡

正确答案：A

分析：为了防止前车打滑撞到您的车。

###### 21、驾驶机动车在路口遇到这种情况要随时准备停车礼让。

A、正确

B、错误

正确答案：A

分析：由图可知，此交叉路口是没有信号灯的。因此在这样的情况下要注意避让，必要时停车避让。因此本题正确。

###### 22、道路右侧白色虚线指示可越线变更车道。

A、正确

B、错误

正确答案：A

分析：试题说的是可越线变更车道并没说右侧超车，白色虚线是可以变更车道的。

###### 23、驾驶机动车遇到这种道路要提前减档减速，利用发动机制动控制速度。

A、正确

B、错误

正确答案：A

分析：看右侧的标志，此处为下陡坡，故要减速慢行，但是不能空挡滑行，所以要利用发动机制动控制速度。

###### 24、下列关于驾驶汽车突然变道加塞说法正确的是什么？

A、缓解交通拥堵

B、易引发交通事故

C、提高通行效率

D、造成道路拥堵

正确答案：BD

分析：就跟大家排队似的，来一插队的。

###### 25、动画1中有几种违法行为？

A、一种违法行为

B、二种违法行为

C、三种违法行为

D、四种违法行为

正确答案：B

分析：有2种违法行为：1、打电话；2、不系安全带！

###### 26、会车中道路一侧有障碍，双方机动车应如何做？

A、无障碍一方让对向先行

B、速度慢的让速度快的先行

C、有障碍的一方让对向先行

D、速度快的让速度慢的先行

正确答案：C

分析：我是这样想的，因有障碍了，那肯定不能走了，只好让没障碍的走了，自己再走，要不别的车为了让自己有障碍的就得停下来，就算他同意，他后面的车都不同意嘛！

###### 27、夜间驾驶机动车会车时，对方一直使用远光灯，以下做法正确的是什么？

A、不停变换远近光灯以及鸣喇叭提醒对方

B、视线适当右移，避免直视灯光

C、降低车速，靠右行驶

D、变换远光灯行驶

正确答案：BC

分析：只有在没有路灯或者没有照明的情况下才能用远光灯，一般都用近光灯。夜间会车，若使用远光灯，会让对方完全看不清，进而引发交通事故。

###### 28、怎样调整汽车座椅安全头枕的高度？

A、调整到头枕中心对正颈部

B、调整到头枕中心与颈部平齐

C、调整到头枕中心高出头顶

D、调整到头枕中心能支撑头部

正确答案：D

分析：安全头枕要与头平齐，为的是保护颈椎。

###### 29、驾驶机动车在高速公路行驶过程中，发现前方有动物突然横穿时，不可以采取急转向的方式避让。

A、正确

B、错误

正确答案：A

分析：驾驶机动车在高速公路行驶过程中，发现前方有动物突然横穿时，驾驶员的第一反应应该迅速踏制动踏板，如果有足够的距离，应迅速停车。不可急转向以防发生事故。

###### 30、机动车避免爆胎的正确做法是什么？

A、降低轮胎气压

B、定期检查轮胎

C、及时清理轮胎沟槽里的异物

D、更换有裂纹或有很深损伤的轮胎

正确答案：BCD

分析：对于选项23相信大家都没有疑问，选项D的意思是把有裂纹或损伤的轮胎更换掉，所以4也是正确的。而选项A，错误的原因是因为若是降低轮胎气压过低，还是会造成爆胎。因此降低轮胎气压这一招不安全。因此本题要选234。

###### 31、路面上的出口标线用于引导驶出该高速公路。

A、正确

B、错误

正确答案：A

分析：高速公路出入口标线为白色虚线，主要用于高速公路和其他采用立体交叉道路。该标线作用为，高速公路出入口横向标线或三角地带标线是为驶入或驶出匝道车辆提供安全交汇引导，减少与突出部缘石碰撞。

###### 32、驾驶机动车与前车距离过近时，容易发生追尾事故。

A、正确

B、错误

正确答案：A

分析：跟车距离很重要，不同的道路对跟车距离要求是不一样的，保持安全距离，才能确保行车安全。

###### 33、如图所示，在这种无信号灯控制情况下，A、B、C车的通行权顺序是什么？

A、B车、A车、C车

B、C车、A车、B车

C、A车、B车、C车

D、A车、C车、B车

正确答案：C

分析：交规说明，在这种无信号灯控制情况下应该转弯让直行，右转车辆要让左转车辆。所以A、B、C车的通行权顺序是：A车、B车、C车。

###### 34、左侧标志提示前方收费口停车领卡。

A、正确

B、错误

正确答案：A

分析：这个没问题，图片显示的很清楚，有个手拿卡，简直就是看图说话。

###### 35、驾驶机动车汇入车流时应当开启转向灯，认真观察主路上车辆的行驶情况，在不妨碍主路车辆正常行驶的前提下汇入车流。

A、正确

B、错误

正确答案：A

分析：说法正确

###### 36、如动画所示，驾驶人应当怎样做？

A、寻找机会超越前车

B、从机动车空间穿插通过

C、减速停车，依次排队等候

D、鸣喇叭催促

正确答案：C

分析：前边堵车了，老实在后边排队等候吧，和谐第一。

###### 37、驾驶机动车怎样通过这个铁路道口？

A、换入空挡，滑行通过

B、一停、二看、三通过

C、加速、观察、快通过

D、减速、观察、慢通过

正确答案：B

分析：由图可知，前方是既没有交通信号灯也没有管理人员看守的铁路道口，在这样的情况下若想要通过，就要一停二看三通过，以确保安全。因此本题选B。

###### 38、某日19时，杨某驾驶大客车，乘载57人（核载55人），连续行驶至次日凌里1时，在金城江区境内050国道3008公里加110米处，因机动车左前胎爆裂，造成12人死亡、22人受伤的特大交通事故。杨某的主要违法行为是什么？

A、疲劳驾驶

B、客车超员

C、超速行驶

D、操作不当

正确答案：AB

分析：1：题目提到连续行驶到次日凌晨1时，属疲劳驾驶。2：题目提到只能坐55以上，却坐了57人，属客车超员。

###### 39、如动画所示，驾驶机动车遇到这种情况要如何处置？

A、预留出横向安全距离，减速行驶

B、保持正常速度行驶

C、临近时紧急制动

D、加速通过

正确答案：A

分析：由动画可知，机动车要经过路边有停车的路段，为了避免停放车辆会突然起步，因此要留出空间，同时减速慢行。所以本题选A。

###### 40、谨慎驾驶的三原则是集中注意力、仔细观察和提前预防。

A、正确

B、错误

正确答案：A

分析：谨慎驾驶三原则:1集中注意力 2仔细观察 3提前预防。

###### 41、在这种气象条件下起步要注意哪些方面？

A、开启远光灯

B、开启前后雾灯

C、只能开启左转向灯

D、长时间鸣喇叭

正确答案：B

分析：前面都有雾了，那不开雾灯开什么灯？

###### 42、在道路上超车时，应尽量加大横向距离，必要时可越实线超车。

A、正确

B、错误

正确答案：B

分析：实线不能跨越，因此不能越实线超车，本题错误。

###### 43、如图所示，驾驶机动车遇到这种情况时，应注意哪些情况？

A、我方车辆灯光照向路外，前方即将进入弯道

B、前方有灯光出现，可能即将发生会车

C、左前方视线受阻，转弯后可能遇到突发情况

D、为提高会车安全，改用远光灯

正确答案：ABC

分析：在没有灯光的道路，处于弯道，并且由于看到对面车辆的灯光可以知道即将发生会车的情况，因此保持警惕，ABC选项正确，D选项开启远光灯容易影响对方视线造成危险，因此不选。

###### 44、高速行驶的机动车，在转向失控的情况下紧急制动，不会造成翻车。

A、正确

B、错误

正确答案：B

分析：注意“高速行驶”，也就是说是车速过快的情况下，若是转向失控时使用紧急制动，很容易造成翻车，因此本题错误。

###### 45、抢救昏迷失去知觉的伤员要在抢救前先检查呼吸。

A、正确

B、错误

正确答案：A

分析：检查呼吸的目的是为了了解伤员的生命体征，而这必须是要先确认的。因此本题正确。

###### 46、彭某驾驶一辆重型半挂牵引车，载运37.7吨货物（核载25吨），行至大广高速公路一下坡路段，追尾碰撞一辆由李某驾驶在应急车道内行驶的重型自卸货车（货箱内装载3.17立方黄土并搭乘24人），造成16人死亡、13人受伤。此事故中的主要违法行为是什么？

A、彭某超速行驶

B、彭某驾驶机动车超载

C、李某在急应车道内行驶

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/026221154050010040