建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 亿龙食品（莱州）有限公司预制菜加工项目

建设单位（盖章）： 亿龙食品（莱州）有限公司编制日期： 	2023 年 12 月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

建设项目名称

亿龙食品（莱州）有限公司预制菜加工项目

项目代码

建设单位联系人

建设地点

2305-370683-04-01-162676

联系方式

山东 省（自治区）  烟台	市 莱州	县（区） 朱桥镇	乡（街道） 作阳村，烟潍路与 X051 线路交叉口东约 900 米路北	（具体地址）

地理坐标

（ 120	度  03 分  28.696	秒， 37	度 18	分 53.892	秒）

国民经济行业类别

|  |  | 分装外的” |
| --- | --- | --- |
| ☑新建（迁建） |  | ☑首次申报项目 |
| - 改建 | 建设项目 | □不予批准后再次申报项目 |
| □扩建 | 申报情形 | □超五年重新审核项目 |
| □技术改造 |  | □重大变动重新报批项目 |

C1439 其他方便食品制造

建设项目行业类别

“十一、食品制造业 14”中的“方便食品制造 143* ”中的“除单纯

建设性质

项目审批

（准/备案） 部门（选填）

总投资（万元）

莱州市行政审批服务局

13000

项目审批（核准/ 备案）文号（选填）

环保投资（万元）

2305-370683-04-01-162676

10

环保投资占比（%）

是否开工建 ☑否设	□是：

0.08%

施工工期

用地（用海） 面积（m2）

3 个月

15000

专项评价	/

设置情况

规划情况	/

规划环境

影响评价	/

情 况 规划及规

划环境影	/

响评价符

合性分析

其他符合性分析

1、与“三线一单”符合性分析与生态保护红线的符合性分析

根据《山东省生态保护红线规划(2016-2020 年)》，莱州市共有五处生态保护红线区，分别为烟台莱州湾金仓湿地水源涵养生态保护红线区(SD-06-B1-01)、烟台莱州坎上/泡猱/赵家水库水源涵养生态保护红线区(SD-06-B1-12)、烟台莱州、招远北部沿海防风固沙生态保护红线区(SD-06-B3-01)、烟台莱州西部沿海防风固沙生态保护红线区(SD-06-B3-02)、烟台莱州大基山生物多样性维护水源涵养生态保护红线区(SD-06-B4-06)。本项目位于山东省莱州市朱桥镇作阳村，烟潍路与 X051 线路交叉口东约 900 米路北（北纬 37 度 18 分 53.892 秒，东经 120 度 03 分 28.969 秒），不在生态保护红线内，土地性质为工业用地，详见附图 1，符合莱州市总体规划。

- 环境质量底线符合性分析

根据烟台市莱州环境监控中心发布的《2020 年莱州市环境质量报告书》

（2022.2）及《2022 年莱州市环境质量报告书》可知，本项目附近环境空气达不到二级标准要求，地表水、声环境等基本能够满足相应功能区标准要求，本项目运行期间，各工序产生的废气采取相应的环保处理设施处理后，均可满足排放标准要求，项目建设对周边环境质量现状影响较小，符合环境质量底线要求。

- 资源利用上线符合性分析

本项目为新建项目，所利用的资源主要为水和电，均为清洁能源。项目用水主要是车辆清洗用水、降尘用水和职工生活用水，年用水量为 3390m3/a，依托朱桥镇自来水管网，能够满足本项目用水要求；本项目年用电 10 万 kW∙h/a，由朱桥镇供电所提供，能够满足本项目用电要求。项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。

- 生态环境准入清单

根据《烟台市人民政府关于印发烟台市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（烟政发〔2021〕7 号）要求。本项目位于莱州市朱桥镇重点管控单元， 其管控要求见下表。

### 表 1-1 项目与烟台市“三线一单”生态环境分区管控方案符合情况表

| 管控纬度 | 准入要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 1.生态保护红线按照《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》要求管理。 | 项目不在生态保护红线内，且严格按照要求管理。 | 符合 |
|  | 1.以城镇生活源为主的水环境超标控制单元以及城镇建成区或人口集聚区域，加快推进现有 | 本项目运行过程无废水外排，项目生产用水、设备冲洗用水循环使用，生活污水经旱厕预处理后，清掏堆肥。 |  |
|  | 污水处理设施配套管网建设，对现有合流制排 |  |  |
| 污染物 | 水系统实施全面截污和雨污分流改造；城镇新 |  |  |
| 排放管 控 | 区建设均实行雨污分流，超标单元还应推进初期雨水收集、处理和资源化利用；加快城镇污 |  | 符合 |
|  | 水处理设施建设和提标改造推进农村生活污水 |  |  |
|  | 处理设施建设并确保达标排放。 |  |  |
| 环境风险防控 | 1.加强热电联产等行业的有效风险防范。环境 风险较大的企业或新建项目，必须迁入或纳入 依法设立、环保基础设施完善并经规划环境影 | 本项目建立完善的风 险防范措施，满足环境风险防控标准，无 | 符合 |
|  | 响评价的产业园区。 | 较大的环境风险。 |  |
|  | 1.强化工业资源综合利用，加大资源和产业整合力度，促进企业、园区、行业间链接共生、 |  |  |
|  | 原料互供、资源共享，构建企业小循环、产业 |  |  |
|  | 中循环、区域大循环发展模式，打造循环经济 |  |  |
| 资 源 开发 效 率要求 | 产业示范园区。 - 制定切实可行的再生水供水目标，实现再生水资源的可持续利用；提高雨水利用行业科技 水平。 - 地下水超采区根据《山东省地下水超采区综合整治实施方案》《烟台市地下水超采区综合 | 本项目本项目用水由朱桥镇自来水管网提供，生产用水循环使用。 | 符合 |
|  | 整治实施方案》开展综合整治。 |  |  |

2、产业政策符合性分析

通过查阅《产业结构调整指导目录（2019 年版）》可知，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类项目，符合国家产业政策要求。

本项目所选设备也未列入工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）》（工产业[2010]第 122 号）。本项目不属于工业和信息化部《产业转移指导目录（2018 年本）》中山东省优先承接发展产业。

根据《烟台市工业行业发展导向目录》（2014 年修订）规定，本项目不属于优先发展产业，也无淘汰落后生产工艺装备和产品，符合烟台市工业行业发展的规定。

### 3、与《山东省环境保护条例》符合性分析

表 1-2 本项目与《山东省环境保护条例》符合性分析

| 《山东省环境保护条例》要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 第二章监督管理 |  |  |
| 第十五条 禁止建设不符合国家和省产业政策的小型 | 本项目属于亿龙食品 |  |
| 造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、 | （莱州）有限公司预制 |  |
| 炼油、电镀、农药、石棉、水泥、 玻璃、钢铁、火 | 菜加工项目，不属于所 | 符合 |
| 电以及其他严重污染环境的生产项目。已经建设的， | 列行业及其他严重污 |  |
| 由所在地的县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 | 染环境的生产项目。 |  |
| 第十六条 实行重点污染物排放总量控制制度。省人 |  |  |
| 民政府根据环境容量和污染防治的需要，确定削减和 |  |  |
| 控制重点污染物的种类和排放总量，将重点污染物排 |  |  |
| 放总量控制指标逐级分解、落实到设区的市、县（市、区）人民政府。县级以上人民政府生态环境主管部门 | 本项目不需要申请总 量 | 符合 |
| 根据本行政区域重点污染物排放总量控制指标、排污 |  |  |
| 单位现有排放量和改善环境质量的需要，核定排污单 |  |  |
| 位的重点污染物排放总量控制指标。 |  |  |
| 第十七条 实行排污许可管理制度。纳入排污许可管 | 对照《固定污染源排污许可分类管理名录 （2019 年版）》，本项目需实行排污许可登记管理。 |  |
| 理目录的排污单位，应当依法申请领取排污许可证。 |  |  |
| 未取得排污许可证的，不得排放污染物。因污染物排 |  |  |
| 放执行的国家或者地方标准、总量控制指标、环境功 |  | 符合 |
| 能区划等发生变化，需要对许可事项进行调整的，生 |  |  |
| 态环境主管部门应当及时对排污许可证载明事项进 |  |  |
| 行变更。 |  |  |

|  |  | 第二十二条 有下列情形之一的，生态环境主管部门和其他有关部门可以依法对有关设施、设备、物品采取查封、扣押的行政强制措施：（一）违法排放、倾倒、处置有毒有害物质的；（二）在饮用水水源一级保护区、自然保护区核心区违法排放、倾倒、处置污染物的； （三）违法排放或者倾倒化工、制药、石化、 印染、电镀、造纸、制革等工业污泥的；（四） 通过暗管、渗井、渗坑、灌注或者篡改、伪造监测数据，或者不正常运行污染防治设施等逃避监管的方式排放污染物的；（五）发生较大、重大、特别重大突发环境事件或者在重污染天气应急期间，未按照要求实施停产、停排、限产等措施，继续排放污染物的； （六）有关证据可能灭失或者被隐匿的；（七）其他 造成或者可能造成严重污染的违法行为。 | 企业不涉及上述行为。 | 符合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第四章 防治污染和其他公害 |  |  |  |
|  |  | 第四十四条 各级人民政府及其有关部门、园区管理机构应当做好环境基础设施规划，配套建设污水处理 设施及配套管网、固体废物的收集处置设施、危险废 物集中处置设施以及其他环境基础设施，建立环境基 础设施的运行、维护制度，并保障其正常运行。县级 以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优 化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染 物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求 的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 | 本项目建设地点位于山东省莱州市朱桥镇作阳村烟潍路与 X051 线路交叉口东约 900 米路北，用地性质为工业用地。符合莱州市总体规划。 | 符合 |  |
|  |  | 第四十六条 新建、改建、扩建建设项目，应当根据环境影响评价文件以及生态环境主管部门审批决定 的要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。环境 保护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时 投产使用。 | 本项目建设过程中应按照环评审批文件要求建设环境保护设施、落实环境保护措施，严格执行“环保三同时” 制度。 | 符合 |  |
|  |  | 第四十九条 重点排污单位应当按照规定安装污染物排放自动监测设备，并保障其正常运行，不得擅自拆 除、停用、改变或者损毁。自动监测设备应当与生态 环境主管部门的监控设备联网。重点排污单位由设区 的市生态环境主管部门确定，并向社会公布。对未实 行自动监测的污染物，排污单位应当按照国家和省的 规定进行人工监测，并保存原始监测记录。自动监测 数据以及生态环境主管部门委托的具有相应资质的 环境监测机构的监测数据，可以作为环境执法和管理 的依据。 | 企业不属于重点排污单位，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）， 在报告表中设置了污 染源环境监测工作计 划，委托第三方检测机构进行厂区污染源监 测。 | 符合 |  |
|  | 综上，本项目建设符合《山东省环境保护条例》的相关要求。 |  |  |  |  |

6 、项目与山东省《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污 ”项目的通知》

(鲁环字[2021] 58 号)符合性分析

表 1-5	与鲁环字[2021] 58 号的符合性分析

| 分类 | 要求 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 一、要认真贯彻执行产业政策 | 新上项目必须符合国家产业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺和落后设备， 不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。 | 本项目符合国家产业政策要求，生产设备不属于国家公布的淘汰工艺和落后设备。 |
| 二、要强化规划刚性约束 | 新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要求， 积极引导产业园区外 “散乱污” 整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂房。 | 本项目不属于“散乱污”项目，规划建设标准厂房，符合国土空间规划、产业发展规划要求。 |
| 三、要科学把好项目选址关 | 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。 | 本项目用地性质为工业用地，位于工业集聚区。 |
| 四、要严把项目环评审批关 | 新上项目必须严格执行环评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要求，落实“三线 一单”生态环境分区管控要求。 | 本项目不在“五个不批”范围内，且符合“三线一单要求”。 |
| 五、要强化日常监管执法 | 持续加大对违反产业政策、规划、准入规定等违法违规建设行为的查处力度，坚决遏制“未批先建”等违法行为。 | 本项目不存在违法违规建设行为，不属于“未批先建” 项目。 |

7、与《烟台市新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023 年）》符合性分析

表 1-6 项目与《烟台市新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023 年）》符合性分析

| 防治工作方案要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 二、深入调整产业结构 |  |  |
| （三）淘汰低效落后产能。依据安全、环保、技术、能 |  |  |
| 耗、效益标准，以钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮 |  |  |
| 胎、煤炭、化工等行业为重点，分类组织实施转移、压 | 本项目不属以上重 |  |
| 减、整合、关停任务，加快淘汰低效落后产能。严格落 实《产业结构调整指导目录》要求，对“淘汰类”落后 | 点行业，也不属于落后产能。 | 符合 |
| 生产工艺装备和落后产品全部淘汰出清。 各区市聚焦 |  |  |
| “高耗能、高污染、高排放、高风险”等行业，分类组 |  |  |
| 织实施转移、压减、整合、关停任务。 |  |  |
| （四）严控重点行业新增产能。重大项目建设，必 须首先满足环境质量“只能更好，不能变坏”的底 线，严格落实污染物排放“减量替代是原则，等量 | 本项目不属于重点行业。 | 符合 |
| 替代是例外”的总量控制刚性要求。 |  |  |
| （五）推动绿色循环低碳改造。电力、钢铁、建材、有 | 本项目采取相应环保措施后，可实现生产清洁化。 |  |
| 色、化工等重点行业制定碳达峰目标，实施减污降碳协 |  |  |
| 同治理。优化整合钢铁、煤电、水泥、轮胎、化工等行 |  |  |
| 业产能布局。实施重点行业清洁化改造。以钢铁、铸造、 |  |  |
| 建材、有色、化工、工业涂装、包装印刷等行业为重点， |  | 符合 |
| 开展全流程清洁化、循环化、低碳 化改造，促进传统产 |  |  |
| 业绿色转型升级。制定清洁生产审核实施方案，着重在能源、冶金、化工等 13 个重点行业依法开展强制性清洁生产审核，推选清洁生产先进单位。 |  |  |

### 8、与“《莱州市国土空间总体规划》（2021-2035 年）”符合性分析

根据《莱州市国土空间总体规划》（2021-2035 年）主要内容，确定了国土空间总体格局以及农业空间、生态空间、城镇空间和海洋空间等布局和空间的划分。

- 国土空间总体格局

三条控制线：规划确定莱州市 2035 年耕地保有量 739.64 平方千米（110.95 万亩），永久基本农田不低于 682.77 平方千米（102.42 万亩），生态保护红线不低于 385.43 平方千米（不含省管海域生态红线面积 84.99 平方千米），城镇开发边界不高于 148.5 平方千米(22.28 万亩)。

主体功能定位：规划确定莱州市文昌路街道、永安路街道、城港路街、文峰路街道、三山岛街道、金仓街道、沙河镇、朱桥镇、金城镇、程郭镇、虎头崖镇、柞村镇、夏邱镇、土山镇为城市化发展区，将平里店镇、驿道镇、郭家店镇纳入农产品主产区进行管理。落实《山东省国土空间总体规划（2021-2035 年）》， 莱州市海域功能定位为以城市化发展区为主。

区域协同发展：规划确定了四大区域协同发展战略：一、深化与东北亚、全面经济伙伴关系协定(RCEP)成员国的对接合作；二、积极融入胶东经济协同发展； 三、深度参与青岛都市圈一体化发展；四、构建与周边县市一体化高质量发展体系。

总体空间格局：规划市域构建“五河连山海、强心育两极、一海和三田”的国土空间总体格局，统筹农业、生态、城镇三大空间。

全域空间布局：在烟台市级规划确定的生态保护区、生态控制区、农田保护区、城镇发展区、乡村发展区、海洋发展区和矿产能源发展区 7 类一级规划分区基础上，将莱州市城镇发展区、乡村发展区、海洋发展区细化至二级规划分区， 各分区依据分区管控要求进行严格管控。

- 农业空间

耕地保护：推进耕地数量、质量、生态“三位一体”建设，严守耕地保护红线，严格耕地用途管制，推进高标准农田建设，全面提升耕地质量。

农业格局：打造“一海三田多园”多元农业空间格局，保障粮食生产空间， 优化养殖业布局，建设优势农业空间，打造中国种业硅谷，加快一二三产业融合发展。

村庄布局：构建“两级五类”的村庄体系，打造乡村社区生活圈。集约利用村庄建设用地，建设莱州特色乡村风貌。

- 生态空间

生态格局：保护全域“一屏、一带、两心、五廊”山海相望的生态空间格局。自然保护地体系：建立自然保护地体系，确定 4 处自然保护地。

- 城镇空间

城镇体系：规划构建“中心城区—重点镇—一般镇”三级城镇体系，以中心城区、重点镇带动周边一般镇网络化、圈层式发展。

产业发展：构建“6+4+N”现代产业体系，改造提升黄金、机械制造、汽车零部件、石材、文化旅游、海洋经济六大传统产业，壮大新能源、新材料、新港口、新城市等“四大新兴引擎”，大力发展七大生产性服务业、五大生活性服务业。规划银海化工产业园、临港临电产业园、绿色建材产业园、通用装备产业园、现代渔业产业园、滨海旅游度假区、东海文创康养新城、粉子山文教新城、东莱文化名山旅游片区等九大重点产业园（片区），推动产城融合，带动全域经济高效发展。

- 海洋空间

海洋生态环境：保护海洋生态空间，加强海岸线保护，分类管控海岸线，划定海岸建筑退缩线，统筹陆海协同治理，严格管控无居民海岛。

海洋产业体系：规划建设现代海洋产业体系，推进国家级海洋牧场建设，构筑“海上粮仓”全要素保障发展高地，做强海洋工程装备产业，推进海水淡化工程培育海洋相关产业。

海洋功能分区：在烟台市级规划确定的海洋发展区基础上，将莱州市海洋发展区细化为至渔业用海区、交通运输用海区、工矿通信用海区、游憩用海区，分区按照分区管控要求进行严格管控。

根据本项目所在地可知，项目所在地不涉及生态红线、永久基本农田和城镇开发边界，项目所在地用地性质为工业用地，位于工业集聚区。满足总体空间格局和全域空间布局；本项目用地不涉及农业空间、生态空间和海洋空间，项目满足莱州市国土空间总体规划。

项目与《莱州市国土空间总体规划》（2021-2035 年）的位置关系见附图 7。

### 9、与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）符合性分析

根据《食品生产通用卫生规范》（ GB14881-2013 ） 的要求， 本项目与

GB14881-2013 的符合性分析见下表。

| 规范要求 |  | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1、厂区不应选择对食品有显著污染的区 | 本项目位于莱州市朱桥 |  |
|  | 域。 | 镇作阳村烟潍路与 X051 |  |
|  | 2、厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、 | 线路交叉口东约 900 米 |  |
|  | 有害气体、放射性物质和其他扩散性污 | 路北，周边不存在对食品 |  |
|  | 染源不能有效清除的地址。 | 有显著污染、涉及有害废 |  |
| 选址 | 3、厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区， | 弃物以及粉尘、有害气 | 符合 |
|  | 难以避开时应设计必要的防范措施。 | 体、放射性物质和其他扩 |  |
|  | 4、厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在 | 散性污染源的区域；不属 |  |
|  | 场所，难以避开时应设计必要的防范措 | 于易发生洪涝灾害的地 |  |
|  | 施。 | 区和虫害大量孳生的潜 |  |
|  |  | 在所。 |  |
|  | 1、应考虑环境给食品生产带来潜在污染 |  |  |
|  | 风险，并采取适当的措施将其降至最低 |  |  |
|  | 水平。 |  |  |
|  | 2、厂区应合理布局，各功能区域划分明 |  |  |
|  | 显，并有适当的分离或分隔措施，防止 | 项目位于莱州市朱桥镇 |  |
|  | 交叉污染。 | 作阳村烟潍路与 X051 线 |  |
|  | 3、厂区内的道路应铺设混凝土、沥青， | 路交叉口东约 900 米路 |  |
| 厂区环境 | 或者其他硬质材料；空地应采取必要措施，如铺设水泥、地砖或铺设草坪等方 式，保持环境清洁，防止正常天气下扬 | 北，厂房内布局合理，功 能划分明确且进行了分隔；厂区内道路进行硬 | 符合 |
|  | 尘和积水等现象的发生。 | 化；厂区内不设置宿舍、 |  |
|  | 4、厂区绿化应与生产车间保持适当距 | 食堂等生活区域。 |  |
|  | 离，植被应定期维护，以防止虫害的孳 |  |  |
|  | 生。 |  |  |
|  | 5、厂区应有适当的排水系统。 |  |  |
|  | 6、宿舍、食堂、职工娱乐设施等生活区 |  |  |
|  | 应与生产区保持适当距离或分隔。 |  |  |
| 食品 | 建立食品原料、食品添加剂和食品相关产品的采购、验收、运输和贮存管理制度，确保所使用的食品原料、食品添加剂和食品相关产品符合国家有关要求。不得将任何危害人体健康和生命安全的物质添加到食品中。 | 选用具有许可证和产品合格证的食品原料、食品添加剂和食品相关产品； 未添加危害人体健康和生命安全的物质。 |  |
| 原 |  |  |  |
| 料、 |  |  |  |
| 食品 |  |  |  |
| 添加 |  |  | 符合 |
| 剂和 |  |  |  |
| 食品 |  |  |  |
| 相关 |  |  |  |
| 产品 |  |  |  |

### 10、规划符合性及选址合理性分析

本项目位于山东省莱州市朱桥镇作阳村，烟潍路与 X051 线路交叉口东约 900 米路北（地理位置见附图 3），用地性质工业用地，本项目用地不违背莱州市城市总体规划。项目区周围无重点自然保护区、风景名胜区、重点文物保护、历史古迹等敏感保护目标。

本项目西北侧均为农田果园等，项目东侧南侧为其他企业，无任何敏感目标。项目四周交通便利，水电配套设施完善，生态环境良好，本项目用地不违背莱州市城市总体规划布局。因此，本项目符合莱州市城市发展规划要求，项目选址可行。

# 二、建设项目工程分析

### 一、项目简介

亿龙食品（莱州）有限公司位于山东省莱州市朱桥镇作阳村，烟潍路与 X051 线路交叉口东约 900 米路北，拟投资 13000 万元，建设亿龙食品（莱州）有限公司预制菜加工项目。

本项目欲购置 6 条智能生产线及其配套设施，包括速冻机、切割机等主要智能生产设备 85 台（套）设备进行生产。

本项目共分为三期建设，本次为第一期建设，项目第一期占地面积约 7700 平方米，新

建厂房约 5600 平方米，欲购置 1 条智能生产线及其配套设施，包括速冻机、切割机等主要

智能生产设备 9 台（套）设备进行生产。一期项目建成后，可年产 1000 吨薯条。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，参照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“十一、食品制造业 14”中的“方便食品制造 143* ”中的“除单纯分装外”，需编制环境影响报告表。亿龙食品（莱州）有限公司随即委托我单位对本项目进行环境影响报告

表的编制工作。我单位接受委托后，立即开展了详细地现场踏勘、资料收集工作，在对本项

建设

内容	目工程有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求

编制了《亿龙食品（莱州）有限公司预制菜加工项目报告表》。

本次《亿龙食品（莱州）有限公司预制菜加工项目报告表》只针对第一期建设内容进行环境现状和可能造成的环境影响进行分析，不涉及其他内容。

### 二、项目概况

项目名称：亿龙食品（莱州）有限公司预制菜加工项目

建设地点：山东省莱州市朱桥镇作阳村，具体地理位置见附图 2

建设单位：亿龙食品（莱州）有限公司建设性质：新建（第一期建设）

项目投资：13000 万元

产品方案及生产能力：年产薯条 1000 吨。

劳动制度：员工 10 人，全年工作 300 天，1 班制，每天工作 8 小时。

### 三、项目建设内容

1、项目组成

项目不新增土地，本项目主要是由主体工程、辅助工程、环保工程组成，具体情况见下表。

### 表 2-1  项目组成一览表

| 项目 | 名称 | 规模及内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 1 座，1F，新建，位于厂区北侧，钢结构，建筑面积约 5600m2。 |
| 辅助工程 | 原料仓库 | 1 座，1F，位于生产车间东侧，钢结构，建筑面积约 100m2。 |
|  | 冷库 | 1 座，1F，位于生产车间西侧，钢结构，建筑面积约 1500m2。 |
| 公用工程 | 供水系统 | 项目用水来源于朱桥镇自来水管网，年用水总量为 3390m3。 |
|  | 排水系统 | 建设项目无生产废水排放，清洗用水和设备冲洗用水经沉淀池沉 淀后经过过滤池过滤循环使用，蒸汽用水全部蒸发，生活污水经旱厕 沉淀后用于农田灌溉。 |
|  | 供电系统 | 用电量 10 万 kWh/a，供电来源为朱桥镇供电所。 |
|  | 采暖通风工程 | 车间无供暖设施，车间全封闭等。 |
| 环保工程 | 废气 | 生产过程中产生油烟废气，由静电式油烟净化器处理后通过 15m 高排气筒排放。 |
|  | 废水 | 项目生产过程中不产生废水；生活污水经旱厕沉淀后用于农田灌 溉。 |
|  | 固废 | 职工生活垃圾由环卫部门定期清运；生产过程中产生的土豆表皮 暂存于固废暂存间每天生产完毕集中清运至附近养猪场作为饲料；清 洗池沉淀的淤泥用于果园填盖；废色拉油桶暂存于固废暂存间由厂家 回收；含油抹布集中储存在固废间，由环卫部统一清运。 |
|  | 噪声 | 车间全封闭，局部采用消声器、隔声罩、减振措施等。 |
| 储运工程 | 无 | 不涉及大宗物料运输 |
| 依托工程 | 无 | 无 |

2、项目主要生产设备

项目购置设备详见下表 2-2。

### 表 2-2	项目设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单冻机 | KCH-3.0T | 台 | 1 |
| 2 | 链式输送机 | Z-5025 90K | 套 | 1 |
| 3 | 蒸汽去皮机（自带蒸汽发动器和毛刷去皮器 | ） LDQX-400-800 | 台 | 1 |
| 4 | 封口机 | FRD-1000 | 台 | 2 |
| 5 | 真空包装机 | DZ-800/2S | 台 | 2 |
| 6 | 油炸锅 | LZD-1100B | 套 | 1 |
| 7 | 切菜机 | SG-300D | 台 | 1 |
| 8 | 清洗池 | -- | 个 | 1 |
| 9 | 冷库 | -- | 个 | 1 |

3、原辅材料情况

主要原辅材料及能源消耗情况具体见表 2-3

### 表 2-3  主要原辅材料及能源消耗一览表

| 序号 | 名称 | 消耗量 | 单位 | 形态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 干混砂浆原辅材料 |  |  |  |  |
| 1 | 土豆 | 1000 | t/a | 固态 | 外购，不做储存，随用随进 |
| 2 | 包装材料 | 5 | t/a | 固态 | 外购，储存于仓库 |
| 3 | 色拉油 | 10 | t/a | 液态 | 外购，储存于仓库 |
| 4 | 水 | 3390 | m3 | 液态 | 依托朱桥镇自来水管网 |
| 5 | 电 | 10 万 | kW﹒h/a | / | 依托朱桥镇供电所 |
| 6 | 蒸汽 | 1 | t | 气态 | 有蒸汽去皮机设备产生 |

原料简介：

土豆：马铃薯，茄科茄属，一年生草本植物，别称土豆、地蛋、洋芋等。高 15-80 厘米， 无毛或被疏柔毛。茎分地上茎和地下茎两部分。马铃薯是中国五大主食之一，其营养价值高、适应力强、产量大，是全球第三大重要的粮食作物，仅次于小麦和玉米。可入药，性平味甘， 可以治胃痛、痄肋、痈肿等疾病。

包装材料：PVE 包装材料和纸箱包装材料。

色拉油：色拉油是指各种植物原油经脱胶、脱色、脱臭(脱脂)等加工程序精制而成的高级食用植物油。

### 4、产品方案

项目主要产品为干混砂浆，产品方案见下表：

### 表 2-4  项目产品方案一览表

| 序号 | 产品 | 产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 薯条 | 1000 吨 | 袋装储存于冷库 |

5、劳动组织及定员

本项目劳动定员 10 人，全年工作 300 天，实行 1 班制，每班 8 小时，年生产 2400h。

### 6、总平面布置

本项目利用现有场地进行新建厂房，该项目位于山东省莱州市朱桥镇作阳村，烟潍路与X051 线路交叉口东约 900 米路北，项目所在厂区西侧为大门，用来人员和车辆进出，中间新建厂房用来建设薯条加工生产线，车间完全封闭，留有废气处理装置和人员进出口，项目区内按照生产需要，划分成不同区域，能够满足生产、储存、运输、安全卫生、环境保护等方面的需要，符合国家的有关规定及要求。项目总平面布置图见附图 4。

### 7、环保投资

项目环保投资为 13000 万元，占项目总投资的 0.8‰，项目环保投资概况见表 2-5。

### 表 2-5	环保设施与投资概算一览表

| 项目 | 内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 废气治理 | 静电式油烟净化器、15m 高排气筒 | 7 |
| 废水治理 | 旱厕及其防渗、雨水沉淀池、沉淀池、过滤池 | 1 |
| 固废处理 | 固废暂存间、垃圾箱 | 1 |
| 噪声治理 | 基础减振降噪、低噪声设备 | 1 |
| 合计 |  | 10 |

8、公用配套工程

- 给水工程

本项目用水环节主要是为车辆清洗用水和员工生活用水。本项目用水来源于朱桥镇自来水管网。

①生活用水

用水量参照《山东省城市生活用水量标准》（DB37/T 5105-2017），本项目职工定员 10

人，职工生活用水按照 30L/人˙d 计，年工作 300d，则本项目需生活用水量为 0.3m3/d、90m3/a。

②生产用水

土豆原材料清洗用水：根据企业及参考相关行业年用水量，此项目用水量为 5m3/d，年用水量为 1500m3/a。产污系数按 0.9 计，损耗量按 0.1 计，则土豆原材料清洗废水产生量为1350m3 /a。此部分清洗废水通过沉淀池沉淀后经过滤池过滤循环使用，不外排，因此需要补充的新鲜水量为 150m3 /a。

蒸汽发动器用水：项目高温去皮过程需要用到高温蒸汽，高温蒸汽为蒸汽去皮机自带蒸汽发动器加热水从而使水蒸发产生高温水蒸气用于土豆去皮。根据设备厂商提供数据，此设备每个小时用水量为 0.5m3/h，项目每年工作 2400h，故蒸汽发动器年用水量为 1200m3/a。此部分用水全部蒸发损耗，不外排。

③冲洗设备用水

本项目设备除油炸锅用专用吸油抹布外，输送机、蒸汽去皮机、切菜机、清洗池等其余设备每天停止生产时须冲洗干净，根据企业统计及相关行业年用水量，此项目冲洗设备用水量为 2m3/d，600m3/a。消耗量按用水量的 5%计，则每天需补充水量 0.1m3，总计 30m3 /a。此部分冲洗废水通过沉淀池沉淀后经过滤池过滤循环使用，不外排，因此需要补充的新鲜水量为 30m3/a。

- 排水工程

厂区内雨污分流，初期雨水进入雨水收集池，经沉淀后用于厂区绿化。本项目生产用水、冲洗设备用水通过沉淀池沉淀后经过滤池过滤循环使用。项目生活污水排入旱厕沉淀，排放系数按 0.8 计算，年排放废水量 72m3/a，主要污染物 COD、氨氮，旱厕沉淀收集后由当地环卫部定期清掏，用于周围农田施肥。

### 图 2-1	项目水平衡图（单位：m3/a）

- 供电工程

项目年用电约为 10 万千瓦时，由朱桥镇供电所供电，电力供应充足，可以满足项目建设生产所需。

- 消防

项目建筑防火设计依据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018 版），厂房防火设计按丁类厂房设计，耐火等级设计为二级。配备干粉灭火器。满足本项目防火要求。

- 供热、制冷

本项目办公区安装空调取暖制冷。

|  | 工艺流程简述： |
| --- | --- |
|  | 一、施工期工程分析 |
|  | （一）废气 |
|  | 1、施工扬尘 |
|  | 本项目施工期内的施工扬尘主要来源于土方的挖掘、堆放、清运、回填和场地平整等过 |
|  | 程产生的粉尘；建筑材料如白灰、砂子以及土方等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力 |
|  | 作用而产生的扬尘；运输车辆的往来造成地面扬尘；垃圾堆放及清运过程中产生扬尘。这些 |
|  | 扬尘尽管是短期行为，但会对附近区域带来不利的影响，所以在施工期间，施工单位应按照 |
|  | 《山东省扬尘污染防治管理办法》（山东省人民政府令第 248 号）、《山东省环境保护厅 |
|  | 关于贯彻实施＜山东省扬尘污染防治管理办法＞有关问题的通知》（鲁环函[2012]179 号） |
|  | 等文件，做以下防护及管理措施： |
|  | （1）建设工地采用封闭式施工方法，施工工地各边界均设置连续、密闭围挡，设置高 |
| 工艺流程和产排污环节 | 度 2.5m 以上，施工期间，对工地建筑结构脚手架外侧设置密目防尘网（不低于 2000 目/100 平方厘米）或防尘布，以起到隔阻工地扬尘和飞灰对周围环境的影响。 （2）采用商品混凝土。施工过程中使用的易产生扬尘的建筑材料，如水泥、石子、沙 子等，采取遮盖篷布运输，场区堆存期间采用防尘密目网苫盖或者其他防尘措施；开挖、运 |
|  | 输和填筑土方等施工作业时，辅以洒水压尘等措施，遇到四级以上大风天气，应当停止土方 |
|  | 施工，并在作业处覆盖防尘网。对作业面和临时土堆适当地洒水，使其保持一定的湿度，减 |
|  | 小起尘量，施工便道采取覆盖石子等措施，减少起尘量。 |
|  | （3）重污染天气应急期间，采取停止易起尘施工等应急减排措施。 |
|  | （4）施工过程中产生的开挖土方及时回填，未能及时回填的，采取防尘密目网苫盖等 |
|  | 防尘措施。严格按照渣土管理有关规定，运输车辆不得超载，在运输过程中可能产生扬尘的 |
|  | 装载物采取篷布苫盖，防止飞扬和洒落。从建筑上层清运易散性物料、渣土或者废弃物的， |
|  | 应当采取密闭方式，不得凌空抛掷、扬撒。 |
|  | （5）场区进出口设置车辆冲洗台，驶离建筑场地的车辆轮胎经冲洗方可上路，不得带 |
|  | 泥上路。 |
|  | （6）建设工程施工现场要严格落实“所有裸露渣土一律覆盖，所有运输道路一律硬化， |
|  | 所有不达标工地一律停工，所有达不到整改要求的一律问责”四个一律和“施工工地 100% |

围挡、散装物料堆放 100%覆盖、出入车辆 100%冲洗、施工现场路面 100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆 100%密闭运输”六个百分之百要求。

- 工程施工单位建立扬尘污染防治责任制，采取遮盖、围挡、密闭、喷洒、冲洗、绿化等防尘措施，施工工地内车行道路采取硬化等降尘措施，裸露地面采取覆盖防尘布或者防尘网等措施，保持施工场所和周围环境的清洁。

- 建设单位与施工单位签订施工承发包合同，明确施工单位的扬尘污染防治责任， 将扬尘污染防治费用列入工程预算。

- 建设项目监理单位应当将扬尘污染防治纳入工程监理细则，对发现的扬尘污染行为，应当要求施工单位立即改正，并及时报告建设单位及有关行政主管部门。

以上措施可有效减少施工期间扬尘的产生量，在管理到位、措施落实的前提下，建筑施工期扬尘对周围大气环境的影响属可接受范围。

2、施工机械和车辆运输过程中排放的尾气

根据《非道路移动机械污染防治技术政策》（生态环境部 2018 年第 34  号）、《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》及《山东省非道路移动机械排气污染防治规定》等相关规定， 针对工程施工过程中施工机械、车辆产生的尾气，提出以下措施：

- 使用达到国三及以上运输车辆和非道路移动机械，禁止使用高排放、检测不达标的设备和车辆，加强车辆和设备的维护保养，保持良好工况。

- 非道路移动机械进入施工现场前登记备案，无环保标识、不经当地县级生态环境主管部门等有关部门检查合格后方严禁投入使用。

- 施工车辆及非道路移动机械应使用符合国六标准的汽柴油，合理安排运输调度， 各类施工机械运行及车辆运输排放的尾气中的主要污染物为 CO、NOx、HC，由于污染源较分散，且每天排放的量相对较少，对施工期环境空气影响较小。

项目施工期使用达到国三及以上运输车辆、非道路移动机械、控制车速、使用达标油料、强化设备保养等措施后可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放浓度限。

（二）废水 1、生活污水

项目施工区设置防渗旱厕，收集施工人员产生的少量生活污水，定期清掏外运用作农肥。由于施工期较短、产生的废水水量较少，且水质简单，故施工期废水不会对周围环境产生明显影响。

2、施工废水

施工过程生产用水主要有以下四方面：工程建设前期土建施工的砂石料系统冲洗水，施工机械设备冲洗水，混凝土浇注和养护用水和车辆冲洗水。混凝浇注和养护用水几乎不外排， 因此砂石料系统冲洗水、施工机械设备冲洗水和车辆冲洗水排放为生产废水的主要来源。在施工区建排水明沟和沉淀池，施工废水沉淀后回用于洒水抑尘、出入施工区的车辆轮胎冲洗等，不外排。

采取以上措施后可将施工期对水环境的影响降低到最低程度，同时随着施工的结束，这种影响也随之消失。

### （三）噪声

建筑施工可分为土石方工程阶段、基础施工阶段、结构施工阶段和装修阶段，在各阶段的施工设备产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工阶段有不同的噪声源， 但强噪声设备在整个施工期内的使用时间较短，经隔声、遮挡、距离衰减后，所产生的噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准限值要求，由于本项目夜间不进行施工，且项目主要施工区域距离虎头崖村等村庄较远，因此施工噪声不会对周边环境造成明显影响。由于各种设备的运行均属间断操作，其对环境的影响属于不连续的间断影响，本项目在施工过程中，结合工程的特点，防止施工噪声对周围声环境的影响，拟采取以下降噪措施：

- 选用低噪声施工设备，合理布局施工场地，高噪声设备尽量安排在场地中央，降低噪声源强，建立临时隔声障减少噪声污染。

- 从规范施工秩序着手，合理安排施工时间，严禁在 22:00-6:00 之间施工，避免在同一时间内集中使用大量的动力机械设备。在施工过程中，设置施工围挡，且尽量减少运行动力机械设备的数目，尽可能使动力机械设备较均匀地使用。施工车辆噪声的防治应选择运载车辆的运行线路和时间，避开噪声敏感区域和噪声敏感时段。

- 施工中应加强对施工机械的维护保养，保持润滑，紧固各部件，减少震动噪声， 整体设备应安放稳固，并与地面保持良好的接触，有条件的应使用减振机座，降低噪声，避免由于设备性能差而增大噪声现象发生。

- 采用局部隔声降噪技术，对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，采取临时围障措施，以达到降噪效果。

以上措施的采用，将在一定程度上降低施工过程中的噪声强度，由于施工期较短且施工量不大，因此该影响属可接受范围，不会对周围环境产生严重的噪声影响。

### （四）固体废物

项目建设过程中，利用现有条件，尽最大限度地实现土石方平衡利用，开挖土方及时回填，生活垃圾要及时清运，无法及时回填或清运的，需苫盖防尘网并定期洒水抑尘。

### （五）对生态环境影响

- 疏浚和水下施工应尽可能避开当地主要经济生物的繁殖期，减轻施工对水生生物的影响；

- 严格执行环保要求，禁止向海域内倾倒污染物，减少对海域生态环境的影响。拟采取的防治措施：

施工废气：封闭施工场地，洒水抑尘；加强运输车辆管理，及时清洗运输车辆，进行道路硬化，裸露渣土覆盖；设立指定的多余土方推放点，并设专人管理，防止渣土随意堆放， 及时清运；

施工废水：生活污水定期清掏外运用作农肥；施工废水经过沉淀后回用；

施工噪声：项目施工厂界设置硬质围挡，对噪声源进行隔声、遮挡措施；选用低噪声设备，合理安排施工时间；加强施工机械保养，对大噪声设备进行临时围挡降噪；

施工固废：及时清运多余土方以及生活垃圾，不排海；海水生态环境：合理安排工期， 避开养殖作物的繁殖期，废水、固废不排入大海，减轻施工对水生生物的影响。

根据要求安排施工环境监理，在采取上述措施后，施工期间不会对周围环境造成影响。

### 二、运营期工程分析

（一）生产工艺及流程图

- 薯条生产工艺流程

图 2-2 薯条生产工艺流程及产污环节图（G-废气，S-固废，N-噪声） 工艺流程：

上料脱皮：土豆收购后，运到场内卸车入库，用人工和叉车送到清洗池清洗，用提升机送至蒸汽去皮机处，物料经过计量后送入蒸汽去皮机罐体，关闭罐盖，向内通入高压蒸汽（依托蒸汽去皮机自带蒸汽发动器），待物料表皮熟化后，将蒸汽排入缓冲罐，然后将表皮熟化破裂的物料送入蒸汽去皮机的毛刷式清洗处，物料在毛刷的摩擦下脱离果肉，完成物料脱皮。

分隔冷却：将脱皮的物料用运输带送至切条机，按规格进行分隔，然后将分隔后的物料自然冷却。

油炸：需油炸的物料冷却后用输送带送入油炸锅内过油，然后自然冷却。油炸时间约为20 分钟每次；同一锅油使用 8 次后进行更换，换下的油桶装后作为固废处理。

速冻、包装入库：将冷却后的物料有输送带送至单冻机速冻，然后将速冻后的物料，按需求用包装机进行包装后，送入冷藏库储藏，检验出厂。

### （三）产污环节分析1、废气

项目废气主要为为油炸土豆产生的油烟废气、蒸汽去皮和固废暂存间产生的异味。

|  | 2、废水 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目生产用水和设备冲洗用水通过沉淀池沉淀后经过过滤池过滤循环使用，部分蒸发不 |  |  |  |  |  |
|  | 外排。蒸汽用水全部蒸发。项目废水来源主要为生活污水，经旱厕收集沉淀处理后，委托环 |  |  |  |  |  |
|  | 卫部定期清运，用于周围农田灌溉施肥。初期雨水经沉淀后用于园区绿化。 |  |  |  |  |  |
|  | 3、噪声 |  |  |  |  |  |
|  | 项目运营期噪声主要来源于分隔机和油炸锅等设备运转时产生的设备噪声。 |  |  |  |  |  |
|  | 4、固体废物 |  |  |  |  |  |
|  | 项目固废主要土豆表皮、淤泥、废色拉油、废色拉油桶、含油抹布和职工生活垃圾等一 |  |  |  |  |  |
|  | 般固废。 |  |  |  |  |  |
|  | 项目产污环节分析见下表： |  |  |  |  |  |
|  | 表 2-6 项目产污环节一览表 |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目 | 污染工序 | 主要污染物 | 采取的环保措施 |  |
|  |  |  | 油炸 | 油烟 | 由静电式油烟净化器处理后通过 15m 高排气筒排放 |  |
|  |  | 废气 | 蒸汽去皮 | 异味 | 由静电式油烟净化器处理后通过 15m 高排气筒排放 |  |
|  |  |  | 固废暂存间 | 异味 | 每天生产完毕定期清运，日结日清 |  |
|  |  |  | 职工生活 | COD、氨氮 | 生活污水排入旱厕，定期委托环卫部门清运 |  |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |
|  |  |  | 初期雨水 | 淤泥 | 经雨水收集池沉淀后回用于果园填盖 |  |

|  |  |  | 生产用水 | 淤泥 | 通过沉淀池沉淀后经过滤池过滤循环使用 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备冲洗用水 | 淤泥 | 通过沉淀池沉淀后经过滤池过滤循环使用 |  |
|  |  | 噪声 | 生产设备 | 设备噪声 | 选用低噪声设备，远离声环境敏感点，进行必要的隔声减振措施 |  |
|  |  | 一般固体废物 | 生产 | 沉淀池淤泥 | 经沉淀池沉淀后回用于果园填盖 |  |
|  |  |  |  | 土豆表皮 | 暂存与固废暂存间，每天生产完毕定期清运至附近养猪场作为饲料 |  |
|  |  |  |  | 废色拉油桶 | 暂存固废暂存间，由厂家回收 |  |
|  |  |  |  | 废色拉油 | 装入油桶，暂存固废暂存间，由厂家回收 |  |
|  |  |  | 油炸锅设备擦拭 | 含油抹布 | 暂存固废暂存间，由环卫统一清运 |  |
|  |  |  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清理 |  |

与项目有关的

原有	本项目位于莱州市朱桥镇作阳村，烟潍路与 X051 线路交叉口东约 900 米路北，给排水

环境

污染	管网、供电、道路等配套建设齐全；该项目为新建厂房，无历史遗留问题；根据现场踏勘，

问题

本项目周边的环境条件对本项目的建设无大的制约因素；项目周边无自然保护区、名胜古迹

等；本项目不存在与项目有关的原有污染情况。

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

### 一、区域环境质量现状

1、大气环境

根据《2022 年莱州市环境质量报告书》可知，莱州市 2022 年度环境空气质量一、四季度较差，三季度最好，按污染负荷系数大小排列，依次为 PM2.5、PM10、二氧化氮、二氧化硫。莱州属于燃煤型污染，在时间分布上一、四季度最重，其原因为：一、四季度处于取暖期，燃煤量增加，而三季度雨水较多，由于雨水的淋滤净化作用，降低了大气中污染物的浓度。

### 表 3-1 莱州市环境空气监测结果统计表	单位μg/m³

| 年度 | 项目 | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年均值 | 年均值 | 年均值 | 年均值 | 年均值 |
| 2022 年 | 数值 | 9 | 22 | 58 | 32 | 166 |
|  | 评价标准 | 60 | 40 | 70 | 35 | 160 |
|  | 占标率% | 15 | 55 | 83 | 91 | 104 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 不达标 |

区域环境质量

现	与去年相比，PM10 浓度平均值下降（改善)6.5％，PM2.5 浓度平均值下降（改善）5.9

状

％，S02 浓度平均值下降（改善）10.0％，N02 浓度平均值下降（改善）8.3％，臭氧浓

度平均值上升（恶化）12.9％；优良天数 297 天，优良率 81.4％，比去年同期上升 0.3

％，2022 年莱州市环境空气中 SO2、NO2、PM10、PM2.5 年均浓度均能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，臭氧，年平均浓度为 166ug/m3，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，为不达标区。

### 2、水环境质量现状

  - 地表水

根据《2022 年度莱州市环境质量报告书》，莱州市的集中生活饮用水源地为小沽河地表水、西赵水库、临潼河水库、庙埠河水库、坎上水库，监测结果见下表：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/027163012030006054