2024年福建省建筑安全员考试题库附答案

学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________

一、单选题(210题)

1.安全管理中的本质化原则是指从一开始从本质上实现安全化，从根本上消除事故发生的（A）
A.可能性 B.严重性 C.概率性 D.危害性

2.塑料安全帽使用时间应不超过（ D）年。
A.1 B.1.5 C.2 D.2.5

3.依照《安全生产法》规定，生产经营单位必须保证上岗的从业人员都经过（ D ），否则，生产经营单位要承担法律责任。
A.安全生产教育 B.安全技术培训 C.安全作业培训 D.安全生产教育和培训

4.( D )是安全生产的灵魂。
A.安全文化 B.安全投入 C.安全法制 D.安全责任心

5.对小车变幅的塔式起重机，起重力矩限制器应分别由（ D）进行控制。
A.起重量和起升速度 B.起升速度和幅度 C.起重量和起升高度 D.起重量和幅度

6.钢丝绳在卷筒上缠绕时，应（A ）。
A.逐圈紧密地排列整齐，不应错叠或离缝

B.逐圈排列，不可以错叠但可离缝
C.逐圈紧密地排列整齐，但可错叠或离缝
D.随意排列，但不能错叠


7.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定, (A )应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度,制定安全生产规章制度和操作规程,保证本单位安全生产条件所需资金的投入,对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录。
A.施工单位 B.建设单位 C.监理单位 D.项目负责人

8.为强化生产过程管理的领导责任,若发生生产安全事故而没有领导现场带班的,按规定对企业给予规定 ( A )的经济处罚。
A.上限 B.中限 C.下限 D.年度工资总额的1‰

9.当需单根支模时，柱宽大于（C ）应每边在同一标高上设不得少于两根斜撑或水平撑。
A.350mm B.400mm C.500mm D.600mm

10.《建筑法》规定,建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针,建立健全 ( D )。
A.安全生产的责任制度 B.群防群治制度 C.安全检查制度 D.安全生产的责任制度和群防群治制度

11.设计深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当（B）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/028060011073006043