# 1。  概述

公司8月份检修， 8台浮头式换热器换热器更换管束，4台管板式换热器拆卸前后平盖，共准备2台Φ1800mm抽芯子机,2台80T吊车，1台100T吊车.

E—1310与E—1320为一组共用一台抽芯机,E-1330与E—1343为另一组共用一台抽芯机.

换热器的体积较大、检修的设备重量较重，检修时间共计给48小时，时间紧，并需交叉连续作业，为确保换热器的检修优质、高速、安全顺利的完成,特编制本方案。

换热器检修施工方案 全文共1页，当前为第1页。

换热器检修内容见下表

| 序号 | 设备 位号 | 结构 | 最大起重件重量kg | 主要检修内容 | 主要机具 | 壳体裂纹焊接修补拟用焊条 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E—1310A/B | 浮头式 | 管束17700 | 更换管束：1、配合工艺置换,V-1310入口加装60”CL150临时盲板一块。2、用气焊断开循环水入口管线，拆卸管箱、外头盖及浮头盖，抽出换热器管束。3、安装新管束及工装进行管壳试压试验,4、管箱及浮头盖，循环水入口管线恢复。5、管程循环水试压检验合格后，安装外头盖。 | 吊车80t、抽芯子机 | J507型 |
| 2 | E-1320A/B | 浮头式 | 管束15370 | 更换管束：1、用气焊断开循环水入口管线,拆卸管箱、外头盖及浮头盖,抽出换热器管束。2、安装新管束及工装进行管壳试压试验.3、管箱及浮头盖，循环水入口管线恢复。4、管程循环水试验检验合格后,安装外头盖，恢复。 |  | J507型 |
| 3 | E-1330A/B | 浮头式 | 管束12210 | 更换管束:1、检修前，新管束到货检验，现场水压试验检验。2、用气焊断开循环水入口管线，拆卸管箱、外头盖及浮头盖,抽出换热器管束。3、安装新管束、管箱及浮头盖,循环水入口管线恢复.4、管程循环水试验检验合格后,安装外头盖,恢复。 | 吊车80t、抽芯子机 | J427型 |
| 4 | E-1343A/B | 浮头式 | 管束13040 | 更换管束：1、检修前，新管束到货检验，现场气密试验检验。2、用气焊断开循环水入口管线，拆卸管箱、外头盖及浮头盖，抽出换热器管束。3、安装新管束、管箱及浮头盖,循环水入口管线恢复。4、管程循环水试压检验合格后,安装外头盖，恢复. |  | J427型 |
| 5 | E—1641ABCD | 固定管板 | 平盖6930 | 管束水力清焦：1、A台拆卸前后平盖，管束水力清焦（由专业厂家负责),壳程气密试验检验合格后恢复。2、A台检修完成，投用后，B台设备交出检修，依次单台检修。 | 吊车100t | J507型 |

| 规格序号 | 设备位号 | 设备名称 | 数量 | 型式 | 壳内径mm | 壁厚（mm)壳程/管箱 | 总长mm | 管规格（mm）外径×壁厚 | 管长mm | 管数（根） | 单台重量kg | 材质（壳体/管板/换热管） | 介质（壳程/管程) | 设计压力MPaG（壳程/管程） | 水压试验压力MPaG（壳程/管程) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E-1310A/B | 裂解气压缩机1段后冷却器 | 2 | AXS卧式 | Φ 1500 | 16/16 | 9367 | Φ19×2 | 7500 | 1995 | 管束17700 | 16MnR/16MnⅢ/10 | 裂解气/冷却水 | 0.54/0。7 | 0.875/0。875 |  |
| 2 | E—1320A/B | 裂解气压缩机2段后冷却器 | 2 | AXS卧式 | Φ 1500 | 14/14 | 8290 | Φ19×2 | 6000 | 2190 | 管束15370 | 16MnR/16MnⅢ/10 | 裂解气/冷却水 | 0。72/0。7 | 0。9/0。875 |  |
| 3 | E-1330A/B | 裂解气压缩机3段后冷却器 | 2 | AXS卧式 | Φ 1400 | 16/14 | 8077 | Φ19×2 | 6000 | 1970 | 管束12210 | 20R/20Ⅲ/10 | 裂解气/冷却水 | 1.28/0.99 | 1。61/1。24 |  |
| 4 | E—1343A/B | 裂解气压缩机4段后冷却器 | 2 | AXS卧式 | Φ 1400 | 20/16 | 8242 | Φ19×2 | 6000 | 2040 | 管束13040 | 20R/20Ⅲ/10 | 裂解气/急冷水 | 2.4/1。85 | 3/2.32 |  |
| 5 | E—1641ABCD | 丙烯冷剂冷凝器 | 4 | AEL卧式 | Φ2300 |  |  | Φ19×2 | 12000 | 4922 | 平盖6930 | 16MnⅡ/10＃ |  |  |  |  |

换热器检修施工方案 全文共2页，当前为第2页。

换热器各项技术指标见下表

# 2.  编制依据

《乙烯公司检修计划》

《石油化工换热器设备施工及验收规范》SH3532-95

《石油化工施工安全技术规程》SH3505—1999

# 3。  检修准备

3。1检修前,应根据检修计划会同车间主管人员一起到现场最终确定检修工作内容（按车间提供检修清单）和计划工作量，熟悉现场的每一项检修内容的位置、工作量和检修难度，以便于做好各工种、各工序之间的工作协调。

3。2根据计划工作内容编制详细的检修方案,并报车间和设备处及主管领导批准.同时，根据工作量合理组织人员和机具，排出检修计划进度表，要每一项检修内容具体落实到班组或个人.

3.3根据检修计划内容，核实每项施工任务的具体位置和详细情况，对在检修时需提前搭设独立钢管式脚手架（带独立依附斜道）共16处(座)和使用吊车的任务逐项统计,具体为8台抽芯子的换热器共准备2台80T吊车、1台50T吊车,1台25T平板拖车，4台拆卸前后盖板管板式换热器共准备1台100T吊车，落实施工手段用料。

3.4 准备好检修所需的检修施工机具和材料，逐一落实检修所需材料的到货情况、数量及到货时间，认真做好到货材料、配件的检验和保管；尤其是做好抽芯子机及吊车的提前调式保养,保证施工时状态良好。

3。5 检修前,应向所有参加检修施工人员进行详细的技术交底，明确检修的工作内容、技术要求、质量标准和时间要求.

3。6提前做好工人及相关管理人员的安全教育， 并记录在册备案。安排好连续作业的人员倒班工作，并及时保证工人能休息好.

3.7 提前搭设好便于检修的脚手架,检修时现场留有足够的架工保证现场施工需要。

3。8做好换热器新芯子的到货时间，积极与车间及设备处配合把厂家配套的芯子管壳固定好,并按业主要求提前进行芯子的水压试验。

3。9提前3天把螺栓螺纹喷涂松动剂或柴油等，以防检修拆卸时锈死。

3。10检修前,应按规定办理有关的票证（包括动火作业票、高处作业票、用电作业票、有可能有限空间作业票，清理换热器管壳内的污物用），

3.11检修前提前准好拆除螺栓用的风炮及配套扳手。

3。12准备雨衣、防雨布及防雨棚.

换热器检修施工方案 全文共3页，当前为第3页。

4。  浮头式换热器更换管束检修要求

4.1 换热器置换、蒸馏工艺处理合格后,经车间及安全处正式签署的设备交出证方可进行换热器的检修.并按车间要求进行检修施工.

4.2管程进出口管线的拆除与恢复

因换热器在抽芯时需配成套式换热器抽芯机,而抽芯机需把在壳体与管箱面连接的法兰上,作业时需把抽芯机的两把手卡上，根据本工程的实际情况，因乙烯二公司的循环水系统不能停，与循环连接的对夹式蝶阀因与法兰连接，作业时需把管箱侧管程进出口的管线在阀门后需用气焊断开,待新芯更换完成管箱安装完成后再进行管线的连接焊接，进行管束水压试验时对焊口一并进行试压，如焊口不漏既为合格。

4。3 管箱拆卸

首先,拆下与换热器两端管箱相连的法兰螺栓及妨碍拆卸管箱的管道。

浮头式换热器应先拆卸管箱、后头盖，然后拆下内浮头封头及后钩圈。各处法兰拆除的螺栓螺母等要用柴油进行浸泡,拆卸前2天要用螺栓松动剂提前进行浸泡，以防止螺栓在拆除时不好拧.

4.4 抽芯

浮头式换热器需将芯子抽出清理。根据8台换热器技术性能要求，应采用抽芯机进行抽芯清理完毕后再用板车直接把芯子运输业主指定地点。，

换热器抽芯时，抽芯机械应有足够的抽出力和推进力，能自动对中，且重心稳定，运转灵活,安全可靠。

拆卸、回装新抽芯时，不得损伤密封面，并将拆卸下的零部件做好标记，妥善保管。

吊装换热器管束时，不得用钢丝绳或锐利的吊具直接捆绑管束，宜采用吊带对其有保护措施的吊具吊装。拆下的管束水平放置时，必须支撑在管板或支持板上。管束在回装前应仔细检查管束及壳体的内部，确认无杂物后方可回装。

4.5 螺栓紧固

拆卸、紧固换热器螺栓和接管法兰螺栓时，应按交叉、对称的顺序进行（如下图所示），拆卸的螺栓应就近摆放整齐，若集中保管应分别装箱并标识好，换热器封头螺栓紧固时，至少应分三遍进行，起点应相互错开120°.

图一.拆卸、紧固换热器螺栓的方法

拆下的螺栓应逐个清洗、检查,确认无问题后方可继续使用.

4。6 清理、清洗

换热器检修施工方案 全文共4页，当前为第4页。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/028060116126006046

换热器拆开后，对管箱进行清理并配合厂家做阳极板保护，管壳采用高压水冲洗,冲洗结果应以车间确认合格，方可试压回装。