南京信息职业技术学院

毕业设计论文

作者      陆颖         学号    51652P12

系部             通信学院

专业       城市轨道交通运营管理

题目城市轨道交通车站应急疏散引导研究—以南京

地铁为例

指导教师            孙  玥

评阅教师

完成时间：      2019年5月10日

毕业论文中文摘要

题目：城市轨道交通车站应急疏散引导研究—以南京地铁为例 摘要：伴随着城市化的发展，城市轨道由于具有高效率、大容量、绿色环保的特点逐渐变成人类生活中密不可分的一部分。然而，随着城市轨道交通经营规模和人流量的不断扩大，一旦发生突发事件，将对车站内外的人群造成严重影响，城市轨道交通车站的安全状况也越来越严峻。 本文将分别对乘客和车站的应急疏散能力进行研究分析，提出突发情况下，应急疏散的引导策略。最后，以南京地铁大行宫站为实例，利用调研数据，模拟情境，设置不同的事件背景，分析引导策略。 关键词：城市轨道交通，应急疏散，疏散能力，引导决策

毕业论文外文摘要

Title : Study on Emergency Evacuation Guidance of Urban Rail Transit Station-A Case Study of Nanjing Metro Abstract: With the development of urbanization, urban rail transit has gradually become an inseparable part of human life because of its high efficiency, large capacity and green environmental protection. However, with the continuous expansion of the operation scale and traffic volume of urban rail transit, once an emergency occurs, it will have a serious impact on the people inside and outside the station, and the safety situation of urban rail transit station is becoming more and more serious. In this paper, the emergency evacuation capability of passengers and stations will be studied and analyzed separately, and the guidance strategy of emergency evacuation under sudden circumstances will be put forward. Finally, taking Dahanggong Station of Nanjing Metro as an example, using the survey data, simulating the situation, setting different incident backgrounds, and analyzing the guidance strategy. Key words:Urban rail transit,Evacuation,Evacuation ability,Guidance decision

目录

第一章 引言	1

1.1研究背景	1

1.2研究意义	2

第二章 乘客疏散行为研究	4

2.1乘客疏散行为影响因素	4

2.1.1主观因素	4

2.1.2客观因素	4

2.2乘客疏散行为模式	5

2.2.1个体疏散行为模式	5

2.2.2群体疏散行为模式	5

2.2.3决策者疏散行为模式	6

第三章 车站设施疏散能力研究	7

3.1车站设施分类及单一设施疏散能力	7

3.1.1通行设施疏散能力	7

3.1.2集散设施疏散能力	8

3.2车站设施的连接关系	9

3.3设施连接处缓冲区的设置	9

3.3.1缓冲区在城市轨道交通中的定义	9

3.3.2缓冲区的分类	9

3.3.3设置缓冲区的意义	10

第四章 城市轨道交通车站疏散引导策略	11

4.1疏散引导位置	11

4.1.1路径合流处	11

4.1.2路径分流处	11

4.1.3客流集散区域	11

4.2疏散引导措施	11

4.2.1设施设备状态的变更	11

4.2.2人工引导	12

4.2.3信息引导	12

4.3不同岗位的工作人员应急处理措施	13

4.3.1司机的应急处理	13

4.3.2控制中心的应急处理	13

4.3.3车站的应急处理	13

第五章 应急疏散实例分析	14

5.1大行宫站概况	14

5.1.1大行宫站站地理位置及周围环境	14

5.1.2车站主要设施属性	15

5.2大行宫站疏散分析	15

5.2.1情景设置	15

5.2.2疏散人员构成	16

5.2.3客流分配结果及应急疏散策略	17

结论	19

致谢	20

参考文献	21

# 第一章 引言

## 1.1研究背景

城市轨道交通是一种高效、环保、准时、大容量的交通运输方式，包括地铁、轻轨、有轨电车等形式。伴随着我国城市化的发展，基于我国人口密集、资源紧张的特征，促使大力发展轨道交通成为必然。在各级政府以及铁道部的推动配合下，我国的轨道交通进入了全面发展阶段。随着交通网络线的建设，列车数越来越多，人们的出行频率也越来越高。轨道交通正在潜移默化地改变着人们的生活轨迹，占据着越来越重要的位置。

我国城市轨道交通开通于1965年,距今已有50多年。随着国民经济的发展以及人们出行的需求，截止目前，中国已经有36座城市开通了地铁，成为全世界开通地铁城市最多的国家。20世纪80年代末到90年代初,北京、上海、广州等城市,真正开始以城市轨道交通为目的开始建设。20世纪90年代,南京、重庆等城市开始实行计划建设轨道交通。南京在2005年成为中国内地第六个开通地铁的城市，目前378公里，排名全国第四。截止2018年11月，我国已有8个城市的地铁通车里程超过200公里，他们分别是上海、北京、广州、南京、武汉、深圳、重庆、天津。

表1-1 8座城市通车里程、线路数量等情况

| 城市 | 线路数量 | 车站数量 | 通车里程/公里 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上海 | 17 | 395 | 673.13 |
| 北京 | 21 | 360 | 600.64 |
| 广州 | 13 | 217 | 390.24 |
| 南京 | 10 | 174 | 377.54 |
| 武汉 | 10 | 199 | 287.62 |
| 深圳 | 8 | 198 | 285.03 |
| 重庆 | 6 | 153 | 264.19 |
| 天津 | 6 | 151 | 219.52 |

虽然我国的城市轨道建设规模不断扩大，但是轨道交通从诞生的那一天起，就存在紧急突发情况下如何人员疏散、减少损伤的问题。因为轨道交通大都在地下封闭的空间运行，并且常常出现高密度的客流，尤其是在春运、活动举办、放假期间。在这样的情况下，一旦发生事故，空间狭小，视线受阻，如果不采取紧急有效的疏散措施，将会造成非常严重的后果。

表1-2 近年地铁突发事件典型案例

| 时间 | 地点 | 事件 | 后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2003年2月18日 | 韩国大邱 | 人为纵火 | 198人死亡147人受伤 |
| 2011年7月5日 | 中国北京 | 扶梯故障 | 1人死亡29人受伤 |
| 2012年3月15日 | 新加坡 | 电力故障 | 上千人被困 |
| 2012年10月20日 | 日本东京 | 装有去污剂的铝罐突然爆炸 | 14人受伤 |
| 2013年5月5日 | 俄罗斯莫斯科 | 电缆短路，产生大量浓烟 | 紧急疏散300多人，3人受伤 |

这些事故的发生都是由于事发的突然，人们无法紧急有效的疏散，才会酿成大祸，留下了惨痛的教训，给世人以警醒。

在突发事件发生的情况下，工作人员对于疏散乘客的任务具有相当大的不确定性，疏散工作错综复杂，影响因素相当多，例如事故的类型、客流量的大小、乘客的情绪和反应等。由于事故的类型多样、事故环境多样、乘客们在巨大的心理压力下的情绪多样，行为难以预测。如果仅仅运用疏散仿真模拟器搭建模型是根本行不通的，所以要从宏观的角度出发，明确制定出疏散方案，明确疏散路线，明确疏散人员。将物理设施、乘客的情绪反应加之考虑，制定出紧急疏散方案。

## 1.2研究意义

历史经验表明，在各类突发情况下，合理的有效应急疏散方案才能够尽可能的降低灾难发生时带来的不良后果，缩短疏散时间，减少人员伤亡，避免二次伤害。而我国在城市轨道大客流应急疏散方面的研究还比较薄弱，与一些发达国家相比，在资源的利用、策略的谋划、人员的协作方面还有些差距。因此，在突发

客流的情况下，疏散工作的有效实施还存在很多问题：

（1）应急疏散方案的缺乏。工作人员无法描述清楚站内情况，甚至有遗漏的疏散点，导致无法有具体有效的疏散，乘客也无法获得疏散信息。

（2）引导力度不够。具体是在突发大客流发生时，乘客行为难以预测，在心理压力下不听从工作人员指挥，盲目疏散，导致疏散效率降低。

综上所述，我国当前的城市轨道的应急疏散方案还不完善，对于应急方案的实施的研究还不够全面。因此，本文在对应急疏散引导研究将具有以下意义：

- 研宄和分析乘客行为及运动规律，分析作用机理，提供理论支持。

- 为车站的应急疏散引导方案提供理论依据，提高疏散效率。

- 将疏散引导点作为重点关注，增强方案的科学性、合理性。

# 第二章 乘客疏散行为研究

## 2.1乘客疏散行为影响因素

城市轨道交通车站内部结构较为复杂，出入口路径曲折。当车站发生突发事件，内部局部客流密度过大，加上乘客对站内构造不熟悉，看不见出口，极易引起恐慌，而掌握影响乘客疏散行为的因素对于疏散极其重要。并且影响因素众多，包括心理因素、生理因素、所处环境因素等，这些都会对乘客的疏散工作造成影响。

### 2.1.1主观因素

1、生理属性

身高、体重、健康状况、年龄等生理属性的不同，决定了乘客对突发事件来临时的反应、逃生速度的不同。一般来说，青少年和成年人要比老年人和儿童身体素质好、运动速度快。而就性别来讲，男人也要比女人运动速度快，有研究表明，成年男性要比女性的运动速度快10％左右。

2、接受信息

接受信息是指乘客在接受客观信息并处理后接受到程度，由历史接受信息和即时接受信息组成。通常情况下，历史接受信息接收度越大，遇到突发事件时，乘客表现出来的将越镇定，但是起决定性作用的还是即时性接受信息。

### 2.1.2客观因素

在遇到突发事件时，车站的环境影响是影响乘客应急疏散的重要因素.其中包括空间结构的复杂程度、通道的疏散能力、出入口的位置等。除此以外，对车站疏散环境的熟悉程度也是一个重要因素，对疏散环境熟悉的人员，往往能在车站应急疏散过程中快速的找到出站路径，及时疏散。而对于对疏散环境陌生的人员，疏散环境的陌生不仅会造成乘客心理的恐慌，也会影响乘客的危险感知，干扰乘客的判断，盲目徘徊。

文献[3-4]中对乘客和车站物理环境熟悉程度不同时的人群行动能力进行了研究，见表2-1。

表2-1乘客对环境熟悉程度不同时的挺动能力

| 人员特点 | 人群的行动能力 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均步行速度（m/s） |  | 平均流动系数（人/（m/s）） |  |
|  | 水平疏散 | 楼梯疏散 | 水平疏散 | 楼梯疏散 |
| 对环境和疏散线路不熟悉 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 1.3 |
| 对环境和疏散线路较为熟悉 | 1.1 | 0.6 | 1.6 | 1.4 |
| 疏散时需要帮助 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 1.1 |

## 2.2乘客疏散行为模式

根据对乘客在疏散过程中的心理状态和反应规律，可以将他们的行为模式分为三类：个体、群体和决策者疏散行为模式。

### 2.2.1个体疏散行为模式

由于疏散个体对自所掌握的知识和经验不同，并且在心理和生理状态存在差异，所以基本分为两种类型，一种是具有一定的经验比较理性的，这样的人员会根据自己的判断找寻逃生的路径；另一种是由于身体状态、生理缺陷等原因不能跟上群体而落在后面的人员。

根据调查人员的研究，具有一定经验的乘客，会选择出较短的路径，而在两条逃生路径距离相同的情况下，会选择熟悉的那条路径。另外，乘客在听到警报做出行动之前存在一段反应时间，称为反应延误时间。而一些状况不佳的人员在一开始的疏散时间就存在一些延误。有生理缺陷的人员更是在行动上存在障碍，并且有可能会造成疏散拥堵，加长疏散时间。

### 2.2.2群体疏散行为模式

群体疏散行为模式较为常见，大致有三种特性。当亲友结伴而逃生时，存在亲属关系的乘客往往会会朝着同一路径疏散，但是当人群被冲散，会产生巨大的心理压力，影响较大，这是交互性。群体疏散的过程中，跟随者往往缺乏判断力，

跟随前方大多数人的疏散方向逃生，这是跟随性。疏散的过程中，由于逃生意见不一致，选择路径不同，并且存在利己心理，产生矛盾，这是冲突性，应尽量避免，以防过激行为。

### 2.2.3决策者疏散行为模式

在疏散过程中，决策者的角色是最关键的。不仅要根据现场发生的状况、疏散路径的状态，人流量等开启相应的疏散方案，还要采取指导性措施。主要有两种人员：车站工作人员和具有领导力且有经验的疏散人员。工作人员对疏散环境相对熟悉，可以安排安全员在关键疏散点引导，处理冲突；并且可以通过广播传递疏散信息等。人群中的领导人员可以在关键时刻采取措施，引导疏散，争取时间。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/028075043127006026