目   录

第一章 综合说明	1

1.1 项目背景及前期工作 	 1

1.1.1 项目背景 	 1

1.1.2  项目前期工作 	1

1.2 田洋农田整治工程特性 	 2

第二章 项目区基本情况 	4

2.1  自然概况 	 4

2.1.1 地理位置及范围	4

2.1.2 水文气象 	4

2.1.3 地形地貌及土壤 	5

2.1.4 水资源 	5

2.1.5 耕地种类、数量及开发潜力	6

2.1.6  自然灾害 	6

2.2  社会经济状况 	6

2.2.1 人口及劳力	6

2.2.2 土地利用现状 	7

2.2.3 农业生产水平 	 7

2.2.4 地方财政和农民收入 	7

2.2.5 农业科技服务体系状况 	7

2.3 项目区现状 	7

2.3.1 水利骨干工程现状 	8

2.3.2  田间工程现状 	8

2.3.3 农业机械及农机服务设施 	9

2.3.4 交通与电力	9

第三章 水资源评价及供需平衡分析 	1

3.1 项目区水资源概况 	 1

3.2 项目区来水量计算与分析 	1

3.2.1 项目区设计水平年用水量分析 	1

3.3 用水供需平衡分析 	20

第四章 工程规划设计 	24

4.1 指导思想 	24

4.2 设计依据 	24

4.3 工程等级 	25

4.4 设计标准 	25

4.5 工程总体布置 	26

4.5.1 项目区实施范围	 26

4.5.2 总体布置 	 26

4.6 设计计算 	26

4.6.1 渠道流量计算 	27

4.6.2 排水沟设计流量 	31

4 . 6 . 3渠(沟)纵横断面设计 	 32

4 .6 .4渠(沟) 系建筑物设计 	38

4.6.5   路 网	38

第五章 劳动安全及工业卫生 	 40

5.1 设计依据 	40

5.1.1   法律、法规及政府有关文件 	40

5.1.2   国家标准 	41

5.1.3   水利水电行业主要技术标准 	42

5.1.4   设计的任务与目的	42

5.2 工程自然影响及防范措施 	43

5.2.1   自然条件及可能对安全卫生产生影响的因素 	43

5.2.1   工程设计对周围环境因素的防范措施 	43

5.3 劳动安全 	43

5.3.1   防触电、静电和雷电 	43

5.3.2   防火、防爆 	44

5.3.3   防机械伤害、防坠落伤害 	45

5.3.4   安全生产教育	45

5.3.5   安全生产的检查、监督 	46

5.4 工业卫生 	46

5.4.1   防噪声及防振动 	46

5.4.2   温度与湿度控制	 47

5.4.3   采光与照明	47

5.4.4   防尘、防污、附腐蚀、防毒 	48

5.4.5   防电磁辐射 	48

5.5 安全卫生设施 	48

5.5.1   辅助用室 	 48

5.5.2   安全卫生管理机构及配置 	48

第六章 施工组织设计 	50

6.1 施工条件 	50

6.1.1    自然条件 	50

6.1.2   交 通 条 件 	 50

6.1.3水、电、通讯条件 	51

6.1.4   主要工程量 	51

6.2 主要建筑物施工 	51

6.2.1   砼工程施工 	52

6.2.2   埋石砼施工 	53

6.2.3   浆砌石工程施工 	54

6.2.4   土方工程 	55

6.2.5   施工导流 	55

6.3 施工总进度 	56

6.3.1   安排施工进度的依据 	56

6.3.2   施工工期 	56

第七章 工程概算及资金筹措 	 57

7.1 工程概况 	57

7.2 编制依据及定额依据 	 57

7.3 基础单价的计算依据 	58

7.4 建筑安装工程单价组成及计算标准 	58

7.5 间接费用	59

7.6 基本预备费 	 59

7.7 工程投资及资金措施 	60

第八章 综合效益分析 	 61

8.1 经济效益 	61

8.2 社会效益 	62

8.3 生态效益 	62

8.4 经济财务评价 	 62

8.5 国民经济盈利能力分析 	 64

第九章 组织实施和运行管护	 66

9.1 项目建设的组织机构设置 	66

9.2 项目实施的管理措施 	 66

9.2.1   实行项目法人制	67

9.2.2   实行招投标制	67

9.2.3   实行工程建设监理制	67

9.2.4   合同管理制度 	67

9.2.5   资 金 管 理 	 68

9.2.6   实施管理 	68

9.2.7   广泛宣传 	68

9.3 工程运行管理与维护 	69

第十章 环境影响与评价 	 71

10.1 环境现状分析 	 71

10.2 项目实施对环境的影响	 71

10.3 防治措施	71

10.3.1   生活区防止措施 	71

10.3.2   水土保持和绿化措施 	73

10.3.3   宣传教育	73

10.3.4  环境监测	74

10.3 环境影响评价结论 	 74

第十一章 节能评价 	75

11.1 设计依据 	75

11.2 工程节能设计 	 75

11.2.1   沿线电气设计节能 	 75

11.2.2   施工过程中的节能措施 	 77

11.3 节能效果分析 	 79

第十二章 结论和建议 	80

12.1 扩大初步设计结论 	 80

12.2 问题与建议 	 80

第一章  综合说明

1.1项目背景及前期工作

1.1.1 项目背景

XX 市土地面积282.5万亩，耕地面积27.2万亩。XX 市2014年农业综合开发增 量资金土地治理项目区位于XX 镇。XX 镇位于XX 市的东北部，下辖10个行政村， 土地总面积9万亩，占全市土地总面积的0.03 %。项目区地势较平坦，土壤肥沃，土

壤多以沙壤土为主。

按照党的十七大会议精神，贯彻党中央“要加强以农田水利为重点的农业基础建 设”和“进一步解决‘三农’问题”的要求，把加强农业基础设施建设，加快农业科 技进步，提高农业综合生产能力，建设社会主义新农村，作为一项重大而紧迫的战略任

务，促进 XX市农业的可持续发展和农村经济的可持续增长。

XX 市2015年国家农业综合开发存量资金土地治理XX、XX农田建设项目1万亩。 XX 镇 XX 面积0.7万亩，建设田洋范围：东至青溪：南至巷仔坡村：西至书田来村：  北至英室坡村.;XX 罗镇XX 面积0.3万亩，建设田洋范围：东至东星二十六队：南至

东星二十五队：西至三曲溪：北至长田。

# 1.1.2 项目前期工作

根据 XX 省农业综合开发办公室和市委、市政府的指示精神，同时考虑项目区群 众的意愿，市政府将 XX罗镇XX 和 XX 镇 XX 确定为XX 市2015年国家农业综合开 发存量资金土地治理高标准农田建设项目农田整治田洋，并进行高标准农田建设。于

2014年8月，上报了XX 市2015年农业综合开发存量资金土地治理高标准农田建设项

1

目《项目建议书》及《可行性研究报告》,项目并通过省级评审。

本年度计划在XX 镇 XX 和 XX 罗镇XX 建设高标准农田1.0万亩，其中：增加灌 溉面积0.4万亩，改善灌溉面积0.15万亩，新增除涝面积0.15万亩，改善除涝面积0.18

万亩，新增节水灌溉面积0.12万亩。

工程总设计概算为1314.00万元，其中，三级财政折资1221万元，群众自筹和投

劳折资93万元。

# 1.2田洋农田整治工程特性

(一)工程位置

1、工程地点：XX 市 XX 镇、XX 罗镇

2、所在灌区： XX、XX

3、开发方式：农业综合开发农田整治配套工程

(二)主要建筑物

AXX

1、灌溉渠道23条，总长5.513km, 防渗硬化总长5.513km,  U 型断面。

2、排水沟7条，总长4.161km, 防渗硬化总长4.161km, 采用浆砌石梯形断面、U

型断面。

3、 田间道路(机耕路)9条，总长9.287km,1# 机耕路为C20 砼路面，宽3.5m, 其余路面宽度为4m,  路面铺10cm 厚碎石；田间道路(手扶路)5条，总长1.218km,

路面宽度为3m,  路面为土路。

4、配套建筑物217座，其中机耕桥7宗，人行桥56宗，过路涵7宗，跌水1宗，

农口145宗，泵站1宗。

BXX

1、灌溉渠道12条，总长5.576km, 防渗硬化总长5.576km, 采用U 型断面。

2

2、 排水沟3条，总长2.259km,  防渗硬化总长2.259km,  采用C20 砼砌块石梯形

断面。

3、 田间道路(机耕路)3条，总长1.744km,  路面宽度为4m,  路面铺10cm 厚碎

石；田间道路(手扶路)2条，总长0.254km,  路面宽度为3m,  路面为土路。

4、 配套建筑物264座，其中机耕桥2宗，人行桥67宗，渡槽1宗，农口190宗。

(三)工程施工

1、 主要工程量：

主要工程量：土方开挖4.594万 m²(其中，XX3.080 万 m²,XX1.514  万 m²);   土

方回填5.414万m²(其中， XX3.619 万 m²,XX1.795  万 m²):    浆砌石2848.1m³(其中，

XX2799.3m³,XX48.8m³):   砼8448.4m³  (其中，XX3057.0m³,XX5391.4m²):    批挡

5601.6m² (其中， XX5480.5m³,XX121.1m³):    草皮2.692万m² (其中， XX1.472 万

m²,XX1.220万m²)。

2、 主要建筑材料

主要材料耗量：水泥2637.27t(其中， XX1355.17t,XX1282.10t),   块石6707.66m

3(其中， XX3336.47m²,XX3371.19m²),     碎石9191.67m²  (其中，XX6715.36  m²,

XX2475.81m³),   砂5719.04m³  (其中， XX2774.79m³,XX2944.25m³),    钢材76.85t

(其中，XX46.98t,XX29.87t),  柴油240.25t (其中， XX137.75t,XX102.50t),  汽

油2.82t (其中， XX1.75t,XX1.07t)。

3、 需劳动力和总工期

劳动力47967.7工日(其中， XX28326.0 工日，XX19641.7 工 日 ) 。

4、 经济指标

项目总投资1593万元，其中，中央财政资金902万元，省财政资金247万元，县

财政资金72万元，群众自筹和投劳折资93万元。

3

第二章  项目区基本情况

# 2.1 自然概况

# 2.1.1 地理位置及范围

XX市位于XX岛东南部，介于北纬18°35’58”～19°05’04”东经109°58'  21”～110°30 13”之间，南北长64.8km,  东西宽59.6km  。地势自西向东倾斜，西  部、西南、西北部群山起伏，连绵不断，海拔在500至1288m 之间，全市最高点为牛  上岭，海拔高度为1288.5m。东南临南海，北与琼海市交界，西与琼中县比邻，西南与 陵水县接壤。陆地面积1883.5km2,  总人口55.45万人。其中，汉族人口47.16万人， 黎、苗等少数民族7.84万人。辖12个镇、5个国营农场和一个华侨农场， 一个国营林  场， XX 市人民政府驻地为 XX 镇。XX 市2015年国家农业综合开发存量资金土地治

理 XX 、XX农田建设项目区涉及 XX镇和 XX 罗镇。

XX 镇位于 XX 市东南部，海榆东线中间点，距海口139km,  离三亚115km。人口 15.77万多人，辖居10个社区，42个村委会，2个镇办农场。XX 镇东临南海，北依小 海，东山岭座落其间，太阳河横贯东西，有两个高速公路出口。本次XX 面积0.7万亩

整治范围：东至青溪，南至巷仔坡村，西至书田来村，北至英室坡村。

XX 罗镇位于 XX 市西部，东面、东北面分别与长丰镇、北大镇接壤，南连兴隆， 西邻琼中县和平镇，北与琼海市为邻。本次 XX面积0.3万亩整治范围：东至东星二十

六队；南至东星二十五队；西至三曲溪；北至长田。

# 2.1.2 水文气象

XX市地处热带海洋性季风气候，项目区气候具有如下特点： 一是光照长，全年光

4

照时数为2210小时，比丘陵、山区多出450小时左右。二是气温高、积温大，年平均 气温为24.8℃,年积温高达8900C 左右，有利于三季作物生产。三是雨量较少，且分 配不均匀。由于地理位置的不同， 一般南部降雨量较少，多年平均降雨量为2200毫米。 四是蒸发量大，多年平均水面蒸发量为1600毫米。五是气象灾害较多，项目区在不同 时期出现不同程度的气象灾害，如4月份的清明风，5-7月份的干旱，8-10月份的台风、

暴雨洪水等。

## 2.1.3 地形地貌及土壤

项目区 XX 镇属于平原地形，耕地总面积3.74万亩，其中：水田3.1 万亩，旱田 0.64万亩；项目区XX 罗镇属于丘陵地形，耕地总面积1.49万亩，其中：水田1.09万 亩，旱田0.4万亩。由于项目区地理位置的原因，其成土母质以河流冲积物发育的水稻 土为主，主要为潮沙泥田、泥田肉等，地势较平坦，土壤肥沃，有机质含量在1.7—3% 之间，全N 含量0.16%左右，全P 含量0.96%,全K 含量2%,速效磷2—13PPM,  速

效钾16-40PPM,PH   值在6.8-7.4,土壤显微碱或中性。

## 2.1.4水资源

项目区 XX 镇 XX 面积0.7万亩， XX 罗镇 XX 面积0.3万亩， XX 属于 XX 水库 XX 三分渠灌区，XX 水库灌区右干渠， XX 水库一分渠；XX 属风秋田水库及大洋水库 灌区。XX水库灌区总库容为1.52亿立方米， XX 三分渠设计流量1.95 m3/s,XX  水 库 一分渠设计流量0.45m3/s,  风秋田水库灌区设计流量0.06m3/s,  大洋水库灌区设计流

量0.06 m3/s。

5

# 2.1.5耕地种类、数量及开发潜力

全市土地面积282.5万亩，耕地面积27.2万亩。XX 镇土地总面积16.2万亩，耕 地面积3.76万亩，其中水早田面积3.01万亩，坡地0.75万亩。XX 罗镇总面积11.08

万亩，耕地面积0.74万亩，其中水旱田面积0.6025万亩，坡地0.1375万亩。

由于项目区中低产田面积大，加上抗御自然灾害能力较弱，极大地影响当了地农 业生产的发展。通过农业综合开发土地治理后，田间灌排系统得到改善，田间交通系 统得到完善，土地肥力和复种指数获得提高，农业综合生产能力迅速增强，水稻亩产 可从原来的237公斤提高到580公斤，同时又可增种一造冬季瓜菜。因此，开发潜力

较大。

# 2.1.6 自然灾害

XX 市的自然灾害以旱灾和洪涝灾为主，其次是咸潮灾和风灾。沿海地区每年夏秋

季节都受到不同程度的洪涝灾害，严重地影响了农业生产。

(1)旱灾历年发生于1～5月份。最旱的年份延伸至8月份，尤其是春旱严重。

(2)咸灾历年发生于6～10月份。主要是因为旱涝灾害的发生导致咸潮上涨。

# 2.2 社会经济状况

# 2.2.1 人口及劳力

XX  市总人口为60.2 万人，其中：农业人口为41.5 万人。项目区总人口为16.91 万人，其中：农业人口为12.44万人。全市农村劳动力为18.3万个，项目区农村劳动

力为4.01 万个。

6

# 2.2.2土地利用现状

XX市土地面积282.5万亩，耕地面积27.2万亩。项目区土地总面积为21.3万亩， 耕地面积为5.23万亩，分别占全市的7%与19%。在项目区土地总面积21.3万亩中，  其中：耕地面积5.23万亩，林地面积8.8万亩，水域面积1.87万亩，非农业用地等5.4  万亩。在耕地总面积5.23万亩中，其中：中低产田面积2.45万亩，占耕地面积的46%。

其中：瘠薄型面积1.41万亩，干旱缺水型面积0.7万亩，渍涝型面积0.34万亩。

# 2.2.3农业生产水平

XX市2014年农林牧渔业增加值42.48亿元，比上年增长6.3%;全市粮食总产量 达9.37万吨，比上年增长4.6%,项目区粮食总产量达1.46万吨，占全市的15%,项 目区年均亩产300公斤，比全市平均亩产高出100公斤；全市蔬菜总产量达22.76万吨，

瓜果总产量达8.13万吨。

# 2.2.4地方财政和农民收入

2014年全市财政收入12.36亿元。项目区财政收入7066万元，占全市的0.73%;

项目区农民人均纯收入6860元。

# 2.2.5农业科技服务体系状况

项目区有农科所2个，农机管理站2个，水利管理所3个，拥有农业科技人员30 人，其中农技8人，农机4个，水利16人。这些科技人员在推广科研成果，促进项目

区经济的发展发挥了很大的作用。

7

# 2.3 项目区现状

# 2.3.1 水利骨干工程现状

项目区水利骨干工程已具规模，项目区XX 镇 XX 及 XX 罗镇 XX 总面积 10000 亩 ，XX 项目区属于 XX 水库 XX 三分渠灌区， XX  水库灌区右干渠，XX 项目区属于 风秋田水库及大洋水库灌区，总库容分别为1.52亿立方米、15万立方米、11万立方米。 XX三分渠设计流量1.95m/s,   风秋田水库灌区设计流量0.06 m³/s,  大洋水库灌区设计

流量0.06 m²/s,   从而保证项目区的灌溉用水。

项目区的水库设备基本完好，完全能为项目区提供足够的水源灌溉项目区内的所 有农田。但项目区从未搞过农田整治，整个田洋基本没有硬化配套，田洋灌排设施落

后。

# 2.3.2田间工程现状

从90年代初期起，当地政府逐年对多扶洋进行渠道防渗加固建设，因资金有限，

配套不完善，不成规模，因此项目区的田间工程总体上标准比较低，突出表现在：

①田间灌排渠道基本上以土渠为主，渠道的硬化较少，各类配套建筑物，如桥、 涵、闸等更少，部分田洋虽有一些配套建筑物，但这些涵、闸已年久失修，未能发挥 应有的作用，整个田间工程的完好配套率只有10%。②田间渠道布局不合理。大部分 的田洋灌排不分家，田间农灌农排设施较少，基本上是漫灌漫排。③大部分田洋的田 间道路除了有一条中心道，和一些简易的人行道外，基本没有其他的机耕道，大部分 农产品和农用物资必须依靠人抬肩挑，运到田洋外，因此，大大增加了农民的劳动强

度，降低了劳动效率，增加了生产成本。

8

## 2.3.3农业机械及农机服务设施

2014年，全市农机总动力16.1万kw,  其中：耕作2.68万 kw,  灌排机械3.16万 kw,  收割机1.20万 kw,   农副产品加工机械1.4万 kw,   农用运输机械4.86万 kw,  渔 业机械1.98万kw, 其它机械0.82万kw。共拥有大中型拖拉机142台，小型拖拉机1208 台，柴油机12060台，脱粒机378台，农用载重汽车684辆，渔用机动船1204艘，碾 米机1306部。项目区镇设有农机站，拥有一批农机服务专业户以及个体维修专业户，

设施比较齐全，形成了比较完整的农机服务网络。

## 2.3.4交通与电力

XX 市至各乡镇都是柏油路面，各乡镇至村的大小公路已联成路网，近几年来国这 实施畅通工程，镇至村一级公路条条铺上水泥路，纵横交错，四通八达。目前，村村 已通电，虽然存在供电保证率低，但随着国家对农村电网的改造，供电情况会得到改

善。

9

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/028076122043006034