## 辽宁开放大学《汽车维护与保养》终结性考试复习题库（附答案）

一、单选题

1.汽车二级维护由（）负责执行车辆维护作业。

A、维修企业

B、车辆管理所

C、驾驶员

D、交通运输管理部门

答案：A

2.汽车维修企业使用的举升机的种类不包括（）。

A、双柱式

B、四柱式

C、塔式

D、龙门式

答案：C

3.若发动机维修车间电气设备有异常，应立即()。

A、撤离人员

B、关闭控制开关

C、报警

D、准备灭火器材

答案：B

4.非独立前悬架的组成不包括（）。

A、前桥

B、车架

C、减振器

D、横向稳定杆

答案：D

5.液压助力转向系统最大压力为（）MPa。

A、3～5

B、5～7

C、6.5～8.0

D、8～9.5

答案：C

6.低压轮胎不具备（）特点。

A、提高附着力

B、提高了减震性能

C、减小了转向阻力

D、增大了与地面的接触面积

答案：C

7.汽油机燃油系统压力一般为()kPa。

A、250～300

B、280～300

C、300～350

D、300～400

答案：A

8.汽车日常维护后，轮胎气压（）。

A、应高一些

B、应低一些

C、必须正常

D、无要求

答案：B

9.转向传动机构不包括（）。

A、垂臂

B、直拉杆

C、横拉杆

D、稳定杆

答案：D

10.车辆向左或向右最大转向角一般为（）左右。

A、38°～40°

B、40°～41°

C、41°～42°

D、42°～45°

答案：B

11.占空比可用()来测试。

A、电压表

B、电流表

C、解码器

D、示波器

答案：D

12.发动机正常运行时，机油压力应为（）MP。

A、0.15～0.20

B、0.20～0.45

C、5～10

D、10～15

答案：B

13.根据《汽车维护、检测、诊断技术规范》有关规定，汽车维护可分为定期维护和()两大类。

A、非定期维护

B、强制维护

C、一级维护

D、出车前

答案：A

14.轮胎动平衡的标准为不大于（）g。

A、2

B、5

C、7

D、10

答案：B

15.燃油蒸发排放控制系统简称（）。

A、PCV

B、PVC

C、EVAP

D、TWC

答案：C

16.维修燃油系统之前，应对燃油系统进行()操作。

A、泄压

B、保压

C、增压

D、减压

答案：A

17.检查蓄电池电解液液面高度时，液面必须高于极板（）。

A、10～15mm

B、20～25mm

C、25～30mm

D、30～40mm

答案：A

18.制动片表面可用（）打磨。

A、纱布

B、砂轮

C、钢锯

D、锉刀

答案：A

19.前驱式传动系统传动间隙的标准值为（）角。

A、5°～10°

B、10°～15°

C、15°～20°

D、20°以上

答案：A

20.装载汽油发动机的车辆，踩油门时控制的是（）。

A、进气

B、喷油

C、点火

D、爆震

答案：A

21.机油的粘度等级SAE5W-40中，W表示（）。

A、春季

B、夏季

C、秋季

D、冬季

答案：D

22.以下()可直接倒入污水排放系统。

A、废机油

B、齿轮油

C、无机清洗液

D、防冻液

答案：C

23.转向主销间隙的极限值不超过（）mm。

A、0.1

B、0.2

C、0.3

D、0.4

答案：B

24.汽车万用表不可测量()。

A、电压

B、电流

C、电容

D、磁场

答案：D

25.柴油机的气缸压力标准值为（）。

A、0.8～1.0

B、1.0～1.2

C、1.2～1.5

D、1.7～2.2

答案：D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/035214322134011040