# 中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T  2533—2010

进出口化妆品中糖皮质激素类与

孕激素类检测方法

Determination of corticosteroids and progesterones in

cosmetics for import and export

2010-03-02发布

2010-09-16 实施

中    华    人    民    共    和    国

国家质量监督检验检疫总局

发 布

SN/T 2533—2010

前    言

本标准的附录 A、附录 B、附录C 和附录D 均为资料性附录。

本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本标准由中华人民共和国河南出入境检验检疫局负责起草。

本标准主要起草人：杨冀州、袁萍、刘亚风、祝伟霞、郭俊峰、魏蔚，

本标准系首次发布的出入境检验检疫行业标准。

SN/T 2533—2010

进出口化妆品中糖皮质激素类与

孕激素类检测方法

1  范围

本标准规定了化妆品中曲安西龙、泼尼松龙、氢化可的松、甲泼尼松龙、倍他米松、地塞米松、氟米 松、曲安奈德、氟氢松、醋酸氢化可的松、醋酸氟氢可的松、醋酸泼尼松、醋酸可的松、醋酸地塞米松、哈西 奈德、17α-羟基醋酸去氧皮质酮、丙酸倍氯来秘等17种糖皮质激素类药物和炔诺酮、孕酮、甲烯雌醇醋 酸酯、甲炔诺酮、地屈孕酮、醋酸羟孕酮、醋酸甲地孕酮、米非司酮、醋酸氯地孕酮、醋酸甲羟孕酮、己酸羟 孕酮等11种孕激素类药物含量检测的液相色谱-质谱/质谱(LC-MS/MS)  和液相色谱法(LC)  检测

方法。

本标准适用于膏状、乳状、水状化妆品中17种糖皮质激素和11种孕激素含量检测的液相色谱方法

和液相色谱-质谱/质谱确证方法。

本标准的液相色谱-质谱/质谱法为仲裁法。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所 有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方面

研究是否可使用这些文件的最新版本…凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和实验方法

3  试样的制备与保存

混匀所取样品，均分成两份作为试样，分别装入洁净容器；密封并做好标识。

方法一液相色谱-质谱/质谱法

4  方法提要

化妆品中糖皮质激素、孕激素采用乙腈超声提取，吹于浓缩后经固相萃取柱净化，液相色谱-质谱/

质谱检测和确证，外标法定量。

5 试剂和材料

除特殊注明外，水为GB/T  6682 规定的一级水。

5.1  甲醇：高效液相色谱级。

5.2  乙腈：高效液相色谱级。

5.3  乙酸胺：高效液相色谱级。

5.4  甲醇-水(30+70,体积比)溶液：量取30 mL 甲醇与70 mL 水混合。

5.5  10  mmol/L乙酸胺溶液：称取0.77 g 乙酸胺(5.3),用水溶解并定容至1000 mL。

5.6  乙腈-10 mmol/L  乙酸胺溶液(70+30,体积比):量取70 mL乙腈与30 mL   10  mmol/L乙酸胺溶 液(5.5)混合。

5.7  标准品：标准品名称及CAS 号参见附录 A 中表 A.1,  纯度大于等于99%。

SN/T  2533—2010

5.8  标准储备溶液：分别称取糖皮质激素、孕激素类标准品各0.010 g(5.7),    用甲醇溶解并定容至 100  mL,浓度相当于100μg/mL,  该标准储备液贮存于一18 ℃以下，可稳定3个月。

5.9 标准中间溶液：准确移取1.0 mL 标准贮备溶液(5.8),用甲醇定容至100 mL, 浓度相当于 1.0μg/mL,    该溶液贮存于0℃~4℃,可稳定1个月，

5.10  标准工作溶液：根据需要用本标准规定操作方法制得空白样品提取液，将标准中间溶液(5.9)稀

释成适当浓度的标准工作溶液，该工作溶液应使用前配制。

5.11  固相萃取柱：Oasis       HLB(60mg/3mL,)或相当者。使用前依次用3 mL 甲醇、3 mL 水预处理

保持柱体湿润。

5.12  0.22 μm 微孔滤膜：有机相。

6 仪器和设备

6.1  液相色谱-质谱/质谱仪：配电喷雾离子源(ESI)。

6.2  分析天平：感量0.1 mg,0.01g。

6.3  超声波提取仪：40℃。

6.4  冰箱： -18℃。

6.5 旋涡混匀器。

6.6  温控离心机：4000 r/min,-10      ℃。

6.7  固相萃取装置。

6.8  氮气浓缩仪。

6.9  聚丙烯离心管：20 mL,10  mL。

7  测定步骤

# 7.1  样品提取

# 7.1.1  膏状、乳状样品

准确称取1 g 均匀试样(精确到0.01g) 于20 mL聚丙烯离心管中，加入10 mL乙腈，混匀后40 ℃ 超声提取20 min, 每隔5 min 取出晃动一次，超声后涡旋混匀3 min,4000    r/min 离心5 min, 将上清液 转移至10 mL 聚丙烯离心管中，置于—18℃冰箱中冷冻30 min, 取出后立即于-10 ℃ 4000 r/min  离

心 2 min, 上清液于50℃水浴中氮吹浓缩至干，用3mL 甲醇-水(5.4)溶解残渣，待净化。

# 7.1.2  水状样品

准确称取1 g 均匀试样(精确到0.01 g) 于20 mL 聚丙烯离心管中，加入10 mL 乙腈，混匀后40 ℃ 超声提取20min, 每隔5 min 取出晃动一次，超声后涡旋混匀3min,4000r/min     离心5 min, 将上清液

转移至10 mL 聚丙烯离心管中，50℃水浴中氮吹浓缩至干，用3 mL 甲醇-水(5.4)溶解残渣，待净化。

# 7.2  净化

将样液转移至已活化过的固相萃取柱中(5.11),控制样液流速约1 mL/min, 待样液全部流出后 依次用3 mL 水、3mL 甲醇-水(5.4)淋洗，弃去全部流出液，15 mm  Hg以下减压抽干5 min, 使柱体保 持干涸，用10 mL 甲醇洗脱，洗脱液于50℃水浴中氮吹浓缩至干，用1.0 mL 乙腈-乙酸胺混合溶液

(5.6)溶解残渣，经0.22 μm 滤膜过滤，供液相色谱-质谱/质谱测定。

# 7.3  测定

# 7.3.1  液相色谱条件

7.3.1.1 色谱柱：C,150mm×2.1mm         (内径),5μm, 或相当者；

7.3.1.2 柱温：25 ℃;

7.3.1.3  进样量：10 μL;

7.3.1.4  流动相；乙腈-10 mmol/L  乙酸胺溶液，梯度洗脱程序见表1。

SN/T   2533—2010

表 1 液相色谱-质谱/质谱法梯度洗脱程序

| 时间/min | 流速/(mL/min) | 乙腈/% | 10 mmol/L乙酸胺/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.3 | 20 | 80 |
| 8 | 0.3 | 50 | 50 |
| 15 | 0.3 | 50 | 50 |
| 18.5 | 0.3 | 60 | 40 |
| 20 | 0.3 | 60 | 40 |
| 21 | 0.3 | 90 | 10 |
| 25 | 0.3 | 90 | 10 |
| 25.5 | 0.3 | 20 | 80 |
| 31 | 0.3 | 20 | 80 |

7.3.2  质谱条件

7.3.2.1  离子化模式：电喷雾正离子模式(ESI+);

7.3.2.2  质谱扫描方式：多反应监测(MRM);

7.3.2.3  其他质谱参考条件参见附录B。

7.3.3  液相色谱-质谱/质谱测定 7.3.3.1  定量测定

根据样液中糖皮质激素、孕激素浓度大小，选定峰面积相近的标准工作溶液，标准工作溶液和样液 中糖皮质激素、孕激素响应值均应在仪器的检测线性范围内。对标准工作溶液和样液等体积参差进样 测定，在上述色谱条件下，糖皮质激素、孕激素参考保留时间参见附录 A 中表 A.1 。 标准溶液的多反应

监测色谱图参见附录 C 中图C.1。

7.3.3.2  定性测定

按照上述仪器条件测定样品和标准工作溶液，如果样品与标准工作液中待测物质色谱峰相对保留 时间在±2.5%范围内；糖皮质激素、孕激素的质谱两个定性离子必须同时出现，样品中目标化合物的两

个子离子的相对丰度比与浓度相当的标准溶液相比，其允许误差不超过表2规定的范围。

表 2 相对离子丰度最大容许误差

| 相对丰度(基峰)/% | 相对离子丰度最大容许误差/% |
| --- | --- |
| >50 | ±20 |
| 大于20至小于等于50 | ±25 |
| 大于10至小于等于20 | 士30 |
| 小于等于10 | ±50 |

8  空白试验

除不加试样外，均按上述操作步骤进行。

9  结果计算

用数据处理软件中的外标法，或按照式(1)计算试样品中糖皮质激素、孕激素类药物含量。

(1)

SN/T  2533—2010

式中：

X—— 试样中糖皮质激素、孕激素类药物的含量，单位为微克每千克(pg/kg);

A——样液中糖皮质激素、孕激素类药物的色谱峰面积；

c—— 标准工作液中糖皮质激素、孕激素类药物的浓度，单位为纳微克每升(pg/L);

V    —样液最终定容体积，单位为毫升(mL);

A,—— 标准工作液中糖皮质激素、孕激素类药物的色谱峰面积；

m—— 最终样液所代表的试样量，单位为克(g)。

10  测定低限和回收率

# 10.1 测定低限

本标准中17种糖皮质激素与1|种孕激素的测定低限均为10 rg/kg。

# 10.2  回收率

本标准的添加浓度范围与回收率数据参见附录 D中 表 D.1。

方法二  液相色谱法

11  方法提要

化妆品中糖皮质激素、孕激素用乙腈超声提取，吹干浓缩后经固相萃取柱净化，用配有二极管阵列

检测器或双波长紫外检测器的液相色谱仪测定，外标法定量。

12 试剂和材料

除特殊注明外，所用试剂和材料均同5.1～5.265.7～5.9,5.11~5,12。

12.1 乙腈-水(7+3,体积比):量取70 mL乙腈与30 mL水混合。

12.2  标准工作溶液：根据需要用之腈一水(12.1)将标准中间溶液(5.9)稀释成适当浓度的标准工作溶 液，该溶液使用前配制。

13  仪器和设备

除特殊注明外，所用试剂和材料均同6.2～6.8。

液相色谱仪：配二极管阵列检测器或双波长紫外检测器。

14  测定步骤

14.1 样品提取

同7. 1。

14.2  净化

样品残渣用1.0 mL 乙腈-水(12.1)溶解，经0.22 μm 滤膜过滤后，供液相色谱测定。其他同7.2,

14.3  测定

14.3.1  液相色谱条件

14.3.1.1 色谱柱：C8,150    mm×4.6mm(内径),5μm或相当者。

14.3.1.2  柱温：35 ℃。

14.3.1.3  进样量：20 pL。

14.3.1.4  检测波长：240 nm 和290 nm。

14.3.1.5  流动相：乙腈-水，梯度洗脱程序见表3。

SN/T  2533—2010

表3液相色谱法梯度洗脱程序

| 时间/min | 流速/(mL/min) |  | 乙 腈 / % | 水/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1.0 |  | 20 | 80 |
| 5 | 1.0 |  | 20 | 80 |
| 13 | 1.0 |  | 30 | 70 |
| 24 | 1.0 |  | 30 | 70 |
| 25 | 1.0 |  | 40 | 60 |
| 30 | 1.0 |  | 40 | 60 |
| 35 |  | 1.0 | 60 | 40 |
| 40 |  | 1.0 | 60 | 40 |
| 41 | -1.0 |  | 90 | 10 |
| 45 | 1.0 |  | 90 | 10 |
| 46 | 1.0 |  | 20 | 80 |
| 50 | 1.Q |  | 20 | 80 |

14.3.2 液相色谱测定

根据样液中糖皮质激素、孕激素浓度大小，选定峰面积相近的标准工作溶液，标准工作溶液和样液

中糖皮质激素、孕激素响应值均应在仪器的检测线性范围内。对标准工作溶液和样液等体积参差进样

测定，在上述色谱条件下，糖皮质激素、孕激素参考保留时间参见附录A 中表A.1 。 标准溶液的色谱图

参见附录C 中图C.2。

15  空白试验

除不加试样外，均按上述操作步骤进行

16  结果计算和表述

同第9章。

17  测定低限、回收率

17.1  测定低限

本方法测定低限为100 pg/kg。

17.2  回收率

回收率实验数据参见附录D 中表 D.2。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/035230011203011122