温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）

一、单选题(共计300题,每题1分)

- 诺顿指出，对外电路的等效电阻可将有源二端口网络内所有独立电源(  )，等效电阻等于此无源二端口网络的输入电阻。

- 置零

- 短路

- 开路

- 断路

- 答案:A

- 2. 感性负载电路中电流相位( )电压相位。

- 超前

- 滞后

- 等于

- 不能确定

- 答案:B

- 3. 在办理停电送电手续时,严禁(  )停电送电。

- 规定时间

- 约定时间

- 延长时间

- 答案:B

- 4. 串联连接回路中，流过各电阻的电流(  )。

- 同各电阻的阻值成正比

- 同各电阻的阻值成反比

- 相同

- 逐渐减小

- 答案:C

- 5. 保险绳的使用应(  )。

- 高挂低用

- 低挂调用

- 保证安全

- 答案:A

- 6. 触电者脱离带电导线后，应迅速带至(  )以外的地方立即进行触电急救。

- 3～5m

- 5～8m

- 8～10

- 10～12m

- 答案:C

- 7. 选择电能表的规格就是选择电能表的额定电流和额定(  )。

- 相位

- 频率

- 功率

- 电压

- 答案:D

- 8. 下列关于保护间隙特点描述正确的是(  )。

- 容易造成接地短路故障

- 灭弧能力强

- 保护性能好

- 答案:A

- 9. 在半导体电路中,主要选用快速熔断器作( )保护。

- 过压

- 短路

- 过热

- 答案:B

- 10. 导线的中间接头采用铰接时,先在中间互绞( )圈。

- 2

- 1

- 3

- 答案:C

- 11. 造成运行中的高压电容器发热的原因之一是( )。

- 内部发生局部放电

- 频繁投切使电容器反复受浪涌电流影响

- 外壳机械损伤

- 答案:B

- 12. 电气设备的绝缘电阻应该在( )以上。

- 0.1MΩ

- 1MΩ

- 10MΩ

- 100MΩ

- 答案:B

- 13. 已知变压器容量Ps，功率因数为0.8，则其无功功率是(  )。

- Ps

- 0.8Ps

- 1.25Ps

- 0.6Ps

- 答案:D

- 14. 西门子公司的802S数控系统安装在普通车床中，一般进给系统采用(  )伺服系统。

- 开环

- 半闭环

- 单闭环

- 双闭环

- 答案:A

- 15. 登高架设作业人员应按规定穿戴劳动防护用品，安全帽应(  )才能保证安全

- 留在工棚

- 摘下放好

- 系紧帽带

- 答案:C

- 16. 有人值班的变配电所，其变压器巡视，每班至少(  )。

- 4次

- 1次

- 5次

- 6次

- 答案:B

- 17. 隔离开关安装前对触头的接触情况，应用(  )的塞尺进行检查。

- 0.02mm

- 0.04mm

- 0.05mm

- 0.10mm

- 答案:C

- 18. 故障脱离式氧化锌避雷器，当出现自身故障时( )。

- 脱离装置动作甩开

- 脱离装置不动作

- 脱离装置爆炸

- 答案:A

- 19. 碳在自然界中有金刚石和石墨两种存在形式,其中石墨是(  )。

- 绝缘体

- 导体

- 半导体

- 答案:B

- 20. 作为电气工作者,员工必须熟知本工种的(  )和施工现场的安全生产制度,不违章作业。

- 生产安排

- 安全操作规程

- 工作时间

- 答案:B

- 21. (  )反映了在不含电源的一段电路中，电流与这段电路两端的电压及电阻的关系.

- 欧姆定律

- 楞次定律

- 部分电路欧姆定律

- 全电路欧姆定律

- 答案:C

- 22. 长期带额定负载运行的交流接触器，其额定电流选为( )。

- 小于负载额定电流

- 等于负载额定电流

- 负载额定电流的1.32.5倍

- 负载额定电流的5倍

- 答案:C

- 23. 在全部停电和部分停电的电气设备上工作时,必须完成的技术措施有:( ).验电.挂接地线.装设遮栏和悬挂标示牌。

- 放电

- 设置安全措施

- 停电

- 答案:C

- 24. 下列仪表属于比较式仪表的是( )。

- 万用表

- 接地电阻测量仪

- 兆欧表

- 答案:B

- 25. 纯电容电路的容抗XC等于(  )。

- ωL

- 1/ωC

- 3πFL

- π/2

- 答案:B

- 26. 旋转磁场的旋转方向决定于通入定子绕组中的三相流电源的相序，只要任意调换电动机()所接交流电源的相序，旋转磁场既反转。

- 一相绕组

- 两相绕组

- 三相绕组

- 答案:B

- 27. 三相六拍脉冲分配逻辑电路由FFl.FF2.FF3三位D触发器组成。其脉冲分配顺序是(  )。

- A→B→C→……

- AB→BC→CA→……

- A→AC→C→CB→B→BA→A→……

- A→AB→B→BC→C→CA→A→……

- 答案:D

- 28. 将额定电压为220V的灯泡接在110V电源上,灯泡的功率为原来的(  )。

- 1/2

- 1/4

- 1/8

- 答案:B

- 29. 关于视在功率的叙述，不正确的是(  )。

- 视在功率是指交流电路中电源提供的总功率

- 视在功率既包括有功功率又包含无功功率

- 视在功率的单位是伏安

- 视在功率是有功功率与功率因数的比值

- 答案:D

- 30. W11-4D平台电气设备的防护等级室外不小于(  )。

- IP54

- IP22

- IP33

- IP42

- 答案:A

- 31. 分接头调整好后，应测量线圈的直流电阻。各相线圈直流电阻的相间差别不应大于三相平均值的(  )％。(变压器的无载调压操作)

- 1

- 1.5

- 2

- 2.5

- 答案:C

- 32. 全电路欧姆定律表明,在闭合回路中,电流的大小与电源电动势(  ),与整个电路的电阻成反比。

- 成正比

- 成反比

- 正弦规律

- 不确定

- 答案:A

- 33. 在二次接线回路上工作，无需将高压设备停电时应使用(  )。

- 第一种工作票

- 第二种工作票

- 口头指令

- 倒闸操作票

- 答案:B

- 34. 在交流电路中总电压与总电流的乘积叫交流电路的( )。

- 有功功率

- 无功功率

- 瞬时功率

- 视在功率

- 答案:D

- 35. 测试油介损时所用介损油杯注油前应对空杯进行( )工作电压的耐压试验。

- 1倍

- 1.5倍

- 2.5倍

- 3倍

- 答案:B

- 36. 一份操作票规定由一组人员操作，(  )手中只能持有一份操作票.

- 监护人;

- 值长;

- 操作人;

- 专工.

- 答案:A

- 37. 直埋电缆下面和上面均应铺厚度为( )的软土或沙层。

- 80mm

- 100mm

- 120mm

- 答案:B

- 38. 10kV及以上的高压架空送电线路的终端，应安装( )作为防雷措施。

- 避雷针

- 避雷器

- 避雷线

- 防雷放电间隙

- 答案:B

- 39. 6kV电动机的过负荷保护作用于(  )。

- 跳闸

- 信号

- 信号或跳闸

- 合闸

- 答案:C

- 40. 高压器保护属于按( )分类。

- 被保护的对象

- 保护原理

- 保护所起作用

- 答案:A

- 41. 当检修继电器发现出头接触部分磨损到银或银基合金触头厚度的(  )时，应更新触头。

- 3/4

- 2/3

- 1/3

- 1/4

- 答案:B

- 42. 插座安装高度，在托儿所.幼儿园.和小学(儿童活动场所)内插座安装距地面高度不低于(  )。

- 1.0m~1.1m

- 1.2m~1.3m

- 1.3m~1.5m

- 1.8m

- 答案:D

- 43. 真空断路器的灭弧方法属于(  )灭弧。

- 空气

- 真空

- 混合气体

- 惰性气体

- 答案:B

- 44. 负荷开关必须与(  )串联安装。

- 高压隔离开关

- 高压断路器

- 高压电容器

- 高压熔断器

- 答案:D

- 45. 动火作业应有( )监护,动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品,或采取其他有效的防火安全措施,配备足够适用的消防器材。

- 动火工作负责人

- 运维许可人

- 专人

- 两人

- 答案:C

- 46. 当低压电气火灾发生时首先应做的是( )。

- 快速设法切断电源

- 快速离开现场报告领导

- 快速用干粉或者二氧化碳灭火器灭火

- 答案:A

- 47. 对电机各绕组的绝缘检查，要求是:电动机每1KV工作电压，绝缘电阻( )。

- 小于0.5MΩ

- 大于等于1MΩ

- 等于0.5MΩ

- 答案:B

- 48. 电气线路上(  )代表工作零线。

- 黑

- 红

- 黄

- 蓝

- 答案:D

- 49. 高压电气设备停电检修时,为避免检修人员走错位置,误入带电间隔及过火挨近带电部分,一般选用(  )进行防护。A.绝缘台B.绝缘垫C.遮拦

- 答案:C

- 50. 单向可控硅由导通变为截止要满足(  )条件。

- 阳极和阴极间加反向电压

- 升高阳极电压

- 降低阴极电压

- 断开控制电路

- 答案:A

- 51. 当车间电气火灾发生时,应首先切断电源,切断电源的方法是(  )。

- 拉开刀开关

- 拉开断路器或者磁力开关

- 报告负责人请求断总电源

- 答案:B

- 52. 三相异步电动机中，改变旋转磁场转向的方法是(  )。

- 改变电流的方向

- 调换相线和零线

- 任意调换两根电源线

- 任意调换三根电源线

- 答案:C

- 53. 绝缘棒使用完后,应( )在专用的架上,以防绝缘棒弯曲。

- 水平放置

- 斜靠

- 垂直悬挂

- 答案:C

- 54. TN-C系统属于(  )系统。

- PE线与N线全部分开的保护接零

- PE线与N线共同的保护接零

- PE线与N线前段共用后段分开的保护接零

- 保护接地

- 答案:B

- 55. GN30-10型高压隔离开关主体是通过两组绝缘子固定在由隔板(  )的开关底座的上下两个面上。

- 连接

- 分开

- 固定

- 支撑

- 答案:B

- 56. 验电时应在检修设备( )各相分别验电。

- 进出线两侧

- 进线侧

- 出线侧

- 答案:A

- 57. 35KV双回路与多回线路不同回路导线的距离不应小于(  )m。

- 1

- 2

- 3

- 答案:C

- 58. 如果触电者伤势严重，呼吸停止或心脏停止跳动，应竭力施行( )和胸外心脏挤压。

- 按摩

- 点穴

- 人工呼吸

- 答案:C

- 59. 沟通高压输电网一般指110kV.(  )电网。

- 10kV

- 20kV

- 220kV

- 答案:C

- 60. 质量(  )kg以上的灯具应利用预埋件，吊管安装。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 答案:C

- 61. 室内线管明线敷设时在线管进入开关.插座和接线盒前(  )处和线管弯头两边，都要用管卡加以固定。

- 100mm

- 200mm

- 300mm

- 400mm

- 答案:C

- 62. 低压线路中的零线采用的颜色是(  )。

- 深蓝色

- 淡蓝色

- 黄绿双色

- 黄色

- 答案:B

- 63. 差动保护属于按( )分类。

- 被保护的对象

- 保护原理

- 保护所起作用

- 答案:B

- 64. 理想电流互感器,励磁电流应等于(  )。

- 零

- 负荷电流

- 短路电流

- 答案:A

- 65. 墙边开关安装时距离地面的高度为(  )m

- 1.5

- 1.3

- 2

- 答案:B

- 66. 在环境温度25℃时，架空裸铝线正常运行最高温度不超过( )。

- 70℃

- 90℃

- 110℃

- 50℃

- 答案:A

- 67. SF?断路器调整时，相间中心距离误差不大于(  )。

- 5mm

- 10mm

- 12mm

- 20mm

- 答案:A

- 68. 变压器和高压开关柜，避免雷电侵入产生损坏的首要措施是(  )。

- 装置避雷器

- 装置避雷线

- 装置避雷网

- 答案:A

- 69. 下列现象中,可判定是接触不良的是(  )。

- 日光灯启动困难

- 灯泡忽明忽暗

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/036032101035010103