ICS	91.080.10

CCS	P 32

辽 宁 省 地 方 标 准

DB21

DB21/T 3911－2024

轻钢结构装配装饰一体化建筑技术规程

Technical specification for lightweight steel structure assembly

and decoration integrated building

2024-01-30 发布	2024-03-01 实施

辽 宁 省 住 房 和 城 乡 建 设 厅

辽 宁 省 市 场 监 督 管 理 局

联合发布

DB21/T XXXX—2023

辽 宁 省 地 方 标 准

轻钢结构装配装饰一体化建筑技术规程

Technical specification for lightweight steel structure assembly and decoration integrated building

DB21/T 3911－2024

主编单位： 辽宁福瑞达建筑科技有限公司

批准部门： 辽 宁 省 住 房 和 城 乡 建 设 厅

施行日期： 2 0 2 4	年	3	月	1	日

2024 沈	阳

DB21/T XXXX—2023

前	言

根据辽宁省市场监督管理局 2021 年辽宁省地方标准制修订文件要求，由辽宁福瑞达建筑科技有限公

司会同有关单位编制完成本规程。本规程编制过程中，编制组经广泛调查研究，参考国内外先进工作经验

及其他相关标准，并广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程的主要技术内容是：1 总则；2 术语和符号；3 材料与设计指标；4 建筑与集成设计；5 结构设

计；6 制作、防腐、安装及验收。

本规程由辽宁省住房和城乡建设厅负责管理，由辽宁福瑞达建筑科技有限公司负责具体技术内容的解

释。

本规程发布实施后，任何单位或个人如有意见或建议，均可来电和来函等方式进行反馈。

辽宁省住房和城乡建设厅 地址：沈阳市和平区太原北街 2 号；联系电话：024-23447652。

辽宁福瑞达建筑科技有限公司 地址：鞍山市台安县工业园区；联系电话：0411-4945566，电子邮箱：

Lnfrdjz@163.com，邮编：114100。

本规程主编单位：辽宁福瑞达建筑科技有限公司

本规程参编单位：辽宁省检验检测认证中心

同济大学

沈阳建筑大学

上海同磊土木工程技术有限公司

杭萧钢构(河北)建设有限公司

辽宁省政兴集团工业工程有限责任公司

重庆市镁晶防火材料有限公司

海城市建筑设计研究院

本规程主要起草人员：杨立田 张其林 陈伯超 王严平 赫亮亮 刘敬东 王振中 曲  波 王文亭

唐建设 乔国强 胡立黎 罗晓群 杨  宽 秦  鹤 朱长江 姚正凯 李  帅

陈  伟 常治国 董连勇

本规程主要审查人员：夏志忠 于永彬 宋作军 张春良 杨  璐 杨正余 熊  伟

I

DB21/T XXXX—2023

目	录

1	总则 ................................................................................................................. 1

2	术语和符号 ........................................................................................................2

2.1 术语 ................................................................................................................ 	2

2.2	符号 ..............................................................................................................3

3	材料与设计指标 ................................................................................................... 5

3.1	材料选用 ......................................................................................................... 5

3.2	设计指标 ......................................................................................................... 5

4	建筑与集成设计 ................................................................................................... 6

4.1	建筑设计 ......................................................................................................... 6

4.1.1	基本规定 ...................................................................................................... 6

4.1.2	荷载与作用 ................................................................................................... 6

4.1.3	建筑设计及结构布置 .......................................................................................7

4.2	集成设计 ......................................................................................................... 8

4.2.1	一般规定 ...................................................................................................... 8

4.2.2	外围护系统 ................................................................................................... 8

4.2.3	设备与管线系统 ...........................................................................................10

4.2.4	内部装修系统 .............................................................................................. 11

4.2.5	集成墙体板 ................................................................................................. 12

4.2.6	集成楼盖板 ................................................................................................. 12

4.2.7	建筑的底盘（基础）系统 ................................................................................ 13

5	结构设计 .........................................................................................................14

5.1	结构计算原则 ................................................................................................. 14

5.2.1	构件计算 .................................................................................................... 14

5.2.2	连接计算和构造 ...........................................................................................16

5.2.3	变形限值 .................................................................................................... 16

5.2.4	一般构造规定 .............................................................................................. 17

5.3	楼盖设计 ....................................................................................................... 19

5.3.1	一般规定 .................................................................................................... 19

5.3.2	楼盖构造 .................................................................................................... 19

5.4	墙体设计 ....................................................................................................... 25

5.4.1	一般规定 .................................................................................................... 25

II

DB21/T XXXX—2023

5.4.2	墙体设计计算 .............................................................................................. 26

5.4.3	构造要求 .................................................................................................... 26

6	制作、防腐、安装及验收 ..................................................................................... 30

6.1	制作 ............................................................................................................30

6.2	防腐 ............................................................................................................31

6.3	安装 ............................................................................................................31

6.4	验收 ............................................................................................................33

6.5	防火 ............................................................................................................36

本规程用词说明 ...................................................................................................... 	37

引用标准名录 ........................................................................................................	38

1	总则 ...............................................................................................................43

3	材料与设计指标 ................................................................................................. 44

3.1	材料选用 ....................................................................................................... 44

5	结构设计 .........................................................................................................45

5.2.4	构造的一般规定 ...........................................................................................45

5.3.2	楼盖构造 .................................................................................................... 45

5.4.1	一般规定 .................................................................................................... 45

6	制作、防腐、安装及验收 ..................................................................................... 46

6.1	制作 ............................................................................................................46

6.2	防腐 ............................................................................................................46

6.3	安装 ............................................................................................................46

6.4	验收 ............................................................................................................46

6.5	防火 ............................................................................................................46

III

DB21/T XXXX—2023

1	总则

1.0.1  为贯彻执行国家的技术经济政策，规范低层轻钢结构房屋建筑的设计、施工及验收，做到安全适

用、技术先进、经济合理、确保质量、保护环境，制定本规程。

1.0.2

本规程适用于以冷弯薄壁型钢为主要承重构件，层数不大于 3 层，层高度不大于 4 m 的低层房屋

建筑的设计、施工及验收。

1.0.3  轻钢结构装配装饰一体化建筑的设计、施工及验收，除应符合本规程外，尚应符合现行国家及辽

宁省有关标准的规定。

1

DB21/T XXXX—2023

2	术语和符号

2.1 术语

2.1.1  腹板加劲件 web stiffener

与腹板连接防止腹板屈曲的部件。

2.1.2  刚性撑杆 rigid struts

与结构构件相连，传递结构构件平面外侧向力，为被支承构件提供侧向支点的构件。

2.1.3  拼合构件 splice components

由槽形或卷边槽形构件等通过连接组成的工字形或箱形构件。

2.1.4  连接角钢 connect the angles

用于构件之间连接，通常弯成 90°的构件。

2.1.5  屋檐悬挑距离 overhanging distance of eaves

从外墙的结构外皮到屋顶结构外皮之间的水平距离。

2.1.6  钢带 steel strip

由钢板切割成一定宽度的板带，可用于支撑中的拉条或传递拉力的构件。

2.1.7  楼面梁 floor beams

支承楼面荷载的水平构件。

2.1.8  过梁 lintel

墙或屋面开口处主要将竖向荷载传递到相邻的竖向受力构件的水平构件。

2.1.9  立柱 columns

组成墙体单元的竖向受力构件。

2.1.10  斜梁  inclined beam

按屋面坡度倾斜布置的支承屋面荷载的屋面构件。

2.1.11  山墙悬挑距离  gable cantilevered distance

从山墙的结构外皮到屋盖结构外皮之间的水平距离。

2.1.12 受力蒙皮作用  stress skin effect

与支承构件可靠连接的结构面板体系所具有的抵抗自身平面内剪切变形的能力。

2.1.13 结构面板  structural panel

直接安装在立柱或梁上的面板，用以传递荷载和支承墙(梁)。

2.1.14  顶导梁、底导梁或边梁  top guide beam bottom guide beam or side beam

布置在墙的顶部或底部以及楼层系统周边的槽形构件。

2.1.15  墙体结构  wall structure

由立柱、顶导梁、底导梁、面板、支撑、拉条或撑杆等部件通过连接件形成的组合构件，用于承受竖

向荷载或水平荷载。

2.1.16  承重墙 load-bearing wall

承受竖向外荷载的墙体。

2.1.17  抗剪墙 shear walls

承受面内水平荷载的墙体。

2.1.18  非承重墙  non-load-bearing wall

不承受竖向外荷载的墙体。

2.1.19  钢板厚度  thickness of steel plate

钢基板厚度和镀层厚度之和。

2.1.20	轻钢结构装配装饰一体化建筑	the light steel structure assembles the decoration

integration building

结构系统、外围护系统、设备与管线系统和内装系统主要部分采用预制部品部件集成的轻钢结构建筑。

2

DB21/T XXXX—2023

2.2 符号

2.2.1  作用和作用效应

�——弯矩；

�——轴力；

f

� v—— 一个螺钉的抗剪承载力设计值；

�s—— 一对抗拔连接件之间墙体段承受的水平剪力；

�w——考虑风荷载效应组合下抗剪墙单位计算长度的剪力；

�E——考虑地震作用效应组合下抗剪墙单位计算长度的剪力；

�j——作用在第 j 面抗剪墙体单位长度上的水平剪力；

�t——目标试验荷载；

�min——试验荷载结果的最小值；

�——剪力；

бcd——轴压时的畸变屈曲应力；

бmd——受弯时的畸变屈曲应力。

2.2.2  计算指标

�——钢材的弹性模量；

�——钢材抗拉、抗压、抗弯强度设计值；

�y——钢材屈服强度；

�v——钢材抗剪强度设计值；

s

� v ——螺钉材料抗剪强度设计值；

�e——钢材端面承压强度设计值；

K——抗剪刚度；

�d——畸变屈曲受弯承载力设计值；

�C——考虑轴力影响的整体失稳受弯承载力设计值；

�A——考虑轴力影响的畸变屈曲受弯承载力设计值；

�u——稳定承载力设计值；

�C——整体失稳时轴压承载力设计值；

�A——畸变屈曲时轴压承载力设计值；

�nom——名义抗剪强度；

��——第 j 面抗剪墙体承担的水平剪力设计值；

�h——抗剪墙单位计算长度的受剪承载力设计值；

�∗——荷载效应设计值；

�d——承载力设计值；

△——风荷载标准值或多遇地震作用标准值产生的楼层内最大的弹性层间位移；垂直度；剪切变形。

2.2.3  几何参数

�——毛截面面积；

�o——洞口总面积；

�e——有效截面面积；

�en——有效净截面面积；

�cd——畸变屈曲时有效截面面积；

�——卷边高度；

�——截面或板件的宽度；

�——侧向弯曲矢高；

�——基础顶面到建筑物最高点的高度；房屋楼层高度；抗剪墙高度；

ℎ——截面或板件的高度；

3

DB21/T XXXX—2023

�o——腹板的计算高度；

�——毛截面惯性矩；

�sf——加劲板件对中轴线的惯性矩；

�——长度或跨度；

�——长度或跨度；侧向支承点间的距离；

�——厚度；

�s——等效板件厚度；

�——截面模量；

�e——有效截面模量；

�——长细比；构件畸变屈曲半波长。

2.2.4  计算系数及其他

��——计算受弯构件的承载力和稳定性时的系数；

��——考虑结构试件变异性的因子；

�푠 ——结构特性变异系数；

��——几何尺寸不定性变异系数；

��——材料强度不定性变异系数；

'

� E——计算压弯构件的承载力和稳定性时的系数；

�——螺钉个数；抗剪墙数；

�——结构基本自振周期；

�——屋面坡度；折减系数；

�� ——等效弯矩系数；

�R——抗力分项系数；

�RE——承载力抗震调整系数；

�x、�y、�w——计算长度系数；

�r——屋面积雪分布系数；

�——轴心受压构件的整体稳定系数；

�——计算受弯构件整体稳定系数时采用的系数；轴力修正系数；

� ——多个螺钉连接的承载力折减系数。

4

DB21/T XXXX—2023

3	材料与设计指标

3.1  材料选用

3.1.1  钢材选用应符合下列规定：

1 用于轻钢结构装配装饰一体化建筑承重结构的钢材，应采用符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T

700、《低合金高强度结构钢》GB/T 1591 规定的 Q235 级、Q355 级钢材，或符合现行国家标准《连续热镀

锌和锌合金镀层钢板及钢带》GB/T 2518 规定的 550 级钢材。当有可靠依据时，可采用其他牌号的钢材，

但应符合相应有关国家标准的规定。

2 用于承重结构的冷弯薄壁型钢的钢材，应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度、冷弯试验和硫、磷含

量的合格保证；对焊接结构，尚应具有碳含量的合格保证。

3 在技术经济合理的情况下，可在同一结构中采用不同牌号的钢材。

4 用于承重结构的冷弯薄壁型钢的钢带或钢板的镀层标准应符合现行国家标准《连续热镀锌和锌合金

镀层钢板及钢带》GB/T 2518 的规定。

3.1.2  连接件(连接材料)应符合下列规定

1 普通螺栓应符合现行国家标准《六角头螺栓 C 级》GB/T 5780 的规定，其机械性能应符合现行国家

标准《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1 的规定。

2 高强度螺栓应符合现行国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓》GB/T 1228、《钢结构用高强度

大六角螺母》GB/T 1229、《钢结构用高强度垫圈》GB/T 1230、《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角

螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231 或《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T 3632 的规定。

3 连接薄钢板、其他金属板或其他板材采用的自攻、自钻螺钉应符合现行国家标准《十字槽盘头自钻

自攻螺钉》GB/T 15856.1、《十字槽沉头自钻自攻螺钉》GB/T 15856.2、《十字槽半沉头自钻自攻螺钉》

GB/T 15856.3、《六角法兰面自钻自攻螺钉》GB/T 15856.4、《六角凸缘自钻自攻螺钉》GB/T 15856.5 或

《开槽盘头自攻螺钉》GB/T 5282、《开槽沉头自攻螺钉》GB/T 5283、《开槽半沉头自攻螺钉》GB/T 5284、

《六角头自攻螺钉》GB/T 5285 的规定。

4 抽芯铆钉应符合现行国家标准《封闭型平圆头抽芯铆钉》GB/T 12615 和《开口型沉头抽芯铆钉》GB/T

12617.3～12617.5 规定。

5 射钉应符合现行国家标准《射钉》GB/T 18981 的规定。

3.1.3  锚栓可采用符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700 规定的 Q235 级钢或符合现行国家标准《低

合金高强度结构钢》GB/T 1591 规定的 Q355 级钢制成。

3.1.4  在轻钢结构装配装饰一体化建筑的结构设计图纸和材料订货文件中，应注明所采用钢材的牌号、

质量等级、供货条件等以及连接材料的型号(或钢材的牌号)。必要时尚应注明对钢材所要求的机械性能和

化学成分的附加保证项目。钢板厚度不得出现负公差。

3.1.5  结构板材可采用结构用定向刨花板、石膏板、结构用胶合板、水泥纤维板和钢板等材料。当有可

靠依据时，也可采用其他材料。

3.1.6  围护材料宜采用节能环保的轻质材料，并应满足国家现行有关标准对耐久性、适用性、防火性、

气密性、水密性、隔声和隔热等性能的要求。

3.2  设计指标

3.2.1  冷弯薄壁型钢钢材强度设计值应按现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018 的规定。

3.2.2  自钻螺钉、螺钉、拉铆钉和射钉的承载力设计值应按照现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规

范》GB 50018 的规定执行。对于与 LQ550 级钢板相连的自钻螺钉、螺钉、拉铆钉和射钉，其抗剪强度应按

照《低层冷弯薄壁型钢房屋建筑技术规程》JGJ 227 附录 A 进行试验确定。

5

4.1.2.2  	屋面竖向均布活荷载的标准值（按水平投影面积计算）应取 0.5  kN/m 。

DB21/T XXXX—2023

4	建筑与集成设计

4.1  建筑设计

4.1.1  基本规定

4.1.1.1  轻钢结构装配装饰一体化建筑应模数协调，采用模块化、标准化设计，将结构系统、外围护系

统、设备与管线系统和内装系统进行集成。

4.1.1.2  轻钢结构装配装饰一体化建筑应按照集成设计原则，将建筑、结构、给水排水、暖通空调、电

气、智能化和燃气等专业之间进行协同设计。

4.1.1.3  轻钢结构装配装饰一体化建筑设计宜建立信息化协同平台，共享数据信息，实现建设全过程的

管理和控制。

4.1.1.4  轻钢结构装配装饰一体化建筑应满足建筑全寿命期的使用维护要求。

4.1.1.5 轻钢结构装配装饰一体化建筑的防火设计除应符合本规程的规定外，尚应符合现行国家标准《建

筑设计防火规范》GB 50016 的有关规定。

4.1.2 荷载与作用

4.1.2.1  屋面雪荷载、风荷载，除本规程另有规定外，应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009

的规定采用。

2

4.1.2.3  地震作用应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011 的规定计算。

4.1.2.4  施工集中荷载宜取 1.0 kN，并应在最不利位置处验算。

4.1.2.5  复杂体型房屋屋面的风载体型系数可按房屋屋面和墙面分区确定（图 4.1.2.5），纵风向时屋顶

(R)部分的风载体型系数应取-0.8，其余部分的风载体型系数应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB

50009 采用。

图 4.1.2.5  房屋屋面和墙面分区

W-迎风墙；U-迎风坡屋顶；S-边墙；R-纵风向坡屋顶；L-背风墙；D-背风坡屋顶

4.1.2.6  复杂屋面的屋面积雪分布系数的确定应符合下列规定：

1 当屋面坡度(�)小于或等于 25°时，屋面积雪分布系数�r为 1.0；当屋面坡度(�)大于或等于 50°

时，�r为 0；当屋面坡度(�)大于 25°且小于 50°时，�r按线性插值取用；

2 设计屋面承重构件时，应考虑雪荷载不均匀分布的荷载情况。各屋面的雪荷载分布系数应按下列

规定进行调整(图 4.1.2.6)：

1) 对迎风面屋面积雪分布系数，取 0.75 �r；

6

DB21/T XXXX—2023

2) 对背风面屋面积雪分布系数，取 1.25 �r；

3) 对侧风面屋面：在屋面无遮挡情况时，侧风面屋面积雪分布系数取 0.5 �r；在屋面有遮挡情

况时，遮挡前侧风面屋面积雪分布系数取 0.75 �r,遮挡后侧风面屋面积雪分布系数取 1.25

�r。

图 4.1.2.6	屋面积雪分布系数

4.1.3  建筑设计及结构布置

4.1.3.1  轻钢结构装配装饰一体化建筑设计宜避免偏心过大或在角部开设洞口(图 4.1.3.1)。当偏心较大

时，应计算由偏心而导致的扭转对结构的影响。

图 4.1.3.1  不宜采用的建筑平面示意

4.1.3.2  抗剪墙体在建筑平面和竖向宜均衡布置，在墙体转角两侧 900 mm 范围内不宜开洞口；上、下层

抗剪墙体宜在同一竖向平面内；当抗剪内墙上下错位时，错位间距不宜大于 2.0 m。

4.1.3.3 外围护墙设计应符合下列规定：

1 应满足国家现行有关标准对节能的要求；

2 与主体钢结构应有可靠的连接；

3 应满足防水、防火、防腐要求；

4 节点构造和板缝设计，应满足保温、隔热、隔声、防渗要求，且坚固耐久。

4.1.3.4 隔墙设计应符合下列规定：

1 应有良好的隔声、防火性能和足够的承载力；

2 应便于埋设各种管线；

3 门框、窗框与墙体连接应可靠，安装应方便；

4 分室墙宜采用轻质墙板或冷弯薄壁型钢石膏板墙，也可采用易拆型隔墙板。

4.1.3.5 吊顶应根据工程的隔声、隔振和防火性能等要求进行设计。

4.1.3.6 抗剪墙体应布置在建筑结构的两个主轴方向，并应形成抗风和抗震体系。

7

DB21/T XXXX—2023

4.2  集成设计

4.2.1  一般规定

4.2.1.1  轻钢结构装配装饰一体化建筑的结构系统、外围护系统、设备与管线系统和内部装修系统均应

进行集成设计，提高集成度、施工精度和效率。

4.2.1.2 各系统设计应统筹考虑材料性能、加工工艺、运输限制、吊装能力的要求。

4.2.1.3  轻钢结构装配装饰一体化建筑的结构系统应按传力可靠、构造简单、施工方便和确保耐久性的

原则进行设计。

4.2.1.4 轻钢结构装配装饰一体化建筑的外围护系统宜采用轻质材料，并宜采用干式工法。

4.2.1.5  轻钢结构装配装饰一体化建筑的设备与管线系统应方便检查、维修、更换，维修更换时不应影

响结构安全。

4.2.1.6  轻钢结构装配装饰一体化建筑的内部装修系统应采用装配式装修，并宜选用具有通用性和互换

性的内装部品。

4.2.2  外围护系统

4.2.2.1 轻钢结构装配装饰一体化建筑应合理确定外围护系统的设计工作年限，住宅建筑的外围护系统

的设计使用工作年限应与主体结构相协调。

4.2.2.2 外围护系统的立面设计应综合轻钢结构装配装饰一体化建筑的构成条件、装饰颜色与材料质感等

设计要求。

4.2.2.3  外围护系统的设计应符合模数协调和标准化要求，并应满足建筑立面效果、制作工艺、运输及

施工安装的条件。

4.2.2.4 外围护系统设计应包括下列内容：

1 外围护系统的性能要求；

2 外墙板及屋面板的模数协调要求；

3 屋面结构支承构造节点；

4 外墙板连接、接缝及外门窗洞口等构造节点；

5 阳台、空调板、装饰件等连接构造节点。

4.2.2.5 外围护系统应根据建筑所在地区的气候条件、使用功能等综合确定抗风性能、抗震性能、耐撞

击性能、防火性能、水密性能、气密性能、隔声性能、热工性能和耐久性能等要求，屋面系统还应满足结

构性能要求。

4.2.2.6  外围护系统选型应根据不同的建筑类型及结构形式而定；外墙系统与结构系统的连接形式可采

用内嵌式、外挂式、嵌挂结合式等，并宜分层悬挂或承托，并可选用预制外墙、现场组装骨架外墙、建筑

幕墙等类型。

4.2.2.7 在 50 年重现期的风荷载或多遇地震作用下，外墙板不得因主体结构的弹性层间位移而发生塑性

变形、板面开裂、零件脱落等损坏；当主体结构的层间位移角达到 1/100 时，外墙板不得掉落。

4.2.2.8 外墙板与主体结构的连接应符合下列规定：

1 连接节点在保证主体结构整体受力的前提下，应牢固可靠、受力明确、传力简捷、构造合理；

2  连接节点应具有足够的承载力。承载能力极限状态下，连接节点不应发生破坏；当单个连接节点

失效时，外墙板不应掉落；

3 连接部位应采用柔性连接方式，连接节点应具有适应主体结构变形的能力；

4 节点设计应便于工厂加工、现场安装就位和调整；

5 连接件的耐久性应满足设计使用工作年限的要求。

4.2.2.9 外墙板接缝应符合下列规定：

1 接缝处应根据当地气候条件合理选用构造防水、材料防水相结合的防排水措施；

2  接缝宽度及接缝材料应根据外墙板材料、立面分格、结构层间位移、温度变形等综合因素确定；

8

DB21/T XXXX—2023

所选用的接缝材料及构造应满足防水、防渗、抗裂、耐久等要求；接缝材料应与外墙板具有相容性；外墙

板在正常使用状况下，接缝处的弹性密封材料不应破坏；

3 与主体结构的连接处应设置防止形成热桥的构造措施。

4.2.2.10  外围护系统中的外门窗应符合下列规定：

1 应采用在工厂生产的标准化系列部品，并应采用带有批水板的外门窗配套系列部品；

2  外门窗应与墙体可靠连接，门窗洞口与外门窗框接缝处的气密性能、水密性能和保温性能不应低

于外门窗的相关性能；

3  预制外墙中的外门窗宜采用企口或预设安装件等方法固定，外门窗可采用预装法或后装法施工；

采用预装法时，外门窗框应在工厂与预制外墙整体成型；采用后装法时，预制外墙的门窗洞口应预设安装

件；

4 铝合金门窗的设计应符合现行行业标准《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214 的规定；

5 塑料门窗的设计应符合现行行业标准《塑料门窗工程技术规程》JGJ 103 的规定。

4.2.2.11  现场组装骨架外墙应符合下列规定：

1 骨架应具有足够的承载力、刚度和稳定性，并应与主体结构可靠连接；骨架应进行整体及连接节

点验算；

2 墙内敷设电气线路时，应对其进行穿管保护；

3 宜根据基层墙板特点及形式进行墙面整体防水；

4 金属骨架组合外墙应符合下列规定：

1) 金属骨架应设置有效的防腐蚀措施；

2) 骨架外部、中部和内部可分别设置防护层、隔离层、保温隔汽层和内饰层，并根据使用条件

设置防水透汽材料、空气间层、反射材料、结构蒙皮材料和隔汽材料等；

5 木骨架组合墙体应符合下列规定：

1) 材料种类、连接构造、板缝构造、内外面层做法等应符合现行国家标准《木骨架组合墙体技

术标准》GB/T 50361 的规定；

2) 木骨架组合外墙与主体结构之间应采用金属连接件进行连接；

3) 内侧墙面材料宜采用普通型、耐火型或防潮型纸面石膏板，外侧墙面材料宜采用防潮型纸面

石膏板或水泥纤维板材等材料；

4) 保温隔热材料宜采用岩棉或玻璃棉等；

5) 隔声吸声材料宜采用岩棉、玻璃棉或石膏板材等；

6) 填充材料的燃烧性能等级应为 A 级。

4.2.2.12  建筑幕墙应符合下列规定：

1 应根据建筑物的使用要求、建筑造型，合理选择幕墙形式，宜采用单元式幕墙系统；

2 应根据不同的面板材料，选择相应的幕墙结构、配套材料和构造方式等；

3 应具有适应主体结构层间变形的能力；主体结构中连接幕墙的预埋件、锚固件应能承受幕墙传递

的荷载和作用，连接件与主体结构的锚固极限承载力应大于连接件本身的全塑性承载力；

4 玻璃幕墙的设计应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102 的规定；

5 金属与石材幕墙的设计应符合现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133 的规定；

6 人造板材幕墙的设计应符合现行行业标准《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336 的规定。

4.2.2.13  建筑屋面应符合下列规定：

1 应根据现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345 和《坡屋面工程技术规范》GB 50693 中规定

的屋面防水等级进行防水设防，并应具有良好的排水功能，宜设置有组织排水系统；

2 太阳能系统应与屋面进行一体化设计，电气性能应满足国家现行标准《民用建筑太阳能热水系统

应用技术标准》GB 50364 和《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T 51368 的规定；

3 采光顶与金属屋面的设计应符合现行行业标准《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T 51368 的规定。

9

DB21/T XXXX—2023

4.2.3  设备与管线系统

4.2.3.1  轻钢结构装配装饰一体化建筑的设备与管线设计应符合下列规定：

1 轻钢结构装配装饰一体化建筑的设备与管线宜采用集成化技术，标准化设计，当采用集成化新技

术、新产品时应有可靠依据；

2 各类设备与管线应综合设计、减少平面交叉，合理利用空间；

3 设备与管线应合理选型、准确定位；

4 设备与管线宜在架空层或吊顶内设置；

5 设备与管线安装应满足结构专业相关要求，不应在预制构件安装后凿剔沟槽、开孔、开洞等；

6 公共管线、阀门、检修配件、计量仪表、电表箱、配电箱、智能化配线箱等应设置在公共区域；

7 设备与管线穿越楼板和墙体时，应采取防水、防火、隔声、密封等措施，防火封堵应符合现行国

家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 的规定；

8 设备与管线的抗震设计应符合现行国家标准《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981 的有关规定。

4.2.3.2  给水排水设计应符合下列规定：

1 冲厕宜采用非传统水源，水质应符合现行国家标准《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T

18920 的规定；

2 集成式厨房、卫生间应预留相应的给水、热水、排水管道接口，给水系统配水管道接口的形式和

位置应便于检修；

3 给水分水器与用水器具的管道应一对一连接，管道中间不得有连接配件；宜采用装配式的管线及

其配件连接；给水分水器位置应便于检修；

4 敷设在吊顶或楼地面架空层内的给水排水设备管线应采取防腐蚀、隔声减噪和防结露等措施；

5 当建筑配置太阳能热水系统时，集热器、储水罐等的布置应与主体结构、外围护系统、内部装修

系统相协调，做好预留预埋；

6 排水管道宜采用同层排水技术；

7 应选用耐腐蚀、使用寿命长、降噪性能好、便于安装及更换、连接可靠、密封性能好的管材、管

件以及阀门设备。

4.2.3.3  建筑供暖、通风、空调及燃气设计应符合下列规定：

1 室内供暖系统采用低温地板辐射供暖时，宜采用干法施工；

2 室内供暖系统采用散热器供暖时，安装散热器的墙板构件应采取加强措施；

3 采用集成式卫生间或采用同层排水架空地板时，不宜采用地板辐射供暖系统；

4 冷热水管道固定于梁柱等钢构件上时，应采用绝热支架；

5 供暖、通风、空气调节及防排烟系统的设备及管道系统宜结合建筑方案整体设计，并预留接口位

置；设备基础和构件应连接牢固，并按设备技术文件的要求预留地脚螺栓孔洞；

6 供暖、通风和空气调节设备均应选用节能型产品；

7 燃气系统管线设计应符合现行国家标准 《城镇燃气设计规范》GB 50028 的规定。

4.2.3.4 电气和智能化设计应符合下列规定：

1 电气和智能化的设备与管线宜采用管线分离的方式；

2 电气和智能化系统的竖向主干线应在公共区域的电气竖井内设置；

3 当大型灯具、桥架、母线、配电设备等安装在预制构件上时，应采用预留预埋件固定；

4 设置在预制部(构)件上的出线口、接线盒等的孔洞均应准确定位。隔墙两侧的电气和智能化设备

不应直接连通设置；

5 防雷引下线和共用接地装置应充分利用钢结构自身作为防雷接地装置。构件连接部位应有永久性

明显标记，其预留防雷装置的端头应可靠连接；

6 钢结构基础应作为自然接地体，当接地电阻不满足要求时，应设人工接地体；

7 接地端子应与建筑物本身的钢结构金属物连接。

10

DB21/T XXXX—2023

4.2.4  内部装修系统

4.2.4.1  内装部品设计与选型应符合国家现行有关抗震、防火、防水、防潮和隔声等标准的规定，并满

足生产、运输和安装等要求。

4.2.4.2  内装部品的设计与选型应满足绿色环保的要求，室内污染物限制应符合现行国家标准《民用建

筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325 的有关规定。

4.2.4.3  内部装修系统设计应满足内装部品的连接、检修更换、物权归属和设备及管线工作年限的要求，

内部装修系统设计宜采用管线分离的方式。

4.2.4.4  梁柱包覆应与防火防腐构造结合，实现防火防腐包覆与内部装修系统的一体化，并应符合下列

规定：

1 内装部品安装不应破坏防火构造；

2 宜采用防腐防火复合涂料；

3 使用膨胀型防火涂料应预留膨胀空间；

4 设备与管线穿越防火保护层时，应按钢构件原耐火极限进行有效封堵。

4.2.4.5  隔墙设计应采用装配式部品，并应符合下列规定：

1 可选龙骨类、轻质水泥基板类或轻质复合板类隔墙；

2 龙骨类隔墙宜在空腔内敷设管线及接线盒等；

3 当隔墙上需要固定电器、橱柜、洁具等较重设备或其他物品时，应采取加强措施，其承载力应满

足相关要求。

4.2.4.6  外墙内表面及分户墙表面宜采用满足干式工法施工要求的部品，墙面宜设置空腔层，并应与室

内设备管线进行集成设计，并不得降低墙体的保温性能。

4.2.4.7  吊顶设计宜采用装配式部品，并应符合下列规定：

1 当采用压型钢板组合楼板或钢筋桁架楼承板组合楼板时，应设置吊顶；

2 当采用开口型压型钢板组合楼板或带肋混凝土楼盖时，宜利用楼板底部肋侧空间进行管线布置，

并设置吊顶；

3 厨房、卫生间的吊顶在管线集中部位应设有检修口。

4.2.4.8  装配式楼地面设计宜采用装配式部品，并应符合下列规定：

1 架空地板系统的架空层内宜敷设给水排水和供暖等管道；

2 架空地板高度应根据管线的管径、长度、坡度以及管线交叉情况进行计算，并宜采取减振措施；

3 当楼地面系统架空层内敷设管线时，应设置检修口。

4.2.4.9  集成式厨房应符合下列规定：

1 应满足厨房设备设施点位预留的要求；

2 给水排水、燃气管道等应集中设置、合理定位，并应设置管道检修口；

3 宜采用排油烟管道同层直排的方式。

4.2.4.10  集成式卫生间应符合下列规定：

1 宜采用干湿区分离的布置方式，并应满足设备设施点位预留的要求；

2 应满足同层排水的要求，给水排水、通风和电气等管线的连接均应在设计预留的空间内安装完成，

并应设置检修口；

3 当采用防水底盘时，防水底盘与墙板之间应有可靠连接设计。

4.2.4.11  住宅建筑宜选用标准化系列化的整体收纳。

4.2.4.12  轻钢结构装配装饰一体化建筑内部装修系统设计宜采用建筑信息模型(BIM)技术，与结构系统、

外围护系统、设备与管线系统进行一体化设计，预留洞口、预埋件、连接件、接口设计应准确到位。

4.2.4.13  部品接口设计应符合部品与管线之间、部品之间连接的通用性要求，并应符合下列规定：

1 接口应做到位置固定、连接合理、拆装方便及使用可靠；

2 各类接口尺寸应符合公差协调要求。

11

DB21/T XXXX—2023

4.2.4.14  轻钢结构装配装饰一体化建筑的部品与钢构件的连接和接缝宜采用柔性设计，其缝隙变形能力

应与结构弹性阶段的层间位移角相适应。

4.2.5  集成墙体板

4.2.5.1  装配装饰一体化建筑宜采用集成墙体板形式。集成墙体板是在墙体结构基础上集成外围系统、

设备与管线系统、内部装修系统为一体的墙板结构(图 4.2.5.1)。

图 4.2.5.1  集成墙体板

1-墙体结构；2-内装饰层；3-保温填充；4-设备与管线；5-外围护层/内装饰层

4.2.5.2 集成墙体板的墙体结构应符合本规程第 5.4.2 条的有关规定。

4.2.5.3  集成墙体板的外围系统应符合本规程第 4.2.2 条的有关规定，外围护系统选材与安装固定方式

应满足集成墙体板的运输吊装要求。

4.2.5.4  集成墙体板的设备与管线系统应符合本规程第 4.2.3 条的有关规定，设备与管线系统选材与安

装固定方式应满足集成墙体板的运输吊装要求。

4.2.5.5  集成墙体板的内部装修系统应符合本规程第 4.2.4 条的有关规定，内部装修系统选材与安装固

定方式应满足集成墙体板的运输吊装要求。

4.2.5.6  集成墙体板的外墙保温隔热可在墙体空腔中填充纤维类保温材料和(或)在墙体外铺设硬质板状

保温材料。采用墙体空腔中填充纤维类保温材料时，热阻计算应考虑立柱等热桥构件的影响，保温材料宽

度应等于或略大于立柱间距，厚度不宜小于立柱截面高度

4.2.5.7  外墙的外覆材料应符合现行国家或行业标准规定的耐久性、适用性以及防火性能的要求。在外

覆材料内侧，结构覆面板材外侧，应设置防潮层，其物理性能、防水性能和水蒸气渗透性能应符合设计要

求。门窗洞口周边、穿出墙的构件周边应以专用泛水材料密封处理，泛水材料可采用自粘性防水卷材或金

属板材等。建筑围护结构设计应防止不良水汽凝结的发生。严寒和寒冷地区建筑的外墙，宜在保温材料(冬

季)温度较高一侧设置一层隔汽层。施工时应确保保温材料、防潮层和隔汽层的连续性、密闭性、整体性。

4.2.6  集成楼盖板

4.2.6.1  装配装饰一体化建筑宜采用集成楼盖板形式。集成楼盖板是在楼盖结构基础上集成外围系统、

设备与管线系统、内部装修系统为一体的墙板结构(图 4.2.6.1)。

12

DB21/T XXXX—2023

图 4.2.6.1  集成楼盖板

1-楼盖梁结构；2-内装饰层/外围系统；3-预设管线；4-保温填充

4.2.6.2 集成楼盖板的楼盖结构应符合本规程第 5.3.2 条的有关规定。

4.2.6.3  集成楼盖板的外围系统应符合本规程第 4.2.2 条的有关规定，外围护系统选材与安装固定方式

应满足集成楼盖板的运输吊装要求。

4.2.6.4 集成楼盖板的设备与管线系统应符合本规程第 4.2.3 条的有关规定，设备与管线系统选材与安装

固定方式应满足集成楼盖板的运输吊装要求。

4.2.6.5  集成楼盖板的内部装修系统应符合本规程第 4.2.4 条的有关规定，内部装修系统选材与安装固

定方式应满足集成楼盖板的运输吊装要求。

4.2.6.6  集成楼盖板的屋面保温隔热可采用保温材料在顶层屋顶上方平铺的方法。采用保温材料在顶层

屋顶上方平铺的方式时，在顶层墙体顶端和墙体与屋盖系统连接处，应确保保温材料、隔汽层和防潮层的

连续性和密闭性。

4.2.6.7  屋顶的外覆材料应符合现行国家或行业标准规定的耐久性、适用性以及防火性能的要求。门窗

洞口周边、穿出屋面的构件周边应以专用泛水材料密封处理，泛水材料可采用自粘性防水卷材或金属板材

等。建筑围护结构设计应防止不良水汽凝结的发生。严寒和寒冷地区建筑的屋顶如果不采取通风措施，宜

在保温材料(冬季)温度较高一侧设置一层隔汽层。屋顶保温材料与屋面结构板材间的屋顶空气间层宜采用

通风设计，并应确保屋顶空气间层中空气流动通道的通畅。在屋顶通风口处应设置防止白蚁等有害昆虫进

入屋顶通风间层的保护网。室内的排气管道宜通至室外，不宜将室内气体排入屋顶通风间层内。

4.2.7  建筑的底盘（基础）系统

4.2.7.1  装配装饰一体化建筑底盘系统包括装配装饰一体化建筑的基础、装配装饰一体化建筑的散水系

统和装配装饰一体化建筑的室外台阶（图 4.2.7.1）。

4.2.7.2  装配装饰一体化建筑的基础，包括设置在基坑内壁的基坑护壁、型钢柱脚、浇筑于基坑内的混

凝土。型钢柱脚的下部埋入基坑内的混凝土中，型钢柱脚的上部通过高强螺栓组件与基坑上部的型钢地梁

连接。基础的立柱及地梁主体结构宜采用钢结构形式预制加工，基坑宜采用机械旋挖钻旋挖而成。基坑内

混凝土需要在基础立柱及地梁安装并精确定位后浇筑而成，浇筑时注意护壁有效保护坑壁并接触紧密不应

出现孔洞空鼓情况（图 4.2.7.2）。

图 4.2.7.1  装配装饰一体化建筑底盘系统

1-建筑的基础立柱；2-室外台阶钢架；3-建筑散水钢架；4-地梁

13

DB21/T XXXX—2023

图 4.2.7.2	装配装饰一体化建筑的基础

1-基坑；2-基础型钢柱脚；3-高强螺栓组件；4-地梁；5-垫块支撑；6-型钢地梁定位器；7-基坑护壁； 8-钢柱栓钉；9-混

凝土；10-环向钢筋

5	结构设计

5.1 结构计算原则

5.1.1  轻钢结构装配装饰一体化建筑的竖向荷载应由承重墙体的立柱独立承担；水平风荷载或水平地震

作用应由抗剪墙体承担。

5.1.2  轻钢结构装配装饰一体化建筑的结构设计可在建筑结构的两个主轴方向分别计算水平荷载的作用。

每个主轴方向的水平荷载应由该方向抗剪墙体承担，可根据其抗剪刚度大小按比例分配，并应考虑门窗洞

口对墙体抗剪刚度的削弱作用。各墙体承担的水平剪力、水平荷载效应分析可按现行行业标准《低层冷弯

薄壁型钢房屋建筑技术规程》JGJ 227 计算。

5.1.3  构件应按下列规定进行验算：

1 墙体立柱应按压弯构件验算其强度、稳定性及刚度；

2 屋架构件应按屋面荷载的效应，验算其强度、稳定性及刚度；

3 楼面梁应按承受楼面竖向荷载的受弯构件验算其强度和刚度。

5.1.4  本规程结构设计采用以概率理论为基础的极限状态设计法，以分项系数设计表达式进行计算。

5.1.5  本规程中的承重结构，应按承载能力极限状态和正常使用极限状态进行设计。

5.1.6  当结构构件和连接按不考虑地震作用的承载能力极限状态设计时，应根据现行国家标准《建筑结

构荷载规范》GB 50009 的规定采用荷载效应的基本组合进行计算。当结构构件和连接按考虑地震作用的承

载能力极限状态设计时，应根据现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011 规定的荷载效应组合进行计

算，其中承载力抗震调整系数�RE取 0.9。

5.1.7  当结构构件按正常使用极限状态设计时，应根据现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009 规

定的荷载效应的标准组合和现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011 规定的荷载效应组合进行计算。

5.1.8  结构构件的受拉强度应按净截面计算；受压强度应按有效净截面计算；稳定性应按有效截面计算；

变形和各种稳定系数均可按毛截面计算。

5.1.9  构件中受压板件有效宽度的计算应按现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018 计算；

当板厚小于 2 mm 时，应考虑相邻板件的约束作用。

5.2  构件和连接计算

5.2.1  构件计算

5.2.1.1  冷弯薄壁型钢构件常用的截面类型可采用图 5.2.1.1-1、5.2.1.1-2 所示截面。

14

DB21/T XXXX—2023

图 5.2.1.1-1  冷弯薄壁型钢构件常用的单一截面类型

图 5.2.1.1-2  冷弯薄壁型钢构件常用的拼合截面类型

5.2.1.2  轴心受拉构件的强度应按现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018 的规定进行计

算。

5.2.1.3  轴心受压构件的强度和稳定性开口截面除应按现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB

50018 的规定进行计算外，对于不符合本规程第 5.2.1.6 条规定的，还应考虑畸变屈曲的影响，可按现行

行业标准《低层冷弯薄壁型钢房屋建筑技术规程》JGJ 227 进行计算。

5.2.1.4  受弯构件的强度和稳定性卷边槽形截面绕对称轴受弯时，除应按现行国家标准《冷弯薄壁型钢

结构技术规范》GB 50018 的规定进行计算外，尚应考虑畸变屈曲的影响，按现行行业标准《低层冷弯薄壁

型钢房屋建筑技术规程》JGJ 227 进行计算。

5.2.1.5  压(拉)弯构件的强度和稳定性应按现行国家行业标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018

的规定进行计算。需考虑畸变屈曲的影响时，可按现行行业标准《低层冷弯薄壁型钢房屋建筑技术规程》

JGJ 227 进行计算。

5.2.1.6 冷弯薄壁型钢结构开口截面构件符合下列情况之一时，可不考虑畸变屈曲对构件承载力的影响：

1 构件受压翼缘有可靠的限制畸变屈曲变形的约束；

2 构件长度小于构件畸变屈曲半波长(λ)；畸变屈曲半波长应按《低层冷弯薄壁型钢房屋建筑技术规

程》JGJ 227 进行计算；

15

| 构件类别 | 构件挠度限制 |
| --- | --- |
| 楼层梁： 全部荷载 活荷载 | L/250 L/500 |
| 门、窗过梁 | L/350 |
| 屋架 | L/250 |
| 结构板 | L/200 |

DB21/T XXXX—2023

3 构件截面采取了其他有效抑制畸变屈曲发生的措施。

5.2.1.7 中间加劲板件宽度可按等效板件的有效宽度be采用(图 5.2.1.7-a)。等效板件厚度(图 5.2.1.7-b)

可按下式计算：

�s =

3

12�sf/�           （5.2.1.7）

式中：�s——等效板件厚度；

�sf——中间加劲板件对中轴线的惯性矩；

� ——中间加劲板件的宽度。

图 5.2.1.7  中间加劲板件有效宽度和厚度

5.2.2  连接计算和构造

5.2.2.1 连接计算和构造应符合现行行业标准《低层冷弯薄壁型钢房屋建筑技术规程》JGJ 227 的规定。

5.2.2.2  采用螺钉连接时，螺钉至少应有 3 圈螺纹穿过连接构件。螺钉的中心距和端距不得小于螺钉直

径的 3 倍，边距不得小于螺钉直径的 2 倍。受力连接中的螺钉数量不得少于 2 个。用于钢板之间连接时，

钉头应靠近较薄的构件一侧(图 5.2.2.2)。

图 5.2.2.2	螺钉连接示意

5.2.3  变形限值

5.2.3.1  计算结构和构件的变形时，可不考虑螺栓或螺钉孔引起的构件截面削弱的影响。

5.2.3.2  受弯构件的挠度不宜大于表 5.2.3.2 规定的限值。

表 5.2.3.2  	受弯构件的挠度限值

注：1	表中 L 为构件跨度；

2	对悬臂梁，按悬伸长度的 2 倍计算受弯构件的跨度。

16

| 板件类别 | 宽厚比限值 |
| --- | --- |
| 非加劲板件 | 45 |
| 部分加劲板件 | 60 |
| 加劲板件 | 250 |

| 板件类别 | 长细比限值 |
| --- | --- |
| 主要承重构件（梁、立柱、屋架等） | 150 |
| 其他构件及支撑 | 200 |

DB21/T XXXX—2023

5.2.3.3  水平风荷载作用下，墙体立柱垂直于墙面的横向弯曲变形与立柱长度之比不得大于 1/250。

5.2.3.4  由水平风荷载标准值或多遇地震作用标准值产生的层间位移与层高之比不应大于 1/300。

5.2.4  一般构造规定

5.2.4.1  构件受压板件的宽厚比不应大于表 5.2.4.1 规定的限值。

表 5.2.4.1 	受压板件的宽厚比限值

5.2.4.2  	受压构件的长细比，不宜大于表 5.2.4.2 规定的限值。受拉构件的长细比，不宜大于 350，但张

紧拉条的长细比可不受此限制。当受拉构件在永久荷载和风荷载或多遇地震组合作用下受压时，长细比不

宜大于 250。

表 5.2.4.2 	受压构件的长细比限值

5.2.4.3  	冷弯薄壁型钢结构承重构件的壁厚应符合现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018

的规定。

5.2.4.4  轻钢结构装配装饰一体化建筑同一榀构架的立柱、楼板梁、屋架宜在同一平面内，构件形心之

间的偏心不宜超过 20 mm。

5.2.4.5  冷弯薄壁型钢构件的腹板开孔时(图 5.2.4.5)应满足下列要求：

1 孔口的中心距不应小于 600 mm；

2 水平构件的孔高不应大于腹板高度的 1/2 和 65 mm 的较小值；

3 竖向构件的孔高不应大于腹板高度的 1/2 和 40 mm 的较小值；

4 孔宽不宜大于 110 mm；

5 孔口边至最近端部边缘的距离不得小于 250 mm；

6 当不满足时，应根据本规程第 5.2.4.6 条的要求对孔口加强。

图 5.2.4.5	构件开孔示意

5.2.4.6  当腹板开孔不满足本规程第 5.2.4.5 条的要求时，应对孔口进行加强，见图 5.2.4.6。孔口加强

件可采用平板、槽形构件或卷边槽形构件。孔口加强件的厚度不应小于所要加强腹板的厚度，且伸出孔口

四周不应小于 25 mm。加强件与腹板应采用螺钉连接，螺钉中心间距应不大于 25 mm，最小边距应不小于

12 mm。

17

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/036040053041010101