Ics 21．200

ccs J 17

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB／T 40731 — 2021

精密减速器回差测试与评价方法

Methodoftestandevaluationforlostmotionofprecisionreducer

2021 -10-1 1 发布

2022-05-01  实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发  布

犌B／犜 40731 — 2021

目       次

前言  	  Ⅲ

1    范围  	  1

2    规范性引用文件  	  1

3    术语和定义  	  1

4    符号、说明和单位	  2

5    测试设备  	  4

6    被试件及安装  	  4

7    测试条件  	  5

8    静态测试与数据处理  	  5

8．1    安装形式   	  5

8．2    测试步骤   	  5

8．3    数据处理   	  6

8．4    测试位置数   	  8

9    动态测试与数据处理  	  8

9．1    安装形式   	  8

9．2    测试转速   	  8

9．3    测试步骤   	  8

9．4    数据处理   	  9

10    评价方法  	  10

10．1    通则   	  10

10．2    方法   	  10

参考文献  	  12

犌B／犜 40731 — 2021

前       言

本文件按照 GB／T 1．1 — 2020《标准化工作导则    第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国齿轮标准化技术委员会(SAC／TC 52)提出并归口。

本文件起草单位：北京工业大学、宁波中大力德智能传动股份有限公司、陕西滑河精密传动有限公   司、湖北科峰智能传动股份有限公司、苏州绿的谐波传动科技股份有限公司、郑州机械研究所有限公司、 深训市兆威机电股份有限公司、广东金力变速科技股份有限公司、哈尔滨精达测量仪器有限公司、浙江   环动机器人关节科技有限公司、深训市三多乐智能传动有限公司、万鴦精工(湖南) 股份有限公司、滔博   纽氏达特行星减速机有限公司、集美大学、中原工学院。

本文件主要起草人：石照耀、徐航、于渤、王志刚、本国建、李剑敏、吴俊峰、李谦、李平、黎冬阳、 周广才、张靖、杨东平、周清泉、安利书、罗善明、罗利敏、张产君、舒伟明、辛栋、王笑 一、刘丽雪、朱忠刚、 陈賦、田联明、李文、许建民、丁宏链、余泳。

Ⅲ

GB／T 40731 — 2021

精密减速器回差测试与评价方法

1     范围

本文件规定了精密减速器回差的测试设备、被试件及安装、测试条件，以及静态测试、动态测试、数 据处理和评价方法。

本文件适用于对回差有要求的行星、行星摆线、谐波齿轮及其他类型的精密减速器(以下简称“精密 减速器”)的回差测试与评价方法。

2    规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注 日期的引用文 件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单) 适用于 本文件。

GB／T 35089 — 2018    机器人用精密齿轮传动装置    试验方法

3    术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3．1

回差    lostmotion

精密减速器输入端运动方向改变后到输出端运动方向跟随改变时，输出端在转角上的滞后量。 注：8．3．3 中当 k＝3 时“静态测试几何回差”的值等于 GB／T 35089 — 2018 和 GB／T 36491 — 2018 中“回差”的值。

3．2

回差曲线    lostmotioncurve

精密减速器输出端在 360°转角范围内，各转角位置的回差值所构成的曲线。

3．3

平均回差    meanlostmotion

精密减速器输出端在 360°转角范围内，各转角位置的回差值的算术平均值。

3．4

几何回差    geometriclostmotion

精密减速器由于几何因素(设计、加工、装配等)所产生的回差。

3．5

弹性回差    elasticlostmotion

精密减速器在额定转矩下，由于弹性变形所产生的回差。

3．6

总回差    totallostmotion

精密减速器在额定转矩下，由于几何因素和弹性变形的综合作用所产生的回差。 3．7

滞回曲线    hysteresiscurve

输入端固定，给输出端逐渐加载至额定转矩后卸载，再反向逐渐加载至额定转矩后卸载，记录多组

1

GB／T 40731 — 2021

输出端转矩、转角值，绘制完成的封闭的转矩 转角曲线。

如图 1 所示。

[来源：GB／T 36491 — 2018，3．9，有修改]

标引序号说明：

1   — 上升曲线 f＋  (犜)；

2   — 下降曲线 f－  (犜)；

3   — 均值曲线 fm (犜)；

犜r — 精密减速器额定转矩。

图 1     滞回曲线和均值曲线

3．8

均值曲线    meanvaluecurve

fm (犜)

滞回曲线的上升曲线 f＋  (犜)和下降曲线 f－  (犜)中相同输出转矩对应输出转角的平均值所构成的 曲线。

如图 1 所示。

3．9

传动误差    transmisioneror

输出端实际输出转角与理论输出转角之差。

[来源：GB／T 36491 — 2018，3．11]

3．10

双向传动误差曲线    bidirectionaltransmisionerorcurve

在输出端 360°转角范围内，在对应的转速、转矩下精密减速器的正、反向传动误差曲线。 3．1 1

回差静态测试   statictestoflostmotion

将精密减速器的输入端固定，通过输出端加载、卸载，获取滞回曲线而完成的回差测试。 3．12

回差动态测试    dynamictestoflostmotion

通过测试精密减速器的双向传动误差曲线，获取回差曲线而完成的回差测试。 4    符号、说明和单位

表 1 中的符号适用于本文件。

2

犌B／犜 40731 — 2021

表 1     符号、说明和单位

| 符号 | 说 明 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| f＋ (犜) | 上升曲线 | — |
| f－ (犜) | 下降曲线 | — |
| fm (犜) | 均值曲线 | — |
| k | 静态测试相关系数 | — |
| k d | 动态测试相关系数 | — |
| 犜r | 输出端额定转矩 | N · m |
| δ | 静态测试总回差 | ( ′) |
| δ d | 动态测试总回差 | ( ′) |
| δ e | 静态测试弹性回差 | ( ′) |
| δ ed | 动态测试弹性回差 | ( ′) |
| δ g | 静态测试几何回差 | ( ′) |
| δ gd | 动态测试几何回差 | ( ′) |
| δ s | 静态测试的总回差δ、几何回差δg 和弹性回差δe 的公共代号 | ( ′) |
| δ sd | 动态测试总回差δd 、几何回差δgd 和弹性回差δed 的公共代号 | ( ′) |
| δ | 静态测试总回差的平均值 | ( ′) |
| δ d | 动态测试总回差的平均值 | ( ′) |
| δ e | 静态测试弹性回差的平均值 | ( ′) |
| δ ed | 动态测试弹性回差的平均值 | ( ′) |
| δ g | 静态测试几何回差的平均值 | ( ′) |
| δ gd | 动态测试几何回差的平均值 | ( ′) |
| δ s | 静态测试的总回差平均值δ、几何回差平均值δg 和弹性回差平均值δe 的公共代号 | ( ′) |
| δ sd | 动态测试的总回差平均值δd 、几何回差平均值δgd 和弹性回差平均值δed 的公共代号 | ( ′) |
| δ max | 静态测试总回差的最大值 | ( ′) |

| δ dmax | 动态测试总回差的最大值 | ( ′) |
| --- | --- | --- |
| δ e-max | 静态测试弹性回差的最大值 | ( ′) |
| δ ed-max | 动态测试弹性回差的最大值 | ( ′) |
| δ g-max | 静态测试几何回差的最大值 | ( ′) |
| δ gd-max | 动态测试几何回差的最大值 | ( ′) |
| δ s-max | 静态测试的总回差最大值δmax 、几何回差最大值δg-max 和弹性回差最大值δe-max 的公共代号 | ( ′) |
| δ sd-max | 动态测试的总回差最大值δdmax 、几何回差最大值δgd-max 和弹性回差最大值δed-max 的公共代号 | ( ′) |
| θ cr | 传动误差 | ( ′) |
| σ | 静态测试总回差的标准差 | ( ′) |
| σ d | 动态测试总回差的标准差 | ( ′) |
| σ e | 静态测试弹性回差的标准差 | ( ′) |

3

犌B／犜 40731 — 2021

表 1     符号、说明和单位 (续)

| 符号 | 说 明 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| σ ed | 动态测试弹性回差的标准差 | ( ′) |
| σ g | 静态测试几何回差的标准差 | ( ′) |
| σ gd | 动态测试几何回差的标准差 | ( ′) |
| σ s | 静态测试的总回差标准差σ、几何回差标准差σg 和弹性回差标准差σe 的公共代号 | ( ′) |
| σ sd | 动态测试的总回差标准差σd 、几何回差标准差σgd 和弹性回差标准差σed 的公共代号 | ( ′) |

5    测试设备

5．1     组成示意见图 2(不限于卧式或立式) 。

5．2    相邻单元轴的同轴度误差应不大于 0．01 mm。

5．3    在被试件额定转速下，驱动转速的波动值应不大于 ±1 r／min。

5．4    当进行回差动态测试时，应保证负载转矩稳定，负载转矩的波动值应不大于被试件额定转矩的 ±1．5％。

5．5    转角测量误差应不大于被试件回差允许值的 1／3 。

5．6    转矩转速传感器和角度传感器的规格、精度、动态响应等应与测试要求相适应。

标引序号说明：

1 — 驱动单元；

2 — 输入端转矩转速传感器(可选装)；

3 — 输入端角度传感器；

4 — 被试件；

5 — 输出端角度传感器；

6 — 输出端转矩转速传感器；

7 — 加载单元。

图 2    测试设备组成示意图

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/037043143111006043