2024年贵州省安全员C证（专职安全员）考试题库

学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________

一、单选题(210题)

1.承插型盘扣式钢管脚手架连墙件应采用（ B）。
A.柔性杆件 B.刚性杆件 C.纵向杆件 D.横向杆件

2.（ A）是建筑施工企业最基本的安全生产管理制度。
A.安全生产责任制度 B.安全检查制度 C.安全技术交底制度 D.安全教育制度

3.建筑工程的发包单位（B）将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位。
A.不得 B.可以 C.应当 D.必须

4.落地式脚手架所采用的钢管必须刷防锈漆，钢管锈蚀程度（C ）时，该钢管即达报废标准。
A.超过钢管壁厚5% B.超过钢管壁厚8% C.超过0.5mm D.超过0.3mm

5.《安全生产法》要求生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当 ( A ),依法履行职责。
A.恪尽职守 B.对甲方负责 C.对乙方负责 D.玩忽职守

6.依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产( D )

机构，配备专职安全生产管理人员。
A.检查 B.监督 C.监理 D.管理

7.建设工程施工前，施工单位（ B ）应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。
A.专职安全生产管理人员 B.负责项目管理的技术人员 C.负责项目管理的安全生产管理人员 D.项目负责人

8.基坑开挖时，坑边地面沉降监测点不少于（ B）个。
A.2 B.3 C.4 D.5

9.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备（ A ）人员。
A.专职安全生产管理 B.兼职安全生产管理 C.安全生产监理 D.专兼职安全生产检查

10.施工现场应设“十一牌两图”。“两图”是指：（ A ）。
A.施工现场总平面图、建筑工程立面（或效果）图
B.施工现场总平面图、建筑工程立体图
C.施工现场安全标志平面图、建筑现场临电布置图
D.施工现场排水平面图、施工现场安全标志平面图


11.上下交叉施工作业时应采取（A ）措施。
A.隔离防护 B.防护 C.隔离 D.砂石

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/037066023113006050