2024年甘肃省建筑安全员A证考试题库附答案（推荐）

学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________

一、单选题(210题)

1.当需单根支模时，柱宽大于（C ）应每边在同一标高上设不得少于两根斜撑或水平撑。
A.350mm B.400mm C.500mm D.600mm

2.塔式起重机梯子的第一个休息平台设置在不超过12.5m的高度处，以后每隔（ B）内设置一个。
A.5m B.10m C.15m D.20m

3.附着式升降脚手架架体全高与支承跨度的乘积不应 大于 （ A）。
A.110m B.120m C.130m D.150m

4.起重机设备当幅度增大时，其额定起重量将（B ）。
A.增大 B.减少 C.不变 D.可大可小

5.建设安全监督机构在检查施工现场时,发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。该施工单位员工集体宿舍 ( C )。
A.经工程所在地建设安全监督机构同意,可以继续使用
B.经工程所在地建设行政主管部门同意,可以继续使用
C.所住员工必须无条件迁出
D.经工程所在地质量监督机构同意,可以继续使用

6.适用于扑救易燃气体﹑液体和电器设备火灾的是（C ）灭火剂。
A.D类干粉 B.ABCD类干粉 C.BC类干粉 D.泡沫

7.国家对严重危及生产安全的工艺、设备、实行 ( C )制度。
A.限制使用 B.定期取消 C.淘汰 D.禁止生产

8.悬空作业安装管道时必须以已完结构或操作平台为立足点，严禁在安装的管道上（D ）。
A.堆物 B.站立 C.行走 D.站立和行走

9.两个以上单位在同一作业区域内进行生产经营活动，应当签订（ B）管理协议。
A.工程合同 B.安全生产 C.总分包 D.专业承包

10.安全技术交底应由交底人、被交底人和（C ）进行签字确认。
A.项目负责人 B.专职安全员 C.项目技术负责人 D.施工员

11.超过（ B ）高的塔机，必须在起重机的最高部位（臂架、塔帽或人字架顶端）安装红色障碍指示灯，并保证供电不受停机影响。
A.20m B.30m C.40m D.50m

12.拆除（ B）模板时，为避免突然整块塌落，必要时应先设置临时支撑，然后进行拆除。
A.墙 B.楼板 C.承重结构 D.柱

13.设计深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/038040020073006043