幼儿园施工组织设计

第一章 编制依据

1、国家建设工程的有关文件；

2、设计图纸

3、现行建筑工程的法律、法规、施工规程、规定及标准；

《建筑地基根底工程施工质量验收标准》GB50202-2002．

《砌体工程施工质量验收标准》GB50203-2002．

《建筑工程施工质量验收统一范》            GB50300-2001．

《砼结构工程质量验收标准》GB50204-2002．

《钢结构工程施工质量验收范》GB50205-2002．

《木结构工程施工质量验收范》GB50206-2002．

《建筑地面工程施工质量验收范》GB50209-2002．

《地下防水工程质量验收标准》GB50208-2002．

《屋面工程质量验收标准》GB50207-2002．

《建筑装饰装修工程施工质量验收标准》GB20210-2001．

《建筑给排水及采暖工程施工质量验收标准》GB50242-2002．

《建筑电气工程施工质量验收范》GB50303-2002．

《通风与空调工程施工质量验收标准》 GB50243-2002．

第二章 工程概况

1、工程名称：

2、招 标人 ：

3、建设地点：

4、建设规模：详见图纸设计

5、工程质量：到达合格标准

第三章  施工准备方案

施工准备工作内容包括技术、生产、现场三个方面，要做到三通一平，六落实，为此做好以下几方面工作：

1、平整场地

采用机械平整，余土用翻斗车运到指定地点堆放，缺土用翻斗车从外地运到施工现场，人工回填。组织人员修筑厂区临时道路路床，碾压后填石渣作为施工运输道路，搭设临时设施。

2、技术准备

组织现场施工人员审查图纸，按照设计总平面图基准点作好测量控制，按设计和规划要求进行工程定位放线。做好技术交底和平安交底，学习各工序和平安操作规程，合理安排施工现场，要求现场有循环道路并做好明沟排水，必要时用石渣或砂石铺路面，保证构件及材料顺利进场，雨季能正常施工。

3、现场施工及生活用水

施工现场主管径不小于Φ40，支管径不小于Φ25；管网路线及位置严格按照施工平面图布置，以满足施工现场生产和生活用水。

4、施工现场临时用电

根据工程实际情况和平安生产施工标准要求，按一条生产线计算用电量，按用电负荷大小设置相应的导线、配电箱、柜、用木杆、瓷瓶架入施工现场的配电箱、盘内。

5、施工临时设施：〔见施工现场平面布置图〕

第四章  主要部位施工方案

1、施工测量

1.1为保证单体建筑的位置正确和工程质量,施工时现场设专职测量放线员和复合测量员，专门负责本工程轴线，标高的测量和控制。

1.2进场后,与甲方、监理联系对勘测水准点和坐标控制点进行现场书面交底,作为工程施测轴线控制网和高程施测的依据。

1.3、控制点牢固,且位置不亦受外界影响并设明显标志,外表用水泥砂浆抹平,压光,控制轴线十字线应清晰,控制点应设备用点和后视三角,以防破坏后能及时恢复。

1.4、现场采用J-2经纬仪测量,专职放线员放线后,技术负责人及时复核并报甲方、监理验收,复核。

1.5、标高控制(各楼层标高控制方法)

(1)、标高测量采用AL-300水准仪。

(2)、将甲方提供的水准点分测于场区某处桩位上,四边围档保护并注明其高程,做为施工用水准点。

2、钢筋工程

2.1  施工准备

钢筋使用前先检查出厂合格证及标牌，做力学试验；如发生脆断等特殊情况，还要做化学成分检验。

按现场平面图规定的位置，将钢筋堆放场地清理平整，放好垫木，按钢筋品种、型号分类堆放。制备保护层所需要的砂浆垫块。

熟悉图纸，确定钢筋穿插就位顺序，做好与其它工作的配合，如模板、管线、预留、预埋,并做好技术、平安交底。

2.2 施工技术要点

Φ20及以上钢筋采用镦粗直螺纹机械连接技术, Φ20以下钢筋采用闪光对焊或绑扎工艺。

节点处钢筋穿插十分稠密时，应留出振动棒的插入空隙，也应注意梁顶面主筋间的净距不小于30mm,以利混凝土灌注。

2.3  施工技术措施

根底钢筋绑扎

①划钢筋位置线：按图纸标明的钢筋间距算出根底实际需用的钢筋根数，在垫层上弹出钢筋的位置线；

②按弹出的钢筋位置线铺设根底钢筋，将钢筋交叉点全部绑扎。

③

根底梁钢筋：先穿梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋，将箍筋按已画好的间距逐个分开，再放梁的架力筋，隔一定间距将架立筋与箍筋绑扎牢固，调整好箍筋间距，先绑架立筋，再绑主筋。

④根据弹好的墙柱子位置线，将柱子伸入根底的插筋绑扎牢固，插入根底深度要符合设计要求，甩出长度不宜过长，上端采取措施保证甩筋垂直。

柱子钢筋绑扎

①套柱箍筋：按图纸要求间距，计算好每根柱箍筋数量，先将箍筋套在下层伸出的搭接钢筋上，然后立柱子竖筋。

②立竖向受力筋：竖向受力筋的连接采用镦粗直螺纹连接，具体操作见后面的镦粗直螺纹施工工艺。

梁钢筋绑扎

①在定好的竖向钢筋上，按图纸要求用粉笔画箍筋间距线。

②按已划好的箍筋位置线，将已套好的箍筋往上移动，由上往下绑扎。

好的间距逐个分开，穿次梁的下部纵向受力筋及弯起筋，并套好箍筋，放主次梁的架力筋，隔一定间距将架立筋与箍筋绑扎牢固，调整好箍筋间距，绑架立筋，再绑主筋，主次梁同时配合进行。

③在主次梁受力筋下垫上垫块保证保护层的厚度。

板钢筋绑扎

①清理模板上的杂物，用粉笔在模板上划好主筋，分布筋间距。

②按划好的间距先摆放受力主筋，后放分布筋，预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装。

③板外围两根钢筋相交点全部绑扎，其余各点交错绑扎〔双向板钢筋相交点全部绑扎〕。

④在钢筋的下面垫好砂浆垫块，以保证保护层厚度。

⑤上层钢筋在板厚为220时设置马凳，规格为Ф14。

楼梯钢筋绑扎

①在楼梯板上划主筋和分布筋的位置线。

②根据设计图纸中主筋、分布筋的方向，先绑扎主筋后绑扎分布筋，每个交点均应绑扎，有楼梯梁时，先绑梁筋，后绑板筋。

③底板筋绑完，待踏步模板吊绑支好后，再绑扎踏步钢筋。

钢筋镦粗直螺纹接头

Φ20以上的钢筋采用钢筋镦粗螺纹接头，此接头平安可靠，强度高。接头强度到达SA级标准，性能稳定，连接速度快，连接对中性好，可连接主体中的各向钢筋，施工平安，对环境无污染。

- 工艺流程：

钢筋下料

端头镦粗

加工螺纹

丝头检验

安装塑料防护套

分类堆放保管

钢筋定位

接头连接

接头检查

②接头施工操作工人、技术管理和质量管理人员都经过了技术培训，操作人员持有上岗证。

③钢筋下料：加工使用的钢筋必须调直，使用砂轮切割机下料，要求切口的断面应与钢筋轴线垂直。

④钢筋镦粗后应认真检查，凡出现与钢筋垂直的横向裂缝等情况，应及时割除，重新镦粗。

⑤将检查合格的镦粗钢筋在专用套丝机床上逐个加工螺纹，且一一与相配的套筒相匹配检查，凡发现有不合格螺纹一律切除，检查合格后应及时用塑料帽加以保护。

⑥钢筋连接：先安装套筒再将上层钢筋旋紧而使钢筋连接起来，在操作过程中应注意旋紧的程度，外露丝长不得大于一个以上的完整丝扣。

⑦按500个钢筋接头为一验收批，每批将每种钢筋取12个接头做单向拉伸和反复拉压试验。

3、模板工程

模板工程是保证混凝土外观质量的关键环节，其制作安装的质量将直接影响主体结构施工的质量，因此必须采用相当的措施来保证模板的安装质量，本工程采用定型钢模板和竹胶板模板，碗扣型多功能支撑系统。

3.1  根底柱承台及根底拉梁模板：根底垫层混凝土浇注完毕后，放出承台及柱梁的边线，采用竹胶板模板及对拉螺栓一道。

3.2  柱模板：多肢柱采用定型钢模板，其它柱采用竹胶板模板。

柱模根部要用水泥砂浆堵严，防止跑浆；柱模的浇注口和清扫口在配模时应一并考虑留出。

采用双钢管柱箍，间距为600mm，模板设间距600mm的对拉螺栓。

梁柱模板分屡次支设时，在柱子混凝土到达拆模强度时，最后一段模板先保存不拆，以便与梁模板连接。

3.3  梁、板、梯模板

按要求搭设好梁底碗扣支撑，调好标高，摆好钢管及木方，由木方翻样按梁结构尺寸加工好梁横，按施工流水方向先底模后侧模进行安装。

梁侧模与底模要固定牢固，各梁柱结点要拼装严密不漏浆。

顶板模板采用12mm厚竹胶板，次龙骨为间距300mm的50×100mm的方木，主龙骨为Φ48的双钢管，间距为1.2m。木方外表进行处理，以保证板模结合平整。

梁、板支撑为碗扣式可调支撑体系，立杆间距为0.9m×0.9m，横杆步距为1.2m。

当梁跨度≥4m时，模板起拱1/1000~3/1000。

3.4  模板的撤除

撤除时间：根底、柱模在混凝土外表强度及棱角不致因拆模而损坏时方可拆模。承重梁、底模及支撑在上层施工时不可撤除。待第三层施工完前方可撤除。

拆模时定型钢大模板做好临时支撑，由上而下起吊

撤除。

撤除的模板应及时清理干净，刷好隔离剂，按规格码放备用。

3.5  施工考前须知

混凝土浇灌前要认真复核模板位置、柱垂直度、平整度、柱高等，并仔细检查预埋件及预留孔洞位置尺寸是否正确，并在大木盒处钻孔以便排出空气，检查模板接缝是否严密，支撑是否牢固。

模板要严格按平面编号配置、对号入座。

所有模板使用前均应刷隔离剂。

严格按模板分项工程质量检验标准检查评定。

混凝土浇注时应有1~2名熟练木工值班，随时检查模板情况，如发现问题及时处理。

捣固时应有序振捣，以防止发生漏振或振捣不实。

4、混凝土工程

4.1  混凝土的配制

集中拌制混凝土必须严格执行混凝土配合比通知单的有关要求，生产过程中，发生各种变化需对混凝土配合比进行调整时，应由专人负责，并重新签发混凝土配合比通知单或配合比调整记录。

外掺料：配制普通混凝土时，使用M-1高效泵送剂，改善混凝土的性能。

材料要求:由于地下水对混凝土有弱侵蚀性,地下局部混凝土结构采用矿渣硅酸盐水泥,地上局部混凝土结构采用普通硅酸盐水泥，砂采用中砂，石子为5-40mm碎石,拌制混凝土的所用材料必须符合标准、标准的规定，且符合施工配合比的设计规定。

现场检测坍落度要求在14~18cm，水灰比0.5左右，砂率为40%左右。

4.2  混凝土泵送

本工程投入二台HB60型混凝土输送泵作业，泵管沿外脚手架布设至施工层，布设时应尽量减少弯管数量。

泵送工艺：泵送前应用水和砂浆润滑管道以减小泵送阻力，泵机料斗上应设筛网。卸料时随时去除大石块，泵送要连续作业，料斗内要留存足够的混凝土防止吸入空气造成堵塞损坏泵机。施工中假设发生堵管现象，那么反转泵机抽回混凝土，假设仍不能排除堵塞，那么应拆管检验，并用清水去除管内材料后恢复泵送，泵送完成后要用清水清洗管道。

4.3  混凝土浇注

开盘前检查

①对模板安装位置、钢筋、预埋件、预埋管线、预留预埋孔洞等进行检查验收。

②检查浇注设备的完整性。

③落实施工人员，以保证施工的连续性。

④填写搅拌通知单，通知本次拌合的标号、配比、数量。

浇注由远向近浇注，浇注时应有模板、预埋件、钢筋等人员值班，如发生偏差，必须在混凝土初凝前纠正完毕。

4.4  振捣：柱、梁均采用5~6米插入式振动棒捣固，板小于15cm的采用平板振动器，大于15cm的板采用插入式振动棒振捣，初凝前外表采用平板振动器二次振捣，所有板初凝前均用木抹压平防止出现表现裂缝，梁、柱、节点要仔细振捣以到达混凝土密实。

4.5  养护：梁板浇捣完成后，浇水养护，并保证在10天内处于足够湿润状态，柱采用YH-1型混凝土外表养护剂喷膜养护。

4.6  施工缝的留设及处理

混凝土不能连续浇注时，应考虑留置施工缝，柱子施工缝留在根底顶面和梁的下面，梁、板施工缝留设在次梁跨度的中间1/3范围内。

下段混凝土施工前，去除已硬化的混凝土外表松动石子及软弱混凝土层，并冲洗干净，铺同标号的水泥砂浆。

5、围护墙体工程

本工程围护结构为空心砖墙、砌块墙。

5. 1  准备工作

将框架上的预埋拉结筋凿出并理直，以备砌入墙体。

以框架柱的轴线为基准，定出墙体的内外边线；在框架柱上用水准仪把第一皮的底标高测出，并划上墨线，然后在柱上向上按块体厚度画出每皮砖墨线，作为砌体的皮数杆。

地坪低于20mm的要用细石混凝土找平，高的要凿除，以使第一皮砌筑的高度在同一水平线上。

所有砌块在砌筑前应用水浸透后晾干备用，不得现用现浇。

5. 2  空心砖墙、砌块墙施工要点

砌块墙的转角处，应隔皮纵、横墙砌块相互搭砌，砌块墙的T字交接处，应使横墙砌块隔皮端面露头。

在砌块墙底部用烧结普通砖砌筑，其高度不宜小于20mm，在砌到接近上层梁、板底时，用烧结普通砖斜砌挤紧，砖倾斜度为600左右，砂浆应饱满。

每隔1m高用C15现浇混凝土做一道60厚2φ6配筋混凝土带，并与柱甩出钢筋焊牢。

切锯砌块应使用专用工具，不得用瓦刀任意砍劈。

灰缝应横平竖直，砂浆饱满。水平灰缝厚度不得大于15mm，竖向灰缝宜用内外临时夹板夹住后灌缝，其宽度不得大于20mm。

空心砖墙、砌块墙上不得留脚手眼。

填充墙砌体工程允许偏差

| 项次 | 项 目 |  | 允许偏差 | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴 线 位 移 |  | 10 | 用尺检查 |
|  | 垂 直 度 | ≤3M | 5 | 用2M托线板或吊线、尺检查 |
|  |  | ＞3M | 10 |  |
| 2 | 外表平整度 |  | 8 | 用2M靠尺和楔形塞尺检查 |
| 3 | 门窗洞口高、宽 |  | ±5 | 用尺检查 |
| 4 | 外墙上、下窗口偏移 |  | 20 | 用经纬仪或吊线检查 |
| 5 | 砂浆饱满度 |  | ≥80% | 采用百格网检查 |

6、 防水工程

SBS

改性沥青防水卷材是以热塑性弹性体为改性剂，将石油沥青改性后作浸渍涂盖材料。以玻纤毡、聚酯毡等增强材料为胎体，以塑料薄膜等作防粘隔离层，经过各工序加工制成的一种成形的柔性防水卷材，在施工中没有有害物质，是符合环保要求的一种新型材料。

6.1  施工工艺

〔1〕SBS防水卷材采用热溶铺贴法，采用热溶铺贴法可以降低防水层的工程造价，既省粘合剂用量亦可防止防水层空鼓现象产生；

〔2〕基层处理为水泥砂浆找平层，要求坚实、平整、光泽、无起鼓现象。基层必须枯燥。含水率要求在9%以下；

〔3〕在枯燥的基层上涂刷 SBS 改性沥青防水卷材冷底油，要求涂刷均匀一次涂好，枯燥6h(根据气温而定，以不粘脚为好)；

〔4〕先把卷材按位置摆正，点燃喷灯(喷灯距卷材0.3 m 左右)，用喷灯加热卷材和基层，待卷材外表溶化后随即向前滚铺，加热要均匀，滚压时不要卷入空气和异物，要求压实、压平。在卷材还未冷却前，用抹子把边封好，再用喷灯均匀细致地把缝封好，特别注意边缘和复杂部位，以防翘边；

〔5〕双边做法施工工艺和单层做法的施工工艺根本相同，铺贴第二层应与第一层卷材按缝错开0.3 m左右(一般建筑做单层即可)；

〔6〕平安防护:热溶施工要加强汽油的保管和喷灯的管理养护，预防火灾和工伤事故的发生。

6.2  施工考前须知

雨、雪、雾、大风天气不得进行施工。

环境温度变大较大时不得施工。

特殊部位的附加层应仔细施工。

施工应注意防毒防火，施工人员应穿平底劳动鞋，不得穿带铁钉的鞋进入现场。

防水施工不得进行交叉作业，应在前道工序完成后进行下一步施工。

防水工程施工完成后应注意成品保护。

蓄水试验应注意观察。

6.3  质量要求

所有材料应符合有关标准要求标准。

所有材料应有各种合格证、准用证、复试检验报告资料、隐蔽验收资料和评定资料。

7、 装饰工程技术措施

7.1  为了保证施工质量，我们将集中一切力量，精心组织，精心施工，严把质量关，加强施工工序中的过程控制，确保装饰工程质量到达优良标准，以保证工程观感质量，争创优质工程。

装饰工程展开前，应经业主、监理工程师检查合格后再按方案展开施工。

装饰工程施工前，必须由质监部门对钢筋混凝土、砖墙等结构体的质量进行验收，合格后才能进行装饰施工。

装饰施工遵循“先湿后干，先粗后细，先上后下〞的原那么。

装饰工程全面展开前，先做一样板间〔全部饰面〕或样板〔局部饰面〕，经业主、监理工程师检查满意后再全面展开施工。

装饰施工完毕后将对产品进行切实的保护工作。

整个施工过程严格按设计图纸及质量标准要求。

7.2  墙、柱、天棚面抹灰

材料准备

选用42.5R普通硅酸盐水泥，过筛中砂，石灰膏或磨细生石灰粉。

施工要点

①清理墙、柱、梁、天棚面的灰尘、污垢、碱膜、砂浆块等附着物，并洒水湿润，对光滑的混凝土面，凿毛后再进行抹灰，以增强底层灰与墙体的附着力。

②抹灰施工前，先找好规矩，横线找平，竖线吊直，做出灰饼和标筋，弹出准线。

③基层处理：混凝土墙面涂一道YJ-302混凝土界面处理剂，加气混凝土墙面抹6mm厚掺外加剂专用砂浆。

④墙面阴阳角抹灰：作业时，将靠尺在墙面的一面用线锤找直，然后在墙面的另一面侧靠尺抹上砂浆。

⑤采用水泥砂浆做面层，先将底子灰外表扫毛或划出纹道，抹面层时，注意接槎，然后外表压光，不少于两遍，次日洒水养护。

⑥做墙裙、踢脚板：根据高度尺寸弹线，把靠尺靠在线上用铁抹子切割，修边整理。

7.3  外墙涂乳胶漆

作业条件

①墙柱面根本枯燥，基层含水率不大于8%，过墙管道，洞口抹灰找平完成。

②门窗安装完毕，环境温度在5℃以上。

③样板间经监理验收评定合格。

材料准备

选用经检验合格的聚醋酸乙烯乳胶漆、滑石粉、2％羧甲基纤维素、聚醋酸乙烯乳液、各色有机或无机颜料。

施工要点

①清理墙、柱、天棚外表：首先将墙、柱、天棚外表起皮及松动清理干净，将灰渣铲干净，然后将墙、柱、天棚面抹净。

②刮腻子两遍：腻子配合比为滑石粉：乳液：2％羧甲基纤维素＝90：10适量。每一遍用抹灰钢光匙横向满刮，一刮板紧接一刮板，接头不留槎。枯燥后用磨砂纸磨平、磨光。第二遍同第一遍做法，枯燥后磨光并抹干净。

③刷第一遍乳胶漆：乳胶漆在使用前选用漏斗过滤。涂刷顺序是先刷顶板后刷墙柱面，墙柱面先上后下。乳胶漆使用前应搅拌均匀，加水稀释，防止头遍漆刷不开，从一头开始，逐渐向另一头推进，上下顺刷，互相衔接。待第一遍乳胶漆枯燥后，复补腻子，用砂纸磨光，清扫干净。

④刷第二遍乳胶漆：第二遍乳胶漆操作要求同第一遍，使用前充分搅拌，如不稠，不宜加水，以防露底。

7.4塑钢门窗安装

作业条件

①门窗洞口已按设计要求施工完毕，并已画好门窗安装位置墨线。

②检查门窗洞尺寸是否符设计要求，发现问题及时处理。

③检查塑钢门窗，如有外表损伤、变形及松动，应及时进行修整，合格后再进行安装。

材料准备

塑钢门窗的品种、规格，开启形式符合要求，附件配套齐全，具体产品合格证，材料准用证；防腐材料，填缝材料等符合设计及标准规定，经检验合格后使用。

塑钢门窗安装操作要点：

①门窗框四侧面按设计要求进行防腐，连接件、固定件等安装用金属零件，除不锈钢外，均应进行防腐蚀处理。

②根据门窗安装位置墨线，将塑钢门窗装入洞口就位，调整好门窗框的水平、垂直、对角线长度等，检查偏差符合标准后进行固定。

③根据门料的规格、色彩选用彩花玻璃，合理方案用料，减少边角废料，注意保护，以防破损。

④门窗锁与拉手等小五金，可在门窗扇装入框后再进行组装，保证开闭灵活；所用五金件应配套。

⑤制作门窗的型材外表应保持光亮洁净，不能有沾污、碰伤的痕迹，不能扭曲变形，门窗附件须齐全。

7.5  室内墙砖施工方案

作业条件

①墙顶抹完灰，做好墙面防水层、混凝土垫层。

②做好内隔墙和水电管线，堵好管洞。

③装好门、窗框，并用符合设计要求的材料将门窗框与洞口缝隙堵塞严实。

④弹好墙面上+50cm水平线。

材料准备

选用32.5R普通水泥或矿渣水泥、32.5R白水泥、中砂、石灰膏或生石灰粉。

瓷砖：符合设计要求及质量要求.

室内镶贴磁砖操作程序

基层处理

排砖弹砖线

抹底子灰

选砖、浸砖

贴标准点

擦  缝

镶贴瓷砖

垫底尺

施工要点

①清理干净墙面上残存的废余砂浆块、灰尘、油污等，并提前一天浇水湿润并刷界面处理剂。

②打底时要分层进行，每层厚度宜5～7mm。

③底层灰6～7成干时，按图纸要求，结合实际和磁砖规格进行排砖、弹线。

④正式镶贴前应贴标准点，用废磁砖，用做灰饼的混合砂浆粘在墙上，用以控制整个镶贴瓷砖外表平整度。

⑤垫底尺：计算好最下一皮砖下口标高，底尺上皮一般比地面低1mm左右，以此为依据放好底尺，要求水平、安稳。

⑥镶贴瓷砖前，面砖应先浸泡2h以上，然后取出晾干待用。

⑦贴砖应自下而上粘贴，要求灰浆饱满，粘贴过程中随时用靠尺检查平整度，同时要保证缝隙大小一致。

⑧镶贴完，自检无空鼓、不平、不直后，用棉丝擦净，然后用白水泥浆擦缝，用布将缝子的素浆擦匀，砖面擦净。

7.6 水泥砂浆(地面、楼面、卫生间)

施工工艺流程

15厚1:2水泥砂浆找平

基层清理出灰饼

水泥基渗透结晶型防水材料(GB18445-2001，,0.8kg/㎡)防水层

养 护

20mm厚1:2水泥砂浆面层

8、管道安装工程施工技术方案

8.1  工程概述

本工程包括给水、排水、雨水等管道的安装工程。

8.2  施工工艺及管理流程

工艺流程：管道安装工程遵循以下工艺流程：

材料检〔试〕验

切割下料

资料报验

现场安装

预制管段

消毒冲洗

灌水试验

水压试验

防腐

保温

交  工

管道安装过程遵循以下管理流程：

图纸交底

现场测量图纸交底

安装施工图纸交底

三检

甲方或监理验收

管道排列断面交底

技术交底图纸交底

注：对于管道密集处，均对各种管道的标高、间距等进行综合排列，在现场放样、绘制断面图，严格按断面图排列各种管道。

8.3  主要施工方法

8.3.1  PPR上水管施工

①材料选择：PPR管材料必须符合标准要求，并具有出厂合格证，方可选用。

②切割下料：选用供给商配套的管割刀或采用细齿锯切割，切口必须垂直于管轴线，管口用砂纸打平去毛。

③管材、件插接：管段施工时，使用 PPR供给商提供的专用热熔器加热，加热时材、件同时预热，热熔器按管材规格已设定好了温度，到达温度时迅速取下材、件进行插接，插接时对准管轴线，用力均匀，管轴线不得偏移，一次成型，不得反复旋转找正，周围翻边均匀一致，并且无自行脱落现象。

④管材安装：修整预留洞后，按表〔一〕的尺寸做好支〔吊〕架，支〔吊〕架间距偏差不大于10mm。然后进行管材吊装，PPR管材较软，预制管段以5m左右为宜，两人同时安装，并用水平仪找出坡度，坡度不得小于2‰

坡向配水点。立管安装采用铅坠吊直，在墙上弹出竖线，按弹线栽好支架，然后将立管在支架上安装。立管每10m以内必须设置伸缩节，伸缩节采用不绣钢产品。伸缩节一端必须为固定支架。

冷水管支、吊架最大间距           表〔一〕

| 公称外径 DE〔mm〕 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |  | 90 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 横管〔mm〕 | 650 | 800 | 950 | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | 1900 |
| 立管〔mm〕 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2000 | 2100 | 2500 |

⑤试验水压试验按0.6MP进行，10min内压降不大于0.05mp，且接口不渗不漏为合格。管道污染必须清理并消毒冲洗，消毒清洗采用2%氯液进行，浸泡24小时后用清水冲净，直至进出水口水质色泽一致为合格。

UPVC管施工

①材料选择：管材、件为同一厂家产品，且包装上批号、数量、生产日期和检验代号一致。管材、件颜色一致，无色泽不均及分解变色线。内外壁光滑、平整、无气泡、无裂口、无明显的痕纹及凹陷。管直线挠度公差小于0.3%。管件完整无缺陷，浇口及溢边修除平整，内外光滑、无裂纹。有符合CJJ/T29-98的物理、力学性能检测要求的报告。胶粘剂有生产厂名称、出厂日期和使用年限，必须有出厂合格证。

②材料储存：卸车时小心轻放，排列整齐，存放在低于400C的房间内，距离热源不小于1 m，通风良好。材料水平堆放在平整的地面上，叠置高度不超过1.5 m，不允许不规那么堆放与爆晒。

胶粘剂及丙酮等属易燃品，必须远离火源，存放处平安可靠。

③粘接方法：选用细齿锯进行材料切割，断口平整垂直于管轴线。插口处用锉坡口，厚度为管壁厚度的1/3~1/2，长度不小于3 mm，坡口后将残屑清理干净，油污蘸丙酮擦净。将管材与承口进行试插，划上标记，管端插入承口的深度不小于表〔二〕规定：

管端插入管件承口的深度〔mm〕表〔二〕

| 序 号 | 外 径〔mm〕 | 深 度〔mm〕 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 25 |

| 2 | 50 | 25 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 75 | 40 |
| 4 | 110 | 50 |
| 5 | 160 | 60 |

试插后进行胶粘剂涂刷，涂刷完毕找正方向将管子插入承口，挤压，使管端插至标记处，擦干净挤出的胶粘剂，等待固化。

④管道安装：立管按规定每层设置检查口，立管每层设置伸缩节，横管不大于4 m内设置伸缩节，管端插入伸缩节预留的间隙内：夏季5~10 mm，冬季15~20 mm。管道支架间距，立管外径为50 mm的不大于1.5 m，外径为75 mm及以上的不大于2 m，横管不大于表〔三〕规定：

UPVC排水横管支、吊架间距         表〔三〕

| 外径〔mm〕 | 50 | 75 | 110 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 间距〔mm〕 | 500 | 750 | 1100 | 1600 |

8.4  施工考前须知

各种管道不得作为其它工程的支撑并禁止踩踏，管道不得敷设在未经夯实的松土上。

8.4.2  PPR管一经熔接就不能再旋转校正，翻边必须均匀一致；管道不能利用自然补偿或补偿器的，管道支〔吊〕架均必须为固定支架。

UPVC管必须在立管及横管上设置伸缩节和检查口，伸缩节设置在水流集合配件之上，伸缩节不得固定；管道连接时必须插入至标记深度。

消防喷淋管道的防晃支架必须按本方案施工。

所有临时管口必须封堵，防止异物堵塞。

现场按小管让大管、冷管让热管、生活用水让消防用水管、水管让风管、有压管让无压管等原那么执行管道避让。

9、电气工程施工方案

9.1  工程概况

本工程包括电力系统、照明系统、接地系统、消防报警联动系统、综合布线系统。

9.2  配电箱安装

施工工艺及流程

配电箱安装应遵循以下工艺流程

安装准备

定位放线

通电运行

箱壳清洁

检测调整

箱内接线

导线敷设

箱芯安装

箱壳安装

预留预埋

技术要求

①各种配电箱进场前应检查型号。规格等与图纸设计是否相符，部器件有无损坏，各种附件是否齐全，各种技术资料是否齐全，无误前方可进场。

②配电箱上应标明用电回路名称。

③配电箱安装应符合以下标准

| 箱 高 | 500mm以下 | ≤1.5mm |
| --- | --- | --- |
| 箱 高 | 50mm以上 | ≥3mm |

施工工艺

本工程配电箱挂墙明装。

配电箱安装:由于配电箱为挂墙明装，故用膨胀螺栓做固定件，直接将箱体固定于墙上，并用水平尺调整好箱体的水平度与垂直度。

9.3  灯具安装

工艺流程

灯具安装的工艺流程为

灯具检查 灯具组装 灯罩安装 通电试灯 灯具接线 灯座固定

技术要求

①各种灯具的型号、规格符合设计要求。

②灯具配件齐全、无机械损伤及变形。

③油漆、镀层完好无剥落，几何形状正常。

④灯箱无歪翅现象，几何形状正常。

⑤所有灯具应具有产品合格证。

⑥成排灯中心线允许偏差不超过5mm。

施工工艺

①吊链灯采用塑料胀管固定，固定点应牢固。

②两条吊链平行，垂直于地面，严禁成“八〞字形，灯具也与地面平行，不得倾斜。

③由于管吊灯是用吊管通过法兰座直接固定于天棚，所以法兰座必须固定牢固，每个法兰座的固定螺栓不应少于3只。

④吸顶灯紧贴建筑物外表，固定牢固，严禁导线与接线盒露出灯具。

⑤嵌入式荧光灯，其灯线必须留有余量，余线留在接线盒内。

⑥航空障碍灯采用底装式。用交流220V供电，灯体本身带有光控开关，根据环境亮度自动开关。

考前须知

①吊管及吊链相互平行并垂直于地面。

②灯具应与地面平行，不能倾斜。

③吸顶灯灯盒与接线不能露在外面。

9.4  开关插座安装：开关均暗装，距地1.4m，距门柜150-200mm成排安装的开关高度高度差不大于1mm，开关通断必须控制相线，插座清楚装与暗装两种，明装分别距地1.2m和2.5m〔应急灯电源插座、排气扇插座〕，暗装均为0.3m,同一场所同一高度的插座高差不大于5mm，成排安装不大于1mm。

插座的接线应遵循“左零右火上接地及左A右C下B上接地〞的原那么。

9.5  配管配线

- 配管配工艺流程

钢管加工

定位放线

钢管敷设

箱壳安装

接地焊接

管口保护

防腐涂漆

配管施工工艺

①

钢管加工：除锈涂漆，管子内壁除锈，可用圆形钢丝刷，两头各绑一根铁丝，穿过管，来回接动钢丝刷,把管内铁锈除干净，管子子外壁除锈用电动除锈机除锈，除锈后将管子内壁涂以防腐漆，敷设在砼内的管子，外壁不用涂防腐漆，敷设在墙体内的管子外壁必须涂防锈漆。钢管加工，钢管使用钢锯和切割机切割，严禁使用气割和管子割刀切割。套丝完成后用锉锉平管口的毛刺。管子中间连接必须采用通丝管箍，接头处用圆钢跨接，搭接长度不得小于跨接线径的6倍，跨接线的规格如下表。

| 管径DN | 15～25 | 32～40 | 50～70 |
| --- | --- | --- | --- |
| 跨接线 | φ6 | φ8 | φ10 |

钢管弯曲时,大于50mm的管子用弯管机,不大于50mm的管子采用与钢管规格相配的弯管器，管子子的焊缝放在弯曲方向的反面或侧面以防管子弯扁。

②钢管敷设：钢管在墙体内暗敷，随土建筑砌墙时,按配管的要求在墙上预留槽孔,槽的预留深度为10cm,槽的预留宽度10cm,在墙体抹灰前用夹子把钢管固定其中。钢管在钢筋砼内暗敷，随钢筋绑扎施工时，一次配管到位，并与钢筋一起焊接牢固，线路上的接线盒，灯头盒等直接预留到位。接线盒、灯头盒一次性安装时，必须将盒体内用创木花填充封堵。

暗敷钢管的根本要求

①钢管末端口必须做密封处理。

②暗配的管路沿最近的线路敷设并尽量减少弯曲;埋入墙体及砼内的管子,离外表的净距必须保证15mm的保护厚度。

③进入落地式配电柜的管路排列整体，管口高出根底面不小于50mm。

④管口入盒箱，严禁管口与敲落孔焊接，管口入盒箱3-5mm，有锁紧螺母者与锁紧螺母平，露出锁紧螺母的丝扣为2-3扣。

⑤盒箱安装要求如下表：

| 实 测 项 目 | 要 求 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 盒箱水平、垂直位置 | 正确 | 3〔大模板〕 |

| 盒箱口以内相邻标高一致 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 盒子固定 | 垂直 | 2 |
| 箱子固定 | 垂直 | 3 |
| 盒箱口与墙面 | 平齐 | 最大凹进深度2 |

配线

①吹管：用V-0.6T空压机，将压力保持在0.4MPa；将送气软管头插入需要吹扫的管路一端，吹管时两人进行。注意保护出口端建筑成品和他人平安，吹管完毕，向管内吹入少量滑石粉，将管子端部安上护口。

②导线穿管采用φ14mm的钢丝做引线。穿线时必须做到结扎可靠，扎头柔软，扎头光滑，直径小。电线根数较多时将电线分段结扎，使端部成锥形。

③在穿线施工中严格做到，无论何种情况，导线在管内不得有接头或扭结。导线接头必须设在接线盒内连接。

9.5  防雷接地系统

屋顶避雷带采用φ12镀锌圆钢敷设于女儿墙上。用-25×4锌锌扁钢暗敷于保温层内做为屋顶避雷网，要求网格不大于10m×10m,避雷网与避雷带可靠焊接，机库大厅屋顶利用金属屋面和金属网架做为接闪器,避雷带每隔1m做支持卡子，转接处0.5m。

避雷带与防雷引下线连接时，用φ10圆钢和做引下线柱筋相连接，另一端与避雷网连接，搭接长度6d。

利用建筑物周圆30根柱子中每根柱子两根通长焊接的对角主筋作引下线，其下端与根底钢筋网焊接，并与预埋于柱外侧的镀锌钢板焊接。

利用建筑物钢筋砼根底和根底梁内的钢梁作为自然接地体，同时在室外四周用－40×4镀锌扁钢埋于室外地坪下1m作为人工接地体，接地电阻不大于1欧姆。在柱外侧室外地坪上0.5m处设12处测试点。

本建筑物配电系统接地型式采用TN-S系统，各路电源进线均在总配电箱处进行重复接地，重复接地线采用40×

4镀锌扁钢，就近接至电缆沟内或电气坚井内的40×4镀锌扁钢接地线。机库大库内设等电位联结，将线路的PE线，接地于线。总水管、压缩空气管、风管、电动大门上下轨道。钢房架、钢平台、电缆桥架、结构钢筋、金属门窗等相连接，使之处于同一电位。为检修飞机需要在机库大厅内设8个地面接地端子盒。

检测:接地系统施工完毕后进行接地电阻测试，如到达不大于1欧姆的要求，那么做好记录进行验收。如达不到要求，那么增打接地极，再重新测试，直到到达要求为止。

9.6  施工考前须知

埋管、预留孔洞参照图纸，正确无误，不漏、不错、不堵塞。

线、缆、箱、灯具、开关配件等产品质量可靠，有济南市材料许可证、合格证。

各种压线头均使用平安压线帽，不得漏压。

线色正确，相线采用红、蓝、黄三色，地线采用黄、绿相同线，信号线使用黑色。

相序正确，开关控制火线，插座左零右火，保护零线在上。

管间有可靠的支撑方可施工。

通电调试时由3个人以上小组进地，做平安指示牌和禁止合闸牌保证一人合闸，一人检查，一人防护。

9.7、弱电系统安装工程

系统调试验收：消防控制中心各种设备的系统调试，由公司部系统进行，在调试过程中应严格标准要求,深入检查各部件,各设备安装是否符合标准要求,在各种设备系统联接与试运转中,应同厂商一同参加协调,进行统一系统调试,发现问题及时解决。

第五章  确保工程质量管理体系与措施

1  质量保证措施

1.1  质量目标

工程质量目标：必须到达国家工程施工质量验收合格标准

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/038126107030006030