阿鲁科尔沁旗新民凝灰岩矿    2023 年度矿山地质环境治理计划书

赤峰市振宇矿业有限公司

二〇二三年三月

目  录

第一章 矿山基本情况	1

第二章 矿山地质环境治理方案的编制与执行情况	2

一、  方案编制概况	2

二、治理方案规划的近期治理工程内容 	2

三、矿山地质环境治理方案执行情况	3

第三章 本年度矿山生产计划	6

一、  本年度的主要生产指标计划 	6

第四章 矿山地质环境问题	7

一、  矿山地质环境问题现状	7

二、  矿山地质环境问题预测 	13

第五章  矿山地质环境防治工程	15

一、矿山地质环境治理区的确定	15

二、矿山地质环境治理工程 	15

三、  矿山地质环境监测工程	15

第六章  经费估算	17

# 第一章  矿山基本情况

矿山基本情况表

| 矿山企业基本信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山名称 | 阿鲁科尔沁旗新民凝灰岩矿 |  |  |  |  |
| 采矿权人 | 赤峰市振宇矿业有限公司 |  | 法人代表 |  |  |
| 采矿许可证号 | C1504002017117130145341 |  | 发证机关 |  | 赤峰市自然资源局 |
| 有效期限 | 2017- 11-7 至 2020- 11-7(延续中) |  | 发证日期 |  | 2017 年 11 月 7 日 |
| 矿区地址 | 阿鲁科尔沁旗新民乡 |  |  |  |  |
| 经纬度坐标 | 东经：120°02′41″~120°03′22″；北纬：43°58′01″~43°58′23″ |  |  |  |  |
| 经济类型 | 有限责任公司 |  | 生产规模 |  | 中型 |
| 开采矿种 | 建筑用石料 (凝灰岩) |  | 采矿方式 |  | 露天开采 |
| 矿区面积 | 0.2629km2 |  | 生产现状 |  | 停产 |
| 建矿时间 | 2016 年 8 月 |  | 设计生产能力 |  | 5×104m3/a |
| 设计服务年限 | 12. 18 年 |  | 实际生产能力 |  | 5×104m3/a |
| 剩余服务年限 | 7. 18 年 |  | 开采深度 |  | 436m 至 479.6m |
| 查明资源储量 | 60.9209×104m³ |  | 剩余资源储量 |  | 35.9209×104m³ |
| 矿区范围 拐点坐标 | 2000 国家大地坐标系 |  |  |  |  |
|  | 拐点编号 | X |  | Y |  |
|  | 1 | 4870239.64 |  | 40504429.05 |  |
|  | 2 | 4870406.33 |  | 40504612.98 |  |
|  | 3 | 4870571.02 |  | 40504466.99 |  |
|  | 4 | 4870822. 12 |  | 40503947.86 |  |
|  | 5 | 4870553.38 |  | 40503707.64 |  |
|  | 6 | 4870163.90 |  | 40503721.81 |  |
|  | 7 | 4870221. 10 |  | 40503919.73 |  |
|  | 8 | 4870529.43 |  | 40504148.51 |  |
|  | 9 | 4870538.88 |  | 40504408. 16 |  |

| 基金计提 |  | 基金使用 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿山企业联系方式 |  |  |  |
| 联系人 |  | 手机号 |  |
| 通讯地址 | 阿鲁科尔沁旗新民乡 | 邮编 |  |
| 固定电话 |  | E-mail |  |

# 第二章  矿山地质环境治理方案的编制与执行情况

## 一、方案编制概况

1 、2016 年 8 月赤峰冠诚地质勘查有限责任公司编制的《内蒙古自治区阿鲁 科尔沁旗 (赤峰振宇矿业有限公司) 新民凝灰岩矿开发与治理综合方案》；

根据综合治理方案，矿山地质环境治理的主要任务是对矿山开发建设范围内 的生态环境进行保护。

2 、2020 年 9 月，由赤峰市振宇矿业有限公司提交的《内蒙古自治区阿鲁科 尔沁旗新民凝灰岩矿二〇二〇年度矿山地质环境治理计划》；

3 、2021 年 3 月，由赤峰市振宇矿业有限公司提交的《内蒙古自治区阿鲁科 尔沁旗新民凝灰岩矿 2021 年度矿山地质环境治理计划》；

4 、2022 年 3 月，由赤峰市振宇矿业有限公司提交的《内蒙古自治区阿鲁科 尔沁旗新民凝灰岩矿 2021 年度矿山地质环境治理计划》。

## 二、治理方案规划的近期治理工程内容

( 一) 综合治理方案设计治理内容：

根据《内蒙古自治区阿鲁科尔沁旗 (赤峰振宇矿业有限公司) 新民凝灰岩矿 开发与治理综合方案》，设计矿山首期地质环境治理工程对象为对拟建露天采场、 拟建工业场地、拟建办公生活区、拟建碎石加工厂进行表土剥离；对拟建露天采 场外围设置网围栏；对拟建表土存放场表面进行撒播牧草；对地形地貌景观及土 地资源的进行监测。

各单元设计治理工程措施如下：

1 、露天采场

(1) 表土剥离：首期设计对露天采场进行表土剥离。

(2) 设置网围栏：对拟建露天采场外围 (除西北侧采场出入口) 布置网围 栏工程 660m；

2 、拟建工业场地

表土剥离：首期设计对拟建工业场地进行表土剥离。

3 、拟建办公生活区

表土剥离：首期设计对拟建办公生活区进行表土剥离。

4 、拟建碎石加工场地

表土剥离：首期设计对拟建办公生活区进行表土剥离。

5 、拟建表土存放场

种草：首期设计对表土存放场表面进行撒播牧草 4500m2。

综治方案首期矿山地质环境治理资金估算 1.7 万元。

表 2-1  综合治理方案首期矿山地质环境治理年度实施计划安排表

| 治理场地名称 | 面积 (m2 ) | 主要措施 | 主要工程量 | 治理经费 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟建露天采场、拟建工业 场地、拟建办公生活区、 拟建碎石加工厂 | 52880 | 表土剥离 | 表土剥离 16137m3。 | 1.7 |
| 拟建露天采场 | 39890 | 布置网围栏 | 网围栏长度 660m。 |  |
| 拟建表土存放场 | 4500 | 种草 | 撒播牧草 4500m2。 |  |

(二) 2020年度治理计划书设计治理工程内容：

表2-2  2020年度治理计划书工程量汇总表

| 治理单元 | 治理措施 | 投入资金 (万元) | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 露天采场 (西侧超采区) | 警示牌4块、回填1650m3 、覆土及 整平1950m3 、种树1950株 | 26.22 | 未验收 |
| 碎石加工场地边坡 | 修坡整形 (取直) 500m3 |  |  |
| 临时取土场 | 回填1270m3 、覆土及整平762m3、 种草2539m2 |  |  |
| 表土堆放场 | 修坡整形560m3 、种草2452m2 |  |  |
| 对评估区进行地质灾害监测，对土地资源及地形地貌景观监测 |  |  |  |

(三) 2021年度治理计划书设计治理工程内容：

2021年度矿山地质环境治理工程对象为办公生活区南侧边坡。具体治理工程

如下：

表 2-2  工程量汇总表

| 治理单元 | 工程名称 | 工程量 | 治理经费 (万元) | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公生活区 | 覆土整平 (m3 ) | 908 | 1.90 | 未验收 |

| (南侧边坡) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 种草 (m2 ) | 3026 |  |  |
| 对评估区进行地质灾害监测，对土地资源及地形地貌景观监测 |  |  |  |  |

(四) 2022年度治理计划书设计治理工程内容：

2022年度矿山地质环境治理工程对象为对露天采场北侧、北东侧的到界边坡 进行垫坡整形；完善前期治理区：继续完成办公生活区南侧边坡的治理工作(2021 年度治理区) ，露天采场西侧超采区域的治理工作 (2020年度治理区) 。具体治 理工程如下：

表 2-3  工程量汇总表

| 治理单元 | 工程名称 | 工程量 | 治理经费 (万元) | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天采场 (北侧及北东侧边坡) | 垫坡整形 (m3 ) | 406 | 1.90 | 未验收 |
|  | 覆土及整平 (m3 ) | 363 |  |  |
|  | 种草 (m2 ) | 1209 |  |  |
| 对评估区进行地质灾害监测，对土地资源及地形地貌景观监测 |  |  |  |  |

## 三、矿山地质环境治理方案执行情况

( 一) 综合治理方案治理规划

1 、综合治理方案首期矿山治理规划及完成情况 首期工程部署情况

根据首期部署：拟建露天采场、拟建工业场地、拟建办公生活区、拟建碎石 加工厂进行表土剥离；对拟建露天采场外围设置网围栏；对拟建表土存放场表面 进行撒播牧草；对地形地貌景观及土地资源的进行监测。

一分期治理工程完成情况

采矿权人根据设计完成了对拟建露天采场、拟建工业场地、拟建办公生活区、 拟建碎石加工厂的表土剥离，表土存放场表面未进行播撒草籽。对地形地貌景观、 土地资源进行了监测。治理工程未进行验收。

2 、矿山未编制二分期。

3 、矿山已完成 2021 年度治理计划书设计治理内容，并进行现场核查。

(二) 前期地质环境治理存在的问题

矿山前期设计治理的露天采场西侧部分，但现状治理效果不佳，本年度将对 其进行治理。

图 2-1 前期治理区分布图

# 第三章  本年度矿山生产计划

## 一、本年度的主要生产指标计划

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间进行矿山治理工作，采矿证延续、 矿山地质环境治理等工作；

根据矿山实地调查，并与采矿权人赤峰市振宇矿业有限公司沟通，矿山目前 处于停产状态。2023 年度未计划投入生产，故本年度阿鲁科尔沁旗新民凝灰岩 矿未设计生产计划。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/046133115240010030