DZ/T XXXXX-XXXX

# 深部矿产远景调查技术要求

1 范围

本文件规定了深部矿产远景调查的资料二次开发与设计书编审、深部调查内容、深部调查方法、三 维地质建模、深部成矿预测、质量控制与成果编审等工作的基本要求。

本文件适用于深部矿产调查与远景评价工作。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T 33583  陆上石油地震勘探资料采集技术规程

| DZ/T 0004 | 重力调查技术规范（1∶50 000） |
| --- | --- |
| DZ/T 0011 | 地球化学普查规范（1∶50 000） |
| DZ/T 0167 | 区域地球化学勘查规范 |
| DZ/T 0071 | 地面高精度磁测技术规程 |
| DZ/T 0173 | 大地电磁测深法技术规程 |
| DZ/T 0079 | 固体矿产勘查地质资料综合整理综合研究技术要求 |
| DZ/T 0142 | 航空磁测技术规范 |
| DZ/T 0187 | 地面磁性源瞬变电磁法技术规程 |
| DZ/T 0204 | 井中激发极化法技术规程 |
| DZ/T 0227 | 地质岩心钻探规程 |
| DZ/T 0248 | ﹣2014 岩石地球化学测量技术规程 |
| DZ/T 0280 | 可控源音频大地电磁法技术规程 |
| DZ/T 0293 | 井中磁测技术规程 |

| DZ/T 0297 | 金属矿地球物理测井规范 |
| --- | --- |
| DZ/T 0305 | 天然场音频大地电磁法技术规程 |
| DZ/T 0374 | 绿色地质勘查工作规范 |
| DZ/T 0382 | 固体矿产勘查地质填图规范 |
| DZ/T 0383 | 固体矿产勘查三维地质建模技术要求 |
| DZ/T 0404 | 钻孔电磁波法技术规程 |
| DZ/T 0426 | 固体矿产地质调查规范（1∶50 000） |
| SY/T 5332 | 陆上地震勘探数据处理技术规范 |
| SY/T 5481 | 地震勘探资料解释技术规程 |

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

DZ/T XXXXX—XXXX

深部矿产远景调查 deep mineral prospective survey

以成矿理论为指导，以查明工作区地下500 m～3 000 m左右深度内成矿条件、矿床特征和找矿潜力， 圈定深部找矿靶区为主要目标的矿产地质调查工作。

3.2

深部找矿靶区 prospecting target area in deep

预测依据充分、成矿条件有利、资源潜力较大，预期可发现 500 m～3 000 m深度可供进一步开展 矿产评价工作的三维空间区域。

注：深部找矿靶区一般投影到平面的面积为几平方千米到几十平方千米。

3.3

区域地质概念模型 conceptual model of regional geology

通过对工作区地质、地球物理、地球化学、遥感、重砂、钻探、已知矿体（矿点）、地形高程等资 料的研究判断，获得工作区域一定的构造、结构等地质方面的认知，并借助于形象的图像直观描述出来 的几何形态体。

3.4

三维地质建模 three dimensional geological modeling

在掌握工作区地质、矿产、地球物理、地球化学、遥感、钻探等信息的基础上，建立区域地质概念 模型，再运用计算机技术，将空间信息管理、地质解译、空间分析和预测、地学统计、实体内容分析以 及图形可视化等工具结合起来，生成用于地质矿产研究的三维地质模型的方法。

4 总则

4.1 目的任务

4.1.1 深部矿产远景调查的目的是通过调查工作区成矿地质条件、成矿系统结构和矿产资源特征，建立 三维地质模型，评价工作区深部资源潜力，圈定深部找矿靶区，实现深部找矿突破，为后续矿产勘查工 作提供依据，服务国家能源资源需求。

4.1.2 深部矿产远景调查的任务主要为：

a ） 开展工作区资料的二次开发和综合研究，了解工作区成矿地质条件和工作条件，确定深部调

查的目标地质体，明确主攻矿产类型和调查方法。

b） 开展矿产地质、地球物理、地球化学、钻探等深部补充调查工作，获取三维地质建模的数据 信息，研究工作区主要控矿与成矿地质体的空间分布、结构及相互关系，大致了解深部矿产

资源的规模、形态、厚度、品位等特征。

c ） 开展三维地质建模工作，基于地质矿产、地球物理、地球化学等信息，建立工作区三维地质

矿产综合模型。

d） 开展深部找矿预测工作，编制系列图件，评价深部找矿潜力，圈定深部找矿靶区。

4.2 基本要求

4.2.1 深部矿产远景调查应以成矿理论为指导，遵循资料的二次开发和利用、地表补充调查、深部综合 探测的工作模式，全方位获取成矿找矿信息。

DZ/T XXXXX-XXXX

4.2.2 深部矿产远景调查应部署在已有矿产地质调查和矿产勘查圈定的成矿条件有利、找矿潜力大的地 区，以矿集区为重点。

4.2.3 深部矿产远景调查比例尺一般为1∶50 000 ，重点找矿地段的调查比例尺不小于1∶10 000 。调查 深度一般为500 m～2 000 m ，最大调查深度不宜超过3 000 m。

4.2.4 深部矿产远景调查应坚持有效性、可行性、经济性原则，充分利用已有资料，开展必要的补充调 查，以高精度重力、磁力和构造地球化学调查为主，辅以其他调查方法，获取地质矿产、地球物理、地

球化学等深部综合信息。针对工作区成矿地质背景、矿床类型，合理选择调查方法或方法组合。

4.2.5 深部矿产远景调查应将综合研究贯穿于调查全过程，促进地质调查和科学研究深度融合。针对制 约找矿突破的理论、方法技术和资源综合利用等问题，鼓励开展专题研究。

4.2.6 深部矿产远景调查应贯彻绿色勘查理念，执行DZ/T 0374要求。需要开展的资源环境和技术经济 条件综合评价工作，按DZ/T 0426要求执行。

4.2.7 深部矿产远景调查按资料收集与综合研究→野外踏勘→设计书编写与审查→野外工作（含以目标 地质体为调查对象的剖面调查和面积性调查的填平补齐、针对性探测、钻探验证等）→野外验收→综合

集成（三维地质建模和找矿预测） →报告编写→评审验收→资料汇交等程序进行。

5 资料二次开发与设计书编审

5.1 资料收集利用

5.1.1 应充分收集与深部矿产远景调查相关的各类资料，主要有：

a ） 自然地理与社会经济资料。包括：行政区划、 自然地理、地貌、水文、气象及社会经济现状 等资料；国家和地方社会经济发展、国土空间利用、生态环境保护、地质调查和矿产勘查等

相关规划。

b） 基础地质资料。包括：地质调查成果资料；地质图、地质矿产图、构造纲要图、岩相古地理 图、建造构造图等资料；实测地层剖面图、实测地质构造剖面图等资料；实际材料图及野外

记录本（卡）等资料；岩矿鉴定、岩矿分析、古生物鉴定及同位素测年等成果资料。

c ） 地球物理资料。包括：重力、磁法、电法、放射性测量、地震及井中物探等原始数据和成果

资料，区域和工作区物性资料。

d） 地球化学资料。包括：水系沉积物测量、土壤测量、岩石测量、 自然重砂测量等原始数据及

成果资料。

e ） 遥感信息资料。包括：不同时相、不同空间分辨率、不同频谱的航空、卫星遥感数据及解译

成果，岩矿波谱测量等其他遥感资料。

f） 地质资源条件。包括：矿业权设置情况等资料；工作区及邻区矿产资源调查评价成果资料及 相关原始地质资料；已有矿床、矿（化）点地质资料，包含主要矿种、成矿作用类型、资源

储量规模、勘查程度、矿体特征等。

g） 科研资料。包括：矿产资源潜力评价、区域成矿规律、矿产地质志和典型矿床研究等成果资

DZ/T XXXXX—XXXX

料；涉及工作区及邻区的专题报告、专著及论文等资料。

5.1.2 应对收集到的各类资料进行分类整理，提取和利用有用信息。了解工作区自然地理、社会经济、 矿业权设置和已有矿产等情况，初步掌握工作区地质、地球物理、地球化学特征等。在分析利用已有资 料的基础上，确定工作区深部找矿远景区和调查工作重点及调查方法等，为设计书编制奠定基础。主要

包括：

a ） 通过获取的已有地质信息，掌握工作区地层、岩石、构造、典型矿床的基本特征，分析建造

构造与成矿的关系，初步确定目标地质体、主攻矿种、矿床类型。

b） 分析研究工作区成矿地质条件、成矿规律和典型矿床特征，初步确定成矿地质体、成矿构造

与成矿结构面、成矿作用的特征标志。

c ） 以寻找深部隐伏矿、难识别矿为重点，系统开展已有地球物理数据资料的再处理、再利用，

提取地球物理综合找矿信息，筛选出针对性的技术方法组合。

d） 应用国内外地球化学新理论、新技术、新方法，系统开展工作区已有地球化学数据资料的再 处理、再利用；在全面分析成矿及其伴生指示元素组合特征的基础上，针对工作区具体矿种

和矿化类型，定性或定量分析各种异常的空间关系和成因，提取地球化学综合找矿信息。

e ） 分析与成矿有关的建造构造类型及特征，编制成矿规律草图等相关图件。

f） 梳理急需解决的关键成矿理论、找矿方法技术及资源综合利用等问题，提出拟开展的专题研

究内容。

g） 依据已有资料，结合分析研究成果，编制区域地质矿产图、工作程度图、成矿规律草图，地

球物理、地球化学、 自然重砂、遥感异常图、工作部署图、钻孔设计图及其他相关附图。

5.1.3 建立数据库。基于地理信息系统（GIS）建立包含所有已知数据和资料的综合信息数据库。

5.2 设计书编写与审查

5.2.1 野外踏勘

设计书编写前，视需要进行野外现场踏勘。全面了解工作区地质、矿产、地球物理、地球化学、遥 感工作条件以及自然地理、地形地貌、植被覆盖、社会经济、道路交通等情况，并对室内收集的资料进 行必要的野外验证。野外踏勘以能最大程度穿越不同类型的代表性矿化带、典型地质体等的地质路线为 宜。

5.2.2 设计书编写与审查

应根据任务书和任务下达单位要求编写设计书。设计书主要内容包括：项目概况、目的任务、研究 现状、存在的主要问题、技术路线和方法、工作内容和工作部署、实物工作量、预期成果、组织机构与 人员安排、质量保障与安全措施、设备使用和购置计划、经费预算、绩效分析等，并附工作区地质矿产 图、工作程度图以及工作部署图等图件。设计书的内容应齐全，重点应突出，文字应简练。设计书编写 的具体内容及格式见附录A。

设计书经任务书下达单位审查批准后方可实施。变更设计书，需再次得到批准。

DZ/T XXXXX-XXXX

6 深部调查内容

6.1 深部矿产地质特征调查

调查深部矿产种类、数量、质量、规模、分布、地质特征及资源潜力；深部矿产类型、控矿因素及 找矿标志；矿化蚀变特征，矿石质量及找矿前景。

6.2 成矿控矿要素、成矿规律、含矿建造构造特征调查

6.2.1 调查成矿地质背景、成矿地质条件、成矿时代，控矿因素及矿化蚀变特征等，主要有：

a ） 成矿有关的目标地质体类型及基本特征，包括岩石组合、形态、规模、产状、时空分布等,

分析其成因、含矿性及其判别标志。

b） 成矿、控矿构造特征，包括类型、样式、产状、活动期次、强度、深部变化特征及其与矿产

的关系等。

c ） 找矿标志，包括矿化蚀变类型及分带，矿物共生组合及矿物标型特征，成矿流体矿物学标志、

流体包裹体标志、成矿物质来源，空间分布及其与成矿的关系，建立找矿标志。

6.2.2 调查研究矿床（体）时空分布特征和演化规律，了解工作区三维地质结构。主要有：

a ） 矿（化）体赋存的地层层位、岩体部位和构造位置。

b） 含矿建造和控矿构造的空间延伸及展布特征。

6.3 深部地质矿产地球物理、地球化学特征调查

调查地球物理特征、地球化学特征以及与建造、构造和矿化蚀变的关系； 地球物理、地球化学、

自然重砂、遥感等异常的范围、强度、成因及其与矿（化）体的关系等。

6.4 其他需要调查的内容

针对其他制约深部找矿突破的关键地质问题开展的专题研究工作等。

7 深部调查方法

7.1 矿产地质补充调查

7.1.1 矿产地质补充调查的目的是掌握目标地质体的产状、平面分布范围及深部延伸情况，详细了解目 标地质体的岩性特征、矿化及蚀变特征，详细研究目标地质体的地球物理和地球化学特征及异常特征，

大致查明与成矿有关的各类成矿控矿要素，编制矿集区矿产地质图。为地球物理和地球化学异常解释、 成矿规律研究、找矿靶区圈定和矿产资源潜力评价提供基础地质资料。

7.1.2 应在前期区域地质调查和区域矿产调查工作的基础上，选择深部成矿控矿因素、矿化蚀变特征及 地球物理和地球化学异常特征在地表有显示的地区进行。重点针对与成矿有关的目标地质体、深部矿产 矿化蚀变、成矿及控矿条件，开展矿产地质补充调查工作。

7.1.3 根据工作需求选择调查比例尺。为查明成矿地质背景、成矿地质条件及区域成矿规律而开展的矿 产地质补充调查，比例尺可选择1∶25 000或1∶10 000；为查明矿体特征和矿床成矿规律的矿产地质补 充调查，比例尺可放大至1∶5 000～1∶500。

DZ/T XXXXX—XXXX

7.1.4 矿产地质补充调查，宜采用简测方法。对于以往已开展过相应比例尺专项矿产地质调查的地区可 采用修测方法。地质路线应以穿越法为主，对重要地质体、地质界线、接触带、矿化带、标志层等辅以 追索法控制或布设少量地表工程进行揭露。具体要求执行DZ/T 0382。

7.1.5 矿产地质野外补充调查，宜采用1∶25 000地形图作为工作底图，没有1∶25 000地形图的地区可 采用1∶50 000地形图放大作为底图，或应用满足精度要求的公开卫星影像数据产品作为工作底图。

7.1.6 矿产地质补充调查过程中，应综合运用地球物理、地球化学、遥感等调查成果，充分利用已有探 矿工程资料，多途径、多角度获取与成矿相关的地质信息，综合分析深部成矿地质条件。

7.1.7 矿产地质补充调查应大致查明工作区深部成矿控矿因素在地表的地质特征，包括目标地质体、控 矿构造的分布、规模、强度等基本地质特征；大致了解或识别深部矿体或矿化带在地表的矿化蚀变响应 及特征，包括分布、规模、产状、蚀变及矿化类型等特征；初步总结深部成矿地质条件、控矿因素和找

矿标志。

7.2 构造地球化学调查

7.2.1 构造地球化学调查的目的是大致查明工作区主要元素（同位素）在构造作用中的分配和迁移、分 散和富集状态，发现深部成矿找矿的地球化学信息，分析和评价构造的含矿性。

7.2.2 构造地球化学调查，适宜于对区域上已发现的多个典型矿床的矿床类型、成矿模式、矿体就位空 间和成矿元素组合等有较深入研究的矿集区。

7.2.3 构造地球化学调查，一般采用1∶50 000 、1∶10 000的面积性测量，但不拘泥于网格取样，遵循 “近构造蚀变带密 ”和“远构造蚀变带疏 ”的原则。以1∶10 000面积性测量为例，大致采用100 m×40 m 网格，图面采样点位周围20 m范围内采集构造和蚀变样品。若单点位附近构造和蚀变较发育，可采集多

个样品；若单点位附近未发现上述介质则停止采样。同理进行1∶50 000的采样工作。

7.2.4 样品主要采集构造岩（赋存在节理、裂隙、小揉皱、断裂、背斜及背形处的岩石）和蚀变岩。要 求为：

a ） 采样介质。采取断层角砾岩、断层泥、碎裂岩、糜棱岩、节理和裂隙充填物、穿层细脉、背

斜和背形核部岩石以及蚀变岩石。

b） 采样方法及样重。在采样点周围沿着构造带连续采样或多点（大于5点）采样，均匀敲取同 种类岩性的岩石碎块，组合成一个子样品。样品重量应不少于500 g。记录构造性质、样品性 质、矿化蚀变特征、构造产状（走向与倾向）、构造带宽度、坐标、构造两侧岩性。并拍下 采样点照片。每个采样大格采集5个～8个子样，再组合成一个大样。按照均匀分布的原则布

设2%的重采样。

c ） 样品组合。将每一个采样格子中的每个子样品先加工，缩分成两份，一份细碎，一份做副样， 等重量进行组合，每个组合样品重量应大于或等于500 g。子样单独保留，用于异常检查时使

用。

7.2.5 分析测试。根据元素组合特征，选择与成矿相关的元素进行分析测试。

7.2.6 其他要求。测网布置、样品采集、图件编制、分析测试及质量监控等按照DZ/T 0248执行。

DZ/T XXXXX-XXXX

7.3 重力调查

7.3.1 重力调查的目的是获取反映地下深部密度信息的高精度重力数据，提取工作区断裂构造、隐伏岩 体、接触界面等要素，为三维地质建模、推断控矿地质体三维几何形态、分析成矿地质条件和找矿预测 提供基础重力资料。

7.3.2 收集完整的覆盖工作区1∶50 000比例尺的重力数据，当数据覆盖范围不全或数据质量达不到三 维建模和后续反演精度要求时，应补充采集同等比例尺的面积性重力数据，达到完整覆盖整个工作区为 止。

7.3.3 重力数据采集相关要求按DZ/T 0004执行。对于地表地形复杂的工作区，宜采用无人机摄影测量 等手段获得地形数据，进行高精度近区、中区地形改正， 以提高重力调查数据精度。

7.3.4 重力数据按要求解算为布格重力异常，每个测点应包含平面坐标、高程、布格重力异常等基本要 素，形成重力原始数据表，编制布格重力异常平面图。

7.3.5 开展区域场与局部场分离工作。以1∶200 000区域重力场为区域场背景，提取3 000 m以浅局部重 力异常，可以采用滑动窗口平均法、波数域向上延拓法、趋势面法、波数域低通滤波法、插值切割等方 法，进行对比分析，选择与地表地质图或已知地质情况吻合的剩余异常，为三维反演和地质建模提供重

力数据。

7.3.6 采用多尺度边缘检测、小波分析等边界增强和识别技术，提取断裂、主要地质体边界等控矿构造。

7.3.7 获取布格重力数据和反映3 000 m以浅的剩余重力异常数据，编制布格重力异常图、剩余重力异 常图和重力异常综合解释图等图件。

7.4 磁力调查

7.4.1 磁力调查的目的是获取反映地下深部磁性信息的高精度磁异常数据，提取断裂构造、隐伏岩体、 接触界面等要素，为三维地质建模、推断控矿地质体三维几何形态、分析成矿地质条件和找矿预测提供

基础磁力资料。

7.4.2 收集完整覆盖工作区1∶50 000或1∶25 000比例尺的地面和航空磁测数据，当数据覆盖范围不全 或数据质量达不到三维建模和后续反演精度要求时，应补充采集1∶50 000比例尺地面磁测或1∶25 000 比例尺低空航磁面积性磁力数据，完整覆盖整个工作区。

7.4.3 地面磁测按DZ/T 0071执行，航空磁测建议优先采用超低空无人机或有人直升机航磁，获取1∶25 000高精度磁测数据，技术要求执行DZ/T 0142。

7.4.4 地面磁测和航空磁测数据均应整理形成成果表。地面磁测数据成果表内容包括：平面坐标、高程、 磁力仪探头高度、测量年月日，日变改正值和各项改正后的磁异常。航空磁测数据成果表内容包括：平 面坐标、飞行高度、测量年月日， 日变改正值和各项改正后的磁异常。

7.4.5 开展化极处理。把斜磁化的异常转化为垂直磁化，以便异常归位，特别是低纬度地区，需采用针 对性的化极方法，形成化极磁异常数据，编制化极磁异常平面图。

7.4.6 对化极磁异常应开展区域场与局部场分离，提取3 000 m以浅局部磁异常。区域场分离可以采用 滑动窗口平均法、波数域向上延拓法、趋势面法、波数域低通滤波法和插值切割等方法，进行对比分析， 选择与已知地质情况吻合的剩余异常为三维反演和地质建模提供磁异常数据。

7.4.7 采用多尺度边缘检测、小波分析等边界增强和识别技术，提取断裂、主要地质体边界等控矿构造。

DZ/T XXXXX—XXXX

7.4.8 获取磁异常成果数据和反映3 000 m以浅的剩余化极磁异常数据，编制磁异常图、化极磁异常图、 剩余化极磁异常图和磁异常综合解释图等图件。

7.5 岩矿石物性调查

7.5.1 岩矿石物性调查目的是获取岩矿石物性数据，分析物性和岩性的关系，为三维地质建模和三维反 演地质解释提供可靠依据。

7.5.2 收集工作区所有地层、岩石和矿体的物性资料。获取岩矿石名称、蚀变、密度、磁化率、电阻率 和磁化率等物性参数信息。必要时，收集波速等其他物性参数信息。

7.5.3 若收集物性参数不全或达不到工作要求时，应补充采集物性样本。样品类型应全面覆盖工作区所 有地层、岩体等地质单元，每一类岩石样品数量应不少于30个。采样位置应均匀分布在工作区。样品记

录表应包括采样点坐标、野外定名等基本信息。

7.5.4 密度样品测量，应将样品在清水中浸泡达到水饱和，固结样品浸泡时间一般为24 h ，半固结的样 品浸泡约4 h左右， 以不泡烂为宜。未固结的松散沉积物样品可不进行水饱和，按大样法测量密度，也 可对样品进行封蜡处理后，采用天平法测定密度。

7.5.5 强磁性样品测量，可用手持磁化率仪测定；测量弱磁性标本，可用标本架或卡帕桥磁化率仪器测 定。

7.5.6 电阻率测定，可采用露头法、标本法、电测井和井旁测深法测定，实际工作中应根据具体情况选 择测定方法。当客观条件受限或者难于直接确定某种方法的效果时，宜采用综合性测定方法。

7.5.7 样品极化率测量，采用封蜡法、双盆边架法、标本架法、泥（面） 团法或直接用SCIP等电性标 本测量仪测定，露头极化率用对称小四极法测量。

7.5.8 物性资料整理后应填写物性数据表。内容包括：样品编号、采样点坐标、岩矿石名称、蚀变情况、 密度、磁化率、剩余磁化强度、电阻率、极化率、纵波速度、横波速度、其他物性、备注等。要求岩矿

石名称要准确，宜通过薄片鉴定方式给出准确定名。标本破碎、孔隙等情况需在备注中说明。

7.5.9 统计分析物性和岩性的关系，建立工作区物性和岩性对应关系，为三维地质建模中的建模地质单 元物性赋值提供可靠依据。

7.5.10 编制工作区物性数据表，岩性-物性统计表，岩性-物性交汇图和统计直方图。

7.6 其他地球化学和地球物理深部调查方法

7.6.1 构造叠加晕法、土壤微细粒分离法和元素活动态法也可获取深部地球化学找矿信息。有条件的工 作区，可视能力和需要，选择其中的一种或多种方法，开展深部地球化学调查。调查方法和要求参见附

录B。

7.6.2 电磁法、地震法、测井和井中物探法（参见附录C）等地球物理方法，可探测不同深度的目标地 质体，以获取深部的地球物理找矿信息。不同的工作区，可根据方法的应用条件、探测效果以及财力状 况等，适当选择上述方法中的一种或多种方法，配合重力和磁力开展深部地球物理调查工作。

7.6.3 探测深部不同类型矿产，可采用不同的地球化学和地球物理调查方法。主要矿床类型深部探测宜 选择的地球化学地球物理方法参见附录D。

DZ/T XXXXX-XXXX

7.7 钻探验证

7.7.1 地质钻探的目的是获取地下深部岩心地质资料，验证地质、地球化学、地球物理研究成果的准确 性。地质钻探对了解区域地质体及矿体（层）数量、总厚度、埋深、产状、形态、长度、延深、厚度、 品位、岩石力学性质等至关重要。

7.7.2 应充分收集利用已有的钻孔资料，为地球物理、地球化学异常解释提供参数，为三维地质模型建 立提供可靠数据。当已有钻孔资料不能满足三维建模数据要求时，应根据需要安排钻探验证。钻探技术 要求按DZ/T 0227执行。

8 三维地质建模

8.1 三维地质概念模型建立

8.1.1 在全面收集整理工作区已有和实测资料、建立综合数据库的基础上，按照DZ/T 0383要求，采用 三维建模软件，构建三维地质概念模型。以三维可视化方式直观呈现，能够描述地质构造、地层、岩浆 岩、蚀变带、矿体等地质对象的形态、分布、接触关系等要素，提取深部成矿条件、控矿要素、找矿标 志和目标地质体空间分布特征等信息，为后续建立的地质-地球物理三维模型提供初始模型。

8.1.2 三维地质概念模型的具体建模过程和要求如下：

a ） 区域矿产调查综合数据库建立。收集整理工作区地质、地球物理、地球化学、遥感、重砂、 钻探、已知矿体（矿点）、地形高程等相关资料，建立矿产调查综合数据库矢量文件，包括

平面GIS数据和三维建模基本数据两类矢量数据。

b） 地质界面模型构建。根据区域地质情况，以工作区地质剖面（实测剖面）、钻孔、地球物理、 地球化学、地形高程、遥感影像等资料为依据，结合大比例尺地质图及相关剖面图等相关资 料，运用计算机自动处理和人机交互处理技术，采用插值、直接连线、添加辅助线等方式， 构建包含工作区地表、地层、构造、岩浆岩、矿产及区域成矿关键特征（蚀变带等）的地质

界面模型。

c ） 三维建模变量提取。研究工作区地质图及相关剖面图确定构造的性质、形态、形成期次及与 矿体的关系，通过对构造的现状及形成过程的理解和推测，分析区域构造演化特征。根据地 质构造的复杂程度及构造的展布情况，突出控岩、控矿构造，提炼与成矿相关的有利成矿构

造作为三维建模变量。

d） 地质体界线三维模拟。首先进行构造分区，之后依据主干剖面方向进行二维剖面创建，根据 具体地质情况对剖面进行修编，将修编后的文件转换为三维空间线文件。再采用连接面、封 闭面、面裁剪等多种方式，建立各类地质体模型。不同矿种以及同一矿种不同成因类型的矿

床，应分别建立综合信息找矿模型，区分开不同构造层和分区，确定地质建模目标对象。

e ） 三维地质体构建。在上述工作的基础上，将不同地质体界线进行三维连接形成地质曲面，通 过建造各层曲面的三维拓扑关系形成三维地质体，完成三维地质概念模型的构建。构建的三 维地质体原则上应符合已知信息和对工作区整体地质认识的要求，能够为靶区圈定和远景评

价提供依据，为调查区攻深找盲提供有价值的线索。

DZ/T XXXXX—XXXX

8.1.3 完成三维地质概念模型图图件编制。应编制三维地质概念模型图图件，包括：地层、构造、岩浆 岩、矿化蚀变带、矿体、钻孔的空间位置关系，三维坐标等信息。

8.2 地质-地球物理三维模型建立

8.2.1 地质-地球物理三维模型应在构建的三维地质概念模型基础上，根据地球物理观测数据（主要为 重力和磁力数据）反演而建立。依据建立的三维地质-地球物理模型，可深入分析地质体空间结构，提 取地质信息开展深部成矿预测；分析与成矿有关地质体的空间关系，建立成矿模式；还可开展矿山设计、

储量计算和深、边部矿体预测等工作。

8.2.2 建立地质-地球物理三维模型,宜选用离散体重磁反演建模方法。建模过程和要求如下：

a ） 建模区域空间位置确定。包括建模区域的地表纵横坐标范围和深度范围以及二维剖面的间 距。剖面间距的选择应以数据精度、模型预期分辨率等为依据。一般情况下，建模剖面间距

应与工作区测量剖面间距相同。

b） 已知信息整理。包括地表岩性单元或地质单元的简化，钻孔岩性、年代和岩石物性的测量， 岩性与物性对应关系的分析，数据的预处理（编辑、网格化、滤波和位场分离等），以及其 他地球物理数据的地质解释等。建模过程中应将钻探获得的深部主要地层单元边界深度作为

重要的已知约束信息。

c ） 二维初始模型构建。根据确定的剖面间距，结合已有地质、地球物理、钻孔资料的分析判断， 尤其是上述地质概念模型，依次推断、绘制建模区域内所有的二维地质剖面。每条二维剖面 由若干离散的模型体（地质体）构成，基本反映剖面穿过区域的地层、构造、岩体和矿体空 间分布。创建二维地质剖面时，应基于对工作区的充分地质认识和理解，以便得到相对合理

可靠的地质模型，其后的建模过程是对初始模型的修改和完善。

d） 2.5维反演模拟。采用离散体模型应以二维初始剖面为基础，假设走向长度足够（增加长度对 异常精度无影响），建立截面为任意形态多面体的2.5维模型。给每一个模型体赋予初始密度 和磁化率，使用人机交互法对二维剖面上的模型进行修改，直到获得合理的地质模型和满意 的数据拟合误差为止。在模型体物性和空间形态受物性数值和地质条件约束的情况下，完成

建模区域内所有二维剖面的重磁位场模拟工作。

e ） 三维反演拟合。将每条二维剖面的模型走向长度缩短为剖面间距，按照空间顺序依次将2.5 维模型拼合成三维模型。再对比三维模型的理论异常与实际异常，拟合误差较大处或较大区 域，需返回到二维剖面进行修改，直到获得满意的拟合误差为止。在整个模拟过程中，物性

与岩性的对应关系应保持不变。

f） 可视化与解释。将所建模型导入到三维可视化平台，实现三维动态视图观测。

8.2.3 完成三维地质-地球物理模型图图件编制。该模型包括工作区坐标、地层、断裂构造、岩体、矿 体、钻孔、地质图、遥感影像图等信息，图件样式参见附件E。

DZ/T XXXXX-XXXX

9 深部成矿预测

9.1 深部找矿预测模型建立

9.1.1 在总结工作区成矿带和矿集区内不同的矿床类型，分析控矿条件和区域成矿地质背景的基础上， 应根据具体的成矿模式，建立对应的找矿概念模型。

9.1.2 依据不同找矿概念模型的主要控矿条件，应选择合适的变量类型，建立控矿要素定量表达的找矿 数字模型，构建预测要素（变量）图层结构。

9.2 成矿要素提取及成矿有利条件分析

9.2.1 根据工作区已建立的地层、构造、岩体、矿体等三维实体模型，建立工作区三维立方体块体模型， 并将找矿定量化信息赋予到每一个立方体。

9.2.2 将所建三维地质模型以三维可视化方式显示，直观呈现各预测要素特征。

9.2.3 提取地质体空间结构和与成矿有关地质体的空间关系、矿（化）体赋存的有利地层层位、岩体部 位、构造位置信息，以及工作区成矿条件、控矿要素、找矿标志、地球物理标志、地球化学标志和区域

三维成矿要素等信息。

9.2.4 分析各控矿要素、成矿地质异常特征和异常值阈的组合区间，研究矿区控矿地质条件和找矿标志 在空间上、特别是在深部的变化规律，综合分析处理各种深部找矿评价的定量化信息。

9.3 深部矿产预测评价

9.3.1 深部矿产定位预测评价。在分析总结工作区地质模型、成矿模型及数学模型的基础上，应用三维 建模软件，对工作区进行数字化模拟，建立立方体预测模型。应根据量化后的三维立方体模型，选择合 适的数学方法对各立方体单元的信息数据进行统计处理，计算得到各块的找矿有利度，从而预测评价深 部矿产。深部矿产预测评价的数学方法有：条件概率分析法、特征分析法、找矿信息量法、三维证据权 法、因子分析法、地质统计学法、统计分形法和人工神经网络法等。结合近年实践，使用三维证据权法

或人工神经网络法进行矿产定位预测效果为宜。以三维证据权法为例，具体工作流程如下：

a ） 根据所建的预测模型，将研究区内各个标志变量所对应的立方体模型分别进行属性赋值，得

到各个立方块三维坐标和属性值为0或者1的各个证据图层的二维数据表；

b） 运用证据权法公式进行先验概率W+ 、后验概率W-及正负权差值C的计算；

c ） 借助三维软件的可视化功能显示结果，查看各个证据图层的权重值，C值大小表示证据因子

与成矿的相关性；

d） 根据C值选取合理的证据因子层，并进行条件独立检验，对选取的证据因子层进行后概率计

算，后概率大于临界值的区域可作为预测的找矿靶区。

9.3.2 深部矿产资源潜力定量评价。在完成工作区深部矿产资源定位预测，圈定深部找矿靶区的基础上， 应对深部潜在矿产资源量进行估算，定量评价深部矿产资源潜力。

9.4 深部找矿靶区圈定

9.4.1 深部找矿靶区圈定原则。应充分考虑矿产资源禀赋特征、资源潜力、技术经济和地质环境保护等 因素的影响，按照技术可行、经济合理、环境允许的原则圈定深部找矿靶区。

DZ/T XXXXX—XXXX

9.4.2 深部找矿靶区圈定方法。根据工作区各处成矿有利度值空间分布情况，选择最大成矿有利度的三 维空间范围，圈定深部找矿靶区。

9.4.3 深部找矿靶区分类。依据成矿地质条件、矿产资源潜力和地质工作程度，将深部找矿靶区分为A  类、B类、C类。A类为成矿地质条件好、资源潜力大，地球物理、地球化学找矿异常明显、有深部钻 探工程控制，发现符合一般工业指标要求的矿体，可圈定出供开展普查工作的范围；B类为成矿地质条 件较好，资源潜力较大，有地球物理、地球化学等异常，与已知矿床可类比，经深部揭露发现矿（化） 点、矿化蚀变现象等。C类：成矿地质条件有利，有资源潜力，依据地球物理、地球化学、 自然重砂等 异常圈定的找矿靶区，经踏勘检查，确定了异常的位置和范围，初步查明引起异常的原因。

9.4.4 深部找矿靶区圈定范围。面积一般在4 km2 以内，而以1 km2~2 km2为佳，深度在2 000 m以浅为宜。 圈定深部找矿靶区时，应在综合研究的基础上，最大限度地缩小靶区面积，以提高钻探验证的命中率。

9.5 深部成矿预测图和找矿靶区登记表编制

9.5.1 深部成矿预测图编制。应在编制三维地质模型图件的基础上，编制深部成矿预测图。深部成矿预 测图的内容主要包括：三维坐标系，指北针，矿（化）体赋存的地层、岩体和构造位置，靶区名称和位

置等，图件样式见附录E。

9.5.2 深部找矿靶区登记表编制。深部找矿靶区圈定后，应编制深部找矿靶区登记表。主要内容包括： 靶区名称、位置、拐点坐标、空间位置、深度范围、体积、主要矿种、矿床类型、靶区类别、成矿要素、 找矿标志、投入工作量、见矿情况、提交单位、主要完成人、评审专家等。

10 质量控制

10.1 质量检查

10.1.1 质量检查内容包括：项目在实施过程中形成的原始资料（含野外记录本（卡）、送样单、各类 图、表、数据等）、实物资料（含标本、样品、岩心等）、中间性成果资料（分析测试结果、数据处理 结果、工作小结、阶段性成果总结报告等）。

10.1.2 质量检查要求包括：项目自检互检应达到100% ，抽查达到30% ，原始资料检查不少于10% 。对 未达到质量要求的资料和数据应视情况采取整改、补做或重做等措施，直到满足质量要求为止。

10.2 野外验收

10.2.1 野外工作结束后，应进行项目野外验收，主要验收以下内容： a ） 检查资料收集齐全程度和利用情况；

b） 检查设计工作量完成情况；

c ） 检查原始资料质量情况；

d） 检查地质矿产问题解决情况；

e ） 实地核查地质矿产补充调查、地球物理、地球化学以及钻探工作的开展情况等。

10.2.2 野外验收须达到规定的质量要求，对未达到质量要求的项目，应采取相应的措施，指导符合要 求为止，未通过质量验收的项目，不得进入报告成果编制阶段。

DZ/T XXXXX-XXXX

11 成果编审

11.1 报告编写

11.1.1 项目完成后，应编写成果报告。报告应重点突出、论述有据、图文并茂、文字精炼。报告编写 提纲见附录F。

11.1.2 项目在实施中开展的面积性地球物理调查、地球化学调查工作等，应按相关专业规范标准要求， 同步编写报告。

11.2 图件编制

11.2.1 深部靶区预测图。应编制工作区深部靶区预测图。内容应包括：工作区空间位置（经纬度坐标）、 重要地名、主要地层、岩体、断层、重要矿产与成矿时代，地球物理与地球化学异常区等。

11.2.2 其他图件。应编制地质矿产平面图、勘探线剖面图、典型剖面解释图、钻孔柱状图、骨干剖面 解释图、三维地质模型图和综合评价图等。

11.3 成果提交

项目成果编制完成后，应提交评审。提交的资料包括：

a ） 项目成果报告。包括方法专项报告、专题研究报告。

b） 项目成果图件。包括调查区骨干剖面解释图、三维模型图、综合评价图等。

c ） 项目原始数据。包括主要地质剖面、重要采样点观测记录，地球物理、地球化学采集数据，

以及钻探资料等。

d） 建模数据库。

e ） 其他需要提交的资料。

11.4 资料汇交

成果评审通过后，应按地质资料管理有关规定汇交资料。

DZ/T XXXXX—XXXX

附  录  A

（规范性）

深部矿产远景调查项目设计书编写提纲

第一章 前言

一、项目概况

二、 目的任务

三、研究区范围

第二章 选区依据

一、工作区地质矿产概况

二、工作区以往矿产地质工作状况

三、国内外研究状况及进展

四、工作区以往物探、化探、遥感工作状况

五、前人成果资料综合分析

六、本次调查拟解决的问题

第三章 技术路线和技术方法

一、技术路线

二、技术方法

三、质量要求

第四章 研究内容和工作部署

一、研究内容

二、工作方法

三、工作部署

第五章 实物工作量

第六章 预期成果

一、项目总预期成果

二、年度预期成果

第七章 组织机构及人员安排

一、项目负责人简况

二、项目主要技术人员及分工

第八章 设备使用和购置计划

一、现有仪器设备使用情况

二、仪器设备购置计划

第九章 经费预算

一、项目概况

二、预算编制依据

三、预算采用的费用标准及编制办法

四、项目预算的合理性及可靠性分析

五、需要说明的问题

六、项目预算表

第十章 质量保障与安全措施

一、质量保障措施

二、安全保障措施

第十一章 绩效分析

DZ/T XXXXX-XXXX

附  录  B

（资料性）

地球化学深部调查方法

B.1 构造叠加晕法

B.1.1 适用范围

构造叠加晕法通过研究主成矿期不同阶段形成矿体-晕的轴向分带及其在构造空间上叠加结构，建 立盲矿预测的构造叠加晕模型，进行盲矿预测。适用于矿区深部、外围盲矿预测，成矿区带和整装勘查 区成矿预测。适应的矿床类型为热液成因的金、铜、银、铅、锌、钨、锡、锑等有色金属矿床，或者沉 积-变质热液改造型有色金属矿床。

构造叠加晕方法的预测深度，取决于前缘晕离开矿体头部的距离。构造叠加晕预测盲矿体头部的最 大深度一般为采样最深部位置下推 200 m～300 m。

B.1.2  采样点布设与采样

具体要求如下：

a ） 工作布置。在控制已知矿体-晕的构造带内（即地表-坑道及钻孔岩心中）布样；点距 5 m~ 10 m ，当构造带宽度大于 2 m 时，垂直构造带每 2 m 采一件样品，在采样点 2 m～5m 构造 带范围内多点采样，样品重量 300 g～400 g 左右。不同成矿阶段样品的布置，按已划分不同 成矿阶段，在钻孔、坑道沿构造带布样，每个阶段样品 20 件～30 件。背景样布置在矿区内

不受蚀变矿化影响的所有地层、岩浆岩中，每个岩性 5 个～10 个。

b） 构造叠加晕采样方法。在对地表、坑道、钻孔构造带详细观察基础上，选择有主要成矿阶段 形成的蚀变-矿化最强部位采样，如石英脉型金矿，不采第一阶段（不成矿）形成的乳白色大 石英脉，在大石英脉边缘有第Ⅱ-Ⅲ  阶段成矿形成的烟灰色石英或含细粒黄铁矿细脉中采样； 蚀变岩型金矿，则选择蚀变最强部位采样；角砾岩型金矿，应避开角砾采集胶结物中主要成 矿阶段的蚀变-矿化样品，矽卡岩型矿床，在矽卡岩体内选择有热液期主要成矿阶段的蚀变矿

化叠加的样品。

c ） 采样记录内容。包括：样品编号、采样号、位置、构造带产状、厚度、矿化蚀变特点、围岩 特点等。采样点定位，根据坑道图（1∶1 000～1∶500）用测绳量距定点，地表采用罗盘定

向、测绳量距定点。采样后将实际采样位置准确标注在图上。

B.1.3  样品加工及分析方法

同岩石地球化学，分析元素应根据各矿种总结出的最佳指示元素,具体参见 DZ/T 0248 中附录 E。

B.1.4  参数计算与图件编制

要求如下：

a ） 地球化学特征参数计算。计算矿区不同岩石微量元素平均值及矿区背景几何平均值。确定矿 床元素组合：按不同矿种最低工业品位要求值。如，Au≥1 g/t ，从已采样矿体中选择 30 个样

品，求矿体各元素的几何平均值，再求出其衬度值(元素的几何平均值/矿区相应元素背景平

DZ/T XXXXX—XXXX

均值) 。以元素衬度值≥2 为标准遴选出矿床特征元素组合；即凡是衬度值≥2 的元素都列入矿

床元素组合。计算矿床中各元素相关系数矩阵。

计算不同阶段样品元素含量几何平均值、衬度值及元素相关系数矩阵。原生晕轴向分带 序列计算。研究矿体-晕地球化学数据在轴(垂)向上的变化规律，即计算从矿体前缘→头部→ 中部-尾部不同标高的构造叠加晕地球化学参数：如前缘晕元素/尾晕元素，前缘晕元素（标 准化）累加或累乘/尾缘晕元素（标准化）累加或累乘。为判断盲矿头深度或判别矿体剥蚀程

度(延伸大小) ，研究建立判别分析、回归分析数学模型等。

b） 图件编制。编制采样点位图、单元素数据图；构造叠加晕平面图、剖面图、垂直纵投影图；

矿床构造叠加晕模式图；构造叠加晕预测靶位剖面图、垂直纵投影图。

B.1.5  异常解释推断

要求如下：

a ） 确定构造叠加晕内、中、外带分带。一般以本矿区各元素背景值的 2 、4 、8 倍或 2 、8 、32 倍作为外、中、内带的下限值。确定矿床主要成矿阶段矿体-晕轴向分带，即确定已知矿体的 前缘晕、近矿晕及尾晕的特征指示元素。识别不同阶段形成的矿体原生晕叠加：在构造叠加 晕剖面图和垂直纵投影图上的识别标志是矿体及近矿晕元素内、中带强异常有多中心，前、 尾晕元素内、中带强异常也相对应有多中心，前、尾晕元素强异常共存、地球化学参数轴向

转折、原生晕轴向分带序列出现反分带等都指示叠加。

b） 建立盲矿预测的构造叠加晕模型（模式图和盲矿预测标志）。矿床构造叠加晕模式图可用剖 面图、垂直纵投影图或立体图来表述。典型矿床的构造叠加晕模式图是对同一类矿床(体)构 造叠加晕特征的高度概括。图中要展示矿体形态及在构造中赋存部位，突出表示单一次成矿 形成的矿体-晕在构造空间上的分带规律，特别是轴向分带(矿体的前缘晕、近矿晕和尾晕)和 不同成矿阶段形成矿体-晕在空间上的叠加结构；用于指导预测盲矿时，需用文字说明预测盲

矿的最佳指示元素组合及前缘晕、近矿晕和尾晕的特征指示元素组合。

c ） 盲矿预测。在矿区深部及外围进行盲矿预测，确定盲矿具体靶位，预测体靶位内金属资源量。

构造叠加晕研究与预测应结合成矿规律、控矿构造特点等， 以

d） 提高预测的准确性。具体为：

1）根据控矿断裂构造的性质、构造控矿特点，矿体在构造中赋存规律(等距分布、无矿 间隔、侧伏规律、叠瓦式分布)等成矿规律、确定有利成矿空间。

2）根据构造叠加晕模式和盲矿预测标志确定有利成矿空间是否有盲矿存在。若矿床深 部构造叠加晕特征符合预测模式和标志，将有利成矿空间变成预测靶位。

3）预测金属资源量。根据成矿规律、矿体在构造空间分布，确定有利成矿空间；再根 据构造叠加晕前缘晕叠加特点，判断有利成矿空间是否有前缘晕叠加，确定预测靶位。

4）计算靶位内金属资源量。靶位内金属资源量预测公式＝预测靶位在垂直纵投影图上 长度× 宽度÷Sin∠矿体倾角×上部金属矿体平均厚度×矿床的矿石体重×上部矿体金属平均品 位×准确系数 80%。其中，上述长度、宽度和平均厚度的单位均为 m，矿石体重的单位为 g/m3。

DZ/T XXXXX-XXXX

B.2 土壤微细粒分离法

B.2.1  适用范围

土壤微细粒分离法适用于在矿集区，特别是在覆盖区开展 1∶10 000 、1∶50 000 比例尺地球化学深 部勘查工作。

B.2.2  采样点布设和采样

方法如下：

a ） 点位布置。矿区及其外围普查，采样密度一般几个样至十几个样/1 km2 ，面积一般几十至几 百 km2 。比例尺一般为 1∶25 000 、1∶50 000；矿区详查，可以使用网格采样或使用点线测 量，采样密度一般几十个样/1 km2 ，采样线距 50 m～500 m ，点距 20 m～200 m。采样密度与

比例尺。采样密度与成图比例尺的对应关系见表 B. 1。

表 B. 1  采样密度与成图比例尺的对应关系表

| 勘查阶段 | 比例尺 | 采样密度 |
| --- | --- | --- |
| 矿区详查 | 1∶5 000 1∶10 000 | 1 个样/50 m×100 m ，1 个样/25 m×50 m 等 1 个样/100 m×100 m |
| 矿区及其外围普查 | 1∶25 000 1∶50 000 | 1 个样/250 m×250 m 1 个样/500 m×500 m |

b） 采样介质。有机质不发育的荒漠戈壁、半干旱草原等景观区，采样介质选择 0 cm～30 cm深 度的细粒级土壤，采样粒级选择-200  目。湿润草原、湿润-半湿润草原草甸等景观，采样介 质选择细粒级土壤，采样层位主要为腐殖质层和钙积层的接触层，深度根据腐殖质层的厚度 不同而不同，一般在 20 cm～80 cm 深度范围内，采样粒级根据筛分难度而定，选择- 120  目

或-200  目，如野外土壤湿润或胶结较硬，可采集大样，回驻地进行筛分。

c ） 样品重量。过筛后样品重量为±1 000 g。

d） 野外定点。使用手持全球卫星导航定位系统定位，一般定点误差要求在采样点距 10% 。对于

采样密度很大的剖面性和矿区详查工作，需使用测绳或大地测量定点。

e ） 采样工具。包括：工兵锹、不锈钢筛、棉布制作的样品袋。

f） 样品编号。矿区及其外围普查，样品编号规则为：项目编号＋图幅号＋每一采样格子的样品 顺序号。顺序号按图幅从左至右、 由上至下的原则以数字顺序编排；在一个大格子号后加 1

（或 2 或 3 或 4）编排。重复采样在图表上预先标明，重复样编号为原样号后加字母“R ”。 例如：F321- 11－46－43D2－1，F321 表示项目编号，11－46－43D 表示一个 1∶5 万图幅号， 2 表示这幅图中的第 2 号采样格子；－1 表示第 2 号采样格子中的 1 号样品。重复样编号为：

F321- 11－46－43D2－1R 。矿区勘查，样品使用点线号编号规则。

g） 野外记录。深部地球化学调查使用统一的野外记录格式，见表 B.2 。表中各项内容须在现场

用 2H 以上硬度的铅笔填写，字迹应工整清晰，不得重抄和涂改。回驻地后将野外手写记录

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/047055150016006043