ICS 91. 120. 25

CCS P 15

DB14

DB 14/T 2382—2021

2021 - 12-28 发布

2022 -02-28 实施

山西省市场监督管理局	发布

目 次

前言	II

1	范围	3

2规范性引用文件	3

- 术语和定义	3

- 基本要求	4

5数据分类	5

6	数据内容	5

'数据编码	8

8	.... 8

R	.... 9

R	.. 15

R	.. 16

R	.. 29

R	.. 33

附录F （规范性） 目标区地表地震动参数确定专题数据格式	:......j	38

附录G （规范性） 目标区地震地质灾害评价专题数据格式	/.....	42

附录H （规范性） 项目信息数据格式	.■:......：：	47

附录I （规范性）数据编码规则	48

附录J （规范性）入库文档构建规则	•/....『：	49

参考文献	50

第1部分：标准化文件的结构和起草规则》

扈桂让、闫小兵、刘艳春、任瑞国、马秀

本文件按照GB/T 1. 1—2020《标准化工作导则 的规定起草。

本文件由山西省地震局提岀并监督实施。 本文件由山西省地震标准化专家组归口。 本文件起草单位：山西省震灾风险防治中心。

本文件主要起草人：曾金艳、张龙飞、李自红、 芳、韩晓飞、史双双、董斌。

区域性地震安全性评价数据库建设规范

1范围

本文件规定了区域性地震安全性评价数据库建设的基本要求、数据分类及数据内容的技术要求。 本文件适用于开展区域性地震安全性评价数据库建设工作。

2规茹，性己1田*件

冃文件, 仅谚	用于本

文件。

GB/T 2260中华人民共和国行政区划代码

GB/T 13923国土基础信息数据分类与代码

GB/T 14911—2008测绘基本术语

GB/T 19428地震灾害预测及其信息管理系统技术规范

GB 21139—2007基础地理信息标准数据基本规定

GB/T 24888地震现场应急指挥数据共享技术要求

CH/T 9009.1 基础地理信息数字成果 1*000 1:10000 1:25000 1:50000 1:100000

DB14/T 2259—2021区域性地震安全性评价技术规范

3术语和定义

DB14/T 2259—^SUDGB/T 14911—2008界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3. 1

区域性地震安全性评价

对各类高新技术开发区、经济（技术）开发区、工业园区和产业集聚区等较大的区域，由政府统一 组织开展的地震安全性评价工作。

3. 2

目标区

需进行区域性地震安全性评价的规划区分布范围。

[来源：DB14/T 2259-2021, 3. 1]

3. 3

近场区

对地震危险性评价和地震地质灾害评价有影响的范围，应不小于目标区边界外延25 km。

[来源:DB14/T 2259-2021, 3. 2]

3. 4

区域

对地震危险性评价有影响的范围，应不小于目标区边界外延150 km。

[来源:DB14/T 2259-2021, 3. 3]

3. 5

区域性地震安全性评价数据库

按照区域性地震安全性评价过程中的数据模型，组织、存储、管理区域性地震安全性评价工作产生 的相关数据的集合。

3. 6

要素类

具有相同几何类型和相同属性要素的集合。

3. 7

要素数据集

共享空间参照系和统一范畴的要素类数据的集合。

3. 8

空间数据

关于事物空间位置的数据，用以表明空间实体的形状、大小、位置以及分布特征。

3. 9

属性数据

描述地理实体质量和数据特征的数据。

[来源:GB/T 14911-2008，2. 67]

3. 10

专题数据集

对区域性地震安全性评价某一专题工作内容产生的数据集合。

- 11

基础地理信息数据

作为统一的空间定位框架和空间分析基础的地理信息数据，该数据反映和描述了地球表面测量控制 点、水系、居民地及设施、交通、管线、境界与政区、地貌、植被与土质、地籍、地名等有关自然和社 会要素的位置、形态和属性等信息。

[来源：GB 21139-就以；3 1]

4基本要求

- 1坐标系统

数据库的空间参考系采用CGCS2000国家大地坐标系。

4.2比例尺

目标区图件比例尺不小于1： 25000,近场区图件比例尺不小于1： 250祈为区域吟件比例尺不小于1： 1000000c

4.3数据质量

4.3.1数据应做到要素属性表记录完整、文档齐全，无遗漏；

4. 3. 2数据库结构应与本文件一致，入库文档名称应与空间属性表中一致，拓朴特征准确无误； 4.3.3空间定位应做到坐标系统准确，空间实体的位置准确；

4. 3. 4属性数据应做到编码准确，定性、定量属性正确。

5数据分类

5.1空间数据

空间数据包括但不限于：地层、岩体、断层、构造分区、地震、地球物理勘探测线、地球物理勘探 测线拐点、钻孔、地质地貌调查点、年代样品采集点、地质单元分区、潜在震源区、地震带、地震动参 数控制点、地震动参数分区、地震地质灾害点、地震地质灾害分区等数据。

5.2属性数据

属性数据包括但不限于：岩土层波速测试结果、岩土层物理性能参数、岩土层力学性能测试结果、 潜在	卍''r '師，

6敖据内舌

6. 1基础地理数据

7 J"	标区比例尺下小于1： 25（ t x	00，区

域比	0	.不限于丁

a）	居民地点、面要素类；

b）	水系点、线、面要素类；

c）	交通网线要素类；

d）	自然地名点要素类。

6.2专题数据集

6. 2. 1 一般要求

区域地震活动性和地震构造评价专题、近场区地震活动性和地震构造评价专题为非必建数据集，可 采用栅格格式，但囱面要素应包括本文件规定的要素。其余专题数据集均为必建内容。

6. 2. 2区域地震活动性和地震构造评价专题数据集

包括但不限于区域地震构造图数据、区域地震分布图数据、地球物理场数据、形变数据，数据内容 和格式见附录A。

a）	区域范围面要素类，按照附录A中表A. 2要求&：康属性信息；

b）	区域破坏性地震、现今地震目录点要素类，按照附录,表A. 3和A. 4要求汇总属性信息；

c）	区域地震等震线面要素类，按照附录A中表A. 5要求7套属性信息；

d）	区域地层、岩体面要素类，按照附录A中表A. 6、A. 7要求汇蠶属性信源.；

e）	区域主要断层线要素类，按照附录A中表A. 8要求汇总属性信息；

f）	区域盆地、区域隆起区面要素类，按照附录A中表A.9、A. 10要求汇总属性信息；

g）	区域地貌单元面要素类，按照附录A中表A. 11要求汇总属性信息；

h）	区域大地构造分区面要素类，按照附录A中表A. 12要求汇总属性信息；

i）	区域新构造分区面要素类，按照附录A中表A. 13要求汇总属性信息；

j）	区域地球物理场（布格重力异常、航磁异常）线要素类，按照附录A中表A. 14、A. 15要求汇 总属性信息；

k）	区域地壳厚度、第四系等厚线、新生界等厚线线要素类，按照附录A中表A. 16要求汇总属性 信息；

l）	区域垂直形变、水平形变等值线线要素类，按照附录A中表A.17、A.18要求汇总属性信息。

6. 2. 3近场区地震活动性和地震构造评价专题数据集

包括但不限于近场区地震构造图、近场区地震分布图数据，数据内容和数据格式见附录B。

a）	近场区范围面要素类，按照附录B中表B. 2要求汇总属性信息；

b）	近场区破坏性地震、现今地震目录点要素类，按照附录A中表A.3和A.4要求汇总属性信息；

c）	近场区地层、岩体面要素类，按照附录A中表A.6、A.7要求汇总属性信息；

d）	近场区主要断层线要素类，按照附录A中表A. 8要求汇总属性信息；

e）	近场区盆地、隆起区面要素类，按照附录A中表A.9、A. 10要求汇总属性信息；

f）	近场区地貌单元面要素类，按照附录A中表A. 11要求汇总属性信息；

g）	近场区第四纪构造分区面要素类，按照附录A中表A. 13要求汇总属性信息；

h）	近场区第四系等厚线、新生界等厚线线要素类，按照附录A中表A. 16要求汇总属性信息。

6. 2. 4目标区断层勘查和活动性鉴定专题数据集

包括但不限于目标区遥感影像解译、地质地貌调查、槽探、地球物理勘探、钻孔联合地质剖面探测、 年代样品测试信息，数据内容和数据格式见附录C。

a）	目标区面要素类，按照附录C中表C. 2要求汇总属性信息；

b）	航、卫片解译范围面要素类，按照附录C中表C. 3要求汇总属性信息；

c）	航、卫片解译断层线要素类，按照附录C中表C. 4要求汇总属性信息；

d）	地质地貌调查点点要素类，按照附录C中表C. 5要求汇总属性信息；

e）	地质地貌调查断点点要素类，按照附录C中表C. 6要求汇总属性信息；

f）	地质地貌调查断层线要素类，按照附录C中表C. 7要求汇总属性信息；

g）	探槽点要素类.孩照附录C中表C. 8要求汇总属性信息；

h）	浅层地震勘採刘晦载要素类，按照附录C中表C. 9要求汇总属性信息；

i）	浅层地震勘探测或拐点点要素类，按照附录C中表C. 10要求汇总属性信息；

j）	浅层地震勘探断点点要素类，祓照附录C中表C. 11要求汇总属性信息；

k）	多道直流电法勘探测线线要素类，仿照"录c中表C. 12要求汇总属性信息；

l）	多道直流电法勘探测线拐点点要素关，按照附身C中表C. 13要求汇总属性信息；

m）	多道直流电法勘探断点点要素类，按照附录g中表LU要求汇总属性信息；

n）	探地雷达勘探测线线要素类，按照附录C中表C.使求*疤属性信息；

O）	探地雷达勘探测线拐点点要素类，按照附录C中表C. 1 糸娈汇总属性信息；

P）	探地雷达勘探断点点要素类，按照附录C中表C. 17要求汇总哪債息；

q）	地球物理勘探断层线要素类，按照附录c中表C. 18要求汇总属性信息；

r）	跨断层钻孔联合地质剖面线要素类，按照附录C中表C. 19要求汇总属性信息•

s）	跨断层钻孔联合地质剖面钻孔点要素类，按照附录C中表C. 20要求汇总属性信息；

t）	年代样品采集点点要素类，按照附录C中表C. 21要求汇总属性信息；

u）	14C测年样品和释光测年样品测试结果属性表，按照附录C中表C. 22、C. 23要求汇总属性信息。

6. 2. 5目标区地震工程地质条件勘测专题数据集

包括但不限于目标区场地勘测的控制性钻孔、原位测试以及工程场地特性等信息，数据内容和数据 格式见附录D。

a）	控制性钻孔点要素类，按照附录D中表D.2要求汇总属性信息；

b）	工程地质剖面线要素类，按照附录D中表D.3要求汇总属性信息；

c）	建筑场地类别分区面要素类，按照附录D中表D.4要求汇总属性信息；

d）	工程地质单元分区面要素类，按照附录D中表D.5要求汇总属性信息；

e）	控制性钻孔岩土层物理性能测试结果属性表，按照附录D中表D.6要求汇总属性信息；

f）	控制性钻孔岩土层力学性能测试结果属性表，按照附录D中表D.7要求汇总属性信息；

g）	控制性钻孔岩土层波速测试结果属性表，按照附录D中表D.8要求汇总属性信息。

6. 2 6概率地震危险性评价专题数据集

,J' V	\	。

a）	地震统计区面要素类，按照附录E中表E. 2要求汇总属性信息；

b）	潜在震源区面要素类，按照附录E中表E. 3要求汇总属性信息；

c）	控制点基岩地震动峰值加速度点要素类川按照附录E中表E. 4要求汇总属性信息；

d）	控制点基岩地震动反应谱特征周期点要素类，按照附录E中表' 5要求汇总属性信息；

e）	基岩地震动峰值加速度分区面要素类，按照附录E中表E. 6要求汇总属性信息；

f）	基岩地震动反应谱特征周期分区面要素类，按照附录E中表E. 7要求汇总属性信息；

g）	地震动预测方程属性表，按照附录E中表E. 8要求汇总属性信息；

h）	潜在震源区空间分布函数属性表，按照附录E中表E. 9要求汇总属性信息。

6. 2. 7目标区地表地震动参数确定专题数据集

包括但不限于目标区内各控制点和分区不同概率水准地表地震动参数、地表地震动时程数据文件、 时程图数据，数据内容和数据格式见附录F。

a）	控制点地表地震动峰值加速度点要素类，按照附录F中表F. 2要求汇总属性信息；

b）	控制点地吨豊动A应谱特征周期点要素类，按照附录F中表F. 3要求汇总属性信息；

c）	控制点地表地慮影福淑廠值点要素类，按照附录F中表F. 4要求汇总属性信息；

d）	地表地震动峰值加速處兩參茶 按照附录F中表F.5要求汇总属性信息；

e）	地表地震动反应谱特征清蘭轮'面要素类，按照附录F中表F.6要求汇总属性信息；

f）	地表地震动峰值加速度等值线线要素类，按照附录F中表F.7要求汇总属性信息；

g）	地表地震动反应谱特征周期等值线线要舂I，接眼附录F中表F. 8要求汇总属性信息。

6. 2. 8目标区地震地质灾害评价专题数据集

包括但不限于目标区内地震地质灾害数据，数据内容和数据格式见附录G?

a）	活动断层地震地表破裂影响带面要素类，按照附录G中表求汇总属性信息；

b）	活动断层避让带面要素类，按照附录G中表G. 3要求汇总属性信息；

c）	地震砂土液化点点要素类，按照附录G中表G. 4要求汇总属性信息；

d）	地震砂土液化分区面要素类，按照附录G中表G. 5要求汇总属性信息；

e）	软土震陷点点要素类，按照附录G中表G. 6要求汇总属性信息；

f）	软土震陷分区面要素类，按照附录G中表G. 7要求汇总属性信息；

g）	地震滑坡点点要素类，按照附录G中表G. 8要求汇总属性信息；

h）	地震滑坡分区面要素类，按照附录G中表G.9要求汇总属性信息；

i）	地震崩塌点点要素类，按照附录G中表G. 10要求汇总属性信息；

j）	地震崩塌分区面要素类，按照附录G中表G. 11要求汇总属性信息。

6.3项目信息

包括但不限于项目基本信息、实施方案、技术报告、专题报告、成果图件、土样测试报告等。数据 格式见附录H中表H. 1。

7数据编码

数据编码由22位或25位组成，数据编码规则见附录I。

8入库文档构建

包括但不限于区域性地震安全性评价工作各专题产生的成果与档案数据。按照附录J中表J.1要求汇 总数据。

附录 A

(规范性)
区域地震活动性和地震构造评价专题数据格式

A. 1区域地震活动性和地震构造评价专题数据集组成

A.1.1表A. 1给岀了区域地震活动性和地震构造专题数据集(A_RegionSSEvalvation)的要素中文名称, 英文缩写、要素类型以及数据格式的对应表格。

表A. 1区域地震活动性和地震构造评价专题数据要素类描述

| 序号 | 中文名称 | 英文缩写 | 要素类型 | 对应表格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区域范围 | SurveyRegion | Polygon | 表A.2 |
| 2 | 区域破坏性地震目录 | StrongSeismicCatalog | Point | 表A.3 |
| 3 | 区域现今地震目录 | ISCatalog | Point | 表A.4 |
| 4 | 区域地震等震线 | Isoseismal | Polygon | 表A.5 |
| 5 | 区域地层 | Stratigraphy | Polygon | 表A.6 |
| 6 | 区域岩体 | Rock | Polygon | 表A.7 |
| 7 | 区域断层 |  | PolyLine | 表A.8 |
| 8 | 区域盆地 | Basin | Polygon | 表A.9 |
| 9 | 区域隆起区 | Upfilt | Polygon | 表 A.10 |
| 10 | 区域地貌单元 | Geomorphy | Polygon | 表 A.11 |
| 11 | 区域大地构造分区■ | GeotectonicUnit | Polygon | 表 A.12 |
| 12 | 区域新构造务度 | StructuralUnit | PolyLine | 表 A.13 |
| 13 | 区域布格重力异常 | GravityField | PolyLine | 表 A.14 |
| 14 | 区域航磁异常 | Aviatjpn Magnetic | PolyLine | 零 A.15 |
| 15 | 区域地壳厚度 | Crustlsoline | PolyLine | 表 A.16 |
| 16 | 区域第四系等厚线 | Quaternaryisobath | PolyLine | 参照表A.16 |
| 17 | 区域新生界等厚线 | Cenozoiclsobath | PolyLine | 参照表A.16 |
| 18 | 区域垂直形变等值线 | VerticalDeformation | PolyLine | 表 A.17 |
| 19 | 区域水平形变等值线 | Horizontal Deformation | PolyLine | 表 A.18 |

A. 2区域地震活动性和地震构造评价专题数据集数据格式

A. 2. 1要素类中文名称为区域范围，英文缩写为SurveyRegion。表A. 2给岀了区域范围面要素类的数据 格式。

表 A. 2 区域范围(SurveyRegion)

| 序号 | 中文名称 | 英文缩写 | 数据类型 | 字段长度 | 是否可为空 | 文档简码 | 描述与要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区域编码 | ID | String | 22 | No |  |  |
| 2 | 区域名称 | Name | String | 20 | No |  |  |
| 3 | 区域描述 | Description | String | 255 | yes |  |  |
| 4 | 区域地震构造 图 | RSGGraph_ACID | String | 25 | No | RSC |  |

A. 2. 2要素类中文名称为区域破坏性地震目录，英文缩写为StrongSeismicCatalogo表A. 3给岀了区域 破坏性地震目录点要素类的数据格式。

表A. 3区域破坏性地震目录(StrongSeismicCatalog)

| 序号 | 中文名称 | 英文缩写 | 数据类型 | 字段长度 | 是否可为空 | 文档简码 | 描述与要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强震事件编码 | ID | String | 22 | No |  |  |
| 2 | 发震日期 | OccurrenceDate | String | 20 | No |  |  |
| 3 | 震中地点 | LocationName | String | 40 | Yes |  |  |
| 4 | 经度 | Lon | Double |  | No |  | 单位：度，保留1 位小数 |
| 5 | 纬度 | Lat | Double |  | No |  |  |
| 6 | 震级 | Magnitude | Double |  | No |  | 震级用M表示 |
| 7 | 震源深度 | Depth | Long integer |  | Yes |  | 单位：km |
| 8 | 宏观震中烈度(极震 区) | Epicenter | String | 10 | Yes |  |  |
| 9 | 等震线图图表 | ILGraph ACID | String | 25 | Yes | ILC | 扫描位图 |
| 10 | 备注 | Commentinfo | String | 250 | Yes |  |  |

A. 2.3要素类中文名称为区域现今地震目录，英文缩写为ISC&t&log。表A. 4给出了区域现今地震目录 点要素类的数据格式。

表A. 4区域现今地震目录(ISCatalog)

| 序号 | 中文名称 | 英文缩写 | 数据类型 | 字段长度 | 苧否可为空 | 描述与要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地震事件编码 | ID | String | 22 | No |  |
| 2 | 发震日期 | OccurrenceDate | String | 20 | No | 年/月/日如：20200324 |
| 3 | 发震时间 | OccurrenceTime | String | 20 | No | 时分秒 |
| 4 | 地名 | LocationName | String | 40 | No |  |
| 5 | 经度 | Lon | Double |  | No | 单位：度，保留2位小数 |
| 6 | 纬度 | Lat | Double |  | No |  |
| 7 | 震级 | Magnitude | Double |  | No | 保留1位小数 |

表A.4区域现今地震目录(续)

| 8 | 震源深度 | Depth | Long integer |  | Yes | km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 宏观震中烈度 | Epicenter | String | 10 | Yes | iv-xii |
| 10 | 备注 | Commentinfo | String | 250 | Yes |  |

A. 2. 4要素类中文名称为区域地震等震线，英文缩写为Isoseismal。表A. 5给岀了区域地震等震线面要 素类的数据格式。

表A. 5区域地震等震线(I sose i sma l)

|  | 中文名称 | 英文缩写丿 |  |  | 数据类型 | 字段长度 |  | 是否可为空 | 描述与要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地震编码 | D |  |  | String | 22 |  | No |  |
| 2 | 发震日期 | EDate |  |  | String | 20 |  | No | 年/月/日如：20200324 |
| 3 | 地震名称 | EName |  |  | String | 30 |  | No | 数例：1303年洪洞8级地震 |
| 4 | 发震时刻 | ETime |  |  | String | 10 |  | yes | 数据格式表示为时时分分秒 秒.秒，例如052835.9 |
| 5 | 经度 | Lon |  |  | Double |  |  | No | 单位：度，保留1位小数 |
| 6 | 纬度 | Lat |  |  | Double |  |  | No |  |
| 7 | 烈度 | Earthquakeintensity |  |  | String 一 | 10 |  | No | 1V-XII |
| 8 | 宏观震中地点 | Location |  |  | String | 32 |  | yes | 震中所在县或乡镇行政区名 |
| 9 | 备注 | Commentinfo |  |  | String | 200 |  | Yes |  |

A. 2.5要素类中文名称为区域地层，英文缩写为Stratigraphy。表A. 6给岀了区域地层面要素类的数据 格式。

表 A. 6 区域地层(Strat i graphy)

| 斤、 | 中文名称 | 英文缩写 | 数据类型 | 字段长度 | 是否可为空 | 描述与要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地层编码 | ID | String | 22 | No |  |
| 2 | 地层名称 | StratigraphyName | String | 40 | No | 数例：全新统上段冲积物 |
| 3 | 地层厚度 | rhickness | String | 40 | Yes | 数例：大于15.8m |
| 4 | 地层符号代号 | Symbol | String | 10 | No | Qh/Qp3/Qp2/Qpl/Qpl-2/Qp3-4/ E/....... |
| 5 | 岩石名称 | YSEB | String | 100 | Yes |  |
| 6 | 描述 | Description | String | 500 | Yes |  |

A. 2. 6要素类中文名称为区域岩体，英文缩写为Rock。表A. 7给岀了区域岩体面要素类的数据格式。

表A. 7区域岩体（Rock）

| 序号 | 中文名称 | 英文缩写 | 数据类型 | 字段长度 | 是否可为空 | 描述与要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岩体编码 | ID | String | 22 | No |  |
| 2 | 岩体名称 | StratigraphyName | String | 40 | No | 数例：上全新统上段冲积物 |
| 3 | 岩体厚度 | Thickness | String | 40 | Yes | 数例：大于15.8m/20.0m |
| 4 | 岩体符号代号 | Symbol | String | 10 | Yes | Qh/Qp3/Qp2/Qp1/Qp1-2/ Qp3-4/ E/....... |
| 5 | 岩石名称 | YSEB | String | 60 | Yes |  |
| 6 | 描述 | Description | String | 500 | Yes |  |

A.2.7要素类中文名称为区域断层，英文缩写为Fault。表A.8给岀了区域断层线要素类的数据格式。

表A. 8区域断层（Fault）

| 序号 | 中文名称 | 英文缩写 | 字段类型 | 字段长度 | 是否可为空 | 描述与要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编码 | ID | String | 22 | No |  |
| 2 | 断层编号 | FaultNo. | String | 10 | No |  |
| 3 | 断层名称 | FaultName | String | 40 | No |  |
| 4 | 断层走向 | Strike | String | 20 | No | E/W/EEW...… |
| 5 | 断层倾向 | Trend | String | 20 | No |  |
| 6 | 断层倾角 | Dip | String | 20 | yes | 78—802 |
| 7 | 断层长度 | FaultLength | Double |  | No |  |
| 8 | 活动时代 | Age | String | 32 | No | 全新世/晚更新世/中更新世/早更 新世/前第四纪 |
| 9 | 断层性质 | FdUltFeature J | String | 32 | No | 正断层/逆断层/走滑断层/左旋正 断层/右旋正断层/右旋左滑断层/ 左旋走滑断层/ |

A. 2. 8要素类中文名称为区域盆地，英文缩写为Basino表A. 9给出了区域盆地面要素类的数据格式。 表A. 9区域盆地（Basin）

| 序号 | 中文名称 | 英文缩写 | 字段类型 | 字段长度 | 是否可为空 | 描述与要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编码 | ID | String | 22 | No |  |
| 2 | 盆地名称 | BasinName | String | 40 | No |  |
| 3 | 形成时代 | CreateData | String | 40 | Yes | 全新世/晚更新世/第四纪/前第四纪 上新世 |
| 4 | 最大沉积厚度 | MaxDepth | String | 40 | Yes | 单位m, 78〜80 |
| 5 | 性质 | Feature | String | 40 | No | 构造盆地/沉积盆地 |
| 6 | 备注 | Commentinfo | String | 500 | Yes |  |

A. 2.9要素类中文名称为区域隆起区，英文缩写为Uplifto表A. 10给出了区域隆起区面要素类的数据 格式。

表A. 10区域隆起区(Uplift)

| 序号 | 中文名称 | 英文缩写 | 字段类型 | 字段长度 | 是否可为空 | 描述与要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编码 | UpliftID | String | 22 | No |  |
| 3 | 隆起区名称 | UpliftName | String | 40 | No |  |
| 4 | 形成时代 | CreateData | String | 40 | Yes | 全新世/晚更新世/第四纪/前 第四纪/上新世 |
| 5 | 隆起高度 | Depth | String | 40 | Yes | 单位 m, 78~80 |
| 6 | 性质 | Feature | String | 40 | No | 地垒/前陆山地/侵蚀隆起/断 块隆起 |
| 7 | 各注 | Commentinfo | String | e | Yes |  |

A.2	兀曲 八外小r, V,	面要素

类能据格式。

表A. 11区域地貌单元(Geomorphy)

| 序号 | 中文名称 | 英文缩写 | 字段类型 | 字段长度 | 是否可为空 | 描述与要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编码 | ID | String | 22 | No |  |
| 2 | 制图编号 | MapNo. | String | 10 | Yes | i/n/m/i i..… |
| 3 | 地貌单元名称 | GeomorphyName | String | 40 | No |  |
| 4 | 形成时代 | CreateData | String | 40 | Yes | 全新世/晚更新世/第四纪/中 更新世/早更新世/前第四纪 |
| 5 | 地貌类型 | Feature | String | 40 | No | 极高山/高山/中山/低山/丘陵/ 平原..... |
| 6 | 备注 | Commentinfo | String | 200 | Yes |  |
| A. 2. 11要素类中文名称为区域大地构造分区，英文缩写为GeotectonicUnit。表A. 12给岀了区域大地 构造分区面要素类的数据格式。 |  |  |  |  |  |  |

表A. 12区域大地构造分区(Geotecton i cUn i t)

| 序、 | 中文名称1 |  | 字段类型 | 字段长度 | 是否可为空 | 描述与要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编码 | (D | String | 22 | No |  |
| 2 | 制图编号 | MapNo. | String | 10 | Yes | i/n/m/i!… |
| 3 | 名称 | Name | String | 40 | No |  |
| 4 | 备注 | Commentlnfo | String | 500 | Yes |  |

A. 2. 12要素类中文名称为区域新构造分区，英文缩写为StructuralUnito表A. 13给出了区域新构造分 区面要素类的数据格式。

表A. 13区域新构造分区(Structure I Un i t)

| 序号 | 中文名称 | 英文缩写 | 字段类型 | 字段长度 | 是否可为空 | 廳述与要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编码 | ID | String | 22 | No |  |
| 2 | 制图编号 | UnitNo. | String | 10 | No | I /II/III/11..... |
| 3 | 名称 | Name | String | 40 | No |  |
| 4 | 类型 | Type | String | 10 | No | 一级构造单元/二级构造 单元/三级构造单元..… |
| 5 | 备注 | Commentinfo | String | 500 | Yes |  |

A.2.13要素类中文名称为区域布格重力异常，英文缩写为GravityFieldo表A. 14给岀了区域布格重力 异常线要素类的数据格式。

表A. 14区域布格重力异常(GravityField)

| 序号 | 中文名称 | 英文缩写 | 字段类型 | 字段长度 | 是否可为空 | 描述与要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编码 | ID | String | 22 | No |  |
| 2 | 数值 | Gravity | Double |  | No | 单位:微伽，保留1位小数 |
| 3 | 备注 | Commentinfo | String | 200 | Yes | 在元数据描述中应标出数值单位，及重力场异 常类型 |

A. 2. 14要素类中文名称为区域航磁异常，英文缩写为AviationMagnetico表A. 15给岀了区域航磁异常 线要素类的数据格式

表 A. 15 区域航磁异常(AviationMagnetic)

| 序号 | 中文名称 | 英文缩写 | 字段类型 | 字段长度 | 是否可为空 | 描述与要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编码 | ID | String | 22 | No |  |
| 2 | 数值 | Magnitude | Double |  | No | 单位：nt，保留1位小数 |
| 3 | 备注 | CommentInfo | String | 200 | Yes |  |

A. 2. 15要素类中文名称为区域地壳厚度，英文缩写为Crustlsoline。表A. 16给岀了区域地壳厚度线要 素类的数据格式。

表A. 16区域地壳厚度(Crust I so I i ne)

| 序号 | 中文含义 | 英文缩写 | 字段类型 | 字段长度 | 是否可为空 | 描述与要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编码 | ID | String | 22 | No |  |
| 2 | 数值 | Depth | Double |  | No | 单位：m/kmo地壳厚度单位：km,其余单位： m |
| 3 | 类型 | Type | String | 15 | No |  |
| 4 | 备注 | Commentinfo | String | 200 | Yes |  |
| a注：第四系等厚线、新生界等厚线参照此表 |  |  |  |  |  |  |

A. 2. 16要素类中文名称夭■区域宜形変等值线，英文缩写为VerticalDeformation„表A. 17给岀了区 域垂直形变等值线线要素类的数据格式。

表A. 17区域垂直形变等值絞(Vert i ca I Deformat i on)

| 序号 | 中文名称 | 英文缩写 | 字段类型 | 字段用尊 | 是否可为空 | 描述与要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编码 | ID | String | 22 | No |  |
| 2 | 数值 | Displace | Double |  | No | 单位：mm,保留2位小数 |
| 3 | 备注 | Commentinfo | String | 200 | Yes |  |

A. 2. 17要素类中文名称为区域水平形变等值线，英文缩写为Horizonta^T'e2orma&ion„表A. 18给岀了 区域水平形变等值线线要素类的数据格式。

表A. 18区域水平形变等值线(Hor i zonta I Deformat i on)

| 序号 | 中文名称 | 英文缩写 | 字段类型 | 字段长度 | 是否可为空 | 描述与要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编码 | ID | String | 22 | No |  |
| 2 | 速率 | Velocity | Double |  | No | 单位：mm/a,保留1位小数 |
| 3 | 方向 | Direction | Long integer |  | No | 正北为零度，顺时针转计度 |
| 4 | 备注 | Commentinfo | String | 200 | Yes |  |

附录 B

(规范性)
近场区地震活动性和地震构造评价专题数据格式

B. 1近场区地震活动性和地震构造评价专题数据集组成

B.1.1表B. 1给岀了近场区地震活动性和地震构造专题数据集(B_NearSSEvalvation)的要素 中文名称，英文缩写、要素类型以及数据格式的对应表格。

表B. 1近场区地震活动性和地震构造评价专题数据要素类描述

| 序号 | 中文名称 |  | 英文缩写 | 要素类型 | 对应表格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 近场区范围 |  | NearfieldRegion | Polygon | 表B.2 |
| 2 | 近场区破坏性地震目录 |  | Nearfield StrongSeismicCatalog | Point | 参照表A.3~ |
| 3 | 近场区现今地震目录 |  | Nearfield ISCatalog | Point | A.4 |
| 4 | 近场区地层 |  | Nearfield stratigraphy | Polygon |  |
| 5 | 近场区岩体 |  | NearfieldRock | Polygon |  |
| 6 | 近场区断层 |  | NearfieldFault | PolyLine | 参照表A.6~ |
| 7 | 近场区盆地 |  | NearfieldBasin | Polygon | A.ll |
| 8 | 近场区隆起区n |  | NearfieldUpfilt | Polygon |  |
| 9 | 近场区地貌单元 |  | NearfieldGeomorphy | Polygon |  |
| 10 | 近场区第四纪构造分区 |  | NearfieldGeotectoniclInit | Polygon | 参照表A.13 |
| 11 | 近场区第四系等厚线 |  | NearfieldQuaternarylsobath | PolyLine | 参照表A.16 |
| 12 | 近场区新生界等厚线 |  | NearfieldCenozoicIsobath | PolyLine |  |

B. 2近场区地震活2性和地震构造评价专题数据集数据格式

B. 2. 1要素类中文寿称嫁邱范围，英文缩写为NearfieldRegiono表B. 2给岀了近场范围面 要素类的数据格式。

表 B. 2 近场区范围(Mearf i e IdRegi on)

| 序号 | 中文名称 | 英文缩写 | 中文褓 | 字*长度 | 是否可为空 | 文档简码 | 描述与要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 近场区编码 | ID | String | 22 | No |  |  |
| 2 | 近场区名称 | Name | String | 40 | No |  |  |
| 3 | 近场区描述 | Description | String | 255 | yes |  |  |
| 4 | 近场区地震构 造图 | NeaSGraph_ACID | String | 25 | No | MSC |  |

附录 c

(规范性)

目标区断层勘查和活动性鉴定专题数据格式

C. 1目标区断层勘查和活动性鉴定专题数据集组成

C. 1. 1表C.1给岀了目标区断层勘查和活动性鉴定专题数据集(C_TarRegionAFD)的要素中文

名称，英文缩写、要素类型以及数据格式的对应表格。

表C. 1目标区断层勘查和活动性鉴定专题数据要素类描述

| 序号 | 中文名称 | 英文缩写 | 要素类型 | 对应表格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 目标区 | TargetRegion | Polygon | 表C.2 |
| 2 | 航、卫片解译范围 | RSInterpretationRegion | Polygon | 表C.3 |
| 3 | 航、卫片解译断层 | RemoteSenseInterpretationFault | PolyLine | 表C.4 |
| 4 | 地质地貌调查点 | GeologySvytPoint | Point | 表C.5 |
| 5 | 地质地貌调查断点 | GeologySvyFaultPoint | Point | 表C.6 |
| 6 | 地质地貌调查断层 | ActiveFault | PolyLine | 表C.7 |
| 7 | 探槽 | Trench | Point | 表C.8 |
| 8 | 浅层地震勘探测线 | SSSvyLine | PolyLine | 表C.9 |
| 9 | 浅层地震勘探测线拐点 | SSSvyPoint | Point | 表 C.10 |
| 10 | 浅层地震勘探断点 | SSSvyFaultPoint | Point | 表 C.11 |
| 11 | 多道直流电法勘探测线 | MACESvyLine | PolyLine | 表 C.12 |
| 12 | 多道直流电法勘探测线拐点 | MACESurveyPoint | Point | 表 C.13 |
| 13 | 多道直流电法勘探断点 | MACEFaultPoint | Point | 表 C.14 |
| 14 | 探地雷达勘探测线 | GPRSvyLine | PolyLine | 表 C.15 |
| 15 | 探地雷达勘探测线拐点 | GPRSurveyPoint | Point | 表 C.16 |
| 16 | 探地雷达勘探断点 | GPRFaultPoint | Point | 表 C.17 |
| 17 | 地球物理勘探断层 | SSSvyFault | PolyLine | 表 C.18 |
| 18 | 跨断层钻孔联合地质剖面 | DrillProfile | FolyLine | 表 C.19 |
| 19 | 跨断层钻孔联合地质剖面钻 孔 | DrillHole | Point | 表 C.20 |
| 20 | 年代样品采集点 | Age Sample Location | Point | 表 C.21 |
| 21 | 14c测年样品 | C14DatingSample | Table | 表 C.22 |
| 22 | 释光测年样品 | LumDatingSample | Table | 表 C.23 |
| 卜注：其他地球物理勘探方法产生的要素类按表C. 9-C.11规定属性填写；其他测年样品产生的要素类按表 C. 21-C. 23 填写 |  |  |  |  |

C.2目标区断层勘查和活动性鉴定专题数据集数据格式

C.2.1要素类中文名称为目标区，英文缩写为TargetRegion0表C.2给岀了目标区面要素类的 数据格式。

表 C.2 目标区(TargetRegion)

| 序号 | 中文名称 | 英文缩写 | 字段类型 |  | 字段长度 | 是否可为空 | 描述与要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 目标区编码 | ID | String |  | 22 | No |  |
| 2 | 制图编号 | MapNo. | String |  | 10 | yes |  |
| 3 | 目标区名称 | Name | String |  | 60 | No | 项目名称+目标区 |
| 4 | 目标区描述 | Description | String |  | 255 | No |  |
| 5 | 城市名称 | City | String |  | 20 | No |  |
| 6 | 目标区面积 | FRArea | Double |  |  | No |  |
| 7 | 目标区断层数目 | rRFaultCount | Long integer |  |  | No |  |
| 8 | 浅层地震探测测线条数 | SSSvyLineCount | Long integer |  |  | yes |  |
| 9 | 浅层地震探测测线长度 | SSSvyLength | Double |  |  | yes | 单位：km |
| 10 | 多道直流电法探测测线条数 | EMSvyLineCount | Long integer |  |  | yes |  |
| 11 | 多道直流电法探测期鹿长度 | EMSvy Length | Double |  |  | yes | 单位：km |
| 12 | 探地雷达探测测线条数 | GPRSvyLineCount | Long integer |  |  | yes |  |
| 13 | 探地雷达探测测线长度 | GPRSvyLength | Double |  |  | yes | 单位：km |
| 14 | 地质地貌填图断层条数 | FaultCount | Long integer |  |  | yes |  |
| 17 | 地质地貌填图面积 | MappingArea | Double |  |  | yes | 单位：km2 |
| 18 | 遥感信息处理面积 | RSProcess | Double |  |  | yes |  |
| 19 | 探槽数目 | FrenchCount | Long integer |  |  | yes |  |
| 20 | 钻孔数量 | DrillCount | Long integer |  |  | yes |  |
| 21 | 钻孔进尺 | DrillLength | Double |  |  | yes | 单位：m |
| 22 | 地球物理测井数 | GPhWellCount | Long integer |  |  | yes |  |
| 23 | 测年样品数■ | DatingSampleCount | Long integer |  |  | yes |  |
| 24 | 备注 | Commentlnfo | String |  | 200 | Yes |  |

C. 2. 2要素类中文名称为航、卫片解译范围，英文缩写为RSInterpretationRegiono C. 3给出 了航、卫片解译范围面要素类的数据格式。一*

表 C. 3 航、卫片解译范围(RS I nterpretat i onReg i on)

| 序号 | 中文名称 | 英文缩写 | 字段溺： | 字段长度 | 是否可为空 | 描述与要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编码 | ID | String | 22 | No |  |
| 2 | 影像名称 | ImageName | String | 30 | yes |  |
| 3 | 项目名称 | ProjectName | String | 64 | No |  |
| 4 | 投影信息 | Projection | String | 64 | No |  |
| 5 | 数据源 | DataSource | String | 64 | yes |  |
| 6 | 波段信息 | Bandlnfo | String | 64 | No |  |
| 7 | 处理过程 | Process Info | String | 250 | yes |  |
| 8 | 备注 | Commentinfo | String | 255 | Yes |  |

C. 2. 3 要素类中文名称为航、卫片解译断层，英文缩写为RemoteSenselnterpretationFaulto 表C. 4给出了航、卫片解译断层线要素类的数据格式。

表 C. 4 航、卫片解译断层(RemoteSense I nterpretat i onFau It)

| 序号 | 中文名称 | 英文缩写 | 字段类型 | 字段长度 | 是否可为空 | 描述与要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编码 | ID | String | 22 | No |  |
| 2 | 制图编号 | MapNo. | String | 15 | yes |  |
| 3 | 项目名称 | ProjectName | String | 64 | No |  |
| 4 | 断层名称 | FaultName | String | 40 | No |  |
| 5 | 断层符号基础位 | nsb1 | String | 10 | yes | F |
| 6 | 断层符号下标位 | nsb2 | String | 10 | yes |  |
| 7 | 断层符号上标位 | nsb3 | String | 10 | yes |  |
| 8 | 断层性质 | Feature | String |  | No | 正断层/逆断层/走滑 断层/左旋正断层/右 旋正断层/右旋走滑 断层/左旋走滑断层 |
| 9 | 断层走向 | Strike | String | 20 | No |  |
| 10 | 断层倾向 | DipDir | String | 20 | No |  |
| 11 | 断层倾角 | DipAngle | String | 20 | No |  |
| 12 | 断层长度 | FaultLength | Double |  | No |  |
| 13 | 活动时代 | Age | String | 20 | No | 全新世/晚更新世/中 更新世/早更新世/前 第四纪 |
| 14 | 备注 | CommentInfo | String | 255 | Yes |  |

C.2.4要素类中文名称为地质地貌调查点，英文缩写为GeologicalSvyPoint0表C.5给岀了地 质地貌调查点点要素类的数据格式。

表C. 5地质地貌调查点(Geo logical SvyPo i nt)

| 序号 | 中文名称 | 英文缩写 | 字段类型 | 字段长度 | 是否可为空 | 文档简码 | 描述与要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 观测点编号 | ID | String | 22 | No |  |  |
| 2 | 项目名称 | ProjectNane | String | 64 | No |  |  |
| 3 | 观测点野外编号 | FieldID | String | 40 | No |  |  |
| 4 | 观测日期 | SvyDate | String | 20 | yes |  |  |
| 5 | 经度 | Lon | Double |  | No |  | 单位：度，保留6 位小数 |
| 6 | 纬度 | Lat | Double |  | No |  |  |
| 7 | 海拔高程 | Elevation | Double |  | No |  | 单位：m |
| 8 | 观测点地点 | LocationName | String | 20 | yes |  |  |
| 9 | 观测点描述 | SPCommentlnfo | String | 100 | No |  |  |
| 10 | 观测点类型 | SvyPointType | String | 20 | No |  | 地貌观测点/断层 观测点/地层观测 点 |
| 11 | 典型照片文件编号 | Photo_Al', | String | 25 | yes | PAI |  |
| 12 | 地质剖面图 | Profile_ACID | String | 25 | yes | PRC |  |
| 13 | 照片镜向 | PhotoViewingTo | String | 10 | No |  | W/E/S..... |
| 14 | 备注 | Commentinfo | String | 200 | yes |  |  |

C. 2.5要素类中文名称为地质地貌调查断点，英文缩写为GeologySvvFaultPointo表C. 6给出 了地质地貌调查断点点要素类的数据格式。

表C. 6地质地貌调查断点(Geo I ogySvyFau I tPo i nt)

| 序号 | 中文名称 | 英文缩写 | 字段类型 | 字段长度 | 是否可为空 | 文档简码 | 描述与要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断点编码 | ID | String | 22 | No |  |  |
| 2 | 观测点编号 | SvyPointID | String | 22 | No |  |  |

表C.6 地质地貌调查断点(Geo l ogySvyFau l tPo i nt)(续)

| 序号 | 中文名称 | 英文缩写 | 字段类型 | 字段长度 | 是否可为空 | 文档简码 | 描述与要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 经度 | Lon | Double |  | No |  | 单位：度，保留6位 小数 |
| 4 | 纬度 | Lat | Double |  | No |  |  |
| 5 | 海拔高程 | Elevation | Double |  | No |  | 单位：m |
| 6 | 断层名称 | FaultName | String | 40 | No |  |  |
| 7 | 断错最新地层年代 | LatestAge | String | 20 | yes |  | 全新世/晚更新世/中 更新世/早更新世/前 第四纪 |
| 8 | 断点断距 | Intercept | Double |  | No |  | 单位：m |
| 9 | 断点埋深 | M0Depth | Double |  | No |  |  |
| 10 | 视倾向 | ViewDirection | String | 10 | No |  | 单位：度 |
| 11 | 视倾角 | ViewClination | String | 10 | No |  |  |
| 12 | 断层性质 | Feature | String | 20 | No |  | 正断层/逆断层/走滑 断层/左旋正断层/右 旋正断层/右旋左滑 断层/左旋走滑断层 |
| 13 | 可靠程度 | Reliability | String | 20 | No |  |  |
| 14 | 断点描述 | FaultDescription | String | 255 | No |  |  |
| 15 | 断层照片文件编号 | FaultPhoto_AII | String | 25 | yes | FPI |  |
| 16 | 断层剖面图 | FaultProfile_ACID | String | 25 | yes | FPC |  |
| 17 | 备注 | Commentinfo | String | 200 | yes |  |  |

C. 2. 6要素类中文名称为地质地貌调查断层，英文缩写为ActiveFault。表C. 7给出了地质地貌 调查断层线要素类的数据格式。

表C. 7地质地貌调查断层(ActiveFault)

| 序号 | 中文名称 | 英文缩写 | 字段类型 | 字段长度 | 是否可为空 | 描述与要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断层编码 | ID | String | 22 | No |  |
| 2 | 断层野外编号 | FieldID | String | 10 | yes |  |
| 3 | 断层名称 | Name | String | 40 | No |  |
| 4 | 断层符号基础位 | nsbl | String | 10 | Yes | F |
| 5 | 断层符号下标位 | nsb2 | Long integer |  | Yes |  |
| 6 | 断层符号上标位 | nsb3 | Long integer |  | Yes |  |
| 7 | 断层走向 | Strike | String | 20 | No | E/W/EEW...... |
| 8 | 断层倾向 | Direction | String | 20 | No |  |
| 9 | 断层倾角 | Clination | String | 20 | No | 70—802 |
| 10 | 断层长度 | Length | Double |  | No | 单位：km |
| 11 | 断层带平均宽度 | MeanWidth | String | 20 | yes | 单位：m |
| 12 | 上断点埋深 | TopDepth | String |  | No |  |
| 13 | 破碎带宽度 | FractureBeltWidth | String | 20 | Yes |  |
| 14 | 断层性质 | Feature | String | 20 | No | 正断层/逆断层/走 滑断层/左旋正断层 /右旋正断层/右旋 走滑断层/左旋走滑 断层 |
| 15 | 最新活动时代 | LatestActivePeriod | String | 20 | No | Qh/Qp3/Qp2...... |
| 16 | 晚第四纪以来水平 滑动速率 | HSIipRateEst | String | 20 | Yes | 单位：mm/a |
| 17 | 晚第四纪以来垂直 滑动速率 | VSlilpRateEst | String | 20 | Yes |  |
| 18 | 水平位移 | HDispalceEst | String | 20 | No | 单位：m |
| 19 | 垂直位移 | VDispalceEst | String | 20 | No |  |

表C.7地质地貌调查断层(ActiveFault)(续)

| 序号 | 中文名称 | 英文缩写 | 字段类型 | 字段长度 | 是否可为空 | 描述与要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 错动深度 | SlipDepthEst | String | 20 | No | 单位：m |
| 21 | 平均滑动速率 | AverageSlipRateEst | Double |  | Yes | 单位：mm/a |
| 22 | 备注 | Commentinfo | String | 200 | Yes |  |

C.2.7要素类中文名称为探槽，英文缩写为Trench。表C.8给岀了探槽点要素类的数据格式。

表 C. 8 探槽（Trench）

| 序号 | 中文名称 | 英文缩写 | 字段类型 | 字段长度 | 是否可为空 | 文档简码 | 描述与要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 探槽编码 | iD | String | 22 | No |  |  |
| 2 | 野外编号 | FieldID | String | 22 | No |  |  |
| 3 | 探槽名称 | Name | String | 40 | No |  |  |
| 4 | 经度 | Lon | Double |  | No |  | 探槽中心坐标，单位： |
| 5 | 纬度 | Lat | Double |  | No |  | 度，保留6位小数 |
| 6 | 探槽方向角度 | TrenchDip | String | 20 | No |  | 如：NE45 |
| 7 | 目标断层 | TargetFault | String | 40 | No |  |  |
| 8 | 参考位置 | LocationName | String | 40 | Yes |  |  |
| 9 | 地貌环境 | GeomophEnv | String | 40 | Yes |  |  |
| 10 | 环境照片（图片，镜向） | Photo_AIID | String | 25 | Yes | PHI | 照片文件名 |
| 11 | 探槽长度 | Length | Double |  | No |  |  |
| 12 | 探槽宽度 | Width | Double |  | No |  |  |
| 13 | 探槽深度 | Depth | Double |  | No |  |  |
| 14 | 释光采样数 | LumSampleCount | Long integer |  | Yes |  |  |
| 15 | 碳十四采样数 | C14SampleCount | Long integer |  | Yes |  |  |
| 16 | 探槽剖面图1 | Profilel_ACID | String | 25 | Yes | PIC |  |
| 17 | 探槽剖面图2 | Profile2_ACID | String | 25 | Yes | P2C |  |
| 18 | 探槽描述 | Commentinfo | String | 200 | Yes |  |  |

C. 2. 8要素类中辭祢为浅层地震勘探测线，英文缩写为SSSvyLine„表C. 9给岀了浅层地震勘 探测线线要素类的数据格式，

表C. 9浅层地震勘探测线（SSSvyLine）

| 序号 | 中文名称 | 英文缩写 | 宇段类型 | 字段长度 | 是否可为空 | 文档简码 | 描述与要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测线编码 | ID | String | 22 | No |  |  |
| 2 | 测线野外编号 | FieldID | String | 20 | No |  |  |
| 3 | 项目名称 | ProjectName | String | 64 | No |  |  |
| 4 | 测线名称 | Name | String | 40 | No |  |  |
| 5 | 目标断层 | TargetFaultName | String | 100 | yes |  | 可能有多条断层 |
| 6 | 探测方法 | Method | String | 20 | No |  |  |
| 7 | 测线起点经度 | StartLon | Double |  | No |  | 单位：度，保留6位 小数 |
| 8 | 测线起点纬度 | StartLat | Double |  | No |  |  |
| 9 | 测线终点经度 | EndLon | Double |  | No |  |  |
| 10 | 测线终点纬度 | EndLat | Double |  | No |  |  |
| 11 | 测线长度 | Length | Double |  | No |  | 单位：km |
| 12 | 起点桩号 | StartMilestoneNum | Double |  | Yes |  |  |

表C.9浅层地震勘探测线(SSSvyLine)(续)

| 序号 | 中文名称 | 英文缩写 | 字段类型 | 字段长度 | 是否可为空 | 文档简码 | 描述与要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 终点桩号 | EndMilestoneNum | Double |  | Yes |  |  |
| 14 | 拐点总数 | PointCount | Long integer |  | Yes |  |  |
| 15 | 测量仪器 | Instrument | String | 40 | Yes |  |  |
| 16 | 道间距 | ChannelDisplacement | String | 10 | No |  | 单位:m |
| 17 | 偏移距 | Displacement | String | 10 | No |  |  |
| 18 | 覆盖次数 | CoverCount | String | 10 | No |  |  |
| 19 | 观测参数 | ObservationPa | String | 255 | Yes |  |  |
| 20 | 有效测线长度 | EffectiveLength | Double |  | Yes |  | 单位:km |
| 21 | 有效炮数 | ShotCount | Long integer |  | Yes |  |  |
| 22 | 反射时间剖面图文件 | T1 ACID | String | 25 | Yes | T1C |  |
| 23 | 综合解释剖面图文件 | T2 ACID | String | 25 | Yes | T2C |  |
| 24 | 备注 | CommentInfo | String | 500 |  |  | 测线描述 |

C. 2. 9要素类中文名称为浅层地震勘探测线拐点，英文缩写为SSSvyPointe表C. 10给岀了浅层 地震勘探测线拐点点要素类的数据格式。

表C. 10浅层地震勘探测线拐点(SSSvyPoint)

| 序号 | 中文名称 | 英文缩写 |  |  | 字段类型 | 字段长度 |  | 是否可为空 |  | 描述与要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拐点编码 | ID |  |  | String | 22 |  | No |  |  |
| 2 | 野外编号 | FieldID |  |  | String | 20 |  | No |  |  |
| 3 | 所属测线编号 | SvyLinelD |  |  | String | 22 |  | No |  |  |
| 4 | 拐点描述 | SvyPointDescription |  |  | String | 10 |  | No |  | 起点/拐点/终点 |
| 5 | 拐点经度 | Lon |  |  | Double |  |  | No |  | 单位：度，保留6位小数 |
| 6 | 拐点纬度 | Lat |  |  | Double |  |  | No |  |  |
| 7 | 高程 | Elevation |  |  | Double |  |  | No |  | 单位:m |
| 8 | 拐点桩号 | MilestoneNum |  |  | Double |  |  | No |  |  |
| 9 | 备注 | Commentlnfo |  |  | String | 250 |  | yes |  |  |

C. 2. 10要素类中文名称为浅层地震勘探断点，英文缩写为SSSvyFaultPointc表C. 11给岀了浅 层地震勘探断点点建素类松数曲式。

表C. 11浅层地震勘探断点(SSSvyFaultPoint)

| 序号 | 中文名称 | 英文缩写 | r段可 | 字段长度 | 是否可为空 | 描述与要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断点编码 | ID | 如ng | 22 | No |  |
| 2 | 野外编号 | FieldID | String | 20 | No |  |
| 3 | 测线编号 | SurveyLinelD | String | 22 | No |  |
| 4 | 断点桩号 | MeasuredLength | Double |  | No | 单位：m |
| 5 | 断点经度 | Lon | Double |  | No | 单位：度，保留6位小数 |
| 6 | 断点纬度 | Lat | Double |  | No |  |
| 7 | 断层名称 | FaultName | String | 40 | No |  |
| 8 | 上断点埋深值下限 | MODepthLow | Double |  | No | 单位：m |
| 9 | 上断点埋深值上限 | MODepthUP | Double |  | No |  |
| 10 | 上断点断距值下限 | MOLow | Double |  | No |  |
| 11 | 上断点断距值上限 | MOUp | Double |  | No |  |

表C.11浅层地震勘探断点(SSSvyFaultPoint)(续)

| 序号 | 中文名称 | 英文缩写 | 字段类型 | 字段长度 | 是否可为空 | 描述与要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 上断点界面年代 | Age0 | String | 10 | yes | 全新世/晚更新世/中更新世 /早更新世/前第四纪 |
| 13 | 视倾向 | ViewDirection | String | 10 | No |  |
| 14 | 视倾角 | ViewClination | String | 10 | No | 单位：度 |
| 15 | 断层性质 | Feature | String | 20 | No | 正断层/逆断层/走滑断层/ 左旋正断层/右旋正断层/右 旋左滑断层/左旋走滑断层 |
| 16 | 可靠程度 | Reliability | String | 20 | No |  |
| 17 | 断点描述 | FaultDescription | String | 500 | No | 断点特征及判断依据 |
| 18 | 备注 | CommentInfo | String | 200 | yes |  |

C.2.11要素类中文名称为多道直流电法勘探测线，英文缩写为MACESvyLine。表C.12给岀了多 道直流电法勘探测线线要素类的数据格式。

表C.12多道直流电法勘探测线(MACESvyLine)

| 序号 | 中文名称 | 英文缩写 | 字段类型 | 字段长 度 | 是否可为 空 | 文档简码 | 描述与要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测线编码 | ID | String | 22 | No |  |  |
| 2 | 测线野外编号 | FieldID | String | 20 | No |  |  |
| 3 | 项目名称 | ProjectName | String | 64 | No |  |  |
| 4 | 测线名称 | Name | String | 40 | No |  |  |
| 5 | 目标断层 | TargetFaultName | String | 100 | yes |  | 可能有多条断层 |
| 6 | 起点经度 | StartLon | Double |  | yes |  | 单位:度，保留6位小 数 |
| 7 | 起点纬度 | StartLat | Double |  | yes |  |  |
| 8 | 终点经度 | EndLon | Double |  | yes |  |  |
| 9 | 终点纬度 | EndLlat | Double |  | yes |  |  |
| 10 | 起始桩号 | StartMilestoneNum | Double |  | yes |  |  |
| 11 | 终止桩号 | EndMilestoneNum | Double |  | yes |  |  |
| 12 | 测点总数 | SvyPointCount | Long integer |  | yes |  |  |
| 13 | 测线长度 | Length | Double |  | yes |  | 单位:km |
| 14 | 极距 | PolarDistance | Double |  | yes |  | 单位:m |
| 15 | 最大间隔系数 | lay | Long integer |  | yes |  |  |
| 16 | 观测装置 | WorkingMode | String | 64 | yes |  |  |
| 17 | 反演剖面文件 图像编号 | Tr_AIID | String | 25 | yes | TRC |  |
| 18 | 解释剖面文件 图像编号 | Te_AIID | String | 25/ | yes | TEC |  |
| 19 | 备注 | Commentinfo | String | 200 | yes |  | 测线描述 |

C. 2. 12要素类中文名称为多道直流电法勘探测线拐点，英文缩^'MACESvyPointc表C. 13给 岀了多道直流电法勘探测线拐点点要素类的数据格式。

表C. 13多道直流电法勘探测线拐点(MACESvyPoint)

| 序号 | 中文名称 | 英文缩写 | 字段类型 | 字段长度 | 是否可为空 | 描述与要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拐点编码 | ID | String | 22 | No |  |
| 2 | 野外编号 | FieldID | String | 20 | No |  |
| 3 | 测线编号 | SvyLinelD | String | 22 | No |  |
| 4 | 拐点描述 | SvyPointDescription | String | 10 | yes | 起点/拐点/终点 |

表C.13多道直流电法勘探测线拐点(MACESvyPoint)(续)

| 序号 | 中文名称 | 英文缩写 | 字段类型 | 字段长度 | 是否可为空 | 描述与要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 拐点经度 | Lon | Double |  | yes | 单位:度，保留 6位小数 |
| 6 | 拐点纬度 | Lat | Double |  | yes |  |
| 7 | 拐点咼程 | Elevation | Double |  | yes | 单位:m |
| 8 | 拐点桩号 | MilestoneNum | Long integer |  | yes |  |
| 9 | 备注 | Commentinfo | String | 200 | yes |  |

C.2. 13要素类中文名称为多道直流电法勘探断点，英文缩写为MACEFaultPoint。表C.14给岀 了多道直流电法勘探断点点要素类的数据格式。

表C. 14多道直流电法勘探断点(MACEFaultPoint)

| 序号 | 中文名称 | 英文缩写 |  | 字段类型 | 字段长度 |  | 是否可为空 | 描述与要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断点编码 | ID |  | String | 22 |  | No |  |
| 2 | 野外编号 | FieldID |  | String | 20 |  | No |  |
| 3 | 测线编号 | SurveyLinelD |  | String | 22 |  | No |  |
| 4 | 断点距起点距离 | MeasureLength |  | Double |  |  | No |  |
| 5 | 断层名称 | FaultName |  | String | 40 |  | No |  |
| 6 | 上断点埋深值上限 | MODepthUp |  | Double |  |  | No |  |
| 7 | 上断点埋深值下限 | MODepthLow |  | Double |  |  | No | 单位:m |
| 8 | 上断点断距值上限 | MOUp |  | Double |  |  | No |  |
| 9 | 上断点断距值下限/ | MOLow |  | Double |  |  | No |  |
| 10 | 上断点界面年代1 | AgeO |  | String | 1 | 0 | yes | 全新世/晚更新世/中更新 世/早更新世/前第四纪 |
| 11 | 视倾向 | ViewDirectio | n | String | 1 | 0 | No | W/E/N....... |
| 12 | 视倾角 | ViewClinatio |  | String | 1 | 0 | No | 单位:度 |
| 13 | 断层性质 | Feature |  | String | 2 | 0 | No | 正断层/逆断层/走滑断层 /左旋正断层/右旋正断层 /右旋走滑断层/左旋走滑 断层 |
| 14 | 可靠程度 | Reliability |  | String | 2 | 0 | No |  |
| 15 | 断点描述 | FaultPointDescription |  | String | 2 | 00 | No |  |

C.2. 14要素类中卢名称为探地雷达勘探测线，英文缩写为GPRSvyLine。表C. 15给岀了探地雷 达勘探测线线要素秀的数据格式。

表C. 15探地雷达勘探测线(GPRSvyLine)

| 序号 | 中文名称 | 英文缩写.' | 成段类型 | 字段长度 | 是否可为空 | 文档简码 | 各注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测线编码 | ID | String | 22 | No |  |  |
| 2 | 测线野外编号 | FieldID | String | 20 | No |  |  |
| 3 | 项目名称 | ProjectName | String | 64 | No |  |  |
| 4 | 测线名称 | Name | String | 40 | /es |  |  |
| 5 | 目标断层 | TargetFaultName | String | 100 | yes |  | 可能有多条 断层 |
| 6 | 起点经度 | StartLon | Double |  | yes |  | 单位：度， 保留6位小 数 |
| 7 | 起点纬度 | Start Lat | Double |  | yes |  |  |
| 8 | 终点经度 | EndLon | Double |  | yes |  |  |
| 9 | 终点纬度 | EndLat | Double |  | yes |  |  |

表C.15探地雷达勘探测线(GPRSvyLine)(续)

| 序号 | 中文名称 | 英文缩写 | 字段类型 | 字段长度 | 是否可为空 | 文档简码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 起始桩号 | StartMilestoneNu m | Double |  | yes |  |  |
| 11 | 终止桩号 | EndMilestoneNu m | Double |  | yes |  |  |
| 12 | 拐点数 | MilestoneCount | Long integer |  | yes |  |  |
| 13 | 测线长度 | Length | Double |  | yes |  | 单位：km |
| 14 | 中心频率 | CenterFrequency | Double |  | No |  |  |
| 15 | 采用天线频率 | AntennaFre | Double |  | No |  |  |
| 16 | 采样率 | SamplingRate | Double |  | No |  |  |
| 17 | 时窗 | TimeWindow | Double |  | No |  |  |
| 18 | 扫描速率 | ScanRate | Double |  | No |  |  |
| 19 | 天线间距 | AntennaSpan | Double |  | No |  |  |
| 20 | 观测点距 | ObservingSpan | Double |  | No |  |  |
| 21 | 静态叠加次数 | StackCount | String | 20 | No |  |  |
| 22 | 测线描述 | BackgroundDescri ption | String | 200 | No |  |  |
| 23 | 观测剖图图表编 号 | T1_ACID | String | 25 | Yes | TIC |  |
| 24 | 解释剖面图图表 编号 | T2_ACID | String | 25 | Yes | T2C |  |
| 25 | 备注 | Commentinfo | String | 200 | yes |  | 测线描述 |

C.2. 15要素类中文名称为探地雷达勘探测线拐点，英文缩写为GPRSvyPoint。表C. 16给岀了 探地雷达勘探测线拐点点要素类的数据格式。

表C. 16探地雷达勘探测线拐点(GPRSvyPoint)

| 序号 | 中文含义 | 英文缩写 | 字段类型 | 字段长度 | 可否可为空 | 描述与要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拐点编码' | ID | String | 22 | No |  |
| 2 | 野外编号 | FieldID | String | 20 | yes |  |
| 3 | 测线编号 | SvyLinelD | String | 22 | No |  |
| 4 | 拐点描述 | SvyPointDescription | String | 10 | yes | 起点/拐点/止点 |
| 6 | 拐点经度 | Lon | Double |  | No |  |
| 7 | 拐点纬度 | Lat | Double |  | No | 单位：度，保留6位小数 |
| 8 | 拐点高程 | Elevation | Double |  | yes | 单位：m |
| 9 | 拐点桩号 | MilestoneNum | Long integer |  | ye。 |  |
| 10 | 备注 | Commentinfo | String | 200 | yes |  |

C. 2. 16要素类中文名称为探地雷达勘探断点，英文缩写为GPRFaultPoint。表C. [7给岀了探 地雷达勘探断点点要素类的数据格式

表C. 17探地雷达勘探断点(GPRFaultPoint)

| 序号 | 中文含义 | 英文缩写 | 字段类型 | 字段长度 | 可否能为空 | 描述与要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断点编号 | ID | String | 22 | No |  |
| 2 | 测线编号 | SvyLinelD | String | 22 | No |  |
| 3 | 断点距起点距离 | MeasureLength | Double |  | yes | 内部定义的内容是距离 侧线起点的距离 |
| 4 | 断层名称 | FaultName | String | 40 | yes |  |
| 5 | 上断点埋深下限值 | M0DepthLow | Double |  | No | 单位：m |
| 6 | 上断点埋深上限值 | M0DepthUp | Double |  | No |  |
| 7 | 上断点断距下限值 | M0Low | Double |  | No |  |
| 8 | 上断点断距上限值 | M0Up | Double |  | No |  |
| 9 | 上断点界面年代 | Age0 | String | 10 | No | Qh/Qp3/Qp2.... |
| 10 | 视倾向 | ViewDirection | String | 10 | No | WE/SE..... |
| 11 | 视倾角 | ViewClination | String | 10 | No | 单位：度 |
| 12 | 断层性质 | Feature | String | 20 | No | 正断层/逆断层/走滑断 层/左旋正断层/右旋正 断层/右旋走滑断层/左 旋走滑断层 |
| 13 | 可靠程度 | Reliability | String | 20 | No |  |
| 14 | 断点描述 | FaultDescription | String | 255 | yes |  |
| 15 | 备注 | Commentinfo | String | 200 | yes |  |

C. 2. 17要素类中文名称为地球物理勘探断层，英文缩写为SSSvyFault。表C. 18给岀了地球物 理勘探断层线要素类的数据格式。

| 表C. 18地球物理勘探断层(SSSvyFault) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 中文名称 | 英文缩写 | 字段类型 | 字段长度 |  | 是否可为空 | 描述与要求 |
| 1 | 断层编码 | ID | String | 22 |  | No |  |
| 2 | 野外编号 | FieldID | String | 22 |  | No |  |
| 3 | 断层名称 | Name | String | 40 |  | No |  |
| 4 | 断层符号基础位\ | nsbl | String | 10 |  | yes | F |
| 5 | 断层符号下标位 | nsb2 | Long integer | 5 |  | Yes |  |
| 6 | 断层符号上标位 | nsb3 | Long integer | 5 |  | Yes |  |
| 7 | 断层走向 | Strike | String | 20 |  | No | N/W/E...... |
| 8 | 断层倾向 | Direct, on | String | 20 |  | No |  |
| 9 | 断层倾角 | Clination | String | 20 |  | No | 单位：度 |
| 10 | 断层长度 | Length |  |  |  | No | 单位：km |
| 11 | 上断点埋深 | TopDepth | String | 20 |  | No | 单位：m |
| 12 | 断距 | Broken distance | String | 20 |  | No |  |
| 13 | 断层性质 | Feature | String | 20 |  | No | 正断层/逆断层/走滑断 层/左旋正断层/右旋正 断层/右旋走滑断层/左 旋走滑断层 |
| 14 | 最新活动时代 | LatestActivePeriod | String | 20 |  | No | 全新世/晚更新世/中更 新世/早更新世/前第四 纪 |
| 15 | 备注 | Commentinfo | String | 200 |  | Yes | 断层描述 |

C.2. 18要素类中文名称为跨断层钻孔联合地质剖面，英文缩写为DrillPiofile。表C. 19给岀 了跨断层钻孔联合地质剖面线要素类的数据格式。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/047101032125006036