...

目 录

第一节 工程概况

第二节 施工总平面布置

第三节 施工总体布署

第四节 施工测量

第五节 临时用水、电措施

第六节 主要工序施工方法

第七节 质量目标、保证体系及措施

第八节 施工进度计划

第九节 工期保证措施

第十节 施工设备及劳动力计划

第十一节 安全措施

第十二节 冬雨季施工措施

第十三节 环境保护及文明施工措施

第十四节 四新技术

WORD 格式整理

...

第一节 工程概况

一、编制依据

1、根据设计图纸及相应的招标文件；

2、根据现场踏勘实际情况。

3、有关规范标准：

《水运工程测量规范》 、港口工程地质勘察规范》 、《港口工程地基

规范》、《砼结构工程施工质量验收规范》 、砌体工程施工质量验收规

范》

与本工程相关的设计、 监理规范及其他相关标准与检验评定标准。

（4）国家、交通部、建设部颁布的政策、法律、法规

二、编制大纲

根据招标文件的要求， 本方案为初步的施工组织方案， 主要包括：

工程概况、主要工程的施工方法及技术组织措施、施工平面布置、工

期进度安排、安全、质量保证措施、环境保护措施等内容。

三、工程概况

（一）工程概况

1、工程名称：重庆市渝北区洛碛移民淹没复建码头工程。

2、工程地点：重庆市渝北区洛碛镇长江北岸。

3、建设规模：500 吨级客货泊位一个，高水位兼顾靠泊 1000 吨级泊

位两个。

4、工程质量：达到合格标准。

5、施工工期：工期为 180 天，开工日期以监理签发开工令为准。

WORD 格式整理

...

6、设计水位（黄海高程） ：

根据三峡工程水库运行方式确定：

设计高水位： 177.45m ；设计低水位： 146.83m ；港池水深： 3.0m。

本工程水工建筑物安全等级为 II 级。

7、工程量：

○1 、码头区平台主要工程量：

人工拆除砌筑挡墙约 4777.04立方米；挖掘机挖装、自卸车运土

约 27005.72 立方米；砂卵石回填约 12152.54 立方米；弃渣回填约

- 立方米；块片石回填约 2501.20立方米；块石基床约 2885.85

立方米；M10 砂浆砌条石挡墙约 5453.09立方米；M10 砂浆砌条石挡

墙（利用拆除墙条石） 约3821.63立方米；22 ㎝ C30 砼面层约 1667.94

立方米；20 ㎝水泥碎石稳定基层约 7677.85 平方米；30 ㎝浆砌块石

护坡约 112.99 平方米；浆砌条石排水沟约 157.72 立方米；现浇 C20

砼底板约 950.06 立方米；系船柱 7 个；土工布约 31.0 平方米；沥青

泡沫板约 280.0平方米；预制 C20 砼路缘石约 36.00平方米；现浇 C30

砼压顶约 41.80立方米等。

○2 、码头区下河公路主要工程量：

人力拆除浆砌挡墙约 490.55 立方米；挖掘机挖装、自卸车运土

约 10129.13 立方米；砂卵石回填约 2121.62 立方米；弃渣回填约

- 立方米；块片石回填约 1454.63立方米；块石基床约 1607.37

立方米；M10 砂浆砌条石挡墙约 2575.56立方米；M10 砂浆砌条石挡

墙（利用拆除墙条石）约 392.44立方米；22 ㎝ C30 砼面层约 420.73

WORD 格式整理

...

立方米；20 ㎝水泥碎石稳定基层约 1885.0 平方米；M10 浆砌块石护

坡约 17.80立方米；浆砌条石排水沟约 104.41 立方米；系船柱 9 个；

土工布约 47.0 平方米；沥青泡沫板约 225.0 平方米；预制 C20 砼路

缘石约 24.06平方米；现浇 C30 砼压顶约 431.2 立方米等。

（二）自然条件

1、码头地理位置

拟建的工程位于渝北区区洛碛长江北岸。界于渝北区、巴南区、

长寿区交界处，西接舒家乡，东与清溪乡相临，南与巴南区麻柳乡隔

江相望，北与石船镇接壤。码头现有一条下河公路接洛碛镇，交通比

较方便。

2、地形地貌

码头区地形地貌形态为长江河谷地貌之高漫摊前缘临江岸坡， 高

漫滩比较平缓， 坡角为 5° 左右，地面标高 170～180 m，高差近 10 m，

河漫滩标高 151～169.0 m，高差 18 m，临江岸坡坡度较陡， 坡角 18～

22° ，均为土质岸坡， 工程区地势北西高、 东南低， 最高点高程 181.0

m，最低点高程 157.0 m（勘察时长江水位） ，高差 24.0 m。在昆仑化

工厂化工车间外侧形成高差达 10.0 m 的条石重力式挡墙，形成年限

件 30 年；在现有的码头公路里侧形成高达 6～10 m 的条石挡墙。长

江件南北向流经勘察区， 勘察时长江水位在 157.0～159.0m之间波动。

3、地质构造

工程区位于洛碛～太和向斜西翼，岩层走向基本与长江平行，

斜向南东，产状 158° ∠5° ，构成向长江方向微呈弧形的单斜向层，

WORD 格式整理

...

区内未见断层构造通过。

4、水文地质条件

码头区位于长江一级阶前缘及河漫滩， 多数土层透水性较好， 无

储水条件；泥岩不透水，属隔水层；砂岩为泥质胶结，裂隙不发育，

地下水的储存条件差。

5、地质评价

根据已查明场地的工程地质及水文地质条件， 码头区内未发现断

层、泥石流、破碎带不良地质现象，且场地整体稳定，勘察区岸坡坡

度小，土层厚度不大，土层现状基本稳定。

6、地震、安全等级

根据《中国地震烈度区划图（ 1990）》，该工程区地震基本烈度为

VI 度，属于少震、弱震区。

码头主要水工建筑物为下河公路前沿挡墙及 178.5米高程平台挡

墙，安全等级为二级，结构重要性系数为 1.0。

7、水文、气象

① 水文

三峡水库按照满足防洪、发电、航运和排沙的综合要求、进行水

库调度。每月 5 月末至 6 月初，水库水位降至防洪限制水位 145m

（吴淞高程）（三期蓄水位相应为 175m），整个汛期，水库维持此低

水位运行，超过电站过流能力的水量，通过泄洪段下泄，仅当入库流

量超过下游河道安全泄量时， 水库拦洪蓄水， 库水位抬高， 洪峰过后，

库水位仍降至 145 m（吴淞高程）运行。 10 月份，水库蓄水，库水

WORD 格式整理

...

位逐步升高至 175 m（吴淞高程）初期 156 m）运行，少数年份，蓄

水过程延续到 11 月份。11 月至次年 4 月底，水库应尽量维持在较

高水位，水电站按电网调峰要求运行。 当入库流量低于电站保证出力

对流量的要求时，动用调节库容，库水位开始下降，但 4 月末以前

水位最低高程不低于 155 m（吴淞高程）（初期 140 m）。

② 气象

日最大降雨量 113.1mm，小时最大降雨量 78.2mm。冬季气温一

般都较高， 地面无积雪现象， 多年平均相对湿度 77%，月平均最大湿

度 88%，月平均最小湿度 68%。年平均气压 734mmHg。年平均风

速为 1.4～1.7m/s，极端最大风速 24m/s，风向为 SSE。

（三）码头布置

1、陆域布置

重庆市渝北区区洛碛移民淹没复建码头工程场地位于长江右岸，

长江在洛碛段的流向为西南向东北流向。 为适应三峡库区水位变化的

要求，码头采用实体下河公路形式。

下河公路呈直线型布置，公路末端位于低水位河边，到桩号

K0+297.305 处与 178.50m高水作业平台相连。

为满足货物装卸作业和临时堆存需要， 在 178.5m 高程设置作业

平台，平台呈不规则状，纵向长为 181.2m、宽35.5m，平台总面积为

- m 2 ，其中堆场面积为 2400.00 m2。码头的办公楼位于平台

的右侧处，面向长江。

进港道路兼作施工进场道路，进港道路（桩号 K0+325.318～

WORD 格式整理

...

K0+449.825）总长 124.53m，宽度 7.5m，在桩号 K0+325.318 处与

平台相连，在桩号 K0+449.825 与原有公路相接。

沿下何公路外侧和 178.50m 高程平台的外沿布设系船柱 16 个，

以方便不同水位时船舶系靠作业。

2、水域布置

三峡工程建成后，码头所在的长江航道条件得到进一步的改善，

江面增宽，水深增加，水流平顺，码头前的停泊水域和回旋水域都可

满足靠泊船只作业的安全要求，并且不占用所处河段的设计航道宽

度。

（四）工况条件：

本工程地处长江岸边， 水陆交通条件较好， 但码头建设前应先修

筑进港道路，水电需在施工前接至施工现场，用于工程的水泥、钢

材、砂、石材料可在当地购买。

根据设计，施工部分在干地进行，工程结构较复杂，又临近汛期，

故施工难度很大，当地气候对工程施工没有大的影响。

第二节 施工总平面布置

一、布置原则

1、要因地制宜，降低造价，确保安全，使之尽量标准化、规范化，

同时不影响房建的新建和改建，以保证计划工期。

2、本着节约用地和少用地的原则， 在场地布置时只使用红线内用地，

施工组织紧凑合理。

3、各项施工设施布置要满足生产，方便生活，有利于施工人员健康，

WORD 格式整理

...

安全防火和环境保护要求。

4、与现场的施工场地供水、供电以及交通通讯条件相适应。

5、本着减少运距，节省费用，降低成本的目的，合理组织交通，充

分利用便宜的水陆交通。

6、加强安全警示和安全防护，确保行人安全和交通畅通。

二、总平面布置

根据设计和现场考察， 布置临时设施工程主要包括： 生活区办公

区、混凝土搅拌站（含材料堆场） 、机械停车场等（详见施工总平面

布置图）。

1、项目部及临时房屋：根据场区条件，为节约成本，项目部尽量租

用附近空置建筑。不足的采用现场搭建砖瓦结构的房屋。

2、围护：为配合标准化施工和文明生产，确保行人安全和场内建筑

物保护，在红线范围内采用压塑钢板封闭施工。设置进场大门，并由

门卫值班，负责进出场区行人、车辆。

3、施工用水用电：施工生活用水用电接业主提供水电管网；施工用

水从长江里抽取。

4、通讯：项目部配备传真机一部，三部外线电话，同时配备对讲机

若干，以便及时对内对外联系工作， 同时与电信或相关网络通信部门

联系，接入宽带网络，便于与业主、设计及我公司总部联系或传递有

关文件。

5、施工宣传：在进场大门处设置形象标志、广告等，增强该工程的

社会效益。

WORD 格式整理

...

6、医疗卫生与消防安全：工地设置医务室并配备一名有经验的医护

员，按照医疗卫生管理部门的规定对工地有关供水、 食堂、环境卫生、

防疫、垃圾及污水处理等方面进行把关， 以保证施工人员有一个卫生

健康的生活环境。 施工期间， 按照相关规定配备必须的消防器材并安

排专人保管。

第三节 施工总体布署

一、施工组织

1、总体施工安排

根据招标要求， 先进行码头区平台施工， 然后同时进行下河公路

施工。进场后首先进行测量放线，标示出施工范围，并进行施工场区

内的植被及表土清除。 对于路基土石方工程， 本方案拟采取路基开挖

与填筑同时进行的组织措施， 对于路基土石方回填， 可利用开挖方就

近调配，尽量缩短运输。另外，为保证路基回填施工的连续性以及雨

水对路基的影响， 施工作业上应优先进行路基挡墙及涵洞的施工。 路

基施工完成后进行道路排水沟的施工，最后进行路面施工。

系船柱、系船环在下河公路及平台挡墙施工时根据设计要求设置

或预埋，系船块体在岸坡上开挖基坑浇筑。

2、设备准备及调迁

施工前应按照工程特点和进度要求迅速组织和施工机具设备进

场（调迁在 7 天内完成），以保证工程按时开工并满足施工计划要求。

推土机、挖掘机等通过现有道路调迁至施工区， 若施工现场距现有道

路较远，则需修筑施工便道运送。

WORD 格式整理

...

3、材料准备及运输

进场前，应根据施工计划列出材料计划表并及时联系和购买所需

的工程材料和半成品， 通过公路运输至施工场地进行储备， 使材料供

应能保证工程的顺利进行。 各种材料均应根据实际情况做好计划， 分

批进场，编制各项材料计划表，对各种材料的入库、保管和出库制订

完善的管理办法，同时加强防盗、防火的管理。

4、人员组织

开工前，迅速组织该项目的项目管理班子，成立项目经理部，并

使参加该项目的管理、技术人员和施工人员在 3 天内到位，以保证

工程按计划开工。

根据工程的工作内容和现场的施工条件， 按照工程计划合理组织

民工队伍和施工作业设备，并在开工前 3 天前到达施工现场，进行

临设的修建等准备工作， 在施工过程中， 根据工程施工进度计划分批

组织各工种施工人员，保证工程不怠工，不窝工。

施工主要机械使用计划表

序号 工种名称 单位 数量

1 自卸式气车 台 4

2 插入式振动器 台 2

3 平板振动器 台 2

4 推土机 台 1

5 压路机（ 18T） 台 1

6 挖掘机 台 1

7 手扶式打夯机 台 2

WORD 格式整理

...

8 砼搅拌机 台 1

9 电焊机 台 2

10 潜水泵 台 2

|  | 沙浆搅拌机 台 11 1 |
| --- | --- |

12 柴油发电机 套 2

二、施工组织机构

针对本工程的特点， 拟组织一批优秀施工管理人员和技术人员

组成项目经理部， 负责该工程的日常工作和技术管理事宜。 组织机构

必须落实并保持相对稳定，以利于施工技术管理的专一性、连续性、

一致性。

1．组织机构图 （详见附图）

2．管理人员及工作职责

项目经理（ 1 人）： 为工程项目总负责人，全面负责工程施工质量、

安全和工期。协调内外部环境。制定并落实各项制度，筹划并合理使

用资金做好分配；

项目副经理（ 2 人）：组织调度生产，采购所需物资，负责劳动用工，

搞好后勤等生活保障，并分管安全。

项目总工（ 1 人）：分管技术、计量、试验等，对工程技术、质量实

行全面管理，抓好各道工序的质量，实行质量一票否决制。

安监部（1 人）：对工地安全生产实行全面管理，做好岗前教育、施

工检查，发现问题立即整改。

质检部（1 人）：负责分项工程的质量检验、材料送检、试块送检，

自检资料，报监资料搜集、整理、归档。

WORD 格式整理

...

工程技术部（ 2 人）：负责技术指导、测量、放线、技术资料收集、

整理、归档、编制开竣工文件，工程的报检。

计划合约部（ 1 人）：负责制定项目部物资、人力计划，并及时提交

分管负责人，负责合同信息管理，工程计量支付及核算工作。

施工管理部（ 2 人）：负责日常工作安排调度、协调各工序施工时的

平行，交叉关系，以及安全管理工作；

机械设备部（ 1 人）：负责施工机械设备保养、检修和管理以及相应

的各类技术资料、统计报表整理。

物资部（1 人）：负责施工物资的供应机械设备的维修管理；

后勤保障部（ 1 人）：负责后勤保障工作。

第四节 施工测量

1．测量依据

（1）本工程测量控制系统：高程采用黄海高程系统，平面控制为北

京坐标系统。

（2）业主提供的平面及高程控制点；

（3）设计图纸；

（4）国家、交通部颁布的标准及规范。

2．测量仪器

根据本工程实际情况以及我公司的测量设备条件，拟为本工程配

备的主要测量仪器下表。

3．施工测量范围

（1）测量控制网的建立；

WORD 格式整理

...

（2）基础施工测量控制；

（3）挡墙施工测量控制；

（4）道路施工测量控制；

（5）陆域平台施工测量控制；

（6）位移与沉降观测。

4．主要工序施工测量方法

（1）测量控制网建立

1）导线复测和控制点的加密

a）根据业主或设计提供的相关资料，对主要控制桩进行导线复测工

作，复测采用 SET2B 全站仪，使用前对仪器进行专业的检验和校正，

复测精度应符合规范要求。

b）角度闭合差（ 1″）± 16 n ，其中，n 为测点数

c）坐标相对闭合差：± 1 / 10000

d）对于不能满足精度要求的控制点，分析原因，作出正确的估计，

组织力量重新测量， 如果控制点移位， 或现场实际情况与设计提供的

资料不符，报请监理工程师，在经监理工程师确认之后，利用沿线附

近其余的控制点， 对移动了的控制点进行加固复测， 或按相同测量等

级另设控制点。

e）因原导线的密度不能满足施工需要，需布设加密点，形成联合导

线，为保证测量精度和减少工作量，应避免设支线点。加密导线点的

设置尽量做到现场施工放样测量， 其位置宜选在地势较高、 视野开阔、

仪器架设方便的地方。 在过境道路施工全过程中， 相邻两点必须通视，

WORD 格式整理

...

相邻边长尽量接近。

f）对增设的测量控制网标桩做到牢固可靠，设置容易识别的标识，

加以保护。

g）对已经建立、健全的平面控制网定期进行复核，使其准确无误的

为工程施工提供保障。

h）工程竣工前，对发生损坏、移位的标桩，根据监理工程师的指导，

进行恢复测量。

2）施工测量高程控制

a）所使用仪器在送质检部门检验校准后使用。

b）对业主或设计交付的水准点进行复测， 并与国家水准点进行闭合，

水准点闭合差必须满足规范测量精度要求：f≤ 20L，（其中 L 为水准

路线长度，以 km 计）；对于不能满足规范要求的水准点，应分析相

关原因，进行重新测量， 若确定某水准点产生了沉降、 移位或与业主、

设计提供的资料不符， 则报请监理工程师， 在监理工程师检查确认后，

寻找另外的水准基点或利用国家水准网点， 按相应测量等级另外敷设

水准点。

c）为满足施工需要，进行增设水准点，距离以测量不加转点为原则，

增设水准点必须满足精度要求，并与相邻路段的水准点闭合。

d）增设的水准点应设在便于观测的紧硬基岩或永久建筑物的牢固处，

或埋入土中至少 1m 以上的混凝土桩之中。

（2）下河公路的施工放样；

1） 检查并核对施工图纸上提供的道路中桩坐标以及道路纵、横

WORD 格式整理

...

断面图。

2） 将全站仪置于导线点及加密导线点上，按极坐标法放出道路

中心线桩位。

3） 将全站仪置于道路中桩，根据该桩位处道路的横道断面设计

图放出路基边桩及道路附属构造物位置， 并在距路中心一定安全距离

处设控制桩。

（3）基础施工测量控制

1） 基槽开挖控制测量

使用全站仪对每段挡墙基础范围进行放样、 画线。开挖到位后进

行精确放线。

2）回填测量控制

采用水准仪进行高程控制， 并分层对回填密实度进行控制， 并形

成记录资料。

（4）挡墙施工测量控制

挡墙测量采用全站仪和水准仪以及钢尺测量。 严格控制外边线的

宽度和坡度，根据工程的进展随时监测。

（5）位移、沉降的观测

按监理工程师的指示埋设位移沉降观测点， 定期用经纬仪和水准

仪进行位移及沉降的观测，并作好记录。

第五节 临时用水、电措施

施工临时用电方案

本工程现场的临时用电从业主指定处引入配电房， 然后由配电

WORD 格式整理

...

房规范地生产建设到各用电设备上， 该方式现场临时用电主要设备在

五台以上，并且设备总容量，共计 450KW。按照规定，要编制临时用

电的施工组织设计， 确定临时用电线路的引入及走向和导线截面的大

小，且还需制定安全用电技术措施和电气防火措施等。

1、电源布线，配电室、总配电箱、分配电箱的位置及线路走向。

电源进线由建设单位指定接至施工现场的配电房内， 施工临时用

电线路的主干线路通过配电房内总电箱架空和部分暗敷引入各分电

箱内，再接至各设备， 现场的配电箱和临时用电线路的走向详见总平

面布置图。

2、 临时用电线采用三相五线制，由于建筑工地配电线路较短，

导线截面由容许电流决定， 根据此原则可采用 BV-90mm 2 电缆线。 为保

证施工安全，本工程采用重复接地措施。

3、施工用电的安全技术措施

- 施工临时用电线路的架设高度不得小于 4 米，且架空电线必

须采用绝缘电缆线，架空电线必须架设在专用的电杆上。

- 架空线路必须设置绝缘子，以及各种用电线路包括照明线路

都必须设绝缘子， 严禁用金属裸线作绑扎， 严禁直接架设在钢管架上，

或用尼龙绳吊在其它物体上， 临时用电线路的架设必须规范整齐， 不

得乱拉乱接，现场照明用电线路可沿墙敷设，但必须设置绝缘子，以

保证用电安全。

- 临时用电线路的导线截面大小必须根据所用机械设备的容量

进行选择， 同时必须满足规范要求， 导线中的负荷电流不得大于允许

载流量。

WORD 格式整理

...

- 室内配线必须采用绝缘导线，采用瓷瓶瓷夹等敷设，距地面

高不得小于 2.5m，进户线过墙时必须穿管保护，距地面不得小于

- m，并应采取防雨措施；室内配线所用导线截面，应根据用电设备

的计算负荷电确定， 但导线截面不小于 4mm 2，潮湿场所的电线必须穿

管敷设，管口应密封，采用金属管敷设必须作保护接零。

- 所有配电箱应标明其名称、用途，并作出分路标记；所有配

电箱应配锁， 开关箱应每月进行检查和维修一次， 检查和维护人员必

须是专业电工，检查、维修时必须按规定穿绝缘鞋、戴手套，必须使

用电工绝缘工具。

- 对配电箱、开关箱进行检查和维修时必须将前一级相应的电

源开关分闸断电，并悬挂停电标志牌，严禁带电作业。

- 所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序：

a. 关电操作顺序：总配电箱—分配电箱—开关箱

b. 停电操作顺序：开关箱—分配电箱—总配电箱

- 施工现场停止作业 1 小时以上时，应将动力开关箱断电上锁。

- 配电箱、开关箱内不得放置任何杂物，并应经常保持整洁。

- 配电箱开关箱内不得挂接其它临时用电设备，配电箱、开

关箱的进线和出线不得受外力，严禁与金属尖锐和强腐蚀性介质接

触。

- 配电箱、开关箱应装设端正、牢固，移动式配电箱应装设

在牢固的支架上， 固定式配电箱、 开关箱的下底与地面或操作平台的

垂直距离为 1.3 ～1.5m，移动式配电箱、开关箱的下底与地面或操作

平台的垂直距离为 0.6 ～1.5m。

WORD 格式整理

...

- 配电箱、开关箱内的各种电气设备必须坚固在电器安装板

上，不得歪斜松动。

- 配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接，并

应与保护零线接线端子板分设；配电箱、开关箱内应采用绝缘导线，

接头不得松动，不得有外露带电部分，配电箱、开关箱内必须防雨、

防尘。

- 配电箱内的电器必须完好，不得有破损电器或不合格电器。

- 施工现场的动力用电和照明用电宜分别设置，如设置在同

一个配电箱内，动力和照明线路应分路设置。

4、电气防火措施

- 对于容易造成线路过负荷的机械设备的线路，必须设置过负

荷保护，过负荷保护的配电线路的绝缘导线允许载流量应不小于熔断

器熔或自动开关过流脱扣器脱扣电流整定值的 1.25 倍。

- 配电室内必须采取防火措施，设置灭火器。

- 施工现场的临时用电线的导线截面大小一定要符合计算出的

负荷要求，不得小于计算出的导线截面大小，以防止导线过热起火。

- 现场临时用电线路不能架设在木板或木条上，应设置在砖墙

上或专用电杆上，并采取相应的防护措施。

- 熔断器的保险丝必须用专用保险丝，且规格要符合要求，不

得用铜丝、铁丝、铝线代替，以防烧毁设备和失火。

第六节 主要工序施工方法

一、土石方开挖

本工程土石方开挖工程主要集中在下河道路段，桩号 K0+000～

WORD 格式整理

...

K0+892.992，其余为进港公路和陆域平台挡墙基槽开挖和港池开挖。

开挖以土方为主，局部有基岩开挖。

1、路基土石方开挖

1、施工准备

a.作好地形测量，确定开挖范围和挖土厚度，以便于施工作业和工程

量计算。

b.为掌握挖土工效，挖土前应对挖土区的土质进行调查鉴别，正确确

定土的分类， 以便于合理选用挖运土的机械和车辆， 确定施工定额和

工期安排。

c.挖方区的土方如用做填方，应先将树根、草皮、杂物等清除干净；

如为弃土，则可不必清除。

d.作好挖土区排水措施，避免雨天集水。掌握好土的含水量，挖土时

若土过于干硬，则不易挖掘，如土过湿，又易粘在挖运土的工具上，

过干或过湿的土都不利于做填方压实。 因此做填方用的土， 在挖前应

掌握其含水量。 过干的土事先可适当洒水湿润； 过湿的土应采取晾晒

等措施，使土的的含水量接近于填方相应压实机械所需的最佳含水

量，然后进行施工。

2、施工流程

（1）开挖方法

1） 土方开挖采用人工配合挖掘机开挖，石方采用风钻打孔，进行松

动爆破，挖掘机开挖。

2） 挖土之前，先清除场地内的树木、草皮和其他杂物。

WORD 格式整理

...

3） 根据现场区域的开挖深度和纵向长度， 采用不同的挖掘方法进行

施工。对于短而深的区域采取横向全宽挖掘方法进行， 对于较长区域，

则采用纵向挖掘法进行， 对于上土方较大的路段， 则采取以上两种方

法混合，进行分层分级开挖的施工方法，以取得较大的工作面，提高

生产效率。分层开挖按从上到下的顺序进行，分层厚度约为 2m，每

级高差控制在 3m 左右；分级挖土完成后进行修坡。

4）挖方的处理：土方开挖应与路基回填尽量同步进行，对合格土方，

可调配到回填区回填，开挖弃土需运输至指定地点按要求堆码整平，

使其与周围环境保持协调。

2、挡墙基槽开挖方法

（1）基槽开挖轮廓位置和开挖断面应符合施工图的规定，不允许欠

挖。开挖中，除设计或监理同意外， 一般不允许使用爆破开挖基槽

开挖的各个侧面，必须时应采取临时支护措施，以防塌壁，做到安全

施工。

（2）挡土墙基槽开挖主要采用人工配合挖掘机开挖，开挖弃土就近

堆放。土方开挖边坡为 1：0.75，石方开挖边坡为 1：0.3，在开挖至

设计基槽标高以上 0.5m 时,采用人工开挖，以免对基底土造成扰动，

影响地基承载力。开挖至设计标高时，如基底为粘土，应对基底土层

及深度进行校核， 如发现地基承载力达不到设计要求， 及时通知监理

工程师，并会同有关部门共同研究处理。若发生超挖，超挖部分的回

填料和处理方法要征得设计或监理工程师的同意。

基槽底层土质必须符合设计要求并严禁扰动， 经验收合格后应及

WORD 格式整理

...

时封底，准备进行浆砌条石挡墙的施工。 施工过程中应做好检查记录

基槽开挖质量标准应符合规范。

二、浆砌条石挡墙

1、材料要求

粗料石要求外形方正，成长方体，尺寸不小于 30X30X60cm，

表面凹陷深度不大于 1cm，用于镶面的粗料石， 丁石长度应比相邻顺

石宽度至少大 1 倍，条石饱和抗压强度不低于 30Mpa，其软化系数

不小于 0.8m。 砂浆标号为 M10，勾缝 M20。 水泥采用 425#硅酸

盐水泥，使用前应进行复检，检验其和易性、初凝时间等技术指标，

砂采用河砂，拌和用水为饮用水。

砂浆配合比通过试验确定， 并报监理工程师批准， 砂浆拌制采用

机械拌制，使其具有良好的和易性，已凝结的砂浆不使用，不允许水

改变砂浆稠度。

2、砌筑方法

砌筑前，应在基础砼垫层上弹墨、放线，同时，应计算层数，选

好石料，石料使用前必须浇水湿润，表面如有泥土、水份，应先清除

干净。

砌筑第一层砌块时，应先将基床表面清洗，湿润，再坐浆砌筑；

砌体应分层砌筑，砌体较长时，可分段砌筑，但相邻工作段的砌筑高

度一般不宜超过 1.2m，分段位置宜尽量设在沉降缝或伸缩缝处，各

段水平砌筑缝应一致。砌筑时按照设计要求留设 2cm 宽沉降缝，沉

降缝采用人工清缝， 用高压水冲洗干净后内填沥青麻丝， 填塞深度在

WORD 格式整理

...

100～150mm 之间。填缝应饱满、整齐、不污染构筑物。

各砌层的砌块应安放稳固， 条石天地座应剔打平整， 条石之间应

砂浆饱满，粘结牢固，不得直接贴靠或脱空，砌筑时，底浆应铺满，

竖缝砂浆应先在已砌条石侧面铺放一部分， 然后在石块放好后添满捣

实。

砌筑因故停顿，砂浆已超过初凝时间， 应待砂浆强度达到 2.5Mpa

后才可继续施工；在继续砌筑前，应将原砌体表面的浮渣清除，砌筑

时应避免振动下层砌体。

镶面石应一顺一丁排列，砌缝应横平竖直，砌筑宽度不应大于

2cm，上下层竖缝错开距离不应小于 10cm，同时在丁石的上层和下

层不宜有竖缝。

砌体勾缝前必须清缝， 用水冲净并保持缝槽内湿润， 砂浆应分次

向缝内填塞密实， 勾缝砂浆标号按设计要求为 M20。勾缝应按实有砌

缝勾平缝，严禁勾假缝，凸缝；砌筑完毕后应保持砌体表面湿润并做

好养护挡土墙排水孔按梅花形布置，孔距纵向，横向各 2m，交错排

列，顶排排水孔距墙顶 2m。在排水孔内侧，设无纺或机纺土工布及

500mm 后级配碎石倒滤层，孔后底部按设计要求分层 2 夯填大于

300mm 厚粘土隔水层，土工布单位面积质量为 300k/m ，抗拉强度

不小于 6KN/M ，土工布铺设时应保持平顺、松紧适度，以保证墙体

顺畅排水。

挡墙在砌筑过程中， 应保证边砌筑，边回填，回填需待砂浆强

度达到 70%以上方可回填，并保证砌体与回填面高差不大于 1.5m。

WORD 格式整理

...

三、挡墙后回填

本工程结构物（挡墙）后采用块片石回填，回填时要与倒滤层交

替进行。

1、倒滤层施工

倒滤层施工应与墙后回填结合进行。 土工布质量满足相应规范要

求。

2、回填施工

回填施工工艺流程

测量放样 施工场地清理 分层回填碾压 验收

（1）挡墙砌体在强度达到 70%以上方可进行回填，挡土墙后回

填料应符合设计要求。

（2）回填从最低处开始，水平分层摊铺分层回填碾压，严禁采

取倾填法施工。

（3）挡墙底部回填面较窄，压路机不能进行压实作业，只能用手扶

式打夯机夯实，回填厚度不能超过 30cm。当回填至一定高度，压路

机可进行作业后，按常规方法施工。

（4）挡土墙墙背 1.0m 范围内，不得有大型机械行驶或作业，防止

碰坏墙体，应采用小型压实机械碾压，分层厚度不宜超过 0.2m。回

填压实中，应保持结构物完好无损。

四、下河公路路基及平台回填

1、下承层处理及填料要求

在进行开山回填之间，首先应进行下承层处理。

WORD 格式整理

...

（1）清除填方区内表土及杂物，用原地合格填料填平表面坑洞并进

行压实。

（2）当路基位于斜坡上，其垂直路中线测得的坡度陡于 1：5 时，将

原地面开挖成台阶状， 台阶宽度不得小于 3m，并向内倾斜 2%左右，

以增加回填部分的整体稳定性。

（3）回填前基底必须碾压密实，达到设计或规范要求后报经监理工

程师审核。

（4）基床块石采用 10 ㎏～100 ㎏的块石，其饱水抗压强度不低于

30Mpa，要求未风化、不成片状和无严重裂纹，块石最小厚度不小于

20 厘米。

2．填筑方法

（1）回填从最低处开始，水平分层摊铺分层回填碾压，每层夯实后

的厚度不大于 0.4 米。必须做静载试验。

（2）填料应尽可能在大面积范围内进行铺筑，以减少接缝。且填料

与挡墙的高差不得大于 1.0 米。填料采用分层压实，机械夯实的厚度

不大于 0.4 米，人工夯实后的厚度不大于 0.2 米；采用分段填筑时，

应对块间连接处的漏压带采取专门的处理措施， 如接岔部位处应作成

1：1.5 的斜坡，或在接坡处将压实的虚坡料挖除。

分层厚度由所采用的压实机械和材料的性质由试验确定 （一般不

超过 40cm）。本方案拟采取 16 吨振动式压路机进行碾压，碾压方法

采取进退错距法， 在同一断面上， 应按照从挡墙一侧向内侧的顺序进

行，碾压遍数根据分层松铺厚度及材料含水量由试验确定（一般为

WORD 格式整理

...

6～8 遍）。碾压时，先用推土机推平，低速行驶压 4～5 遍，使表面

平实，然后用压路机静压平整，再进行振动压实。

后方填料在距离挡墙后趾 3 米以内回填傻卵石， 3 米以外可回填

开挖土石。

3、注意事项

（1）作业时分层统一筑铺，严禁出现界沟；

（2）回填砂砾料必须具有一定级配，含泥量不能过大，不得混入不

透水的粘土， 对碾压过程中出现粗骨料集中的地方， 应派人工补撒细

料。

（3）铺料与碾压工序宜连续进行，若因施工或气候原因造成停歇，

复工前要对表土洒水湿润，方可继续铺料，碾压上升。

（4）回填时，砂砾料汽车宜采用后退法卸料，如发生颗料分离现象，

应将其拌和均匀。为保证回填的质量和进度，宜将回填区进行分块，

并按松铺厚度计算每块填方量以便于对回填量进行控制。

4、填方压实试验

（1）根据填土材料的变化，按规定标准方法对具有代表性的填料进

行控制性试验，包括颗粒分析、液限、塑限、有机质含量及最佳含水

量（重型击实试验）等项目，试验结果作为回填料使用的依据。

（2）用于填方的各种类型材料，都应进行现场击实试验。

（3）施工中每层填土的压实度控制，按下列频率每次取二处土样进

行干密度试验。

5、压实要求

WORD 格式整理

...

根据招标文件， 回填料压实标准以压实度表示， 回填采用重型压

实标准。回填料的压实在面层以下 0～0.4m 之间压实度应达到

98%，在面层以下 0.4～1.6m 之间压实度应达到 93%，1.6m以下压

实度不小于 90%。

五、干砌条石护坡施工

1、施工方法

护坡施工前必须对基底进行清理， 保证基底平整密实。 施工前必

须先对进场石料进行检查，严禁风化石、分层石进入现场。块石规格

为直径大于 30cm、重量大于 15kg，石质坚硬且未风化。

砌筑时应自下向上分层进行，块石互相间错，坐实挤紧、紧靠咬

搭，空缝用适宜大小的块石堵塞紧密，不得松动、叠砌和浮塞，并保

证表面平整。

铺筑顶面边口， 应采用较大而方正的块石， 砌成整齐坚固的封边

（最好超过设计端头 1m）。

2、砌筑方法

为保证砌筑质量，在砌筑时可采用如下步骤进行：

（1）试砌： 将块石在基面或砌接面上试砌，找出不平稳部位及其

大小，再用手锤敲去较尖凸部位，但不要残留薄片及断裂松脱块石。

（2）砌垒： 翻开块石，在不平稳部位用大小适宜的块石垫实，然

后翻回块石，如位置不当，可用小撬棍或凿子拔移，并用手锤敲击，

使块石坐稳。

（3）填槽塞缝：用大小适宜的块石，以手锤填实缝隙，务使砌石稳

WORD 格式整理

...

固。当下层砌完后，再砌上层。

六、涵洞

根据介绍， 工程涵洞为钢筋砼盖板涵， 由于涵洞的施工进度会对

路基回填产生影响， 故在实际施工中应合理组织， 优先进行涵洞施工，

以保证路基回填施工的顺利进行。

（一）盖板预制

1、施工工艺流程

预制场建 ----定型模板制作 ----浇筑砼---- 模板拆除 ----养护取样 ----标

识 ----检验----出运-----安装

2、模板

拟采用定组合钢模板，模板应确保尺寸正确、强度、刚度、严密

性应满足要求，模板的数量应根据施工强度和进度进行设置。 浇注时，

模板中的垃圾、泥土铁锈、油污应清除干净。

3、砼浇筑

a．浇筑前应先检查模板是否满足要求，并请监理工程师验收做好隐

蔽工程验收记录。

b．每个砼块应一次完成，在砼浇筑过程中，应随时注意模板及预埋

件及预留孔洞情况。并按设计要求作好试压块，以保证施工质量。

c．砼采用 JDY500 砼搅拌机进行搅拌，由人工手推车、运料入模。

4、构件养护

为保证有适宜的硬化条件， 并防止不正常的收缩， 应在砼浇筑完

毕后及时加以覆盖浇水养护，使砼经常保持潮湿状态。 （注：当日平

WORD 格式整理

...

均气温 低于+5℃时，不宜洒水养护） 。养护时间不少于 14 天。

5、预制件转运

a．预制构件转运时，强度应符合设计要求（应有砼抗压强度证实） 。

b．预制构件采用人工安装，吊运时，应使各吊点同时受力，并应防

止构件产生扭矩，吊绳的水平夹角不宜小于 60°

（二）涵洞施工

1、盖板涵施工工艺

基础开挖 ---- 基底整平夯实 ----- 基础施工 -----墙身砌筑 -----盖板预制

安-----涵背回填

2、施工方法

（1）、基坑开挖

基坑开挖利用反铲式挖掘机进行， 人工配合修整， 基坑开挖至设

计标高时， 地基承载力不能满足要求的， 可选用调整涵洞埋深或换填

片石等其它加固基础方法进行处理。

（2）、基础、墙身、台身采用 10 号砂浆块石， 块石形状应大致方正，

上下面大致平整，标号不低于 30mpa。为了对涵洞下端起支撑作用，

涵洞必须铺砌，铺砌层一般采用 40cm 厚的双层浆砌片石，片石缝

隙间应填满砂浆防止冲刷以保证强度。

（3）、涵身在顺水方向的沉降缝应根据现场实际地形、 地质情况设置。

除地形、 地质变化较大处、 基础埋置深度不一或基础对地基的压力变

化较大处，以及基础填挖交界处应设置沉降缝外， 一般每隔 4～6m 设

置一道，沉降缝应贯穿整个断面（包括基础） 。洞口部分与洞身部分

WORD 格式整理

...

应分离砌筑。沉降缝宽 2～3cm，缝内填沥青麻絮。置于岩石地基上

的涵洞可不设沉降缝。

（4）、涵洞盖板采取预制安装， 为使盖板与涵台的连接起到支撑作用，

涵台顶面作成椅背与盖板顶面齐平并用水泥砂浆填缝抵紧。 盖板预制

时必须在混凝土达到设计强度 70%后方可容许脱模，堆放和运输。

预制时必须标明盖板的适用范围， 堆放和运输时， 必须在盖板端部设

两点搁支，不得上、下倒置。盖板安装完成后，在其顶面涂刷沥青胶

结材料，形成防水层。

（5）台背填土必须在盖板连接缝中的混凝土及盖板现浇部分混凝土

达到设计强度的 70%，且砌体砂浆及台帽混凝土（现浇时）达到设

计强度后方可进行， 填土埋应做到两个台背同时分层夯填。 台背填土

选择透水性良好的砂砾石或砂性土地可采用台背填石或填碎石土， 且

应保证填料内摩擦角不小于 35° 。

七、系船块体施工

1．施工流程见下图

基坑开挖

碎石垫层

混凝土现浇 安装预埋件

验收

WORD 格式整理

...

2．施工方法

（1）基坑开挖

土方开挖采用挖掘机进行初施工， 待大方量挖出后， 采用人工修

坡。施工中要避免边坡塌方。

（2）混凝土施工

1） 采用定型钢模板。模板中的垃圾、泥土、铁锈等应清理干净，模

板拼接采用薄海绵填塞，防止漏浆。

2）在模板工程经验收合格后方可进行混凝土浇筑。

3）混凝土在混凝土搅拌站拌和，人工转运入模。

4）混凝土浇筑完毕后，及时洒水养护，养护时间不少于 14 天，拆

模强度不小于设计强度的 30%。

八、路面施工

路面施工的关键在于人员、设备、材料的组织，施工流水段的合

理化分，流水节拍和步距的确定。

合理的人员、 设备、材料的组织是保证工程顺利实施和完成的关

键和前提条件，因此，在路面开工前因通过预算人员提出材料计划，

主要为砂、碎石、钢材、水泥计划，自拌砼计划，根据工期安排合理

组织，并考虑一定不利因素的库存量， 以免造成供应不连续而怠工或

库存过多而引起的库存损失和转运损耗以及二次转运费。 从而节约工

程成本。

合理的施工组织可以保证施工连续、 有条不紊地进行。 施工组织

主要包括以下内容：流水段的划分及资源的投入、工序的搭接时间、

WORD 格式整理

...

根据施工条件确定是全幅施工或半幅施工等 。

（一）、道路及平台基层和底基层施工

陆域平台和道路回填至设计标高后， 进行堆场及道路基层和底基

层施工，底基层为级配碎石，厚 200mm，基层为水泥碎石稳定层，

厚 200mm。

1、级配碎石层施工

在底基层施工前用人工配合推土机对场地进行找平， 在找平层土

中可掺 25％碎石，对基底进行碾压、夯实验收合格后才能进行基层

施工。

1）基层的测量放线

在控制点置仪 ,用极坐标放样方法 ,按 5m 的桩距，分段分区进行

控制。

基层的高程控制， 用水准仪将各桩号所对应的基层高程 （含稳定

层松铺系数的高度 ）抄于两侧钢筋桩上，施工时用广线连结来控制

标高及平整度，施工时随时检查桩点是否移动。

2）材料要求

a）垫层用碎石最大粒径不得大天 4cm，压碎值不得超过 30%，且必

须具有良好级配， 以保证碎石垫层的压实度， 按照港口公路试验规范

的标准方法进行试验时压实度应达到 96%以上，碎石中不应有粘土

块，植物等有害杂质，针片状颗粒含量不应超过 20%。

b）级配碎石垫层的液限应小于 28%，塑性指数应小于 6。

c）垫层所用填隙料的细度模数及杂质含量必须满足规范要求。

WORD 格式整理

...

3）施工方法和要求

a）在摊铺碎石垫层时，路基必须平整、清洁，密实度达到设计或规

范要求，并获得监理工程师批准。

b）级配碎石混合料在料场集中拌和，拌和的混合料应均匀，含水量

适当。否侧应用洒水车补充洒水。

c）级配碎石用东风车运输到摊铺现场，用平地机配合人工摊平。

d）为保证铺设厚度，在铺设前在道路两边及每隔 5m 增设高程桩，

以便于施工员在碎石摊铺确定摊铺厚度， 碾压完成后检查成型后的垫

层厚度。

e）级配碎石垫层的碾压采用 14 吨振动式压路机，碾压方法采用进

退错距法，按照由中间两边的顺序进行，在进行振动碾压之前，应先

静压两遍，使碎石垫层平实，碾压过程中，边碾压边人工找补，以保

证垫层的平整度及厚度。 碾压遍数应根据试验确定， 成型后的碎石垫

层的压实度必须达到设计或规范要求。

2、水泥稳定碎石基层

（1）、基层材料送监理工程师指定的实验室作试配， 试配资料报监理

工程师同意后方能施工。

（2）、路面基层施工前，先进行测量和检测，严格检查验收路基压实

度、标高、横坡、宽度、平整度等，在达到规范要求后，恢复中线，

每 10 m 设一桩，竖曲线每 5 m 设一桩，并在两侧路面边缘外 0.3～

- m处设指示桩，指示桩上用红油漆标出基层边缘设计标高及松铺

厚度的位置，以路幅中线边界分左、右两幅摊铺，并报监理工程师批

WORD 格式整理

...

准后方可开工。

（3）、基层施工前先进行集料的级配试验和混合料的配比试验，

2 修筑一段 200m 的试验路段，其目的是：检验试配、拌和、运输、

摊铺、碾压、养生等设计投入使用设备的可靠性；检验混合料的组成

设计是否符合质量要求及各道工序的质量控制措施； 提出用于大面积

施工的材料配合比及松铺系数； 确定每一作业段的合适长度和一次铺

筑的合理厚度，提出标准施工方法。标准施工方法的主要内容包括：

集料与集合料数量的控制， 含水量的控制方法， 整平与整型的合适机

具与方法，压实机具的组合，压实的顺序、速度、遍数。

（4）、基层采用拌和站集中拌和施工，其基本步骤是：

A、路面基层准备：在铺筑基层之前，应从填筑好的路基上把所有浮

杂物清除，并严格的整形和压实达到规范要求。

B、拌和

根据混合料的配合比严格按重量比例掺配； 拌和时应以重量比

加水，并且还应使监理工程师易于核实每一盘的水量或连续式拌和机

的流水速度，加水时间和将水加入拌和机的位置，均应得到、监理工

程师的同意。为使混合料拌和均匀，严格控制搅拌时间和速度。

C、运输

混合料采用自卸车运输， 拌和站离摊铺地点较远时， 特别是夏季

下雨，混合料在运输中应覆盖以防止水份增加， 卸料时应注意卸料速

度，数量与摊铺的厚度、宽度相匹配，拌和的配合料应尽快摊铺。

D、摊铺

WORD 格式整理

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/047125013000006051