课程设计任务书

| 学 院 | 信息科学与工程学院 |  | 专 业 |  | 自动化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 | XXX |  | 班级学号 |  | XXXXXXXX |
| 课程设计题目 | 基于单片机温度限制系统设计-----电源设计 |  |  |  |  |
| 实践教学要求与任务: - 构成单片机温度限制系统 - 电源设计 - 试验调试 - THFCS-1现场总线限制系统试验 - 撰写试验报告 工作支配与进度支配: - 第1～2天，查阅文献，构成单片机温度限制系统 - 第3～4天，电源设计 - 第5～6，试验调试 - 第7～9天，THFCS-1现场总线限制系统试验 - 第10天，撰写试验报告 |  |  |  |  |  |
| 指导老师： 201 年 月 日 |  | 专业负责人： 201 年 月 日 |  | 学院教学副院长： 201 年 月 日 |  |

# 摘要

开关电源就是开关型直流稳压电源，它的电路形式要有单端反激式、单端正激式、半桥式、推挽式和全桥式。开关电源的优点是体积小，重量轻，稳定牢靠。多年来，由于技术上的障碍(高压，大功率)，开关电源集成电路在集成化上始终因一种电流模式PWM开关电源限制器的设计得不到很大的进步。

本文中探讨的单片机限制开关电源，可以通过键盘预置期望输出电压值，模/数转换器对输出电压进行采样，由软件限制单片机输出相应的脉冲宽度，对开关电源进行脉宽调制，输出预期的电压。并采纳PID算法限制输出电压稳定，构成可输出3v到12v的可调电压，并显示实时电压和预置值，通过键盘可随时修改PID参数以优化限制效果，并该系统可以给芯片供应工作电压，加以扩展可构成输出正负3到12伏的双极性电源。

单片机限制的开关电源具有设计弹性好的优点，可以依据设计者的思想敏捷的工作。目前电子设备的日益小型化须要供电电源的小型化，这样制作小型化电源是将来电源制作的一个趋势，传统开关电源线路一般很困难体积也较大，假如运用的单片机作为限制核心必将可以大大简化电源的结构，制作更加小的电源将成为可能，并且运用单片机可以扩展很多功能，如显示，实时限制调整电压，可维护性强，由于目前国内有特地的PWM输出的单片机价格昂贵，一般的单片机I/O口模拟的脉宽频率较低，速度较慢，远远达不到现代电源要求的工作频率，所以目前单片机限制的电源运用并不广泛，但是单片机在智能化以及可实现的用户友好界面，扩展性强等等方面的优势使其成为将来电源重要的发展方向。因此，我们探讨单片机限制的开关电源，特别有现实意义。

关键词：温度限制系统, Proteus, PID, 直流稳压电源

# 目 录

摘要	2

书目	3

第一章	概述	4

1.1系统背景	4

1.2 电源技术的发展与方向	4

1.3 课题相关背景	5

其次章 开关电源方案设计	6

2.1 开关电源工作原理	6

2.2 开关电源与线性电源的比较	7

线性电源的缺点	7

开关电源的优点	7

2.3 方案论证	8

方案1	8

方案2	8

2.3.3 方案3	8

方案分析	8

总体结构设计	9

第三章 硬件电路设计	11

3.1 电源电路设计	11

整流滤波电路	11

开关变换电路	11

分压电阻的计算	12

爱护电路	13

3.2 限制电路设计	13

反馈电路设计	14

四位数码显示电路设计	15

第四章 软件设计	17

4.1中断处理程序设计	17

4.2 PID限制算法	17

4．3数字滤波	18

第五章 系统调试	20

5.1 系统调试	20

5.2 硬件模块调试	20

整流滤波电路的调试	20

转换的调试	20

脉冲输出电路的调试	21

5.3 电源性能指标的测试	21

开关电源的技术指标	21

过流爱护的测试	21

第六章 THFCS-1现场总线限制系统试验	23

第七章 结论	24

参考文献	25

# 概述

## 1.1系统背景

开关电源已有几十年的发展历史。1955年独创的自激推挽式晶体管单变压器直流变换器，领先实现了高频转换限制功能；1957年独创的自激推挽式双变压器，1964提出的无工频变压器式开关电源设计方案，有力地推动了开关电源技术进步。1977年脉宽调制（PWM）限制器集成电路的问世，1994年单片开关电源的问世，为开关电源的推广和普及创建了条件。与此同时，开关电源的频率也从最初的20KHz提高到几千赫兹至几兆赫兹。目前，开关电源正朝高效节能，平安环保、短、小、轻、薄的方向发展。各种新技术、新工艺和新器件如雨后春笋，不断问世，开关电源的应用也日益普及。

## 1.2 电源技术的发展与方向

开关电源产品的技术发展动向是高牢靠、高稳定、低噪声、抗干扰和实现模块化、小型、薄型、轻运化。由于电源轻、小、薄的关键是高频化，因此国外目前都在致力于同步开发新型高智能元器件，特殊是改善二次整流管的损耗、变压器电容器小型化，并同时采纳SMT技术在电路板两面布置元件以确保开关电源的轻、小、薄。

（1）高效

电源管理从以前的线性设计到当今的开关电源设计，是高效电源发展的一种集中体现。各国主动提倡节能环保而纷纷制定的高效电源规范，也是推动高效节能电源、低待机能耗产品应用的主要动力。尤其是将来越来越多的中国产品将出口到国外，须要满意欧美等国的电源标准，这将促进中国企业对高效电源的需求。对于便携式电源管理，效率尤为重要。

（2）低功耗

随着各种整机设备市场规模的不断增长和社会对环保问题的日益重视，功耗问题渐渐成为关注热点，电源管理和电源限制市场成为整个半导体产业中最为活跃的领域之一，降低电子产品功耗这一需求，将推动电源管理器件市场的稳步发展。

（3）高集成

便携式应用的空间特别有限，这就迫使电源供应商把更多功能集成到更小的封装内，或者把多路电压转换集成到单芯片封装内。在日益竞争的时代，供应高

效整合体积的解决方案势在必行，且应以整体电源方案为用户降低成本，提升效能与牢靠度。

（3）智能化

运用电源管理程序实现节电限制也是特别有效而可行的方法，目前大多数笔记本，普遍采纳这种智能节电管理技术，它是利用软件的方法对各主要耗电部件的用电状态限制，对暂不工作的部件削减甚至停止供电。

## 1.3 课题相关背景

我国的三极管直流变换器及开关电源的研制工作起先于60年头初期，到了60年头中期进入了好用阶段，紧跟着70年头初起先研制无工频变压器开关电源。1974年研制胜利了工作频率为10千赫兹、输出电压为5v的无工频开关电源。近30年来，很多探讨所、工厂及高校已研制出多种型号的开关电源，并广泛的应用于电子计算机、通信、家电等很多方面，取得了很好的效果。工作频率为100千赫兹-200千赫兹的高频开关电源于80年头初期起先研制，90年头初试制胜利，目前已经是特别成熟的电子产品。按调制方式划分可以分为：

（1）脉宽调制型：振荡频率保持不变，通过变更脉冲的宽度来变更和调整输出电压的大小。通过采样电路、耦合电路构成闭合回路，来稳定输出电压。缩写为PWM(Pulse Width Modulation)。

（2）频率调制型：占空比保持不变或关断时间不变，变更振荡器的频率来稳定并调整输出电压幅度。缩写为PFM（Pulse Frequency modulation）。

（3）混合调制型：通过调整导通时间的振荡频率来完成稳定并输出电压幅度。

通常采纳的是脉宽调制型和混合调制型两种调制方式。在脉宽调制中因为频率不变，所以无论是对电路中的磁性元件及晶体管的测试和设计都很便利，而且对射频干扰的抑制也变得比较简洁。混合调制则因其线路简洁，也得到了广泛的应用。相对而言，频率调制较少采纳。本文中采纳的是脉宽调制型。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/048123073070006044