GTJTG-B- I -05

风险评估操纵程序

安健环原始风险评估实施细则

安健环原始风险评估实施细那么

〔指导性附件〕

1目标

通过一个动态的，正式的，结构化的和整体的过程，对安健环原始风险进行确认和评 估，以便推动降低风险的打算和行动。识别全部原始风险，实现对安健环原始风险的有效 辨识和操纵。

适用范畴

适用于公司所有安健环原始风险的识别和评判。

引用文件

CMB253

NOSA五星系统

风险评估标准

GTJTGB/3005-2020

术语和定义

4.1危险源

''危险源〃是指在一定的触发因素下，可能造成人员损害、财产缺失等事故发生的部 位、区域、场所、空间、岗位、设备设施、作业等。

4.2安健环原始风险

以系统的初始状态为基准，不考虑现有的组织、治理、设备防护等安全防护措施，识 别及评估出来的风险称为原始风险，原始风险是一个企业或一个系统初始的、本质的风险， 或许通过各项措施的操纵，当前风险值已较低，但始终需要时刻关注，加以防范。

4.3危险源辨识

对各单元或各系统的工作活动和任务中的危害因素的识别，并分析其产生方式及其可 能造成的后果。

4.4风险评估

评估风险大小的过程。在那个过程中，要对风险发生的可能性以及可能造成的缺失程 度进行估量和衡量。此过程往往相伴着对风险的排序、分级。

4.5治理对象

是治理对象单元的一种划分，是对危险源的总结和提炼，是通过管住治理对象实现对 危险源的操纵或排除。

4.6治理标准

是一种标尺，是治理对象管到什么程度就能够排除或操纵危险源的风险的最低要求。 治理〔对象〕标准要按照国家有关标准、行业有关标准和企业标准、规程从严制定。

4.7治理措施

是指达到治理标准具体方法、手段。

4.8其他术语可参考《风险评估标准》。

5总那么

5.1不管是从公司利益依旧从职员自身利益动身，公司每一位职员都应认真学习本附 件中所指导的评估方法，专门是附录部分，以保证准确完成安健环原始风险的识别与评判 工作。

5.2在进行安健环原始风险辨识前，第一识别出本部门所有作业活动和生产过程，然 后对作业活动和生产过程进行安健环风险识别。

5.3在识别过程中，要以对比适用的法律、法规、规程、规定以及查阅以往的事故记 录为动身点，进行全面细致的识别。

5.4当作业活动/生产过程变化而导致安健环风向变化时，需要对安健环风险进行重新 识别与评判。

5.5任何安健环风险，都要从安全、职业健康和环境三个方面进行识别和评判，识别 与评判的结果填入 ''安健环因素识别与评判表〃中〔参见附录D〕。

6识别与评判

6.1完成过程与作业活动的识别

6.1.1按生产流程的不同，可将整个流程分为几个时期过程。

6.1.2按工作性质的不同，可归类成不同的作业活动。

6.2危险源识别、评判

6.2.1危险源识别

6.2.1.1对安全及职业健康的危险源进行识别时，应针对本部门所有的生产过程和作 业活动可能产生的安全及职业健康危险进行识别，需考虑常规和专门规的所有活动、所有 进入作业场所人员的活动、作业场所内的所有设备的状况。

6.2.1.2可参考 ''危险源分类〃（见附录A）来识别安全及职业健康的危险源，以保证 本公司危险源识别的全面性和细致性。

6.2.1,3危险存在的三种状态：正常、专门、危险。即不仅要考虑设备正常状态下的 状况还要考虑变工况状态及专门或紧急状态下的状况中存在的危险。

6.2.1.4危险存在的三种时态：过去、现在、今后。即不仅要考虑目前操纵措施情形 下的危险，还要考虑过去遗留下来的残余危险以及以后开发、改造活动中可能相伴的新危 险。

6.2.1.5危险存在的七种能量：机械类、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、 人机工程因素（生理、心理）等。

6.2.2危险源风险评判

依照风险矩阵〔见附件C〕确定风险发生的可能性大小及其可能造成的缺失大小，此 过程是对风险（也是对危险源）进行分级的过程。风险治理表要使用规范性语言，危险源/ 危害因素的描述可依据GB/T 13861-92«生产过程危险和有害因素分类与代码》；事故类型 分为：人身伤亡事故、职业病、火灾事故、机损事故、货运质量事故、道路交通事故、环 境污染事故、其他事故；其中机损事故又分为港口机械设备事故、辅助港口机械设备事故、 铁路机车及车辆事故、船舶事故、特种设备事故等；其中环境污染事故具体分为：大气污 染、水污染、固液废弃物、噪声污染。

6.3风险操纵

治理标准和治理措施的制定过程中第一需要依照危险源辨识（风险识别）结果，确定治 理对象、要紧责任人、直截了当治理人员、要紧监管部门及要紧监管人员，其次要结合风 险评估结果针对危险源制定合理的治理标准和治理措施。

6.4重大安健环因素的确定

6.4.1下表中的R值是通过风险矩阵法评判得出的分数:

| R值分数 | 风险/阻碍程度 | 等级 |
| --- | --- | --- |
| 30-36 | 专门重大风险 | 5级 |
| 18-25 | 重大风险 | 4级 |
| 9-16 | 中等风险 | 3级 |
| 3-8 | 一样风险 | 2级 |

| 1-2 | 低风险 | 1级 |
| --- | --- | --- |

6.4.2通过风险矩阵法评分小于2分的为1级安健环风险，3〜8分的为2级安健环风 险，9〜16分的为3级安健环风险，18〜25分的为4级安健环风险，大于30分的为5级 安健环风险。

6.4.3安健环风险在3级（含3级）以上的列为部门重大安健环因素，并形成部门重大 安健环风险清单。其中4级以上的直截了当列为公司重大安健环风险，涉及到多个部门的 3级安健环风险视情形也可列为公司重大安健环风险。

6.5风险评判的执行程序

6.5.1各部门、各班组组织职员完成本岗位的危险源辨识及原始风险分析表〔见附录 D〕

6.5.2各部门在职员原始风险识别的基础上，组织完成本部门原始风险评估表〔见附 录E〕和确定本部门的重大原始风险〔见附录F〕，制成操纵措施〔见附录G〕；及时完成 重大原始风险整改工作〔见附录H〕。

6.5.3公司级风险评估由安健环部组织各部门完成全公司的风险评估形成公司原始风 险情形概述〔见附录E〕和重大安健环风险的确定〔见附录F〕及操纵措施的制定〔见附 录G〕。

6.6其他风险评估工作流程和要求请参考《风险评估操纵程序》、《风险评估标准》。

7检查与考核

安健环部负责检查与考核。

8记录表格

本附件使用的记录表格如下：

| 附 录 | 记录编号 | 记录名称 | 储存地点 | 储存期 限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D |  | 岗位原始风险分析表 | 各部门/班组 | 二年 |
| E |  | 公司/部门原始风险评估表 | 安健环部 | 二年 |
| F |  | 重大原始风险清单〔公司清单〕 | 安健环部 | 二年 |
|  |  | 重大原始风险清单〔部门清单〕 | 各部门 | 二年 |
| G |  | 重大原始风险操纵打算〔公司打算〕 | 安健环部 | 二年 |
|  |  | 重大原始风险操纵打算〔部门打算〕 | 各部门 | 二年 |

| H |  | 原始风险整改前后情形对比表 | 各部门 | 二年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附录A

（规范性附录）
危险源分类

A1物的不安全状态

所说的物，包括机械、设备、装置、工具、用具、物质、材料等，也包括公司 建筑、房屋。不安全状态是指存在于起因物上的，使事故发生的不安全的物体条件 或物质条件。

物的安全状态分类表

| 分类号 |  | 分类名称 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物 体 本 身 的 缺 陷 | 1 | 设计不良 | 如：功能上的缺陷，强度不够，刚度不够，稳 固性差，密封不严，应力集中，外形缺陷，运 动件外露，制动器缺陷，操纵器缺陷等。 |
|  | 2 | 电危害 | 如：带电部位裸露，漏电，产生电火花及其它 电危害 |
|  | 3 | 废旧、疲劳、过期 |  |
|  | 4 | 出故障后未修理 |  |
|  | 5 | 修理不良 |  |
|  | 6 | 其它 |  |
| 防 护 措 施 装 置 的 缺 陷 | 1 | 没有安全防护装置 | 针对危险物的机械性损害而言，包括有效隔离 及将安全防护装置取下来放着没有用的情形。 设计不良及电气、辐射、危险的情形除外。 |
|  | 2 | 安全防护装置不完 善 | 同上，还包括防护不当、支撑不当、防护距离 不够等。 |
|  | 3 | 信号缺陷 | 无信号设施、信号选用不当、信号位置不当、 信号不清、信号显示不准确等。 |
|  | 4 | 标志缺陷 | 无标志、标志不清、标志不规范、标志选用不 当、标志位置不当等。 |
|  | 5 | 没有接地或绝缘，接 地或绝缘不充分 |  |

| 分类号 |  | 分类名称 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 没有屏蔽或不充分 | 指：对热、辐射而言。 |
|  | 7 | 其它 |  |
| 护 用 品 用 具 的 缺 陷 | 个人爱护用品的缺陷 |  | 个人爱护用品用具包括：防护服、绝缘鞋、防 目镜、面罩、手套、安全帽、呼吸器官护具、 听力护具等。 |
|  | 1 | 缺乏必要的个人防 护用具、用品 | 不是必要的不算。 |
|  | 2 | 防护用具、用品不良 | 指：质量方面不合格等。 |
|  | 3 | 没有规定必须使用 或禁止使用某种用 具、用品 | 如：没有规定必须穿绝缘鞋、没有规定禁止使 用手套等 |
|  | 4 | 其他 |  |
| 工 作 场 所 的 缺 陷 | 工作场所的缺陷 |  | 卫生环境方面的缺陷不属于此类，属作业环境 的缺陷。 |
|  | 1 | 没有确保通路 | 指：道路本身存在缺陷而不能通行，人为制造 的堵塞属作业环境的缺陷。 |
|  | 2 | 工作场所间隔不足 | 关于人的工作活动及物体的移动而言。 |
|  | 3 | 机械、装置、用具、 用品配置的缺陷 |  |
|  | 4 | 物体放置的位置不 当 | 放在不应该放的地点。（假设造成道路堵塞那 么不包括在内，属作业环境的缺陷）。 |
|  | 5 | 物体堆放的方式不 当 | 如：上下位置、上重下轻的关系等。 |
|  | 6 | 对意外的运动物防 范不够 | 运动物包括：固体抛射物、液体飞溅物、反弹 物、岩土滑动、料堆滑动、气流卷动、悬挂物 摆动等。 |
|  | 7 | 基础下沉 |  |
|  | 8 | 存在高温 | 指：能造灼伤的高温气体、高温固体、高温液 体、明火、及其他高温物质。 |

| 分类号 |  | 分类名称 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 9 | 存在低温 | 指：能造成冻伤的低温气体、低温固体、低温 液体及其他低温物质。 |
|  | 10 | 存在易燃易爆物质 | 指：能易燃易爆的气体、易燃易爆的液体、易 燃易爆的固体、易燃易爆的粉尘与其他易燃易 爆的物质和自燃性物质。 |
|  | 11 | 存在有毒物质 | 指：能通过吸入、皮肤吸取、误食；注射等途 径进入人体的有毒气体、有毒液体、有毒固体、 有毒粉末等。 |
|  | 12 | 存在腐蚀性危害 | 指：对人体及设施设备造成危害的腐蚀性气 体、腐蚀性液体、腐蚀性固体及其他腐蚀性物 质。 |
|  | 13 | 存在生物性危害 | 包括：通过针头、空气、唾液、食物等途径使 人致病的微生物（如仑细菌、病毒及其他致病微 生物）；致害动物（如蛇、鼠等）；致害植物（如 攀岩植物爬山虎等），以及其他生物性危害。 |
|  | 14 | 其他 |  |
| 作 业 环 境 的 缺 | 作业环境的缺陷 |  | 当无更明确的上述各类可选时，可选以下中与 事故有关者。 |
|  | 1 | 照明不当 | 指：亮度不够或耀眼。 |
|  | 2 | 通风不良 | 指：通风换气差、缺氧及空气质量不良等。 |
|  | 3 | 交通不畅 | 指：只限于作业环境内的人为制造的交通阻碍 等。 |
|  | 4 | 噪声危害 | 指：机械性噪声、电磁性噪声、流体动力性噪 声及其它噪声。 其危害还包括噪声阻碍了工人之间沟通信息、 互相示警，因而未能及时幸免事故。 |
|  | 5 | 振动危害 | 指机械振动；电磁振动、流体动力震动对人体 及设备的损坏。 |

| 分类号 |  | 分类名称 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陷 | 6 | 辐射危害 | 电离辐射（如X射线、Y射线、a离子、B离 子、质子、中子、高能电子束）；非电离辐射（如 超高压电场、射频辐射、微波以及紫外线、红 外线、激光等有害光线）等等 |
|  | 7 | 粉尘与气溶胶危害 | 不包括易燃易爆性、有毒性的粉尘与气溶胶。 |
|  | 8 | 环境条件恶劣 | 指作业环境内气温过声、气温过低、气压过高、 气压过低、高温高湿、给水排水不良、涌水以 及强迫体位等。 |
|  | 9 | 自然危险 | 指作业环境内风、雨、雷、闪电、野兽、地震 等自然灾难。 |
|  | 10 | 其他 |  |
| 其他方面物的不安全状态 |  |  | 不能归于上述各类者 |

生物性危险源

| 序号 | 危险源名称 | 阻碍 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 致病微生物 | 如：细菌、病菌等导致人健康、安全阻碍 |
| 2. | 传染病 | 如：流行感冒阻碍健康 |
| 3. | 有害动物 | 如：老鼠、蚊子、马蜂、瘴螂等阻碍健康 |
| 4. | 有害植物 | 禁用的植物阻碍安全、健康 |
| 5. | 过期食品 | 阻碍健康 |
| 6. | 食品加工问题 | 阻碍健康 |

A2人的不安全行动

不安全行动是指违反安全规那么或安全原那么，使事故有可能或有机会发生的 行动。''违反安全规那么或安全原那么〃包括违反法律、规程、条例、标准、规定， 也包括违反大多数人都明白并遵守的不成文的安全原那么，即安全常识。

不安全行动能够是本不应该做而做了的事；能够是本不应该如此做而如此做的 事，能够是应该做而没有做的事。从事不安全行动的人能够是他明知自己做的事是 不安全的而专门小心的去做，也能够是不明白自己正在做的事是不安全的

不能仅仅因为行动是不安全的就定为不安全行为。例如带电或带酸工作有明显 的危险；而这些危险通过采取适当的预防措施能够克服，故这两项工作本身不应被 认为是不安全行动，只有不采取合适的预防措施进行这两种工作才被认定为不安全 行动。

假设不安全行动已完成一段时刻，危害已存在了一段时刻，那么应归属于物的

不安全状态。

人的不安全行为分类

| 分类号 |  | 分类名称 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不 按 规 定 的 方 法 操 作 | 1 | 用没有规定的方法使 用机械、装置 | 除去对运转着的设备、装置等清洗、加油、 修理、调剂的内容。 |
|  | 2 | 使用有毛病的机械、工 具、用具等 | 指：标有缺陷的或缺陷明显的。 |
|  | 3 | 选择机械、装置、工具、 用具有误。 | 指用错等。 |
|  | 4 | 超速运转机械装置 |  |
|  | 5 | 送料或加料过快 |  |
|  | 6 | 驾驶机动车超速 |  |
|  | 7 | 机动车违章驾驶 | 除去驾驶机动车超速一项。 |
|  | 8 | 其他 |  |
| 不 采 取 安 全 措 施 | 1 | 没有防止误开、误碰等 措施 | 如；开关、阀门上锁：机械部分固定，加警 示标志等。 |
|  | 2 | 没有防止机械装置突 然开动车措施 | 指人员正在作业时，其他人正常开动机械装 置的情形等。（不含误开）。 |
|  | 3 | 没有得到信号就随意 开车。 | 如：看不到车后的情形且未米取安全防范措 施就倒车等。 |
|  | 4 | 其他 |  |
| 对 运 转 着 的 设 备 | 对运转着的没备、装置等清 洗、加油、修理、调剂 |  | 指：必要的，但在未米取合适的预防措施的 情形下，在以下设备上进行上述工作。工作 还包括：清除垃圾、取下加工材料等。 |
|  | 1 | 对运转着的机械设备 |  |
|  | 2 | 对带电的设备 |  |
|  | 3 | 对高压的容器、设备 |  |
|  | 4 | 对高温没备 |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/055042213344011102