ICS 53.040.10

J81

备案号：23306—2008

中 华 人 民 共 和 国 机 械  行 业 标 准

JB/T 7679—2008

代替 JB/T  7679—1995

# 螺旋输送机

Screw  conveyor

2008-03-12发布

2008-09-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会发布

JB/ T   7679—2008

目    次

前言	Ⅱ

1   范围	1

2    规范性引用文件	1

3    基本参数与计算基本原则	1

3.1    基本参数与尺寸	1

3.2    型号	2

3.3   计算基本原则	2

4   技术要求	2

4.1   一般技术要求	2

4.2   整机技术要求	2

5    试验方法 	3

5.1    螺旋外径与料槽间间隙测定	3

5.2    主轴转矩测定	3

5.3    噪声测定	3

5.4    漆膜测量 	3

6    检验规则	 4

7   标志、包装和贮运 	 4

附录A  (规范性附录)螺旋输送机的计算基本原则	 5

A.1   适用范围	5

A.2   概念 	5

A.3   计算的基本原理和准确性 	 5

A.4   符号和单位 	 5

A.5    螺旋输送机输送量的计算 	6

A.6    螺旋输送机的运动阻力	7

A.7    螺旋输送机驱动功率 	 7

JB/T 7679—2008

前   言

本标准代替JB/T7679—1995《 螺旋输送机》。修订时，对原标准作了编辑性修改，主要技术内容没

有变化。

本标准的附录A 为规范性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由北京起重运输机械研究所归口。

本标准负责起草单位：北京起重运输机械研究所、芜湖起重运输机器有限公司。

本标准主要起草人：王志泉、付必荣、胡岩、张静祥。

本标准所代替标准的历次版本发布情况：

——JB 1667—1975;

——JB 1668—1975;

——JB/T 7679—1995。

JB/T 7679—2008

螺旋输送机

1  范围

本标准规定了螺旋输送机的基本参数，计算基本原则，技术要求，试验方法，检验规则，标志、包

装和贮运。

本标准适用于水平和微倾斜(15°以下)连续均匀输送松散物料的螺旋输送机。其工作环境温度为

-20℃~+40℃,输送物料温度为-20℃~+80℃。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的 修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T  3768 声学 声压法测定噪声源声功率级 反射面上方采用包络测量表面的简易法 (GB/T

3768—1996,eqv  ISO  3746:1995)

GB/T   8923—1988  涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级 (eqv ISO 8501-1:1988)

GB/T   9286—1998 色漆和清漆  漆膜的划格试验(egv ISO 2409:1992)

GB/T  9439 灰铸铁件

GB/T     11352  一般工程用铸造碳钢件 (GB/T  11352—1989,neq  ISO  3755:1975)

GB/T    13306  标牌

GB/T    13384  机电产品包装通用技术条件

3  基本参数与计算基本原则

# 3.1 基本参数与尺寸

螺旋输送机的基本参数与尺寸应符合图1及表1中的规定。

图  1

JB/T 7679—2008

表  1

| 型号 | 螺旋公称直径 | 螺距 | 尺寸 |  |  |  | 名义主轴转速 r/min |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | S | h | h₁ | b | L |  |  |  |  |
|  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LS 100 | 100 | 100 | 140 | 63 | 45 | 3500～40000 | 140 | 112 | 90 | 71 |
| LS 125 | 125 | 125 | 160 | 75 | 45 |  | 125 | 100 | 80 | 63 |
| LS 160 | 160 | 160 | 180 | 90 | 55 |  | 112 | 90 | 71 | 56 |
| LS 200 | 200 | 200 | 200 | 112 | 60 |  | 100 | 80 | 63 | 50 |
| LS 250 | 250 | 250 | 250 | 140 | 70 | 4000～80000 | 90 | 71 | 56 | 45 |
| LS 315 | 315 | 315 | 280 | 180 | 90 |  | 80 | 63 | 50 | 40 |
| LS 400 | 400 | 355 | 355 | 224 | 100 |  | 71 | 56 | 45 | 36 |
| LS500 | 500 | 400 | 400 | 280 | 110 | 5500～80000 | 63 | 50 | 40 | 32 |
| LS 630 | 630 | 450 | 500 | 355 | 130 |  | 50 | 40 | 32 | 25 |
| LS 800 | 800 | 500 | 630 | 450 | 150 |  | 40 | 32 | 25 | 20 |
| LS 1000 | 1000 | 560 | 710 | 560 | 160 | 6000～60000 | 32 | 25 | 20 | 16 |
| LS1250 | 1250 | 630 | 800 | 710 | 170 |  | 25 | 20 | 16 | 13 |
| 注：螺旋输送机长度L是从最小长度按500mm一档增加。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 3.2 型号

LS

—螺旋输送机长度，单位为m

—螺旋公称直径，单位为 mm

螺旋输送机代号

标记示例：

螺旋公称直径为400mm,  输送机长度为12m 的螺旋输送机标记为：

螺旋输送机 LS400-12  JB/T 7679

3.3 计算基本原则

螺旋输送机的输送量、驱动功率按附录 A 计算。

4  技术要求

# 4.1 一般技术要求

4.1.1 铸件应符合GB/T9439 和 GB/T11352  中的技术要求。

4.1.2 凡外协件、外购件应有合格证，并经检验部门检验合格后方可进行装配。

4.1.3 涂漆前，钢材表面应进行除锈处理并应达到GB/T8923—1988 中 Sa2 或 St3 级的要求。

4.1.4 涂漆部件应涂底漆一层，面漆两层。漆膜总厚度为50μm～100μm,漆膜附着力应达到GB/T 9286 一1998中的2级要求。

# 4.2  整机技术要求

4.2.1  螺旋输送机的结构应保证：

a)  拆卸螺旋时，不用移动或拆卸驱动装置；

b)  拆卸中间轴承时，不用移动或拆卸螺旋；

JB/T 7679—2008

c)  在不拆卸料槽和盖板的状态下可以润滑中间轴承。

4.2.2  螺旋输送机料槽内的螺旋体几何轴线下的中间轴承截面积，不超过螺旋几何轴线下料槽有效面 积的25%。

4.2.3    螺旋外径公差应符合表2的规定。

表 2

单位：mm

| 螺旋公称直径 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公 差 | ±0.8 | ±1.2 |  |  |  |  |  | ±2.0 |  |  |  | ±3.0 |

4.2.4 螺旋螺距公差应符合表3的规定。

表 3

单位：mm

| 螺 | 距 | 100～250 | 315～500 | 560～630 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公 | 差 | ±4 | ±6 | 土10 |

4.2.5 螺旋外径与料槽间的间隙不得超过表4的规定，其最小间隙不得小于名义间隙的50%。

表 4

单位：mm

| 螺旋公称直径 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名义间隙 | 7.5 | 10 |  |  |  |  | 12.5 |  | 15 |  | 20 |  |

4.2.6 螺旋输送机空运转时，输送机长度为20m 时，其输送机主轴转矩应不超过表5的规定。

表  5

| 螺旋公称直径 mm | ≤315 | ≤800 | ≤1250 |
| --- | --- | --- | --- |
| 转矩 N·m | 75 | 380 | 920 |

4.2.7 螺旋输送机空运转2h 后，轴承温升应小于20℃。

4.2.8   螺旋输送机空运转噪声应小于85dB。

4.2.9 螺旋输送机第一次大修前，累积工作时间不少于8500h。

5  试验方法

# 5.1 螺旋外径与料槽间间隙测定

用止通规测量螺旋体外圆水平轴线左右两点及最低点与料槽间的间隙，每节实体螺旋应测量两处。

# 5.2 主轴转矩测定

用转矩仪测量主轴处转矩。

# 5.3  噪声测定

噪声用声级计 (A 档),按GB/T3768 测试。

# 5.4  漆膜测量

漆膜厚度使用磁性测厚仪测量，漆膜附着力按GB/T9286 进行划格试验。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/055243224104011120