# 蜂窝板预埋管路辐射器流动散热特性仿真

黄    圳 1，2，陈    立 2，李志慧 2，王松超 2，赵    丹 2，赵长颖 1，刘    刚 2

（1 . 上海交通大学 机械与动力工程学院，上海 200240；2 . 上海卫星装备研究所，上海 200240）

摘  要: 为解决传统数值方法对辐射器对流换热系数评估困难 、流动散热性能预测精度不高的问题，明晰工况  参数与重力对辐射器流动散热特性影响规律，指导辐射器轻量化设计与地面试验，构建辐射器导热-对流-辐射耦合  传热等比仿真模型，评估其与经验公式对辐射器水动力及热特性预测可靠性，分析流量 、入口温度 、吸收外热流及  重力对辐射器工作特性影响规律 。 结果表明：辐射器压降及散热功率模拟值与真空热试验数据最大相对误差为  3 .45 % 和 2 .86 %，压降及换热系数经验公式预测值与仿真值最大相对误差为−10 .15 % 和−33 .18 %；辐射器散热功  率随流量与入口温度的增加而增大，吸收外热流增加会降低对流换热热流量，相较零重力，常重力水平状态辐射器  散热功率提高 2 .86 % 。所建模型可准确预测辐射器工作特性；辐射器设计应在满足压降与出口温度指标要求时， 提高流量与入口温度，地面试验辐射器应竖直放置 。

关键词: 辐射器；轻量化设计；仿真模型；真空热试验；重力

中图分类号: V 419 + .9       文献标志码: A                                    DOI: 10 .19328/j.cnki.2096‐8655 .2024 .01 .013

Simulation on Flow and Heat Dissipation Characteristics of Honeycomb Pannel Embedded Pipeline Radiator

HUANG  Zhen1，2，CHEN  Li2，LI  Zhihui2，WANG  Songchao2，ZHAO  Dan2，

ZHAO  Changying1，LIU  Gang2

（1 .School of Mechanical Engineering，Shanghai Jiao Tong University，Shanghai 200240，China；

2 .Shanghai Institute of Spacecraft Equipment，Shanghai 200240，China）

Abstract: In order to solve the problem that it is difficult for traditional numerical methods to evaluate the convective  heat transfer coefficient and predict the flow and heat dissipation performance of a radiator accurately ，the influence of the  operating parameters and gravity on the flow and heat dissipation characteristics of a radiator is studied ，and the lightweight  design and ground test of the radiator are investigated.Based on the analyses，an equal size simulation model coupling the  heat conduction，convection，and radiation heat transfer of the radiator is built .The reliability in predicting the hydrodynamic  and thermal characteristics obtained by the simulation model and empirical formulae is evaluated.The effects of the flow rate， inlet temperature，absorbed external heat flux，and gravity on the working characteristics of the radiator are analyzed.The  results show that the maximum relative errors of the pressure drop and heat dissipation power of the radiator between the  simulated values and the vacuum thermal test data are 3 .45 % and 2 .86 % ，respectively，and the maximum relative errors  of the pressure drop and heat transfer coefficient between the values predicted by the empirical formulae and the values  obtained by the simulation are -10.15 % and -33 .18 % ，respectively.The radiator heat dissipation power increases when  the flow rate and inlet temperature increase .The increase in the absorbed external heat flux will reduce the convective heat  transfer rate .Compared with zero gravity，the heat dissipation power of the horizontal radiator in the normal gravity can be  increased by 2 .86 % .The presented model can predict the working characteristics of the radiator accurately .For the radiator  design，the flow rate and inlet temperature should increase while the requirements of the pressure drop and outlet temperature  are satisfied，and the radiator should be placed vertically in ground tests .

收稿日期：2023‐03‐04；修回日期：2023‐11‐16

基金项目：国 家 自 然 科 学 基 金（52206204）； 中 国 博 士 后 科 学 基 金（2021M 702087）

通信作者：赵 长 颖（1969—），男，教 授，博 士，主 要 研 究 方 向 为 新 型储 能 与 电 子 器 件 冷 却 。

Key words: radiator；light weight design；simulation model；vacuum thermal test；gravity

0   引言

机械泵驱单相流体回路凭借可控性好、可靠性高、 传热能力强等优势已在载人航天［1-4］、大功率通信卫

星［5-6］、深空探测［7-8］等航天器热控制领域得到广泛应用，

并将继续在未来的大热流、高功率密度散热场景中发

挥重要作用［9-10］。

空间辐射器为单相流体回路核心部件之一，质量 占比较高，可达 50% 以上［11］。随着系统散热功率的增 大，辐射器的质量与面积将进一步增加，不仅会显著 提高航天器发射成本，还可能因辐射器预留安装空间 不足而导致热控分系统设计方案可行性面临挑战。

现有关于空间辐射器的研究主要围绕 2 个方面展 开：1）对辐射器的散热特性进行分析，以指导辐射器 在轨工作参数与结构参数的优化设计［12-13］；2）开发辐 射器优化设计算法，提高辐射器单位质量或面积下的

散热能力［14-15］。

无论针对哪方面开展研究，准确预测辐射器的在 轨散热能力均是十分必要且重要的。当前，预测辐射 器在轨散热能力的方法主要有 4 种：1）运用传热学理 论公式、经验关联式建立数学模型开展计算的理论分 析方法［16］，该方法模型简单，计算方便快捷，但预测精 度较低；2）以集总参数、有限差分为基础的仿真分析 方法［17-18］，对结构较为复杂的辐射器开展热分析，但无 法精确捕捉流体管道结构并计算管内对流换热系数， 预测精度有限；3）基于计算流体动力学（Computational  Fluid Dynamics，CFD）的数值模拟方法［19］，对辐射器 导热-对流-辐射耦合传热过程展开分析，计算精度高， 但针对复杂结构建模难度大，对计算时间与资源要求 较高；4）开展地面真空热试验［20］，所得结果可靠性最 高，但时间与经济成本较大，不便在设计阶段开展。

因此，目前针对辐射器的研究大多采用前 2 种方 法，采用 CFD 与热真空试验的研究较少，且基于 CFD 技术的研究往往以并联管路式辐射器的一个结构单 元为研究对象，忽略了辐射器面板内导热与管路排布 方式的影响。此外，现有基于 CFD 方法的研究主要针 对管翅式辐射器，暂无有关蜂窝板预埋管路式辐射器 流动换热特性的研究，而现有航天器结构传热一体化 舱板、高刚度防撞击可展开辐射器均采用蜂窝板预埋

管路的结构形式［21-22］。

本文拟针对预埋双回路串联蛇形管网［23］的蜂窝

结构可展开辐射器，采用 CFD 方法，建立三维导热-对 流-辐射耦合传热等比仿真模型，并通过地面真空热试 验考核仿真模型，结合仿真结果评估经验公式对辐射 器管路压降及对流换热系数有效性，最后利用该模型 分析体积流量、入口温度、吸收外热流及重力对辐射 器流动传热特性的影响规律，为空间辐射器轻量化设 计提供高精度预测工具并明晰优化方向，同时，指导 地面试验设计，提高地面试验结果对在轨性能预测可 靠性。

1  物理与数学模型

1.1    物理模型

本文所研究的蜂窝板预埋管路式空间辐射器  长 1 898 mm ，宽 1 600 mm ，厚 26 mm ，如 图 1（a）所  示 。 由 图可知，其 内部流体为全氟三 乙氨，由入 口  流入辐射器，将热量散至冷空后从出口流出 。辐射  器为三明治夹芯结构，如图 1（b）所示 。 由图可知， 其上下两 面 为高 刚度 的 2a12 铝合金 面板 ，厚度 为  0 .8 mm ，中间为厚 24 .1 mm 的轻质 5a02 铝合金蜂窝  夹层，蜂窝夹层与辐射面板间通过厚 0 .15 mm 的 J47  胶膜连接；蜂窝夹层内预埋有逆行双回路串联蛇形  排布的流体管网，其材料为 6063 铝合金，如图 1（c） 所示 。流体管路横截面结构如图 1（d）所示，由图可  知，其内部流体热量通过对流传至管路内壁面，后  经导热形式将热量依次传输至管路外部翅片、胶  膜、辐射面板及表面 OSR 代用涂层，最后利用辐射  散至背景温度为 3K 的冷空。

1.2    控制方程

研究表明，当管内雷诺数小于 2 300 时，其内部 流动属于层流状态，由于本文仿真计算工况的管内 雷诺数范 围为 1 063~2 277，因此可判定其 内部流 动为层流 。求解以下控制方程组，获得辐射器全域 稳态温度场、管内稳态压力场及流场。

连续性方程如下：

( ρuj ) = 0                       （1）

式中：ρ 为流体密度，kg/m3；xj 为笛卡尔坐标，m；uj 为 流体速度，m/s。

动量守恒方程如下：

图 1    空间辐射器结构

# Fig.1    Structural diagram of the space radiator

式中：xi 为笛卡尔坐标，m；ui 为流体速度，m/s；下标i 为 自由指标；p 为静压强，Pa；μ 为动力黏度，kg/（m2 ·s）； g 为重力加速度，m/s2。

式中：e 为比内能，J/kg；λ 为流体导热系数，W/（m  K）； T 为温度，K。

能量守恒       ·（3）

式中：kpipe 为固体管路导热系数，W/（m  K）。

固体管路为    ·     （4）

式中：khc 为固体蜂窝夹层导热系数，W/（m  K）。

固体蜂窝夹层      ·   （5）

式中：kpan 为固体辐射面板导热系数，W/（m  K）。

固体辐射面        ·  （6）

1.3    边界条件

本 文 所 建 立 的 仿 真 模 型 采 用 如 下 边 界

条件［24-25］。

1）流体入 口 为速度入 口边界 ，即可得表达式 如下：

ux =uin                                                             （ 7）

uy =uz =0                         （ 8）

T= Tin                                                            （ 9）

式中：ux、uy、uz 分别为笛卡尔坐标系X、Y 与 Z 轴方向 的速度，m/s。

2）流体 出 口 为充分发展边界 ，即可得表达式 如下：

（10）

3）管路 内表 面 为无滑移边界 ，即可得表达式 如下：

ux =uy =uz =0                     （11）

4）流体与管路、管路与辐射面板、蜂窝夹层与 辐射面板耦合界面表达式：

= -kpipe                 （12）

-kpipe = -kpan               （13）

-khc = -kpan                 （14）

式中：n 为垂直于管路内表面的局部坐标，m；Tflu 为 流体温度，K；Tpipe 为管壁温度，K；z 为笛卡尔坐标系 下 Z 轴坐标，m；Thc 为蜂窝板温度，K；Tpan 为辐射面

板温度，K。

管路与辐射面板、蜂窝夹层与辐射面板的耦合 界面具有一定的厚度，以此来模拟不同界面间的接 触热阻，界面间的等效传热系数为 500 W/（m2 ·K）。

5）辐射表面为外部辐射边界，采用斯忒藩-玻 耳兹曼定律计算外部辐射热流密度，即可得：

qrad = εσ ( T04  - T4w )               （15）

式中：qrad 为辐射热流密度，W /m2；ε 为辐射表面涂层 红外发射率；σ 为辐射常数；T0 为空间背景温度，K； Tw 为辐射表面温度，K。

通过在热控涂层内部施加内热源的形式模拟 空间外热流。

6）其他固体表面为绝热边界，即可得：

（16）

1.4    数值方法

本文采用有 限容积法（Finite Volume Method，

FVM）求解控制方程 ，通过 SIMPLEC 算法解决速 度场与压力场的耦合问题，动量方程对流项的离散 采用 Ⅱ 阶迎风格式，扩散项为 中心差分，压力项 的 离散采用 PRESTO 格式，能量方程对流项与扩散项 的离散分别采用 Ⅱ 阶迎风格式与 中心差分［25］。能 量方 程 的残差 控 制 为 10−8，其他方 程 的残差 控 制 为 10−5。

1.5    参数定义

辐射器内流体工质全氟三乙胺、辐射面板材 料 2a12 铝合金、蜂窝夹层材料 5a02 铝合金及流体 管路材料 6063 铝合金 的物性参数 ，见表 1 。其 中 ， 为了更准确地模拟温度变化对流体流动及传热特 性的影响 ，将全氟三乙胺物性拟合为关于温度的 多项式 。此外 ，蜂窝夹层材料 5a02 铝合金导热 系 数为纵向等效热导率，其面内等效热导率为零，且 在计算其纵向等效热导率时 ，忽略辐射换热的 影响。

表 1    流体与固体材料物性参数

Tab.1    Physical parameters of the fluid and solid materials

| 物性参数 | 全氟三乙胺(233 .15 K~293 .15 K) | Al2a12 | Al5a02 | Al6063 | OSR 代用涂层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ρ/(kg·m−3) | 2 378 .0361-1 .336 0T-0 .002 8T2 | 2 720 | 25 | 2 690 | ― |
| μ/(Pa·s) | 0 .893 1-0 .009 4T+ 3 .31 × 10-5T2 -3 .89 × 10-8T3 | ― | ― | ― | ― |
| cp/(J·kg−1·K−1) | 3 629 .656-18 .318 6T+0 .033 57T2 | 924 | 947 | 900 | ― |
| λ/(W·m−1·K−1) | 0 .810 8-0 .006 6T+ 1 .44 × 10-5T2 | ― | ― | ― | ― |
| kpipe/(W·m−1·K−1) | ― | ― | ― | 209 | ― |
| khc/(W·m−1·K−1) | ― | ― | 1 .08 | ― | ― |
| kpan/(W·m−1·K−1) | ― | 193 | ― | ― | ― |
| αs | ― | ― | ― | ― | 0 .1 |
| ε | ― | ― | ― | ― | 0 .8 |

辐射器压 降 △p、管 内对流换热系数 h、努塞尔 数 Nu、阻力系数f、雷诺数 Re 及普朗特数 Pr 的表达 式如下：

△p = pin  -p out                                     （17）

（18）

（19）

（20）

（21）

（ 22）

式中 ：pin 为辐射器入 口平均压力 ，Pa；pout 为辐射器 出 口 平 均 压 力 ，Pa；qiw 为 辐 射 器 管 路 平 均 热 流 密 度 ，W/ m2 ；Tiw 为辐射器管路 内壁 面平均温度 ，K ； Taf 为辐射器管路流体平均温度，K ；Dh 为辐射器管 路 当量直径，m ；Lt 为辐射器管路总长，m ；ν 为流体 运 动 黏 度 ，m2 /s ；cp 为 流 体 平 均 温 度 下 的 比 热 容 ， J/（kg·K）。

2   网格划分及独立性考核

辐射器网格划分如图 2 所示，固体域与流体域 均采用六面体网格，以提高计算精度及收敛性 。考 虑到流体在近壁面区域沿径向速度变化剧烈，在流 体区域近壁面处施加边界层网格。

图 2    空间辐射器网格划分

Fig.2    Grid generation of the space radiator

为了平衡计算结果的准确性及计算时间，对体积 流量为 150 L/h，入口温度为 273 .15 K，吸收外热流 170 W/m2 时的辐射器压降、换热系数及对流换热功率 进行网格独立性考核，结果见表 2 。网格 1 的压降、换

热系数及对流换热功率与网格 3 的相对误差分别为  2.58 %、1.21 %、-1.48 %，网格 2 的压降、换热系数及对  流换热功率与网格3 的相对误差分别为0.68 %、0.66 %、 -0 .34 % ，因此选用网格 2 作为本文的计算网格。

表 2    空间辐射器网格独立性考核

Tab.2    Grid independence checking of the space radiator

| 编号 | 网格数 | 压降/kPa | 相对误差/% | 传热系数/(W·m 2·K 1) | 相对误差/% | 对流换热功率/W | 相对误差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网格 1 | 3 269 699 | 40 .96 | 2 .58 | 116 .63 | 1 .21 | 720 .35 | −1 .48 |
| 网格 2 | 6 197 686 | 40 .20 | 0 .68 | 115 .99 | 0 .66 | 728 .63 | −0 .34 |
| 网格 3 | 11 873 693 | 39 .93 | - | 115 .23 | - | 731 .14 | - |

3   真空热试验及仿真模型验证

辐射器真空热试验原理如 图 3 所示 。 由 图可 知 ，整个单相流体回路除辐射器以外部分均置于 真空罐外 ，罐内外通过贯穿于罐壁法兰的不锈钢 柔性管道实现流体与热量的传输 。整个试验系统 采用微小 流量计（适用介质 温度 ：− 40~85 ℃ , 量 程 ：0 .55~ 5 .5 L/min ，精度 ：≤±0 .5 %R .S.）测量 回 路流量 ，罐外回路部分包覆橡塑保温棉进行绝热 处理。

辐射器罐内状态如图 4 所示 。 由图可知，为了 增大辐射器与罐内热沉间的角系数，辐射器采用竖 直放置形式，并通过钢丝绳及角撑固定在铝合金支 架上，辐射器与角撑、铝合金支架间采用玻璃钢隔

热垫隔热，辐射器外热流通过粘贴在其表面的聚酰 亚胺加热器模拟，其表面温度分布通过 T型热电偶 （量程：− 40~85 ℃ , 允差：± 0 .5 ℃)获得，辐射器表 面未粘贴加热器区域及加热器表面喷涂 OSR 代用 涂层，以模拟 OSR 的红外发射率 。辐射器进出口管 路分别设 置绝压传感器（适用介 质 温度 ：− 100~  85 ℃ , 量程 ：0~ 500 kPa，精度 ：≤±0 .25 %F .S.）与 Pt100 温度传感器（量程：−100~85 ℃ , 精度：B 级）， 以获取辐射器压 降与进 出 口温度 。真空罐 内壁为 黑漆表面，红外发射率大于 0 .9，试验开始后，罐内由 真空泵将压力抽至 1 .33 × 10−3 Pa 以下，同时向盘旋 于罐内壁的管路通液氮，使罐内壁温度低于 100 K， 模拟空间高真空与冷黑背景。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/058076070141006045