) 吉林省银河水利水电新技术设计有限公司

2010 年长春市二道区劝农山镇棚膜蔬菜产业示范项目可行性研究报告

目     录

1   项 目 概 要 	1

1.1 项目背景 	1

1.2 项目建设内容 	 1

1.3 投资估算和资金筹措 	 2

1.4 效益 	2

1.5 组织领导和管理 	 2

2     项 目 区 概 况 	3

2.1  自然概况 	 3

2.2 社会经济状况 	 5

2.3 基础设施 	5

3     项目建设的必要性和可行性 	 6

3.1 农业和农村经济发展的制约因素 	6

3.2 项目建设的必要性 	6

3.3  项目建设的可行性 	7

4     水 资 源 评 价 及 供 需 平 衡 分 析 	 8

4.1  项目区水资源概况	8

4.2 供需平衡分区	 8

4.3 项目区现有水利工程可供水量、现状需水量及供需平衡情况 	8

4.4 项目区设计水平年预测供需水量及平衡分析 	9

5   规 划 设 计 	 9

5.1  指导思想 	9

5.2  选项原则	10

5.3  建设标准 	10

5.4  建设规模 	10

5.5  规划布局	10

6     开 发 任 务 和 建 设 内 容 	 10

6.1  开发任务 	10

6.2  主要建设内容 	10

7     投 资 估 算 和 资 金 筹 措 	12

7.1 投资估算 	12

1

2010 年长春市二道区劝农山镇棚膜蔬菜产业示范项目可行性研究报告

7.2  资金筹措方案 	 13

7.3 群众投工投劳 	14

8.    综 合 效 益 分 析 	14

8.1  经济效益 	14

8.2  社会效益 	14

8.3 经济(财务)评价 	15

9     组 织 实 施 和 运 行 管 护 	 18

9.1 组织机构设置 	18

9.2  实施管理 	18

9.3  运行管理与维护 	18

10     环 境 影 响 与 评 价 	 19

10.1 环境现状分析 	 19

10.2 项目实施对环境的影响	 19

10.3 对策及措施 	 19

11   结 论 和 建 议 	 19

11.1 可行性研究结论 	19

11.2 问题与建议 	20

附图1:项目区位置图；

附图 2:项目区现状图；

附图3:项目区规划图；

附图 4:日光温室平面图：

附图 5:日光温室正立面、标准断面图；

附图6:滴灌系统平面图；

附表1:农业综合开发项目概要表；

附表 2:吉林省 2010年农业综合开发土地治理项目简表

2

1 项目概要

1.1 项目背景

2010年长春市二道区劝农山镇棚膜蔬菜产业示范项目位于劝农山镇同 心村，项目区地处长春市东南24km 处，位于北纬43°30′～43°45′,东 经125°45′～125°56′。项目区总占地面积6公顷，地势平缓、土地肥

沃，交通便利，是发展农业产业化的良好基地。

统计数据显示，长春年需蔬菜量的70%均为外运，市场上本地蔬菜缺乏， 为保障长春市蔬菜安全、调整产业结构，根据长春市农委及二道区劝农山  镇总体规划，同心村将建成640公顷绿色无公害蔬菜产业基地，现已建成  日光温室1000 栋，但由于农民对于无公害蔬菜种植技术及产业化经营方式

缺乏了解，未能发挥最大效益。

根据国家关于农业综合开发的精神以及吉林省农业综合开发办公室

《关于开展土地治理项目有关试点工作的通知》,依据项目选项条件拟在 同心村进行棚膜蔬菜产业示范项目工程建设。通过以越冬型日光温室的建 设，并对水、电、路等基础设施的配套，为了向广大农民示范日光温室生 产无公害绿色蔬菜技术，带动长春市近郊蔬菜产业的发展。2009年已新建 6栋日光温室，本次项目作为对2009年项目的延续，本着扩大规模、集中

连片的思路，对于棚膜蔬菜产业的发展起到示范作用。

受长春市二道区劝农山镇的委托，吉林省银河水利水电新技术设计有 限公司承担了2010年长春市二道区劝农山镇棚膜蔬菜产业示范项目可行性 研究报告的编制工作。为完成本项工作，本公司组织项目组成员对工程现 场进行了认真的实地勘查和现场测量，认为本项目的实施对调整项目区产

业结构、促进农业生产具有巨大的开发价值和广阔的发展前景。

1.2 项目建设内容

同心村棚膜蔬菜产业示范项目区位于同心村委员会西侧、村村通水泥

1

路南侧，项目建设面积6公顷。工程拟新建：机电井3眼(配套井房、潜水

泵和变频设备),新建日光温室13栋(配备重力式滴灌系统13套，以及地

下输水管道),新建机耕路5km, 涵管桥12座，新建380V 供电线路工程

1km。

1.3 投资估算和资金筹措

该项目工程总投资为604万元。该项目为农业综合开发土地治理项目， 其目的是改善项目区的农业生产条件，提高粮食产量和农民收入，属公益  型基础设施建设。项目资金来源包括中央财政农发资金、地方财政农发资  金和受益乡镇自筹资金等，其中中央财政资金336万元，地方各级财政配  套资金168万元，自筹资金100万元。财政资金主要用于日光温室以及水  利和交通等基础设施建设，地方配套资金主要用于土方填筑、排水沟开挖

等配套工程的建设。

1.4 效益

项目建成后，将在同心村首先建立起棚膜蔬菜产业示范区，为传统农 业地区改变农业种植结构，农民通过自身挖掘农业潜力增加收入，起到了 良好的示范作用。使同心村农田的抗旱能力，农业生产条件得到改善，从 而提高了土地生产力和土地产出率，实现了土地的升值。项目实施后，项 目区总增收134.4万元，使项目区94户农户、392人，人均增加纯收3428

元，社会效益和经济效益都很显著。

本工程财务内部收益率为21%,大于8%,财务净现值505万元，大于

0,投资回收期5.5年，说明本工程在经济上是可行的。

1.5 组织领导和管理

按照《吉林省农业综合开发条例》的有关规定，由市、区农发办统一  领导、区农水局作为技术支持，劝农山镇政府和同心村委员会等相互配合、

分工协作，负责项目建设的领导和管理。项目启动后，要认真执行由市农

2

发办统一组织工程招标发包体系，以施工和材料设备供应为主体的投标承 包体系，以及社会监理单位为主体的技术咨询服务体系。三者之间以经济

为纽带，以合同为依据，相互监督，相互制约，构成建设项目的管理体制。

项目建成开始运行后的管理机构为同心村委员会，负责项目区各项基 础设施的日常管理、养护和维修工作。项目区应根据社会主义市场经济运 行规律，并结合具体实际制定相应的规章制度。狠抓管理，降低工程管理 成本，减轻农民负担，不断提高项目区的经济效益，使项目区农民真正得

到本次项目改造带来的收益。

2  项目区概况

2.1 自然概况

2.1.1地理位置及范围

拟建的2010年长春市二道区劝农山镇同心村棚膜蔬菜产业示范区项目 位于长春市东南24公里处劝农山镇的同心村，位于北纬43°30′～43°

45′,东经125°45′～125°56′。

2.1.2  水文气象

项目区属东部半湿润温带季风气候向西部半干燥温带季风气候区的过 渡带，春季干旱多大风，夏季湿热多雨，冬季寒冷漫长。多年平均日照时

数2642.7小时，多年平均气温4.9℃,最热的7月的平均气温23℃,最冷

的1月的平均气温-16.4℃,全年无霜期147天。多年平均风速4.4m/s,  最

大风速31.0m/s,  全年出现频次最多的风向是西南风。历年最大冻土深

169cm。

多年平均降水量为591mm, 降雨多集中在6-9月，这4个月的多年平 均降水量为469mm,占全年总降水量的79.36%,降水集中、强度大，多年

平均水面蒸发量1055.8mm。

2.1.3地形、地貌及土壤

3

劝农山镇同心村地处长春市东部，地势高低起伏不平，属剥蚀低丘陵  漫岗区。项目区位于劝农河南侧，地势较平坦，地面坡度均在8°以下，属

冲积扇台地地区。

项目区内大部分土壤为第四纪黄土层沉积物，土壤黑土层均较厚，土 壤松散，有机质含量较高，肥力较高，适合种植蔬菜。其它土壤类型为黑

土、黑钙土、灰棕壤、白浆土等。

2.1.4  水文地质

根据长春市水利勘测设计研究院的《长春市640公顷日光温室、大棚 建设一期工程地下水评估报告》的物探部分内容，确定项目区地下水类型 为孔隙裂隙潜水及节理、裂隙水，其隔水底板为底部岩，接受大气降水渗

入补给，以泉和地下径流形式排泄。

项目区内主要河流为劝农河，河流均有源头近、流程短、水量季节性 变化大的特点，汛期多余水量经河道排入下游，而春季和秋季干旱缺水，

地表水资源在时空分布上不均衡。

2.1.5耕地种类、数量及开发潜力

同心村总耕地面积581公顷，其中旱田431 公顷，水田92公顷，临时 性耕地58公顷。旱田中，玉米种植290公顷，豆类种植25公顷，蔬菜种 植95公顷，其他作物21公顷。当地种植方式为传统粗放经营，目前无滴 灌、滴灌等节水灌溉措施。地势平缓、肥沃，利于集中经营，是发展优势

农业的理想基地。

2.1.6 自然灾害

项目区地处干旱半干旱地区，水资源在时空上分配不均。遇旱年、涝 年，则会造成粮食的大幅度减产，因此，有必要采取水利工程措施进行灌

溉排涝。

4

2.2 社会经济状况

2.2.1 人口及劳动力

劝农山镇同心村总人口1497人，共430户，其中劳动力810人。本项

目工程可使392人受益。

2.2.2 土地利用现状

同心村总土地面积为14km², 其中：耕地面积为581公顷，林地面积600

公顷，水域面积270公顷。

2.2.3 农业生产水平

同心村粮食总产量1150t, 平均粮食单产500kg/亩，人均粮食768kg。 年均总产值206万元，其中农业产值153万元，占总产值的74%,是以农

业种植业为主要产业的经济结构，农业发展潜力巨大。

2.2.4 地方财政与农民收入

地方财政与农民收入主要以粮食生产为主，由于种植品种多为传统作 物，加之近年来气候异常、生产成本增加，农作物产量较低，农民收入水

平不高，2008年末项目区内年人均收入不足2000元。

2.2.5 农业科技服务体系状况

科技服务仍处于较低水平，农民科技文化素质低，农村信息闭塞，农业 耕作方式落后，生产缺乏科学指导，科技成果转化率低，新品种、新技术  推广步伐缓慢。在种植结构上也比较单一，高收入作物比重较低，农业科  技服务体系不健全，服务手段比较落后，农业产业化经营质量不高，带动 能力不强，农村劳动力素质仍然偏低，创市场的能力不强，没有建立起优 势品种和主打品牌，缺乏市场竞争力。农业科技服务体系的不健全，也是农

业生产水平长期在低徘徊的主因之一。

2.3 基础设施

项目区地下水资源丰富，水质满足农田灌溉用水需求。区域内田间地

5

势平坦开阔，田面平整，土地肥沃，是发展蔬菜种植比较理想的示范区。

2.3.1 水利骨干工程现状

同心村区内有劝农河和同心水库，但无其他地面引水设施；农田灌溉

基本靠天然降水，当地地下水资源较丰富，但机井较少。

2.3.2 田间工程现状

同心村现有农田无田间工程，采取原地貌等高整地措施进行耕作。不

利于集约化耕作和农业灌溉。

3  项目建设的必要性和可行性

3.1农业和农村经济发展的制约因素

(1)同心村传统种植品种以玉米为主，农民习惯于大田种植，对于日光 温室的使用和无公害绿色蔬菜的种植技术缺乏，影响产出蔬菜的品质和产

量，急需对农民做出示范。

(2)现已建成的1000栋日光温室仍使用大水漫灌的灌溉方式，水资源有

效利用率较低，农民对于高效节水灌溉缺乏了解，急需做出示范。

3.2 项目建设的必要性

统计数据显示，长春年需蔬菜量的70%均为外运，市场上本地蔬菜缺乏， 为保障长春市蔬菜安全、平抑蔬菜价格和调整农业产业结构，急需在长春

市郊区发展蔬菜产业。

根据长春市农委及二道区劝农山镇总体规划，同心村将建成640公顷  绿色无公害蔬菜产业基地，现已建成日光温室1000栋，但由于农民对于无 公害蔬菜种植技术及产业化经营方式缺乏了解，未能发挥最大效益，急需  新建示范型日光温室，通过优化种植结构、强化管理程序、培训栽培技术  和规范经营模式为广大农民做出示范，使1000栋温室尽快发挥效益，尽早

形成产业化基地，做好长春市的菜篮子。

6

3.3 项目建设的可行性

1)市场巨大

根据长春市农委的统计数据，长春年需蔬菜量的70%均为外运，市场上 本地蔬菜缺乏，由于运输成本和损耗使蔬菜价格居高不下。在长春市郊区 建设蔬菜产业化基地即保证了长春市蔬菜供应安全，同时运输成本和损耗

的降低将使本地蔬菜拥有巨大的价格优势，市场前景十分广阔。

2)产业化优势

根据长春市农委及二道区劝农山镇总体规划，同心村将建成640公顷 绿色无公害蔬菜产业基地，现已建成日光温室1000栋，已经形成产业化。 通过本次棚膜蔬菜产业示范项目工程的建设，将为项目区广大农民示范日 光温室生产无公害绿色蔬菜技术，通过科技培训、技术指导，使广大农民 从技术上和效益上得到启发，促进640公顷绿色无公害蔬菜产业基地的建

设，促进新时期农村经济发展。

3)自然条件适宜

项目区地形开阔，土地平坦，适合农业集约化、产业化发展。

项目区内大部分土壤为第四纪黄土层沉积物，土壤黑土层均较厚，土

壤松散，有机质含量较高，肥力较高，适合种植蔬菜。

根据长春市水利勘测设计研究院的《长春市640公顷日光温室、大棚 建设一期工程地下水评估报告》的物探部分内容，项目区水质、水量适合

发展大规模蔬菜产业。

4)由于项目区于2009年已进行了棚膜产业示范区项目的建设，故本 次项目的建设是对09年项目的延续，符合集中连片的产业化生产思路。对 于劝农山镇以及整个长春市郊区的农业种植结构调整，以及经济的发展起

到积极的示范作用。

综上所述，劝农山镇同心村棚膜蔬菜产业示范区项目在改善区域农业

7

生产条件、调整农村产业结构以及提高经济效益等方面都是十分可行的。

4  水资源评价及供需平衡分析

4.1 项目区水资源概况

项目区位于长春市东南方向，距离长春市区25公里，其地貌类型为低 山丘陵，地质结构复杂，由物探资料分析，区内地下水的赋存条件，水理  性质及水力特征，可分为两种地下水类型，即松散孔隙潜水及构造裂隙水。 其形成条件和分布规律严格受着气候、地貌、地层岩性、构造等诸多因素  的制约。地层岩性主要由表层粉质壤土及局部含中砂层，下覆花岗岩、灰  岩、粉砂岩交替出现，岩质为致密、坚硬，节理、裂隙较发育。地下水埋

藏类型为孔隙潜水及节理、裂隙水。

本次规划项目区无地表水资源，因此项目区水资源仅为地下水资源，

项目区地下水埋藏类型为空隙潜水及节理、裂隙水，主要补给来源为侧向 补给，长春市水利勘测设计研究院的《长春市640公顷日光温室、大棚建  设一期工程地下水评估报告》的物探部分内容，该项目区地下水含量中等，, 井深50m 单井涌水量为在3～5m/h, 井深150m 单井涌水量为在10～12m/h。

本次设计井深50m 的机井，单井出水量2.9万m²/年。

4.2供需平衡分区

根据项目区水资源地下水评估资料，该项目区灌溉规模较小，且耕地 集中连片，故供需平衡宜从总体考虑，本设计从整体分析项目区的水资源

平衡问题。

4.3 项目区现有水利工程可供水量、现状需水量及供需平衡情况

本次项目区总面积6公顷，项目区主要用水量为农业生产用水。项目 区无大型企事业单位，且居民生活用水较小，因此不考虑居民生活用水及

企事业用水量，同时也不考虑浇洒道路、绿地、园田及人畜用水。

8

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/058076133043006034