《保健食品中硫胺素、核黄素、吡哆醇、烟酸、烟酰

胺和咖啡因的测定》        （征求意见稿）

编制说明

# 一、工作简况

1.   任务来源

根据《国家标准化管理委员会关于下达 2023 年第二批推荐性国 家标准计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委发〔2023〕37 号），《保健食品中硫胺素、核黄素、吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡 因的测定》（计划号 20230859-T-424）列入修订计划，由全国特殊食 品标准化技术委员会归口，由中国食品发酵工业研究院有限公司等单

位共同组织完成起草修订工作。

2.   主要工作过程

2023 年 8 月～2023 年 10 月，成立标准修订组，确定标准制修订

方案和工作计划，并开展了方法学验证。

2023  年 11  月，全国特殊食品标准化技术委员会秘书处在北京 召开《14 项保健食品分析方法标准启动会》修订工作启动会，会上 讨论了《保健食品中硫胺素、核黄素、吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡

因的测定》的修订方案。

2023  年 11  月～2024 年 1 月，开展实验室内方法验证的工作。

2024  年 1  月，开展新修订保健食品中硫胺素、核黄素、吡哆醇、

烟酸、烟酰胺和咖啡因测定方法的实验室间方法验证工作。

2024  年 1  月，起草工作组在前期工作基础上形成标准征求意见

稿，并开始广泛征求意见。

二、国家标准编制原则、主要内容及其确定依据

1.   标准编制原则

本标准是根据 GB/T 1.1-2020  《标准化工作导则 第 1 部分：标

准化文件的结构和起草规则》进行编写。

## 2.   标准主要内容及其确定依据

主要内容见标准文本。

2. 1 样品制备的要求

根据试样的剂型，新增并细化了不同剂型样品的制备方法，保证

样品的代表性及均匀性。

2.2  试样前处理条件的选择和优化

2.2. 1  样品称样量的选择

原标准中未明确样品具体称样量，在本次修订过程中明确了样品  的取样量，固体或半固体取样量 0.2-2 g ，液体试样 1.0 mL 或 1.0 g ，  同时注明操作者可根据试样中组分的含量，适当增加或减少稀释倍数，

使组分浓度处于标准曲线测定范围内。

2.2.2  样品处理过程

因本次修订沿用了原标准的提取溶剂，并新增了核黄素的测定， 因核黄素在提取溶剂中溶解性较差，仅超声处理，样品中核黄素得不 到充分提取；借鉴《GB 5009.85-2016 食品安全国家标准 食品中维生 素 B2 的测定》增加了 98±2℃水浴加热 30 min ，因高温加热会造成

溶剂的流失，因此在水浴及离心后，用提取溶剂补足失重，增加测定

结果的准确性。由表 1 结果可知，经过水浴加热后，本实验室核黄素

测定结果与企业自测值及理论投料量基本一致。

表 1  不同处理过程的测定结果

| 组分 | 不加热 | 加热 | 企业自测值（加热） | 理论投料量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核黄素（mg/片） | 0.71 | 2.25 | 2.17 | 2.22 |
| 烟酰胺（mg/片） | 7.54 | 7.47 | 7.49 | 7.50 |
| 吡哆醇（mg/片） | 2.31 | 2.34 | 2.17 | 2.25 |
| 硫胺素（mg/片） | 2.21 | 2.29 | 2.15 | 2.25 |

对于磷酸酯形式的维生素，样品经取样后，加入 10 mg  酸性磷 酸酶及 20ml 提取溶剂（pH 调至 4.5）后，45℃酶解 16 h  后，离心、 过膜后待进样。经验证，通过加酶处理后 VB2 磷酸钠检出含量显著提 高，并处于标示范围内。经验证，在 pH=4.5 时酶的活力较 pH=2.0  强，同时在添加量超过 10mg（pH=4.5）后，核黄素的检出含量略有

下降，因此确定酶的添加量为 10mg。

表 2  磷酸酯形式维生素不同处理过程的测定结果

| 组分 | 20%甲醇 -0. 1%磷酸 （不加热） | 20%甲醇 -0. 1%磷酸 （加热） | 20%甲醇 -0. 1%磷酸 -45℃ 酶解 （pH2.0) | 20%甲醇 -0. 1%磷酸 -45℃ 酶解 （pH4.5) | 标示值 （mg/100ml） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 咖啡因 | 20.5 | 21.3 | 21.1 | 21.2 | 15.0-22.0 |
| VB1 硝酸 盐 | 5.41 | 5.43 | 5.12 | 4.19 | 3.50-5.50 |
| VB2 磷酸 钠 | 0.16 | 0.17 | 3.86 | 4.05 | 3.00-5.50 |
| 烟酰胺 | 19.4 | 19.2 | 18.4 | 18.0 | 18.0-22.0 |
| VB6 盐酸 盐 | 5.11 | 5.13 | 4.88 | 4.92 | 4.50-7.50 |

2.3  色谱条件的选择和优化

2.3. 1  检测波长的确定

通过采用二极管阵列检测器考察了 6 种目标物的紫外吸收光谱

图。结果显示硫胺素、核黄素、烟酸、烟酰胺在 260 nm 处有最大吸

收；咖啡因、吡哆醇在 280 nm 处有最大吸收。

2.3.2  流动相的选择

本标准中流动相 A：5 mmol/L 癸烷磺酸钠溶液（含 0. 15%磷酸）， 流动相 B：5 mmol/L 癸烷磺酸钠-90%乙腈溶液（含 0. 15%磷酸），采 用梯度洗脱。原标准分为两套不同离子对流动相系统，其中硫胺素测 定采用硫酸月桂酯钠离子对系统，盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺及咖啡 因采用癸烷磺酸钠离子对系统，均采用等度洗脱；本次修订沿用了癸 烷磺酸钠离子对系统，因硫胺素保留较强，采用梯度洗脱程序。当流 动相中磷酸浓度为 0. 1%时，烟酸色谱峰明显前沿，将磷酸浓度提高 为 0. 15%时，烟酸色谱峰呈正态分布，且不影响其他物种组分色谱峰

形。

# 三、试验验证的分析、综述报告

方法线性关系：咖啡因、核黄素、烟酸、烟酰胺、吡哆醇和硫胺 素在标准工作曲线浓度范围内，相关系数 R2 大于 0.999，线性关系良 好。方法准确度和精密度：四种基质中咖啡因的三种浓度加标回收率 在 97.0%～104.6 % ，相对标准偏差 RSD 在 0.2%～3.2 %；核黄素的 三种浓度加标回收率在 94.7% ～102.9% ，相对标准偏差 RSD 在 0.2%～2.2 %；烟酸的三种浓度加标回收率在 99.0%～108.2% ，相对 标准偏差 RSD 在 0.3%～4.5 %；烟酰胺的三种浓度加标回收率在 97.4%～107. 1 %，相对标准偏差 RSD 在 0. 1%～4.9 %；吡哆醇的三种 浓度加标回收率在 98.5%～107.0 % ，相对标准偏差 RSD 在 0.2%~

3. 1%；硫胺素的三种浓度加标回收率在 97.3%～108.5 % ，相对标准

偏差 RSD 在 0.2%～2.0 % ， 说明该方法准确度和精确度较好，能够 满足保健食品中咖啡因、核黄素、烟酸、烟酰胺、吡哆醇和硫胺素的 准确测定。方法重现性：方法验证基础上，起草工作组组织 5 家实验

室进行验证，结果符合验证比对要求。

# 四、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况

无。

# 五、以国际标准为基础的起草情况

本标准没有采用国际标准。

# 六、与有关法律、行政法规及相关标准的关系

本标准与现行法律、法规和强制性国家标准协调一致。

# 七、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准制定过程中无重大分歧意见。

# 八、涉及专利的有关说明

本标准不涉及专利。

九、实施国家标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡

期和实施日期的建议

建议本标准发布 6  个月后实施，由归口单位组织行业相关单位

积极开展宣贯工作。

十、 其他应当说明的事项

无。

附件：方法学验证报告

附件

保健食品中硫胺素、核黄素、吡哆醇、烟酸、烟酰胺

和咖啡因的测定方法学验证

1.  特异性

配制产品空白辅料，按本含量测定方法配制对照品溶液、空白辅 料溶液，在含量测定色谱条件下，注入液相色谱仪进行测定。典型色

谱图见图 1～6。

| mAU 80 60 40 20 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 10 |  | 20 |  | 30 |  | min |
| mAU 80 60 40 20 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 10 |  | 20 |  | 30 |  | min |

图 1 空白溶剂液相色谱图

| mAU 80 60 40 20 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 10 |  | 20 |  | 30 |  | min |
| mAU 80 60 40 20 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 10 |  | 20 |  | 30 |  | min |

图 2  片剂空白基质液相色谱图

| mAU 80 60 40 20 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 10 |  | 20 |  | 30 |  | min |
| mAU 80 60 40 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 10 |  | 20 |  | 30 |  | min |

图 3  液体饮料空白基质液相色谱图

| mAU 80 60 40 20 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 10 |  | 20 |  | 30 |  | min |
| mAU 80 60 40 20 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 10 |  | 20 |  | 30 |  | min |

图 4  软胶囊空白基质液相色谱图

| mAU 80 60 40 20 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 10 |  | 20 |  | 30 |  | min |
| mAU 80 60 40 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 10 |  | 20 |  | 30 |  | min |

图 5  凝胶糖果空白基质液相色谱图

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/058137060027006027