# 建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：  金华市恒义建材有限公司年加工 30 万吨级

配碎石生产线技改项目

建设单位（盖章）：  金华市恒义建材有限公司

编制日期：二○ 一九年十二月

目 录

1、  建设项目基本情况 	1

2、  建设项目所在地区域环境简况 	5

3、  环境质量状况 	7

4、  评价适用标准 	11

5 、  建设项目工程分析 	 14

6、  项目主要污染物产生及预计排放情况 	21

7、  环境影响分析 	22

8、  建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果 	28

9、  建议与结论 	29

附件：

附件 1：项目备案；

附件 2：营业执照复印件；

附件 3：土地证；

附件 4：租赁协议；

附件 5：污水清运协议；

附件:6：企业承诺；

附件 7：环评确认书。

附图：

附图 1：项目地理位置图；

附图 2：项目所在地水功能区划图；

附图 3：项目所在地环境功能区划图；

附图 4：项目所在地金华市区生态红线图。

附表：

附表 1：建设项目地表水环境影响评价自查表；

附表 2：建设项目大气环境影响评价自查表；

附表 3：建设项目环评审批基础信息表。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 金华市恒义建材有限公司年加工 30 万吨级配碎石生产线技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 金华市恒义建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  | 联 系 人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 蒋堂镇豪森路 10 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传真 |  | / |  |  | 邮政编码 |  | 321000 |  |
| 建设地点 | 蒋堂镇豪森路 10 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部 门 | 婺城区经济商务局 |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 2019-330702-30-03-8174 85 |  |  |
| 建设性质 | 新建 技改 改扩建 |  |  |  |  | 行业类别 及 代 码 |  |  | 砖瓦、石材等建筑材料 制造 C303 |  |  |
| 建筑面积 （平方米） | 2000 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 300 | 其中：环保投资 （万元） |  |  |  | 10 |  |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 3.3% |
| 评价经费 (万元) |  |  |  |  |  | 预期投产 日期 |  |  |  |  |  |

工程内容及规模： 1 、项目由来 金华市恒义建材有限公司租用金华市凡尔顿内燃机配件有限公司位于蒋堂镇豪森 路 10 号厂房， 拟建设一条级配碎石生产线，达产后年加工 30 万吨级配碎石。项目已于 婺城区经济商务局备案，项目代码： 2019-330702-30-03-817485。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《浙江省 建设项目环境保护管理办法》等有关规定， 该项目必须进行环境影响评价。根据《建设 项目环境影响评价分类管理名录（2018 年本）》中“十九、非金属矿物制品业， 51 石灰 和石膏制造、 石材加工、人造石制造、砖瓦制造”，故本项目需编制环境影响报告表。 受金华市恒义建材有限公司委托，我公司组织有关人员在对项目区域环境状况进行调 查、踏勘等工作的基础上， 按国家《环境影响评价技术导则》的规范要求， 编制了本项 目的环境影响报告表。

建设项目基本情况

2 、建设内容 （1） 产品名称及生产规模 表 1.1 项目产品规格 产品; 年产量; 备注. 级配碎石; 30 万 t; 规格 3cm、2cm、1cm、0.8cm. （2） 项目组成 表 1.2 项目主要组成内容 工程类别; 组成内容. 主体 工程; 车间; 厂房共 1 层，平面布置见图 1.1。. 公用 工程; 给水工程; 自来水管网供水. 供电工程; 由工业区电网提供. 环保 工程; 废气; 破碎生产线和产品堆场降尘喷淋设备一套。. 废水; 厂区的初期雨水经收集后进入厂区沉淀池经过絮凝沉淀后，上清液 全部回用作降尘洒水；生活污水依托厂区现有化粪池处理达标后委 托金华市为民污水处理有限公司清运至婺城新城区污水处理厂，经 处理后排入金华江。. 噪声; 主要产噪设备位于车间内，选用低噪声设备。. 储运 工程; 原辅材料运输; 由厂家根据要求走常规运输路线（国道或省道）进行定期运送。. 仓库; 厂区西侧。. （3） 项目所需原辅材料见表 1.3。 表 1.3 项目所需原辅材料一览表 序号; 名称; 年用量; 最大存储量; 储存地点; 备注. 1; 石材; 30 万 t/a; 5000 t; 仓库; /. 2; 水; 4500t/a; /; /; /. 3; 电; 3 万度/a; /; /; /. （4） 项目所需设备见表 1.4。

表 1.4 项目主要设备 序号; 名称; 单位; 数量. 1.; 颚破机; 台; 1. 2.; 振动筛; 台; 1. 3.; 圆锥机; 台; 1. 4.; 输送带; 条; 8. （5） 土建内容

建设项目基本情况

本项目租用金华市凡尔顿内燃机配件有限公司厂房，无土建内容。总占地面积约 13 亩，建筑面积 2000m2 ，厂区平面布置图见图 1.1。 图 1.1 厂区平面布置图 （6） 公用工程 ① 给排水 本项目生产、 生活和消防均由当地自来水管网供应。 厂区的初期雨水经收集后进入厂区沉淀池经过絮凝沉淀后， 上清液全部回用作降尘

洒水。生活污水委托金华市为民污水处理有限公司清运至婺城新城区污水处理厂， 经处

建设项目基本情况

理后排入金华江。废水执行《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）中三级标准。 ② 供电 本项目附近所在的变电所供电。 3 、项目投资 企业总投资 300 万元，其中设备购置费 200 万元，安装工程 30 万元，工程建设其 他费用 70 万元。 4 、劳动制度及定员 项目劳动定员 20 人，采用一班制，每班每天工作 8 小时，年工作 300 天。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目， 租赁的场地为空闲厂房， 因此无与本项目有关的原有污染情况 及主要环境问题。

二、 建设项目所在地区域环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性 等)： 1 、 地理位置 本项目位于金华市婺城区蒋堂镇豪森路 10 号，项目周围环境概况见表 2.1 和图 2.1， 项目地理位置见附图 1。 表 2.1 项目周围环境概况 方位; 距离; 环境概况. 东; 10m; 金华市顺钧辊业制造有限公司. 南; 紧邻; 闲置工业用地. 西; 紧邻; 闲置工业用地. 北; 50m; 金华市亿通机械有限公司.

金华市兰德普机 械制造有限公司 金华市亿 通机械有 限公司 金华市兰德普机械 制造有限公司 金华市兰德普机 械制造有限公司 N W E S 金华英帆特电气 设备有限公司 浙江众盛物流设 备有限公司 金华市兰德普机械 制造有限公司 金华市顺钧辊业 制造有限公司 外租厂房 本项目 金华市兰德普机 械制造有限公司 金华天谱家 具有限公司 金华天谱家具有 限公司

图 2.1 项目所在地周边环境示意图

建设项目所在地区域环境简况

2 、 项目所在地环境功能区划 根据《金华市区环境功能区划》，项目所在地属于婺城粮食及优势农作物环境保障 区（0702-Ⅲ- 1- 1），属于农产品安全保障区。 本项目从事石材加工，为二类工业项目，位于金华市凡尔顿内燃机配件有限公司厂 区内， 属于工业聚集点。项目也不属于国家、省、市、县落后产能的限制类、淘汰类项 目，满足管控措施要求，不在功能区负面清单内，因此项目建设符合金华市区环境功能 区划要求，未触及生态保护红线。 3 、 金华市区生态红线 本项目位于金华市婺城区蒋堂镇豪森路 10 号，不在 9 个生态保护红线区域范围内。

三、 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、 地下水、声环境、生态环境等）： 1 、项目所在区域环境质量现状 （1） 环境空气质量现状 略。 （2） 水环境质量现状 略。

环境质量状况

（3） 项目所在区域声环境质量现状 略。 2 、项目所在区域周边污染源情况及主要环境问题 （1） 周边污染源情况 目前项目所在区域为工业区，周围的企业主要从事家具、辊轮等的生产、销售。 （2） 对本项目的影响程度 项目地周边企业在正常生产情况下对本项目基本没有影响。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目各环境要素评价等级及评价范围见表 3.3。 表 3.1 各环境要素评价等级及评价范围一览表 环境要素; 评价等级; 评价范围; 依据. 大气; 三级; 边长 5km; Pmax＜1%. 地表水; 三级 B; /; 详见第七章. 地下水; 不评价; /; IV 类项目. 声; 三级; 厂界外 200 米包络线以内; 3 类区. 土壤; 不评价; /; IV 类项目. 环境风险; 不评价; /; 不涉及风险物质.

环境质量状况

表 3.2 项目环境保护目标详细情况一览表 类 别; 保护目标名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内 容; 环境 功能 区; 相对 厂址 方位; 相对 厂界 距离 /m. X; Y. 大 气 环 境; 蒋堂镇; 739129.61; 3216469.32; 城镇; 人群; 二级; ENE; 986. 蒋堂村; 738750.26; 3215472.94; 村庄; 人群; SE; 908. 金华蒋堂中学; 739198.79; 3216564.02; 学校; 人群; ENE; 1081. 蒋堂中心小学; 738881.08; 3215608.95; 学校; 人群; SE; 910. 胡家村; 736404.40; 3217760.75; 村庄; 人群; NW; 2386. 上方村; 737446.42; 3218120.16; 村庄; 人群; NNW; 2063. 下方村; 737764.74; 3218193.38; 村庄; 人群; N; 2048. 下尹村; 738198.02; 3217361.20; 村庄; 人群; N; 1218. 清水塘村; 738609.65; 3217019.96; 村庄; 人群; NNE; 940. 浪坦塘村; 737510.86; 3216975.76; 村庄; 人群; NW; 1029. 李塘下村; 740003.76; 3218417.40; 村庄; 人群; NE; 2879. 溪东村; 736357.31; 3216270.35; 村庄; 人群; W; 1839. 高畈村; 736443.69; 3215984.21; 村庄; 人群; W; 1750. 杨梅山村; 736948.55; 3214442.59; 村庄; 人群; SW; 2122. 殿后村; 737444.21; 3214641.99; 村庄; 人群; SSW; 1704. 平水殿村; 738326.48; 3214751.87; 村庄; 人群; S; 1417. 大源头村; 737720.17; 3213811.60; 村庄; 人群; S; 2426. 石子路村; 738616.71; 3214269.21; 村庄; 人群; S; 1951. 西洪村; 739342.58; 3214183.17; 村庄; 人群; SE; 2311. 大田铺村; 738661.78; 3215019.10; 村庄; 人群; SSE; 1254. 潘村; 739386.25; 3214922.93; 村庄; 人群; SE; 1725.

瓦铺村; 740003.41; 3214758.83; 村庄; 人群; SE; 2312. 直里村; 740550.47; 3214723.27; 村庄; 人群; ESE; 2775. 立新村; 737933.41; 3215228.55; 村庄; 人群; SSW; 991. 金华市宾虹高 级中学; 739377.48; 3216529.98; 学校; 人群; ENE; 1245. 沙畈村; 739478.21; 3216245.75; 村庄; 人群; E; 1300. 田普村; 739755.35; 3216140.89; 村庄; 人群; E; 1580.

环境质量状况

溪口村; 739641.59; 3216131.37; 村庄; 人群; W; 1466. 注： X 、Y 取值为 UTM 坐标。. 图 3.1 项目周边保护目标

四、 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1 、地表水环境质量标准 （1） 地表水环境质量功能区 项目所在地最终纳污水体金华江，根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分 方案（2015）》（浙政函[2015]71 号），金华江纳污水域水环境功能区为景观娱乐、工 业用水多功能区，具体见表 4.1。 表 4.1 项目纳污水体金华江水域水环境功能区 水系; 水功能区范围; 水功能区名称; 水环境功能区; 控制目标. 钱塘江 104; 东关大桥-金华兰溪交界 （沈村）（17.7km）; 金华江金华景观 娱乐，工业用水区; 景观娱乐、工业用 水多功能区; Ⅲ. （2） 地表水环境质量标准 项目纳污水体为金华江，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ 类水体标准，见表 4.2。 表 4.2 地表水环境质量标准(Ⅲ类标准；单位： mg/L，pH 除外） 项目; pH; DO; CODCr; BOD5; 氨氮; 石油类; 总磷; F—. Ⅲ类; 6～9; ≥5; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.2; ≤1.0. 2 、环境空气质量标准 （1） 环境空气质量功能区 根据《浙江省环境空气质量功能区划分方案》，该项目所在地环境空气质量功能 区属二类区。 （2） 环境空气质量标准 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，详见表 4.3。 表 4.3 环境空气质量标准 污染因子; 环境标准限值; 单位; 备注. 1 小时平均; 日最大 8 小 时平均; 24 小时平均; 年平均. |
| --- | --- |

|  | SO2; 500; /; 150; 60; μg/m3; GB3095-2012. O3; 200; 160; /; /. TSP; /; /; 300; 200. PM10; /; /; 150; 70. PM2.5; /; /; 75; 35. NO2; 200; /; 80; 40. CO; 10000; /; 4000; /. 3 、声环境质量标准 |
| --- | --- |

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1） 声环境功能区 项目位于金华市婺城区蒋堂镇豪森路 10 号，声环境属于 3 类功能区。 （2） 声环境质量标准 项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 3 类标准，具体 见表 4.4。 表 4.4 环境噪声限值 单位： dB(A) 声环境功能区类别; 标准值. 昼; 夜. 3 类; 65; 55. |
| --- | --- |

| 污 染 物 排 放 标 准 | 1 、水污染物排放标准 项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）中三 级标准后由金华市为民污水处理有限公司清运至婺城新城区污水处理厂，经污水 处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级的 A 类标准+金华标准后排入金华江，详见表 4.5。 表 4.5 污水排放标准 单位： mg/L，除 pH 值外 序号; 污染物名称; GB8978- 1996 三级标准; GB18918-2002 一级A 标. 1; pH; 6～9; 6～9. 2; SS; 400; 10. 3; BOD5; 300; 10. 4; CODCr; 500; 50. 5; 氨氮; 35*; 1*. 6; 动植物油; 100; 1. 注： *三级标准中氨氮与总磷排放执行浙江省地方标准《工业企业废水氮磷污染物间接排放限 值》（DB331887-2013）；一级 A 标准中氨氮与总磷排放执行金华标准。 2 、大气污染物排放标准 项目粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中新污染源 二级标准，详见下表。 表 4.6 大气污染物综合排放标准（GB16297- 1996） 污染物; 最高允许 排放浓度 mg/m3; 最高允许排放速率， kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度 m; 二级; 监控点; 浓度 mg/m3. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. |
| --- | --- |

评价适用标准

|  | 3 、噪声排放标准 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中 3 类标准要求：昼 65dB、夜 55dB。 4 、固体废物控制标准 项目一般固废贮存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控 制标准》（GB18599-2001）及国家环保部[2013]第 36 号关于该标准的修改单。 |
| --- | --- |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发【2013】37 号）、 《关于印发建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》（环发 【2014】197 号）、《浙江省人民政府关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的 通知》（浙政发【2017】19 号）、《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入 审核办法（试行） 的通知>》（浙环发【2012】10 号）、《关于做好挥发性有机物总 量控制工作的通知》（浙环发【2017】29 号）等，浙江省列入总量控制指标的主要 污染物为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、烟粉尘。 根据工程分析，本项目涉及的污染物总量控制指标为化学需氧量、氨氮、烟 粉尘。 根据总量控制分析，本项目污染物排入环境量为 CODCr0.014t/a、氨氮 0.0003t/a，烟粉尘 0.261t/a。 根据《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行） 的通 知>》（浙环发【2012】10 号），新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的 水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的， 其新增的化学需氧 量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。 |

五、 建设项目工程分析

1 、工艺流程 生产工艺流程见图 5.1。 G，粉尘 成品. 石材; 粗破碎; 筛分; 细破碎; 筛分. 图 5.1 工艺流程图 石材经颚破机进行粗破碎，粗破碎后的石料送至振动筛进行筛分， 石料经筛分后， 粒径 3cm 以上的石子由输送带送至圆锥机细破碎，破碎后由输送带送回震动筛重新进行 筛分，级配碎石成品粒径为 3cm、2cm 、1cm 以及 0.8cm 四种规格， 根据客户需求配比。 原材料及成品露天堆放。 2 、主要污染工序 表 5.1 本项目主要污染因子 污染物; 污染工序; 主要污染因子. 废水; 初期雨水 W1; 降雨; SS. 生活污水 W2; 职工生活; CODCr、氨氮. 废气; 粉尘 G; 破碎、筛分; 颗粒物. 固废; 沉淀污泥 S1; 沉淀池; 泥沙. 生活垃圾 S2; 员工生活; 有机物等. 噪声; 机械设备噪声 N; 设备运行; Leq. 3 、污染源强分析 （1） 废水 W1 初期雨水 项目露天石料堆场及道路两侧等地面在雨天经雨水冲刷后产生含泥的雨水， 为避免

含泥废水给周边水体带来环境影响， 因此必须对初期雨水加以收集。本项目在场区周界 设置截洪沟（以阻止场区外雨水径流至场区内） ，并在场区设置雨水收集系统， 将场区 内雨水收集至沉淀池中， 并经沉淀处理后， 全部回用作抑尘喷淋用水。 单次初期雨水量 由公式①计算。

建设项目工程分析

Q=i×Ψ×F×T×60/1000 ① 式中：Q——初期雨水量， m3 i——暴雨强度， L/（s·ha）； Ψ——径流系数， 本项目厂区为裸露地表，径流系数取 0.3； F——汇水面积，ha，按厂区占地面积的 50%计，即 1.5ha； T—— 降雨历时， min ，一般取 15min。 根据《浙江省各城市暴雨强度公式表》（建设发【2008】89 号）中相关统计，金华市 区暴雨强度由公式②计算 i = ② 其中 i 为暴雨强度(mm/min)；p 为设计降雨重现期（a），取 1；t 为降雨历时（min）， 取 15min。按公式②计算得 i=1.0995mm/min 。i=183.25 L/（s·ha） 按公式①计算得单次初期雨水量 Q=21.45m3 。企业需设置沉淀水池收集， 按每年的降 雨天数以 120 天估算， 全年收集的初期雨水总量约为 2574t/a。 项目生产过程中用水主要为场区堆场抑尘用水、道路降尘用水、生产线抑尘用水。 堆场抑尘用水 项目原料堆存场（150m2）和产品堆存场(200m2)，按平均 2L/ m2•次， 每天中午洒水 1 次（雨天不进行喷洒），非雨天按 180 天计算， 则场地洒水抑尘用水量为 120m3/a。这部分 水自然蒸发和产品带走。 道路降尘用水 项目道路面积约 150m2 ，按平均 2L/ m2•次，每天洒水 2 次（雨天不进行喷洒）。本项 目非雨天按 180 天计算，则道路洒水抑尘用水量为 108m3/a。这部分水自然蒸发。 生产线抑尘用水 项目碎石生产线破碎机、圆锥机、振动筛进料口均设置喷淋设施， 每个进料口喷淋用 水量以 1m3/h；破碎机、圆锥机、振动筛出料口均设置喷雾设施，每个出料口喷雾用水量

以 0.5m3/h。本项目有 2 台破碎机、1 台振动筛，则碎石生产线喷淋和喷雾用水量约 4.5m3/h。 非雨天按 180 天计算，日加工时间为 8 小时，则项目碎石生产线抑尘用水量约 6480m3/a。 这部分水全部蒸发损失。 项目全年洒水抑尘用水约 6708t/a，可以完全消纳初期雨水。

建设项目工程分析

企业需设置一沉淀水池，容量大于 21.45m3 。初期雨水雨水经沉淀处理后全部回用于 抑尘喷淋用水，不外排。场地需进行硬化，并需完善导流沟， 在堆场周边设置围堰。 W2 生活污水 项目共有员工人数 20 人， 员工生活用水按 60L/人•天， 全年 300 个工作日计， 则生活 用水量为 360t/a，排放量按 80%计算，排放量为 288t/a。生活污水中各种污染物的浓度一 般分别为 CODCr350mg/L、氨氮 35mg/L，则污染物产生量分别为：CODCr0.101t/a、氨氮 0.010t/a 。生活污水经厂内现有化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）三 级标准后清运至婺城新城区污水处理厂，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染 物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的 A 标+金华标准，即 CODCr50mg/L、氨氮 1mg/L， 则污染物排放量为： CODCr0.014t/a、氨氮 0.0003t/a。 废水污染源强核算结果见表 5.2。 表 5.2 工序/生产线产生废水污染源强核算结果及相关参数一览表 工序/ 生产 线; 装 置; 污染 源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时 间（h）. 核算 方法; 产生废 水量 (m3/h); 产生浓 度 (mg/L); 产生 量 (kg/h); 厂内 处理 工艺; 效 率%; 核算 方法; 排放废 水量 (m3/h); 排放浓 度 (mg/L); 排放量 (kg/h). 生活; 化粪池; 化粪 池; CODCr; 产污 系数 法; 0.12; 350; 0.042; 厌氧 消化; 产污 系数 法; 0.12; 350; 0.042; 2400. 氨氮; 0.12; 35; 0.004; /; 0.12; 35; 0.004. （2） 废气 G 粉尘 本项目生产过程中产生的废气污染物主要为粉尘， 主要来源于： 破碎筛分、原料堆场、 成品石料堆场以及石料装卸。 破碎筛分粉尘 本项目破碎筛分过程中会产生少量粉尘逸散。由于本项目的原料粒径较大， 根据经验 数据， 破碎筛分加工过程粉尘产生量约占总破碎量的百万分之一左右， 本项目每年消耗石

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/066033234125010054