抽水试验主要技术要求

一、钻探技术要求：

1、抽水孔的孔位应由地质、钻探、测量人员共同在现场确定。

2、钻探完成后应及时测量孔（管）口高程及孔位坐标，孔内所有测深均应从一个固定点算起。

3、抽水孔应采用跟管法钻进，也可采用能保证抽水孔平直，孔身附近不受扰动，孔壁不被覆盖和堵塞的其他钻进方法。严禁采用泥浆和植物胶冲洗液钻进。

4、抽水孔孔径不宜小于200mm；过滤器直径不宜小于127mm，测压管内径不小于25mm。

5、取1-3组颗粒分析试验试样。

二、设备安装主要技术要求：

1、下过滤器前，应用清水将孔内泥质物质冲洗干净，详细记录过滤器各部分的规格和实际长度（其中沉降管长度宜为2-3m）和实际下入深度，并及时绘制抽水孔结构图。

2、采用包网过滤器。

3、抽水孔的测压管应固定在过滤器外壁上，与过滤器同步下入孔内，并应采取适当措施，保证过滤器处于居中位置下到孔内预定深度。

4、抽水孔过滤器骨架的空隙率不小于30%。

5、抽水时，应将抽出的水排至影响范围以外。

6、用水表测定流量前，应准确测定起始读数。

三、抽水试验：

1、采用单孔稳定流抽水试验，3次降深，以在抽水孔测压管内测得的降深为准，各次降深间的差值宜相等，降深宜从小到大，最小降深不宜小于0.5m。

2、试验前应对抽水孔进行清洗，直到水清、砂净、无沉淀时止。

3、洗孔后即可进行试验抽水，其降深宜逐渐增大，达到最大降深后的持续时间不应少于2h。抽水试验过程中，应观测抽水孔出水量及水位变化，检查抽水设备运行是否正常；确定稳定流抽水的最大降深。

抽水压水注水试验技术要求及记录表格 全文共1页，当前为第1页。

4、正式抽水前，静水位观测应每30min观测一次，2h内变幅不大于2cm，且无连续上升或下降趋势时，即可视为稳定。

5、试验时抽水开始后的第5min、10min、15min、20min、30min、40min、50min、60min，宜各观测一次动水位和出水量，以后每隔30min观测一次。

6、动水位稳定标准：采用地面离心泵和潜水电泵抽水时，抽水孔的水位波动不应大于3cm；采用空压机抽水时，抽水孔的水位波动值不应大于10cm。

7、在抽水稳定延续时间内出水量稳定标准：，且出水量无持续增大或变小趋势。

8、稳定延续时间不小于4小时。

9、试验停止后，立即观测恢复水位，应在抽水停止后第1min、2min、3min、4min、6min、8min、10min、15min、20min、25min、30min、40min、50min、60min、80min、100min、120min各观测一次，以后每各30min观测一次，直至结束。

10、试验结束后应测量孔深，复测孔（管）高程，同时检查孔内沉淀情况。

抽水压水注水试验技术要求及记录表格 全文共2页，当前为第2页。

工程       阶段

钻孔抽水试验记录

钻孔编号：

钻孔位置：

坐标：X

Y

孔口高程：

现场负责：

施工机组：

施工单位：

年    月    日

抽水压水注水试验技术要求及记录表格 全文共3页，当前为第3页。

单孔抽水试验观测记录表

基本技术资料记录表

孔      段

| 孔口高程（m） |  |  | 过 滤 器 | 类型 |  | 设 备 | 水泵名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 孔深（m） |  |  |  | 过滤器空隙率（%） |  |  | 水泵型号 |  |
| 孔径（mm） |  |  |  | 孔眼直径（mm） |  |  | 吸水管直径（mm） |  |
| 含 水 层 | 类型 |  |  | 网型网号 |  |  | 吸水管深度（m） |  |
|  | 水位深度（m） |  |  | 填砾直径（mm） |  |  | 动力 |  |
|  | 顶板深度（m） |  |  | 填砾厚度（mm） |  |  | 水位记 |  |
|  | 底板深度（m） |  |  | 填砾高度（m） |  |  | 流量记 |  |
|  | 厚度（m） |  | 测压管 | 过滤器长度（m） |  |  |  |  |
|  | 止水深度（m） |  |  | 顶端深度（m） |  |  |  |  |
|  | 岩性 |  |  | 底端深度（m） |  |  |  |  |

记录：                     校核：                     年     月     日

抽水孔安装记录表

孔      段

| 名称 | 直径（mm） | 长度（m） | 顶端深度（m） | 底端深度（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 套管 |  |  |  |  |  |
| 连接管 |  |  |  |  |  |
| 过滤器 |  |  |  |  |  |
| 沉淀管 |  |  |  |  |  |

记录：                     校核：                     年     月     日

抽水压水注水试验技术要求及记录表格 全文共4页，当前为第4页。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/066212032041010050