桦南镇中心城区控制性详细规划

- 文    本

- 说 明 书

- 附    图

- 分图图册

桦南镇中心城区控制性详细规划

- 文    本

- 说 明 书

- 附    图

- 分图图册

项 目   名 称：   桦南镇中心区控制性详细规划

委托方〔甲方〕：   桦南镇人民政府    桦南镇城乡规划局

承当方〔乙方〕：   聚义规划建筑设计股份

国家事业法人代码：

城市规划编制资质证书等级：  甲级

城市规划编制资质证书编号：  [黑]城规编第〔022016〕号

院    长：

万亚男

总规划师：

万亚男

院规划设计成果专用章：

规划设计编制完成时间：       2013年 6 月

编制单位：

聚义规划建筑设计股份

编制人员名单：

工程负责人：万亚男

目       录

- 文  本

第一章 总    那么	7

第二章 功能定位与总体布局	8

第三章 土地使用性质分类及控制	8

第四章 土地使用强度控制	8

第五章 道路交通规划及控制	12

第六章 配套公共效劳设施	12

第七章 景观系统规划及控制	13

第八章 市政工程规划及控制	14

第九章 建筑高度及间距控制	16

第十章 建筑物边界退让控制	16

第十一章 奖励与处分	16

附录  名词解释	18

- 说明书

第一章 现状概况	24

第二章 规划依据、范围与原那么	24

第三章 功能定位	25

第四章 功能结构	26

第五章 居住用地规划	28

第六章 公共设施用地规划	29

第七章 道路交通规划	29

第八章 绿地系统规划	31

第九章 景观系统规划	32

第十章 给水工程规划	33

第十一章 排水工程规划	34

第十二章 供电工程规划	35

第十三章 通信工程规划	36

第十四章 供热工程规划	37

第十五章 环境卫生设施规划	38

第十六章 管线综合规划	39

第十七章 规划控制要求	39

- 分图图册〔共4张〕

- 附  图

- 区位分析图

- 土地使用现状图

- 土地使用规划图

- 道路系统规划图

- 道路竖向及坐标规划图

- 公用设施规划图

- 建筑高度规划图

- 绿地系统规划规划图

- 城市设计引导图规划图

- 地块编号图

- 给水排水工程规划图

- 供热，电信电力工程规划图

- 总图图表

文  本

聚义规划设计股份

2013年6月

# 第一章 总    那么

- 为保障桦南镇中心城区控制性详细规划的实施，促进并带动整个新区开发建设，特制订本规划实施文本。

- 本细那么适用于桦南镇

- 中心城区规划范围内各片区、地块以及各类用地建设的规划管理工作，并作为工程工程设计的依据，但不能作为工程工程施工的依据。规划范围内任何拆建、改建、扩建或新建工程，均应符合本规划的规定和要求，由本规划进行技术总协调。

- 本文本与控制性详细规划的分图图册，具有同等的法律效力，两者应同时使用，不可分割，规划范围内各类建设工程，均应符合本文本和分图图册。

- 规划依据：

# 《中华人民共和国城乡规划法》

# 建设部《城市规划编制方法》

# 建设部《城市规划编制方法实施细那么》

# 《城市用地分类与规划建设用地标准》〔GBJ137-90〕

# 黑龙江省地方标准《控制性详细规划编制标准》〔DB23/T744-2004〕

# 《桦南镇总体规划》〔2005-2020年〕

# 《桦南县体系规划规划》〔2005-2020年〕

# 国家相关标准及桦南镇镇政府和规划部门相关规定和设计要求

- 规划范围：中心区桦南镇中部，北邻胜利路，南至交通路，东到铁西街路，西至苗圃路，现状总用地面积221.65公顷。具体规划控制范围由总图图那么界定。

- 规划年限：本次规划期限以《城乡规划法》为依据，同时与《桦南镇中心城总体规划》相吻合，确定规划期限为：

# 近期：2005—2011年；

# 远期：2011—2020年。

- 本规划涉及的指标和技术规定是结合桦南镇中心区的实际情况和考虑今后的开展制定的。未涉及或未详细说明的指标和技术规定应符合国家、黑龙江省和桦南镇的现行规定。

- 本规划的解释、实施过程中对各种问题的协调处理，由桦南镇城乡规划局负责。

# 第二章 功能定位与总体布局

- 功能定位：规划范围内依据功能的不同及黑龙江省《控制性详细规划编制标准》〔DB23/T744-2004〕的要求，共划分A、B、C、D四个区。依据《桦南镇〔中心城〕近期建设规划〔20052011》

- 总体布局：规划用地开发引入点轴模式，在前进路和仙新兴路两侧形成城市开展轴，形成以商业、商务文化区为核心，居住小区在外围，生态界面和城市绿色空间开展带环绕周边，生态绿廊渗透其间的总体布局，并与各景观道路结合形成“绿网”。规划形成“一核、二轴、三带、四中心、四板块”的总体结构；“一核”指结合世纪广场的中心商业

- 核心区；“二轴”指前进路和新兴路城市开展轴；“三带”指商业、行政、铁路景观防护带；“四中心”指沿前进路、新兴路四大效劳中心；“四板块”指均布于用地的四大功能板块。

# 第三章 土地使用性质分类及控制

- 用地分类：本次规划土地使用性质分类以国标《城市用地分类与规划建设用地标准》〔GBJ137-90〕为根底，提出适用于本规划特点的分类标准。绿地、市政设施及局部公共设施分至小类。

- 规划区内各地块的开发建设，必须符合本规划所规定的用地性质，因特殊原因，确需变更规划用地性质时，应经规划主管部门许可，并服从规划主管部门规定的附加条件。用地性质的变更，原那么上只能在《城市用地分类及城市规划建设用地标准》所规定的小类或中类范畴里进行。

- 规划同时允许在开发过程中，在用地中兼容建设一些其他性质的工程，规划区内的用地兼容应符合附表一规定。

第一节 居住用地规划及控制

- 规划居住用105.33公顷，占总用地的47.51%，人均居住用地面积为47.98平方米，居住总人口为3.81万人。

- 采用“居住区——组团”式的布局结构，由城市主、次干道将地块分为根本均等〔7-10公顷左右〕的十八个居住组团。规划通过居住组团内部道路和绿化带对组团进行用地划分，细分地块视为最小出让地块，当出让地块大于细分地块时可以采取适当合并，但应保证组团的整体结构。如居住组团统一开发，其内部的组团绿地的形式、位置可作适当调整，但应与整体的绿化系统保持良好的联系。

- 规划设置中学二所，在在片区内并结合城市次干道设置出入口。规划设置小学三所，在片区内并结合城市次干道设置出入口。规划幼儿园二十所，均布于居住用地之中。其它配套公共效劳设施可结合沿城市主次干道的公建和住宅设置。

- 各街坊、地块、基地内的配套设施的工程、数量、用地、建筑面积和位置应符合分图图册的规定。配套效劳设施工程中，居委会、小型商业效劳设施、公厕的布置可根据具体情况，在街坊内进行调整。上述工程是规划确定的最低标准，在规划建设改造过程中，可酌情调整或增加。

- 在进行较大范围的成片开发时，地块内配套公用设施的位置经规划主管部门批准后，可根据修建性详细规划作适当调整，但其工程、数量、用地或建筑面积均不得少于规划分图图册中的规定。

- 本规划未涉及的其它配套公用设施参照黑龙江省和伊春市有关规定执行。

第二节 公共设施用地规划及控制

- 规划将公共设施用地主要沿中部核心绿带布置，规划公共设施用地共9.37公顷，占总用地的17.70%，人均用地面积为20.04平方米。

- 规划商业金融用地共20.68公顷，中部绿轴规划为核心商业金融用地；东、 西两片规划为商业金融用地，鼓励与居住用地的适当融合。

- 规划文化娱乐用地共4.66公顷，主要沿日月峡大街中心公园和教育科研区公园附近设置，分为东西两片。东片文化娱乐用地结合教育科研区展览公园的开发形成地区的科研教育展览研发中心；西片文化娱乐用地结合商业中心的商业效劳功能，形成区域文化活动中心。

- 规划科研设计用地共57.16公顷，位于新兴路南侧，结合其附近公园，中学，形成科研教育区核心研究、展示、会议中心。

第三节 绿地控制

- 绿地规划结构：规划将基地外围的森林公园、林区生态走廊、防护林带3条景观防护绿化带，以及中心公园和教育科研区绿化公园2个公园，通过沿主要道路的街头绿地连接起来，形成网络状的绿地系统。

- 规划绿地总面积为4.40公顷，占城市建设用地的38.64%，人均用地面积为33.18平方米。

- 规划沿区域内铁道设置30米左右绿化隔离带；沿苗圃街、交通街和铁西街两侧各设置10米绿化带。

- 图那么所示的城市公共绿地在城市开发建设时不得侵占。各地块必须满足分图图册所规定的绿地率指标，同时还应尽可能增加绿化面积，并充分利用各种有利条件，增加垂直绿化和屋顶绿化，增强绿化效果。区内所有道路应按规划的道路断面配置行道树和绿化隔离设施。组团级绿地在保持结构不变的情况下，可做适当调整。

# 第四章 土地使用强度控制

- 规划确定的容积率和建筑密度均为上限值，在实施过程中，地块的开发不得高于其中任何一个的上限。在同一性质、相邻地块统一开发时，其容积率和建筑密度可相互转移，但不得高于总的容积率和总的建筑密度。当建筑提供局部室外或室内的公共空间，那么其总建筑面积可提高，标准可按公共空间用地总面积的50%，建筑面积的100%进行补偿。

- 住宅用地：规划区内住宅〔D06-02〕和南部原有林地周边地段住宅〔A04-05〕以低层为主，以形成环境良好的高品质住宅区为目标，容积率控制不大于0.4，建筑密度不大于30%，绿地率不小于40%；规划区内东部临中心公园地段住宅〔B06-03、B08-03、B09-02〕、核心区地段住宅〔A02-05、A03-03〕、北部商住混合地块〔B01-02、B02-04、D01-01〕和西部滨河地段住宅〔D02-02、D02-04、D02-05、D03-01、D04-02、D05-02〕以多层为主，容积率控制不大于1.0，建筑密度不大于30%，绿地率不小于35%；规划区内东部地段住宅〔B03-05、B04-02、B05-02、〕以多层为主，容积率控制不大于1.2，建筑密度不大于30%，绿地率不小于35%；沿线地段商住混合住宅〔B03-04、B04-03、B05-01、B06-04、B06-06、B08-04、B09-01〕和用地东北部住宅〔B03-05、B04-02、B05-02〕以多层结合小高层为主，容积率控制不大于1.4，建筑密度不大于35%，绿地率不小于30%；东北部地段住宅〔B03-02〕容积率控制不大于2.0，建筑密度不大于30%，绿地率不小于35%；容积率控制不大于2.5，建筑密度不大于30%，绿地率不小于35%。

- 居住配套公共效劳设施：中学教育配套设施容积率控制不大于0.8，建筑密度不大于30%，绿地率不小于25%；小学及托幼设施容积率控制不大于0.8，建筑密度不大于30%，绿地率不小于30%。

- 商业金融效劳设施：日月峡大街与仙翁山大街交叉口西南部地块〔D04-03〕考虑承当未来区域商业中心职能，控制土地使用强度，容积率控制不大于2.5，建筑密度不大于30%，绿地率不小于30%；中部地块〔A01-04、A02-04、A03-04、B09-05〕考虑承当区域商业中心职能，控制土地使用强度，容积率控制不大于1.4，建筑密度不大于30%，绿地率不小于35%；东部地块〔B03-02、B03-06〕考虑承当区域商业效劳门户职能，控制土地使用强度，容积率控制不大于2.0，建筑密度不大于30%，绿地率不小于30%；其他沿街商业设施用地土地使用性质为商住混合用地，容积率控制不大于1.4，建筑密度不大于35%，绿地率不小于30%。

- 文化娱乐配套设施：中部地块〔A01-06、A04-02〕考虑承当区域文化娱乐中心职能，布置相应的文化娱乐用地，控制土地使用强度，容积率控制不大于1.0，建筑密度不大于30%，绿地率不小于35%；东部地块〔C02-05〕考虑承当区域会议、展览功能，容积率控制不大于2.0，建筑密度不大于30%，绿地率不小于30%。

- 科研设计配套设施：科研设计设施位于规划区东南部，其中临近中心公园地块〔C02-04〕，容积率控制不大于2.0，建筑密度不大于30%，绿地率不小于30%；其他科研设计用地，容积率控制不大于0.6，建筑密度不大于30%，绿地率不小于35%。

- 建筑物之间因公共交通需要，架设穿越城市道路的空中人行廊道的，应报城市规划管理部门和公安交通管理部门批准，并符合以下规定：廊道的净宽度不大于6米，廊道的下净空高度不小于5.5米〔穿越宽度小于16米且不通行公交车辆的城市支路的廊道下净空高度可不小于4.6米〕；廊道内不得设置商业设施。凡符合上述规定的廊道，其建筑面积可不计入建筑容量控制指标范围。

# 第五章 道路交通规划及控制

- 规划道路广场用地34.10公顷，占城市建设用地的4806%，人均用地面积为15.71平方米。

- 区内道路网采用“方格网”式布局形式，规划区内道路按城市主干路、城市次干路、城市支路四级划分。主干路红线为45米，设计参考车速为60-80公里/小时；次干路红线为20-25米，设计参考车速为50公里/小时；次干路红线为17-20米，设计参考车速为40公里/小时。

- 道路红线内用地为道路及道路绿化专用，任何与道路交通无关的建筑和构筑物的改建、扩建及新建均不得占用道路用地。城市主、次干道、支路的走向、转点座标、道路断面形式必须符合本规划道路规划图的要求。组团级道路的具体位置、形式可根据现状用地情况适当调整。具体分布见附表三：规划道路一览表。

- 规划结合绿地系统组织形成完善的步行网络，使得各组团与主要的公共效劳设施及开敞空间之间形成良好的联系。在公共活动场所和人行横道处须考虑无障碍设计，以满足残疾人的需要。

- 但凡人流集中的大型商业建筑、其他公共建筑，以及公园、居住区，必须配建机动车停车场，用来停放本单位自用车以及所吸引的外来车辆。停车场的根本规模根据各建筑物的性质、规模确定。机动车每标准车停车面积25-30平方米。配建停车场面积原那么上在本地块内解决，特殊情况也可多个地块和并建设停车场。

- 对规划区内的各个不同功能地块配建停车标准应符合附表四规定。

- 规划区内交通设施、配建停车、机动车出入口的位置和道路交叉口形式应符合分图图册的规定。如地块性质或建筑容量需进行调整时，配建停车位也需相应变动。

- 规划确定城市道路交叉口路缘线转角弧线切点向主干道方向延伸80米范围内，向次干道方向延伸65米范围内，向支路延伸50米范围内，为禁止开设机动车道出口路段，任何单位和个人均不得开设机动车道出口。如确需在上述路段内设置机动车道出口的地段，只能设置右转出口，出口位置应保持距交叉口路缘线转角弧线切点20米以上的距离。

# 第六章 配套公共效劳设施

- 配套公共设施配置分公共效劳设施、交通设施和市政设施三大类，涉及托幼、小学、中学、文化活动站、社区效劳中心、社区卫生效劳站、公交站点、密闭式清洁站、公共厕所、换热站、消防站、加油站等12项。未涉及配套公共设施应结合地块具体开发建设进行相应配套。

- 配套公共设施按《城市居住区规划设计标准》GB50180配置，具体分布见附表五：配套公共设施一览表。

- 配套公共设施建设不采用独立占地的方式，结合地块开发进行调整，但不得少于文本及分图图那么中的相关规定。

# 第七章 景观系统规划及控制

- 总体结构：规划形成东西高、中部低，由硬质、结构化的城市空间向软质、松散的生态空间过渡，点、线、面相结合的景观系统，并与沿乌马河的生态景观廊道取得良好的照应。景观系统可以概括为“二轴、三带”。

- 二个景观轴：前进街景观轴——结合南侧科研教育园区绿地、北侧街头绿地建设成为区域的景观林荫大道。新兴街景观轴——结合住区及公园开发，形成连续的城市空间界面。

- 三条景观带：滨河景观带——主要由沿乌马河的绿地、开放空间和居住建筑组成，规划强调层次感和轮廓线的节奏感，形成南北密、中间疏的道路界面景观，形成顺应地势近低远高、起伏有序的整体空间格局、塑造与自然协调共生和渗透交融的景观特色。滨山景观带——主要由路南侧自然山体风景区和路北居住区组成，强调由城市空间向自然空间逐渐过渡，组织多样化的社区景观带。铁路景观带——主要由公共设施组成，形成连续的界面效果，要求控制沿街立面的连续性和整体感，形成标志性的城市景观。

- 规划区内有关的标志、公告、广告招牌的位置和尺寸大小须由规划管理部门核准确定前方可设置。

# 第八章 市政工程规划及控制

第一节  给水工程

- 规划水源：桦南镇水源地在距桦南县西北约3公里的双立屯和历家屯0.5公里处，水采用井群方式，共8眼取水井，井深50米，井间联络管DN250—500mm，设计取水能力为4万立方米/日，实际日供水量6000立方米/日。

- 管网规划：供水管网采用生活、消防共用的供水系统。按城市规划布置管网，考虑给水系统分期建设的可能，并留有充分开展的余地。

采用生活、生产、消防合一体制，消防采用低压制，桦南镇和林业局采用两套供水系统，最不利点供水压力不得低于0.16MPa，用水最高日最高时消防管网中最不利点不得小于0.10 MPa

第二节  污水工程

- 污水量预测：规划污水总排放量为 2.19万m3/d。

- 排水体制：采用分流制的排水体制，其中污水经聚集后排入桦南镇污水处理厂。

- 雨水排放：雨水工程根据地形分为三个汇水区，雨水经管道收集后分别排入乌马河和区内内河及水上公园。

第三节  供电工程

- 规划采用10KV和0.38/0.22KV为规划电压等级。

- 用电负荷：规划区供电总负荷为4.54万KW。

- 电源规划： 电源取自西侧的青山变电所110KV~10KV。

第四节  通信工程

- 规划区市话容量为28750门。

- 敷设方式及管孔数：采用地下管道敷设通讯电缆，为留有充分开展余地，通讯管道建设将按以下标准设计：主干路12孔，次干路6孔，一般道路不小于4孔。

- 规划设电信局1座，占地 1500平方米，建模块局一座。

第五节  供热工程

- 采暖热负荷：综合热指标采用72W/m2，总热负荷为176.40MW。

- 热源规划：规划采用伊春林业发电厂作为集中供热热源。

- 供热管网：根据供热负荷设换热站7座。采用两级供热方式，即供热一级网干管接入小区热力站，供热二级网经换热后进入用户，规划供热干管原那么上在支路或小区道路上敷设。

第六节  环卫工程规划

- 垃圾产量预测：生活垃圾总量按人均日产垃圾1.2kg计算，规划区规划总人口3.81万人，那么垃圾日产量为4.57万kg。

- 垃圾收集及储运方式确定：垃圾收集分为三类进行收集：有机垃圾、无机垃圾和废品垃圾。分类收集垃圾后，以密闭的方式按类别倒运至同类垃圾压缩间。

- 垃圾处理：远期规划区的垃圾处理应纳入全市垃圾处理系统统一考虑，区内垃圾运往垃圾综合处理厂进行处理，实现垃圾处理的减量化、无害化和资源化。

- 公共厕所：公厕设施按建设部《城市环境卫生设施设置标准》设置。一般每平方公里不少于3座。流动人口密集的街道和商业闹市区道路，公厕间距为300—500m，一般街道为800m以内。

# 第九章 建筑高度及间距控制

- 各地块中最高建筑的高度不应超过分图图册规定的建筑限高要求。

- 根据城市空间及自然山体景观要求，本规划区内建筑高度控制最高不超过50米。

- 全区的最高建筑为中部前进路与新兴街附近居住、商业混合地块和前进街北侧县政府附近居住、商业混合地块，控制高度不超过50米；沿主干路的商住用地，高度控制在24米以下；邻近世纪广场的南部居住用地和中心绿带西部两个居住用地，控制高度在20米以下；区域其他居住用地以多层为主，高度控制在24米以下；中心绿带高度不超过6米。

- 建筑间距除必须满足消防、卫生、环保、工程管线和建筑保护等方面要求外，应同时符合本章的规定。

- 在满足图那么规定的前提下，居住建筑的间距必须满足下述要求：当住宅建筑正面朝向为正南方向时，最小间距不得低于遮挡建筑檐口高度的2.3倍，当住宅正面朝向为偏南方向时，最小间距可适当折减，朝向在偏南0～15°之间时，折减系数为1.0；朝向在15～30°之间，折减系数为0.9；朝向在30～45°之间折减系数为0.8；朝向在45～60°之间折减系数为0.9；朝向大于60°时，折减系数为0.95。遮挡建筑的高度是指遮挡建筑北侧的檐口高度。当遮挡建筑为坡顶时，且屋顶坡度大于40°角时，遮挡建筑高度按屋脊计算；多栋住宅建筑为一共同裙房时，遮挡建筑的高度计算应扣除裙房的高度。住宅的正面朝向应以南向或东南向为主。

- 多层居住建筑底层有商店或其它非居住用房的，其间距计算不得扣除底层高度。

- 托儿所和幼儿园的主要房间、中小学的教室与其遮挡建筑的距离必须到达冬至日满窗日照不少于3小时的日照标准。托儿所的活动场地必须满足有三分之一的活动面积在标准的建筑日照阴影线范围以外的要求。

# 第十章 建筑物边界退让控制

- 沿建筑基地边界和沿城市道路、公路、河道、铁路两侧以及电力线路保护区范围内的建筑物，其退让距离除必须符合消防、防汛和交通平安等方面的要求外，应同时符合本章的规定。

- 沿城市道路的两侧多、低层建筑〔含高层建筑裙房〕后退城市主干道红线的距离不得小于10米，后退城市次干道红线的距离不得小于8米，后退城市支路红线距离不得小于5米。

- 新建文化场馆、大型商场等有大量人流、车流集散的公共设施及包括住宅在内的高层建筑〔含高层建筑裙房〕，其面临城市道路的主要出入口后退道路红线的距离不得小于10米，并留出临时停车或回车的场地。

- 道路交叉口四周的建筑物后退道路红线的距离，多、低层建筑不得小于5米，高层建筑不得小于10米〔均自道路红线直线段与曲线段的连接点算起〕。

- 地块与地块之间考虑开设消防通道的可能，两侧需各退后用地边界3米。

- 地块靠近绿地及广场一侧，按后退红线1.5米控制。

- 建筑物的围墙、根底、台阶、管线、阳台和附属设施，不得逾越道路规划红线。雨棚、阳台、招牌、灯饰等可在后退道路规划红线的距离内外挑，但其离室外地面的净空高度不得小于3米。

- 具体建筑工程的的退让距离除以本规划为根本原那么外，需同时满足消防及日照间距等相关标准要求。

# 第十一章 奖励与处分

- 容积率是指规划建设用地范围内全部建筑面积〔包括附属建筑物面积，不包括地下建筑面积、架空开放的建筑底层等建筑面积〕与规划建设用地面积的比例。

- 临近城市干道、广场、公园、内河水系等城市重点地段的建设工程 , 在测算建筑容积率时与其相对应的城市干道、广场和公园的50%

- 用地可参与容积率平衡，平衡后的容积率不得超过图那么有关容积率的规定。

- 建设单位拟提高容积率或增加地下建筑面积的，建设单位应向市政府提出申请，经市城市规划、建设、国土、房产等行政主管部门组成的联席会议研究确定是否调整容积率或地下建筑面积。原那么上住宅工程容积率增加幅度不应超过20%；公建工程容积率增加幅度不应超过40%。容积率或地下建筑面积调整后建设单位按照以下规定向市政府补交土地出让金，同时交纳相应的城市根底设施配套费。

  - 地上住宅、公建建筑面积增加局部，综合考虑地类级差因素，建设单位按该工程土地用途的楼面地价2—4倍补交土地出让金。

  - 地下建筑面积增加的工程，地下一层建筑面积增加局部按照该工程的楼面地价的30%补交土地出让金；地下二层建筑面积增加局部按照该工程的楼面地价的15% 补交土地出让金；地下三层建筑面积增加局部按照该工程的楼面地价的7.5%补交土地出让金。

- 公建或住宅建设工程为城市提供公共空间及公益设施的建设工程可适当增加容积率。

- 为城市提供常年开放，面积不小于150平方米的供市民自由使用的广场、绿地，并负责开放空间日常维修管理或承当日常维护管理费用的，每提供1平方米开放空间，根据开放空间地区控制容积率核定允许其增加建筑面积数量。

- 额外为城市提供公益设施〔公共厕所、文化活动场所及警务室、青少年、老年活动站室等〕，并向公众提供无偿使用的。每提供1平方米使用面积的，允许增加建筑面积6平方米。

- 建设工程为保护建筑提供欣赏空间或维护资金的，每提供 1 平方开放空间，允许增加建筑面积6平方米。修缮国、省、市级保护建筑的可以按其修缮工程费用的2倍，按工程的楼面地价折算成容积率予以奖励。

# 附录  名词解释

# 1.地  块：由城市道路或不同用地性质界线围合出的大小不等的城市用地。

# 2.容积率：规划地块内建筑总面积与规划地块面积之比。图那么中所提容积率一般为上限值，即须小于或等于。

# 3.绿地率：规划地块内绿地面积与规划地块面积之比，以百分比计。绿地面积的计算包括：公共绿地、宅旁绿地、公共效劳设施所属绿地，但不包括屋顶、天台、垂直绿化。图那么中所提绿地率均为下限，即须大于或等于。

# 4.建筑密度：建筑占地面积与规划地块面积之比，以百分比计。图那么中所提建筑密度均为上限值，即须小于或等于。

# 5.建筑限高：地块内建筑物允许建造的最大高度，以建筑室外明沟面或散水坡至主体最高点垂直距离计。

6.建筑后退红线距离：建筑相对于规划地块某边界后退的距离。图那么中所提建筑退线均为最小距离限值，即须大于或等于。

# 7.配建停车泊位：指地块内必须建设的与建设工程相配套的机动车停车位数。图那么规定配建停车位数量为下限，即须大于或等于。停车泊位应满足不同功能用地的使用要求，泊位计算包括室外停车场和室内停车库两局部。各类建筑工程配建停车场指标参考有关城市的规定及相应的标准。

# 附表

| # 附表一：用地平衡表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (单位：公顷、%、平方米/人) |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 用地名称 |  |  |  | 用地面积 | 占城市建设 用地比重 | 人均用 地面积 |
| 1 | 居住用地 |  | R |  | 182.80 | 39.97% | 47.98 |
|  | 其中 |  | 商住混合用地 | CR | 48.18 | 10.53% | 12.65 |
|  |  |  | 一类居住用地 | R1 | 34.63 | 7.57% | 9.09 |
|  |  |  | 二类居住用地 | R2 | 99.99 | 21.87% | 26.24 |
| 2 | 公共设施用地 |  | C |  | 76.37 | 17.70% | 20.04 |
|  | 其中 | 商业金融用地 |  | C2 | 14.55 | 3.18% | 3.82 |
|  |  | 文化娱乐用地 |  | C3 | 4.66 | 1.02% | 1.22 |
|  |  | 科研设计用地 |  | C6 | 57.16 | 12.50% | 15.00 |
| 3 | 道路广场用地 |  | S |  | 59.86 | 13.09% | 15.71 |
|  | 其中 | 道路用地 |  | S1 | 59.86 | 13.09% | 15.71 |
| 4 | 市政公用设施用地 |  | U |  | 11.94 | 2.61% | 3.13 |
|  | 其中 | 其他交通设施用地 |  | U29 | 11.94 | 2.61% | 3.13 |
| 5 | 绿地 |  | G |  | 126.40 | 27.64% | 33.18 |
|  | 其中 | 公共绿地 |  | G1 | 115.86 | 25.33% | 30.41 |
|  |  | 其中 | 公园绿地 | G11 | 84.70 | 18.52% | 22.23 |
|  |  |  | 街头绿地 | G12 | 31.16 | 6.81% | 8.18 |
|  |  | 生产防护绿地 |  | G2 | 10.54 | 2.30% | 2.77 |
|  |  | 其中 | 防护绿地 | G22 | 10.54 | 2.30% | 2.77 |
| 6 | 城市规划建设用地合计 |  |  |  | 457.37 | 100.00% | 120.04 |
|  | 注：规划人口为3.81 万人 |  |  |  |  |  |  |

# 附表二：土地使用兼容性表

| 用地性质 建筑分类 | R | C |  |  |  |  | U | G |  | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R2 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |  | G1 | G2 |  |
| 住宅 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公寓 | ● |  | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |
| 别墅 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商住楼 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中小学、托幼 | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小型配套效劳设施 | ● |  |  |  | ○ | ○ | ● | ○ |  | ○ |
| 旅游效劳设施 |  |  | ● | ● | ○ |  |  | ○ |  | ○ |
| 大型金融商贸设施 |  |  | ● | ○ |  |  |  |  |  |  |
| 大型文化娱乐设施 |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |
| 大型综合市场 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政办公 |  | ● | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |
| 商务办公 |  | ● | ● | ○ |  |  |  |  |  |  |
| 医疗卫生 |  |  | ○ | ○ |  | ● |  |  |  |  |
| 科研教学 |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  |  |
| 体育设施 | ○ |  | ○ | ○ | ● |  |  | ○ |  | ○ |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/067014032063006054