# 1.1.1  无线侧优化

eNodeB 以下主要包含终端、空口及 eNodeB 的影响，主要定位流程和检查点如下：

Step1:  检查测试软件是否调优，最大是是否整体偏低；测试软件统计方面是不是有问

题；如果为路测软件更换后恢复，则为路测软件问题，需软件厂家处理；

Step2:  隔离是否为终端问题，更换测试设备进行对比或者更换测试区域进行对比，如 果更换测试终端恢复，则为终端问题；终端问题主要检查终端软件版本、终端能力等；如

无法确认，需找终端厂商确认；

Step3:   空口问题隔离，分析路测数据进行 RSRP 、SINR、干扰、异常事件等的核查，

如果不能满足阈值条件，则进行空口优化处理；

Step4:  在空口条件无异常的情况下，需要检查基站状态，故障告警信息，基站版本确

认，参数配置核查，确认是不是为基站问题，如果一切影响因素排查完毕后仍无法恢复，

提单进行问题处理；

● 终端侧拉网数据分析

√  丢包，点击Message 选项下的IP   Key   Messages 子选项可查看终端收发 RTP 包情

况

其中， Network->UE 是指终端收到的网络下发的下行 RTP 包，若下行 sequence number

不连续，则说明网络侧有丢包，具体丢包位置需要基站及上层网元同时排查；UE-

>Network 是指终端发送到网络侧的上行RTP 包，若上行 sequence   number不连续，说明终

端自身有问题：

√  时延：端到端时延是影响交互式语音通信质量的最重要因素之一。它必须被控制 在一个合理的值以内，否则收听的一方会误认为说话的一方还没有开始讲话而开 口，但恰好此时另一方的通话也到了，从而发生冲突。从经验来看，当时延到达

[175ms、200ms] 的区间范围内时， MOS 会有一明显的抖降，后续随时延增加

MOS 会持续维持抖降的过程。

√  抖动：也叫做时延的变化。是指在一个IP 呼叫过程中所有发送的数据包到达的时 间差异。当一个数据包发送时，发送端在 RTP 报文头上增加一个时间戳；当在另 一端被接收时，接收端同样增加另一个时间戳；计算这两个时间戳可以得到这个

数据包的通路时间。

eNodeB:eNodeB    数据主要通过 CELLDT 数据进行上下游隔离分析。

√  丢包：基站TTI 级跟踪 (CellDT    138 跟踪)是在基站侧PDCP层部署的跟踪，能够检

测到核心网 (S1 链路)原因导致的下行丢包。

比如下图中，显示时间点TTI:4486447 到 4492787 之间，基站从核心网 (S1 链路)收到

的数据有207个丢包，RTP SN 为 0x057a到 0x0649。

√  时延： UEI(CRNTI:7183)         和 UE2(CRNTI:6058)       互相做 VoLTE 语音，可以根据

UE1 上行数据包发送给核心网的时间，和UE2 再从核心网接收到该数据包的时间之差， 来查看核心网的延迟时间。比如下图中RTP     SN=0x88e5 的数据包在 TTI209191805 源

侧上行发送给核心网，在TT1209191809 在目的侧下行收到，可以看到核心网的时延

很短，只有4ms。

√  抖 动 ，CellDT     138 跟踪也能够判断 eNodeB 收到核心网 (S1  链路)的包是否有抖动。

比如下图中，能够看到核心网的来包稍有抖动。

# 1.2  影 响 因 素 和 优 化 方 法

# 1.2.1 影 响 因 素

MOS 影响因素多，考虑三网元、两管道，需要端到端拉通优化，无线+承载网性能是

影响 MOS 指标的关键因素。具体如下图所示：

空口管道：

·覆盖

·资源

·干扰

·切换

人人文库

RENRENDOC.COM

下 载 高 清 无 水 印

PMehwork

UE

UE

UE

·终端能力

·语音编码

CN

·编解码转换

·参数配置

·接口板状态

承载网管道

·丢包

·时延

·抖动

eNodeR

·基站设备状态 ·算法特性限制

三网元

两管道

π

PSetoork

通话中语音包的丢包率、时延、时延抖动、切换等，会影响到MOS 分。因此，在MOS 分

析中，需要从这些指标方面分析对MOS 影响。

语音质量端到端各网元影响分析：

| 设备 | 影响因素 |
| --- | --- |
| 终端 | 硬件性能，参数设置，软件限制、测试软件影响 |
| 空口 | 参数配置，话务容量受限，覆盖差，外部干扰，切换异常，版本问题 |
| eNodeB | 参数配置，工程错误，基站异常，版本问题 |
| 承载网 | 参数配置，容量或能力限制，传输质量问题 |

| CN | 参数配置、路由配置 |
| --- | --- |

# 1.2.2  终端侧影响

● 终端能力：是否支持VOLTE、SRVCC、   终端性能受限、兼容性等问题，导致 MOS 分

问题发生。

●  语音编码 (VoLTE  语音业务的编码为终端之间协商结果， 一般为 WB23.85K)

目前VoLTE 支持的主要语音编码类型：

√  AMR   WB, 包括从6.6K~23.85K 的9种速率；

√  AMR  NB: 包括从4.75K~12.2K 的8种速率；

√  G.711 编码：支持64K 的 PCM 码流。

在覆盖较好区域和同等覆盖情况下 (RSRP 和 SINR 水平相当),语音编码速率越高，

MOS 分越好。

但在小区边缘和业务覆盖受限点，低编码速率的语音业务鲁棒性(健壮性)相对较好，

在覆盖边缘的同等覆盖情况下，语音编码速率越低，MOS 分越好。如下图所示，当

Pathloss 大于141dB 的情况下，12.65k 语音 MOS 比23.85k 的要好。

核心网是否做编解码转换。除了语音编码类型及速率外，语音编解码次数也对语音质 量有直接的影响，端到端的语音会经过两次编解码， 一次是在终端上， 一次是在核心网。 一般情况下，网络侧不进行编解码转换从而通过减少一次编解码来改善语音质量。VoLTE

与VoLTE 用户互通，SBC 不做编解码转换

●  终端能力

√  VoLTE  能力查询。

通过分析路测软件记录或者跟踪消息中的ATTACH Request/TAU Request 消息，查看

可选信元Voice Domain Preference 用于指示语音能力，具体值如下：

| Bit位 |  | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1 |  |
| 0 | 0 | CS Voice only |
| 0 | 1 | IMS PS Voice only |
| 1 | 0 | CS voice preferred,IMS PS Voice as secondary |
| 1 | 1 | IMS PS voice preferred,CS Voice as secondary |
| MS not supporting IMS voice shall indicate "CS Voice only". |  |  |
| MS only supporting IMS voice shall indicate "IMS PS Voice only". |  |  |

当 Voice     Domain     Preference 显示01或11时，如果网络侧支持VoLTE,   终端采用

VoLTE方式发起呼叫。

√  UE 是否支持SRVCC 功能查询

通过分析路测数据或者跟踪消息中UE 开机发送 Attach Request 消息， Attach Request  消息中携带相关关键信元MS       Network       Capability  中的第21   Bit 表示 SRVCC       to

GERAN/UTRAN capability。

上接入过程通过查看 Initial Context Setup Request 中是否携带 SRVCC operation possible

信元来排查UE 及MME 是否支持SRVCC 能力。

● 语音编码方式

AMR

在路测工具窗口中可以直接看到采用的语音编码方式，中国移动要求为 WB

23.85kbit/s 编码方式：

1.2.3  空口优化

空口引入的问题较多，主要为覆盖和干扰、空口资源、网内切换、eSrvcc 影响等，主

要影响和优化方法如下：

1.    覆盖与 SINR

覆盖是影响MOS 的最重要因素，弱覆盖直接影响到语音质量。移动要求MOS>3.5 分，

对应的覆盖要求为RSRP>-110dbm&SINR>0db,在覆盖达不到此要求的情况下， MOS

无法达到要求，且覆盖越好 MOS 值越高。

根据多次 MOS 值拉网分析 MOS 值随 RSRP 变化的分布，如下图所示，可见RSRP 低

于-110dBm 时， MOS 分恶化较为明显。

根据多次MOS 值拉网分析 MOS 分随 SINR 分布如下图所示，可见 SINR 低于0时，

MOS 分恶化较为明显

通过分析路测数据的上下行空口误码，针对丢包率高且MOS 分低的区域，首先

进行覆盖检查，满足下述判断条件则认为网络覆盖差： RSRP 分布： RSRP      <

110dBm,SINR   分布差： SINR<0dB

2.    空口负荷

√  在大话务量场景下，语音有高优先级，数据业务的负载对语音MOS 的影响较小， 但是语音业务话务量较大的情况下，也可能会出现拥塞导致的语音丢包，这种情

况下要分析资源是否已经充分利用。

√  接入阶段的VoLTE 用户干扰较大：刚接入用户初始接入功率很高，对相邻码道

的用户会产生很大的干扰，而导致上行丢包。

√  空口资源

| 上行PRB利用率 | 总RB数 |
| --- | --- |
| 下行PRB利用率 | 总RB数 |
| CCE利用率 | ()/(总CCE数*统计周期) |

分别根据上述记录的指标，计算CCE,PRB的利用率，判断小区资源是否拥塞，

平均利用率>60%,就认为负载较高，可能应影响语音质量。

需要进行高负荷场景下的参数配置核查。

√  该问题影响范围为高话务站点，基于 eRan8.1 版本解决方案有两个：

方案一：

执行VoLTE SR  优于数据业务 SR 调度优化参数，建议整网执行：

MOD    eNBCellRsvdPara:LocalCellld=1-6,RsvdSwPara3=RsvdSwPara3_bitl-1;

或者方案二：

修改高话务站点子帧3/8,上下行 CCE 占比10:1,保证上行调度CCE 充足

MOD ENBCELLRSVDPARA:LocalCellId=3,RsvdPara52=10;

3.    干扰影响

上行干扰直接影响上行丢包，从而影响 MOS 值。根据小区受干扰水平分析MOS  值随 小区每RB 平均干扰电平值变化分布如下图，可见平均每RB 干扰电平值大于-105dBm

时， MOS 分恶化较为明显。

√  查看MOS 分低点区域 TOP 小区的上行干扰话统数据，如果 L.UL.Interference.Avg

>=-105dBm,    则初步判断很有可能存在上行干扰；

√  DT 测试log 中，查看终端上行发射功率是否存在大幅提升(表现为整网路测 log  的 UE 发射功率分布中，满功率比例明显增加，例如满功率比例增加15%以上), 并且M2000 上的上行接收 SINR 水平降低。当两者同时满足时，可以断定存在上

行干扰，需要进行干扰排查；

4.   切换事件影响

分析路测数据，确认低分点评分周期内是否有切换慢、切换频繁、切换失败、

eSRVCC 切换或掉话等，从而确认切换是否为导致低分的原因

√  系统内切换过程中对MOS 有影响：系统内切换对MOS 值并不一定影响非常大，

RSRP 较好地方切换MOS 值下降0.1~0.5,而乒乓切换影响较大，MOS 值下降

0.5~1.5分。路测工具间隔10S 采集一次 MOS 值(10S 平均值),如果采集到切 换过程的 MOS,  测试结果就会偏低。在分析路测数据时，需要关注低 MOS 区域

是否有切换或者乒乓切换发生。

√  切换失败影响， UE 收到切换命令后，启动T304 (系统内500ms;  到

GERAN8000ms),   定时器超时，仍然没有完成切换，UE 侧丢弃切换命令里边携 带的专用 Preamble,  恢复小区的原来配置，发起重建，重建期间的MOS 会降低

到1.5左右。

√  LTE 语音评估算法使用 POLQA 算法进行评估，主要是用来评估 WB 的，而2G    是属于NB 的，用这种算法评估2G  MOS 值是不合适，MOS 值下降1.5~2.0分，

影响较大；如下图所示 SRVCC 到 2G 后MOS 值：

5.    无线网络优化提升动作

结合空口侧的影响因素，总结网络优化主要动作如下：

| 序号 | 动作名称 | 具体操作 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 邻区优化 | 华为无线网络可以采用OMStar工具进行自动邻区优化，包括：1.多配、漏配同频邻区； 2.异频邻区超过3个场景的优化；3.eSRVCC邻区优化。解决由于邻区漏配而导致的 M O S 问 题 |
| 2 | PCl优化 | 使用SMARTRNO的PCIMOD3检查功能进行PCl检查和优化 |
| 3 | 上行干扰优化 | 使用OMStar工具支持上行干扰的自动排查，包括杂散、互调等，发现并解决上行干扰 问题 |
| 4 | 基线参数核查 | 结合参数配置基线检查参数配置,含eSRVCC、调度参数和算法、高负荷小区的参数 设置、问题规避参数设置等 |
| 5 | 功控参数优化 | 针对大话务场景，调整功控参数PONominalPUCCH=-113,设置过高，初始发射工具增 加，提升呼叫建立成功率和减小接入时延，但是会增大上行干扰；设置过低，会降低呼 叫建立成功率和增加接入时延。建议针对单小区语音同时在线>40的小区进行调整 |
| 6 | 切换优化 | 1.优化乒乓切换参数(门限、磁滞、CIO等);2.优化eSRVCC切换参数，包括A2门 限、磁滞 |
| 7 | 覆盖优化 | 调整RF参数，包括方向角度、下倾角，解决过覆盖、弱覆盖问题，提升SINR和RSRP |

1.2.4  eNodeB  优化

1.    算法特性限制

eNodeB 基线参数配置，参考VOLTE 参数配置基线描述，在网管平台上检查

eNodeB 参数配置，详细参数见《VoLTE 参数配置基线(中移动.xlsx》; 涉及性能

提升特性，建议现场根据基线配置建议，选择使用。

调度特性影响：在预调度关闭或失效场景，终端上行发包会触发 SR,   如果出现 SR 持续漏检(干扰或弱覆盖引起),上行语音包迟迟得不到调度，就会出现上行 语音包由于PDCP 丢弃定时器超时而丢弃，该定时器默认为100毫秒。建议打开

智能预调度开关；

●  无线侧参数优化

| 场景 | 优化脚本 | 参数作用 |
| --- | --- | --- |
| CQI变步长调整 开关 | MOD CELLALGOSWITCH: LocalCellld=x, CqiAdjAlgoSwitch=StepVarySwitch-1; | 用来控制变步长方案的打开和关闭。 周整方案， 可加快IBLER的收敛速度，当IBLER的测量值岳具标值租差比较大的 时候，采用大的步长快速调整，当IBLE毯的测鼎值接通目师值的时候， 采用小步长进行微调；关闭开关，采用固定步长调整。 |

| 上行RLC分段增 强 | MOD CELLULSCHALGO: LocalCellld=x, UIVoipRleMaxSegNum-4 | 用于控制非TTI Bundling模式下VoIP业务上行RLC分段控制特性的开 启以及配置上行最大RLC分段数。 设置为0,表示不开启该特性；如果设置为X(X≠0),表示开启该特性， 并且在非TTI Bundling模式下对VoIP业务的上行动态调度限制最大 RLC分段数为X。 |
| --- | --- | --- |

2.    基站小区状态核查

测试前要确保基站状态正常，通过下告警判断：以下条告警可能影响语音 MOS 分，

建议在网管进行重点排查：

1.VoLTE  语音呼叫流程

进行VoLTE 语音呼叫业务，需要用户已注册到IMS 网络，通过LTE 网络发起呼叫。 通过SIP 消息携带 SDP 信息，完成会话承载的协商，主要包括承载的IP 地址、端口

号、编解码类型、打包时长等信息。

2.VoLTE   语音质量关键指标

VoLTE 语音质量定界方案中，定界对部署方案的要求至少要保证 S1-U 、Mw 或 Gm 接

口至少有一个接口具有VoLTE 语音呼叫媒体面测量能力。对于VoLTE 与 VoLTE 互

通场景、VoLTE 与2/3G 、PSTN 互通场景，探针采集节点和语音质量指标所表示的测

量范围如下图所示：

| DL MQS/ONEWAY ULLIPMOS/ONEWAY_AUDIO(RIP) ULLIPMOSIONEWAY_AUDO(RTP) | AUDIOIRTCPL DLIPMo OSIONEWAY AUDIO(RTP) DLJIPMOSIONEWAY AUDIO(RTP) |
| --- | --- |

UL    IPROSIONEWAY    AUDI  RTP)                  DL

tominated

ul MOSIIONEWAYAUI

UE3

Access  Network

MGw

EPC                SBC                SBC

EPC

eNB

VoLTE

DL_MOSIONEWAY_AUDIOIRTCP)

DL   IPMOSIDNEWAY   AUDIO(RTP)

DLJUPMOSONEWAY

DL_PMOS/ONEWAY_AUDIO(RTP)

UL   MOSIONEWAY   AUDIO[RTCP]

UL_IPPOSIONEWAY_AUDIGIRTP)

SIONEWAY_AUDIO(RT

ULJPMOSIONEWAY

2G/3G/ PSTN

terminated *

AUDIOIRTP)

AUDIOIRTP)

IO(RTCP)

eNB

UE1

UE2

PMOS

|Net   Prote   Obsearvallon                       Scope   dwdng   line                     ← 之     User PlaneUher PlaneTxR                 MOS/VQI Measurement Scope

图2-1 语音质量指标所表示的测量范围

对于VoLTE 与 VoLTE 互通场景，端到端的 MOS 和端到端的单通是根据 RTCP 消息 统计的， RTCP 消息也是 UE<>UE  的 E2E 透传，在话音流的探针采集节点都可以完 成RTCP 消息的获取。分段的 IPMOS 和分段的单通是根据RTP 消息统计的，表示的

范围为UE 到 RTP 消息的采集节点。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/068024017024006026