ICS   07.060

A 47

新 疆

DB65

维 吾 尔 自 治 区 地 方 标 准

DB 65/T 4043—2017

|  | 大风预警等级 Gale warning level |
| --- | --- |

| 2017-09- 15发布 | 2 0 1 7 - 1 0 - 1 5 实 施 |
| --- | --- |

新疆维吾尔自治区质量技术监督局   发布

DB65/T 4043—2017

目    次

前言 	 II

1 范 围 	 1

2 术语和定义 	 1

3 大风预警等级 	 1

4 铁路大风预警等级划分 	 2

5 高速公路大风预警等级划分 	 3

6 石油行业大风预警等级划分 	 4

7 农业大风预警等级划分 	 4

附录A(资料性附录)蒲福风力等级表 	 6

附录B(资料性附录)风速计算公式及下垫面粗糙度指数参考表 	 7

附录C(资料性附录)四类地貌10m风速对照表 	 8

DB65/T     4043—2017

前   言

本标准依据 GB/T1.1-2009 《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》的规则编写。 本标准由新疆维吾尔自治区气象局提出并归口。

本标准起草单位：中国气象局乌鲁木齐沙漠气象研究所、新疆维吾尔自治区气象服务中心、新疆维 吾尔自治区农业气象台(兴农网信息中心)、乌鲁木齐市气象局、克拉玛依市气象局。

本标准主要起草人：毛炜峄、潘新民、王健、李迎春、周建荣、黄秉光、姚俊强、娄梦筠。

DB65/T   4043—2017

大风预警等级

1  范围

本标准规定了大风预警等级划分、铁路大风行业大风预警等级划分、高速公路大风行业大风预警等 级划分、石油行业大风行业大风预警等级划分、农业大风行业大风预警等级划分的要求。

本标准适用于大风气象监测、预报、预警业务。

2  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1

风速 wind speed

单位时间内空气在水平方向移动的距离，单位取为： m/s 或者km/h。

平均风速为某给定时段内的风速平均值。在观测规范中，以正点前2min 至正点内的平均风速作为 该正点的风速。

阵风风速为某时刻的瞬时风速值。

2.2

风级 wind scale

根据风对地面物体影响程度或破坏程度确定的等级。

注：风级参见附录A。

2.3

风力  wind force

风的强度，用风速或者对应风级表示。平均风力用平均风速或者对应风级表示。

2.4

责任区域 responsible area

按服务责任或行政区划划分、发布大风预警的区域。

3  大风预警等级

# 3.1  等级划分原则

大风预警等级划分应以距离地面10m 高度处的风力等级为标准，风速监测仪器距地面不在10m 高 度处的，换算成距地面10m 高度风速，再计算风力等级。具体换算方法参见附录 B 和附录C。

DB65/T           4043—2017

3.2  等级划分

分 为I、Ⅱ、Ⅲ、IV4 个等级，见表1。当同时满足平均风和阵风两个条件时，以较高1个级别划 定：

a)I  级预警：24h 内平均风力可达6级以上或者阵风可达7级以上；已经出现大风，并且未来24h 内平均风力持续6级～7级或者阵风持续7级～8级；

b)Ⅱ 级预警：12h 内平均风力可达8级以上或者阵风可达9级以上；已经出现大风，并且未来12h 内平均风力持续8级～9级或者阵风持续9级～10级；

c)Ⅲ 级预警：6h 内平均风力可达10级，或者阵风可达11级；已经出现大风，未来6h 平均风力持 续10级～11级，或者阵风持续11级～12级；

d)IV 级预警：6h内，平均风力可达12级，或者阵风可达13级；已经出现大风，未来6h 平均风力 持续12级，或者阵风持续13级。

表1大风预警等级划分

| 大风预警等级 | 平均风 |  | 阵风 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风速(m/s) | 风力(级) | 风速(m/s) | 风力(级) |
| I | 10.8～17.1 | 6～7 | 13.9～20.7 | 7～8 |
| Ⅱ | 17.2～24.4 | 8～9 | 20.8～28.4 | 9～10 |
| Ⅲ | 24.5～32.6 | 10～11 | 28.5～36.9 | 11～12 |
| IV | ≥32.7 | 12或以上 | ≥37.0 | 13或以上 |

4 铁路大风预警等级划分

# 4.1 普速铁路大风预警临界指标与等级划分

分有挡风墙区段和无挡风墙区段两种类型：

a) 有挡风墙区段大风对普速铁路影响分为I、Ⅱ、Ⅲ、IV 共4个等级，见表2。当同时满足平均风 和阵风两个条件时，以较高1个级别划定之；

表2有挡风墙区段大风对新疆普速铁路影响的等级划分

| 等级 | 划分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| I | 平均风力9级～10级(21.0m/s ～24.9m/s),或阵风风力10级～11级(25.0 m/s～29.9m/s) | 稍有影响 |

| Ⅱ | 平均风力10级～12级(25.0m/s ～32.9m/s),或阵风风力11级～13级(30.0m/s ～38.9m/s) | 有一定影响 |
| --- | --- | --- |
| Ⅲ | 平均风力12级～14级(33.0m/s ～41.9m/s),或阵风风力13级～15级(39.0m/s ～49.9m/s) | 有较大影响 |
| IV | 平均风力≥14级(≥42.0m/s),或阵风风力≥15级(≥50.0m/s) | 有严重影响 |

b) 无挡风墙区段大风对普速铁路影响分为I、Ⅱ、Ⅲ、IV 共4个等级，见表3。当同时满足平均风 和阵风两个条件时，以较高1个级别划定。

DB65/T        4043—2017

表3无挡风墙区段大风对新疆普速铁路影响的等级划分

| 等级 | 划分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| I | 平均风力9级～10级(21.0m/s ～24.9m/s)或阵风风力10级～11级(25.0m/s ～29.9m/s) | 稍有影响 |
| Ⅱ | 平均风力10级～11级(25.0 m/s～29.9m/s)或阵风风力11级～12级(30.0m/s ～35.9m/s) | 有一定影响 |
| Ⅲ | 平均风力11级～12级(30.0 m/s～32.9m/s)或阵风风力12级～13级(36.0 m/s～38.9m/s) | 有较大影响 |
| IV | 平均风力≥12级(≥33.0m/s)或阵风风力≥13级(≥39.0m/s) | 有严重影响 |

# 4.2  高速铁路预警临界指标与等级划分

分有挡风墙区段和无挡风墙区段两种类型：

a) 有挡风墙区段大风对高速铁路影响分为I、Ⅱ、Ⅲ、IV 共4个等级，见表4;

表4有挡风墙区段大风对新疆高速铁路影响的等级划分

| 等级 | 划分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| I | 阵风风力8级～10级(20.0 m/s～25.0m/s) | 稍有影响 |
| Ⅱ | 阵风风力10级～11级(25.1 m/s～30.0m/s) | 有一定影响 |
| Ⅲ | 阵风风力11级～12级(30.1 m/s～35.0m/s) | 有较大影响 |
| IV | 阵风风力≥12级(≥35.1m/s) | 有严重影响 |

b) 无挡风墙区段大风对高速铁路影响分为 I、Ⅱ、Ⅲ、IV 共4个等级，见表5。

表5无挡风墙区段大风对新疆高速铁路影响的等级划分

| 等级 | 划分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| I | 阵风风力7级～8级(15.1m/s ～19.9m/s) | 稍有影响 |
| Ⅱ | 阵风风力8级～10级(20.0m/s ～24.9m/s) | 有一定影响 |
| Ⅲ | 阵风风力10级～11级(25.0 m/s ～29.9m/s) | 有较大影响 |

| IV | 阵风风力≥11级(≥30.0m/s) | 有严重影响 |
| --- | --- | --- |

5  高速公路大风预警等级划分

大风对高速公路影响分为I、Ⅱ、Ⅲ、IV 共4个等级，见表6。当同时满足平均风和阵风两个条件 时，以较高1个级别划定。

DB65/T 4043—2017

表6新疆高速公路大风预警等级划分

| 等级 | 划分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| I | 平均风力5级～6级(8.0 m/s～13.8m/s)或阵风风力7级(13.9 m/s～17.1m/s) | 稍有影响 |
| Ⅱ | 平均风力7级(13.9m/s～17.1m/s)或阵风风力8级(17.2m/s ～20.7m/s) | 有一定影响 |
| Ⅲ | 平均风力8级(17.2 m/s～20.7m/s)或阵风风力9级～10级(20.8 m/s～28.4m/s) | 有较大影响 |
| IV | 平均风力≥9级(≥20.8m/s)或阵风风力≥11级(≥28.5m/s) | 有严重影响 |

6  石油行业大风预警等级划分

大风对石油行业影响分为I、Ⅱ、Ⅲ、IV共4个等级，见表7。当同时满足平均风和阵风两个条件时， 以较高1个级别划定。

表7新疆石油行业大风预警等级划分

| 等级 | 划分标准 | 对石油行业的影响 |
| --- | --- | --- |
| I | 平均风力5级～6级(8.0～13.8m/s),或阵风风力6级～7级(10.8～17.1m/s) | 稍有影响 |
| Ⅱ | 平均风力7级～8级(13.9～20.7m/s),或阵风风力8级～9级(17.2～24.4m/s) | 有一定影响 |
| Ⅲ | 平均风力9级～10级(20.8～28.4m/s),或阵风风力10级～11级(24.5～32.6m/s) | 有较大影响 |
| IV | 平均风力≥11级(≥28.5m/s),或阵风风力≥12级(≥32.7m/s) | 有严重影响 |

7  农业大风预警等级划分

# 7.1  种植业大风预警等级

种植业大风预警分为I、Ⅱ、Ⅲ、IV 共4个等级，见表8。当同时满足平均风和阵风两个条件时， 以较高1个级别划定。

表8种植业大风预警等级划分

| 预警等级 | 划分标准 | 对种植业的影 |
| --- | --- | --- |

| I | 平均风力5级～6级(8.0 m/s～13.8m/s),或阵风风力7级(13.9 m/s ～17.1m/s) | 稍有影响 |
| --- | --- | --- |
| Ⅱ | 平均风力7级(13.9 m/s～17.1m/s),或阵风风力8级(17.2 m/s ～20.7m/s) | 有一定影响 |
| Ⅲ | 平均风力8级(17.2 m/s～20.7m/s),或阵风风力9级～10级(20.8m/s ～28.4m/s) | 有较大影响 |
| IV | 平均风力≥9级(≥20.8m/s),或阵风风力≥11级(≥28.5m/s) | 有严重影响 |

# 7.2 设施农业大风预警等级

设施农业大风预警分为 I、Ⅱ、Ⅲ、IV 共4个等级，见表9。

DB65/T        4043—2017

表9大风对新疆设施农业影响的等级划分

| 预警等级 | 划分标准 | 对设施农业的影响 |
| --- | --- | --- |
| I | 平均风力6级～7级(10.8 m/s ～17.1m/s) | 稍有影响 |
| Ⅱ | 平均风力8级(17.2 m/s ～20.7m/s) | 有一定影响 |
| Ⅲ | 平均风力9级(20.8 m/s～24.4m/s) | 有较大影响 |
| IV | 平均风力≥10级(≥24.5m/s) | 有严重影响 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/075000002221011101