# 建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

(公 示稿 )

项目名称 ： 172m排土场300万吨年尾矿渣石固废综合利用项且

建设单位 (盖章) :  _  海南绿华环保建材有限公司

编制日期：                           二Q2至年基且

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 172m 排土场 300 万吨年尾矿渣石固废综合利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2021-466501-77-03-000657 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 海南省昌江县黎族自治县石碌镇石碌铁矿矿区 172m排土场东北角 |  |  |
| 地理坐标 | （109 度 2 分 4.587 秒，19 度 14 分 56.097 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7723 固体废物治 理 | 建设项目 行业类别 | “ 四十七、生态保护和环境治理业 103 、一 般工业固体废物（含污水处理污泥） 、建 筑施工废弃物处置及综合利用” 中的“其他” 类别 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □ 改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 昌江循环经济工业 园区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 2021-466501-77-03-000657 |
| 总投资（万元） | 9113.00 | 环保投资（万元） | 194.0 |
| 环保投资占比（%） | 2. 1 | 施工工期 | 3 个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 56022.32 |
| 专项评价设置情 况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《昌江黎族自治县大宗固体废弃物综合利用产业专项规划》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |

| 规划及规划环境 影响评价符合性 分析 | 1.1 、《昌江黎族自治县大宗固体废弃物综合利用产业专项规划》相符性分析 经查阅《昌江黎族自治县大宗固体废弃物综合利用产业专项规划》文本，规划 中关于尾矿渣石的产业发展路径： 以制备砂石骨料、新型环保建材、装配式建筑及 填海铺路和用于生态环境修复为重点，推进尾矿渣石综合利用。针对海南省河沙资 源紧缺的情况，可根据建筑骨料要求利用尾矿渣石加工成不同规格的建筑骨料和机 制砂，缓解海南基建建筑原料需求难题。本项目为废石综合利用项目，将石碌铁矿 多年堆存的废石进行铲装后，加工成碎石、机制砂、铁矿石、尾泥外售，项目用地 在《昌江黎族自治县大宗固体废弃物综合利用产业专项规划》（详见附图 5- 1）中石 碌铁矿矿区组团用地范围内，在因此项目建设符合《昌江黎族自治县大宗固体废弃 物综合利用产业专项规划》要求。 |
| --- | --- |
| 其他符合性 分析 | 1.2 、与产业政策相符性分析 拟建项目属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》文件中鼓励类“十二、建 材” 中“废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用” 。因此，项目建设符合国家产业政策 要求。 |

|  | 项目属于废石综合利用项目，经查阅《海南省产业准入禁止限制目录（2019 年 版）属类型不在目录的禁止类和限制类之中，项目不违反《海南省产业准入禁止限 制目录（2019 年版）》的相关规定。 综上，项目符合国家及海南省产业政策要求。 1.3 、与昌江黎族自治县总体规划（空间类 2015-2030）相符性分析 经查阅海南矿业股份有限公司的采矿许可证，查阅《昌江黎族自治县总体规划 （2015-2030）》文本，项目总用地面积约 56022.32m2 ，用地类型为园地，项目用地 在《昌江黎族自治县大宗固体废弃物综合利用产业专项规划》（详见附图 5- 1）石碌 铁矿矿区组团用地范围内，根据昌江自治县人民政府关于《昌江黎族自治县矿区大 宗固废综合利用项目总体规划调整方案》 的批复，同意用地性质为“其他独立建设 用地 ”，因此项目符合规划要求。 1.4 、与海南省人民政府、海南省自然资源和规划厅下发的相关文件的符合性分 析 针对海南省的建筑用石及机制砂生产，海南省人民政府和海南省自然资源和规 划厅（原海南省国土资源厅）于 2016 年-2019 年期间下发了一系列文件（详见附件）。 在文件中均提到，要挖掘非石料矿山的围岩废石资源潜力，推进石碌铁矿围岩废石 的综合利用。项目为对石碌铁矿的围岩废石进行综合利用的项目，符合相关文件的 规定。 1.5 、与《海南省矿产资源总体规划（2016-2020 年）》的符合性分析 《海南省矿产资源总体规划（2016-2020 年）》中提出：“树立节约集约循环利 用的资源观，推动资源利用方式根本转变。研究推广低品位及共伴生矿产、矿山围 岩、夹石和尾矿的综合开发利用和循环利用，加快推进矿山实现无低品位矿、围岩 和夹石、尾矿堆存的进程。开展 石碌铁矿围岩和夹石、抱伦金矿尾矿等存量资源挖 潜及 综合利用和循环利用的调查、研发与评价，研究制定鼓励政策，力争替代部分 建筑石料和制砖资源，推进矿产资源以存量换增量。到 2020 年，全省低品位矿、尾 矿综合利用率不低于 60% ，围岩和夹石综合利用率达 80% 。 ” 项目为对石碌铁矿的废石进行综合利用的项目，将石碌铁矿今后生产的废石 100%利用； 同时在不破坏矿山已复垦的区域的前提下，对常年堆存的废石尽可能的 进行利用。项目利用的废石破碎后作为建筑石料。 综上所述，项目符合《海南省矿产资源总体规划（2016-2020 年）》中的相关要 求。 1.6 、与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》(工信部联原〔2019〕 239 号)的符合性分析 |
| --- | --- |

|  | 表 1-1 本项目与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》(工信部联原 |
| --- | --- |

|  | 〔2019〕239 号)相关内容的符合性分析 设计规范要求; 本项目符合性分析. 拓展砂石来源。规范砂石资源管理，鼓励利用废石以 及铁、钼、钒钛等矿山的尾矿生产机制砂石，节约天 然资源，提高产业固体废物综合利用水平。根据建筑 垃圾吸水率高等特点，鼓励生产满足海绵城市建设需 要的砂石等产品。支持就地取材，利用开山、道路、 隧洞、场地平整等建设工程产生的砂石料生产机制砂 石，减少长距离运输外来砂石，满足建设需要。; 本项目原料利用石碌铁矿 堆存于 172m排土场的围岩 废石，节约了天然资源，提 高产业固体废物综合利用 水平。本项目位于 172m排 土场用地范围内，减少了长 距离运输外来砂石，满足建 设需要。. 加强运输保障。推进机制砂石中长距离运输“ 公转铁、 公转水” ，减少公路运输量，增加铁路运输量，完善 内河水运网络和港口集疏运体系建设。在充分利用铁 路专用线、城市铁路货场和岸线码头运输能力的同 时，推进铁路专用线建设，对年运量 150 万吨以上的 机制砂石企业，应按规定建设铁路专用线。有序发展 多式联运，加强不同运输方式间的有效衔接，大力发 展集装箱铁公联运，切实提高机制砂石运输能力。加 快建设封闭式运输皮带廊道，逐步减少散货露天装卸 量。利用信息化手段对砂石运输实现全程监管，构建 绿色物流和绿色供应链。加强运输车辆检测，防止超 限超载车辆出场（站）上路。; ①本项目年运输量约为 300 万吨，但是原料来源较近， 公路运输更加便捷； ②本项目设置地磅，加强运 输车辆检测，可有效防止超 限超载车辆出场上路。. 发展绿色制造。机制砂石企业要坚持绿色低碳循环发 展，按照相关规范要求建设绿色矿山。生产线配套建 设抑尘收尘、水处理和降噪等污染防治以及水土保持 设施，对设备、产品采取棚化密封或其他有效覆盖措 施，推进清洁生产，严控无组织排放，满足达标排放 等环保要求。对工艺废水、细粉和沉淀泥浆等加强回 收再利用，鼓励利用生产过程中的伴生石粉生产绿色 建材，实现近零排放。提高设备整体能效、节水水平， 降低单位产品的综合能耗、水耗，鼓励有条件的企业 实施输送带势能发电、开展合同节水管理。; 本项目采用湿法生产工艺， 废水采用循环利用技术，项 目生产线配套设置除尘装 置，采用了喷雾、洒水、全 封闭运输等措施，破碎、制 砂加工区全封闭，废气排放 满足《水泥工业污染控制标 准》（DB46/524-2021）表 1 标准限值。. 通过表 1- 1 分析可知，本项目的建设符合《关于推进机制砂石行业高质量发展的 若干意见》（工信部联原〔2019〕239 号）的相关要求。 1.7 、与《机制砂石骨料工厂设计规范》（GB 51186-2016）的符合性分析 （1）生产工艺、规模、产品质量、节能等方面符合性分析 根据《机制砂石骨料工厂设计规范》 （GB51186-2016）对生产工艺规模、产品 质量、节能等方面的规定和要求，机制砂石骨料工厂设计产量小于 100 万吨/年，属 于小型规模，湿式制砂作业的生产工艺设计，应利用回水。制砂工艺流程设计应优 先采用干法制砂工艺，当不能满足时，应采用湿法制砂工艺。工艺布置时，应控制 转运点数量 ， 减少扬尘产生环节 。 产品质量应符合国家标准《 建设用砂 》 （GB/T14684-2011）的有关规定。机制砂石骨料工厂应选用技术先进，节能的设备， 设备之间的衔接应采用输送带方式。湿式分级的生产线，应节约用水，并应利用循 |
| --- | --- |

|  | 环水。机制砂石骨料生产线必须配有收尘系统，通风收尘系统应选用节能、低噪声 |
| --- | --- |

风机产品和低阻的收尘器。湿法生产线必须设置废水处理系统，并循环用水。生产 废水经自然沉淀或机械脱水，固液分离后的清水应回用与生产系统。固体废物宜综 合利用。 本项目设计生产规模为年产机制砂 94.62 万吨，生产工艺采用湿法制砂，生产废 水经沉淀池处理后上清液回用于生产，循环使用，节约水资源。产品按照《建筑用 砂》 （GB/T14684-2011）的有关规定执行，设备采用新型、节能、低噪声设备，设 备之间物料的传送采用输送带，产尘工序配套安装布袋除尘器和风机，选用节能、 低噪声的风机和除尘器，降低粉尘和噪声污染。 项目生产工艺、规模、产品质量、节能等方面符合《机制砂石骨料工厂设计规 范》的相关要求。 （2）环境保护要求的符合性分析 项目与《机制砂石骨料工厂设计规范》 （GB51186-2016） 中第八章对环境保护 相关要求的符合性分析见下表。 表 1-2 项目与《机制砂石骨料工厂设计规范》环境保护要求相符性分析 （GB51186-2016）环境保护相关要求; 项目相关措施; 相符性分 析. 机制砂石骨料生产线必须配有收尘系 统。; 本项目破分筛分工序配套安装 湿法除尘器，经湿法除尘处理 后通过 15m排气筒排放。; 符合. 机制砂石骨料湿法生产线必须设置废 水处理系统，并应循环用水。; 本项目设有回水池（沉淀）等， 生产废水经沉淀后循环利用。; 符合. 工厂设计应采用先进环保的生产工艺 及设备。; 本项目采用较为先进环保的生 产工艺及设备。; 符合. 机制砂石骨料工厂应对破碎、筛分及 输送等生产环节采取封闭措施；机制 砂石骨料工厂应对破碎、筛分及输送 转运站等扬尘点设置收尘装置，粉尘 排放浓度应符合现行国家标准《大气 污染物综合排放标准》GB 16297 的有 关规定，并应满足厂区所在地区的环 保要求；对于无组织排放的扬尘场所， 应采取喷雾、洒水、封闭等防尘措施。; 本项目破碎、筛分及输送等生 产等全部设置封闭式；破碎、 筛分粉尘经湿法除尘器处理后 经 15m 高排气筒排放，满足海 南省地方标准《水泥工业污染 控制标准》（DB46/524-2021） 相关排放标准限值；原料堆场 及成品堆场均为封闭式，并设 置喷淋装置等等防尘措施。; 符合. 收尘设备收下的粉尘经处理后应运到 固定地点堆放，并应采取防止二次污 染的措施；脱泥和洗矿等排出的各种 废渣应集中处置，不得排入自然水体 或任意抛弃；固体废弃物宜综合利用。; 布袋除尘器收集的粉尘运至生 产车间内固废暂存点，外售用 于制砖；生产车间为全封闭车 间，可防止二次污染；将脱水 后的泥饼暂存于泥饼压滤后用 于矿山复垦，项目生产固废均 得到综合利用。; 符合.

生产排水、雨水和生活污水，应清污 分流；设备冷却用水应采用循环水冷 却系统；污水排放标准应符合现行国 家标准《污水综合排放标准》GB 8978 的有关规定；检验化验室排出的含酸、; 项目雨污分流；项目产生的生 产废水经沉淀后回用，生活污 水经三级化粪池处理后用于农 肥。项目初期雨水经截流沟收 集至雨水收集池中，回用于生; 符合.

碱废水应进行集中收集，经中和处理 后应达标排放；生产废水应经自然沉 淀或机械脱水，固液分离后的清水应 回用于生产系统。; 产。. 厂内各类地点噪声限值应符合现行国 家标准《工业企业噪声控制设计规范》 GB／T 50087 的有关规定；工厂厂界 噪声限值应符合现行国家标准《工业 企 业 厂 界 环 境 噪 声 排 放 标 准 》 GB 12348 的有关规定；设备选型时应 选用低噪声生产设备，工艺布置应采 取控制噪声传播的措施；高噪强振的 设备，应采取消声、减振措施；高强 噪声源车间，应采取隔声围护结构等 措施。; 项目厂界噪声满足《工业企业 厂界环境噪声排放标准 》 （GB12348-2008）中的 2 类标 准；选用低噪声生产设备，布 置在厂房内，并采取基础减震 等措施。; 符合. 经上表分析可知，项目采取的环保措施符合《机制砂石骨料工厂设计规范》 （GB51186-2016）环境保护相关要求。 1.8 、与“三线一单 ”相符性分析 （1）与生态保护红线规划相符性分析 根据海南省“多规合一 ”信息综合管理平台发布的 2021 年海南省生态保护红线 （详见附图 6），项目选址不涉及生态保护红线。因此，项目选址符合海南省生态保 护红线规划。 （2）环境质量底线相符性分析 项目生产废水经沉淀后回用于项目生产，循环使用，不会降低当地水环境质量； 项目生产过程中产生的粉尘、扬尘，经喷雾洒水降尘、除尘器等相应措施后，不会 降低当地大气环境质量；生产噪声经采用降噪隔声措施后，不会降低当地声环境质 量。运营期各固废按要求设置暂存间，固废可得到妥善处置。因此项目的建设不会 破坏环境质量底线，不会使环境质量下降。 （3）资源利用上线相符性分析 本项目为机制砂项目，生产原料采用矿区开采过程中产生的废渣石，生产过程 中产生的泥饼用于项目区内覆土复垦。原料为尾料及部分弃土、弃渣，资源综合利 用，能源消耗量极少，符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单相符性分析 1）与《关于海南省“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（琼办发〔2021〕 7 号）相符性分析 本项目选址位于海南省昌江县黎族自治县石碌镇石碌铁矿矿区 172m 排土场东 北角，根据“ 中共海南省委办公厅海南省人民政府办公厅印发《关于海南省“三线一单” 生态环境分区管控的实施意见》 的通知中附件 1 海南省陆域环境管控单元分布图可

知项目选址属于重点管控单元。在重点管控区要求上，全省总体生态环境管控要求详

|  | 见下表。 表 1-3 五大片区生态环境管控要求 序 号; 《海南省生态环境分区管控方案》要求; 拟建项目情况; 符 合 性. 1; 园区实施严格的产业准入门槛，实施清洁 能源替代，落实火电厂超低排放要求，实 施石化化工精细化管理。; 项目符合园区产业准入 清单，不属于火电及石化 化工产业。; 符 合. 2; 严格区域削减要求，原则上建设项目主要 污染物实行区域等量削减，确保项目投产 后区域环境质量不恶化。; 本项目运营后会产生一 定的污染物，如粉尘、生 产设备运行产生的噪声 和生活污水及生产废水 等，在采取相应的污染防 止措施后，各类污染物的 排放一般不会对周边环 境造成不良影响，即不会 改变区域环境功能区质 量要求，能维持环境功能 区质量现状。; 符 合. 3; 加快推进企业入园，园区周边居民逐步搬 迁。; 项目不涉及。; 符 合. 4; 提高污水收集处理率，加强城镇生活污水 处理设施建设。; 本项目生活污水经化粪 池预处理后定期清掏用 作农肥；生产废水经沉淀 处理后回用于生产。; 符 合. 5; 优化城镇供水布局，加强城镇节水，提升 农田灌溉水有效利用率，加强非常规水源 利用。; 项目不涉及。; /. 6; 禁止明显破坏生态环境的建设活动。; 项目用地不占生态保护 红线，无破坏生态环境活 动。; 符 合. 7; 扎实推进热带雨林国家公园建设。; 项目不在热带雨林国家 公园范围内。; 符 合. 8; 儋州市全面实施生活垃圾分类。其他市县 积极开展生活垃圾分类试点，到 2022 年 所辖范围内全面推行生活垃圾分类。; 企业实行生活垃圾分类。; 符 合. 2）与《昌江黎族自治县“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昌江县政 府办）相符性分析 项目选址位于海南省昌江县黎族自治县石碌镇石碌铁矿矿区 172m 排土场东北 角，根据《关于昌江黎族自治县“三线一单 ”生态环境分区管控的实施意见》 的通 知中附件- 昌江黎族自治县陆域环境管控单元分布图可知，项目选址属于重点管控单 元。 经核查海南省三线一单成果发布系统（详见附件 6）可知，本项目属于昌江黎族 |
| --- | --- |

|  | 自治县优先保护单元 3 ，管控单元编号为 ZH46902610003 ，该项目在允许范围内，符 合准入条件。同时该项目所选地块不涉及近岸海域管控分区，符合准入标准。 |
| --- | --- |

|  | 综上，本项目与昌江黎族自治县生态环境准入清单相符。 3）与《海南省生态环境准入清单（2021 年版）》（琼环函〔2021〕287 号）相 符性分析 项目位于海南省昌江县黎族自治县石碌镇石碌铁矿矿区 172m排土场东北角，属 于昌江黎族自治县优先保护单元 3 ，管控单元编号为 ZH46902610003 ，根据《海南省 生态环境准入清单（2021 年版）》（琼环函〔2021〕287 号） ，项目与分区管控单 元相关要求的相符性见表 1-4。 表 1-4 项目与分区管控单元相关要求相符性分析 管控要求; 项目情况; 是否 符合. 空 间 布 局约束; 1.执行生态空间（陆域生态保护红线、森 林公园、湿地公园、一般生态空间、水源 涵养、生物多样性维护、水土保持、海岸 防护）普适性管控要求。 2.执行水环境（饮用水水源地、高功能水 体）普适性管控要求。3.执行大气环境（优 先保护区）普适性管控要求。; 本项 目为机制砂 项目，不属于高污 染、高耗能类建设 项目，不涉及生态 保护红线，不涉及 饮用水水源地，项 目产生 的废气总 量较小，经环保设 施处理后达标排 放，排放量很小， 满足要求。; 符合. 综上，项目建设符合“三线一单” 的管理要求。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 2.1 、建设规模及内容 本项目位于海南省昌江黎族自治县石碌镇石碌铁矿矿区 172m 排土场东北角，项目占地面积 56022.32m2（84 亩），建筑面积为 32618.43m2 ，拟采用先进的加工设备及工艺流程，将尾矿渣石有 效利用，通过粗碎、中碎、细碎、筛分等工艺流程，产出建筑用各类规格型号碎石成品、机制砂和 铁矿石；项目生产及加工设备主要有装载机、自卸汽车、洒水车、振动喂料机、给料机、振动筛等。 项目年加工处理尾矿渣石 300 万吨，产品规模为粗骨料（5~30mm） 143.93 万吨/年、机制砂 94.62 万吨/年、含铁产品 19. 13 万吨/年。项目总投资 9113.00 万元，其中环保投资为 194.0 万元， 占项目 总投资的 2. 1%。 项目项目组成一览表见 2- 1。 表 2-1 项目组成一览表 序 号; 区域 类别; 工程名称; 工程规模和内容; 备注. 1; 主 体 工程; 粗碎厂房; 建筑面积为 279m2，主要尾矿进行鄂式破碎，其中配套的原 料仓建筑面积为 75m2 ，封闭式厂房。; 新建. 中细碎厂房; 建筑面积约为 422m2，主要对粗碎后的尾矿进一步破碎，封 闭式厂房。. 带式输送机廊; 建筑面积为 210m2 ，主要用于各厂房之间的物料运输。. 筛分厂房; 建筑面积约为 758m2，主要对破碎后的碎石进行筛分，封闭 式厂房。. 跳汰厂房; 建筑面积约为 2709m2，其中配套的料仓建筑面积为 1151m2 主要对碎石进行跳汰作业，筛选出铁粉，封闭式厂房。. 脱水厂房; 建筑面积约为 1669m2，主要对产品进行脱水，封闭式厂房。. 弱磁与浓缩厂 房; 利用弱磁除铁机回收含铁粉产品，封闭式厂房。. 2; 储运 工程; 原料仓; 建筑面积为 172m2 ，主要临时贮存原料，封闭式厂房。. 含铁块料库; 建筑面积为 660m2 ，主要贮存含铁物料，封闭式厂房。; 新建. 0-5mm 机制砂 库; 建筑面积为 1320m2 ，贮存 0-5mm 机制砂，封闭式厂房。; 新建. 5- 10mm 碎石 库; 建筑面积为 1485m2 ，贮存 5- 10mm 机制砂，封闭式厂房。; 新建. 泥粉库; 建筑面积为 1485m2 ，贮存 5- 10mm 机制砂，封闭式厂房。; 新建. 运输道路; 厂内道路采用水泥混凝土路面，主干道路面宽 6m ，路基宽 7.5m；次干道路面宽 4.5m ，路基宽 6.0m 。厂内道路最大纵 坡 8.0% ，道路最小平曲线半径 9.0m。; 新建. |
| --- | --- |

|  | 3; 配套 工程; 办公区; 建筑面积为 718.37m2 ，位于项目厂区西侧。; 新建. 门卫室; 门卫室面积为 18m2。. 地磅; 地磅位于厂区出入口处。; 新建. 4; 公用 工程; 供水; 生产用水优先利用工艺回水和厂区收集的雨水，不足部分 及消防用水由昌江宏远水业有限公司供水至加工厂的中转 水池， 昌江宏远水业有限公司为当地供水公司，同时给石 碌矿区生产供水 。经调查，供水公司目前可供水规模为 85000m3/d 。经核算，水质水量能满足日常生产和消防用水; 依托. |
| --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  | 需要。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 供电 |  |  | 接入石碌铁矿已有供电系统供给项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 依托 |  |
|  | 5 | 环保 工程 |  |  | 废水处理 |  |  | 生产废水排入废水回收系统，经处理后循环利用；生活污 水经化粪池（20m3 ）处理后定期清掏外运作为周边农肥使 用。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新建 |  |
|  |  |  |  |  | 固废处理 |  |  | 除尘器收集粉尘收集后经压滤后外售；生活垃圾及委托环 卫部门定期清运；项目机修全部外委，不设机修车间；尾 泥经压滤后用于矿区复垦。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新建 |  |
|  |  |  |  |  | 噪声治理 |  |  | 选用低噪声设备、设备基础减震、建筑隔声；加强管理， 经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行；车 辆文明驾驶，减少鸣笛。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新建 |  |
|  |  |  |  |  | 废气治理 |  |  | 1 、原料仓及粗碎厂房为封闭式，上料及粗碎粉尘经风机 +ZH24 湿式除尘器+15m 高排气筒排放； 2、中细碎粉尘厂房为封闭式，中细碎粉尘粉尘经风机+ZH27 湿式除尘器+15m 高排气筒排放。 3 、筛分及除铁厂房为封闭式，采用湿式作业。 4 、皮带运输带采用彩钢板封闭，安装喷淋装置。 5 、堆场地面硬化，设置喷淋装置，置于封闭式厂房。 6 、物料装卸至于封闭式厂房，设置喷淋装置。 7 、对运输车辆采用帆布覆盖措施。定期洒水降尘。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新建 |  |
|  | 2.2 、产品方案 项目产品方案为粗骨料（5~30mm）143.93 万吨/年、机制砂 94.62 万吨/年、含铁产品 19. 13 万 吨/年。具体产品方案见表 2-2。 表 2-2 产品详细列表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  |  | 产品 |  |  |  |  | 规格 |  | 产量 |  | 单位 |  | 备注 |  |  |  |
|  | 1 |  |  | 粗骨料 |  |  |  |  | 5~30mm |  | 143.93 |  | 万 t/a |  | 含水率约为 10% ，外售 |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 机制砂 |  |  |  |  | 0~5mm |  | 94.62 |  | 万 t/a |  | 含水率约为 10% ，外售 |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 含铁产品 |  |  |  |  | / |  | 19.13 |  | 万 t/a |  | 含水率约为 8% ，外售 |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 尾泥（副产品） |  |  |  |  | / |  | 42.13 |  | 万 t/a |  | 含水率约为 12% ，不在 厂区暂存，直接用于矿 区复垦 |  |  |  |
|  | 2.3 、原辅料用量 项目原辅材料情况见下表 2-3。 表 2-3 原辅材料用量情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 |  | 序号 |  |  | 原料名称 | 年消耗量 |  |  | 储存方式 |  | 贮存地点 |  | 最大贮存 量（t） |  | 备注 |  |  |
|  | 主要 原辅 |  | 1 |  |  | 尾矿 | 300 万吨/a |  |  | 封闭式堆 放 |  | 原料仓 |  | 300 |  | 来自 172 排土 场，含水率约 |  |  |

|  | 材料 |  |  |  |  |  |  | 为 6% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 絮凝剂 | 30t/a | 袋装 | 仓库 | 6 | 外购 |  |
|  | 能源 | 1 | 电 | 1321.8万 kW ·h | / | / | / | / |  |
|  |  | 2 | 水 | 711600t/a | / | / | / | / |  |
|  | 根据《海南省矿山废石资源综合利用调查评价报告》，172m 排土场（即 SLFD1 堆场） 目前堆 存围岩废石 1862 万 m3 ，废石量约 3050 万 t ，可满足本项目 10 年的服务年限。 （1）围岩废石的岩石学特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 海南省九三四地质大队 2016 年 7 月提交的《海南省矿山废石资源综合利用调查评价报告》（以 下简称《废石调查报告》）对石碌铁矿的围岩废石进行了大量的野外地质调查和室内岩矿鉴定分析， 结果表明各堆体的岩石类型种类较多，岩性复杂，堆体主要由二透岩、白云岩或白云质灰岩、变质 砂岩、石英岩、千枚、片岩、花岗岩、板岩、泥土和其它岩类构成。 （2）围岩废石典型岩类的化学特征 昌江县石碌铁矿围岩废石中白云质灰岩的含量较高，《废石调查报告》采集了 1 件具有代表性 的样品，进行了送检分析，分析结果见表 2-4。 表 2-4 石碌矿区白云质灰岩主要化学成分分析结果表 样号; 样品名称; 分析项目/%. SO3; MgO; A12O3; SiO2; CaO; FsO3; KzO+NazO. HD2-2; 白云质灰岩; 0.02; 21.16; 0.75; 3.67; 30. 1; 0.48; 0. 14. 另外，《废石调查报告》还在本次围岩废石综合开发利用区域 2 个围岩废石堆场采集了 10 件 具有代表性的岩石样品进行了围填海工程填充物质成分限值检测。检测结果表明：石碌铁矿围岩废 石的材质、气味、块体大小、相对密度、汞、镉、铅、锌、铜、铬、砷、有机碳、硫化物、石油类、 六六六、滴滴涕、多氯联苯、大肠菌群及γ辐射剂量率等共计 19 项指标，符合 GB18668 的第三类 围海工程填充物质要求，可作为第三类围海工程填充物质使用。 （3）围岩废石的物理机械性能 《 废 石 调 查 报 告 》 编 制 时 在 围 岩 废 石 堆 场 共 采 取 了 5 组 具 有 代 表 性 的 样 品 ， 依 据 GB/T14685-2011、GB/T 50266-2013 、DZ/T 0276. 12-2015 检测标准，进行了物理机械性能测试，其 中 172 排土场 2 组、280 排土场 3 组。测试结果表明：各堆体废石的饱和抗压强度、饱和抗剪切强 度以及抗腐蚀性能良好，能够达到填海用石料和建筑用石料的质量要求。 （4）围岩废石的天然放射性强度 根据海南矿业股份有限公司委托海南省地质测试研究中心对机制砂放射性进行检测，海南省地 质测试研究中心按《建筑材料放射性核素限量》 （GB6566—2010）的规定对项目机制砂的放射性 核素限量进行了检测，检测结果见表 2-5 ，检测报告见附件 6。 表 2-5 水洗砂原料放射性核素检测结果 放射性水平指标; 检测值; 建筑材料标准值. 内照射指数 IRa; 0.15; ≤1.0. 外照射指数 Ir; 0.39; ≤1.0. 检测数据结果表明 ， 项目产品机制砂放射性检测值满足《建筑材料放射性核素限量》 （GB6566-2010）中建筑主体材料的标准限量。 （5）围岩废石的浸出毒性监测结果 海南省地质局测试研究中心于 2013 年 5 月对石碌矿区废石毒性浸出和腐蚀性浸出试验，试验 |
| --- | --- |

|  | 结果表明：石禄矿区废石不属于危险废物。各项指标对照《污水综合排放标准》一级排放标准，指 标均达到要求限值，类比判定该项目废石为 I 类一般工业固废。 为进一步了解项目拟利用围岩废石的性质，本次环评引用于 2019 年 6 月海南国为亿科环境有 |
| --- | --- |

限公司对项目的围岩废石进行了采样与浸出毒性监测，监测结果与《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴 别》相关限值及《污水综合排放标准》一级标准限值对比情况见表 2-6。 表 2-6 固体废物浸出毒性监测结果 单位：mg/L；标注除外 指标; 监测结果; 《污水综合排放 标准》一级标准限 值; 《危险废物鉴 别标准浸出毒 性鉴别》相关限 值; 达标情 况. 172 排土场. S1- 1; S1-2; S1-3. pH （无量纲）; 7.04; 7.22; 7.15; 6-9; 达标. 铅; 未检出; 未检出; 未检出; 1.0; 5; 达标. 镉; 未检出; 未检出; 未检出; 0. 1; 1; 达标. 铜; 0.003; 未检出; 0.005; 0.5; 100; 达标. 镍; 0.001; 未检出; 0.001; 1.0; 5; 达标. 锌; 未检出; 未检出; 未检出; 2.0; 100; 达标. 六价铬; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.5; 5; 达标. 汞; 0.00024; 0.00015; 0.00015; 0.05; 0. 1; 达标. 砷; 0.0010; 0.0004; 0.0003; 0.5; 5; 达标. 硒; 0.0001; 未检出; 未检出; 0. 1; 1; 达标. 围岩废石未被列入《国家危险废物名录》，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020）的相关要求，在对项目拟利用废石采样，按照 GB5086 规定方法进行浸出试验后， 所有样品的浸出液中，无任何一种污染物浓度超过《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》相关限值 及《污水综合排放标准》一级标准规定的最高允许排放浓度，且 pH 值在 6~9 范围之内，故可以判 断项目拟利用废石属于第 I 类一般工业固废。项目尾矿经破碎除铁后水洗出来的机制砂可作为建筑 材料。 2.4 、主要生产设备 项目主要生产设备见表 2-7。 表 2-7 项目主要设备清单一览表 序 号; 作业名称; 设备名称及规格; 单 位; 数 量; 装机功率 kW/台; 备注. 1; 粗碎仓底给料; GBZ160-9 重型板式给料机; 台; 1; 45; 变频 调速. 2; 原料预选筛分; F5X1654G 棒条式振动给料机; 台; 1; 30. 3; 粗碎; C6X125 颚式破碎机; 台; 1; 160.

4; 中碎; HST250-S 圆锥破碎机; 台; 1; 220. 5; 细碎; HPT500-M 圆锥破碎机; 台; 1; 400. 6; 筛分; S5X3075-3T 圆振筛; 台; 2; 30×2. 7; 筛下分级脱泥; FC-20 螺旋分级机; 台; 1; 30/3. 8; 分级返砂脱水; 3.0×4.5m 高频直线脱水筛; 台; 1; 18.5×2. 9; 跳汰给料; SP0816Z 振动给料机; 台; 16; 0.75×2; 变频 调速. 10; 跳汰机; TTB140 复合式跳汰机; 台; 16; 30. 11; 跳汰废石脱水; 1.8×4.5m 高频直线脱水筛; 台; 16; 9.

12; 跳汰 含铁块料脱水; 1.4×3.7m 高频直线脱水筛; 台; 8; 3×2. 13; 弱磁除铁机; φ1.5×4.5m 弱磁机， 场强 3000Gs; 台; 1; 22. 14; 含铁粉料浓缩; 100m2 倾斜板浓缩机; 台; 1. 15; 含铁粉料过滤; 5m2 盘式过滤机; 台; 1; 1.5. 16; 泥粉浓缩; φ20m 高效浓缩机; 台; 1; 2.2/ 1.5. 17; 泥粉压滤; 800m2 隔膜 压榨厢式压滤机; 台; 3; 11; 备用 1 台. 2.5 、公用工程 （1）给水 昌江宏远水业有限公司供水至加工厂的 200m3 中转新水池，经泵加压输送至 1500m3 新水池， 为加工厂生产补充新水。 生产新水用水由 1500m3 新水池自流输送至加工厂各生产新水用水点。生产回水用水一部分经 泵加压输送至 150.0m 台阶各厂房生产用水点。其余各车间生产回水用水由 1000m3 回水池自流输送 至加工厂各生产回水用水点。消防用水由 1500m3 新水池经泵加压输送至加工厂各消防用水点。项 目用水由昌江宏远水业有限公司供给， 目前昌江宏远水业有限公司每天供水规模为 85000t/d ，本项 目运营期每天需要补充水量约为 2088.76t/d ，约占该公司供水规模的 2.4% ，所占比例比较小，不影 响昌江宏远水业有限公司的正常供水，因此项目用水由昌江宏远水业有限公司供给可行。 （2）排水 加工厂工艺回水先自流至浓缩机旁新建 1000m3 中转水池，经泵加压输送至 1000m3 回水池，自 然沉淀后供加工厂生产用水使用。加工厂工艺排水全部回用，无外排。 加工厂雨水汇集至山脚雨水收集池，经沉淀后，全部回用于厂区生产用水。 生活污水经三级化粪池预处理后排至石碌铁矿工人住宅区现有污水处理系统。化粪池定期清掏外运 作为周边农肥使用。 （3）供电 石碌铁矿是一座生产多年的铁矿，矿区内已有较为完善的电网，项目仅需从石碌铁矿的供电系 统接出分线到各个用电区域即可。 2.6 、劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目劳动定员 142 人（均不在厂区内食宿）。 工作制度：年工作日为 300 天，每天三班，每班 6 小时。 2.7 、项目平面布置及合理性分析 根据现场地形及生产工艺需求，场地内自南向北布置有车辆周转场、原料仓与粗碎厂房、1000m3

回水池及 1500m3 新水池、中细碎厂房、筛分厂房、破碎筛分变电所、材料库及工具间、跳汰厂房 及跳汰变电所、6kV 变配电室、1000m3 中转水池、弱磁与浓缩厂房、脱水厂房、产品库、泥粉库、 雨水收集池等。

|  | 各生产厂房间按照工艺需求通过带式输送机运输通廊连接。门卫、电子汽车衡设置于场地北侧 与企业规划外部路连接处。办公区位于厂区西侧，拟建综合办公楼及业务楼等服务设施。 在场区内根据实际情况在场地周边、道路两边、建筑旁空地等处均进行绿化建设。场地周边绿 化主要在工业场地及零星空地上进行绿化；道路绿化主要在道路旁种植行道树；建筑物旁空地因地 制宜地重点布置花坛、绿地、宣传廊，种植色彩鲜艳，姿态优美的花卉。 总体而言，项目生产区和办公区功能分区明确，厂区内平面布置以工艺流程要求为主进行设计， 整个厂区功能分区明确，平面布置紧凑，满足工艺要求，可实现生产作业线连续、短捷、方便，平 面布置合理。项目平面布置图见附图 4。 |
| --- | --- |
| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | 工艺流程简述（图示）： 2.8 、营运期工程分析 （1）工艺流程及产污环节 项目运营期工艺流程及产污节点图如下： |
|  | 图 2-1 项目运营期生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 172m 排土场回采尾矿渣石（块度≤700mm）通过汽车运输至新建生产线原料仓内，经仓底下 设的 GBZ160-9 重型板式给料机给入 1 台 F5X1654G 重型棒条给料机进行预先筛分，筛上物料 （+80mm）给入 1 台 C6X125 颚式破碎机进行粗碎，粗碎产品经 No. 1 带式输送机运至中细碎厂房 的中碎缓冲仓内。筛下（ -80mm）物料经 No.2 、No.3 带式输送机转运至筛分厂房进行筛分作业。 |

|  | 中碎缓冲仓内渣石经变频调速的带式输送机给料机给至 1 台 HST250-S 圆锥破碎机进行中碎， 破碎产品经 No.3 带式输送机运至筛分厂房，给入 2 台 S5X3075 圆振筛进行筛分。筛分采用湿式筛 分，湿筛筛上物料（+30mm）经 No.4 带式输送机运至中细碎厂房的细碎缓冲仓内，仓内渣石经变 频调速的带式输送机给料机给至 1 台 HPT500-M 圆锥破碎机进行细碎，细碎产品与中碎产品合并经 No.3 带式输送机转运给入筛分作业，构成闭路。湿筛筛中物料（30～5mm）经 No.5 带式输送机转 运至跳汰厂房粗粒跳汰缓冲仓内进行跳汰作业。湿筛筛下料浆（ -5mm） 自流给入 1 台 FC-20 沉没 式螺旋分级机脱泥，返砂经 1 台 3.0×4.5m 高频直线脱水筛进行脱水，脱水筛筛上产品经 No.6 带式 输送机运至跳汰厂房细粒跳汰缓冲仓进行跳汰作业。脱水筛筛下料浆与螺旋分级机溢流合并后自流 至脱水厂房弱磁回收含铁粉料。 粗粒跳汰缓冲仓内物料（30～5mm）经 SP0816Z 振动给料机给入 10 台 TTB140 复合式跳汰机 进行跳汰作业，跳汰格筛筛上废石经溜槽给入 10 台 1.8×4.5m 高频直线脱水筛进行脱水，筛下 （ -0.25mm）料浆自流进入弱磁与浓缩厂房进行泥粉浓缩脱水。筛上废石作为 30～5mm 石子产品经 No. 11、No. 14 带式输送机转运至 30～5mm 碎石库堆存、待售。跳汰格筛筛上含铁块料、跳汰机中 部以及锥底重料排出的细粒级铁粉料浆经溜槽自流给入 5 台 1.4×3.7m 高频直线脱水筛进行脱水， 脱水后的筛上含铁块料经 No.9 、No. 12 带式输送机转运至含铁块料产品库堆存、待售。脱水筛筛下 自流至弱磁与浓缩厂房进行浓缩脱水。 细粒跳汰缓冲仓内物料（ -5mm）经 SP0816Z 振动给料机给入 6 台 TTB140 复合式跳汰机进行 跳汰作业，跳汰格筛筛上废石经溜槽给入 6 台 1.8×4.5m 高频直线脱水筛进行脱水，筛下（-0.25mm） 料浆自流进入弱磁与浓缩厂房浓缩脱水。筛上废石经 No.10 、No. 13 带式输送机转运至 0～5mm 机 制砂库堆存、待售。跳汰格筛筛上重料、跳汰机中部以及锥底排出的铁粉料经溜槽自流给入 3 台 1.4 ×3.7m 高频直线脱水筛进行脱水，脱水后的筛上含铁块料经 No.9、No. 12 带式输送机转运至含铁块 料产品库堆存、待售。脱水筛筛下自流至 100m2 倾斜板浓缩机进行浓缩脱水。 自流至弱磁与浓缩厂房的 FC-20 螺旋分级机溢流及 3.0×4.5m 高频直线脱水筛筛下料浆，采用 1 台φ1.5×4.5m 弱磁除铁机回收含铁粉产品，除铁后料浆进入泥粉浓缩脱水系统。含铁粉料自流至 5m2 盘式过滤机进行过滤脱水，脱水后的滤饼堆存于脱水厂房内，外运出售。 来自跳汰厂房的跳汰铁粉（-0.25mm）料浆经 100m2 倾斜板浓缩机浓缩脱水后，底流经泵扬送给入 5m2 盘式过滤机，与弱磁产品一起进行过滤脱水，缓存外运出售。浓缩机溢流自流至中转水池，循 环利用。 来自跳汰厂房、弱磁与浓缩厂房的泥粉料浆，采用 20m浓缩机浓缩脱水，溢流自流至中转水池， 循环利用 。浓缩机底流经泵扬送给入 2 台φ4.5×4m 料浆搅拌槽，槽内料浆经柱塞泵给入 3 台 XMZGF800-2000-U 压滤机进行压滤脱水，滤饼经 No. 15 带式输送机运至泥粉库堆存，外运。滤液 自流至中转水池，经简单沉淀后循环利用，厂区废水零排放。 2.9 、物料及水平衡 |
| --- | --- |

|  | （1）物料平衡 |
| --- | --- |

|  | 根据项目可研，项目年利用 300 万吨尾矿渣石，项目在 172 排土场的利用区域内设置一条加工 生产线，设计生产能力为 165 万吨/a 碎石，105 万吨/a 机制砂，9 万吨/a 铁矿石，21 万吨/a 尾泥。 项目物料平衡见表 2-8 ，物料平衡图见图 2-2。 表 2-8 项目物料平衡表 单位：吨/a 序号; 投入; 产出. 物料名称; 数量; 产品、污染物和固体废物; 数量. 1; 尾矿废石; 3000000; 粗骨料（5~30mm）; 1439300. 2; /; /; 机制砂（0~5mm）; 946200. 3; /; 尾泥; 421280.015. 4; /; /; 含铁产品; 191300. 5; /; /; 有组织粉尘; 3.82. 6; /; /; 无组织粉尘; 10.485. 7; /; /; 收集的粉尘; 1905.68. 8; 合计; 3000000; 合计; 3000000. |
| --- | --- |

|  | 图 2-2 物料平衡图 单位：t/a （2）水平衡 根据 172m排土场 300 万吨年尾矿渣石固废综合利用初步设计，项目用排水情况见表 2-9 ，水 量平衡见图 2-3。 表 2-9 项目用排水情况一览表 单位：m3/d |
| --- | --- |

序号; 车间及用水设备名称; 总用水量 (m3/d); 给水(m3/d); 排水量. 生产新 水; 回用水; 生活用 水. 一; 加工厂用水; /. 1; 加工厂工艺用水; 78614; 2032; 76582; /. 2; 地面冲洗用水; 70; 14; 56; /. 3; 渣浆泵水封用水; 120; 24; 96; /. 4; 湿式除尘用水; 155; 31; 124; /. 5; 车辆清洗用水量; 200; 30; 170; /. 6; 初期雨水; （33.6）; /; 33.6; /; /. 合计; 79075.4; 2372; 76737; /. 二; 生活用水; 11.36; /; /; 11.36; /. 图 2-3 项目水平衡图 单位：m3/d 项目主要产污节点见下表 2- 10。 表 2-10 项目主要产污节点一览表 污染类别; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 废气; 生产粉尘; 破碎筛分、堆场、装卸、 车辆运输; 粉尘. 废水; 生活污水; 职工生活; COD 、NH3-N.

| 生产废水; 原料清洗、车辆清洗等; SS. 噪声; 生产设备噪声; 生产过程; 机械噪声. 固废; 生活固废; 职工生活; 生活垃圾. 生产固废; 整个生产过程; 除尘器粉尘等. |
| --- |
| 与 项 目 | 本项目位于石碌铁矿矿区 172m排土场东北角，为新建项目，现场均为空地，故在此对石碌铁 矿的概况及相关环保手续和环保设施进行简单介绍，并对项目依托的设施进行梳理。 |

| 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 2.10 、石碌铁矿总体回顾 （1）石碌铁矿概况 石碌铁矿开采矿种主要为铁金属矿，采矿权人为海南矿业股份有限公司。据文献记载，石碌铁 钴铜的开发始于明末崇祯初年，主要开采铜矿。1935 年国民党政府琼崖实业局在该区调查铜矿时发 现了铁矿，并称为“石碌铁矿 ”，1939 年至 1944 年被日本掠夺运走铁矿石 70 万吨。1952 年底， 随着国民经济的发展，中央决定开发石碌铁矿资源。经过充分的准备工作，1956 年 1 月石碌铁矿开 始进行大规模建设工程，1957 年正式投产。经过三期扩建工程，到 1986 年矿山建成年产 460 万吨 铁矿石生产规模，至 2006 年累计开采铁矿资源 1.6 亿吨。目前矿山已进入资源深部开采，包括北一 采场深部开采和保秀矿区深部开采。 项目产生的废石为采准或基建围岩废石，未经破碎，提升至地表的岩石经电铲倒装，由窄轨铁 路、自卸汽车运输至排土场。伴随矿山的大规模生产，业已产生数亿吨的围岩废石堆存于各排土场。 （2）露天开采项目 172 排土场概况 172 排土场位于北一采场西北角，海矿选矿厂和华盛水泥厂的东侧，是石碌铁矿规模第二大的 围岩废石堆场，使用年限久远，已累积围岩废石量 5236.35 万 m3 ，且目前仍在使用。该堆场范围即 为堆体边界线，堆体地表形态呈不规则椭圆状，剖面上呈似板状，堆体自南东至北西顺山势堆存， 整体产状北西倾，并在北西端形成 30-50 ° 的边坡角，坡脚线长约 1.3km ，边坡呈圆弧形、半圆弧 形。堆体长轴呈近 EW 走向，长约 2km，短轴长约 1.3km ，占地面积约 1.7km2，赋存标高 100~450m， 高差达 350m 。堆体厚度一般在北西段较为稳定，厚 30-65m ，最厚处可达 80m ，南东段受原山体地 形起伏较大的影响，厚度变化也较大，厚 2.5-40m 不等。 （3）露天开采项目运输道路简介 石碌铁矿开发历史悠久，已形成了以北一采场为中心，连接南六采场、172 排土场、280 排土 场及其他各采场、选厂，并联通外部道路，接入 225 国道的矿区道路系统。矿区道路内部为泥结石 路面，靠近外部道路的一段为水泥路面。 目前，露天开采项目中的北一采场、南六采场已闭坑，正在进行复垦工作；同时枫树下露采场、 深部开采等项目仍在继续生产，故矿区内道路仍承担着矿石、废土石等的运输工作。海矿仍在定期 维护矿区道路，采取洒水降尘措施。 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1 、大气环境质量现状 本项目位于海南省昌江黎族自治县，不属于自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护 的区域，因此项目所在地执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准。 本项目环境空气质量情况本项目采用海南省生态环境厅于 2022 年 6 月 2 日发布的 2021 年海南 省生态环境状况公报中昌江黎族自治县的数据进行分析，空气质量达标判定见表 3- 1。 表 3-1 2021 年海南省昌江县大气主要污染物浓度值 单位：ug/m3 市县; PM2.5; O3（日最大 8 小时平均）; PM10; SO2; NO2; CO(mg/m3) （24 小时平均）. 昌江县; 14; 111; 23; 4; 8; 0.8. 二级标准; 35; 160; 70; 60; 40; 4. 占标率%; 40%; 69.4%; 32.9%; 6.7%; 20%; 20%. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第 6.4.1. 1 小节： “城市环境空 气质量达标情况评价指标为 SO2 、NO2 、PM10 、PM2.5 、CO 、O3 ，六项污染物全部达标即为环 境空气质量达标 ”。根据上表达标情况分析，项目所在区域 SO2 、NO2 、PM10 、PM2.5 、CO、 O3 六项污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。项目 区域环境空气质量良好，项目所在区域属于达标区。 3.2 、地表水质量现状 拟建项目所在地东北侧有石碌河，距离约 1.1km ，根据《海南省水环境功能区划》，石碌 河地表水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准。根据《海南省地表水 环境质量月报》（2020 年 7 月~ 11 月），监测数据统计结果如下。 表 3-2 2020 年 7 月~11 月 河流; 统计时间; 水功能类别; 水质类别; 达标情况. 石碌河; 2020.7; III; III; 达标. 2020.9; III; III; 达标. 2020. 11; III; III; 达标. 根据上表，石碌河 2020 年 7 月~ 11 月均能达到其对应的水功能类别要求和水质类别要求。 总体而言，项目区域地表水环境质量良好。 3.3 、声环境质量现状 为了了解项目所在地声环境质量现状，建设单位委托海南均安检测技术有限公司对项目所 |
| --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/077056135030006050