目 录

第一章 设计概述	2

1.1 设计目的	2

1.2 设计内容	2

1.3 课题设计要求	2

1.4 背景学问介绍	3

其次章 调速方案选择	4

2.1 直流调速的一般原理	4

2.2 开环直流调速系统	5

2.3 转速负反馈直流调速系统	6

2.4 带电流截止负反馈的直流调速系统	8

2.5 双闭环直流调速系统	9

第三章 双闭环调速系统结构以及各功能模块概述	14

3.1双闭环调速系统结构概述	14

3.2速度调整器	16

3.3电流调整器	17

3.4锯齿波同步移相触发电路	18

3.5电流反馈与过流爱惜	19

3.6转速变换	20

3.7零速封锁器	21

3.8转矩极性鉴别(DPT)	23

3.9零电平检测(DPZ)	23

3.10逻辑限制(DLC)	24

第四章 双闭环调速系统设计及参数计算	26

4.1设计准备	26

4.1.1 晶闸管选型	26

电抗器设计	27

变压器容量计算	28

快速熔断器选择	28

4.2电流调整器的设计	29

4.3转速调整器的设计	30

4.4系统设计小结	33

第五章 小结	34

参考文献	35

附录：运控试验	36

6.1系统试验调试概述	36

6.2触发器的整定	37

6.3系统的开环运行及特性测试	38

6.4系统单元调试	39

# 第一章 设计概述

## 1.1 设计目的

运动限制系统是自动化专业的主干专业课，具有很强的系统性、实践性和工程背景，运动限制系统课程设计的目的在于培育学生综合运用运动限制系统的学问和理论分析和解决运动限制系统设计问题，使学生建立正确的设计思想，驾驭工程设计的一般程序、规范和方法，提高学生调查探讨，查阅文献及正确运用技术资料、标准、手册等工具书的实力，理解分析、制定设计方案的实力，设计计算和绘图实力，试验探讨及系统调试实力，编写设计说明书的实力。

## 1.2 设计内容

- 依据工艺要求，论证、分析、设计主电路和限制电路方案，绘出该系统的原理图。
（2）设计组成该系统的各单元，分析说明。
（3）选择主电路的主要设备，计算其参数（含整流变压器的容量S，电抗器的电感量L，晶闸管的电流、电压定额，快熔的容量等），并说明爱惜元件的作用（必需有电流和电压爱惜）。
（4）设计电流环和转速环（或张力环），确定ASR和ACR（或张力调整器ZL）的结构，并计算其参数。
（5）结合试验，论述该系统设计的正确性。

## 1.3 课题设计要求

- 生产工艺和机械性能

四辊冷轧机是供冷轧紫铜及其合金成卷带材之用。为提高生产效率，要求来回均要轧制，其轧机工艺参数如下：

带卷内径（卷筒直径）：500mm

带卷外径：680	~1100mm

带卷最大重量：2000Kg

带卷最大张力：2000Kg

卷取机传动比：i=1.87

轧机原理简图：

轧机（轧辊）

作开卷机用

作卷取机用

作卷取机用

作开卷机用

V负

V正

带材

辊机原理简图

- 设计要求：

两台卷取机限制原理完全一样，仅设计其中一台；

稳态无静差，电流超调量≤5%；空载启动至额定转速时转速超调量%≤10%，能实现快速制动。

- 直流电动机参数

Pn=150Kw,Un=230V,In=765A,Nn=1400r/min,Ra=0.08Ω

电枢回程总电阻R=0.18Ω,电流过载位数λ=2.5，GD2=121.5N.m2

## 1.4 背景学问介绍

冷轧机，是在“再结晶”温度（包括常温）下将确定厚度的板材轧成目标厚度的设备。传统的冷轧机都是用力矩电机和直流电机来限制的。冷轧机的设备一般由3部分组成，即开卷机、主机、卷取机（可逆轧机不分开卷和卷取）冷轧机主要用途：冷轧机用于轧制普碳、优特中炭钢、铝、铜、锌等金属带材。应用领域：冷轧机主要应用在钢铁行业、冶金行业等。随着电力电子技术、限制技术的发展，高性能矢量变频器的出现，变频器在冷轧机上的应用日益广泛。

四辊压延机是轮胎生产的大型关键设备之一。主要用于对帘布的连续贴胶或用于对帘帆布的不连续擦胶。由于作为轮胎胎体骨架材料的帘布质量对轮胎的内在质量、平安性起着至关重要的作用，而且限制帘布质量也是降低生产消耗的

重要手段，因此，生产过程中四辊压延机的稳定性和牢靠性干脆关系到整个轮胎生产企业的正常生产和经济效益，历来备受轮胎生产厂家、橡胶机械制造企业的关注。

我国自行研制生产的第一台S型四辊压延机是大连橡胶塑料机械厂在1971年末研制出的XY-4S1800型四辊压延机组。它分为主机和辅机两部分。其中辅机由

导开装置，接头硫化机，小牵引机，前、后储布装置，前四辊和后四辊牵引机，十二辊干燥机，冷却机，自动切割机，卷取装置和相应的定中心装置，张力传送架，同位素穿透式测厚装置组成。

# 其次章 调速方案选择

在进行调速方案选择之前，先来简要介绍一下直流调速的一般原理。

## 2.1 直流调速的一般原理

志向化直流电动机，直流电动机转速方程可表示为：

式中n——转速（r/min）；

U——电枢电压（V）；

I——电枢电流（A）；

R——电枢回路总电阻（）；

——励磁磁通（Wb）；

——由电机结构确定的电动势常数；

在上式中，是常数，电流I是由负载确定的，因此调整电动机的转速可以有三种方法：

- 调整电枢供电电压U；

- 减弱励磁磁通；

- 变更电枢回路电阻R。

对于要求在确定范围内无级平滑调速的系统来说，以调整电枢供电电压的方式为最好。变更电阻只能实现有级调速；减弱磁通虽然能够平滑调速，但是调速范围不大，往往只是协作调压方案，在基速（额定转速）以上小范围的弱磁升速。因此，自动限制的直流调速系统往往以变压调速为主。以下介绍在直流调速系统中比较常用的开环限制、转速负反馈限制、转速、电流双闭环限制等限制方法。

## 2.2 开环直流调速系统

开环直流调速系统原理图如下图2-2-1：

图2-2-1晶闸管——电动机调速系统(V——M系统)原理图

图2-2-1中VT是晶闸管可控整流器，通过调整触发装置GT的限制电压Uc来移动触发脉冲的相位，即可变更整流电压Ud，从而实现平滑调速。

这里对晶闸管可控整流器的移相限制是关键。锯齿波同步移相触发电路将在第三章介绍。其整流原理为三相桥式全控整流，基本原理见下图2-2-2。通过变更触发角从而变更Ud以进行调速。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/077113021060006026