## 广东开放大学《机械制图》期末考试复习题库（附答案）

一、单选题

1.下列投影法中不属于平行投影法的是（）

A、中心投影法

B、正投影法

C、斜投影法

答案：A

2.图样中的图形只能表达零件的形状，零件的真实大小应以图样上所注的（）为依据。

A、技术要求

B、尺寸

C、比例

D、文字说明

答案：B

3.根据投影面展开的法则，三个视图的相互位置必然是以（）为主。

A、左视图

B、主视图

C、俯视图

D、任一视图

答案：B

4.尺寸线和尺寸界线用（）绘制。

A、粗实线

B、虚线

C、细实线

D、点划线

答案：C

5.一个完整的尺寸应该包括（）、尺寸线和尺寸界线三部分。

A、尺寸箭头

B、尺寸符号

C、尺寸单位

D、尺寸数字

答案：D

6.一般情况下相贯线是空间曲线,特殊情况下相贯线是（）。

A、平面曲线

B、直线

C、平面曲线和直线

D、以上都不正确

答案：C

7.已知直齿圆柱齿轮模数m=2.5mm，齿数z=32，则齿轮分度圆的直径为（）

A、60mm

B、70mm

C、80mm

D、90mm

答案：C

8.圆柱被平面截切后产生的截交线形状有圆、矩形、和（）三种。

A、抛物线

B、双曲线

C、双曲线加直线

D、椭圆

答案：D

9.当线段垂直于投影面时，得到的该投影面上的投影具有（）性。

A、实形

B、类似

C、相仿

D、积聚

答案：D

10.平面体上相邻表面的交线称为（）。

A、素线

B、结交线

C、相贯线

D、棱线

答案：D

11.当一条直线平行于投影面时，在该投影面上反映（）

A、实形性

B、类似性

C、积聚性

答案：A

12.机械制图中一般不标注单位，默认单位是（）

A、mm

B、cm

C、m

答案：A

13.三视图的投影规律表明，俯视图与左视图（）。

A、长对正

B、高平齐

C、宽相等

D、横水平

答案：C

14.147.与正面平行的平面，与其它两个投影面垂直这样的平面称为（）。

A、垂直

B、正平面

C、侧平面

D、水平面

答案：B

15.截交线的性质（）。

A、共有性

B、封闭性

C、公有性和封闭性

D、均不正确

答案：C

16.当一个面平行于一个投影面时，必（）于另外两个投影面

A、平行

B、垂直

C、倾斜

答案：B

17.俯视图是（）所得的视图。

A、由左向右投影。

B、由右向左投影。

C、由上向下投影

D、由前向后投影。

答案：C

18.根据组合体的组合方式，画组合体轴测图时，常用（D）作图。

A、切割法

B、叠加法

C、综合法

D、切割法、叠加法和综合法

答案：D

19.平面体的截交线为封闭的（）。

A、平面图形。

B、平面线段

C、空间图形

D、空间几何体

答案：A

20.比例是指（）相应要素的线性尺寸之比。

A、图样和实物

B、实物和图样

C、图样和实际

D、实际和图样

答案：A

21.螺栓连接画法中，下列说法错误的是（）。

A、板上的孔直径大于螺纹大径

B、螺母上有倒角

C、螺栓是不剖的

D、上下板的剖面线方向是平行

答案：D

22.148.空间平面按其对三个投影面的相对位置不同，可分投影面的垂直面、投影面的平行面和（）

A、正面

B、投影面的平行面

C、一般位置平面

D、侧平面

答案：C

23.当任何图线穿过尺寸数字时都必须（）。

A、断开

B、相连

C、加粗

D、用方框标出

答案：A

24.垂直于一个投影面,（）于另外两个投影面的直线.称为投影面垂直线。

A、垂直

B、平行

C、倾斜

D、任意位置

答案：B

25.平面立体一般要标注（）方向的尺寸。

A、长

B、宽

C、高

D、以上都有

答案：D

26.下列符号中表示强制国家标准的是（）。

A、GB/T

B、GB/Z

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/078127065072006022