# 建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

( 公示稿)

项 目 名称 ：              海南美捷米粉加工项且

建设单位 (盖章 )   海南美捷食品加工有限公司

编制日 期：; _          2022年10月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 海南美捷米粉加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2203-460203-04-01-318918 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 海南省（自治区）三亚市 吉阳区（区） 吉阳农产品综合批发市场 5 号楼 3 层 01 号商铺 |  |  |
| 地理坐标 | （ N18 度 16 分 37.478 秒， E109 度 34 分 45.478 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 方便食品制造 [C1439] | 建设项目 行业类别 | 21 、方便食品制造 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 800.00 | 环保投资（万元） | 30.00 |
| 环保投资占比（%） | 3.75 | 施工工期 | 6 个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 2000 |
| 专项评价设置情 况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性 分析 | 无 |  |  |

— 1 —

| 其他符合性分析 | 1 、与三亚市总体规划（空间类2015年—2030年）的相符性分析 项目选址位于三亚吉阳农产品综合批发市场内。根据项目多规合一图（附图 五）项目所在用地属于城镇建设用地。本项目为米粉加工项目，与三亚市总体规 划（空间类2015年—2030年）相符合。 2 、项目选址合理性分析 项目位于三亚吉阳农产品综合批发市场内，使用三亚吉阳农产品综合批发市 场内5#3层01号商铺改造为米粉加工厂，周边为市场，道路规划合理，交通便利， 同时该区域已配有污水管网，污水排放可以得到有效的保证。项目西北处106m 有一处施工现场，230m处为瑞泽新型建材有限公司，所产生的的粉尘对项目产品 有一定的影响，本项目生产时采取全封闭式生产，且距离污染源较远，对本项目 影响较小。根据本报告对项目废气、噪声、废水和固废的影响分析，落实本报告 提出的各项环保措施后，项目对周边环境敏感点环境影响较小，项目选址从环境 角度分析可行，选址合理。 3 、产业政策符合性分析 （1）与《产业结构调整目录（2019年本）》相符性分析 本项目属于第十九轻工中第27“营养健康型大米、小麦粉(食品专用米、发 芽糙米、留胚 米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等)及制品的开发生产； 传统主食工业化生产；杂粮加工专用设备开发与生产；粮油加工副产物(稻壳、 米糠、麸皮、胚芽、饼粕等)综合利用关键技术开发应用 ”，为国家鼓励类产业， 因此与国家政策相符。 （2）与《海南省产业准入限制禁止目录（2019年版）》的相符性分析 本项目为米粉生产加工，根据《海南省产业准入禁止限制目录（2019年版）》， 项目不属于海南省禁止类和限制类的产业，不在产业准入负面清单内，不属于高 能耗、高污染、高排放产业和低端制造业发展。本项目与《海南省产业准入禁止 限制目录（2019年版）》是相符的。 （3）与《关于海南省“三线一单 ”生态环境分区管控的实施意见》相符性 分析 根据《海南省陆域环境管控单元分布图》与“海南省三线一单成果发布系统 ” 叠图可知（附图六），项目吉阳区重点管控单位允许范围内，项目在原有5#楼三 楼重新装修使用，不属于明显破坏生态环境的建设活动。重点管控单元的生态管 控要求为根据现状环境质量是否达标、区域经济社会发展趋势与需求、可能面临 |
| --- | --- |

|  | 的环境压力等因素，制定差别化的生态环境准入要求，从区域污染物削减/替代、 |
| --- | --- |

|  | 限制/禁止开发建设活动、污染源控制、环境风险防控等方面提出要求。 根据本报告可知项目现状环境质量均达标，同时本报告对项目废气、噪声、 废水和固废进行了影响分析，各污染源采取了相应有效的环保措施，因此本项目 与《关于海南省“三线一单 ”生态环境分区管控的实施意见》是相符的。分析详 见表1- 1. （4）与《关于三亚市“三线一单 ”生态环境分区管控的实施意见》相符性 分析 根据《三亚市区域空间生态环境评价暨“三线一单 ”生态环境准入清单》， 本项目所在区域环境管控单元编码：ZH46020320001 ，单元类型：吉阳区重点管 控单元1 ，项目与《三亚市区域空间生态环境评价暨“三线一单 ”生态环境准入 清单》分析见表1- 1。 根据表1-2分析可知，项目的建设符合《三亚市区域空间生态环境评价暨“三 线一单 ”生态环境准入清单》管控要求。 （5）与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）相符性分析 项目位于三亚吉阳农产品综合批发市场内5#3层01号商铺，为混泥土结构， 厂区各功能区布局合理，各区域有玻璃墙体分隔，符合食品卫生要求，供水和排 水依托农贸市场内供、排水管网。工作人员进出厂区严格消毒、且入职前经过有 相关培训，生产设施经过严格的消毒。产品生产及包装过程均严格按照食品卫生 要求进行操作。项目与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）是相符的。 （6）《海南省“十四五”生态环境保护规划》（琼府办[2021]36 号） 海南省政府办公厅印发的《海南省“十四五”生态环境保护规划》 （琼府办 [2021]36 号）中指出鼓励企业开展绿色设计、选择绿色材料、实施绿色采购、打 造绿色制造工艺、推行绿色包装、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现 产品全周期的绿色环保。 项目使用环保节能设施，加工产品包装均为可降解包装袋，废弃产品出售给 养殖场作为饲料，实现废弃物资源化。可见，项目建设与《海南省“十四五”生态 环境保护规划》（琼府办[2021]36 号）时相符的 （7）《海南省省和市县总体规划实施管理办法》（琼府〔2022〕8号）的符 合性分析。 该办法提出严格开发空间管控，城镇开发边界内详细规划以及城镇开发边界 |
| --- | --- |

|  | 外村庄规划确定的建设用地总规模不得突破市县总体规划安排的建设用地总规 模，严格落实永久基本农田、生态保护红线管控要求。 |
| --- | --- |

|  | 项目位于三亚吉阳农产品综合批发市场内5#3层01号商铺，不另外征地使用， 该用地为城市建设用地，与规划相符，不占用基本农田及生态红线，符合管控要 求 4 、项目与“三线一单 ”相符性分析 （1）生态保护红线 项目位于三亚市吉阳区吉阳农产品综合批发市场5号楼3层01号商铺，根据海 南省“多规合一 ”信息综合管理平台发布的生态保护红线规划，项目选址不涉及 生态保护红线。 （2）环境质量底线 评价范围内环境空气、地表水、噪声等指标基本满足相应的标准限制，总体 环境现状符合环境功能区划要求。本项目运营后会产生一定的污染物，如生产设 备运行产生的噪声、生产废水和生活污水等，在采取相应的污染防止措施后，各 类污染物的排放一般不会对周边环境造成不良影响，即不会改变区域环境功能区 质量要求，能维持环境功能区质量现状。 （3）资源利用上限 本项目米粉加工项目，项目生产所需能源为电能和燃气供给，都属于清洁能 源；项目在已有建筑内建厂房，只做相应的装修，不新增建设占地。项目资源消 耗量相对区域资源利用总量较少，项目建设不违背资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 本项目为米粉生产加工，根据《海南省产业准入禁止限制目录（2019年版）》， 项目不属于海南省禁止类和限制类的产业，不在产业准入负面清单内，不属于高 能耗、高污染、高排放产业和低端制造业发展。本项目与《海南省产业准入禁止 限制目录（2019年版）》是相符的。 综上所述，项目符合“三线一单 ”管控要求。 |
| --- | --- |

表 1-2 与海南省生态环境准入清单（2021 年版）分析（摘录）一览表 环境 管控 单元 编码; 单 元 类 型; 生态 环境 分区 类型; 管 控 维 度; 管控要求; 本项目; 是否 符合. 重 点 管 控 单 元; 大气 环境 受体 敏感 重点 管控 区、 建设; 空 间 布 局 约 束; 1.执行大气环 境（受体敏感 重点管控区） 普适性管控 要求。; 1.严格控制环境敏感地区建设“两高 ”行业项目。不新增高污染、高 耗能类建设项目，严格控制新增项目准入。; 本项目不属于“两高 ”行业。; 符合.

ZH4 6020 3200 01; 用地 污染 风险 重点 管控 区、 高污 染燃 料禁 燃区. 2.优化全省产业园区布局，新建产业项目原则上集中在园区建设运 营。引导产业项目在省级和市县工业园区内选址建设; 本项目为农产品初加工项 目，建设位于三亚市吉阳农 产品综合批发市场，符合集 中运营的要求。; 符合. 3.划定烟花爆竹禁燃区，明确全年禁燃区域、节日期间禁燃区及烟花 爆竹种类，不得出现因燃放烟火爆竹造成空气质量不达标问题。市、 县城市主城区内、各市、县政府确定的大型住宅小区及其周边 50m 范围内，全年禁止燃放烟花爆竹。; 本项目不涉及。; 符合. 4.城镇建成区全面禁止露天烧烤，建成区以外允许区域内露天烧烤 的，应使用清洁环保的燃料。; 本项目不涉及。; 符合. 5.禁止在人口集中区域从事露天喷漆、喷沙、制作玻璃钢以及其他散 发有毒有害气体的作业。; 本项目不涉及。; 符合. 6.禁止在人口集中地区未密闭或者未使用烟气处理装置加热沥青。; 本项目不涉及。; 符合. 2.执行土壤环 境（建设用地 污染风险重 点管控区）普 适性管控要 求。; 1.严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗 和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业；结合推进新 型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对 土壤造成严重污染的现有企业。结合区域功能定位和土壤污染防治需 要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设 施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。; 本项目不涉及。; 符合. 2. 禁止将重金属或者其他有毒有害物质含量超标的工业固体废物、 生活垃圾或者污染土壤用于土地复垦。; 本项目不涉及。; 符合. 3.执行自然资 源（高污染燃 料禁燃区）普; 1.禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设 施；已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩 气、液化石油气、 电或者其他清洁能源。; 本项目不涉及。; 符合.

|  |  |  |  |  | 适性管控要 求。 | 2.禁燃区内禁止燃用《高污染燃料目录》中的Ⅲ类（严格）燃料，禁 燃区内禁止新建、改建、扩建以煤或煤制品、重油、渣油及各种可燃 废物、直接燃用的生物质燃料（木柴、木屑、秸秆、稻壳等）等高污 染燃料作为燃料的设施，现有的高污染燃料燃用设施改用清洁能源。 | 本项目不涉及。 | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 4.现有企业逐步迁入园区。重点加强油气储运 VOCs 排放管理，加强油气回收。全 面实施城镇燃气工程建设。 |  | 本项目不涉及。 | 符合 |
|  |  |  |  | 污 染 物 排 放 管 控 | 1.执行大气环 境（受体敏感 重点管控区） 普适性管控 要求。 | 1.加强环境管理水平，减少污染物排放，确保区域环境质量不下降。 区域内新增建设项目主要污染物实行区域等量削减。 | 本项目锅炉使用清洁能源天 然气，油烟采取相应油烟净 化装置进行处理。对外界环 境影响较小 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 2.加强机动车污染防治，逐步推进老旧车淘汰。规范非道路移动机械 管理及污染防治，严格控制油品质量。 | 本项目不涉及。 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 3.推进道路机械化清扫、喷雾等低尘作业方式。装卸物料应当采取密 闭或者喷淋等方式防治扬尘污染。严查运输车辆扬尘污染，严厉打击 私拉私倒和沿途遗撒现象。城市扬尘污染管控，应实施建筑市场主体 “黑名单 ”制度，严禁敞开式作业，落实工地扬尘污染防治措施，并 安装在线监测和视频监控设备。 | 本项目仅在相应的商铺内进 行设备安装。不涉及施工现 场及车辆扬尘等。 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 4.推动城镇建成区所有排放油烟的特大型、大型、中型餐馆食堂全部 安装高效油烟净化设施，确保油烟达标排放。 其他类型餐饮服务单位推广使用油烟净化设施。进一步加强餐饮油烟 治理，城市建成区饮食服务业炉灶应使用燃气、电等清洁能源，所有 排放油烟的餐饮企业和单位、学校食堂应安装高效油烟净化设施，安 装运行率达到 100%。 | 本项目安装高效油烟净化器 处理油烟废气，处理达标后 的油烟废气引至楼顶排放。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 2.执行自然资 源（高污染燃 | 1 、使用管道天然气、液化石油气、电、生物质成型燃料等清洁能源， 确保排放的污染物达到国家规定的排放标准。 | 本项目使用的燃料为电、天 然气均为清洁能源。 | 符合 |

|  |  |  |  |  | 料禁燃区）普 适性管控要 求。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2 、燃用生物质成型燃料必须配备生物质成型燃料专用锅炉，并按规 定安装高效除尘设施。 | 本项目不涉及。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 3. 区域内保留企业采用先进生产工艺，进行环保措施升级改造，严格落实污染治理设 施。使用电、天然气等清洁能源。全面禁止露天烧烤。 |  | 本项目不涉及。 | 符合 |
|  |  |  |  | 环 境 | 1.执行大气环 境（受体敏感 | 强化重点时段大气污染跨市县跨部门联防联控，有效防控、应对污染 天气。 | 本项目不涉及。 | 符合 |

风 险 防 控; 重点管控区） 普适性管控 要求。. 2.执行土壤环 境（建设用地 污染风险重 点管控区）普 适性管控要 求。; 1.根据工矿企业分布和污染排放情况，确定土壤环境重点监管企业名 单，实行动态更新，并向社会公布。列入名单的企业每年要自行对其 用地进行土壤环境监测，结果向社会公开。; 本项目不涉及。; 符合. 2.产生工业固体废物的单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物 加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境 等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无 害化处置措施。贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的 防护措施。建设工业固体废物贮存、处置的设施、场所，应当符合国 家环境保护标准。; 本项目维修过程产生的废机 油等危险固废暂由维修单位 带走处置。生产加工米、面 制品过程会产生废料，设置 专门容器收集后，暂时储存， 外卖给养殖场做饲料。; 符合. 3.产生工业固体废物的单位需要终止的，应当事先对工业固体废物的 贮存、处置的设施、场所采取污染防治措施，并对未处置的工业固体 废物作出妥善处置，防止污染环境。; 本项目产生的工业固废为废 粉料等， 由专门的容器进行 收集，后作为饲料出售给养 殖场进行回收利用。; 符合. 4.企业事业单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当采取相 应的土壤污染防治措施。; 本项目不涉及。; 符合. 3.有效管控建设用地开发利用土壤环境风险。建设用地用途变更或者在其土地使用权 收回、转让前，应按照相关规定进行土壤污染状况调查。; 与本项目建设性质相符，不 涉及用地用途变更等问题。; 符合. 4. 防范用地使用过程土壤环境污染。对于在产中、高风险企业，在风险源和厂区周边 定期进行土壤及地下水污染监测。; 本项目不涉及。; 符合. 5.强化企业关闭搬迁后土壤环境监管。根据风险评估结果，有序开展污染地块治理和 修复。现有企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要严格按照有关规定 实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。; 本项目不涉及。; 符合.

表 1-3 与三亚市区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单（摘录）分析一览表 环境 管控 单元; 环境 管控 单元 名称; 行 政 区; 管控 单元 分类; 面积 （km2）; 生态 环境 分区 类型; 管控要求; 本项目; 是否 符合. ZH4 6020 3200 01; 落笔 洞片 区开 发边 界）; 吉 阳 区; 吉阳 区 重点 管 控单 元 1; 2.82; 大气 受体 敏感 区、 水 环境 重点 管控 区; 空间布 局约束; 严格按照规划开发建设，按照产业发展 定位实行 产业准入。; 项目租赁三亚市吉阳农产品 综合批发市场 5 号楼 3 层 1 号铺面进行装修改造，地块 为建设用地，并取得了《土 地房屋权证》（三土房（2015） 字第 10237 号）。; 符合. 污染物 排放管 控; 1.禁止新建燃煤锅炉，对新增锅炉安装 申报严格审 查，要求新增锅炉必须持有 锅炉能效测试合格证；; 项目为天然气锅炉，锅炉有 效能测试合格证; 符合. 2.生活及生产废水必须经污水处理设施 处理达到 一级 A 标准后方能排放; 项目废水预处理后排入新鸿 港市场路市政污水管网，最 终进入三亚红沙水质净化厂 处理，三亚红沙水质净化厂 出水水质满足一级 A 标准。; 符合. 3.餐饮行业加强油烟治理，油烟净化设 施安装率达 到 100%，油烟废气排放达到 《饮食业油烟排放标 准》（GB18483－ 2001）要求。; 项目非餐饮行业，项目炸伊 面工艺段安装油烟净化设 施。油烟废气排放达到 《饮 食业油烟排放标准》 （GB18483－ 2001）要求。; 符合.

# 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1 、建设内容 项目位于三亚市吉阳区吉阳农产品综合批发市场使用三亚吉阳农产品综合批发市 场内 5 号楼三层 1 号商铺进行装修改造，面积为 2000m2 ，5 号楼一层为农贸市场，二 层为农贸市场仓库，本项目仅使用 5 号楼三层中 1 号商铺进行营业。本项目主要建设的 内容包括生产车间、仓库、办公用房等主体与辅助工程。其中河粉生产线 3 条、伊面机 3 台、线面生产机 5 台，年产量共 10000t ，其中河粉 8000t 、伊面 1000t 、鲜面 1000t。 总投资 800 万元，其中环保投资 30 万元， 占总投资 3.75%。 表 2-1 项目组成及基本内容表 |
| --- | --- |
|  | 主体工 程 工程类别; 建设内容与规模; 备注. 生产车间位于东南侧，占地面积约为 1000m2, 生产车间 新建 其中包括米粉生产车间 700m2，泡米磨浆车间 为 100m2 ，伊面、鲜面生产车间 100m2 ；其余 100m2 为更衣室以及通道等。 洗米、泡. 米、磨浆 房; 该房位于厂房西北侧， 占地面积约 150m2。; 新建. 仓库; 仓库位于厂房北侧，用于原料储存，分为 3 个房间，总面积为 200m2; 新建. 成品包装 车间（无 菌）; 位于厂房东侧，面积为 150m2，用于成品包装、 存放; 新建. |

|  | 化验室; 仅用于检测产品含水量等简单物理实验使用， 占地面积约为 50m2; 新建. 消毒间 新建 工作人员进厂时的服装及手套消毒间，占地面 积约为 100m2 |
| --- | --- |

|  | 辅助工 程 公用工 程 环保工 | 冷藏库 | 冷藏库内放置3 台冷藏柜，占地面积约为 50m2 | 新建 新建 新建 / / 新建隔油池、 沉淀池 隔油池、沉淀 池为新建，化 粪池为农贸市 场内现有。 新建 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 程 储运工 程 依托工 程 |  |  | 新建 新建 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 办公区 | 办公区总面积为 200m2 ，有休息室，办公室、 接待室等。 |  |
|  |  | 锅炉房 | 面积为 100m2 ，拟设有 2 台 0.75t/h 的天然气 锅炉。 |  |
|  |  | 供电 | 市政电网提供。 |  |
|  |  | 供水 | 市政供水管网。 |  |
|  |  | 排水 | 雨污分流制，雨水排三亚吉阳农产品综合批发 市场雨水管网，生活污水经三级化粪池后排入 市政污水管网，加工厂生产废水经过隔油池、 多级沉淀池预处理后排入市政污水管网，由红 沙水质净化厂进行处理。 |  |
|  |  | 废水处理 | 生产废水通过自建隔油池处理、生活污水通过 现有化粪池处理后均排入市政污水管网，本项 目产生的废水约为 18. 1t/d。 |  |
|  |  | 废气处理 | 锅炉用天然气作为燃料，产生的烟气经 16m 高的烟囱排放，油烟机烟气排放专用管道，米 粉加工设备旁设置集气罩。 |  |
|  |  | 噪声处理 | 减振、消声、隔声、选用低噪声设备等措施。 |  |
|  |  | 固废处理 | 设有垃圾收集箱，生活垃圾及包装袋委托环卫 部门进行处理。 |  |
|  |  | 项目设置原料库和成品库，以物流通道分隔开。本项目生 产需 要的原料全部储存于原料库内，随用随运。项目产 品在外运前，均分类暂存于成品库中。 |  |  |
|  |  | 1.项目厂房依托三亚吉阳农产品综合批发市场原有厂房 进行装修改造 2.生活污水依托原有化粪池及排水管道进行排放 |  |  |

|  | 3.供水供电供气依托原有管线. 2 、主要产品及产能 主要产品名称：河粉、鲜面、伊面，年产量河粉 8000t 、伊面 1000t 、鲜面 1000t 。。 3 、主要工艺 项目主要进行米粉加工、主要流程为洗米、浸泡、磨浆、蒸片等。 4 、主要设备参数 表 2-3 主要生产设施一览表 序号; 名称; 数量; 备注. 1; 河粉生产线; 3 台; 大型横刀机 1000kg/h. 2; 伊面机; 3 台; 100kg/h. 3; 鲜面生产机; 5 台; 150kg/h. 4; 冷库 100m³; 1 个; \. 5; 锅炉; 2 台; 0.75t/h. 6; 磨浆机; 2 台; 500kg/h. 7; 搅拌机; 2 台; 1000kg/h. 8; 冷藏柜; 3 台; 3T. 9; 食品盒（最大暂存量）; 1000 个; 规格： 610*45*240. 表 2-4 锅炉废气处理系统参数 项目; 参数. 风机风量; 5000m³/h. 净化效率; ≥85%. 烟囱排放高度; 16m. 功率; 2.2kw. 5 、原辅材料 （1）原辅材料及理化性质及用量 |
| --- | --- |

|  | 主要原辅材料见表 2-5： 表 2-5 主要原辅材料一览表 序 号; 名称; 年用量; 最大暂 存量; 用途; 形状; 来源. 1; 大米; 2000t; 15t; 产品原料; 固态; 外购. |
| --- | --- |

产品：10000t/a. 废水：6873.9t/a. 蒸发水量：2835.3t/a. 废料：155t/a. 2; 小麦淀粉; 540.8t; 10t; 产品原料; 固态; 外购. 3; 面粉; 1000t; 5t; 产品原料; 固态; 外购. 4; 优质小麦粉; 1000t; 5t; 产品原料; 固态; 外购. 5; 水; 15087.8t; \; 产品原料; 液态; 外购. 6; 食用油; 160t; 1t; 产品原料; 液态; 外购. 表 2-6 项目主要物料年平衡表 投入; 产出; 备注. 名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t/a）. 大米; 2000; 河粉产品; 7940; 含水量为 68%. 小麦淀粉; 540.8. 小麦粉; 1000; 伊面产品; 1030; 含水量为 3%. 面粉; 1000; 鲜面产品; 1030; 含水量为 3%. 水; 15173.4; 蒸发水量; 2835.3; /. 废水; 6873.9; /. 食用油; 150; 废料; 155; /. 合计; 19864.2; 合计; 19864.2; /. 大米：2000t/a 小麦淀粉：540.8t/a 小麦粉：1000t/a 面粉： 1000t/a 水：15173.4t/a 食用油：150t/a. 合计：19864.2t/a. 图 2-1 项目主要物料年平衡图 6 、项目水平衡 项目用水主要为职工生活用水及大米的浸泡、清洗用水。 （1）生活用水

项目职工人数约为 32 人。根据《海南省用水定额标准》（DB 46/T 449—2021）中 规定，职工每人每日用水量为 180L/d ，预计用水量为职工生活用水 5.76t/d 。工作日以 330 天计，职工年用水量为 1900.8t/a。废水产生量按 85%计算，项目职工日产生活污水 4.90t/d ，年产生污水 1615.7t/a。 （2）生产用水 本项目生产用水单元主要为大米清洗用水、大米浸泡用水以及设备清洗用水。 大米清洗：每千克大米清洗用水量为 3L。则大米清洗用水量为 18.2m3/d，6000m3/a

|  | （一年以 330 天计） 。排放量按其用水量的 85%计，则项目大米清洗污水产生量为 15.5m3/d，5100m3/a。本项目洗米水与其他生产废水经隔油沉淀后一起排入市政污水管， 本次暂不考虑洗米水的回收综合利用。 浸泡用水：大米与淀粉一起用水浸泡，原料与浸泡用水量按 1：3 比例，则浸泡用 水量为 23. 1m3/d ，7622.4m3/a 。浸泡水全部与原料一起进行磨浆，无废水产生。 鲜、伊面制作用水：鲜、伊面制作用水，面条与伊面制作过程中，需要往小麦粉、 面粉内按比例加入 1:0.25 的水。项目浸泡水全部与原料一起进行磨浆，无废水产生。 预计用水量为 1.52m3/d ，500m3/a。 设备清洗：本项目设备清洗清洗用水量约为 0.5m3/d ，其废水排放量按用水量的 85%计，则设备清洗废水量为 0.43m3/d ，140.3m3/a。 锅炉补充水：项目使用 2 台 0.75t/h 燃气锅炉，产生的蒸汽用于项目供热蒸片。 本次 项目锅炉按每天使用 6 小时，年生产 330 天，锅炉补水量为 0. 1m³/d。 表 2-7 项目各单元用、排水量表 单位：m3/d 用水单元; 用水量（t/d）; 废水排量（t/d）. 生活用水; 5.76; 4.90. 大米清洗; 18.2; 15.5. 浸泡用水; 23. 1; \. 鲜、伊面制作用水; 1.52; \. 设备清洗; 0.5; 0.43. 锅炉补充水; 0. 1; \. 总计; 49.18; 20.83. |
| --- | --- |

|  | 图 2-2 项目水平衡图（单位：m3/d） |
| --- | --- |

|  | 7 、劳动定员及工作制度 项目工作人员为 32 人，一天工作 12 小时，年运营天数约 330 天。 8 、厂区平面布置 项目租用吉阳区三亚吉阳农产品综合批发市场 5 号楼 3 层 01 商铺作为厂房建设， 建筑面积为 2000m2 。项目总平面设计原则为保证内部运输快捷，成品装载、运输方便。 项目总体布局呈现长方形。厂房东面靠近运输电梯，紧邻成品间，方便货物运输。生产 车间位于项目南侧与原材料及包装间紧邻，方便取放原料。锅炉房位于项目西侧，临近 窗口，排放口延窗口引至顶层排放，最大程度远离周边敏感点。总体功能布局清晰，平 面布置较合理。项目车间产生的水蒸气通过屋顶排放，生产停工时加强厂房内通风换气 措施，减少了其对周边环境的影响，总体布局科学，便于管理。项目的车间平面布置具 体详见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺 流程 和产 排污 环节 | 一、施工期 1.施工期工艺流程 本项目于三亚吉阳农产品综合批发市场 5 号楼 3 层 01 商铺，在已有商铺内进行装 修改造，项目施工期主要进行设备安装，无土建工程、不涉及油漆、涂料装修。施工产 生的主要污染物主要是原房间内杂物搬迁，及房间内设备清理，安装生产设备过程中产 生的包装垃圾以及设备安装的敲打声等。施工时间较短，施工期主要会产生噪声、扬尘、 固体废物、废气等污染物其基本工艺及污染工序流程见图 2-3。 图 2-2 施工期工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）清洁打扫：项目需要搬迁商铺内原有杂物及对厂房进行清洁打扫。 （2）设备运输与安装：将生产设备运输至厂内，并安装于各生产车间。 （3）设备调试：安装完成后，需调试设备参数保证设备正常生产。 2.施工期环保措施 |

|  | 搅拌. 小麦粉. 压片. 冷却. 包装. 油炸. 包装废料. 噪声 噪声、油烟、面饼渣 （1）施工期场地清理的垃圾由专门的垃圾收集桶收集，后委托环卫部门处理。 （2）搬运设备、调试设备应选择在白天进行，禁止在夜间作业，避免产生的噪声 影响周围环境。 二、运营期 1.工艺流程： 本项目分为三条生产线，分别为伊面、鲜面、米粉三条加工生产线。其中米粉加 工大型横刀机 1000kg/h 三台，伊面生产机 100kg/h 三台，线面生产机 150kg/h 五台。 2. 工艺说明： （1）、伊面加工工艺流程 噪声 噪声 噪声、粉尘 水 打粉. 出丝. 噪声. 图 2-4 伊面加工工艺流程图及产污节点 工艺说明：先将小麦粉以人工投加的方式，加入打粉机进行打粉，完成粗碎和细粉， 再将细粉放至和面机，加入适量水进行搅拌和面，形成具有加工性能的面团，将和好的 面团压成细密的、达成规定要求的薄面片，压好的面片通过切割切成型，进入油炸锅油 炸，油炸后的面经过冷却后包膜装箱，入库。油炸过后的废油料有专门的收集桶进行收 集。 2 、鲜面加工工艺流程 |
| --- | --- |

|  | 图 2-5 伊面加工工艺流程图及产污节点 工艺流程说明：将面粉和水按适当的比例倒入和面机内，通过搅拌成面团，再送 |
| --- | --- |

|  | 入压面机压成面片，通过切面刀按不同规格切割成型，成型后的面条由工人进行分装外 售或入库。 3 、米粉加工工艺流程简述 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 声 噪 水. 废水 水. 废水 淀粉. 锅炉. 蒸汽 废气、噪声. 固体废弃物 入库. 沉浆. 浸泡. 磨浆. 再清洗. 分捡. 大米. 洗米. 脱水. 蒸粉. 成型. 冷却. 切条. | 多 级 沉 淀 池. |

|  | 包装. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 图 2-6 米粉加工工艺流程图 |  |

|  | 工艺简介： （1）大米洗米浸泡：洗米桶中的米，在射流装置冲击下进行循环冲洗。漂浮在水 面的泡沫、糠皮等浮杂物越过洗米桶上面的隔离板，经地漏排入沉淀池之中处理后排入 市政污水管网，由红沙水质净化厂进行处理。洗净的大米由射流装置送入浸米池中。洗 净的米在浸米池中用清水浸泡。浸米时间冬长夏短，以使米粒充分浸涨为度。 （2）脱水：将浸好的米进行放置，以除去湿米中多余的水份。脱水时间长短以米 粒表面没有明显的游离水，粉碎时不堵筛片为准。该股污水经车间地漏流入沉淀池处理 后排入市政污水管网，由红沙水质净化厂进行处理。 （3）磨浆：脱水后的大米用磨浆机进行磨浆。机内筛片规格一般以筛孔孔径φ0.6mm 为宜。磨出的米浆液过滤筛选后输入调浆桶调浆。 （4）蒸粉：蒸粉采用低压蒸柜。将搅拌好的粉挂稍松散后送入蒸柜中，用低压蒸 汽蒸煮，蒸汽压力为 0.035—0.045MPa ，蒸 5— 8 分钟，该过程采用天然气锅炉提供的 蒸汽。 （5）成型：将晾透的粉挂移到松粉架上逐挂松散。松粉时，用少许水湿润，并反 复揉搓，使粉丝间充分分离。松毕用钢丝梳上下梳理整齐。松粉要求应达到无两根以上 的并条粉丝。 （6）切条：干燥冷却后的粉挂，用切粉机切断成 18—20 厘米长的小段，然后装入 周转箱中，送包装间进行分捡包装。 （7）分捡：用人工将弯曲、并条及带有气泡、黑点等杂质的次品粉丝挑捡出来， 分别放置，残次废品统一收集，后销售至养殖场作为饲料使用，年产生废品量约为 5t。 直条米粉正品要求粉丝外观均匀挺直、无弯粉、无并条、无杂质、无气泡。 （8）称重、装袋、封口：分别定量称取正品粉条装入包装袋中，然后用自动封口 机封口，并打印生产日期。一般包装袋采用 4—6 丝的聚丙稀复合袋，每袋装 350g 或 |
| --- | --- |

|  | 400g 。封口应平整，不得有漏气，以免袋中的干粉返潮变质。 （9）装箱、打包、入库：将封口后的粉袋放入包装纸箱中，整齐排裂，以免压断。 |
| --- | --- |

|  | 然后封箱、打包、入库，即为成品。 2-9 运营期环节产污一览表 实验名称; 产污环节; 污染类 型; 主要成分. 伊面加工; 打粉; 噪声; 设备运行噪声. 废气; 少量粉尘. 油炸; 固废; 油炸废料. 废气; 油烟废气. 包装; 固废; 包装废料. 米粉加工; 洗米; 废液; 清洗废水. 浸泡; 废液. 磨浆; 噪声; 设备运行噪声. 沉浆; 噪声. 蒸粉; 废气; 锅炉废气. 噪声; 设备运行噪声. 切条、分拣; 噪声; 设备运行噪声. 固废; 包装废料. 鲜面加工; 和面、压片、成型; 噪声; 设备运行噪声. |
| --- | --- |

| 与项 目有 关的 原有 环境 污染 问题 | 1 、周边污染源情况 本项目位于三亚市吉阳区三亚吉阳农产品综合批发市场，使用市场内 5 号楼三层 1 号商铺进行装修改造。 （1）水污染源 评价范围内水污染源主要是三亚吉阳农产品综合批发市场内员工和顾客的生活用 水，污水经三级化粪池预处理后，排入市政污水管。 （3）大气污染源 评价范围内的大气污染源主要是周边道路来往车辆产生的汽车尾气和扬尘。 （3）噪声污染源 评价范围内的噪声污染源主要是交通噪声、市场内来往人员产生的噪声。 （4）固体废物污染源 评价范围内固体废物主要是市场交易过程产生的固废及员工产生的生活垃圾，生活 垃圾委托环卫部门处理。 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1 、大气环境质量现状 本项目区域大气环境质量现状引用三亚市生态环境保护局发布的《三亚市 2020 年环 境质量年报》数据。 根据 2021 年 2 月 1 日三亚市生态环境局发布的《三亚市 2020 年环境质量年报》，2020 年，三亚市环境空气质量优良率为 100% ，市区二氧化硫（SO2）日平均浓度范围为 1～10 微克/立方米，年平均浓度为 4 微克/立方米；二氧化氮（NO2） 日平均浓度范围为 2～28 微克/立方米，年平均浓度为 9 微克/立方米；可吸入颗粒物（PM10）日平均浓度范围为 4~ 76 微克/立方米，年平均浓度为 23 微克/立方米；细颗粒物（PM2.5）日平均浓度范围为 2~ 50 微克/立方米，年平均浓度为 11 微克/立方米；一氧化碳（CO）日平均浓度范围为 0.2~ 0.8 毫克/立方米， 日平均浓度第 95 百分位数为 0.6 毫克/立方米；臭氧（O3） 日最大 8 小 时平均浓度范围为 16～145 微克/立方米， 日最大 8 小时平均浓度第 90 百分位数为 99 微 克/立方米。各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单 中二级标准限值。项目所在区域空气质量现状评价表详见表 3- 1。 表 3-1 项目区域空气质量现状评价表 污染 物; 年评价指标; 现状浓度 (μg/m3）; 二级标准 限值 (μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情 况. SO2; 年平均浓度; 4; 60; 6.67; 达标. NO2; 年平均浓度; 9; 40; 22.5; 达标. CO; 24 小时平均第 95 百分 位; 0.6mg/m3; 4mg/m3; 15; 达标. O3; 日平均 8 小时滑动平均 值第 90 百分位数; 99; 160; 61.86; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 11; 35; 31.43; 达标. PM10; 年平均浓度; 23; 70; 32.86; 达标. 根据上表分析，本项目所在区域大气环境质量总体较好，符合《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及其修改单中二级标准限值，所在区域属于大气环境质量为达标区。 2 、地表水环境质量现状 |
| --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/085131302041011120