温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）

一、单选题(共计300题,每题1分)

- 高压配电装置的栅栏高度，不应低于(  )mm。

- 1000

- 1200

- 1500

- 2000

- 答案:B

- 2. 基极电流iB的数值较大时，易引起静态工作点Q接近(  )

- 截止区

- 饱和区

- 死区

- 交越失真

- 答案:B

- 3. 对于临时接地线，下列表述正确的是( )。

- 接地线应使用多股不带透明护套线。

- 接地线应使用多股软裸铜导线。

- 接地线应使用多股绝缘铜导线。

- 接地线应使用截面积不小于25mm2的带有透明护套的多股铜导线。

- 答案:D

- 4. 手持电动工具{除Ⅲ类外}必须采用(  )。

- 交流接触器；

- 漏电保护器；

- 中间继电器器；

- 时间继电器；

- 答案:B

- 5. 进口设备标牌上的英文词汇“alarmev”的中文意思是(  )。

- 蓄电池

- 电位器

- 报警器

- 变流器

- 答案:A

- 6. 电流对人体的伤害可以分为( )两种类型。

- 电伤.电击

- 触电.电击

- 电伤.电烙印

- 答案:A

- 7. GN22-10/1000型的额定电压为(  )。

- 22kV

- 10kV

- 1000V

- 1000kV

- 答案:B

- 8. 在化工企业,使用气焊电焊喷灯进行安装和维修时,必须办理(  ),在采取了防护措施,确保安全后方能动火。

- 工作证

- 动火证

- 合格证

- 答案:B

- 9. 怀疑电动机定子绕组存在接地故障时，应在退出运行质使用(  )进行测量判断。

- 500V兆欧表

- 电流表

- 电压表

- 万用表及电桥

- 答案:A

- 10. 共发射极放大器，集电极电阻RC的作用是(  )。

- 实现电流放大

- 晶体管电流放大转变速器成电压放大

- 电流放大与电压放大

- 稳定工作点

- 答案:B

- 11. 线路验电应逐相进行。同杆架起的多层电力线路验电时,先(  ),先验基层后验上层。

- 验低压

- 验高压或低压

- 验低压后验高压

- 答案:C

- 12. 对照电机与其铭牌检查，主要有( ).频率.定子绕组的连接方法。

- 电源电压

- 电源电流

- 工作制

- 答案:A

- 13. “禁止合闸,有人工作”的标志牌应制作为(  )。

- 红底白字

- 白底红字

- 白底绿字

- 答案:B

- 14. 焊接过程中，熔化金属自坡口背面流出，形成穿孔的缺陷称为( )。

- 未焊透

- 未焊满

- 烧穿

- 答案:C

- 15. 电力线路按架设方式可分为(  )。

- 输电线路和配电线路

- 高压线路和低压线路

- 架空电力线路和电力电缆线路

- 供电线路和用电线路

- 答案:C

- 16. 禁止合闸有人工作”的标记牌应制作为( )。

- 红底白字

- 白底红字

- 白底绿字

- 答案:B

- 17. 热继电器具有一定的(  )自动调节补偿功能

- 频率

- 时间

- 温度

- 答案:C

- 18. 摇表的两个主要组成部分是手摇(  )和磁电式流比计。

- 电流互感器

- 直流发电机

- 交流发电机

- 答案:B

- 19. 螺丝刀的规格是以柄部外面的杆身长度和(  )表示。

- 厚度

- 半径

- 直径

- 答案:C

- 20. 《安全生产法》规定，任何单位或者(  )对事故隐患或者安全生产违法行为，均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。

- 职工

- 个人

- 管理人员

- 答案:B

- 21. SF6负荷开关一般不设置(  )。

- 气体吹弧设备

- 灭弧设备

- 磁吹灭弧设备

- 答案:A

- 22. 在直接编设备文字符号中,归于12n设备的端子排编为(  )。

- 12K

- 12LP

- 12

- 答案:C

- 23. 电路处于断路状态时,电路中没有( )流过。

- 电压

- 电流

- 电阻

- 答案:B

- 24. 保护线( )的颜色按标准应采用()。

- 蓝色

- 红色

- 黄绿双色

- 答案:C

- 25. 对照电机与其铭牌检查,主要有(  ).频率.定子绕组的连接方法。

- 电源电压

- 电源电流

- 工作制

- 答案:A

- 26. 在R.L.C串联的正弦电路中，端电压和电流同相时，参数L.C与角频率ω的关系为(  )。

- ωL^2C^2=1

- ω^2LC=1

- ωLC=If

- ω^2L^2C^2=1

- 答案:B

- 27. 在TN系统中,相线与保护零线回路的阻抗应符合保护接零的要求,单相短路电流应大于低压断路器瞬时动作电流脱扣器整定电流的( )

- 1.5倍

- 2.5倍

- 3.5倍

- 4.5倍

- 答案:A

- 28. 手车式开关柜,小车已推入,开关断开,称之为(  )。

- 运行状态

- 备用状态

- 检修状态

- 答案:B

- 29. 下列(  )保证电气作业安全的组织措施。

- 停电

- 工作许可制度

- 悬挂接地线

- 答案:B

- 30. 隔离开关作用之一是( )。

- 隔离电源

- 隔离电流

- 隔离电场

- 答案:A

- 31. 为了把电流表的测量范围扩大100倍，倍率器的电阻值是表内阻的(  )。

- 1/99倍

- 1/100倍

- 99倍

- 100倍

- 答案:A

- 32. 属于配电电器的有( )。

- 接触器

- 熔断器

- 电阻器

- 答案:B

- 33. 接地装置的下引线应选择(  )。

- 扁钢

- 铝排

- 铜排

- 加强型钢芯铝绞线

- 答案:A

- 34. 下列材料中导电性能最好的是( )。

- 铝

- 铜

- 铁

- 答案:B

- 35. 三相不对称负载的中性线断开后，负载最大的一相的相电压将会( )。

- 升高

- 降低

- 不变

- 为零

- 答案:B

- 36. 在易燃.易爆危险场所,供电线路应采用(  )方式供电。

- 单相三线制,三相四线制

- 单相三线制,三相五线制

- 单相两线制,三相五线制

- 答案:B

- 37. 自耦变压器二次有2-3组抽头，其电压可以分别为一次电压U1的80%.(  ).40%

- 10%

- 20%

- 60%

- 答案:C

- 38. 在检修电子仪器设备电路或家电线路中，对于难用仪表测出的故障，常用(  )。

- 逻辑判断法

- 替代法

- 波形测量法

- 电压测量法

- 答案:A

- 39. 负荷开关必须与( )串联安装。

- 高压隔离开关

- 高压断路器

- 高压电容器

- 高压熔断器

- 答案:D

- 40. FN4-10型真空负荷开关是三相户内高压电器设备，在出厂作交流耐压试验时，应选用交流耐压试验标准电压(  )KV。

- 42

- 20

- 15

- 10

- 答案:A

- 41. 钳形电流表是利用(  )的原理制造的。

- 电压互感器

- 电流互感器

- 变压器

- 答案:B

- 42. 发生高压设备.导线接地毛病时,在室内人体不得挨近接地毛病点(  )以内。

- 4m

- 8m

- 10m

- 答案:A

- 43. PN结两端加正向电压时，其正向电阻( )。

- 小

- 大

- 不变

- 答案:A

- 44. 变压器中性点接地叫(  ).

- 工作接地;

- 保护接地;

- 工作接零;

- 保护接零.

- 答案:A

- 45. 并联电路中，电流的分配与电阻成(  )

- 正比

- 反比

- 1:1

- 2:1

- 答案:B

- 46. 低压断路器的脱扣器其中失压脱扣器与被保护电路并联，起(  )作用。

- 过载保护；

- 短路保护；

- 延时保护；

- 欠压或失压保护；

- 答案:D

- 47. ( )仪表的灵敏度和精确度较高,多用来制作携带式电压表和电流表。

- 磁电式

- 电磁式

- 电动式

- 答案:A

- 48. (  )能导致左后侧电动车门锁不能锁定。

- 车门锁拉杆卡住

- 车窗天线故障

- 遥控器故障

- 搭铁线故障

- 答案:D

- 49. 下列(  )触发方式不属于可控硅触发电路。

- 大功率三极管触发

- 大功率二极管触发

- 脉冲触发

- 集成电路触发

- 答案:B

- 50. 下列关于保护变压器的角型间隙安装位置描述正确的是( )。

- 高压熔断器的外侧

- 高压熔断器的内侧

- 远离变压器一侧

- 答案:B

- 51. 电力系统在运行中，突然短路引起的过电压叫(  )过电压。

- 大气；

- 操作；

- 弧光接地。

- 答案:C

- 52. 自耦变压器的特点之一是:一.二次绕组之间有(  )的连接。

- 机械

- 电气

- 电子

- 光纤

- 答案:B

- 53. 变压器和高压开关柜，避免雷电侵入产生损坏的首要措施是(  )。

- 装置避雷器

- 装置避雷线

- 装置避雷网

- 答案:A

- 54. 下列材料中，导电性能最好的是(  )。

- 铝

- 铜

- 铁

- 答案:B

- 55. 关于高压电力线路,限时电流速断维护的动作时刻一般取(  )。

- 0.2s

- 0.5s

- 0.7s

- 答案:B

- 56. 倒闸操作前,应先在( )进行模拟操作。

- 实际设备上

- 模拟图板上

- 操作票上

- 答案:B

- 57. 防静电的接地电阻要求不大于( )Ω。

- 10

- 40

- 100

- 答案:C

- 58. 安全工作规程要求人们在户外不要走近断线点(  )以内的地段，在户内不要走近断线点4m以内的地段，否则会发生触电事故。

- 4m；

- 5m；

- 6m；

- 8m；

- 答案:D

- 59. 对于异步电动机，熔断器熔体的额定电流应取为电动机额定电流的(  )倍。

- l—l.5

- 1.5—2.5

- 3～4

- 5～7

- 答案:B

- 60. 在10kV及以下带电杆塔上进行工作，工作人缘距最下层带电导线垂直距离不得小于( )。

- 0.35m

- 0.5m

- 0.7m

- 1.0m

- 答案:C

- 61. jdz-10型电压互感器，字母“d”代表( )。

- 单相

- 电压互感器

- 树脂浇注绝缘

- 答案:A

- 62. 在有中性点的电源供电系统中，相电压指的是(  )的电压。

- 相线对地

- 相线对中性点

- 相线之间

- 中性点对地

- 答案:B

- 63. 为了适应电焊工艺的要求，交流电焊变压器的铁心应(  )。

- 有较大且可以调的空气隙

- 有很小且不变的空气隙

- 有很小且可调的空气隙

- 没有空气隙

- 答案:A

- 64. 电动机在额定工作状态下运行时,( )的机械功率叫额定功率。

- 允许输入

- 允许输出

- 推动电机

- 答案:B

- 65. 下列灯具中功率因数最高的是(  )

- 白炽灯

- 节能灯

- 日光灯

- 答案:A

- 66. 以下不属于职业危害因素的是()。

- (1)粉尘(2)化学因素(3)物理因素(4)放射性物质(5)脚手架.阶梯和活动梯架缺陷

- （1）（2）

- （2）（3）

- （3）（4）

- （5）

- 答案:D

- 67. 跌落式高压熔断器熔丝熔断时，电弧使(  )产生大量气体，形成纵向吹弧。

- 陶瓷芯

- 消弧管

- 吹弧喷口

- 答案:B

- 68. 罐式SF6断路器的灭弧室安装在接地的金属罐中，在两个出线套管的下部都可安装(  )。

- 电流互感器

- 电流互感器和电压互感器

- 电压互感器

- 电容器

- 答案:A

- 69. 在电路中，将两个及以上的电阻的一端全部联接在一点上，而另一端全部连接在另一点上，这样的联接称为电阻的( )。

- 串联

- 并联

- 混联

- 答案:B

- 70. 确定电流所产生磁场方向的定则是由(  )。

- 欧姆定律

- 右手螺旋定律

- 基尔霍夫定律

- 楞次定律

- 答案:B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/085230133331011123