温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（选择题100道，多选题100道，判断题100道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- 一般万用表可直接测量(  )物理量。

- 有功功率

- 无功功率

- 电能

- 音频电平

- 答案:D

- 2. 电业安全工作规程上规定,对地电压为( )V及以下的设备为低压设备。

- 380

- 400

- 250

- 答案:C

- 3. 智能安全工具柜提供一个适宜的(  )存放环境，使其保持干燥。

- 电器开关

- 绝缘工具

- 仪表

- 答案:B

- 4. 电压互感器按用途分为测量用电压互感器和(  )。

- 充电用电压互感器

- 绝缘用电压互感器

- 保护用电压互感器

- 答案:C

- 5. 电压互感器是一种将(  )电压降低的电气设备。

- 交流

- 直流

- 交流和直流

- 答案:A

- 6. 单结晶体管触发电路具有(  )的特点。

- 脉冲宽度较宽，脉冲前沿极陡

- 脉冲宽度较窄，脉冲前沿极陡

- 脉冲宽度较窄，脉冲前沿平缓

- 脉冲宽度较宽，脉冲前沿平缓

- 答案:B

- 7. 电气图形符号的形式有(  )种。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 答案:B

- 8. 冷缩电缆终端头的外绝缘材料为( )。

- 聚氯乙烯

- 硅橡胶

- 环氧树脂

- 聚乙烯

- 答案:B

- 9. 经济型数控系统常用的有后备电池法和采用非易失性存储器，如片内带锂电池的随机存储器(  )。

- EEPROM

- NVRAM

- FLASHROM

- EPROM

- 答案:B

- 10. 屋顶上单支避雷针的保护范围可按保护角( )确定。

- 60°

- 45°

- 30°

- 答案:A

- 11. 在全部停电和部分停电的电气设备上工作时,必须完成的技术措施有:停电.( ).挂接地线.装设遮栏和悬挂标示牌。

- 放电

- 验电

- 巡视安全检查

- 答案:B

- 12. 常用检查三相变压器的联接组别的试验方法中，下列错误的是( )。

- 直流法

- 双电压表法

- 电桥法

- 相位法

- 答案:C

- 13. 基尔霍夫第二定律也称(  )定律。

- 节点电流；

- 回路电压；

- 欧姆定律；

- 楞次定律；

- 答案:B

- 14. 八极三相异步电动机的定子圆周对应的电角度为(  )。

- 360

- 1080

- 1440

- 2880

- 答案:C

- 15. 对工厂企业来说，实行计划用电主要是针对(  )而言。

- 基本生产用电

- 辅助生产用电

- 生产照明用电

- 基建与生活用电

- 答案:A

- 16. 笼形异步电动机采用电阻降压启动时，启动次数(  )

- 不宜太少

- 不允许超过3次/小时

- 不宜过于频繁

- 答案:C

- 17. 断路器应有标出(  )等内容的制造厂铭牌。

- 设备说明

- 根本参数

- 安全提示

- 答案:B

- 18. 高压熔断器熔体中间焊有小锡{铅}球，利用(  )降低熔丝熔点。

- 热聚集

- 热扩散

- 冶金效应

- 热吸收

- 答案:C

- 19. 楞次定律是(  )。

- 确定线圈产生电磁感应电动势方向的定律

- 计算线圈中感应电动势大小的定律

- 电流通过线圈产生热量的定律

- 电流与电阻关系的定律

- 答案:A

- 20. 保护接地用于中性点(  )供电运行方式。

- 直接接地

- 不接地

- 经电阻接地

- 电感线圈接地

- 答案:B

- 21. 继电维护设备是由(  )组成的

- 二次回路各元件

- 各种继电器

- 包含各种继电器和仪表回路

- 答案:B

- 22. 绝缘手套和绝缘靴试验包括(  )。

- 绝缘电阻试验和耐压试验

- 耐压试验和泄漏电流实验

- 绝缘电阻试验和泄露电流试验

- 绝缘电阻试验，耐压试验和泄露电流试验

- 答案:B

- 23. 三相四线有功电能表有组元件( )

- 1

- 2

- 3

- 答案:C

- 24. 对于电路中任一回路各段电压的代数和为(  )。

- 电动势

- 大于零

- 等于零

- 答案:C

- 25. 临时线路应与正常的用电安全规范要求相一致，架空线路离地高度不小于(  )，所使用的设备应采取漏电保护措施。

- 3m；

- 4m；

- 5m；

- 6m；

- 答案:D

- 26. 当电路开路时电源端电压在数值上等于( )。

- 零

- 电源的电动势

- 电源内阻的电压

- 答案:B

- 27. 已知交流伺服电动机的极数对数为2，使用频率为50Hz的交流电压供电，则旋转磁场的转速为(  )。

- 3000r/min

- 1500r/min

- 750r/min

- 1000r/min

- 答案:B

- 28. 单相半桥逆变器(电压型)的直流接有两个相互串联的(  )

- 容量足够大的电容

- 大电感

- 容量足够小的电容

- 小电感

- 答案:A

- 29. 人体在电磁场作用下，由于(  )将使人体受到不同程度的伤害

- 电流

- 电压

- 电磁波辐射

- 答案:C

- 30. 在具有电容的交流电路中关于无功功率的叙述，正确的是(  )。

- 单位时间所储存的电能

- 单位时间放出的热量

- 单位时间里所做的功

- 单位时间内与电源交换的电能

- 答案:A

- 31. 下列(  )归于根本安全用具。

- 绝缘棒.绝缘夹钳

- 绝缘手套.绝缘靴

- 携带型接地线.临时遮栏

- 答案:A

- 32. 根据目前变压器油的状态，在安装完毕通电之前，应先分.合闸(  )，对去掉油杂质形成的氧化膜效果显著。

- 5次

- 10次

- 15次

- 20次

- 答案:C

- 33. 电缆在室外直接埋地敷设的深度不应小于(  )。

- 0.5m

- 0.6m

- 0.7m

- 1m

- 答案:C

- 34. 当交流电源电压加到变压器的一次绕组后，在变压器铁芯中将产生(  )磁通。

- 恒定

- 交变

- 非线性变化

- 答案:B

- 35. 电位是(  )，随参考点的改变而改变，而电压是绝对量，不随参考点的改变而改变。

- 常量

- 变量

- 绝对量

- 相对量

- 答案:D

- 36. 电容器属于( )设备。

- 危险

- 运动

- 静止

- 答案:C

- 37. 熔断器的电阻值( )。

- 很小

- 很大

- 相当于～电阻元件

- 为0

- 答案:B

- 38. 在JK触发电路中，当J＝K＝1时，触发器的状态(  )。

- 不变

- 置1

- 置0

- 与原状态相反

- 答案:D

- 39. 杆塔基础施工时，在地面上应留有(  )高的防沉土台。

- 100mm

- 300mm

- 500mm

- 700mm

- 答案:B

- 40. 抵押绝缘鞋是防止触电(  )

- 主要技术措施

- 基本安全工具

- 辅助安全用具

- 答案:C

- 41. 造成电动机绝缘下降的原因是(  )。

- 电动机绕组受潮

- 引出线及接线盒内绝缘不良

- 电动机绕组长期过热老化

- 上述三种说法都对

- 答案:D

- 42. ( )不得延期。

- 配电第一种工作票

- 配电第二种工作票

- 带电作业工作票

- 低压工作票

- 答案:C

- 43. 电感的标注法有(  )。

- 直标法.数字法.色标法

- 直标法.文字法.色标法

- 数字法.文字法.色标法

- 文字法.数字法.符号法

- 答案:A

- 44. 电流从左手到双脚引起心室颤动效应,一般认为通电时间与电流的乘积大于( )mA·S时就有生命危险。

- 16

- 30

- 50

- 答案:C

- 45. 制造标准电阻器的材料一定是(  )。

- 低电阻率材料

- 高电阻率材料

- 低温度系数材料

- 高温度系数材料

- 答案:D

- 46. 掘路施工应做好防止交通事故的安全措施。施工区域应用标准路栏等进行分隔,并有明显标记,夜间施工人员应佩戴( ),施工地点应加挂警示灯。

- 照明灯

- 护目眼镜

- 反光标志

- 标志牌

- 答案:C

- 47. (  )是指大小和方向随时间做周期性变化的电流。

- 直流屯

- 交流屯

- 脉动交流屯

- 恒稳直流屯

- 答案:B

- 48. 为防止电位差火花及环火，对于无补偿绕组电机换向器片间电压不应超过(  )伏。

- 18

- 17

- 14

- 10

- 答案:B

- 49. 导线接头缠绝缘胶布时，后一圈压在前一圈胶布宽度的(  )。

- 1/2

- 1/3

- 1

- 答案:A

- 50. 当电压过高时，电动机可能(  )。

- 为能起动

- 绝缘老化加快

- 反转

- 答案:B

- 51. 通过熔体的电流越大，熔体的熔断时间越(  ).

- 长

- 短

- 不变

- 答案:B

- 52. 在交流电路中，纯电感与纯电容负载均不消耗能量，只对电源能量起互换作用，他们瞬时功率的最大值称为(  )。

- 有功功率；

- 无功功率；

- 视在功率；

- 功率因素；

- 答案:B

- 53. 1千伏以上的电容器组采用(  )接成三角形作为放电装置。

- 电炽灯

- 电流互感器

- 电压互感器

- 答案:C

- 54. 闭环控制系统建立在(  )基础上，按偏差进行控制。

- 正反馈

- 负反馈

- 反馈

- 正负反馈

- 答案:B

- 55. 铅酸蓄电池在初充电开始后，在( )h内不允许中断充电。

- 10

- 20

- 30

- 40

- 答案:B

- 56. 雷电过电压又称为(  )过电压。

- 外部

- 内部

- 磁电

- 答案:A

- 57. 下列关于视在功率的叙述，不正确的是(  )。

- 视在功率是指交流电路中电源能提供的总功率

- 视在功率是有功功率与功率因数的比值

- 视在功率的单位是伏安

- 视在功率既包括有功功率又包括无功功率

- 答案:B

- 58. 普通500V如下电气设备和线路应选用(  )兆欧表。

- 250V~500V

- 500V~1000V

- 1000V~2500V

- 2500V~5000V

- 答案:B

- 59. 在具有电容元件的电路中,不能通过的是(  )。

- 直流电流；

- 工频电流；

- 高频电流

- 答案:A

- 60. 安全标志要求标准统一或(  ),以便于管理。

- 符合标准

- 符合习惯

- 符合行规

- 答案:B

- 61. 在市场经济条件下，职业道德具有(  )的社会功能。

- 鼓励人们自由选择职业

- 遏制牟利最大化

- 促进人们的行为规范化

- 最大限度地克服人们受利益驱动

- 答案:C

- 62. 纯电感电路中，下列表达式正确的是(  )

- UL=XL×iL

- UL=jXL×iL

- UL=jXL×IL

- UL=XL×IL

- 答案:C

- 63. 国家规定的安全色，其中(  )表示禁止.停止。

- 黄色

- 蓝色

- 红色

- 答案:C

- 64. 倒闸操作是为了改变电气设备的(  )。

- 备用状态

- 检修状态

- 使用状态。

- 运行状态

- 答案:C

- 65. 并联电路中，电流的分配与电阻成(  )

- 正比

- 反比

- 1:1

- 2:1

- 答案:B

- 66. 接地体应埋在距建筑物或人行道(  )以外的地点。

- 1m；

- 1.2m；

- 2m；

- 2.5m；

- 答案:C

- 67. 立井井筒施工时，当采用人工手持钻机打眼时，炮眼深度以( )M为宜。

- 1.0-1.5

- 1.5-2.0

- 2.0-2.5

- 2.5-3.0

- 答案:B

- 68. 三相电路中，每相头尾之间的电压叫(  )。

- 相电压

- 线电压

- 端电压

- 电势

- 答案:A

- 69. 电压互感器在运行中二次侧不允许(  )。

- 断路；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/086003000130010042