第 1 章	土的物理性质与工程分类

# 一．填空题

- 颗粒级配曲线越平缓，不均匀系数越大，颗粒级配越好。为获得较大密实度，应选择级配良好的土料作为填方或砂垫层的土料。

- 粘粒含量越多，颗粒粒径越小，比表面积越大，亲水性越强，可吸附弱结合水的含量越多，粘土的塑性指标越大

- 塑性指标 I

p

w	 w

L	p

，它表明粘性土处于可塑状态时含水量的变化范围，它综合反

映了粘性、可塑性等因素。因此《规范》规定： 10  I

p

17 为粉质粘土， I

p

17 为

粘土。

- 对无粘性土，工程性质影响最大的是土的密实度，工程上用指标e 、 D

r

来衡量。

- 在粘性土的物理指标中，对粘性土的性质影响较大的指标是塑性指数I	。

p

- 决定无粘性土工程性质的好坏是无粘性土的相对密度，它是用指标D

r

w  w

来衡量。

- 粘性土的液性指标I

L

p

w	 w

L	p

，它的正负、大小表征了粘性土的软硬状态，《规范》

按 I	将粘性土的状态划分为坚硬、硬塑、可塑、软塑、流塑。

L

- 岩石按风化程度划分为微风化、中等风化、强风化。

- 岩石按坚固程度划分为硬质岩石，包括花岗岩、石灰岩等；软质岩石，包括页岩、泥岩

等 。            10．某砂层天然饱和重度

sat

20 kN/m3，土粒比重G

s

2.68 ，并测得该砂土的最大干重

度	 17.1 kN/m3 ，最小干重度 	 15.4 kN/m3 ，则天然孔隙比 e 为，最大孔隙比

d max	d min

min

e	 ，最小孔隙比e	 。

max

- 砂粒粒径范围是~2mm，砂土是指大于 2mm 粒径累计含量不超过全重 50%，而大于0.075mm粒径累计含量超过全重 50%。

- 亲水性最强的粘土矿物是蒙脱石，这是因为它的晶体单元由两个硅片中间夹一个铝片组 成，晶胞间露出的是多余的负电荷，因而晶胞单元间联接很弱，水分子容易进入晶胞之间，

而发生膨胀。

# 二	问答题

- 概述土的三相比例指标与土的工程性质的关系

答：三相组成的性质，特别是固体颗粒的性质，直接影响土的工程特性。但是，同样一种土， 密实时强度高，松散时强度低。对于细粒土，水含量少则硬，水含量多时则软。这说明土的性质不仅决定于三相组成的性质，而且三相之间量的比例关系也是一个很重要的影响因素。

- 常见的黏土矿物有哪些试述黏土矿物颗粒与粗颗粒土比较有那些特点及特性

答：常见的粘土矿物有蒙脱石，伊利石和高龄石。黏土的颗粒很细，粘粒粒径

d  0.005 mm，细土粒周围形成电场，电分子吸引水分子定向排列，形成结合水膜，土粒与土中水相互作用显著，关系密切。粘性土随着含水量不断增加，土的状态变化为固

态---半固态---液体状态，相应的地基土的承载力基本值	f	 450 Pa，逐渐降低为

0

f	 45 Pa，亦即承载力基本值相差 10 倍以上。可见，粘性土最主要的物理特征并非e、

0

Dr，而是土粒与土中水相互作用产生的稠度。

- 工业与民用建筑地基基础工程中将地基土划分为哪几种类型

答：岩石、碎石土、砂土、粉土、粘性土和人工填土。

- 按沉积条件不同，土体可划分为哪几种类型

答：残积土、坡积土、洪积土、冲积土、湖积土、海积土、淤积土、风积土和冰积土。

- 地下水位以下一原状土样，其 w  28%， G	 2.70 ；   1.88 t/m 3,计算孔隙比时，

s

用公式 e

d 	(1  )

s	w 	 1 ，计算得 e  0.838 ，用公式 e

d

s 计算得 e  0.756 ，

s

r

试问该用那个公式，e 为多少另一个公式在这里为什么不能用

答：公式e

d	(1	)

s	w

1 该用， e	0.838 ，而另一公式不能用，因为饱和度s 未

r

给，不能认为s

r

- 说明三相草图中

1 ，实际上将e	0.838 代入e

1	e

和	的物理概念。

###### 1	e	1	e

d

s ，得s

s	r

r

0.902 。

###### 1	e

答：	代表单元土体中土骨架所占有的体积，	代表孔隙在单元土体中所占有的

###### 1	e	1	e

体积。

- 什么是粘性土的界限含水量它们与土中那一层水膜相对应，他们又如何确定

答：土由一种状态转到另一种状态的界限含水量称为阿太堡界限含水量。分别为缩限、塑限和液限。分别和强结合水（吸着水）、弱结合水（薄膜水）和自由水相对应。缩限 可用收缩皿法测定，塑限可用滚搓法、液塑限联合测定法，液限可用锥式液限仪或碟式液限仪测定。

- 说明土的天然重度	，饱和重度	，浮重度	和干重度	的物理概念和相互关系，

sat	d

并比较同一土中的	、	、	、	的数值大小。

sat	d

答 ：	m g	，

m	V

s	V	w

m	V	m

g	，	s	s	w g	，	s	。

V	sat	V	V	d	V

。

sat	d

三、判断题

###### 粘性土的软硬程度取决于含水量的大小，无粘性土密实程度取决于孔隙比

| 的大小。 2．甲土饱和度大于乙土，则甲土的含水量一定高于已土。 |  | （ （ | ） ） |
| --- | --- | --- | --- |
| 3．粉粒是~0.05mm 的粒组。 | （ | ） |  |

| 4．相对密实度D 会出现 | D 1和 | D 1 的情况。 | （ | ） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r | r | r |  |  |
| 5．甲土的饱和度如果大于乙土，则甲土必定比乙土软。 |  |  | （ | ） |
| 6．甲土的孔隙比大于乙土，则甲土的干重度应小于乙土。 |  |  | （ | ） |
| 7．土的天然重度愈大，则土密实性愈好。 |  |  | （ | ） |
| 四、计算题 |  |  |  |  |

- 某地基土样数据如下：环刀体积 60cm 3,湿土质量 0.1204kg，土质量 0.0992kg，土

粒相对密度为，试计算：天然含水量w，天然重度 ，干重度

d

，孔隙比e 。

m	0.1204	m	0.0992

g 	10 0.020N / cm3

V	60	d

s g

V	60

10 0.0165N / cm3

m

w 	w

m

s

0.1024 0.0992 100%  11.3% 0.0992

V	 ms

s	G

s

###### 0.0992 103

2.71	 36.6cm3

e  Vv

V

s

V  Vs

V

s

60  36.6  0.639 36.6

- 若原状土样的天然密度   2.1t / m3 ，含水量w  15%，土颗粒相对密度G	=，试计算

s

孔隙比e.

答：设V

s

1m 3 ， m

s

G

s	w

2.71 t

m	 w  m

w	s

0.15 * 2.71  0.407 t

V  ms  mw

2.71  0.407

2.1

1.484 m3

e  Vv

V

s

V  Vs

V

s

1.484  1  0.484

1

- 测得沙土的天然重度  17.6kN / m3 ，含水量 w  8.6% ，土粒相对密度G

s

2.66 ，

最小孔隙比e	 0.462 ，最大孔隙比e	 0.71 ，试求沙土的相对密度D 。

min	max	r

答： 设V

s

1cm3

则 m	 V  G

s	s	s	w

2.66 g

m	 wm

w	s

0.086  2.66  0.229 g

V  m

m	 m

s

w

/ g

2.66  0.229

1.76

1.641cm3

e  Vv

V

s

V  Vs

V

s

1.641  1  0.641

1

D		e

max

e	 0.71  0.641  0.278

r	e

max

- e

min

0.71  0.462

- 某干沙土样重度为 m 3,土粒相对密度G

s

2.69 ，置于雨中，若砂样体积不变，饱和度

增加到 40%，求砂样在雨中的孔隙比。

答：设V

s

1cm3

m

s

G V

w	s	s

2.69g

V  ms

2.69

1.66

1.62 cm3

d

e  Vv

V

s

V  V

s

V

s

0.62

- 某工地进行基础施工时，需在土中加水以便将土夯实，现取土样 1000g，测其含水量为 20%，

根据施工要求，将土的含水量增加 20%，问应在土样内加多少水

答：由 w

mw 100% 得

m

s

m	 m /(1  w)  1000 /(1  0.2)  833g

s

m	 m  m

w	s

167 g

需加水量为m

w

0.4m	 m

s	w

0.4 * 833  167  166 g

- 某工程地质勘察中，取原状土 60cm 3,重 99.15g，烘干后重 78.05g， G

s

2.67 ，求此

土的孔隙比和饱和度。

答： m

w

m  m

s

99.15  78.05  20.65g

V	 m	/

w	w	w

20.65cm 3

V		ms

78.05

29.23cm3

s	G

s	w

2.67

e  Vv

V

s

V  Vs

V

s

60  29.23  1.053 29.23

S	 Vw   	20.65	 0.671

r	V	60  29.23

v

- 某土样的干重度

d

饱和度 S	。

r

15.4kN / m3 ，含水量 w  19.3% ，土粒相对密度 d

s

2.73 ，求

答：设V

s

1cm3 ，则

m	 G V

s	s	s	w

2.73g

m	 wm

w	s

0.193  2.73  0.527 g

m

V

ms

s

g

2.73

1.773cm3

/	1.54

d	d

V		 mw w

0.527

1

0.527cm3

w

V

S		w

100% 	Vw

100%

0.527

###### 68.2%

r	V	V  V

v	s

###### 1.773  1

- 某地基开挖中，取原状土样送至实验室中进行试验。测得天然重度  19.2kN / m3 ，

天然含水量w  20% ，土粒相对密度G	 2.72 ，液限w	 32%，塑限w	 18% 。

s	L	p

试问这些数据合理吗为什么如果合理，请定出土的名称和状态。

答：天然重度在粘性土重度变化范围  1.8 ~ 2.0g / cm3 内，含水量 20%也在坚硬黏土的含水量 30%以下，相对密度也在粘性土比重至变化范围内，因此这些数据合理，此土

属	于	粘	性	土	。	由	于

I	 w	 w

p	L	p

32  18  14	 10	,

I	 0.63(w	 20)  0.63 *12  7.56 ， w	 32%  40 ，所以此土为低液限黏土。

p	L	L

- 一个饱和原状土样体积为 143cm 3,质量为 260g，颗粒相对密度为，取定他的孔隙比，含水量和干密度。

答： m

s

V G

s	s	w

2.7V

s

e 	w

V

V

s

74 .18

68 .82

1.08

m	 m  m

w	s

260  2.7V

s

w  mw

100%  74.19  40%

V		 mw w

260  2.7V

s

m	185.81

s

w

ms

185.81

1.29g / cm3

由V  V	 V

w	s

260  1.7V 得

s

d	V	143

###### 260  143

V		 68.82 cm3

s	1.7

V	 260  2.7V

w	s

74.18 cm3

m	 2.7 * 68.82  185.81 g

s

m	 260  185.81  74.19 g

w

- 某饱和土样，其液限	w	 42% ，塑限 w	 20% ，含水量 w  40% ，天然重度

L	p

18.2kN / m3 ，求 I	， e 、G 各为多少

L	s

答： I

w  wp

###### 40  20

0.91

L	w	 w

L	P

###### 42  20

设V	 1，则m

s	s

V  G	 G

s	w	s	s

m	 wm

w	s

0.4G ，

s

m

w

Vw

w

wms

w

0.4G

s

由 m  ms  mw

1.4G

s

得

V	V	 V

s	w

1  0.4G

s

/ g

Gs  (1.4  0.4)g

1.82

1.4  0.4 1.82

2.71

e  V

w

0.4G

s

1.083

- 有一块 50 cm

3的原状土样重 95.15g，烘干后重 75.05g，；已知土粒相对密度d

s

2.67 ，

试求天然重度 ，饱和重度

sat

，浮重度 和干重度

d

，天然含水量 w ，孔隙比e ，

孔隙率n ，饱和度 S	，并比较 、	、 和	的数值大小。

r	sat	d

答：略。

# 第二章	土的渗透性

##### 一、填空题

- 当土体两点之间有水头差，有渗流长度时，则渗流发生，渗流速度v  ki ，与水头差成正比，与渗流长度成反比。但在黏土中，只有当水头梯度超过起始梯度时才开始渗流。

- 渗透力（即动水压力）是土对水的压力，渗透力的表达式是	i ，产生流砂的条件是渗

w

流力克服了土体的重力。

##### 二、 简答题

- 什么叫渗透力，其大小和方向如何确定

答：地下水在土体中流动时，由于受到土的阻力，而引起水头损失，从作用力与反作用力的原理可知，水流经过时必定对土颗粒施加一种渗流作用力，单位体积土颗粒所受到的渗流作用力称为渗透力。渗流力的大小与水力梯度成正比，其方向与渗流方向一致。

- 达西定律的基本假定是什么试说明达西渗透定律的应用条件和适用范围。

答：由于土的孔隙很小，在大多数情况下水在孔隙中的流速较小，可以认为属于层流（即水流流线相互平行的流动），那么土中的渗流规律可以认为是符合层流渗透定律。由于达西定律只适用于层流的情况，故一般只用于中砂、细砂、粉砂等，对粗砂、砾石、卵石等粗粒土不适合；而黏土中的渗流规律不完全符合达西定律，需进行修正。修正后为

v  k (I  I ) 。

0

3	渗透力是怎样引起渗透变形的渗透变形有哪几种形式在工程上会有什么危害防治渗透破坏的工程措施有哪些

答：地下水的渗流方向自下而上，已知土的有效重度为  ，当向上的动水力G D与土的

有效重度相等时，即

G	 	I

D	w	sat	w

这时土颗粒间的压力就等于零，土颗粒将处于悬浮状态而失去稳定，这种现象叫流沙。   在渗透水流作用下，土中的细颗粒在粗颗粒形成的孔隙中移动，以至流失；随着土的孔

隙不断扩大，渗透速度不断增加，较粗的颗粒也相继被水流逐渐带走，最终导致土体内形成贯通的渗流管道，造成土体塌陷，这种现象叫管涌。

防治流土的关键在于控制溢出处的水力坡降，为了保证实际的溢出坡降不超过允许坡 降，可采取以下工程措施：1。可通过做垂直防渗帷幕、水平防渗铺盖等，延长渗流途径、降低溢出处的坡降；2。在溢出处挖减压沟或打减压井，贯穿渗透性小的黏土层，以降低作用在粘性土层底面的渗透压力；3。在溢出处加透水盖重，以防止土体被渗透力所悬浮。防止管涌一般可从下列两方面采取措施：1。做防渗铺盖或打板桩等，降低土层内部和渗流溢出处的渗透坡降；2。在渗流溢出部位铺设层间关系满足要求的反滤层。

4．生管涌和流土的机理与条件是什么与土的类别和性质有什么关系工程上如何判断土可能产生渗透破坏并进行分类的

答：发生管涌与流土的机理如上一题答案所诉。发生流土的条件是水力梯度 i 大于或等于临界水力梯度i	。临界水力梯度与土性密切相关，研究表明，土的不均匀系数C	愈大，

cr	u

i	值愈小，土中细颗粒含量高，i	值增大，土的渗透系数愈大，i	值愈低。

cr	cr	cr

发生管涌首先取决于土的性质，管涌多发生在砂性土中，其特征是颗粒大小差别较大， 往往缺少某种粒径，孔隙直径大且相互连同。无黏性土产生管涌的两个必备条件是：1。几 何条件：土中粗颗粒所构成的孔隙直径必须大于细颗粒的直径，这是必要条件，一般不均匀

系数C	 10 的土才会发生管涌；2 水力条件：渗流力能够带动细颗粒在孔隙间滚动或移动

u

是管涌发生的水力条件，可用管涌的水力梯度来表示。

##### 三、判断题

- 土的渗透系数k 越大，土的渗透性也越大，土中的水头梯度I 也越大。（ 	）

- 含有细砂夹层的粘土层中垂直渗透系数K	大于水平渗透系数 K	。	（ 	）

z	x

- 土中一点的渗透力大小取决于该点孔隙水总水头的大小。	（ 	）

##### 四、计算题

- 如图所示的常水头渗透试验，若土样（2）的渗透系数是土样（1）的 2 倍，试绘出试样

的孔隙水压力（即渗透压力）分布图，并求土样（1）所受的渗透力，判断其渗透稳定性。

土样 1

40cm

5γ25wcm

土样 2

20γ

w

解：1.设试样（1）和试样（2）的水头损失分别为

Δh 和Δh ，总水头损失为Δh,则

1	2

5cm

5cm

5cm

10cm

Δh +Δh =Δh=40-25=15cm	（1）

1	2

根据渗流连续原理，流经两砂样的渗透速度v

应相等，即v =v ，按达西定律v=ki，则

1	2

k i =k i

1 1	2 2

30γ

w

又 k =2k ，i =Δh /L =Δh /5，i =Δh /L =Δh /5，

2	1	1	1	1	1	2	2	2	2

所以

Δh =2Δh	（2）

1	2

由（1）（2）两式得

Δh =10cm，Δh	=5cm

1	2

- 由 i =Δh /L =10/5=2 得土样（1）所受的渗流力	J=γ i=2γ

1	1	1	w	w

2.如图所示的渗透试验装置，在圆形截面容器内装有两种土样，下面为粉土，土样长度分别为 L ，L ，在砂层顶面引出一测压管，管内水面与水源容器内水面高度差为h ，若试验装置

1	2	1

总水头差为h，则砂土的渗透k 与粉土的渗透系数k 之比值k /k 为多少

1	2	1	2

解：设粉土的水头损失h

1

，砂土的水头损失为h ，则

h

h

1

L

2

L

1

2

h  h

1	1

h  h  h

2	1

（1）

根据渗流连续原理，流经两砂样的渗透速度v

应相等，即v =v ，按达西定律v=ki，则

1	2

20γ

w

k i	 k i

1 1	2 2

h

即 k	1

1	L

1

h

k	2	（2）

2	L

2

综合（1）、（2）可得

(h  h )L

k  / k		1	1

1	2	hL

2

- 地层由三层土构成，表层为砂，饱和重度为19.2kN / m3 ，天然重度为16.8kN / m3 ，渗透系数1103 cm / s ；中层为黏土，饱和重度为17.6kN / m3 ，天然重度为16.0kN / m3 ， 渗透系数1106 cm / s ，最下层为砂层，地下水位位于表层砂中，下层砂中含承压水， 地层剖面如图，试计算：

  - 每日通过每平方米黏土层面积上的渗透量。

4.5m

黏土层顶部与底部的孔隙水压力u，有效应力  和总应力 值。

解：（1）设粘土的水头损失为h

1

，黏土以上砂土

砂

地面

地下水位

1.5m

1.5m

的水头损失为h

2

，总水头损失为h ，则

h  h

1	2

h  4.5m	（a）

黏土	3m

h

根据渗流连续原理， k	1

1	L

1

h

k	2 ，即 2000 h

2	L	2

2

h

1

（b）

由（a）、（b）得h

2

0.0022  0 ， h

1

4.5m

每日通过每平方米黏土层面积上的渗透量为

Q  v * 86400  110 5  86400  4.5 / 3  1.296m3

（2）	土层顶部孔隙水压力

u	 1.5

A	w

15kN / m 2

总应力为

1.5 *16.8  19.2 *1.5  54kN / m 2

A

有效应力

u

- A	A

54  15  39kN / m3

粘土层底部孔隙水压力为

u	 9	 90kN / m 3

- w

总应力为

1.5 *16.8  1.5 *19.2  17.6 * 3  106.8kN / m 2

B

有效应力为

u

B	B

16.8kN / m 2

# 第三章	地基土的应力与变形

##### 一．	填空题

1。附加应力引起土体压缩，有效应力影响土体的抗剪强度。

- 一般情况下，自重应力不会引起地基沉降，附加应力引起地基的沉降，在成土年代不久， 地下水位升降等情况自重应力也会引起地面沉降。

- 土中竖向附加应力

z

的影响深度与

xz

相比，

z

的影响深度要大，

xz

在荷载两侧最大。

- 应力自基础底面起算，随深度呈非线性变化，自重应力自地基表面起算，随深度呈线性

变化。

- 压缩系数a  de / dp ，压缩模量E

s

1  e

1 ，则土的压缩性愈高，这两个指标通过固

a

结试验，绘制压缩曲线得到。

- 超固结比 OCR 指的是土层历史上所经受的先期固结压力 p 与现有覆盖土重 p 之比，根

c	1

据 OCR 的大小可把粘性土分为正常固结土，超固结土和欠固结土三大类。OCR<1 的黏土属欠

固结土。

- 土的压缩实验是在侧限条件下完成的。压缩定律是a  de / dp ，其中a 称为压缩系数，

它反映了单位压力增量作用下土的孔隙比的减小。

- 压缩系数a

e  e

1

2	， a

表示压力范围， p

=地基某深度处土中自重应力， p =地

p	 p

2	2

12	1	2

基某深度处土中自重应力与附加应力之和的压缩系数，工程上常用a	来评价土的压缩

12

性	的	高	低	，	当	a

12

0.1MPa 1	时	属	于	低	压	缩	性	土	，	当

0.1  a

12

0.1MPa 1  0.5MPa 1

时属中等压缩性土，当 a

12

0.5MPa 1 时属

中等压缩性土。

- 用分层总和法计算沉降时，采用压缩系数指标使沉降计算值偏小，采用基础中点下

附加应力指标又使计算值偏大，相互有所补偿。

- 饱和黏土的沉降由瞬时沉降，固结沉降，次压缩沉降组成。

- 压缩试验中，环刀土样置于刚性护环中，所以称此试验为侧限压缩试验，用该实验测的压缩指标a 、 E s 称为压缩性指标，压缩试验每级荷载下压至变形稳定，所以由此试验测出的指标可用来计算地基的沉降。

##### 二．问答题

- 简述太沙基的有效应力原理。

答：     u ，饱和土中任意点的总应力 总是等于有效应力  加上孔隙水压力u 。

- 用弹性理论求解土中附加应力的基本假设是什么

答：计算地基中的附加应力时，一般假定地基土是各向同性的、均质的线性变形体，而且在深度和水平方向上都是无限延伸的，即把地基看成是均质的线性变形空间（半无限体），这样就可以直接采用弹性力学中关于弹性半空间的理论解答。计算基底附加应力时，通常将基 底看成是柔性荷载，而不考虑基础刚度的影响。

- 何谓土的附加应力计算附加应力有何工程意义

答：对一般天然土层来说，自重应力引起的压缩变形在地质历史上早已完成，不会再引起地基的沉降，附加应力则是由于修建建筑物以后在地基内新增加的应力，因此它是使地基发生变形，引起建筑物沉降的主要原因。

- 试列举出土中自重应力也能引起地面沉降的几种情况。

答：通常土的自重应力不会引起地基变形，因为正常固结土的形成年代很久，早已固结稳定。只有新近沉积的欠固结土或人工填土，在自重作用下尚未固结，需要考虑土的自重引起的地基变形。此外，地下水的升降，将会引起土中自重应力大小的变化，使土体发生变形

（如压缩、膨胀或湿陷等）。

- 试述E 、 E 的物理意义如何确定主要用途

s	0

答：压缩模量E 是在完全侧限的条件下得到的，为竖向正应力与相应的正应变的比值，

s

该参数将用于地基最终沉降计算的分层总和法。

变形模量E 是根据现场载荷试验得到的，是指土在侧向自由膨胀条件下正应力与

0

相应的正应变的比值。该参数将用于弹性理论法最终沉降计算中，但载荷实验中所规定的沉降稳定标准带有很大的近似性。

- 说明分层总和法利用公式

s

a(p	p

1	2

1	e

)

h ，计算h 厚土层的沉降量时，公式中 p 、

1	1

1

p 、e 、a 的物理意义

2

答： p

1

：土层上下表面自重应力的平均值，(

c1	c0

)/2 。

p 土层上下表面自重应力的平均值 (	)/2 与附加应力平均值

2	c1	c0

(	)/2 之和。

z1	z0

e 为根据土层的自重应力平均值即p

1

，从压缩曲线上得到相应的孔隙比。

a 为土层的压缩系数， a

e	e

1	2	， e 与 p

对应。

p	p	2	2

2	1

- 何为地基的固结度写出其表达式（分别用沉降量和有效应力表示）。

答：土的固结度是指地基土在某一压力作用下，经历时间t所产生的固结变形（沉降） 量与最终固结变形（沉降）量之比。

用沉降量表示为	U	s /s

ct	c

用有效应力表示为	U	z 。

p

- 试说明压缩系数a 的意义及其工程应用。

答：压缩系数是土体在侧限条件下孔隙比减小量与竖向有效应力增量的比值，即e  p 曲

线中某一压力段的割线斜率。为了便于比较，通常采用压力段由 p

1

0.1MPa 增加到

p	 0.2MPa 时的压缩系数a

2	12

来评定土的压缩性如下：

当	a

12

0.1MPa 1 时，为低压缩性土；

0.1MPa _ 1

a

12

0.5MPa 1	时，为中压缩性土；

a

12

0.5MPa 1 时，为高压缩性土。

- 试说明压缩模量 E

s

的意义

答：压缩模量E

s

是在完全侧限的条件下得到的，为竖向正应力与相应的正应变的比值，

该参数将用于地基最终沉降计算的分层总和法。

10 简述“分层总和法”确定计算深度z

n

的方法。

答：地基沉降计算深度 z

n

的新标准应满足下列条件：由该深度处向上取按表规定的计算

厚度z 所得的计算沉降量s 应满足下述要求（包括考虑相临荷载的影响）：

n

sn  0.025n

i1

s

i

按上式所确定的沉降计算深度下如有较软弱土层时，尚应向下继续计算，至软弱土层中所取规定厚度z 的计算沉降量满足上式为止。

b (m)

2

2  b  4

4  b  8

b  8

z(m)

11。列举出影响基底压力分布规律的因素。

答：有基础刚度、荷载及土性等。

- 什么是基底附加压力计算基底附加压力有何工程意义

答：建筑物建造前，土中早已存在自重应力，基底附加压力是作用在基础底面的压力与基底处建前土中自重应力之差，是引起地基附加应力和变形的主要因素。

- 何为有效应力研究有效应力有何工程意义

答：饱和土是由固体颗粒构成的骨架和充满其间的水组成的两相体，当外力作用于土体后，一部分由土骨架承担，并通过颗粒之间的接触面进行应力的传递，称为有效应力。另一部分则由孔隙中的水来承担，水虽然不能承担剪应力，但却能承受法向应力，并且可以通过连通的孔隙水传递，这部分水压力称为孔隙水压力。

土的变形（压缩）和强度的变化都只取决于有效应力的变化。引起土的体积压缩和抗剪强度发生变化的原因，并不是作用在土体上的总应力，而是总应力与孔隙水压力之间的差值

——有效应力。孔隙水压力本身不能使土发生变形和强度的变化。这是因为水压力各方向相 等，均衡的作用于每个土颗粒周围，因而不会使土颗粒移动，导致孔隙体积的变化。它除了使土颗粒受到浮力外，只能使土颗粒本身受到静水压力，而固体颗粒的压缩模量很大，本身 压缩可忽略不计。另外，水不能承受剪应力，因此孔隙水压力自身的变化也不会引起土的抗剪强度的变化，正因为如此，孔隙水压力也被称为中性压力。

- 什么是基底压力

答：建筑物的荷载是通过自身基础传给地基的。基底压力是作用于基础底面上的荷载效应， 它与荷载的大小和分布、基础的刚度、基础的埋深以及地基土的性质等多种因素有关。

- 何为饱和粘性土的渗透固结试说明固结过程中土中应力的转换过程（即渗透固结过程  与有效应力原理的关系）。

答：饱和土在压力作用下随土中水体积减小的全过程，称为土的固结。在饱和土的固结过程

中任意时间 t，根据平衡条件，有效应力  与[超]孔隙水压力u 之和总是等于总应力通常

是指作用在土中的附加应力	，即

z

u

z

由上式可知，当在加压的那一瞬间，由于 u  u  	，所以   0 ，而当固结变形完全稳

z

定时，则  	， u  0 。因此，只要土中孔隙水压力还存在，就意味着土的渗透固结变

z

形尚未完成。换而言之，饱和土的固结就是孔隙水压力的消散和有效应力相应增长的过程。

- 地基变形按其特征分为哪几种其定义是什么

答：分为瞬时沉降、固结沉降和次压缩沉降。

瞬时沉降是紧随着加压后地基即时发生的沉降，地基土在外荷载作用下其体积还来不及发生变化，主要是地基土的畸曲变形，也称畸变沉降、初始沉降或不排水沉降。

固结沉降是由于在荷载作用下随着土中超孔隙水压力的消散，有效应力的增长而完成

的。

次压缩被认为与土的骨架蠕变有关；它是在超孔隙水压力已经消散、有效应力增长基本不变之后仍随时间而缓慢增长的压缩。

- 地下水位的变化对土的自重应力有何影响当地下水位突然降落和缓慢降落时，对土的  自重应力影响是否相同为什么

答：当地下水位在地基持力层中上升，使土的有效自重应力减小，反之，当地下水位在地基持力层中下降，则土中有效自重应力增大。地下水位突然降落时，由于土还未来得及反应，地基的附加沉降不会发生，而当地下水缓慢降落时，地基土会由于有效自重应力增大而出现附加沉降。

- 有两相邻刚性建筑物，建于均质地基上，基底压力均匀分布，若两建筑物同时兴建，试问两建筑物是否会同时沉降，为什么各向什么方向倾斜若其中一个建筑物先建，经很多年后

再建第二个建筑物，两建筑物的倾斜方向有无改变，为什么

答：两建筑物同时修建时，两基础底部各自的附加压力会使地基产生变形，所以，两建筑物  会同时发生沉降。由于两基底中心间产生的附加应力之和要大于在两基底中心以外部分的附 加应力之和，因此两建筑物向两者中间即内侧倾斜。若其中一个建筑物先建，经很多年后， 再建第二个建筑物时，后建的一个建筑物会向中心以外即外侧倾斜，因为第一个建筑物沉降  时使其基底中心处以下的土密实，而周围的土的密实度逐渐减小，所以第二个建筑物沉降时  会产生不均匀沉降，倾斜于土质较软的一侧。

- 高层建筑物经常由主楼和裙房组成，如从沉降的角度考虑，应先施工哪一部分比较合理  ，为什么

答：从沉降的角度考虑，应先施工主楼，后建裙房。若先建裙房，然后使主楼和裙房结为一体，则由于主楼的沉降较裙房要大，必然会在两者之间产生不均匀沉降裂缝，这是建筑物的  应该避免的。                                                                  20．为了减少建筑物不均匀沉降的危害，常采取那些工程措施，这些措施都有什么特点

答：1.采用桩基础或深基础。2.人工加固地基。3.采用建筑、施工措施，是最简单且省钱的办法。

##### 三、判断题

- 土中附加应力计算公式为	 kp ，因此建筑在同样的地基上，基础附加应力 p 相同

z	0	0

的两个建筑物，其沉降值应相同。	（ ）

- 在任何情况下，土体自重应力都不会引起地基沉降。	（ ）

- 地基土受压时间愈长，变形愈大，孔隙水压力也愈大。	（ ）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/086023112000010042